| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 219-S |
|  |  |  | 19 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 4 |
| --- | --- |
| Presidente, Subgrupo de Trabajo 4C |  |
| SEXTO INFORME DEL GT 4C a la comisión 4 sobre el punto 1.14 del orden del día |  |

Se presentan los textos siguientes a consideración de la Comisión 4:

–	Número 52.221A

–	Proyecto de Resolución [COM4/3] (CMR-03)

–	Apéndice 17

–	Proyecto de Resolución [COM4/3] (CMR-03)

–	Resolución 207 [Rev.CMR-03]

A. ASHMAN
				Presidente del Grupo de Trabajo 4C, Casillero 139

# 1	Modificaciones al Artículo 52 del Reglamento de Radiocomunicaciones

MOD

52.221A		2)	Las llamadas en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz se autorizarán sólo hacia y desde centros de coordinación de rescate (véase el número 30.6.1), sujeto a las salvaguardias de la Resolución [COM 4/3] (CMR-03). Las estaciones de barco y las estaciones costeras podrán utilizar las frecuencias portadoras alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz para llamadas en modo símplex a condición de que la potencia de cresta de la envolvente no sobrepase 1 kW.     (CMR-03)

# 2	Proyecto de nueva Resolución sobre la utilización de las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz

PROYECTO DE resolución [COM4/3] (cmR-03)

Utilización de frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz para 
llamadas limitadas relacionadas con la seguridad hacia y 
desde los centros de coordinación de salvamento

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 modificó el número 52.221A para autorizar llamadas limitadas de seguridad en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz;

b)	que la continuación de la función de llamada limitada para comunicaciones relativas a la seguridad en esas frecuencias portadoras mejorará la capacidad de las organizaciones de búsqueda y salvamento, que mantienen una escucha permanente en estas frecuencias de socorro y seguridad, para llamar a barcos que no están preparados para funcionar con el SMSSM,

observando

a)	que la Disposición IV/4.8 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, según se haya modificado, estipula que durante la navegación cada barco sea capaz de transmitir y recibir radiocomunicaciones generales hacia y desde sistemas o redes en la costa;

b)	que las denominadas comunicaciones generales son comunicaciones de seguridad y relacionadas con la seguridad necesarias para la operación segura de los barcos,

observando además

que a todas las comunicaciones marítimas de seguridad debe asegurárseles el acceso y protección adecuados, eficaces e inmediatos,

reconociendo

a)	que la Organización Marítima Internacional indica que las radiocomunicaciones de socorro, urgencia y seguridad son las siguientes, pero que puede haber otras:

•	transmisiones de información de seguridad marítima;

•	llamadas y tráfico de socorro;

•	acuse de recibo y retransmisión de llamadas de socorro;

•	comunicaciones de coordinación de búsqueda y salvamento;

•	comunicaciones del servicio de movimiento de barcos;

•	comunicaciones relacionadas con la seguridad de la navegación;

•	comunicaciones relativas a la navegación;

•	alertas meteorológicas;

•	observaciones meteorológicas;

•	informes sobre posición de barcos; y

•	emergencias médicas (por ejemplo, MÉDICO/MEDIVAC),

b)	que las comunicaciones de socorro y de seguridad y de urgencias están definidas en los Artículos 32 y 33 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve

1	que las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz se utilicen solamente para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, y limitadas a las llamadas de seguridad;

2	que se inicien las llamadas de seguridad sólo después de haber determinado que no hay otras comunicaciones en curso en estas frecuencias;

3	que las llamadas de seguridad se reduzcan al mínimo y que éstas no provoquen interferencia en las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad,

insta a las administraciones

a que alienten a las estaciones costeras y de barco que estén bajo su jurisdicción a utilizar técnicas de llamada selectiva digital,

invita al Secretario General

a que señale esta Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional.

MOD

APÉNDICE  17  (CMR-03)

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo

(Véase el Artículo  52)

PARTE  A  –  Cuadro de sub-bandas

En el Cuadro, cuando corresponde1, las frecuencias que pueden asignarse en una banda determinada para cada uno de los usos considerados:

–	se indican expresando el más bajo y el más alto de los valores asignables, impresos en negritas;

–	y están espaciadas entre sí uniformemente, indicándose en cursiva el número de frecuencias (f.) que pueden asignarse y el valor de la separación entre canales, expresado en kHz.

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 063 | 6 200 | 8 195 | 12 230 | 16 360 | 18 780 | 22 000 | 25 070 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para la transmisión de datos oceanográficos c) | 4 063,3 a 4 064,8 6 f. 0,3 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 065 | 6 200 | 8 195 | 12 230 | 16 360 | 18 780 | 22 000 | 25 070 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para telefonía en dúplex a) i) | 4 066,4 a 4 144,4 27 f. 3 kHz | 6 201,4 a 6 222,4 8 f. 3 kHz | 8 196,4 a 8 292,4 33 f. 3 kHz | 12 231,4 a 12 351,4 41 f. 3 kHz | 16 361,4 a 16 526,4 56 f. 3 kHz | 18 781,4 a 18 823,4 15 f. 3 kHz | 22 001,4 a 22 157,4 53 f. 3 kHz | 25 071,4 a 25 098,4 10 f. 3 kHz |
| Límites (kHz) | 4 146 | 6 224 | 8 294 | 12 353 | 16 528 | 18 825 | 22 159 | 25 100 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 146 | 6 224 | 8 294 | 12 353 | 16 528 | 18 825 | 22 159 | 25 100 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco y a estaciones costeras para la telefonía en símplex a) | 4 147,4 a 4 150,4 2 f. 3 kHz | 6 225,4 a 6 231,4 3 f. 3 kHz | 8 295,4 a 8 298,4 2 f. 3 kHz | 12 354,4 a 12 366,4 5 f. 3 kHz | 16 529,4 a 16 547,4 7 f. 3 kHz | 18 826,4 a 18 844,4 7 f. 3 kHz | 22 160,4 a 22 178,4 7 f. 3 kHz | 25 101,4 a 25 119,4 7 f. 3 kHz |
| Límites (kHz) | 4 152 | 6 233 | 8 300 | 12 368 | 16 549 | 18 846 | 22 180 | 25 121 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para telegrafía de banda ancha, facsímil y sistemas especiales de transmisión | 4 154 a 4 170 5 f. 4 kHz | 6 235 a 6 259 7 f. 4 kHz | 8 302 a 8 338 10 f. 4 kHz | 12 370 a 12 418 13 f. 4 kHz | 16 551 a 16 615 17 f. 4 kHz | 18 848 a 18 868 6 f. 4 kHz | 22 182 a 22 238 15 f. 4 kHz | 25 123 a 25 159 10 f. 4 kHz |
| Límites (kHz) | 4 172 | 6 261 | 8 340 | 12 420 | 16 617 | 18 870 | 22 240 | 25 161,25 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para la transmisión de datos oceanográficos c) |  | 6 261,3 a 6 262,5 5 f. 0,3 kHz | 8 340,3 a 8 341,5 5 f. 0,3 kHz | 12 420,3 a 12 421,5 5 f. 0,3 kHz | 16 617,3 a 16 618,5 5 f. 0,3 kHz |  | 22 240,3 a 22 241,5 5 f. 0,3 kHz |  |
| Límites (kHz) | 4 172 | 6 262,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, (IDBE) y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) j) m) p) | 4 172,5 a 4 181,5 18 f. 0,5 kHz | 6 263 a 6 275,5 25 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 181,75 | 6 275,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 186,75 | 6 280,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de IDBE y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) m) p) |  | 6 281 a 6 284,5 8 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B e) f) h) p) | 4 187 a 4 202 31 f. 0,5 kHz | 6 285 a 6 300 31 f. 0,5 kHz | 8 342 a 8 365,5 48 f. 0,5 kHz | 12 422 a 12 476,5 110 f. 0,5 kHz | 16 619 a 16 683 129 f. 0,5 kHz |  | 22 242 a 22 279 75 f. 0,5 kHz | 25 161,5 a 25 171 20 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 365,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 279,25 | 25 171,25 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 370,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B e) f) p) |  |  | 8 371 a 8 376 11 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 376,25 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) j) m) p) |  |  | 8 376,5 a 8 396 40 f. 0,5 kHz | 12 477 a 12 549,5 146 f. 0,5 kHz | 16 683,5 a 16 733,5 101 f. 0,5 kHz | 18 870,5 a 18 892,5 45 f. 0,5 kHz | 22 284,5 a 22 351,5 135 f. 0,5 kHz | 25 173 a 25 192,5 40 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 549,75 | 16 733,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 554,75 | 16 738,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) m) p) |  |  |  | 12 555 a 12 559,5 10 f. 0,5 kHz | 16 739 a 16 784,5 92 f. 0,5 kHz |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias (no asociadas por pares) asignables a estaciones de barco para sistemas de telegrafía de IDBE y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP y telegrafía Morse de clase A1A o A1B (de trabajo) b) p) | 4 202,5 a 4 207 10 f. 0,5 kHz | 6 300,5 a 6 311,5 23 f. 0,5 kHz | 8 396,5 a 8 414 36 f. 0,5 kHz | 12 560 a 12 576,5 34 f. 0,5 kHz | 16 785 a 16 804 39 f. 0,5 kHz | 18 893 a 18 898 11 f. 0,5 kHz | 22 352 a 22 374 45 f. 0,5 kHz | 25 193 a 25 208 31 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 207,25 | 6 311,75 | 8 414,25 | 12 576,75 | 16 804,25 | 18 898,25 | 22 374,25 | 25 208,25 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para llamada selectiva digital k) l) | 4 207,5 a 4 209 4 f. 0,5 kHz | 6 312 a 6 313,5 4 f. 0,5 kHz | 8 414,5 a 8 416 4 f. 0,5 kHz | 12 577 a 12 578,5 4 f. 0,5 kHz | 16 804,5 a 16 806 4 f. 0,5 kHz | 18 898,5 a 18 899,5 3 f. 0,5 kHz | 22 374,5 a 22 375,5 3 f. 0,5 kHz | 25 208,5 a 25 209,5 3 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 18 899,75 | 22 375,75 | 25 210 |
| Límites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 19 680,25 | 22 375,75 | 26 100,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones costeras para sistemas de telegrafía de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) n) o) p) | 4 209,5 a 4 219 20 f. 0,5 kHz | 6 314 a 6 330,5 34 f. 0,5 kHz | 8 416,5 a 8 436 40 f. 0,5 kHz | 12 579 a 12 656,5 156 f. 0,5 kHz | 16 806,5 a 16 902,5 193 f. 0,5 kHz | 19 680,5 a 19 703 46 f. 0,5 kHz | 22 376 a 22 443,5 136 f. 0,5 kHz | 26 100,5 a 26 120,5 41 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 219,25 | 6 330,75 | 8 436,25 | 12 656,75 | 16 902,75 | 19 703,25 | 22 443,75 | 26 120,75 |
| Frecuencias asignables a estaciones costeras para llamada selectiva digital l) | 4 219,5 a 4 220,5 3 f. 0,5 kHz | 6 331 a 6 332 3 f. 0,5 kHz | 8 436,5 a 8 437,5 3 f. 0,5 kHz | 12 657 a 12 658 3 f. 0,5 kHz | 16 903 a 16 904 3 f. 0,5 kHz | 19 703,5 a 19 704,5 3 f. 0,5 kHz | 22 444 a 22 445 3 f. 0,5 kHz | 26 121 a 26 122 3 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 221 | 6 332,5 | 8 438 | 12 658,5 | 16 904,5 | 19 705 | 22 445,5 | 26 122,5 |
| Frecuencias asignables a estaciones costeras para telegrafía Morse de clase A1A o A1B y telegrafía de banda ancha, facsímil, sistemas especiales de transmisión, transmisión de datos y sistemas telegráficos de impresión directa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Fin)

| Bandas (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |
| Frecuencias asignables a estaciones costeras para telefonía en dúplex a) | 4 352,4 a 4 436,4 29 f. 3 kHz | 6 502,4 a 6 523,4 8 f. 3 kHz | 8 708,4 a 8 813,4 36 f. 3 kHz | 13 078,4 a 13 198,4 41 f. 3 kHz | 17 243,4 a 17 408,4 56 f. 3 kHz | 19 756,4 a 19 798,4 15 f. 3 kHz | 22 697,4 a 22 853,4 53 f. 3 kHz | 26 146,4 a 26 173,4 10 f. 3 kHz |
| Límites (kHz) | 4 438 | 6 525 | 8 815 | 13 200 | 17 410 | 19 800 | 22 855 | 26 175 |

a)	Véase la Parte B, Sección I.

b)	Véase la Parte B, Sección III.

c)	Estas bandas pueden ser también utilizadas por las estaciones de boya para transmisión de datos oceanográficos y por estaciones que interroguen a estas boyas.

d)	Véase la Parte B, Sección II.

e)	En las bandas de frecuencias utilizadas por las estaciones de barco para la telegrafía Morse de clase A1A a velocidades no superiores a 40 Bd, las administraciones podrán asignar frecuencias adicionales intercaladas entre las frecuencias extremas asignables. Todas las frecuencias que se asignen serán múltiplos de 100 Hz. Las administraciones distribuirán uniformemente estas asignaciones en las bandas.

f)	Véase la Parte B, Sección V.

g)	Véase la Parte B, Sección IV.

h)	Para las condiciones de empleo de la frecuencia de 8 364 kHz, véase el Apéndice 13.

i)	Para el uso de las frecuencias portadoras 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz y 16 420 kHz indicadas en estas sub-bandas por las estaciones de barco y las estaciones costeras con fines de socorro y seguridad en radiotelefonía de banda lateral única, véanse el Artículo 31 y el Apéndice 13.

j)	Para el uso de las frecuencias 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz y 16 695 kHz en estas sub-bandas por las estaciones de barco y las estaciones costeras con fines de socorro y seguridad en telegrafía de IDBE, véase el Artículo 31.

k)	Para el uso de las frecuencias 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz y 16 804,5 kHz en estas sub-bandas por las estaciones de barco y las estaciones costeras con fines de socorro y seguridad en llamada selectiva digital, véase el Artículo 31.

l)	Las siguientes frecuencias asociadas por pares (para estaciones de barco y costeras) 4 208/4 219,5 kHz, 6 312,5/6 331 kHz, 8 415/8 436,5 kHz, 12 577,5/12 657 kHz, 16 805/16 903 kHz, 18 898,5/19 703,5 kHz, 22 374,5/22 444 kHz y 25 208,5/26 121 kHz son las frecuencias internacionales de primera elección para llamada selectiva digital (véase el Artículo 54).

m)	Las frecuencias de estas bandas de frecuencia pueden utilizarse también para telegrafía Morse de clase A1A o A1B (trabajo) (véase la Parte B, Sección II).

n)	Las frecuencias 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz y 26 100,5 kHz son las frecuencias internacionales exclusivas para la transmisión de información sobre seguridad marítima (MSI) (véanse los Artículos 31 y 33).

o)	La frecuencia 4 209,5 kHz es una frecuencia internacional exclusiva para la transmisión de información tipo NAVTEX (véanse los Artículos 31 y 33).

p)	Estas subbandas salvo las bandas de frecuencias indicadas en las Notas j), n) y o) pueden utilizarse para las pruebas iniciales y la posible introducción futura de nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil marítimo. Las estaciones que utilicen estas sub-bandas para estos fines no causarán interferencia perjudicial a otras estaciones que funcionen conforme al Artículo 5, ni reclamarán protección contra ellas.

PARTE  B  –  Disposiciones de canales

Sección I  –  Radiotelefonía

Los puntos 1 a 7 se tratan en otros documentos.

SUP	Párrafo 8

[	]

ADD

proyecto de RESOLUCIÓN [COM4/2] (CMR-03)

Revisión de las disposiciones de las frecuencias y los canales en las bandas marítimas en ondas hectométricas y ondas decamétricas con objeto de 
mejorar la eficacia mediante la consideración del empleo de 
nueva tecnología digital por el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración del empleo de nuevas tecnologías digitales en las bandas de ondas hectométricas y ondas decamétricas del servicio móvil marítimo;

b)	que la introducción de nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil marítimo no deberá alterar las comunicaciones de socorro y seguridad en las bandas de ondas hectométricas y de ondas decamétricas, incluidas las establecidas por el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 modificado;

c)	que las modificaciones efectuadas en el Apéndice 17 no deben perjudicar el empleo futuro de estas frecuencias o las capacidades de los sistemas o nuevas aplicaciones que se requieran en el servicio móvil marítimo;

d)	que la necesidad de utilizar nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil marítimo está aumentando rápidamente;

e)	que el empleo de nuevas tecnologías digitales en las frecuencias marítimas en ondas hectométricas y ondas decamétricas permitirá responder más adecuadamente a la demanda emergente de nuevos servicios;

f)	que las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo para la telegrafía Morse A1A y de telegrafía de impresión directa de banda estrecha están actualmente muy infrautilizadas;

g)	que el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT esta llevando a cabo actualmente estudios para mejorar la eficacia de estas bandas,

observando

a)	la Resolución 347 (CMR-97);

b)	que ya se han desarrollado y utilizado diferentes tecnologías digitales en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en varios servicios de radiocomunicaciones,

observando también

que esta Conferencia ha modificado el Artículo 17 para permitir, a título voluntario, el empleo de diversos canales o bandas identificados en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas para la prueba inicial y la futura introducción de las nuevas tecnologías digitales,

resuelve

1	que, al objeto de dotar de interoperabilidad mundial completa a los equipos de barco, debe implementarse en el Apéndice 17 una, o más de una, nuevas tecnologías con interoperabilidad mundial;

2	que, tan pronto como estén completados los estudios del UIT-R, una futura conferencia competente debe considerar los cambios necesarios del Apéndice 17 que posibiliten la utilización de las nuevas tecnologías por el servicio móvil marítimo,

invita el UIT-R

a finalizar los estudios que están curso actualmente:

	identificar las necesidades futuras del servicio móvil marítimo,

	identificar las características técnicas necesarias para facilitar el empleo de sistemas digitales en las bandas de ondas hectométricas y ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo teniendo en cuenta todas las Recomendaciones UIT-R correspondientes,

	identificar el sistema o sistema digitales que utilizará el servicio móvil marítimo en ondas hectométricas y ondas decamétricas,

	identificar todas las modificaciones necesarias al plan de frecuencias contenido en el Apéndice 17,

	proponer un calendario para la introducción de las nuevas tecnologías digitales y los cambios consiguientes del Apéndice 17,

	recomendar el modo en que pueden introducirse las tecnologías digitales a la vez que se garantiza la satisfacción de las necesidades de socorro y seguridad,

encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Señalización Marítima y el Comité Internacional Radiomarítimo.

MOD

RESOLUCIÓN 207 (Rev.CMR-03)

Medidas para hacer frente a la utilización no autorizada de frecuencias
en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo y al servicio
móvil aeronáutico (R) y a las interferencias causadas a las mismas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las frecuencias de ondas decamétricas actualmente utilizadas por los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico para comunicaciones de socorro, seguridad y de otro tipo, incluidas las frecuencias de explotación asignadas, experimentan interferencias perjudiciales y a menudo están sujetas a condiciones de propagación difíciles;

b)	que la CMR-97 consideró algunos aspectos de la utilización de las bandas de ondas decamétricas para comunicaciones de socorro y seguridad en el contexto del sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), especialmente con respecto a las medidas reglamentarias;

c)	que las operaciones no autorizadas que utilizan frecuencias en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio marítimo y al servicio aeronáutico continúan aumentando y constituyen ya un riesgo importante para las comunicaciones de socorro y seguridad y de otro tipo en las bandas de ondas decamétricas;

d)	que algunas administraciones han debido recurrir, por ejemplo, a la transmisión de mensajes de advertencia en los canales operativos de ondas decamétricas como medio para disuadir a los usuarios no autorizados;

e)	que las disposiciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones prohíben la utilización no autorizada de ciertas frecuencias de seguridad para el tráfico que no está relacionado con la seguridad;

f)	que el cumplimiento de estas medidas reglamentarias es cada vez más difícil de asegurar debido a la disponibilidad de transceptores de ondas decamétricas en banda lateral única (BLU) de bajo costo;

g)	que, en la comprobación técnica de las emisiones, las observaciones sobre el uso de frecuencias en la banda 2 170-2 194 kHz y en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 063 kHz y 27 500 kHz y al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz revelan que varias frecuencias de estas bandas siguen siendo utilizadas por estaciones de otros servicios, muchas de las cuales operan contraviniendo lo dispuesto en el número 23.2;

h)	que las radiocomunicaciones en ondas decamétricas son el único medio de comunicación de que dispone el servicio móvil marítimo en ciertas ocasiones y que ciertas frecuencias de las bandas mencionadas en el considerando g) están reservadas a fines de socorro y seguridad;

i)	que las radiocomunicaciones en ondas decamétricas son el único medio de comunicación de que dispone el servicio móvil aeronáutico (R) en ciertas ocasiones y que éste es un servicio de seguridad;

j)	que la CMR-2000 y esta Conferencia han examinado la utilización de las bandas de ondas decamétricas por parte del servicio móvil aeronáutico (R) y del servicio móvil marítimo con el fin de proteger las comunicaciones de explotación, de socorro y de seguridad;

k)	que la presente Resolución identifica varias técnicas de reducción de la interferencia que pueden utilizar las administraciones de forma no obligatoria,

considerando en particular

a)	que tiene una importancia capital que los canales de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo estén exentos de interferencia perjudicial porque son fundamentales para preservar la seguridad de la vida humana y de los bienes;

b)	que también tiene una importancia capital que los canales directamente utilizados para conseguir la seguridad y la regularidad de las operaciones aeronáuticas estén exentos de interferencia perjudicial porque son fundamentales para la seguridad de la vida humana y de los bienes,

resuelve invitar al UIT-R y al UIT-D, según corresponda

a que den a conocer más ampliamente a nivel regional las prácticas adecuadas para reducir las interferencias en las bandas de ondas decamétricas, especialmente en los canales de socorro y seguridad,

insta a las administraciones

1	a cerciorarse de que las estaciones de servicios distintos del servicio móvil marítimo se abstienen de utilizar frecuencias de los canales de socorro y seguridad, de sus bandas de guarda y de las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio, salvo en las condiciones expresamente especificadas en los números 4.4, 5.128, 5.129, 5.137 y 4.13 a 4.15 y a cerciorarse de que las estaciones de servicios distintos del servicio móvil aeronáutico (R) se abstienen de utilizar frecuencias atribuidas a ese servicio salvo en las condiciones expresamente especificadas en los números 4.4 y 4.13;

2	a desplegar toda clase de esfuerzos para identificar y localizar la fuente de cualquier emisión no autorizada que pueda poner en peligro vidas humanas o bienes y la seguridad y regularidad de las operaciones aeronáuticas, y a comunicar sus resultados a la Oficina de Radiocomunicaciones;

3	a participar en cualquier programa de comprobación técnica de las emisiones que organicen la Oficina de Radiocomunicaciones o las administraciones, si así lo acuerdan entre ellas, sin que esto repercuta desfavorablemente en los derechos de otras administraciones o entre en conflicto con cualquier disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones, de conformidad con el punto 4 del Anexo;

4	a que hagan todo lo posible para impedir las transmisiones no autorizadas en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo y al servicio móvil aeronáutico (R);

5	a pedir a sus autoridades competentes que adopten, dentro del marco de sus jurisdicciones respectivas, las medidas legislativas o reglamentarias que consideren necesarias o apropiadas, a fin de impedir que las estaciones utilicen sin autorización los canales de socorro y seguridad o funcionen en contravención del número 23.2;

6	a que, en caso de contravención del número 23.2, tomen todas las medidas necesarias para garantizar el cese de toda transmisión no autorizada por las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en las frecuencias o en las bandas mencionadas en la presente Resolución;

7	a que utilicen todas las técnicas de reducción de la interferencia descritas en el Anexo que sean apropiadas para los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico (R),

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que solicite la cooperación de las administraciones para identificar la fuente de estas emisiones por todos los medios disponibles y conseguir su silencio;

2	que, cuando se haya identificado la estación de otro servicio que transmita en una banda atribuida al servicio móvil marítimo o al servicio móvil aeronáutico (R), comunique al respecto a la administración correspondiente;

3	que incluya el problema de la interferencia a los canales de socorro y seguridad de los servicios marítimo y aeronáutico en el programa de los seminarios regionales de comunicaciones apropiados,

encarga al Secretario General

que remita la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional y a la Organización de la Aviación Civil Internacional para que adopten las medidas que consideren adecuadas.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 207 (Rev.CMR-03)

Técnicas de reducción de la interferencia

Este Anexo indica varias técnicas posibles de reducción de la interferencia en ondas decamétricas que pueden utilizarse para proteger a los receptores de forma individual o combinada dependiendo de los recursos de las administraciones. La utilización de alguna de estas técnicas o de todas ellas no es obligatoria.

# 1	Métodos de modulación alternativos

Utilización de emisiones con modulación digital, tales como MDP-4, para sustituir o complementar las emisiones analógicas vocales en BLU (J3E) y de datos (J2B). Esta iniciativa debería adoptarse internacionalmente para permitir la interoperabilidad de los equipos. Por ejemplo, la OACI ha

adoptado la norma «HF data-link» para proporcionar comunicaciones de paquetes de datos utilizando establecimiento de enlace automático y técnicas de control adaptativo de frecuencia como complemento a las comunicaciones vocales analógicas en BLU, como figura en el Anexo 10 de la OACI.

# 2	Sistemas de antenas pasivos y dinámicos/adaptativos

Utilización de sistemas de antenas pasivos y activos/adaptativos para rechazar las señales no deseadas.

# 3	Supresión de canal

Las administraciones mediante sus mecanismos de concesión de licencias, normalización de equipos y acuerdos de inspección deben asegurarse de que, de conformidad con el número 43.1, los equipos de radiocomunicaciones en ondas decamétricas no pueden transmitir en las frecuencias exclusivamente asignadas al servicio móvil aeronáutico (R), según se especifica en el Apéndice 27, salvo en el caso de las frecuencias atribuidas para ser utilizadas en todo el mundo y que se comparten con el servicio móvil aeronáutico (OR), como se indica en el Apéndice 26/3.4).

# 4	Instalaciones regionales de comprobación técnica en la banda de ondas decamétricas y de radiogoniometría

Colaboración y cooperación entre administraciones de la misma región para coordinar la utilización de las instalaciones de comprobación técnica y de radiogoniometría.

# 5	Transmisión de mensajes de aviso

Transmisión de mensajes de aviso en múltiples idiomas sobre canales específicos afectados por una interferencia intensa o persistente. Dicha transmisión debe efectuarse en coordinación con los usuarios de los servicios afectados y la(s) administración(es) o autoridades competentes autorizadas.

# 6	Iniciativas de educación y publicidad

Las administraciones deben tomar iniciativas de educación y publicidad sobre la utilización adecuada del espectro de radiofrecuencias en estas bandas.

_____________

1 	Dentro de los recuadros que no sean grises.