| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 220-S |
|  |  |  | 19 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 4 |
| --- | --- |
| Presidente del Grupo de Trabajo 4C |  |
| SÉPTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4C A LA COMISIÓN 4 SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES, EN RELACIÓN CON EL PUNTO 1.2 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

Se proponen a la consideración de la Comisión 4 las siguientes modificaciones del Apéndice 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones, Resolución 21 (Rev.CMR-95), Resolución 29 (CMR-97) y Recomendación 517 (HFBC-87).

A. ASHMAN

Presidente del Grupo de Trabajo 4C, Casillero 139

MOD

APÉNDICE  11

Especificación de sistemas para las emisiones de doble banda lateral (DBL), banda lateral única (BLU) y modulación digital en el servicio de radiodifusión
en ondas decamétricas

MOD

PARTE B - Sistema de banda lateral única (BLU)

# 1	Parámetros del sistema

MOD

## 1.1	Separación de canales

En un entorno combinado de DBL, BLU y digital (véase la Resolución 517 (Rev.CMR-03)), la separación de canales será de 10 kHz. A fin de economizar espectro, será también admisible intercalar las emisiones BLU en el punto medio entre dos canales adyacentes DBL, es decir, con una separación de 5 kHz entre frecuencias portadoras, siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercale.

En todo entorno que comprenda BLU, la separación entre canales y entre frecuencias portadoras será de 5 kHz.

MOD

## 2.6	Reducción de la portadora (con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)

En un entorno combinado de DBL, BLU y digital, la reducción de la portadora será de 6 dB para que puedan recibirse emisiones BLU en receptores convencionales DBL con detección por envolvente sin degradación importante de la calidad de recepción.

MOD

## 3.2	Demodulador y recuperación de portadora

El receptor de referencia posee un demodulador síncrono, que utiliza para la recuperación de portadora un dispositivo de regeneración de ésta por medio de un bucle adecuado de control que engancha el receptor a la portadora recibida. El receptor de referencia debe poder funcionar también con las emisiones DBL y con las emisiones BLU cuya portadora esté reducida 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente.

ADD

PARTE C  Sistema digital

# 1	Parámetros del sistema

## 1.1	Separación de canales

Se utilizará una separación inicial para las emisiones moduladas digitalmente de 10 kHz. Sin embargo, se pueden utilizar canales intercalados con una separación de 5 kHz de acuerdo con los criterios apropiados de protección que aparecen en la Recomendación [YYY] (CMR-03), siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercala.

## 1.2	Utilización de los canales

Los canales que utilizan emisiones moduladas digitalmente pueden compartir el mismo espectro o intercalarse con emisiones analógicas en la misma banda de radiodifusión en ondas decamétricas (HFBC) con tal de que la protección a las emisiones analógicas sea por lo menos tan grande como la que está actualmente en vigor para la protección analógica-analógica. Para conseguir esto puede ser necesario que la densidad espectral de potencia de la emisión digital (y la potencia total) esté varios dB por debajo de la aplicada actualmente para el mismo circuito de emisión cuando se utilizan, bien emisiones DBL, bien emisiones BLU.

# 2	Características de las emisiones

## 2.1	Anchura de banda y frecuencia central

Una emisión modulada digitalmente en su totalidad tendrá una anchura de banda de 10 kHz con su frecuencia central en cualquiera de las ubicaciones de frecuencia central en la misma canalización de 5 kHz dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas (HFBC).

De los posibles modos, los modos de difusión simultánea («simulcast»), son aquellos que tienen una combinación de emisiones analógicas y digitales del mismo programa en el mismo canal, y que pueden utilizar una emisión digital de 5 kHz o 10 kHz de anchura de banda, próxima a una emisión analógica, bien de 5 kHz bien de 10 kHz. En todos los casos de este tipo, el "raster" intercalado de 5 kHz utilizado en la radiodifusión en ondas decamétricas estará adherido situando la emisión dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.

## 2.2	Tolerancia de frecuencia

La tolerancia de frecuencia será 10 Hz1.

## 2.3	Banda de audiofrecuencia

La codificación de la fuente digital dentro de una anchura de banda de 10 kHz, tomando en consideración la necesidad de distintos niveles de mitigación de las emisiones mediante la evitación, detección y corrección de errores, puede oscilar desde el equivalente de la FM monofónica (15 kHz aproximadamente) a una característica del códec vocal de bajo nivel del orden de 3 kHz. La elección de la calidad de audio está ligada a las necesidades de los radiodifusores/escuchantes, e incluye la consideración de características tales como las condiciones esperadas del canal de propagación. No hay ninguna especificación única, sino sólo los límites superior e inferior señalados en este párrafo.

## 2.4	Modulación

Se deberá utilizar la modulación de amplitud cuadrivalente (MAQ) con multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM - Orthogonal frequency division multiplexing). La MAQ-64 es realizable en muchas condiciones de propagación; otras como las MAQ-32, 16 y 8 se especifican para su utilización en caso necesario.

## 2.5	Valores de la relación de protección en RF

Los valores de la relación de protección para las emisiones analógicas y digitales para condiciones cocanal y de canal adyacente serán conformes a la Resolución [COM 4/1] (CMR-03), en tanto que valores provisionales de relación de protección en RF que se revisarán o confirmarán en la CMR-07.

MOD

RECOMENDACIÓN 517 (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección relativas en RF para 
su utilización en las emisiones de banda lateral única (BLU) 
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas 
al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones  (Ginebra,2003),

considerando

a)	que la CMR-97 adoptó el Artículo 12 como el procedimiento de planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión;

b)	que este procedimiento se basa principalmente en el uso de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que la relación de protección en RF en el mismo canal es uno de los parámetros básicos de la planificación;

d)	que la presente Conferencia ha aprobado la Resolución 517 (Rev.CMR-03) relativa a la introducción de emisiones BLU y moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)	que las características del sistema de BLU para la radiodifusión en ondas decamétricas están contenidas en el Apéndice 11;

f)	que los estudios han mostrado que, para una misma calidad de recepción, las emisiones BLU pueden requerir una menor relación de protección en RF en el mismo canal,

recomienda

que, al preparar las Reglas de Procedimiento pertinentes para la aplicación del Artículo 12, la Oficina utilice los valores de relaciones de protección relativas en RF indicadas en el Anexo a la presente Recomendación relativos a las emisiones BLU y DBL en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.

ANEXO A LA RECOMENDACIÓN 517 (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección relativas en RF

1	Los valores de las relaciones de protección relativas en RF dados en el cuadro deben utilizarse siempre que haya emisiones BLU como las especificadas en el Apéndice 11 en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.

2	Para la recepción de las señales deseadas DBL y BLU (reducción de la portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor convencional de DBL con detección por envolvente diseñado para una separación de canales de 10 kHz.

3	En las señales BLU con una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente se supone una potencia equivalente de banda lateral como la especificada en el § 1.2, Parte B del Apéndice 11.

4	Los valores para el caso 2 del cuadro que figura a continuación corresponden a una situación en la que la frecuencia central de la banda de paso de la frecuencia intermedia del receptor de DBL coincide con la frecuencia portadora de la señal BLU deseada. Cuando no es así, el valor para +5 kHz puede aumentar a –1 dB.

Valores de las relaciones de protección relativas en RF respecto a la relación de protección en RF
en el mismo canal para señales DBL deseadas y no deseadas (dB)1 para uso en las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

|  | Señal deseada | Señal no deseada | Separación entre frecuencias portadoras f no deseada – f deseada, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 1 No es necesario tener en cuenta las separaciones de frecuencia f inferiores a –20 kHz ni f superiores a 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUP

RESOLUCIÓN  29  (CMR-97)

Información sobre la ocupación por los servicios fijo y móvil de las bandas
adicionales de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión por la CAMR-92

MOD

RESOLUCIÓN  21  (Rev.CMR-03)

Introducción de cambios en las atribuciones de bandas
de frecuencias entre 5 900 kHz y 19 020 kHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando

a)	que parte de las bandas de frecuencias entre 5 900 kHz y 19 020 kHz, que anteriormente estaban atribuidas, en exclusiva o compartidas, a los servicios fijo y móvil, se han reatribuido al servicio de radiodifusión;

b)	que ciertas asignaciones existentes a las estaciones de los servicios fijo y móvil deben ser desplazadas progresivamente desde estas bandas reatribuidas para dejar espacio al servicio de radiodifusión;

c)	que las asignaciones que van a ser desplazadas, denominadas «asignaciones transferidas», deben ser reacomodadas en otras bandas de frecuencias apropiadas;

d)	que los países en desarrollo pueden necesitar asistencia especial de la Oficina de Radiocomunicaciones, al sustituir sus asignaciones transferidas con una protección adecuada;

e)	que ya existen procedimientos en el Artículo 11 que pueden utilizarse a este efecto,

reconociendo

las dificultades que podrían tener las administraciones y la Oficina durante el periodo de transición entre las atribuciones anteriores y las atribuciones realizadas por la CAMR-92,

resuelve que

1	la duración del periodo de transición sea del 1 de abril de 1992 al 1 de abril de 2007;

2	las administraciones dejen de notificar asignaciones de frecuencia a estaciones de los servicios fijo y móvil en las bandas reatribuidas. Las asignaciones notificadas en estas bandas después de la fecha 1 de abril de 1992 llevarán un símbolo para indicar que la conclusión será examinada por la Oficina a partir del 1 de abril de 2007 conforme a las disposiciones del número 11.31;

3	la Oficina emprenda la tarea de revisar el Registro Internacional de Frecuencias con la ayuda de las administraciones. A tal efecto, la Oficina consultará periódicamente a las administraciones sobre las asignaciones de frecuencia a enlaces para los cuales ya existen otros medios de telecomunicación satisfactorios, con objeto de disminuir la categoría de las asignaciones de clase de funcionamiento A o suprimir tales asignaciones;

4	para las asignaciones de clase de funcionamiento A en las bandas reatribuidas, las administraciones notifiquen a la Oficina las frecuencias sustitutivas o soliciten a la misma asistencia para seleccionar dichas frecuencias en aplicación de los Artículos 7 y 13;

5	la Oficina elabore en su momento un proyecto de procedimiento para sustituir las asignaciones de frecuencia restantes y consulte a las administraciones de acuerdo con el Artículo 14;

6	la Oficina modifique los proyectos de procedimientos teniendo en cuenta en la medida practicable los comentarios recibidos de las administraciones y proponga asignaciones sustitutivas a más tardar tres años antes del 1 de abril de 2007. Al hacerlo, la Oficina pedirá a las administraciones que adopten las medidas adecuadas a fin de que sus asignaciones se ajusten al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la fecha debida;

7	una asignación de frecuencia sustitutiva cuyas características básicas, con la excepción de la frecuencia asignada, no hayan sido modificadas en el proceso anterior, mantenga su fecha original. Sin embargo, si estas características básicas de una asignación de frecuencia sustitutiva son diferentes de las de la asignación transferida, la asignación sustitutiva se tratará de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Sección II del Artículo 11,

invita a las administraciones

a que al tratar de reacomodar las asignaciones transferidas para sus servicios fijo y móvil en las bandas entre 5 900 kHz y 19 020 kHz que se han reatribuido al servicio de radiodifusión, hagan todo lo posible por encontrar asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil correspondientes.

_______________

1 	Véase la nota 21 del Apéndice 2.

* 	Nota de la Secretaría: esta Resolución ha sido abrogada por la CMR-97.