| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 232-F |
|  |  |  | 23 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Groupe de travail 5C |  |
| PROPOSITION DE TEXTE CONCERNANT LE POINT 1.32 DE L'ORDRE DU JOUR (RéSOLUTION 128) |  |

Le Groupe de travail 5C a achevé ses travaux au titre du point 1.32 de l'ordre du jour (Résolution 128) et soumet le texte suivant à la Commission 5 pour examen.

M. DREIS
				Président du Groupe de travail 5C

MOD	WG5C/232/1

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F ADD 5.551GX ADD 5.551GY |  |  |

SUP	WG5C/232/2

5.551G

ADD	WG5C/232/3

5.551GX	La puissance surfacique équivalente produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site d'une station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps:

230 dB(W/m2) dans 1 GHz et –246 dB (W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et

209 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base.

Ces valeurs de puissance surfacique équivalente doivent être évaluées à l'aide de la méthode indiquée dans la Recommandation UIT-R S.1586 ainsi que du diagramme d'antenne de référence et du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie donnés dans la Recommandation UIT-R RA.1631 et s'appliquent pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimum min du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence de renseignements notifiés).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie:

–	en exploitation avant la fin de la CMR-03 et notifiée à l'UIT avant le 4 juin 2004; ou

–	notifiée avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution [NSL-R2] (CMR-03) est également applicable. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son accord.   (CMR-03)

ADD	WG5C/232/4

5.551GY	La puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site d'une station de radioastronomie:

137 dB(W/m2) dans 1 GHz et –153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et

116 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie:

–	exploitée avant la fin de la CMR-03 et notifiée à l'UIT avant le 4 juin 2004; ou

–	notifiée avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution [NSL-R2] (CMR-03) est également applicable. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays avec l'accord de l'administration.   (CMR-03)

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)

MOD	WG5C/232/5

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique équivalente

…

b)	En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 42-42,5 GHz, puissance surfacique équivalente calculée, produite sur le site d'une station de radioastronomie dans les bandes 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551GX.

ADD	WG5C/232/6

## A.18	Respect des limites de puissance surfacique

En ce qui concerne les systèmes à satellites géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 42-42,5 GHz, puissance surfacique calculée, produite sur le site d'une station de radioastronomie dans les bandes 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551GY.

MOD	WG5C/232/7

## C.14	--Type de station de radioastronomie

Type de station de radioastronomie dans la bande de fréquences indiquée au § C.3 b). Il convient d'indiquer s'il s'agit d'un radiotélescope monoparabole (S) utilisé pour les observations des raies spectrales ou du continuum pour les radiotélescopes utilisant une parabole unique ou des réseaux d'antennes proches ou d'une station d'interférométrie à très grande base (V) utilisée uniquement pour les observations d'interférométrie à très grande base.

ADD	WG5C/232/8

## C.14bis	Angle d'élévation minimum pour les observations de radioastronomie

Angle d'élévation minimum θmin auquel la station de radioastronomie effectue des observations monoparabole ou d'interférométrie à très grande base dans la bande de fréquences.

SUP	WG5C/232/9

RéSOLUTION 128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la 
bande 42,5-43,5 GHz

ADD	WG5C/232/10

RéSOLUTION  [COM5/7]  (cmr-03)

Protection des stations de radioastronomie monoparabole 
dans la bande 42,5-42,77 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 42,5-43,5 GHz est attribuée au service de radioastronomie (SRA) à titre primaire et que des observations du continuum et des raies spectrales sont effectuées dans cette bande;

b)	qu'il existe des attributions à titre primaire au service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) et au service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la bande 42-42,5 GHz;

c)	que, pour un satellite géostationnaire du SFS ou du SRS fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, il pourrait être très difficile de respecter les valeurs indiquées au numéro 5.551GY pour les observations avec un radiotélescope monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz pendant 100% du temps;

d)	que, pour un satellite ou un système du SFS ou du SRS fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, il serait très difficile de respecter le niveau de puissance surfacique de 
–153 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz pour des satellites OSG ou le niveau de puissance surfacique équivalente (epfd) de –246 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz pour tout système non OSG pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole au voisinage de la limite de 42,5 GHz de la bande 42,5-43,5 GHz, même lorsque toutes les mesures techniques ou opérationnelles réalisables dans la pratique sont prises pour réduire le risque de brouillage nuisible pour les stations du SRA;

e)	que, étant donné que les stations de radioastronomie exploitant des télescopes monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz sont relativement peu nombreuses et qu'il est prévu d'exploiter relativement peu de stations terriennes du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz, on pourrait peut-être avoir recours, pour ces deux services, à des mesures techniques ou opérationnelles, y compris, mais non exclusivement, à des techniques de limitation des brouillages (isolement géographique, partage de temps, etc.), afin de réduire le risque de brouillage nuisible pour les stations du SRA dans cette bande;

f)	que, compte tenu des points ci-dessus du considérant, il devrait être possible de laisser aux administrations dont relèvent le SRA et le SFS/SRS le soin de trouver des arrangements pour faire en sorte que les rayonnements non désirés provenant de satellites et de systèmes du SFS et du SRS dans la bande 42-42,5 GHz ne causent pas de brouillages nuisibles aux stations du SRA en Région 2 effectuant des observations des raies spectrales dans la bande 42,5-42,77 GHz,

décide

1	qu'un satellite OSG du SFS ou du SRS fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au numéro 5.551GY pendant plus de 2% du temps, sur le site d'une station de radioastronomie en Région 2 inscrite comme radiotélescope monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz;

2	qu'une administration qui envisage d'exploiter un satellite OSG du SFS ou du SRS ou un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz doit prendre toutes les mesures réalisables dans la pratique pour éviter de dépasser une valeur de puissance surfacique de 
–153 dB(W/m2) dans toute de bande de 500 kHz pour un satellite OSG, et une valeur de puissance surfacique équivalente (epfd) de –246 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz pour tout système non OSG dans la bande 42,5-42,77 GHz, pendant plus de 2% du temps, sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole en Région 2;

3	que, au cas où une administration qui envisage d'exploiter un satellite OSG du SFS ou du SRS ou un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz aurait pris toutes les mesures réalisables dans la pratique pour éviter de dépasser les valeurs et le critère du pourcentage de temps indiqués au point 1 du décide dans la bande 42,5-42,77 GHz, mais ne les aurait toutefois pas respectés, l'administration projetant d'exploiter ce satellite ou ces systèmes devra engager des discussions avec l'administration exploitant la station de radioastronomie affectée en Région 2, afin de trouver un arrangement mutuellement satisfaisant en ce qui concerne les rayonnements non désirés qui seront produits dans la bande 42,5-42,77 GHz;

4	que les points 1, 2 et 3 du décide s'appliquent en ce qui concerne toute station de radioastronomie en Région 2 inscrite comme radiotélescope monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz exploitée avant la fin de la CMR-03 et notifiée à l'UIT avant le 4 janvier 2004, ou notifiée avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant un satellite ou un système du SFS ou du SRS auquel s'applique la présente Résolution;

5	qu'une administration qui notifie une station de radioastronomie en Région 2 comme radiotélescope monoparabole après les dates indiquées au point 4 du décide devra peut-être rechercher l'accord des administrations qui ont autorisé les satellites ou les systèmes du SFS ou du SRS auxquels s'applique la présente Résolution,

invite l'UIT-R

à effectuer des études et à élaborer des Recommandations pour parvenir à l'équilibre voulu entre le pourcentage de temps pendant lequel des satellites OSG fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz dépassent les valeurs indiquées au numéro 5.551GY pour une monoparabole sur le site d'une station de radioastronomie et l'incidence qu'un tel dépassement peut avoir sur les observations de radioastronomie.

______________