| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 232-S |
|  |  |  | 19 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| Grupo de Trabajo 5C |  |
| TEXTO PROPUESTO en EL PUNTO 1.32 DEL ORDEN DEL DÍA (rES. 128) |  |

El Grupo de Trabajo 5C terminó su labor sobre el punto 1.32, Resolución 128, y somete el siguiente texto a la consideración de la Comisión 5.

M. DREIS
				Presidente del GT 5C

MOD	WG5C/232/1

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F ADD 5.551GX ADD 5.551GY |  |  |

SUP	WG5C/232/2

5.551G

ADD	WG5C/232/3

5.551GX	La densidad de flujo de potencia equivalente producida en la banda 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de satélites no geoestacionarios, en el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o en el servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la banda 42-42,5 GHz, no superará los siguientes valores en una estación de radioastronomía durante más del 2% del tiempo:

230 dB(W/m2) en 1 GHz y –246 dB(W/m2) en cualquier subbanda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como telescopio de parábola única, y

–209 dB(W/m2) en cualquier subbanda de 500 kHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como estación VLBI.

Estos valores de dfpe deberán evaluarse mediante la metodología que figura en la Recomendación UIT-R S.1586 y el diagrama de antena de referencia y ganancia máxima de antena del SRA consignados en la Recomendación UIT-R RA.1631, que deben aplicarse para ángulos de elevación superiores al ángulo de funcionamiento mínimo θmín del radiotelescopio (para el que debe adoptarse un valor por defecto de 5° en ausencia de información notificada).

Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía que:

–	esté en funcionamiento antes de terminar la CMR-03 y se notifique a la UIT antes del 4 de enero de 2004; o bien que

–	se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se aplican los límites.

Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la Región 2 también se aplica la Resolución [NSL-R2] (CMR-03). Los límites consignados en esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de radioastronomía de cualquier país cuya administración lo consienta. (CMR-03)

ADD	WG5C/232/4

5.551GY	La densidad de flujo de potencia producida en la banda 42,5-43,5 GHz por toda estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la banda 42,0-42,5 GHz no superará, en el emplazamiento de una estación de radioastronomía, los siguientes valores:

137 dB(W/m2) en 1 GHz y –153 dB(W/m2) en cualquier subbanda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como telescopio de parábola única, y

–116 dB(W/m2) en cualquier subbanda de 500 kHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como estación VLBI.

Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía que:

–	esté en funcionamiento antes de terminar la CMR-03 y se notifique a la UIT antes del 4 de enero de 2004; o bien que

–	se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se aplican los límites.

Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la Región 2 también se aplica la Resolución [NSL-R2] (CMR-03). Los límites consignados en esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de radioastronomía de cualquier país cuya administración lo consienta. (CMR-03)

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

anexo 2a

Características de las redes de satélites, de las estaciones terrenas
o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

MOD	WG5C/232/5

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia equivalente

…

b)	Para los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia equivalente calculada, producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, según el número 5.551GX.

ADD	WG5C/232/6

## A.18	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia

Para los sistemas de satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia calculada, producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, según el número 5.551GY.

MOD	WG5C/232/7

## C.14	--Tipo de estación de radioastronomía

Tipo de estación de radioastronomía en la banda de frecuencias mostrada en § C.3 b). Debe especificarse, o bien telescopio de parábola única (S) utilizado en observaciones de rayas espectrales o del continuum con parábola única o red de antenas estrechamente conectadas, o bien estación de interferometría con línea de base muy larga (VLBI) (V) utilizada únicamente en observaciones VLBI.

ADD	WG5C/232/8

C.14bis	Ángulo mínimo de elevación para la observación radioastronómica

Ángulo de elevación mínimo θmín con el que la estación de radioastronomía efectúa observaciones de parábola única o VLBI en la banda de frecuencias.

SUP	WG5C/232/9

RESOLUCIÓN  128  (Rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

ADD	WG5SC/232/10

RESOLUCIÓN [COM 5/7] (CMR-03)

Protección de las estaciones de radioastronomía de parábola única 
en la Región 2 en la banda 42,5-43,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 42,5-43,5 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía (SRA) a título primario y que en esta banda se efectúan observaciones tanto del continuum como de las rayas espectrales;

b)	que existen atribuciones a título primario al servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) y al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 42,0-42,5 GHz;

c)	que los sistemas del SFS OSG o del SRS que funcionan en la banda 42,0-42,5 GHz podrían tener grandes dificultades para satisfacer los valores establecidos en el número 5.551GY para observaciones de radiotelescopio de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz durante el 100% del tiempo;

d)	que para un satélite o sistema del SFS o del SRS que funciona en la banda 42,0-42,5 GHz sería extremadamente difícil respetar el nivel de dfp de 153 dB(W/m2) en toda porción de 500 kHz para satélites OSG o el nivel de dfpe de –246 dB(W/m2) en cada porción de 500 kHz para cualquier sistema no OSG para las observaciones de rayas espectrales por radiotelescopio cercanas al extremo de 42,5 GHz de la banda 42,5-43,5 GHz, incluso adoptando todas las medidas técnicas y operacionales viables para reducir el potencial de interferencia perniciosa para las estaciones del servicio de radioastronomía;

e)	que, debido al número relativamente pequeño de estaciones del SRA que funcionan con telescopios de una sola parábola en la banda 42,5-43,5 GHz y puesto que se prevén relativamente pocas estaciones terrenas del SFS o del SRS que funcionen en la banda 42,0-42,5 GHz, tal vez sea factible para ambos servicios emplear medidas técnicas y operacionales, entre ellas técnicas de atenuación de la interferencia como el aislamiento geográfico, la compartición en el tiempo, etc., a fin de reducir el potencial de interferencia perniciosa en las estaciones del SRA que funcionan en esta banda;

f)	que, teniendo en cuenta los considerando anteriores, debería ser viable basarse en acuerdos entre las administraciones afectadas del SRA y del SFS/SRS para garantizar que las emisiones no deseadas de satélites de sistemas del SFS y del SRS en la banda 42,0-42,5 GHz no produzcan interferencias perniciosas a las estaciones del SRA en la Región 2 que efectúan observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-42,77 GHz,

resuelve

1	que todo satélite del SFS OSG o del SRS en la banda 42,0-42,5 GHz no debe rebasar los valores establecidos en el número 5.551GY en más del 2% del tiempo en cualquier estación de radioastronomía de la Región 2 registrada como telescopio de una sola parábola en la banda 42,5-43,5 GHz;

2	que toda administración que planifique un satélite del SRS o del SFS OSG o un sistema del SFS no OSG o del SRS en la banda 42-42,5 GHz deberá adoptar todas las medidas posibles para evitar que se rebase el valor de dfp de –153 dB(W/m2) en cada porción de 500 kHz para un satélite OSG y el valor de dfpe de –246 dB(W/m2) en cada porción de 500 kHz para todo sistema no OSG en la banda 42,5-42,77 GHz en más del 2% del tiempo en el emplazamiento de la estación de radioastronomía registrada como telescopio de una sola parábola en la Región 2;

3	que, en el caso de que una administración que planifique un satélite del SFS OSG o del SRS o un sistema del SFS no OSG o del SRS en la banda 42,0-42,5 GHz haya adoptado todas las medidas posibles para evitar el rebasamiento del criterio de valores y porcentaje de tiempo del resuelve 2 en la banda 42,5-42,77 GHz pero sin alcanzar los resultados esperados, deberá entablar conversaciones con la administración que explota la estación de radioastronomía afectada en la Región 2, con el fin de llegar a un arreglo mutuamente satisfactorio respecto de las emisiones no deseadas producidas en la banda 42,5-42,77 GHz;

4	que se apliquen los resuelve 1, 2 y 3 a toda estación de radioastronomía de la Región 2 registrada como telescopio de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz que estuviera funcionando antes del fin de la CMR-03 y se haya notificado a la UIT antes del 4 de enero de 2004 o notificado antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada de un satélite o sistema del SFS o del SRS al que se aplique la presente Resolución;

5	que la administración que notifique una estación de radioastronomía en la Región 2 registrada como telescopio de parábola única después del plazo establecido en el resuelve 4 pueda procurar no obstante un acuerdo con las administraciones que hayan autorizado satélites o sistemas del SFS o del SRS a los cuales se aplique la presente Resolución,

invita al UIT-R

a efectuar estudios y elaborar Recomendaciones con el objeto de establecer el equilibrio apropiado entre el porcentaje de tiempo en que los satélites OSG en la banda 42,0-42,5 GHz rebasen los valores de parábola única establecidos en el número 5.551GY en el emplazamiento de una estación de radioastronomía, con las respectivas repercusiones para las observaciones de radioastronomía.

______________