| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 236-S |
|  |  |  | 23 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| INFORME DEL GRUPO AD HOC 5 (1.28) A LA COMISIÓN 5 SOBRE EL PUNTO 1.28 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

Se somete a consideración de la Comisión 5 el siguiente texto sobre el punto 1.28 del orden del día.

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD	COM5/236/1

75,2-137,175 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 108-117,975 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.197 ADD 5.BA03 |  |  |

ADD	COM5/236/2

5.BA03	La banda 108-117,975 MHz puede también utilizarse por el servicio móvil aeronáutico (R ) a título primario, limitada a los sistemas que transmiten información de navegación para vigilancia y navegación aeronáutica en conformidad con las normas reconocidas de la aviación internacional. Dicha utilización se ajustará a la Resolución [COM5/2] (CMR-03), y no debe causar interferencias perjudiciales ni reclamar protección frente a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica que funcionen de acuerdo con las normas internacionales aeronáutica.

ADD	RES. [COM5/2]	COM5/236/3

proyecto de RESOLUción [COM5/2] (CMR-03)

Utilización de la banda 108-117,975 MHz por servicios aeronáuticos 
distintos de los servicios de radionavegación aeronáutica

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	la atribución actual de la banda de frecuencias 108-117,975 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica;

b)	los requisitos actuales del servicio de radiodifusión que funciona en la banda de frecuencias 87-108 MHz;

c)	que los sistemas de radiodifusión sonora digital son capaces de funcionar en la banda de frecuencia de unos 87-108 MHz, tal como se describe en la Recomendación UIT-R BS.1114;

d)	la necesidad que tiene la comunidad aeronáutica de prestar servicios adicionales para mejorar los sistemas de navegación y de vigilancia mediante un enlace de datos;

e)	la necesidad para la comunidad de la radiodifusión de prestar servicios de radiodifusión sonora digital terrenal,

reconociendo

a)	que se debe dar prioridad al servicio de radionavegación aeronáutica que funciona en la banda de frecuencias 108-117,975 MHz;

b)	que, de conformidad con el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), todos los sistemas aeronáuticos deben satisfacer las normas y practicas recomendadas (SARPs);

c)	que en el UIT-R, ya existen criterios de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión que funciona en la banda de frecuencias 87-108 MHz y el servicio de radionavegación aeronáutica que funciona en la banda de frecuencias 108-117,975 MHz como se indica en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R SM 1009;

d)	que se han abordado todos los aspectos de compatibilidad entre los sistemas de radiodifusión FM y los sistemas basados en tierra normalizados de la OACI para la transmisión de señales de corrección diferencial para la radionavegación por satélite,

observando

a)	la convergencia de los sistemas aeronáuticos hacia un entorno de enlace de datos de comunicaciones que refuerzan las funciones de navegación y vigilancia aeronáuticas las cuales deben ser acomodadas en el espectro radioeléctrico existente;

b)	que algunas administraciones prevén introducir sistemas de radiodifusión sonora digital en la banda de frecuencias de unos 87-108 MHz;

c)	que actualmente no hay criterios de compatibilidad entre los sistemas de radiodifusión MF que funcionan en la banda de frecuencias 87-108 MHz y los servicios aeronáuticos adicionales previstos en la banda adyacente 108-117,975 MHz que utilizan transmisión a bordo de aeronaves;

d)	que actualmente no existen criterios de compatibilidad entre los sistemas de radiodifusión sonora digital capaces de funcionar en la banda de frecuencias de unos 87-108 MHz y los servicios aeronáuticos en la banda 108-117,975 MHz;

e)	que las funciones de vigilancia incluyen la observación del emplazamiento de las aeronaves, la velocidad y las condiciones meteorológicas a los efectos del control del tráfico aéreo y para evitar las situaciones de alerta y las colisiones entre aeronaves,

resuelve

1	que las disposiciones de esta Resolución y del número 5.BA03 entren en vigor el [4 de julio de 2003];

2	que los sistemas aeronáuticos adicionales cuyo funcionamiento esté previsto en la banda de frecuencias 108-117,975 MHz deberán satisfacer, como mínimo, los requisitos de inmunidad a la radiodifusión FM que figuran en el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para los sistemas de radionavegación aeronáutica existentes que funcionan en esta banda de frecuencias;

3	que los sistemas aeronáuticos adicionales que funcionan en la banda 108-117,975 MHz no deberán imponer restricciones adicionales al servicio de radiodifusión ni causar interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en la gama 87-108 MHz;

4	que esos nuevos sistemas aeronáuticos no deberán utilizar las frecuencias por debajo de 112 MHz, excluyendo los sistemas OACI identificados en el reconociendo d), hasta que no se hayan resuelto todas las cuestiones de compatibilidad posibles con la banda de frecuencias adyacente inferior en 87-108 MHz,

invita al UIT-R

1	que estudie cualquier asunto de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión y los nuevos servicios aeronáuticos, que puedan surgir por la introducción de estos nuevos servicios mencionados en el observando b) o de los sistemas adecuados de radiodifusión sonora digital como los descritos en la Recomendación UIT-R BS.1114, y que elabore nuevas Recomendaciones UIT-R o revise las existentes, según corresponda,

solicita al Secretario General

que informe a la OACI sobre esta Resolución.

______________

La expresión «sistemas aeronáuticos adicionales» se refiere a los sistemas que transmiten informes sobre navegación en apoyo de las funciones de navegación y vigilancia aéreas, con arreglo a normas internacionales de aviación reconocidas.