| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 253-S |
|  |  |  | 23 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| Sexto Informe del Grupo de Trabajo 5A a la Comisión 5 sobre el punto 1.15 del orden del día (Resolución 605) |  |

Se somete a consideración de la Comisión 5 el siguiente texto sobre el punto 1.15 del orden del día.

ARTÍCULO  5

MOD	WG5A/253/1

890-1 260 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 960-1 164 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 |  |  |

MOD	WG5A/253/2

890-1 260 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 164-1 215 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.328A |  |  |

NOC	5.328		WG5A/253/3

5.328	La utilización de la banda 960-1 215 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se reserva en todo el mundo para la explotación y el desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente asociadas.     (CMR-03)

MOD	5.328A		WG5A/253/4

5.328A	--Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 164-1 215 MHz funcionarán de conformidad con las disposiciones de la Resolución [COM5/8] (CMR-03)y no reclamarán protección con relación a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica [en la banda 960-1 215 MHz]. No se aplican las disposiciones del número 543.A. [No se aplicará el número 9.7 al uso de la banda 1 164-1 215 MHz por el servicio de radionavegación por satélite.] Se aplicarán las disposiciones del número 21.18.     (CMR-03)

ADD	RES[COM5/8]	WG5A/253/5

RESOLUCIÓN [COM5/8] (CMR-03)

Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica 
frente a la densidad de flujo de potencia combinada producida por las 
redes y sistemas del servicio de radionavegación por satélite 
en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 960-1 215 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en todas las Regiones;

b)	que la banda 1 164-1 215 MHz también está atribuida a título primario al servicio de radionavegación por satélite (SRNS), sujeto a la condición en el número 5.328A de que la operación de los sistemas del SRNS deberá ser de conformidad con esta Resolución;

c)	que la CMR-2000 decidió aplicar un límite de densidad de flujo de potencia combinada provisional durante el periodo entre la CMR-2000 y la CMR-03, y pidió al UIT-R que estudiara la necesidad de un límite de dfp combinada, y que revisara, si procedía, el límite provisional de dfp especificado en el número 5.328A;

d)	que esta Conferencia ha determinado que la protección del SRNA frente a interferencia perjudicial puede lograrse si el valor de la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) combinada producida por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la banda 1 164-1 215 MHz no exceden el nivel de 121,5 dB (W/m2) en cualquier banda de 1 MHz;

e)	que se prevé solamente el despliegue de un número limitado de sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, y solamente algunos de estos sistemas como mucho tendrán frecuencias que se solapan;

f)	que los sistemas del SRNA pueden protegerse sin tener que implementar restricciones excesivas sobre el desarrollo y operación de los sistemas del SRNS en esta banda;

g)	que para lograr los objetivos del considerando f), las administraciones que operan sistemas del SRNS deberán llegar a un acuerdo de forma cooperativa a través de reuniones de consulta para compartir en forma equitativa la dfpe combinada para lograr el nivel de protección para los sistemas del SRNA que se indica en el considerando d);

h)	que puede ser apropiado que los representantes de las administraciones que operan sistemas del SRNA participen en las determinaciones que se realicen de conformidad con el considerando g),

[i)	que esta Conferencia aprobó límites de –128 dB(W/(m2  51 MHz)) y
de –129 dB(W/(m2  MHz)) para la densidad de flujo de potencia producida por cada estación espacial del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, y los incorporó en el Artículo 21 con el objetivo de garantizar un acceso equitativo de los sistemas SRNS a los recursos de espectro;]

[j)	que esta Conferencia decidió exigir la coordinación entre los sistemas SRNS en virtud de los números 9.12, 9.12A y 9.13,]

observando

a)	que la CMR-2000 invitó al UIT-R a llevar a cabo los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios que correspondan de la compatibilidad general entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de 960-1 215 MHz;

b)	que la CMR-2000 resolvió recomendar que la CMR-03 examine los resultados de los estudios,

reconociendo

que en virtud del número 7.5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, las Administraciones interesadas pueden, en cualquier momento, solicitar la asistencia de la Oficina para los procedimientos de los Artículos 9 y 11 y los procedimientos conexos,

resuelve

1	que, a fin de proteger los sistemas del SRNA, las administraciones deberán asegurarse de que, de conformidad con esta Resolución, el nivel de dfpe combinada producido por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS no exceda el nivel de 121,5 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz;

2	que las administraciones que operan o planean operar en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz sistemas o redes del SRNS para los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones recibió información completa de coordinación o notificación, según proceda, después del 2 de junio de 2000, en colaboración, deberán tomar todas las medidas necesarias, incluidas las modificaciones apropiadas en sus sistemas o redes, para asegurar que la interferencia combinada en los sistemas del SRNA causada por dichos sistemas o redes del SRNS que operan en cofrecuencia en estas bandas de frecuencias se comparta en forma equitativa entre sistemas identificados en el resuelve 4 y que no exceda del nivel del criterio de protección combinada especificado en el resuelve 1 arriba;

3	que el límite de dfpe a que se hace referencia en el resuelve 1 [y los límites de interferencia de una sola fuente a que se hace referencia en el considerando i)] se aplicarán a los sistemas del SRNS a partir del 3 de junio de 2000;

4	que las administraciones, cuando cumplan con sus obligaciones de conformidad con el resuelve 1 y 2 arriba, deberán tener en cuenta solamente esos sistemas del SRNS con asignaciones de frecuencias en la banda 1 164-1 215 MHz que han satisfecho los criterios básicos enumerados en el Anexo de esta Resolución a través de información apropiada provista a las reuniones de consulta indicadas en el considerando g);

5	que las administraciones, al elaborar acuerdos para cumplir sus obligaciones en virtud de los resuelve 1 y 2, crearán mecanismos para asegurar que el proceso es transparente para todos los posibles operadores del sistema SRNS y las administraciones;

[6	que para permitir el funcionamiento de múltiples sistemas SRNS en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz, no se permitirá a ningún sistema SRNS utilizar todo el margen de interferencia especificado en el resuelve 1 en ninguna porción de 1 MHz de la banda 1 164-1 215 MHz;]

7	que para conseguir los objetivos de los resuelve 1 y 2 supra, las administraciones que explotan o prevén explotar sistemas SNRS tendrán que acordar cooperativamente, mediante reuniones de consulta la forma de alcanzar el nivel de protección para los sistemas SRNA que se indica en el resuelve 1;

8	que las administraciones que participan en este proceso de cálculo de dfpe deben celebrar reuniones de consulta periódicas (por ejemplo, una por año);

9	que las administraciones participantes en la reunión de consulta designen a una administración que comunique a la Oficina de Radiocomunicaciones los resultados de cualquier determinación sobre compartición combinada realizada en la aplicación del resuelve 2 arriba, sin tener en cuenta si dichas determinaciones tienen como resultado cualquier modificación en las características que se han publicado de sus respectivos sistemas o redes (véase la Recomendación [COM5/A]);

10	que las administraciones que operan sistemas del SRNA en la banda 1 164-1 215 MHz deberían participar, según proceda, en las discusiones y determinaciones relacionadas con los resuelve de arriba;

11	que la metodología y la referencia a la hipótesis de la peor situación para la antena de los sistemas del SRNA contenida en la Recomendación UIT-R M.1642 se utilizará por las administraciones para calcular la dfpe combinada producida por todas las estaciones espaciales en todos los sistemas SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que publique en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias, [sin] [tras] la validación de la Oficina de Radiocomunicaciones, la información que se indica en el resuelve 9;

[2	a partir del 3 de junio de 2003 que examine todas las conclusiones sobre los sistemas SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, cuya información de notificación o coordinación completa, según proceda, se haya recibido antes del 3 de junio de 2000,]

invita a la Oficina de Radiocomunicaciones

a participar en las reuniones de consulta mencionadas en el resuelve 7,

invita a las administraciones

a tratar los asuntos entre sistemas SRNS según sea necesario, lo más pronto posible.

anexo a la resolución [com5/8] (CMR-03)

Criterios básicos para la aplicación de la Resolución [COM5/8]

1	Presentación de la información apropiada para la publicación anticipada, y de coordinación o notificación.

2	Participación en un acuerdo de fabricación o acuerdo de adquisición de satélites y entrada en el acuerdo de lanzamiento del satélite:

El operador del sistema o red del SRNS deberá disponer de:

i)	pruebas claras de un acuerdo vinculante para la fabricación o adquisición de sus satélites, y

ii)	clara evidencia de un acuerdo vinculante para el lanzamiento de los satélites.

La fabricación o acuerdo de adquisición deberá identificar los criterios básicos del contrato que conduzcan a la finalización de la fabricación o adquisición de los satélites necesarios para la provisión del servicio y el acuerdo de lanzamiento debería identificar la fecha de lanzamiento, el sitio de lanzamiento y el proveedor de servicios de lanzamiento. La administración notificante tiene la responsabilidad de autentificar las pruebas del acuerdo y de proporcionar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en apoyo de sus obligaciones de conformidad con esta Resolución.

3	En vez de acuerdos de fabricación y lanzamiento de satélites, se aceptarían pruebas fehacientes de acuerdos irreversibles de financiamiento para el proyecto. La administración notificante tiene la responsabilidad de autentificar las pruebas de la obligación financiera y de proporcionar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en apoyo de sus obligaciones de conformidad con esta Resolución.

ADD	REC [COM5/A]	WG5A/253/6

recomendación [COM5/A] (cmr-03)

Directrices para la reunión de consulta establecida
en la Resolución [COM5/8] (CMR-03)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) la banda 960-1 215 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en todas las Regiones de la UIT;

b)	que la CMR-2000 introdujo una atribución coprimaria para el servicio de radionavegación por satélite (SRNS) en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz (sujeto a las condiciones especificadas en el número 5.328A del RR), con un límite provisional de dfp combinada producida por todas las estaciones espaciales de los sistemas de radionavegación por satélite en la superficie de la Tierra de –115 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para todos los ángulos de llegada;

c)	que la CMR-03 revisó este límite provisional y decidió que el nivel de 121,5 dB(W/m2) en cualquier 1 MHz para la densidad de flujo de potencia equivalente combinada (dfpe) aplicable a todas las estaciones espaciales de los sistemas SRNS, teniendo en cuenta las características de antena del sistema SRNA para el caso más desfavorable de referencia descrita en el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R M.1642, es adecuado para asegurar la protección del SRNA en la banda  1 164-1 215 MHz;

d)	que la CMR-03 decidió que, para conseguir los objetivos de los resuelve 1 y 2 de la Resolución [COM5/8] (CMR-03), las administraciones que explotan o prevén explotar sistemas SRNS tendrán que acordar cooperativamente, mediante reuniones de consulta, la forma de conseguir el nivel de protección de los sistemas SRNA, y establecerán mecanismos para velar por que el proceso sea transparente para todos los posibles operadores de sistemas SRNS, pero que sólo los sistemas reales se tendrán en cuenta en el cálculo de la dfpe combinada,

recomienda

que las reuniones de consulta deben poner a disposición en formato electrónico las características SRNS enumeradas en el Anexo, usadas al aplicar la Recomendación UIT-R M.1642, así como la dfpe combinada calculada en dB(W/m2) para cada 1 MHz en la gama 1 164-1 215 MHz.

ANEXO AL PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [COM5/A] (CMR-03)

Lista de características de los sistemas del SRNS y formato del resultado 
del cálculo de la dfpe combinada a ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones para publicación como información

# I	Características de los sistemas del SRNS

## I-1	Referencia de la publicación UIT de los sistemas del SRNS

| Nombre de la red del SRNS | ID red | Referencia de la publicación UIT | IFIC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AR11/A/.... |  |
|  |  | API/A/.... |  |
|  |  | AR11/C/.... |  |
|  |  | CR/C/.... |  |

## I-2	Parámetros para un sistema de constelación de satélites no OSG

Para cada sistema no OSG, los siguientes parámetros de la constelación de los satélites deberán ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta los publique como información:

N : 		número de estaciones espaciales del sistema no OSG

K:		número de planos orbitales

h :		altitud de los satélites con respecto a la superficie de la Tierra (km)

I :		ángulo de inclinación de los planos orbitales con respecto al ecuador 	(grados).

| Índice del Satélite I | RAAN i,0 (grados) | Argumento de la latitud Ei,0 (grados) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| N | ... | ... |

## I-3	Longitud de un sistema de satélites OSG

Para cada sistema de satélites OSG, la longitud de los satélites debería ser enviada a la Oficina de Radiocomunicaciones para que sea publicado para información:

LonGSOi : 	longitud de cada satélite OSG (grados).

## I-4 	Densidad de flujo de potencia máxima de las estaciones espaciales no OSG en función del ángulo de elevación en la superficie de la Tierra (en el peor 1 MHz)

Para las estaciones espaciales de un sistema de satélites no OSG, la densidad de flujo de potencia máxima en el peor 1 MHz, en función del ángulo de elevación debería ser enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información:

| Ángulo de elevación (todos los °) | dfp (dB(W/(m2/MHz))) |
| --- | --- |
| –4 | dfp (–4°) |
| –3 | dfp (–3°) |
| … | … |
| … | … |
| 90 | dfp (–90°) |

## I-5 	Densidad de flujo de potencia máxima de las estaciones espaciales OSG en función de la latitud y de la longitud en la superficie de la Tierra (en el peor 1 MHz)

Para cada estación espacial de un sistema no OSG, la densidad de flujo de potencia máxima en el peor 1 MHz, que se define como el 1 MHz en el cual la densidad de flujo de potencia es máxima en función de la latitud y de la longitud, debería ser enviada a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información:

| Latitud (todos los °) | 0 | 1 | … | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud (todos los °) | dfp máxima en dB(W/m2) en el peor 1 MHz |  |  |  |
| –90 | dfp (0, –90) | … | … | … |
| –89 | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| 90 | … | … | … | dfp (360, 90) |

## I-6	Espectro de las señales de los sistemas de satélite OSG/no OSG

Para cada sistema de satélite OSG y no OSG, el nivel de emisión espectral en cada 1 MHz relativo al nivel espectral en el peor 1 MHz en toda la banda (1 164-1 215 MHz) debería ser enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información.

# II	Resultados del cálculo de la densidad de flujo de potencia equivalente combinada en el peor 1 MHz en la banda 1 164-1 215 MHz

La densidad de flujo de potencia equivalente combinada máxima en dB(W/m2) en el peor caso de MHz en la banda 1 164-1 215 MHz.

ARTÍCULO 21

MOD	CUADRO 21-4	WG5A/253/7

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| ADD 21.16.14 WG5A/253/8 Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| 1 164-1 215 MHz | Radionavegación por satélite | –129 19 |  |  | 1 MHz |
|  |  | –118 19 |  |  | 51 MHz |
| .... |  |  |  |  |  |

______________________

19	21.16.14	Estos valores se basan en la compartición con el servicio de radionavegación aeronáutica y aseguran el acceso al recurso a un número de sistemas del servicio de radionavegación por satélite tomando en cuenta el límite agregado de dfpe en la Resolución [COM5/8] (CMR-03).

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

ADD	21.18	WG5A/253/9

Sección VI –  Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica 
frente a emisiones de estaciones espaciales del servicio de radionavegación 
por satélite en la banda 1 164-1 215 MHz

21.18	§ 7	Las administraciones que operan o planifican operar sistemas o redes del servicio de radionavegación por satélite en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz, para los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones recibió información completa de coordinación o notificación, según proceda, después del 2 de junio de 2000, deberán, de conformidad con el resuelve 2 de la Resolución [COM5/8] (CMR-03), tomar todas las medidas necesarias para asegurar que la interferencia combinada real en los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica causada por dichos sistemas o redes del SRNS que operan en la misma frecuencia en estas bandas de frecuencia no excede el nivel de la densidad de flujo de potencia combinada que se especifica en el resuelve 1 de la Resolución [COM5/8] (CMR-03).

SUP	RES 605	WG5A/253/10

RESOLUCIÓN  605  (CMR-2000)

Uso de las bandas de frecuencias 1 164-1 215 MHz por los sistemas
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

APÉNDICE 4 (CMR-2000)

ANEXo 2A

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia combinada

SUP	c)	WG5A/253/11

c)

artículo  59

ADD	59.7	WG5A/253/12

59.7	Las otras disposiciones de este Reglamento, revisadas por la CMR-03, entrarán en vigor el 1 de enero de 2005, con las siguientes excepciones:

ADD	59.8	WG5A/253/13

59.8	–	las disposiciones revisadas para las que se estipulan otras fechas efectivas de aplicación en las Resoluciones:
Resolución [COM5/1] (CMR-03), Resolución [COM5/5] (CMR-03), Resolución [COM5/8] (CMR-03), Resolución [COM5/9] (CMR-03) Recomendación [COM5/A] (CMR-03) [Resolución 49 (CMR-03)]

ADD	5.BA02	WG5A/253/14

5.BA02	La utilización de las bandas 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz por el servicio de radionavegación por satélite está sujeta a las disposiciones de los números 9.12, 9.12A, 9.13 y de la Resolución [COM5/9] (CMR-03).

MOD	WG5A/253/15

890-1 260 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 960-1 164 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 |  |  |

MOD	WG5A/253/16

890-1 260 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 164-1 215 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.328A ADD 5.BA02 |  |  |

MOD	WG5A/253/17

890-1 300 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 215-1 240 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.329 5.329A ADD 5.BA02 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.330 MOD 5.331 5.332 |  |  |

MOD	WG5A/253/18

1 240-1 300 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.329 5.329A ADD 5.BA02 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados 5.282 5.330 MOD 5.331 5.332 5.334 5.335 5.335A

MOD	WG5A/253/19

1 525-1 610 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 559-1 610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.329A ADD 5.BA02 5.341 5.362B 5.362C 5.363 |  |  |

MOD	WG5A/253/20

5 010-5 030 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) MOD 5.443B ADD 5.BA02 5.367

ADD	RES [COM5/9]	WG5A/253/21

RESOLUCIÓN [COM5/9]  (CMR-03)

Medidas transitorias para la coordinación entre sistemas del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 1 164-1 300 MHz, 
1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 (Estambul) decidió atribuir las bandas 1 164-1 215 MHz, 1 260-1 300 MHz y 5 010-5 030 MHz al servicio de radionavegación por satélite (SRNS) (espacio-Tierra) (espacio-espacio), además de las bandas 1 215-1 260 MHz y 1 559-1 610 MHz ya atribuidas al servicio de radionavegación por satélite (SRNS);

b)	que esta Conferencia ha determinado la necesidad de coordinar todos los sistemas del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz de conformidad con los números 9.12, 9.12A y 9.13 del Reglamento de Radiocomunicaciones, además del número 9.7, que actualmente es de aplicación,

resuelve

1	que la información completa de coordinación o de notificación, según el caso, sobre sistemas del SRNS en las bandas mencionadas en el considerando b) recibida en la Oficina antes del [fin de la CMR-03] se considere a partir de su fecha de recepción como información completa de coordinación según los números 9.12, 9.12A o 9.13, según el caso;

2	que la aplicación de las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13 en las bandas 1 215-1 260 MHz y 1 559-1 610 MHz no debe imponer restricciones, además de las estipuladas antes de la CMR-2000, sobre el uso de las asignaciones de los sistemas del SRNS notificadas antes del 2 de junio de 2000,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que revise, al final de la CMR-03, todas las conclusiones sobre la aplicación de las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13 para sistemas del SRNS en las bandas mencionadas en el considerando b) para los que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información completa de coordinación o notificación, según el caso, antes [del fin de la CMR-03];

2	que al final de la CMR-03, para cada sistema del SRNS abarcado por el encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 1 supra, publique la Sección Especial relevante de la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de acuerdo con el resuelve 1 anterior.

MOD	RES49		WG5A/253/22

RESOLUCIÓN  49  (Rev.CMR-03)

Debida diligencia administrativa aplicable a ciertos servicios de radiocomunicaciones por satélite

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que, en su Resolución 18, la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) encargó al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que iniciara el examen de algunos aspectos importantes de la coordinación internacional de redes de satélites y que presentara un informe preliminar a la CMR-95 y un informe final a la CMR-97;

b)	que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentó un informe muy completo a la CMR-97, que incluye varias recomendaciones que se han de aplicar lo antes posible e identifica temas que requieren estudio complementario;

c)	que una de las recomendaciones del informe del Director a la CMR-97 es que debería adoptarse la debida diligencia administrativa como medio para remediar el problema de la reserva de recursos de órbita y espectro sin utilización efectiva;

d)	que puede ser necesario obtener experiencia en la aplicación de los procedimientos de debida diligencia administrativa adoptados por la CMR-97, y que pueden necesitarse varios años para ver si las medidas de debida diligencia administrativa producen resultados satisfactorios;

e)	que quizá deban estudiarse cuidadosamente nuevos métodos reglamentarios con el fin de evitar efectos adversos sobre las redes que ya están pasando por las diferentes fases de los procedimientos;

f)	que el Artículo 44 de la Constitución establece los principios básicos de la utilización del espectro radioeléctrico y la órbita de los satélites geoestacionarios, así como de otras órbitas, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo,

considerando además

g)	que la CMR-97 decidió reducir el plazo reglamentario de puesta en servicio de una red de satélite;

h)	que la CMR-2000 ha examinado los resultados de la aplicación los procedimientos de debida diligencia administrativa y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 85 (Minneápolis, 1998), ha preparado un informe para la Conferencia de Plenipotenciarios de 2002,

resuelve

1	que el procedimiento de debida diligencia administrativa descrito en el Anexo 1 a la presente Resolución se aplique a partir del 22 de noviembre de 1997 a una red o sistema de satélite de los servicios fijo por satélite, móvil por satélite o de radiodifusión por satélite respecto de los cuales la Oficina haya recibido al 22 de noviembre de 1997 información para la publicación anticipada de acuerdo con el número 9.2B, una solicitud de modificación del Plan de la Región 2 en el marco del § 4.2.1 b) del Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A que entrañen la adición de nuevas frecuencias o posiciones orbitales, una solicitud de modificación del Plan de la Región 2 a tenor del § 4.2.1 a) del Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A que amplíe la zona de servicio a otro país o países, además de la zona de servicio existente, una solicitud de utilizaciones adicionales en las Regiones 1 y 3 en el marco del § 4.1 del Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A, o la información del Anexo 2 del Apéndice 30B con arreglo a las disposiciones suplementarias aplicables a los usos adicionales en las bandas planificadas, según se define en el Artículo 2 de ese Apéndice (Sección III del Artículo 6 del Apéndice 30B);

2	que, para un sistema de satélite o una red de satélite del servicio fijo por satélite, servicio móvil por satélite o servicio de radiodifusión por satélite contemplados en los § 1, 2 ó 3 del Anexo 1 a la presente Resolución y aún no inscritos en el Registro Internacional de Frecuencias al 22 de noviembre de 1997, cuya información de publicación anticipada según el número 1042 o la solicitud de modificación de los Planes de los Apéndices 30 y 30A o de aplicación de la Sección III del Artículo 6 del Apéndice 30B hayan sido recibidas por la Oficina antes del 22 de noviembre de 1997, la administración responsable presentará a la Oficina la información completa de debida diligencia, de conformidad con el Anexo 2 a la presente Resolución, a más tardar el 21 de noviembre de 2003, o antes de que se cumpla el plazo notificado para poner en servicio la red de satélite, más una eventual prórroga no superior a tres años, en aplicación del número 1550, o las fechas especificadas en las disposiciones pertinentes del Artículo 4 del Apéndice 30, el Artículo 4 del Apéndice 30A o el Artículo 6 del Apéndice 30B, tomando la fecha más cercana. Si la fecha de entrada en servicio, incluida la prórroga mencionada, es anterior al 1 de julio de 1998, la administración responsable presentará a la Oficina la información completa de debida diligencia de conformidad con el Anexo 2 a la presente Resolución, a más tardar el 1 de julio de 1998;

3	que, para redes o sistemas de satélite del servicio fijo por satélite, servicio móvil por satélite o servicio de radiodifusión por satélite contemplados en los § 1, 2 ó 3 del Anexo 1 a la presente Resolución e inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias al 22 de noviembre de 1997, la administración responsable presentará a la Oficina la información completa de debida diligencia de conformidad con el Anexo 2 a la presente Resolución, a más tardar el 21 de noviembre del 2000, o antes de la fecha en que se notificó la puesta en servicio de la red de satélites (incluido el periodo ampliado) si ésta es posterior;

4	que el procedimiento de diligencia debida administrativa incluido en el Anexo 1 a esta Resolución se aplicará asimismo desde el [final de la CMR-03] para una red de satélite o un sistema de satélite del servicio de radionavegación por satélite del que se haya recibido en la Oficina antes del [final de la CMR-03] la información de publicación anticipada conforme con el número 9.2B;

5	que para una red de satélites o un sistema de satélite del servicio de radionavegación por satélite incluido en el ámbito del Anexo 1 a esta Resolución de los que se haya recibido en la Oficina la información de notificación de acuerdo con el número 11.15 del Reglamento de Radiocomunicaciones antes del [final de la CMR-03], la administración responsable enviará a la Oficina la información de diligencia debida de acuerdo con el Anexo 2 a esta Resolución a más tardar del 1 de febrero de 2004, o antes de la fecha notificada de puesta en servicio de la red de satélite (incluyendo el periodo de prórroga conforme con el número 11.44 del Reglamento de Radiocomunicaciones), lo que sea más tarde;

6	que, seis meses antes de la fecha de expiración especificada en los resuelve 3 y 5 anteriores, si la administración responsable no ha presentado la información de debida diligencia, la Oficina le enviará un recordatorio;

7	que, si la Oficina considera que la información de debida diligencia está incompleta, solicitará inmediatamente a la administración que presente la información que falta. En cualquier caso, la Oficina deberá recibir la información completa de debida diligencia antes de la fecha de expiración especificada en los resuelve 3 ó 5 anteriores, según proceda. La Oficina publicará luego la información completa en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (BR IFIC);

8	que, si la Oficina no recibe la información completa antes de la fecha de expiración especificada en los anteriores resuelve 3 ó 5, se cancelará la solicitud de coordinación o de modificación de los Planes de los Apéndices 30 y 30A o de aplicación de la Sección III del Artículo 6 del Apéndice 30B, a que se refiere el anterior resuelve 1 presentada a la Oficina. Todas las modificaciones de los Planes (Apéndices 30 y 30A) caducarán y la Oficina suprimirá toda inscripción en el Registro así como las inscripciones en la lista del Apéndice 30B, tras informar a la administración interesada. La Oficina publicará esta información en la BR IFIC,

resuelve además

que los procedimientos descritos en esta Resolución son adicionales a las disposiciones del Artículo 9 ó 11 o los Apéndices 30, 30A o 30B, según proceda, y que, en particular, no afectan a la necesidad de coordinación estipulada en esas disposiciones (Apéndices 30, 30A) con respecto a la ampliación de la zona de servicio a otro país o países, además de la zona de servicio existente,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe a la próxima CMR-03 y a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones competentes de los resultados de la aplicación del procedimiento de debida diligencia administrativa,

encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución a la atención de la Conferencia de Plenipotenciarios de [2006].

ANEXO  1  A  LA  RESOLUCIÓN  49  (Rev.CMR-03)

1	Todas las redes de satélite y sistemas de satélite de los servicios fijo por satélite, móvil por satélite, servicio de radionavegación por satélite y de radiodifusión por satélite con asignaciones de frecuencia que son objeto de coordinación con arreglo a los números 9.7, 9.11, 9.12, 9.12A y 9.13, la Resolución 33 (Rev.CMR-97) y la Resolución 46 (Rev.CMR-97) estarán sometidos a estos procedimientos.

2	Toda solicitud de modificación del Plan de la Región 2 con arreglo al Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A que entrañe la adición de nuevas frecuencias o posiciones orbitales o modificaciones del Plan de la Región 2 con arreglo al Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A que amplíen la zona de servicio a otro país o a otros países, además de la zona de servicio existente o solicitud de utilizaciones adicionales en las Regiones 1 y 3 con arreglo al Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A, estará sujeta a estos procedimientos.

3	Toda información presentada con arreglo al Anexo 2 del Apéndice 30B en virtud de disposiciones suplementarias aplicables a usos adicionales en las bandas planificadas, tal como se define en el Artículo 2 de ese Apéndice (Sección III del Artículo 6 del Apéndice 30B), estará sujeta a estos procedimientos.

4	La administración que solicite coordinación para una red de satélites con arreglo al anterior § 1 enviará a la Oficina lo antes posible antes de la entrada en servicio, pero a más tardar antes del término del periodo de cinco años establecido como límite para la entrada en servicio en el número 9.1, la información de debida diligencia relacionada con la identidad de la red de satélite y del fabricante del vehículo espacial según se especifica en el Anexo 2 a la presente Resolución.

5	La administración que solicite una modificación del Plan de la Región 2 o utilizaciones adicionales en las Regiones 1 y 3 en los Apéndices 30 y 30A con arreglo al anterior § 2 enviará a la Oficina lo antes posible antes de la puesta en servicio, pero a más tardar antes del término del plazo establecido como límite para la puesta en servicio de conformidad con el Artículo 4 del Apéndice 30 y el Artículo 4 del Apéndice 30A, la información de debida diligencia relacionada con la identidad de la red de satélites y del fabricante del vehículo espacial, según se especifica en el Anexo 2 a la presente Resolución.

6	La administración que aplique la Sección III del Artículo 6 del Apéndice 30B relativa a las disposiciones suplementarias con arreglo al anterior § 3, enviará a la Oficina lo antes posible antes de la puesta en servicio, pero en todo caso de modo que la Oficina la reciba antes de la puesta en servicio, la información de debida diligencia relacionada con la identidad de la red de satélite y del fabricante del vehículo espacial, según se especifica en el Anexo 2 a la presente Resolución.

7	La información que se ha de presentar conforme a los anteriores § 4, 5 ó 6 estará firmada por un funcionario autorizado de la administración notificante o de una administración que actúe en nombre de un grupo de administraciones nominativamente designadas.

8	Al recibir la información de debida diligencia conforme a los anteriores § 4, 5 ó 6, la Oficina examinará sin demora esa información para comprobar que no falta ningún dato. Si la información está completa, la Oficina la publicará en una Sección especial de la BR IFIC, en un plazo de 30 días.

9	Si la información no estuviere completa, la Oficina solicitará inmediatamente a la administración que presente los datos que faltan. En todos los casos, la Oficina deberá recibir la totalidad de la información de debida diligencia dentro del plazo indicado en los anteriores § 4, 5 ó 6, según el caso, en relación con la fecha de puesta en servicio de la red de satélite.

10	Si seis meses antes de que expire el plazo indicado en los § 4, 5 ó 6 la administración responsable de la red de satélite aún no ha presentado la información de debida diligencia conforme a dichos párrafos, la Oficina le enviará un recordatorio.

11	Si la Oficina no recibe la información completa de debida diligencia dentro de los plazos especificados en esta Resolución, no se tendrán ya en cuenta las redes contempladas en los anteriores § 1, 2 ó 3 ni se las inscribirá en el Registro. La Oficina suprimirá la inscripción provisional en el Registro tras informar a la administración interesada y publicará esta información en la BR IFIC.

Con respecto a la petición de modificación del Plan de la Región 2 o de utilizaciones adicionales en las Regiones 1 y 3 en los Apéndices 30 y 30A con arreglo al § 2 anterior, la modificación caducará si la información de debida diligencia no se somete de conformidad con esta Resolución.

Con respecto a la petición de aplicación de la Sección III del Artículo 6 del Apéndice 30B con arreglo al § 3 anterior, la red se suprimirá también de la Lista del Apéndice 30B, si procede.

12	La administración responsable deberá haber presentado la información completa con arreglo al anterior § 4 antes de que la Oficina prorrogue la fecha de puesta en servicio conforme al número 11.44.

13	Una administración que notifique una red de satélites conforme a los anteriores § 1, 2 ó 3 para su inscripción en el Registro deberá enviar a la Oficina lo antes posible antes de la puesta en servicio, pero en ningún caso después de la fecha de entrada en servicio, la información de debida diligencia relacionada con la identidad de la red de satélite y del proveedor de los servicios de lanzamiento, según se especifica en el Anexo 2 a la presente Resolución.

14	Si una administración ha aplicado completamente el procedimiento de la debida diligencia, pero no ha completado la coordinación, no quedará eximida de la aplicación del número 11.41.

ANEXO  2  A  LA  RESOLUCIÓN  49  (Rev.CMR-2003)

# A	Identidad de la red de satélites

a)	Identidad de la red de satélites

b)	Nombre de la administración

c)	Símbolo de país

d)	Referencia a la información necesaria para la publicación anticipada o a la solicitud de modificación del Plan de la Región 2 o de utilizaciones adicionales en las Regiones 1 y 3 de conformidad con los Apéndices 30 y 30A

e)	Referencia a la solicitud de coordinación (no aplicable a los Apéndices 30 y 30A)

f)	Banda(s) de frecuencias

g)	Nombre del operador

h)	Nombre del satélite

i)	Características orbitales.

# B	Fabricante del vehículo espacial *

a)	Nombre del fabricante del vehículo espacial

b)	Fecha de ejecución del contrato

c)	Programa contractual de entrega

d)	Número de satélites adquiridos.

# C	Proveedor del servicio de lanzamiento

a)	Nombre del proveedor del vehículo de lanzamiento

b)	Fecha de ejecución del contrato

c)	Fecha de lanzamiento o de entrega en órbita

d)	Nombre del vehículo de lanzamiento

e)	Nombre y ubicación de la plataforma de lanzamiento.

_______________

*	NOTA – Cuando el contrato prevea la adquisición de más de un satélite, se presentará la información pertinente sobre cada satélite.