| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 260-S |
|  |  |  | 24 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| QUINTO Informe de LA COMISIÓN 5 SOBRE EL PUNTO 1.16 DEL ORDEN DEL DÍA al Grupo de Trabajo 5B |  |

El Grupo de Trabajo 5B ha considerado todas las propuestas relacionadas con el punto 1.16 del orden del día. Al terminar el debate, quedó claro que no era posible conseguir el consenso sobre las atribuciones mundiales para los enlaces de conexión del SMS no OSG en las bandas alrededor de 1,4 GHz.

Se identificaron dos opciones:

1)	atribuir las bandas 1 390-1 392 MHz (Tierra-espacio) y 1 430-1 432 MHz (espacio-Tierra) al servicio fijo por satélite a título secundario, limitando su uso para los enlaces de conexión de las redes de satélite no geoestacionario en el servicio móvil por satélite con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz y de conformidad con una nueva Resolución [COM5/14]. Se propone además suprimir la Resolución 127 (véase el Anexo 1).

2)	No se propone efectuar cambios en el Artículo 5 y suprimir la Resolución 127 (véase el Anexo 2).

El Anexo 3 contiene un resumen de los temas de compatibilidad entre los diferentes servicios (para información).

M. AL GHANIM
	Presidente del Grupo de Trabajo 5B

[Anexo 1

ARTÍCULO  5

MOD	WG5B/260/1

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 350-1 400 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 1 350-1 400 RADIOLOCALIZACIÓN |  |
| 5.149 5.338 5.339 ADD 5.BB05 | 5.149 5.334 5.339 ADD 5.BB05 |  |

MOD	WG5B/260/2

| 1 429-1 452 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 429-1 452 FIJO MÓVIL 5.343 |
| --- | --- |
| 5.341 5.342 ADD 5.BB05 | 5.341 ADD 5.BB05 |

ADD	WG5B/260/3

5.BB05	Atribución adicional: la banda 1 390-1 392 MHz también se atribuye a título secundario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), y la banda 1 430-1 432 MHz también se atribuye a título secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Estas atribuciones están limitadas a la utilización para enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz que funcionan de conformidad con la Resolución [COM/14] (CMR-03).

ADD	WG5B/260/4

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5/14] (cmr-03)

Protección de los servicios existentes en todas las Regiones contra las redes
de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que
utilizan bandas de frecuencias alrededor
de 1,4 GHz a título secundario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el orden del día de la CMR-03 incluye la consideración de la adopción de atribuciones para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (SMS) no geoestacionario (no OSG) alrededor de 1,4 GHz;

b)	que la banda 1 350-1 400 MHz está atribuida a título primario a los servicios de radiolocalización fijo y móvil en la Región 1 y al servicio de radiolocalización en las Regiones 2 y 3;

c)	que los números 5.149, 5.338 y 5.339 también se aplican a la banda 1 350-1 400 MHz;

d)	que la banda 1 400-1 427 MHz está atribuida a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), radioastronomía e investigaciones espaciales (pasivo) a título primario en todas las Regiones;

e)	que el número 5.340 también se aplica a la banda 1 400-1 427 MHz;

f)	que la banda 1 427-1 429 MHz está atribuida en todas las Regiones a los servicios de operaciones espaciales (Tierra-espacio), fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico) a título primario;

g)	que el número 5.341 también se aplica a la banda 1 400-1 452 MHz;

h)	que la banda 1 429-1 452 MHz está atribuida a título primario al servicio fijo en todas las Regiones, al servicio móvil (salvo móvil aeronáutico) en la Región 1 y al servicio móvil en las Regiones 2 y 3;

i)	que el número 5.342 también se aplica a la banda 1 429-1 452 MHz en la Región 1;

j)	que el Informe de la Reunión Preparatoria de Conferencia de 2002 (RPC-02) indica que hay que resolver problemas técnicos considerables en algunas áreas si se quiere dar protección a los servicios existentes, particularmente a los pasivos, contra la interferencia perjudicial causada por la operación de los enlaces de conexión alrededor de 1,4 GHz;

k)	que el Informe de la RPC-02 también indica que los estudios del UIT-R están incompletos en lo tocante a los servicios de radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite (pasivo), investigación espacial, móvil aeronáutico (telemedida móvil aeronáutica) y radiolocalización,

reconociendo

que las atribuciones a título secundario alrededor de 1,4 GHz al servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del SMS con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz [podrían admitir/admiten] el desarrollo de nuevos servicios a escala mundial,

invita al UIT-R, con carácter de urgencia

1	a que continúe los estudios y efectúe pruebas y demostraciones para validar los estudios sobre medios operacionales y técnicos para facilitar la compartición alrededor de 1,4 GHz, incluidas las bandas de frecuencias 1 390-1 392 MHz, entre los servicios existentes y los actualmente planificados y los enlaces de conexión del SFS (Tierra-espacio) para uso por las redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que operan por debajo de 1 GHz;

2	a que efectúe pruebas y demostraciones para validar los estudios sobre medios operacionales y técnicos para facilitar la compartición alrededor de 1,4 GHz, incluidas las bandas de frecuencias 1 430-1 432 MHz, entre los servicios existentes y los actualmente planificados y los enlaces de conexión del SFS (espacio-Tierra) para uso por las redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que operan por debajo de 1 GHz;

3	a que efectúe estudios, incluidas las mediciones de las emisiones de los equipos que se emplearán en los sistemas operacionales para proteger los servicios pasivos en la banda 1 400-1 427 MHz contra las emisiones no deseadas procedentes de los enlaces de conexión del SFS alrededor de 1,4 GHz de las redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que operan por debajo de 1 GHz;

4	a revisar los valores de dfp necesarios para proteger a los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda 1 400-1 427 MHz;

5	que comunique los resultados de esos estudios a [la CMR-07/a una futura conferencia competente],

resuelve

1	que la banda de frecuencias 1 390-1 392 MHz la puede utilizar el SFS a título secundario para los enlaces de conexión (Tierra-espacio) de las redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que operan por debajo de 1 GHz con sujeción a las siguientes condiciones adicionales:

a)	el uso de la banda 1 390-1 392 MHz por el servicio fijo por satélite está sujeto a la coordinación bajo el número 9.11A;

b)	la p.i.r.e. de cualquier estación terrena SFS no OSG estará limitada a:

41 dBW en cualquier ancho de banda de 100 kHz en la banda 1 390-1 392 MHz; y, –75 dBW en cualquier ancho de banda de 100 kHz en la banda 1 400-1 427 MHz;

c)	las emisiones combinadas de las estaciones terrenas del SFS no OSG que operan en la banda 1 390-1 392 MHz no excederán –180 dB(W/m2) en las bandas 1 350-1 400 MHz y 1 400-1 427 MHz y –196 dB(W/m2) en cualquier porción de 20 kHz de la banda 1 400-1 427 MHz en cualquier estación de radioastronomía inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias;

d)	las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que operan en la banda 1 390-1 392 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de investigaciones espaciales (pasivo) que operan en la banda 1 400-1 427 MHz;

2	que la banda de frecuencias 1 430-1 432 MHz la puede utilizar el SFS a título secundario para los enlaces de conexión (espacio-Tierra) de las redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que operan por debajo de 1 GHz, con sujeción a las siguientes condiciones adicionales:

a)	el uso de las bandas 1 430-1 432 MHz por el servicio fijo por satélite está sujeto a coordinación bajo el número 9.11A;

b)	en la banda 1 430-1 432 MHz, la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por cualquier estación espacial del servicio fijo por satélite no excederá los siguientes límites en cualquier ancho de banda de 4 kHz:

–164	dB(W/m2)	para 		 	 5

–164 + 0,5 ( – 5) dB(W/m2)	para 	5	< 	 25

–154	dB(W/m2)	para 	25	< 	 90

donde:

:	ángulo de llegada por encima del plano horizontal (grados).

Estos límites de dfp se tienen que aplicar suponiendo condiciones de propagación en el espacio libre.

Las disposiciones de este resuelve no eximen al servicio fijo por satélite de la obligación de operar como servicio a título secundario, de conformidad con los números 5.29
[, 5.30 y 5.31];

c)	para proteger a los sistemas de sensores del SETS (pasivo), la dfp que llegue a cualquier sitio de receptor del SETS no excederá –209 dB(W/m2) durante más del 0,01% del tiempo en la banda 1 400-1 427 MHz;

d)	para una constelación de satélites no OSG que operen en la banda 1 430-1 432 MHz, las emisiones no deseadas en la banda 1 400-1 427 MHz no rebasarán:

–	una dfpe de –243 dB(W/m2) en 27 MHz; y

–	una dfpe de –259 dB(W/m2) en cualquier porción de 20 kHz de la banda para 98% en cada estación de radioastronomía inscrita en el Registro;

e)	en la banda 1 430-1 432 MHz, los niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra procedentes de todas las estaciones espaciales de cualquier sistema del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en el territorio de Japón no excederán [zzz] en todos los ángulos de llegada, y el servicio fijo por satélite no causará interferencia perjudicial al servicio móvil;

f)	en la banda 1 430-1 432 MHz la dfp producida en la superficie de la Tierra por cualquier estación espacial en órbita de satélite no geoestacionario visible para cualquier estación receptora del servicio móvil aeronáutico que funcione de conformidad con el número 5.342 no rebasará los siguientes límites en cualquier ancho de banda de referencia de 4 kHz:

–181      dB(W/m2)			0 ≤ α ≤ 4

–193 +20 log α      dB(W/m2)		4 < α ≤ 20

–213,3 + 35,6 log α      dB(W/m2)	20 < α ≤ 60

–150      dB(W/m2)			60 < α ≤ 90

siendo α el ángulo de llegada (grados por encima del plano horizontal);

3	recomendar a la [CMR-07/una futura conferencia competente] que reconsidere esta cuestión, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R [incluida la posibilidad de ascender a primaria la categoría de esta atribución, suprimirla o mantener su categoría de atribución secundaria];

[4	que la atribución al servicio fijo por satélite en las bandas 1 390-1 392 MHz y 1 430-1 432 MHz no se utilizará hasta que no se hayan resuelto todos los problemas de compatibilidad entre el servicio fijo por satélite y los otros servicios.]

SUP	WG5B/260/5

RESOLUcIóN  127  (Rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones
en bandas próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión
de sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite con enlaces
de servicio por debajo de 1 GHz

Anexo 2

NOC para el Artículo 5 en relación con el punto 1.16 del orden del día de la CMR-03.

SUP	WG5B/260/5

RESOLUCIÓN  127  (Rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones
en bandas próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión
de sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite con enlaces
de servicio por debajo de 1 GHz

anexo 3

Asuntos de compatibilidad de la propuesta

Tierra-espacio

| Servicio | Asunto | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio fijo |  | * | n/a |
| Servicio móvil |  | * | n/a |
| Radiolocalización | límites dfp | - | n/a |
| SETS (pasivo) (secundario) | límites p.i.r.e. | - | n/a |
| Radioastronomía | límites dfp; distancias de separación | - | - |
| SETS (pasivo) | límites de emisiones no deseadas; rechazo limitado del filtro | n/a | - |
| Investigación espacial (pasivo) | límites dfp | n/a | o |

Espacio-Tierra

| Servicio | Asunto | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz | 1 429-1 452 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio fijo | límites dfp | +(RPC) | n/a | +(RPC) |
| Servicio móvil | límites dfp; el SFS no causará interferencia perjudicial | +(RPC) | n/a | +(RPC) |
| Móvil aeronáutico (SMA) | límites dfp | n/a | n/a | - |
| Radioastronomía | límites dfpe; porcentaje del tiempo | n/a | - | n/a |
| SETS (pasivo) | límites de las emisiones no deseadas; rechazo limitado del filtro | n/a - | - | n/a |
| Investigación espacial (pasivo) | límites dfp | n/a | - | n/a |
| Nota a los Cuadros: - indica que es necesario seguir examinando este asunto y/o que faltan estudios técnicos precisos + indica conformidad si se incluye en la propuesta +(RPC) indica conformidad si se incluye en la propuesta y si se funda en el Informe de la RPC n/a indica ninguna atribución (para el servicio de radioastronomía se aplica el número 5.149 a la banda 1 350-1 400 MHz) * indica que quizás sea necesario coordinar o indica que no afecta a la banda en cuestión |  |  |  |  |

Otros asuntos:

Cumplimiento de la Resolución 127.

Confirmación de que los límites obligatorios se pueden cumplir en la práctica.

Examen del Informe de la RPC.

Demostración de que la atribución es necesaria.

Bandas de guarda para los enlaces ascendente y descendente (20/6 MHz).]

_____________