| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 265-S |
|  |  |  | 24 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 4 |
| --- | --- |
| Presidente del Grupo de Trabajo 4C |  |
| DUODÉCIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4C A LA COMISIÓN 4 |  |
| PUNTO 1.1 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

Se propone el proyecto de nueva Resolución [COM4/1] para su consideración por la Comisión 4.

A. ASHMAN
Presidente del Grupo de Trabajo 4C, Casillero 119

Resolución [COM4/1] (CMR-03)

Valores provisionales de la relación de protección en RF para las 
emisiones con modulación analógica y digital del servicio 
de radiodifusión en ondas decamétricas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que esta conferencia ha resuelto alentar la introducción de las emisiones con modulación digital en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión y que, en consecuencia, ha revisado la Resolución 517;

b)	que la utilización actual del espectro se basa en el empleo de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que el Apéndice 11 (Rev.CMR-03) ofrece detalles sobre los parámetros del sistema y las características de las emisiones con modulación digital;

d)	que el UIT-R está efectuando nuevos estudios sobre el desarrollo de la radiodifusión en ondas decamétricas, utilizando emisiones con modulación digital, en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

e)	que las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente en RF se encuentran entre los parámetros fundamentales para determinar la compatibilidad;

f)	que tal vez haya que actualizar los valores actuales de las relaciones de protección en RF a la vista de los estudios del UIT-R en el futuro;

g)	que la Recomendación UIT-R BS.1514, Anexo 1, describe un sistema digital adecuado de radiodifusión en las bandas inferiores a 30 MHz;

h)	que es necesario recopilar y mantener estadísticas de administraciones que sean capaces de introducir sistemas con modulación digital en sus servicios de radiodifusión por ondas decamétricas,

resuelve

1	que la modulación digital conforme a la Resolución 517 (Rev.CMR-03) pueda utilizarse en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, concediendo para ello los niveles adecuados de protección a las emisiones analógicas y digitales, que se describen en el Anexo de esta Resolución;

2	que los valores de relación de protección del Anexo se utilicen en el proceso de coordinación con arreglo al Artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones a título provisional;

3	invitar a [la CMR-07/una futura conferencia componente] a que revise estos valores provisionales de la relación de protección, de la forma adecuada,

invita al UIT-R

1	a continuar los estudios sobre las técnicas digitales de la radiodifusión por ondas decamétricas, con el fin de revisar los valores de la relación de protección en RF de las emisiones con modulación analógica y digital del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas, tal como se describe en el Anexo a esta Resolución;

2	a informar de los resultados de estos estudios a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007.

anexo a la resolución [com4/1] (cmr-03)

Sección 1

Valores normales de la relación de protección en RF

Los valores de la relación de protección en RF a utilizar en la planificación estacional con arreglo a las disposiciones del Artículo 12 se recogen en el Cuadro 1 de esta Sección.

Estos valores son coherentes con los de la Recomendación UIT-R BS.1615.

Las características de la emisión digital se basan en un sistema MAQ-64, nivel de protección Nº 1, modo de robustez B, ocupación del espectro del tipo 3 (consignadas en la Recomendación UIT-R BS.1514) que se utilizarán ampliamente para la radiodifusión por onda ionosférica en la banda de ondas decamétricas con canales de 10 kHz.

Las características de la emisión analógica se basan en modulación con doble banda lateral y con una profundidad de modulación de 53% y se resumen en la Parte A del Apéndice 11.

cuadro 1

Relaciones relativas de protección en RF (dB) asociadas a las emisiones 
con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas 
atribuidas al servicio de radiodifusión

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias fno deseada-fdeseada (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MA | Digital | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 |
| Digital | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 |
| Digital | Digital | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 |

En el caso de MA interferida por digital, las relaciones de protección se determinan añadiendo 17 dB (relación de protección AF) a las relaciones de protección en RF del Cuadro 1.

En el caso de digital interferida por MA, las relaciones de protección se determinan sumando 7 dB (relación señal a interferencia para una BER de 10-4) a las relaciones de protección relativas en RF del Cuadro 1.

En el caso de digital interferida por digital, las relaciones de protección se determinan añadiendo 16 dB (relación señal a interferencia para una BER de 10-4) a las relaciones de protección relativas en RF del Cuadro 1.

Sección 2

Valores de corrección de las relaciones de protección en RF

En esta sección se presentan los valores de corrección de las relaciones de protección en RF para distintas condiciones de la señal deseada en cuanto a profundidad de modulación con MA, grado de calidad con MA y modo de modulación digital.

# 1	Profundidad de modulación con MA

Las relaciones de protección en RF para una señal MA deseada, interferida por una señal digital, dependen de la profundidad de modulación con MA. En este Anexo se utiliza una profundidad de modulación del 53% como valor por defecto. Cuando se utilice una profundidad de modulación distinta, se necesitará un valor de corrección de la relación de protección en RF. El Cuadro 2 contiene los valores de corrección correspondientes a profundidades de modulación típicas.

Cuadro 2

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras profundidades de 
modulación en AM respecto a la señal AM deseada

| Profundidad de modulación (%) | 30 | 38 | 53 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de corrección (dB) | 5 | 3 | 0 | 20 log (53/m) |

# 2	Calidad de audio con MA

Las relaciones de protección en RF para una señal MA deseada interferida por una señal digital dependen del grado de calidad de audio requerido. Cuando se utilice otro grado de calidad, deberán sumarse los valores de relación de protección en RF del Cuadro 3.

CUADRO 3

Valores de corrección (dB) a utilizar para otros de calidad de 
audio respecto a la señal MA deseada

| Grado de calidad de audio | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor de corrección (dB) | 0 | 7 | 12 |

# 3	Esquema de modulación digital, número de nivel de protección y modo de robustez

Las relaciones de protección en RF para la señal digital deseada, interferida por otra señal analógica o digital, dependen del esquema y modo de modulación digital. Si se utiliza alguna combinación distinta del valor por defecto de la Sección 1, deberán sumarse los valores de corrección de las relaciones de protección de RF del Cuadro 4.

Cuadro 4

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras combinaciones de esquema 
de modulación digital, número de nivel de protección y modo 
de robustez respecto a la señal digital deseada

| Esquema de modulación | Número de nivel de protección | Modo de robustez |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTA – Anchura de banda nominal: 10 kHz. No se recomienda utilizar los números de nivel de protección 2 y 3 y el modo de robustez A en la banda de ondas decamétricas y por consiguiente no se describen aquí. |  |  |  |  |

Sección 3

Ejemplos ilustrativos

a)	En el Cuadro 1, primera fila <MA interferida por digital>: con la relación de protección AF = 17 dB, todos los valores de relación de protección que figuran en dicha fila del Cuadro deben aumentarse en 17 dB para determinar el valor absoluto de la relación de protección en RF (RP RF). Por ejemplo:

•	En el caso cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 6 + 17 = 23 dB.

•	En el caso de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RF PR sería 
–32 + 17 = –15 dB.

•	En el caso de profundidad de modulación = 38% y grado de calidad de audio = 4, debe sumarse un factor de corrección de 15 dB (= 3 + 12) a los valores de relación de protección en RF descritos anteriormente.

b)	En el Cuadro 1, segunda fila <digital interferido por MA>: todos los valores de las relaciones de protección relativas de dicha columna del Cuadro deben aumentarse en 7 dB para determinar el valor absoluto de la RP RF. Por ejemplo:

•	En el caso cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 0 + 7 = 7 dB.

•	En el caso de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería
 –40 + 7 = –33 dB.

c)	En el Cuadro 1, tercera columna <digital interferido por digital>: todos los valores de relaciones de protección relativas de dicha columna del Cuadro deben aumentarse en 16 dB a fin de determinar el valor absoluto de la relación de protección en RF. Por ejemplo:

•	En el caso cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 0 + 16 = 16 dB.

•	En el caso de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería 38 + 16 = –22 dB.

_______________