| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 274-F |
|  |  |  | 24 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Président du Groupe ad hoc 5D (1.5) |  |
| POINT 1.5 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

ADD	COM5/274/1

PROJET  DE  RéSOLUTION  [COM5/16]  (cmr-03)

Utilisation des bandes 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par le service mobile pour la mise en oeuvre des systèmes 
d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a attribué les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, à titre primaire, au service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien (WAS), réseaux locaux hertziens (RLAN) compris;

b)	qu'elle a décidé de faire des attributions additionnelles, à titre primaire, au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) et au service de recherche spatiale (SRS) (active) dans la bande de fréquences 5 460-5 570 MHz;

c)	qu'elle a décidé de relever le statut du service de radiolocalisation pour lui conférer le statut primaire dans la bande 5 350-5 650 MHz;

d)	que le service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) bénéficie d'une attribution à l'échelle mondiale, à titre primaire, dans la bande 5 150-5 250 MHz, attribution qui est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (numéro 5.447A);

e)	[que la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, à titre primaire, dans certains pays (numéro 5.447, CMR-2000), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21;]

(Note de l'éditeur: le présent texte est subordonné à la conclusion à laquelle on parviendra sur les propositions relatives au numéro 5.447.)

f)	que la bande de fréquences 5 250-5 460 MHz est attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) et que la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz est attribuée au service de recherche spatiale (active) à titre primaire;

g)	que la bande de fréquences 5 250-5 725 MHz est attribuée, à titre primaire, au service de radiorepérage;

h)	qu'il faut protéger les services existants, bénéficiant d'attributions à titre primaire, dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz;

i)	que les résultats des études effectuées par l'UIT-R montrent que le partage de la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz entre les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et le SFS est possible dans certaines conditions;

j)	que les études ont révélé que le partage entre le service de radiorepérage et le service mobile dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz n'est possible qu'avec l'application de techniques de réduction des brouillages comme le choix dynamique des fréquences;

k)	qu'il est nécessaire de spécifier une limite de p.i.r.e. appropriée et, le cas échéant, des restrictions opérationnelles concernant les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, du service mobile dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 570 MHz, afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active);

l)	que la densité de déploiement des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, dépendra d'un certain nombre de facteurs, dont les brouillages intrasystèmes et de l'existence d'autres techniques et services concurrents,

considérant en outre

a)	que les brouillages provenant d'un seul système d'accès hertzien, RLAN compris, conforme aux restrictions opérationnelles visées au point 2 du décide ne causera pas, à lui seul, des brouillages inacceptables à un récepteur de satellite du SFS dans la bande 5 150-5 250 MHz;

b)	que les récepteurs de satellite de liaison de connexion du SMS sont susceptibles de subir des effets inacceptables en raison des brouillages cumulatifs provenant des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, en particulier dans le cas d'une multiplication du nombre de ces systèmes;

c)	que l'effet cumulatif sur le récepteur de satellite de liaison de connexion du SMS sera dû au déploiement à l'échelle mondiale des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et qu'il ne sera peut-être pas possible pour les administrations d'identifier l'origine de ce brouillage, et le nombre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, fonctionnant simultanément,

notant

a)	que, avant la CMR-03, un certain nombre d'administrations ont élaboré des réglementations visant à autoriser les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, à fonctionner dans les diverses bandes prises en considération dans la présente Résolution,

reconnaissant

a)	que, dans la bande 5 600-5 650 MHz, les radars de météorologie au sol sont déployés à grande échelle et fournissent des services météorologiques nationaux essentiels, conformément au numéro 5.452;

b)	que les méthodes de mesure ou de calcul du niveau de puissance surfacique cumulative au niveau du récepteur d'une liaison de connexion d'un satellite du SMS indiqué dans la Recommandation UIT-R S.1246 sont actuellement à l'étude;

c)	que, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1454, certains paramètres indiqués dans cette Recommandation concernant le calcul du nombre de RLAN que peuvent tolérer les liaisons de connexion du SMS non OSG dans la bande 5 150-5 250 MHz appellent un complément d'étude;

d)	que les critères de qualité de fonctionnement et de brouillage applicables aux capteurs actifs spatioportés du service d'exploration de la Terre par satellite (active) sont indiqués dans la Recommandation UIT-R SA.1166;

e)	qu'une technique de réduction des brouillages permettant de protéger les systèmes de radiorepérage est indiquée dans la Recommandation UIT-R M.1652;

f)	qu'une limite de puissance surfacique cumulative a été établie dans la Recommandation UIT-R S.1426 pour la protection du SFS dans la bande 5 150-5 250 MHz;

g)	que la Recommandation UIT-R SA.1632 identifie un ensemble approprié de contraintes applicables aux systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, afin de protéger le SETS dans la bande 5 250-5 350 MHz;

h)	que la Recommandation UIT-R M.1653 identifie les conditions de partage entre les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et le SETS dans la bande 5 470-5 570 MHz;

i)	que les stations du service mobile devraient également être conçues de façon à ce qu'en moyenne la charge appliquée aux stations soit répartie de façon quasi uniforme dans toute la (les) bande(s) utilisée(s), afin d'améliorer le partage avec les services par satellite;

j)	que les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, offrent des solutions large bande efficaces;

k)	qu'il est nécessaire que les administrations fassent en sorte que les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, fonctionnent conformément aux techniques de réduction des brouillages requises, par exemple dans le cadre de procédures de conformité des équipements ou de respect des normes,

décide

1	que ces bandes sont utilisées par le service mobile pour mettre en oeuvre des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, décrits dans la Recommandation UIT-R M.1450;

2	que, dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une utilisation à l'intérieur, avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz (ou, ce qui revient au même 0,25 mW/25 kHz dans une bande quelconque de 25 kHz);

3	que les administrations peuvent déterminer si les niveaux de puissance surfacique cumulative indiqués dans la Recommandation UIT-R S.1426 ont été dépassés, ou s'ils le seront dans l'avenir, afin de permettre à une future conférence compétente de prendre les mesures voulues;

4	que, dans la bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et à une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz. Les administrations sont priées de prendre des mesures appropriées de sorte que les stations du service mobile soient, le plus souvent, exploitées à l'intérieur des bâtiments. En outre, les stations du service mobile dont l'exploitation est autorisée à l'intérieur comme à l'extérieur peuvent fonctionner avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz, et lorsqu'elles sont exploitées avec une p.i.r.e. moyenne supérieure à 200 mW, elles doivent respecter le gabarit de p.i.r.e correspondant à l'angle d'élévation suivant,  étant l'angle au-dessus du plan de l'horizon local (de la Terre):

–13 				dB(W/MHz)	pour	0   <  < 8

–13-0,716(-8)			dB(W/MHz)	pour	8   <  < 40

–35,9 – 1,222(-40)		dB(W/MHz)	pour	40 <  < 45

–42				dB(W/MHz)	pour	45 < ;

5	que les administrations doivent bénéficier d'une certaine souplesse pour adopter d'autres techniques de réduction des brouillages, à condition qu'elles élaborent des dispositions réglementaires au niveau national qui leur permettent de remplir leurs obligations, à savoir d'assurer un niveau de protection équivalent du SETS et du service de recherche spatiale sur la base des caractéristiques de leurs systèmes et des critères de brouillage, indiqués dans la Recommandation UIT-R SA.1632;

6	que, dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une puissance d'émission maximale de 250 mW avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz;

7	que, dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les systèmes du service mobile doivent employer la commande de puissance d'émission afin de garantir en moyenne une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie maximale des systèmes, ou, en l'absence de commande de puissance d'émission, la p.i.r.e. moyenne maximale doit être réduite de 3 dB;

8	que, dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les techniques de réduction des brouillages indiquées dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.1652 doivent être appliquées par les systèmes du service mobile pour garantir la compatibilité de fonctionnement avec les systèmes de radiorepérage;

9	[que les administrations qui ont mis en service, conformément au Règlement des radiocommunications, des stations du service mobile (sauf mobile aéronautique) dans la bande 5 150-5 250 MHz au titre du numéro 5.447 (édition 2001 du RR) ou dans la bande 5 650-5 725 MHz au titre du numéro 5.453 (édition 2001 du RR) peuvent continuer, pendant une période de dix ans, à développer et à exploiter ces stations pendant toute leur durée de vie, sans tenir compte des restrictions prévues dans la présente Résolution,]

Note de la rédaction – Le présent texte est subordonné aux discussions concernant les numéros 5.447 et 5.453.

demande aux administrations

qui envisagent d'autoriser le fonctionnement de stations du service mobile utilisant le gabarit de p.i.r.e correspondant à l'angle d'élévation indiqué au point 4 du décide d'adopter des dispositions réglementaires appropriées pour faire en sorte que les équipements fonctionnent conformément à ce gabarit,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre ses travaux sur les mécanismes réglementaires et d'autres techniques de réduction des brouillages permettant d'éviter toute incompatibilité qui pourrait résulter des brouillages cumulatifs causés au SFS dans la bande 5 150-5 250 MHz, par suite d'une multiplication possible du nombre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris;

2	à poursuivre ses études sur une technique de réduction des brouillages propre à protéger le SETS vis-à-vis des stations du service mobile;

3	à poursuivre ses études sur des méthodes d'essai et des procédures adaptées à la mise en oeuvre de la sélection dynamique des fréquences (DFS), compte tenu de l'expérience pratique qui aura été acquise.

_____________

La "puissance moyenne" désigne ici la p.i.r.e. émise pendant la salve d'émission qui correspond à la puissance la plus élevée, si une commande de puissance est utilisée.

–124 - 20 log10 (hSAT /1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz)) ou, ce qui revient au même,
		–140 - 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 25 kHz)), sur l'orbite des satellites du SFS et lorsque hSAT est l'altitude du satellite (km).