| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 275-F |
|  |  |  | 24 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| QUATRIèME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D à la COMMISSION 5 |  |
| point 1.5 de l'ordre du jour |  |

Le rapport suivant concernant le point 1.5 de l'ordre du jour est soumis à la Commission 5 pour examen.

A. HASHIMOTO
				Président du Groupe de travail 5D, Casier 5

ARTICLE  5

MOD

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD03 5.446 MOD 5.447 5.447B 5.447C |  |  |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |  |  |
| 5 255- 5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |  |  |
| 5 350-5 460 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOD 5.448B RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RADIOLOCALISATION ADD. 5BD05 |  |  |
| 5 460-5 470 RADIONAVIGATION 5.449 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOD 5.448B RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION ADD 5.BD05 |  |  |
| 5 470-5 570 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOD 5.448B RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 570-5 650 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 RADIOLOCALISATION ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 650-5 725 RADIOLOCALISATION MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 ADD 5.BD08 ADD 5.BD10 |  |  |

| 5 725-5 830 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION Amateur | 5 725-5 830 RADIOLOCALISATION Amateur |
| --- | --- |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 ADD 5.BD08 ADD 5.BD09 | 5.150 5.453 5.455 ADD 5.BD08 ADD 5.BD09 |
| 5 830-5 850 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite (espace vers Terre) | 5 830-5 850 RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite (espace vers Terre) |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 ADD 5.BD08 ADD 5.BD09 | 5.150 5.453 5.455 ADD 5.BD08 ADD 5.BD09 |

ADD

5.BD02	L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile doit être conforme à la Résolution [COM5/16] (CMR-03).

ADD

5.BD03	Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas au service mobile vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite.     (CMR-03)

ADD

5.BD04	Dans la bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis du service de radiolocalisation et des services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active). Le service de radiolocalisation et les services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale (active) ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans les Recommandations UIT-R M.1638 et UIT-R SA.1632, respectivement.     (CMR-03)

MOD

5.448A	Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis du service de radiolocalisation. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas.     (CMR-03)

MOD

5.448B	Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) exploités dans la bande de fréquences 5 350-5 570 MHz ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation aéronautique dans la bande 5 350-5 460 MHz, au service de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz.    (CMR-03)

ADD

5.BD05	Dans la bande de fréquences 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes.     (CMR-03)

ADD

5.BD06	Dans la bande de fréquences 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'exception des radars au sol utilisés pour la météorologie dans la bande 5 600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes radar du service de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes.     (CMR-03)

ADD

5.BD07	Dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des services de radiorepérage. Les services de radiorepérage ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans la Recommandation UIT-R M.1638.     (CMR-03)

MOD

5.447	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Israël, Jordanie, Liban, Syrie, et Tunisie, la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.     (CMR-03)

SUP

5.453	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, Corée (Rép. de), Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-03)

ADD

5.BD08	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: [...], la bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.      (CMR-03)

ADD

5.BD09	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: [...], la bande 5 725-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire.      (CMR-03)

ADD

5.BD10	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: [...], la bande 5 650-5 725 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire.      (CMR-03)

_______________