| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 275-S |
|  |  |  | 24 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5D A LA COMISIÓN 5 |  |
| PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

Se presenta al examen de la Comisión 5 el siguiente Informe sobre el punto 1.5 del orden del día.

A. HASHIMOTO
				Presidente del Grupo de Trabajo 5D, Casillero 5

artículo 5

MOD

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.447A MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD 5.BD02 ADD 5.BD03 5.446 MOD 5.447 5.447B 5.447C |  |  |
| 5 250-5 255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |  |  |
| 5 255- 5 350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |  |  |
| 5 350-5 460 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.449 RADIOLOCALIZACIÓN ADD 5.BD05 |  |  |
| 5 460-5 470 RADIONAVEGACIÓN 5.449 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) RADIOLOCALIZACIÓN ADD 5.BD05 |  |  |
| 5 470-5 570 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) RADIOLOCALIZACIÓN ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 570-5 650 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 RADIOLOCALIZACIÓN ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 650-5 725 RADIOLOCALIZACIÓN MÓVIL salvo móvil aeronáutico ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 Aficionados Investigación espacial (espacio lejano) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 ADD 5.BD08 ADD 5.BD10 |  |  |
| 5 725-5 830 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados | 5 725-5 830 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 ADD 5.BD08 ADD 5.BD09 | 5.150 5.453 5.455 ADD 5.BD08 ADD 5.BD10 |  |

5 830-7 550 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 830-5 850 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite (espacio-Tierra) | 5 830-5 850 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite (espacio-Tierra) |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 ADD 5.BD08 ADD 5.BD09 | 5.150 5.453 5.455 ADD 5.BD08 ADD 5.BD09 |  |

ADD

5.BD02	El uso de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por las estaciones del servicio móvil se conformará a la Resolución [COM5/16].     (CMR-03)

ADD

5.BD03	En la banda 5 150-5 250 MHz, las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. No se aplican las disposiciones del número 5.43A al servicio móvil con respecto a las estaciones terrenas del SFS.     (CMR-03)

ADD

5.BD04	En la banda 5 250-5 350 MHz, las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra los servicios de radiolocalización, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial (activo). Los servicios de radiolocalización, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial (activo) no impondrán al servicio móvil, basándose en las características del sistema y en los criterios de interferencia, criterios de protección más estrictos que los previstos en las Recomendaciones UIT-R M.1652 y UIT-R SA.1632, respectivamente.     (CMR-03)

MOD

5.448A	Los servicios de exploración de la Tierra por satélite e investigación espacial (activo) en la banda de frecuencias 5 250-5 350 MHz no reclamarán protección contra el servicio de radiolocalización. No se aplican las disposiciones del número 5.43A     (CMR-03)

MOD

5.448B	El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) que funcionan en la banda de frecuencias 5 350-5 570 MHz no ocasionará interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica en la banda  5 350-5 460 MHz, al servicio de radionavegación en la banda 5 460-5 470 MHz ni al servicio de radionavegación marítima en la banda 5 470-5 570 MHz.     (CMR-03)

ADD

5.BD05	En la banda de frecuencias 5 350-5 470 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de radares del servicio de radionavegación aeronáutica que funcionen de conformidad con el número 5.449, ni reclamarán protección contra ellos.      (CMR-03)

ADD

5.BD06	En la banda de frecuencias 5 470-5 650 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalización, excepto los radares en tierra utilizados con fines meteorológicos en la banda 5 600-5 650 MHz, no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de radares del servicio de radionavegación marítima, ni reclamarán protección contra ellos.     (CMR-03)

ADD

5.BD07	En la banda 5 470-5 725 MHz, las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra los servicios de radiodeterminación. Los servicios de radiodeterminación no impondrán al servicio móvil, basándose en las características del sistema y en los criterios de interferencia, criterios de protección más estrictos que los previstos en la Recomendación UIT-R M.1638.     (CMR-03)

MOD

5.447	Atribución adicional:  en Israel, Jordania, Líbano, Siria y Túnez, la banda 5 150-5 250 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.     (CMR-03)

SUP

5.453	Atribución adicional:  en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, Corea (Rep. de), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Swazilandia, Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 5 650-5 850 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.     (CMR-03)

ADD

5.BD08	Atribución adicional:  en [..........], la banda 5 650-5 850 MHz está también atribuida al servicio fijo a título primario.     (CMR-03)

ADD

5.BD09	Atribución adicional:  en [...........], la banda 5 725-5 850 MHz está también atribuida al servicio móvil a título primario.     (CMR-03)

ADD

5.BD10	Atribución adicional:  en [...........], la banda 5 650-5 725 MHz está también atribuida al servicio móvil aeronáutico a título primario.      (CMR-03)

______________