| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 277-F |
|  |  |  | 20 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| Source: Documents 241 et 254 | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| huitième série de textes soumis par la commission 5 à la commission de rédaction |  |

La Commission 5 a examiné les points 1.15 et 1.24 de l'ordre du jour.

Les textes ci-joints sont soumis pour examen en vue de leur transmission ultérieure à la plénière.

A. JAMIESON
				Président de la Commission 5, Casier 233

ARTICLE  5

MOD	COM5/277/1

890-1 300 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 215-1 240 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) 5.330 MOD 5.331 5.332 |  |  |

MOD	COM5/277/2

1 240-1 300 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) Amateur 5.282 5.330 MOD 5.331 5.332 5.335 5.335A

MOD	COM5/277/3

1 300-1 350 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| - |  |  |

MOD	COM5/277/4

5.329	La bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation et de ne pas demander à être protégé vis-à-vis de ce service autorisé au titre du numéro 5.331. Par ailleurs, la bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite, sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radiolocalisation et que les dispositions du numéro 5.43 ne s'appliquent pas. La Résolution-[COM5/5] (CMR-03) s'applique.     (CMR-03)

MOD	COM5/277/5

5.331	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Emirats arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie, Nigéria, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République sudafricaine, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Viet Nam et Yougoslavie, la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. Au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation et l'utilisation du service de radionavigation est limitée au service de radionavigation aéronautique.     (CMR-03)

MOD	COM5/277/6

5.334	Attribution additionnelle:  au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 350-1 370 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

ADD	COM5/277/7

PROJET DE résolution [com5/5] (CMR-03)

Utilisation de la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz par les systèmes 
du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 a fait une nouvelle attribution au service de radionavigation par satellite (SRNS) dans la bande de fréquences 1 260-1 300 MHz;

b)	que les bandes de fréquences 1 215-1 240 MHz et 1 240-1 260 MHz étaient déjà attribuées au service de radionavigation par satellite (SRNS);

c)	que, dans la bande 1 215-1 260 MHz, des systèmes du SRNS (espace vers Terre) sont exploités depuis plus de vingt ans sans qu'aucun cas de brouillage aux radars exploités dans cette même bande n'ait été signalé;

d)	qu'il est important de continuer à assurer la protection des systèmes du service de radiorepérage fonctionnant dans la bande 1 215-1 300 MHz,

notant

que les dispositions du numéro 5.329 du Règlement des radiocommunications, telles qu'elles ont été adoptées par la CMR-03, permettront l'exploitation du SRNS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz et assureront aux systèmes du service de radiolocalisation exploités dans cette bande de fréquences une protection qui s'ajoutera à celle qui est déjà fournie aux systèmes du service de radionavigation fonctionnant dans les pays énumérés au numéro 5.331 du Règlement des radiocommunications,

reconnaissant

1	que l'UIT-R a procédé à des études sur la protection des systèmes du service de radiorepérage fonctionnant dans la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz et que ces études devraient se poursuivre dans le cadre de Questions pertinentes de l'UIT-R, par exemple les Questions UIT-R 62/8 et UIT-R 217/8, en vue d'élaborer, le cas échéant, des Recommandations de l'UIT-R;

2	que jusqu'à la fin de la CMR-2000, la seule contrainte imposée au service de radionavigation par satellite dans la bande 1 215-1 260 MHz était que ce service ne devait pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cameroun, Chine, Croatie, Danemark, Emirats arabes unis, France, Grèce, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie. En outre, le numéro 5.43 s'appliquait,

décide

qu'aucune contrainte autre que celles qui existaient avant la CMR-2000 (voir le reconnaissant 2), ne doit être imposée à l'utilisation des assignations de fréquence au SRNS (espace vers Terre) dans la bande 1 215-1 260 MHz qui ont été mises en service jusqu'au 2 juin 2000,

charge le Secrétaire général

de communiquer le contenu de la présente Résolution à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), pour qu'elle prenne les mesures qu'elle jugera appropriées, et d'inviter l'OACI à participer activement aux études visées au point 1 du reconnaissant.

SUP	COM5/277/8

RÉSOLUTION  606  (CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz par les systèmes
du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)

SUP	COM5/277/9

RéSOLUTION  733  (CMR-2000)

ARTICLE  5

MOD	COM5/277/10

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale Exploration de la Terre par satellite 5.499 5.500 5.501 MOD 5.502 MOD 5.503 |  |  |

SUP	COM5/277/11

5.503A

ARTICLE  5

MOD	COM5/277/12

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation, ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle.- Avant de mettre en service une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite dans cette bande, avec une antenne de diamètre inférieur à 4,5 m, une administration doit veiller à ce que la puissance surfacique produite par cette station terrienne ne dépasse pas:

	–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la laisse de basse mer telle qu'elle est officiellement reconnue par l'administration côtière;

	–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière du pays du administration concernée qui met en place, ou qui envisage de le faire, des radars mobiles terrestres dans cette bande, sauf si un accord préalable a été obtenu.

Pour les stations terriennes du service fixe par satellite ayant une antenne de diamètre supérieur ou égal à 4,5 m, la p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne devrait pas dépasser 85 dBW.      (CMR-03)

MOD	COM5/277/13

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	dans la bande 13,770-13,780 GHz, la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser  4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne (m) supérieurs ou égaux à 31,9 m;

56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions à bande étroite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire) des stations terriennes du service fixe par satellite et pour toute station terrienne du service fixe par satellite ayant un diamètre d'antenne de 4,5 m ou plus;

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e.  conforme aux limites précitées par atmosphère claire.     (CMR-03)

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section III  –  Limites de puissance applicables aux stations terriennes

ADD	COM5/277/14

21.13bis		7)	Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de la p.i.r.e. émise par une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite, ayant une antenne de diamètre inférieur à 4,5 m, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

| Angle par rapport au faisceau | p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 1 MHz |
| --- | --- |
| 2    7 7    9,2 9,2    48    | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

APPENDICE  7  (CMR-2000)

ANNEXE  7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

MOD	COM5/277/15

TABLEAU  7b

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas 
d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | ... | Fixe par satellite | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 13,75-14,3 |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  | Radiolocalisation, radionavigation (terrestre uniquement) |  |
| Méthode à utiliser |  |  | § 2.1 |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  | - |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station de Terre | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Paramètres de la station de Terre | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 107 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

APPENDICE  4  (CMR-2000)

MOD	COM5/277/16

ANNEXE  2B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite 
ou d'une antenne de station terrienne (fin)     (CMR-03)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.10.c.6 |  |  | X | X | X | X |  | X |  | C.10.c.6 |  |

MOD	COM5/277/17

ANNEXE  2B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne (fin)     (CMR-03)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.16bis |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | A.16bis |  |

APPENDICE 4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

## A.16	Engagement concernant la conformité aux limitations de la puissance hors axe

ADD	COM5/277/18

## A.16bis	Engagement concernant la conformité aux limites de puissance surfacique pour une seule source de brouillage dans la bande 13,75-14 GHz

En ce qui concerne les stations terriennes spécifiques de diamètre d'antenne inférieur à 4,5 m, fonctionnant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite, dans la bande 13,75-14 GHz, les administrations s'engagent à respecter les limites de puissance surfacique pour une seule source de brouillage prescrites au numéro 5.502 pour le système notifié.

________________