| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 280-S |
|  |  |  | 25 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 4 |
| --- | --- |
| Presidente del Grupo de Trabajo 4B |  |
| sexto informe del presidente del grupo de trabajo 4B a la comisión 4 sobre el punto 1.37 del orden del día (cuestiones relativas a la dfpe en la banda 6/4 GHz) |  |

En el curso de sus reuniones octava y novena el Grupo de Trabajo 4B examinó las conclusiones del Subgrupo de Trabajo 4B5 sobre las cuestiones relativas a la dfpe en la banda 6/4 GHz en el marco del punto 1.37 del orden del día. El Grupo de Trabajo 4B adoptó las modificaciones propuestas al Artículo 22, según figuran en el Anexo 1 al presente documento.

El Grupo de Trabajo 4B decidió además que, como consecuencia de la adopción del nuevo Cuadro 22-1E, siempre que aparezca el texto «[22-1E]*» en la Resolución [COM4/6] (CMR-03) (véase el Anexo 1 al Documento 258), debe sustituirse por «22-1E», y se debe suprimir la correspondiente Nota 1.

D. JANSKY
	Presidente del Grupo de Trabajo 4B, Casillero 46

Anexo 1

anexo 1

Artículo 22

Servicios espaciales1

Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

MOD

22.5C	§ 6	1)	En cualquier punto de la superficie de la Tierra visible desde la órbita de los satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia equivalente2, dfpe, producida por las emisiones de todas las estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias indicadas en los Cuadros 22-1A a 22-1E, incluidas las emisiones desde un satélite reflector, para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá rebasar los límites estipulados en los Cuadros 22-1A a 22-1E para los porcentajes de tiempo especificados. Esos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia equivalente que se obtendría en condiciones de propagación en el espacio libre, en una antena de referencia y una anchura de banda de referencia especificada en los Cuadros 22-1A a 22-1E, para cualquier apuntamiento hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.     (CMR-03)

MOD

22.5CA		2)	Los límites de los Cuadros 22-1A a 22-1E se pueden rebasar en el territorio de cualquier país cuya administración esté de acuerdo.     (CMR-03)

ADD

cuadro  22-1E

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias12bis

| Banda de frecuencias (MHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 700-4 200 |  | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  |  | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  |  | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  |  | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  |  | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  |  | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  |  | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  |  | 100 | 4 | 15 m13ter |

_______________

13ter	Los diagramas de radiación de referencia asociados están definidos como sigue:

a)	para valores de Dλ   100:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0	      m

G()    G1		para  m	      r

G()    29  –  25 log 		para  r	      20°

G()    –3,5		para  20°	      26,3°

G()    32  –  25 log 		para  26,3		      48°

G()    –10	para  48°	      180°

donde:

D:  diámetro de la antena; : longitud de onda } expresados en la misma unidad

:  ángulo con relación al eje de la antena (grados)

G1: ganancia del primer lóbulo lateral   2    15 log Dλ

m    20 λDGmáx−G1	grados

		r    15,85 Dλ−0,6	grados

Gmáx  = 7,7 + 20 log Dλ

b)	para valores de 42  Dλ < 100:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0 	     m

G()    G1		para  m	      100 λD

G()    29  –  25 log 		para  100 λD	      20°

G()    –3,5		para  20°	  	  26.3°

G()    32  –  25 log 		para  26,3°  	  48°

G()    –10		para  48°	  	  180°

c)	para valores de  Dλ   42:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0	      m

G()    G1		para  m	      100 λD

G()    32  –  25 log 		para  100  λD 	      48°

G()    –10 		para  48°	      180°

MOD

CUADRO  22-2     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias14, 16bis

| MOD Banda de frecuencias | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Anchura de haz de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 925-6 725 MHz | –183,0 | 100 | 4 | 1,5º Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) 17,8-18,1 GHz (Región 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |

22.5H		5)	Los límites especificados en los números 22.5C a 22.5D y 22.5F se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sobre los cuales la Oficina haya recibido la información de coordinación o de notificación completa, según corresponda, después del 22 de noviembre de 1997. Los límites especificados en el Cuadro 22-1E y en el Cuadro 22-2 para la banda de frecuencias 5 925-6 725 MHz se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite para los cuales la Oficina haya recibido la información de coordinación o de notificación completa, según corresponda, después del 5 de julio de 2003. Los límites de los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B y 22-4C no se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite para los que la Oficina haya recibido la información de notificación o coordinación completa, según proceda, antes del 22 de noviembre de 1997.     (CMR-03)

______________