| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 292-F |
|  |  |  | 24 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Président de la Commission 5 |  |
| pOINT 1.16 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

Article  5

MOD	WG5B/292/1

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 350-1 400 FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION | 1 350-1 400 RADIOLOCALISATION |  |
| 5.149 5.338 5.339 ADD 5.BB05 | 5.149 5.334 5.339 ADD 5.BB05 |  |

MOD	WG5B/292/2

| 1 429-1 452 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 429-1 452 FIXE MOBILE 5.343 |
| --- | --- |
| 5.341 5.342 ADD 5.BB05 | 5.341 ADD 5.BB05 |

ADD	WG5B/292/3

5.BB05	Attribution additionnelle:  la bande 1 390-1 392 MHz est de plus attribuée, à titre secondaire, au service fixe par satellite (Terre vers espace) et la bande 1 430-1 432 MHz est de plus attribuée, à titre secondaire, au service fixe par satellite (espace vers Terre). L'utilisation de ces attributions est limitée aux liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans le service mobile par satellite ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz, conformément à la Résolution [COM5/14] (CMR-03).

MOD	WG5B/292/4

projet  de  résolution  [com5/14]  (CMR-03)

Protection des services existants dans toutes les Régions contre les réseaux à satellite non géostationnaire du service fixe par satellite utilisant les bandes de fréquences au voisinage de 1,4 GHz à titre secondaire

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que l'examen de l'adoption d'attributions pour les liaisons de connexion du service mobile par satellite non géostationnaire (non OSG) au voisinage de 1,4 GHz était inscrit à l'ordre du jour de la CMR-03;

b)	que la bande 1 350-1 400 MHz est attribuée à titre primaire aux services de radiolocalisation, fixe et mobile dans la Région 1 et au service de radiolocalisation dans les Régions 2 et 3;

c)	que les renvois 5.149, 5.338 et 5.339 s'appliquent également à la bande 1 350-1 400 MHz;

d)	que la bande 1 400-1 427 MHz est attribuée aux services d'exploration de la Terre par satellite (passive), de radioastronomie et de recherche spatiale (passive) à titre primaire dans toutes les Régions;

e)	que le renvoi 5.340 s'applique également à la bande 1 400-1 427 MHz;

f)	que la bande 1 427-1 429 MHz est attribuée dans toutes les Régions aux services d'exploitation spatiale (Terre vers espace), fixe et mobile (sauf mobile aéronautique) à titre primaire;

g)	que le renvoi 5.341 s'applique également à la bande 1 400-1 452 MHz;

h)	que la bande 1 429-1 452 MHz est attribuée à titre primaire au service fixe dans toutes les Régions, au service mobile (sauf mobile aéronautique) dans la Région 1 et au service mobile dans les Régions 2 et 3;

i)	que le renvoi 5.342 s'applique également à la bande 1 429-1 452 MHz dans la Région 1;

j)	que le Rapport de la Réunion de préparation à la Conférence de 2002 (RPC-02) indiquait qu'il y avait des problèmes techniques importants à résoudre dans certains domaines si l'on voulait protéger les services existants, en particulier les services passifs, contre les brouillages préjudiciables liés à l'exploitation des liaisons de connexion au voisinage de 1,4 GHz;

k)	que le Rapport de la RPC-02 indiquait également que les études de l'UIT-R étaient inachevées concernant les services de radioastronomie, d'exploration de la Terre par satellite (passive), de recherche spatiale, mobile aéronautique (télémesure mobile aéronautique) et de radiolocalisation,

reconnaissant

que les attributions à titre secondaire faites au voisinage de 1,4 GHz au service fixe par satellite (SFS) pour les liaisons de connexion des réseaux à satellite non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz peuvent permettre le développement de nouveaux services à l'échelle mondiale,

décide

que les attributions additionnelles faites au SFS à titre secondaire dans les bandes 1 390-1 392 MHz et 1 430-1 432 MHz pour les liaisons de connexion dans les sens (Terre vers espace) et (espace vers Terre) respectivement des réseaux à satellite non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz, ne doivent pas être utilisées tant que tous les problèmes de compatibilité identifiés entre le SFS proposé et les services existant dans ces bandes, comme cela est indiqué dans l'Annexe 1 de la présente Résolution, n'ont pas été résolus à l'issue d'études de l'UIT-R,

décide en outre d'inviter d'urgence l'UIT-R

1	à poursuivre les études et à procéder à des essais et des démonstrations pour valider les études relatives aux moyens techniques et opérationnels propres à faciliter le partage au voisinage de 1,4 GHz, notamment la bande de fréquences 1 390-1 392 MHz, entre les services existants et actuellement planifiés et les liaisons de connexion (Terre vers espace) du SFS destinées à être utilisées par les réseaux à satellite non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

2	à effectuer des essais et des démonstrations pour valider les études relatives aux moyens opérationnels et techniques propres à faciliter le partage au voisinage de 1,4 GHz, notamment la bande de fréquences 1 430-1 432 MHz, entre les services existants et actuellement planifiés et les liaisons de connexion du SFS (espace vers Terre) destinées à être utilisées par les réseaux à satellite non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

3	à procéder à des études sur les mesures des émissions provenant d'équipements utilisés dans des systèmes opérationnels afin de protéger les services passifs dans la bande 1 400-1  427 MHz contre les rayonnements non désirés des liaisons de connexion du SFS au voisinage de 1,4 GHz pour les réseaux à satellite non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

4	à étudier les valeurs requises de puissance surfacique pour protéger les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz;

5	à rendre compte des résultats de ces études à [la CMR-07/une future conférence compétente].

ANNEXe 1

Questions de compatibilité dans la proposition

Terre vers espace

| Service | Problème | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Service fixe |  | * | p/a |
| Service mobile |  | * | p/a |
| Radiolocalisation | limites de puissance surfacique | - | p/a |
| SETS (passive) (à titre secondaire) | limites de p.i.r.e. | - | p/a |
| Radioastronomie | limites de puissance surfacique, espacement géographique | - | - |
| SETS (passive) | limites des rayonnements non désirés; limitation de la réjection du filtre | p/a | - |
| Recherche spatiale (passive) | limites de puissance surfacique | p/a | o |

Espace vers Terre

| Service | Problème | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz | 1 429-1 452 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service fixe | limites de puissance surfacique | +(RPC) | p/a | +(RPC) |
| Service mobile | limites de puissance surfacique; le SFS ne doit pas causer de brouillage préjudiciable | +(RPC) | p/a | +(RPC) |
| Mobile aéronautique (AMT) | limites de puissance surfacique | p/a | p/a | - |
| Radioastronomie | limites d'epfd; problème du % de temps | p/a | - | p/a |
| SETS (passive) | limites des rayonnements non désirés; limitation de la réjection du filtre | p/a | - | p/a |
| Recherche spatiale (passive) | limites de puissance surfacique | p/a | - | p/a |
| Notes - signifie qu'un complément d'examen est requis et/ou que les résultats précis d'études techniques font défaut + signifie que la question peut être incluse dans la proposition sans problème +(RPC) signifie que la question peut être incluse dans la proposition sans problème et qu'elle se fonde sur le Rapport de la RPC p/a signifie pas d'attribution (au service de radioastronomie: le numéro 5.149 s'applique à la bande 1 350-1 400 MHz) * signifie que la coordination est peut-être requise o signifie sans objet |  |  |  |  |

SUP	WG5B/292/5

RÉSOLUTION  127  (Rév.CMR-2000)

Etudes à mener pour l'examen d'attributions, dans des bandes au voisinage
de 1,4 GHz, aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite ayant des
liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz

_______________