| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 306-S |
|  |  |  | 26 de junio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| B6 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| SEXTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en primera lectura: |  |

| Origen | Documento | Título |
| --- | --- | --- |
| COM 4 | 199 | ARTÍCULO 55 |
|  |  | – número 55.1 |
| COM 6 | 269 | RESOLUCIÓN 53 (Rev.CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM6/3] (CMR-03) |
| COM 6 | 270 | RESOLUCIÓN [COM6/2] (CMR-03) |
| COM 5 | 277 | ARTÍCULO 5 |
|  |  | – banda 1 240-1 300 MHz |
|  |  | – número 5.329 |
|  |  | – número 5.331 |
|  |  | – número 5.334 |
|  |  | – banda 13,75-14 GHz |
|  |  | – número 5.502 |
|  |  | – número 5.503 |
|  |  | – número 5.503A |
|  |  | ARTÍCULO 21 |
|  |  | – número 21.13bis |
|  |  | APÉNDICE 4 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Anexo 2A |
|  |  | – Anexo 2B |
|  |  | APÉNDICE 7 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Anexo 7 |

|  |  | RESOLUCIÓN 606 (CMR-2000) |
| --- | --- | --- |
|  |  | RESOLUCIÓN 733 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/5] (CMR-03) |
| COM 7 | 293 | RESOLUCIÓN 25 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 63 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 95 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 228 (Rev.CMR-03) |

Anexo: 21 páginas

ARTÍCULO 55

MOD	COM4/199/5	(B6/306/1)

55.1	-El procedimiento recomendado para efectuar comunicaciones radiotelegráficas aparece en forma detallada en [la versión más reciente de] la Recomendación UIT-R M.1170.      (CMR-03)

ADD	COM6/269/1	(B6/306/2)

resolución [com6/3] (CMR-03)

Actualización de las columnas de «Observaciones» de los Cuadros del Artículo 9A del Apéndice 30A y del Artículo 11 del Apéndice 30
del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003)

considerando

a)	que la presente Conferencia actualizó las columnas de «Observaciones» de los Cuadros del Artículo 9A del Apéndice 30A y del Artículo 11 del Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones basándose en los resultados de los estudios llevados a cabo por la Oficina de Radiocomunicaciones;

b)	que la presente Conferencia adoptó nuevos Cuadros para el Artículo 9A del Apéndice 30A y el Artículo 11 del Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones que especifican las redes/haces de las administraciones interferidas o interferentes, basándose en los resultados de los estudios llevados a cabo por la Oficina de Radiocomunicaciones;

c)	que la presente Conferencia adoptó nuevos criterios de compartición en los Apéndices 30 y 30A;

d)	que sería conveniente actualizar los Cuadros adoptados por la presente Conferencia teniendo en cuenta los criterios de compartición establecidos por la Conferencia;

e)	que también sería conveniente actualizar los resultados para reflejar los cambios de categoría de las redes del servicio fijo por satélite y de sus características contenidas en estos Cuadros,

reconociendo

a)	que debe preservarse la integridad del Plan de la Región 2 y de sus disposiciones asociadas;

b)	que debe garantizarse la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en las Regiones 1 y 3 y los demás servicios en las tres Regiones;

c)	que la Oficina necesita instrucciones claras de la presente Conferencia sobre cómo debe actualizar los resultados de los análisis de compatibilidad con objeto de reducir el número de administraciones o redes interferidas e interferentes,

resuelve

1	que la Oficina, utilizando los criterios revisados adoptados por la presente Conferencia, complete los análisis requeridos, basándose en las Notas que explican el carácter de las inscripciones que figuran en las columnas de «Observaciones», para reducir el número de administraciones o redes interferidas e interferentes teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en las redes de satélites: Notas 5 a 7 del punto 9A.2 del Artículo 9A del Apéndice 30A y Notas 5 a 8 del punto 11.2 del Artículo 11 del Apéndice 30;

2	que, además de la utilización de los nuevos criterios, la Oficina también tenga en cuenta toda modificación en las características y cualquier supresión de asignaciones en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones;

3	que la Oficina publique, a más tardar el 1 de enero de 2005, los resultados actualizados de sus análisis, como se describe en los resuelve 1 y 2, junto con sus conclusiones correspondientes en una Carta Circular;

4	que, a partir de la fecha de envío de la Carta Circular a que hace referencia el resuelve 3, las administraciones dispongan de hasta un año antes de la CMR-07/08 para decidir si desean o no continuar apareciendo como «administraciones interferidas o interferentes». Si una solicitud procede de una administración que figura en la columna «observaciones» como administración SRS interferida o interferente y en las Regiones 1 y 3, su supresión de la columna de «observaciones» estará sujeta al acuerdo de la administración interferente o interferida. La Oficina enviará un recordatorio a todas las administraciones 45 días antes de que expire el plazo mencionado en forma de telefax circular, solicitando comentarios o respuesta. Si no se recibe respuesta de las administraciones en el plazo citado, se considerará que no procede introducir ningún cambio,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que incluya los resultados de un análisis actualizado basado en la presente Resolución en su Informe a la CMR-07/08, con arreglo al punto 7.1 del orden del día, a fin de que la Conferencia lo examine y adopte las medidas que proceda.

SUP	COM6/269/2	(B6/306/3)

RESOLUCIÓN  53 (Rev.cmr-2000)

Actualización de las columnas de «Observaciones» de los Cuadros del Artículo 9A del Apéndice 30A y del Artículo 11 del Apéndice 30
al Reglamento de Radiocomunicaciones

ADD	COM6/270/2	(B6/306/4)

RESOLUCIÓN [COM6/2] (CMR-03)

Aplicación de las decisiones de la CMR-03 relativas al tratamiento de los
proyectos de red presentados con arreglo a los Apéndices 30 y 30A
del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

que la presente Conferencia ha adoptado nuevos criterios de compartición con métodos de cálculo asociados, los cuales se describen o se mencionan en los Anexos a los Apéndices 30 y 30A,

reconociendo

que la Oficina de Radiocomunicaciones necesita instrucciones claras de esta Conferencia sobre los criterios de compartición y métodos de cálculo asociados para la tramitación de las notificaciones en virtud de los Apéndices 30 y 30A que se encuentran en diversas etapas de tratamiento,

reconociendo además

que la Oficina de Radiocomunicaciones necesitará seis meses para elaborar y poner a prueba los programas informáticos que permita aplicar los nuevos criterios de compartición y métodos de cálculo asociados adoptados por esta Conferencia,

resuelve

1	que los Apéndices 30 y 30A revisados adoptados en esta Conferencia entren en vigor el 5 de julio de 2003 con excepción de los Anexos en el resuelve 2;

2	que los Anexos revisados de dichos Apéndices adoptados en esta Conferencia, entren en vigor el 1 de enero de 20041;

3	que a partir del 1 de enero de 2004, en el caso de solicitudes de modificación o de usos adicionales presentadas con arreglo al Artículo 4 y de las notificaciones con arreglo al Artículo 2A de los Apéndices 30 y 30A, respecto de las cuales la Oficina recibió información completa antes del 1 de enero de 2004, pero que ésta no haya sido publicada aún en ninguna Sección Especial de la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (BR IFIC), la Oficina aplique los Apéndices 30 y 30A revisados, adoptados por esta Conferencia;

4	que, a partir del 1 de enero de 20041, 2,

4.1	en cumplimiento de los § 4.1.11 ó 4.2.15 de los Apéndices 30 ó 30A, las administraciones y la Oficina apliquen los nuevos criterios y métodos de cálculo asociados adoptados por esta Conferencia;

4.2	en cumplimiento de los § 4.1.12 ó 4.2.16 de los Apéndices 30 ó 30A, sea necesario un acuerdo con una administración que haya formulado una objeción válida, cuando se considere que esa administración queda aún afectada por el empleo de los nuevos criterios y métodos de cálculo asociados adoptados por esta Conferencia;

4.3	en el caso de una notificación conforme al Artículo 5 de los Apéndices 30 ó 30A, respecto de la cual la Oficina recibió información completa antes de esa fecha, pero no aún publicada en la Parte II o III de la BR IFIC, la Oficina aplique los Apéndices 30 ó 30A revisados adoptados en esta Conferencia;

5	que, a partir del 1 de enero de 20041, 2,

5.1	en el caso de solicitudes de coordinación en virtud del Artículo 7 de los Apéndices 30 ó 30A, respecto de las cuales la Oficina haya recibido información completa antes de esta fecha, pero ésta no ha sido publicada en una Sección Especial de la BR IFIC, la Oficina aplique los Apéndices 30 ó 30A revisados adoptados en esta Conferencia;

5.2	en cumplimiento del número 11.32, con respecto al Artículo 7 de los Apéndices 30 ó 30A, la Oficina aplique los nuevos criterios y métodos de cálculo asociados adoptados por esta Conferencia, si los cambios en las características publicadas en virtud del número 9.38 aumentan la probabilidad de interferencia, o si no se han concertado los acuerdos de coordinación antes indicados;

5.3	en cumplimiento del número 11.32, con respecto al Artículo 6 de los Apéndices 30 ó 30A, la Oficina aplique los nuevos criterios y métodos de cálculo asociados adoptados por esta Conferencia.

artículo 5

MOD	COM5/277/2	(B6/306/5)

890-1 300 MHz

1 240-1 300 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.329 5.329A INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados ADD 5.282 5.330 MOD 5.331 5.3325.335 ADD 5.335A

MOD	COM5/277/3	(B6/306/6)

1 300-1 350 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| - - |  |  |

MOD	COM5/277/4	(B6/306/7)

5.329	La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la banda 1 215-1 300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencias perjudiciales al servicio de radionavegación, autorizado en el número 5.331 ni reclamar protección con respecto a los mismos. Además, la utilización del servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 215-1 300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiolocalización. No se aplicarán las disposiciones del número 5.43. Se aplicará la Resolución -[COM5/5] (CMR-03).     (CMR-03)

MOD	COM5/277/5	(B6/306/8)

5.331	Atribución adicional:  en Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Belarús, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, China, Corea (Rep. de), Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Rusia (Federación de), Finlandia, Francia, Grecia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesoto, la ex República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Mauritania, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Siria (República Árabe), República Eslovaca, Reino Unido, Senegal, Eslovenia (República de), Somalia, Sudán, Sri Lanka, Sudáfricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Viet Nam y Serbia y Montenegro, la banda 1 215-1 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. En Canadá y Estados Unidos, la banda 1 240-1 300 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación, y la utilización del servicio de radionavegación está limitada al servicio de radionavegación aeronáutica.     (CMR-03)

MOD	COM5/277/6	(B6/306/9)

5.334	Atribución adicional:  en Canadá y en Estados Unidos, la banda 1 350-1 370 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.     (CMR-03)

ADD	COM5/277/7	(B6/306/10)

RESOLUCIÓN [COM5/5] (CMR-03)

Uso de la banda de frecuencias de 1 215-1 300 MHz por sistemas 
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 introdujo una nueva atribución para el servicio de radionavegación por satélite (SRNS) en la banda de frecuencias de 1 260-1 300 MHz;

b)	que las bandas de frecuencias de 1 215-1 240 MHz y 1 240-1 260 MHz estaban anteriormente atribuidas al SRNS;

c)	que en la banda de 1 215-1 260 MHz, los sistemas SRNS (espacio-Tierra) funcionan satisfactoriamente durante más de 20 años sin que se haya informado de ninguna interferencia causada a los radares que trabajan en dicha banda de frecuencias;

d)	la importancia de la necesidad constante de protección para los sistemas de radiodeterminación que trabajan en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz,

observando

que en las disposiciones del número 5.329, adoptado por la CMR-03, se tendrá en cuenta el funcionamiento del SRNS (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias de 1 215-1 300 MHz y se protegerán los sistemas de radiolocalización que trabajan en dicha banda de frecuencias, además de la protección ya provista para los sistemas del servicio de radionavegación en los países enumerados en el número 5.331,

reconociendo

1	que el UIT-R realizó estudios relativos a la protección de los sistemas de radiodeterminación que funcionan en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz y que estos estudios deben continuar en virtud de las Cuestiones pertinentes del UIT-R, tales como UIT-R 62/8 y UIT-R 217/8, a fin de elaborar, según proceda, una Recomendación del UIT-R,

2	que hasta el final de la CMR-2000, la utilización del SRNS en la banda 1 215-1 260 MHz se sometió únicamente a la limitación de no causar interferencia perjudicial sobre el servicio de radionavegación en los países que figuran en el número 5.331. Además se aplicó el número 5.43,

resuelve

que no se impongan limitaciones, además de las existentes antes de la CMR-2000 (véase el reconociendo 2), a las asignaciones de frecuencia a las estaciones del SRNS (espacio-Tierra) que han sido puestos en servicio en la banda 1 215-1 260 MHz hasta el 2 de junio de 2000,

encarga al Secretario General

comunique el contenido de esta Resolución a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que adopte las medidas que considere oportunas e invite a la OACI a participar activamente en las tareas de estudio mencionadas en el reconociendo 1.

SUP	COM5/277/8	(B6/306/11)

RESOLUCIÓN  606  (CMR-2000)

Utilización de la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz por los sistemas
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

SUP	COM5/277/9	(B6/306/12)

RESOLUCIÓN  733  (CMR-2000)

Examen de las condiciones de compartición entre los servicios
en la banda 13,75-14 GHz

artículo 5

MOD	COM5/277/10	(B6/306/13)

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial Exploración de la Tierra por satélite 5.499 5.500 5.501 MOD 5.502 MOD 5.503 |  |  |

SUP	COM5/277/11	(B6/306/14)

5.503A

MOD	COM5/277/12	(B6/306/15)

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red geoestacionaria del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de 2º de elevación y 65 dBW por debajo. - Antes de que una administración ponga en funcionamiento una estación terrena de una red de satélite geoestacionario del servicio fijo por satélite en esta banda con un diámetro de antena menor de 4,5 m, se asegurará que la densidad de flujo de potencia producida por esta estación terrena no rebase el valor de:

–	–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) para más del 1% del tiempo producido a 36 m sobre el nivel del mar en la línea de bajamar oficialmente reconocida por la administración costera;

	–115 dB(W/(m2  · 10 MHz)) para más del 1% del tiempo producido a 3 m de altura sobre el suelo en la frontera de una administración que esté instalando o tenga previsto instalar radares móviles terrestres en esta banda, a menos que se haya obtenido un acuerdo previamente.

Para estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que tengan un diámetro de antena igual o mayor que 4,5 m, la p.i.r.e. de cualquier emisión debe ser de al menos 68 dBW y no debe rebasar los 85 dBW.     (CMR-03)

MOD	COM5/277/13	(B6/306/16)

5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–	en la banda 13,770-13,780 GHz la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial en la órbita de los satélites geoestacionarios no deberá ser superior a :

i)	4,7D + 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de la antena de estación terrena iguales o mayores que 1,2 m y menores de 4,5 m;

ii)	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de antena de estación terrena iguales o mayores de 4,5 m y menores de 31,9 m;

iii)	66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de antena iguales o mayores que 31,9 m;

iv)	56,2 dB(W/4 kHz) para emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura de banda necesaria) de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena de 4,5 m o superior;

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla los límites anteriores en condiciones de cielo despejado.     (CMR-03)

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección III  –  Límites de potencia para las estaciones terrenas

ADD	COM5/277/14	(B6/306/17)

21.13bis		7)	En la banda 13,75-14 GHz, el nivel de p.i.r.e. emitido por una estación terrena de una red geoestacionaria del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena por debajo de 4,5 m no habrá de exceder de los siguientes valores:

| Ángulo fuera del eje | Máxima p.i.r.e. en cualquier banda de 1 MHz de anchura |
| --- | --- |
| 2    7 7    9,2 9,2    48    | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

APÉNDICE  7  (Rev.CMR-03)

ANEXO  7

Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena

MOD	COM5/277/15	(B6/306/18)

CUADRO  7b

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una
estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  | . . . | Fijo por satélite | . . . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  | 13,75-14,3 |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  | Radiolocalización, radio-navegación (sólo terrestre) |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  | § 2,1 |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  | - |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 107 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

APÉNDICE  4  (Rev.CMR-03)

MOD	COM5/277/16	(B6/306/19)

ANEXO  2B

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía

C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia para un haz de antena de satélite
o una antena de estación terrena (Fin)     (CMR-03)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de enlace de conexión según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B | Puntos del Apéndice | Radioastronomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.10.c.6 |  |  | X | X | X | X |  | X |  | C.10.c.6 |  |

MOD	COM5/277/17	(B6/306/20)

ANEXO  2B

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía

A  –  Características generales de la red de satélites o la estación terrena (Fin)     (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de enlace de conexión según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B | Puntos del Apéndice | Radioastronomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.16bis |  |  |  | X |  | X |  |  |  | A.16bis |  |

anexo 2A

## A.16	Compromiso con respecto al cumplimiento de las limitaciones de la potencia fuera del eje

ADD	COM5/277/18	(B6/306/21)

## A.16bis	Compromiso de cumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia para interferencia de una sola fuente en la banda 13,75-14 GHz

En el caso de antenas de estaciones terrenas específicas con diámetros inferiores a 4,5 m que funcionan con estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite en la banda 13,75-14 GHz, las administraciones se comprometen a que los sistemas notificados cumplan los límites de densidad de flujo de potencia para interferencia de una sola fuente especificados en el número 5.502.

MOD	COM7/293/1	(B6/306/22)

RESOLUCIÓN 228 (Rev.CMR-03)

Estudios sobre temas relativos a las frecuencias para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000 definidos por el UIT-R

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que los sistemas de Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) han iniciado el funcionamiento en algunos países a partir del año 2000;

b)	que la Cuestión UIT-R 229/8 trata sobre el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

c)	que la Cuestión UIT-R 77-4/8 trata de las necesidades de los países en desarrollo para implementar y desarrollar tecnologías de radiocomunicaciones móviles;

d)	que la Cuestión UIT-D 18/2 trata de la estrategia para el paso de las redes móviles a las IMT-2000 y sistemas posteriores a las IMT-2000;

e)	que las características técnicas de las IMT-2000 se especifican en Recomendaciones UIT-R y UIT-T, incluida la Recomendación UIT-R M.1457, que contiene las especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000;

f)	que el UIT-R está estudiando el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000, de conformidad con la Recomendación UIT-R M.1645;

g)	que se siguen estudiando en el UIT-R las características técnicas del futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

h)	que es necesario un proceso ordenado de cambios y evolución de las IMT-2000 hacia las capacidades y funcionalidades de los sistemas posteriores a las IMT-2000;

i)	que la disponibilidad de espectro adecuado es un requisito previo para el éxito del futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000;

j)	que ocho años antes del despliegue inicial de las IMT-2000, la CAMR-92 identificó bandas de frecuencias para las IMT-2000 en el número 5.388 y en la Resolución 212;

k)	que el examen de las necesidades de espectro para las IMT-2000 en la CMR-2000 se centró en las bandas por debajo de 3 GHz;

l)	que en muchos países aún no está disponible el espectro identificado en el Reglamento de Radiocomunicaciones para las IMT-2000 por diversos motivos, incluida la utilización de esas bandas por los servicios existentes;

m)	que debería abordarse la compartición y compatibilidad entre los servicios existentes y el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

n)	que algunos de los servicios existentes pueden tener una demanda creciente de espectro para atender a las necesidades crecientes de los usuarios;

o)	que la utilización de la tecnología de la información y las telecomunicaciones evoluciona rápidamente;

p)	que se prevé que siga aumentando de forma continua y acelerada la demanda de aplicaciones multimedios, tales como la transmisión de datos a alta velocidad o paquetes IP y vídeo, por los sistemas de comunicaciones móviles, y se prevé que esta demanda quede cubierta por las IMT-2000, el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000, y otros sistemas;

q)	que se prevé que el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000 necesiten velocidades de datos superiores a las- de los sistemas de IMT-2000 actualmente desplegados;

r)	que para el funcionamiento mundial y para obtener economías de escala, que son elementos clave del éxito de los servicios móviles de comunicación, conviene llegar a un acuerdo basado en un calendario armonizado y en parámetros técnicos, de explotación y relacionados con el espectro de los sistemas que sean comunes, habida cuenta de las IMT-2000 pertinentes y otras experiencias;

s)	que, por tanto, es oportuno estudiar los aspectos de mercado, técnicos, de espectro y reglamentarios pertinentes para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000,

observando

1	que se espera que las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000 definidas en la Recomendación UIT-R M.1457 evolucionen dentro del marco del UIT-R hacia interfaces más desarrolladas que las especificadas inicialmente, a fin de proporcionar servicios mejorados y otros servicios posteriores a los previstos en la implementación inicial;

2	que el UIT-R ha previsto los nuevos elementos de sistemas posteriores a las IMT-2000 que han de desarrollarse, los cuales interfuncionarán estrechamente y serán interoperables con las IMT-2000 actualmente en explotación y con las IMT-2000 mejoradas;

3	que es deseable la interoperabilidad entre las distintas interfaces radioeléctricas para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

4	que el UIT-R ya está examinando un sistema de denominación adecuado para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000, anticipándose a una decisión de la CMR-07,

reconociendo

a)	los plazos de tiempo necesarios para desarrollar y aprobar los asuntos de tipo técnico, de explotación y reglamentarios y los relacionados con el espectro, asociados con la continua mejora de los servicios móviles;

b)	que las funcionalidades de servicio en las redes fijas, móviles y de radiodifusión convergen e interfuncionan de manera creciente;

c)	que en el futuro se espera que los sistemas móviles adoptarán técnicas de utilización del espectro más eficaces;

d)	que existen disparidades entre las infraestructuras de telecomunicaciones en los países en desarrollo y en los países desarrollados;

e)	las necesidades de numerosos países en desarrollo y países de gran extensión y baja densidad de población de implementar de manera rentable las IMT-2000, así como el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000; y que las características de propagación de las bandas de frecuencias inferiores a las identificadas en el número 5.317A determinan un tamaño de las células mayor;

f)	que hay administraciones que han desplegado, o que prevén planean desplegar, sistemas IMT-2000 en las bandas de frecuencias identificadas en los números 5.317A, 5.384A y 5.388, y algunos en bandas de frecuencias distintas de las identificadas para las IMT-2000 que están atribuidas a título primario al servicio móvil;

g)	que las bandas ya identificadas para las IMT-2000 debería incluirse en las estimaciones de espectro, e igualmente utilizarse para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

h)	que la proximidad entre las bandas ya identificadas para las IMT-2000 puede contribuir a la complejidad del equipo;

i)	que algunas bandas no son adecuadas para una identificación a nivel mundial destinada al futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores, a las IMT-2000 dada la amplia utilización de estas bandas por los servicios actuales,

resuelve

1	invitar al UIT-R a que continúe el estudio y desarrolle Recomendaciones acerca de cuestiones técnicas y de explotación relativas al futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores- según sea necesario;

2	invitar al UIT-R a que presente informes sobre los resultados de los estudios a tiempo para la CMR-07 acerca de las necesidades de espectro y las posibles gamas de frecuencias adecuadas para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000, teniendo en cuenta:

–	la evolución de las necesidades de los usuarios, incluyendo el crecimiento de la demanda de los servicios de las IMT-2000;

–	la evolución de las IMT-2000 y otros sistemas anteriores gracias a los adelantos tecnológicos;

	las bandas actualmente identificadas para las IMT-2000;

	el tiempo durante el cual se necesitará el espectro;

–	el periodo para el paso de los sistemas existentes a los sistemas futuros;

-----

3	invitar al UIT-R a realizar estudios técnicos y de reglamentación sobre [la utilización de las frecuencias inferiores a las identificadas para los sistemas IMT-2000 en el número 5.317A] [las gamas de frecuencias adecuadas] para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000 evaluando principalmente sus ventajas e inconvenientes teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo;

4	que los estudios a que se hace referencia en los resuelve [1 y 2] [1, 2 y 3] tengan en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo, incluida la utilización del componente de satélite de las IMT-2000 para asegurar una cobertura adecuada de estos países;

5	que en los estudios señalados en los resuelve 1, 2 y 3 se incluyan estudios de compartición y compatibilidad con los servicios que ya han recibido atribuciones en el posible espectro atribuible para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y a los sistemas posteriores a las IMT-2000, teniendo en cuenta las necesidades de otros servicios;

6	que la [CMR-07/una futura conferencia competente] considere las cuestiones de frecuencia relacionadas con el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000, teniendo debidamente en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R, de conformidad con la presente Resolución,

invita al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones

a señalar la presente Resolución a la atención del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones,

invita a las administraciones

a que participen en los estudios y presenten contribuciones al UIT-R.

MOD	COM7/293/2	(B6/306/23)

RESOLUCIÓN  25  (Rev.CMR-03)

Explotación de los sistemas mundiales
de comunicaciones personales por satélite

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que, de conformidad con el número 6 de su Constitución (Ginebra, 1992), la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene, entre otros objetivos, «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta»;

b)	que, a dicho efecto, la Unión promueve la utilización de nuevas tecnologías de telecomunicaciones y estudia cuestiones relacionadas con dicha aplicación en los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalización de las Telecomunicaciones;

c)	que el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones está estudiando cuestiones con la idea de determinar qué ventajas puede aportar a los países en desarrollo la utilización de las nuevas tecnologías;

d)	que, entre estas nuevas tecnologías, algunas constelaciones de satélites no geoestacionarios pueden proporcionar una cobertura mundial y facilitar las comunicaciones a bajo coste;

e)	que el tema de los «Sistemas mundiales de comunicaciones móviles personales por satélite» (GMPCS) se examinó en el Primer Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones, establecido por la Resolución 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994);

f)	que la Resolución 1116 del Consejo encarga al Secretario General que actúe como depositario del Memorándum de Entendimiento (MoU) sobre las GMPCS y de sus Acuerdos, que lleve el registro de los procedimientos de homologación y tipos de terminales y que autorice la utilización de la abreviatura «ITU» como parte de la marca «GMPCS-MoU»;

g)	las Recomendaciones UIT-R M.1343 y UIT-R M.1480 sobre los requisitos técnicos fundamentales de las estaciones terrenas móviles de los sistemas GMPCS que deben utilizar las administraciones como base técnica común para facilitar la circulación y utilización mundial de terminales GMPCS, de conformidad con estas Recomendaciones,

reconociendo

a)	que el espectro disponible para los sistemas mundiales de comunicaciones personales por satélite es limitado;

b)	que una coordinación satisfactoria no implica, en manera alguna, la autorización de licencias para la prestación de un servicio dentro del territorio de un Estado Miembro,

considerando además

que cuando otros países tengan la intención de utilizar tales sistemas deben garantizar que la explotación de los mismos se efectúa de conformidad con la Constitución, el Convenio y los Reglamento Administrativos,

observando

a)	que la Constitución reconoce el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones;

b)	que en el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales se «reconoce a todo Miembro el derecho a exigir, en aplicación de su legislación nacional y si así lo decide, que las administraciones y empresas privadas de explotación que funcionen en sus territorios y presten un servicio internacional de telecomunicación al público estén autorizadas por ese Miembro», y especifica que «en el ámbito del presente Reglamento, la prestación y explotación de los servicios internacionales de telecomunicación en cada relación se efectuarán mediante acuerdos mutuos entre las administraciones»;

c)	que en el Artículo 18 se especifican las autoridades que pueden conceder licencias para la explotación de estaciones en cualquier territorio;

d)	el derecho de cada Estado Miembro a decidir sobre su participación en estos sistemas y las obligaciones de las entidades y organizaciones que prestan servicios internacionales o nacionales de telecomunicación mediante estos sistemas, a cumplir los requisitos jurídicos, financieros y reglamentarios de las administraciones en cuyo territorio estén autorizados estos servicios,

resuelve

que las administraciones que concedan licencias de sistemas mundiales de satélites y estaciones para comunicaciones personales públicas mediante terminales fijos, móviles o transportables garanticen, al conceder las licencias, que tales sistemas y estaciones se explotan únicamente desde el territorio o los territorios de las administraciones que hayan autorizado esos servicios y estaciones de conformidad con los Artículos 17 y 18, en particular la disposición número 18.1,

pide a las administraciones

1	que sigan cooperando con los operadores de sistemas mundiales por satélite en la mejora de los acuerdos establecidos con objeto de prestar servicios dentro de sus territorios y con el Secretario General en la aplicación del Memorándum de Entendimiento sobre las GMPCS y sus Acuerdos;

2	que participen activamente en los estudios del UIT-R para elaborar y mejorar las Recomendaciones pertinentes,

recuerda a los operadores de dichos sistemas

que, al concertar acuerdos de explotación de sus sistemas desde los territorios de un país, tomen en consideración cualquier eventual pérdida de ingresos que para tal país pueda acarrear una posible reducción del tráfico internacional que tengan en el momento en que se lleven a cabo tales acuerdos.

MOD	COM7/293/3	(B6/306/24)

RESOLUCIÓN  63  (Rev.CMR-03)

Relativa a la protección de los servicios de radiocomunicación contra la interferencia causada por radiaciones de los equipos industriales,
científicos y médicos (ICM)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

considerando

a)	que los equipos ICM generan y utilizan localmente energía radioeléctrica, por lo que no siempre puede evitarse la radiación de energía hacia el exterior;

b)	que hay un número creciente de equipos ICM que funcionan en distintas frecuencias repartidas por todo el espectro;

c)	que en algunos casos una parte considerable de la energía puede ser radiada por un equipo ICM fuera de su frecuencia de trabajo;

d)	que la Recomendación UIT-R SM.1056 recomienda utilizar la Publicación 11 del Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) como guía de reglamentación de los equipos ICM a fin de proteger los servicios de radiocomunicaciones, pero que en dicha publicación del CISPR no se especifican aún plenamente los límites de radiación para todas las bandas de frecuencias;

e)	que algunos servicios radioeléctricos, en especial los que utilizan intensidades de campo bajas, pueden sufrir interferencias causadas por radiaciones de equipos ICM, riesgo particularmente inadmisible cuando se trata de servicios de radionavegación o de otros servicios de seguridad;

f)	que, para limitar el riesgo de interferencia en partes determinadas del espectro:

–	las anteriores Conferencias de Radiocomunicaciones (Atlantic City, 1947 y Ginebra, 1959) designaron algunas bandas de frecuencias dentro de las cuales los servicios de radiocomunicación deben aceptar las interferencias perjudiciales producidas por los equipos ICM;

–	la CAMR-79 aceptó aumentar el número de las bandas de frecuencias utilizables por los equipos ICM pero con la condición de que se definan los límites de radiación de esos equipos dentro de las nuevas bandas designadas para utilización mundial, y fuera de todas y cada una de las bandas designadas para los equipos ICM,

resuelve

que es necesario realizar estudios sobre los límites que han de establecerse para la radiación de equipos ICM en todo el espectro radioeléctrico, con objeto de garantizar una protección adecuada a los servicios de radiocomunicación,

invita al UIT-R

a que prosiga, en colaboración con el CISPR los estudios relativos a la radiación de los equipos ICM en todo el espectro radioeléctrico, con el objeto de garantizar una protección adecuada a los servicios de radiocomunicación, dando

prioridad a la finalización de los estudios que permitan al CISPR definir límites en su publicación 11 sobre radiación de los equipos ICM en todas las bandas designadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones para la utilización de dichos equipos.

MOD	COM7/293/4	(B6/306/25)

RESOLUCIÓN  95  (Rev.CMR-03)

Examen general de las Resoluciones y Recomendaciones de las
conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones
y conferencias mundiales de radiocomunicaciones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que es importante mantener en constante estudio las Resoluciones y Recomendaciones de las anteriores conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y conferencias mundiales de radiocomunicaciones, a fin de que estén actualizadas;

b)	que el informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentado a Conferencias precedentes representó una base útil para el examen general de las Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias anteriores;

c)	que es necesario establecer algunos principios y directrices para que las conferencias futuras aborden las Resoluciones y Recomendaciones de conferencias precedentes no relacionadas con el temario de la Conferencia,

resuelve invitar a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones competentes

1	a que examinen las Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias precedentes que se relacionen con el orden del día de la Conferencia, con objeto de considerar su posible revisión, sustitución o derogación y a que tomen las medidas adecuadas:

2	a que examinen las Resoluciones y Recomendaciones de conferencias precedentes no relativas a ningún punto del orden del día de la Conferencia con objeto de;

–	derogar las Resoluciones y Recomendaciones que ya han cumplido su función o ya no son necesarias;

	evaluar la necesidad de mantener las Resoluciones y Recomendaciones, o partes de ellas, que solicitan estudios del UIT-R los cuales no hayan experimentado progreso alguno durante los dos últimos periodos entre conferencias;

–	actualizar y modificar las Resoluciones y Recomendaciones, o partes de ellas, que se hayan quedado anticuadas y corregir las omisiones evidentes, incoherencias, ambigüedades o errores redaccionales y efectuar la consiguiente armonización;

3	al principio de la conferencia, a que determine qué comisión de la misma tiene la responsabilidad fundamental de examinar cada una de las Resoluciones y Recomendaciones indicadas en los resuelve 1 y 2,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que lleve a cabo un examen general de las Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias precedentes y, después de consultar con el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, presente un informe a la segunda Reunión Preparatoria de la Conferencia en lo que concierne al resuelve 1 y al resuelve 2, que incluya una indicación de los posibles puntos del orden del día relacionados;

2	que incluya en el Informe anteriormente mencionado, en cooperación con los Presidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, los Informes de situación de los estudios realizados por el UIT-R sobre los asuntos solicitados en las Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias anteriores, pero que no figuran en el orden del día de las dos próximas conferencias,

invita a la Reunión Preparatoria de la Conferencia

a que incluya en su Informe el resultado del examen general de las Resoluciones y Recomendaciones de conferencias precedentes.

_______________

La utilización de los nuevos criterios aplicados a las redes publicadas antes del 1 de enero de 2004 no impondrá requisitos adicionales de coordinación para estas redes.

En espera de la finalización del programa informático pertinente mencionado en el reconociendo además, la Oficina seguirá utilizando el programa actual para la tramitación de las notificaciones recibidas antes del 5 de julio de 2003.