| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 309-S |
|  |  |  | 27 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 8 |
| --- | --- |
| Presidente de la Comisión 6 |  |
| séptima serie de textos que la comisión 6 somete a la consideración de la comisión de redacción |  |

APÉNDICE  30B  (Rev.CMR-03)

Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

ARTÍCULO  5

Plan y Lista de asignaciones asociada

MOD	COM6/309/1

5.3	El arco predeterminado (APD) es un segmento de la órbita de satélites geoestacionarios (OSG) situado en torno a una posición orbital nominal destinado a proporcionar flexibilidad al Plan.

a)	la magnitud del APD depende de la fase de desarrollo del sistema de satélite correspondiente:

–	para un sistema en fase de prediseño, el APD es la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  10° en torno a la posición orbital nominal establecida en la Conferencia y el arco de servicio correspondiente. Transcurridos 20 años a partir de la entrada en vigor del presente Apéndice, APD de un sistema en fase de prediseño será la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  20° en torno a la posición orbital nominal establecida en la Conferencia y el arco de servicio correspondiente, siempre que el ángulo de elevación mínimo después de la aplicación de este procedimiento no sea inferior a 20° o al valor indicado, para cada zona hidrometeorológica, en el Anexo 1 del presente Apéndice, para todas las adjudicaciones afectadas (tomando el valor más elevado);

–	para un sistema en fase de diseño, el APD es la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  5° en torno a la posición orbital nominal modificada en su caso por la aplicación del presente Apéndice y el APD definido para la fase de prediseño;

–	para un sistema en fase operacional, el APD se considerará igual a cero.

b)	En el Cuadro 1 se describe la fase de desarrollo asociada con las adjudicaciones de la Parte A y las asignaciones de la Lista derivadas de las adjudicaciones de la Parte A, los sistemas existentes que figuran en la Parte B, los sistemas subregionales o los usos adicionales.

c)	una administración no se considerará afectada si la posición orbital nominal asociada a su adjudicación del Plan o a sus asignaciones de la Lista es desplazada dentro del APD correspondiente, a condición de que se mantenga una relación C / I global  26 dB. La CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor C / I  23 dB (en vez de 26 dB).

ARTÍCULO  6

Procedimientos para la aplicación del Plan y la reglamentación 
del servicio fijo por satélite en las bandas planificadas1     (CMR-03)

Sección I  –  Procedimiento para la conversión de una adjudicación en una asignación

MOD	COM6/309/2

1	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación especificada en los § 6.26, 6.33 y 6.49, y las entradas correspondientes en la Lista con arreglo a § 6.26, § 6.34, § 6.50, según proceda, o anular las entradas en la Lista con arreglo al § 6.44, según proceda, tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, si procede, a más tardar dos meses antes el plazo para el pago de conformidad con el Acuerdo 482, de no haberse recibido ya antes.     (CMR-03)

MOD	COM6/309/3

6.1	Cuando una administración se proponga convertir una adjudicación en asignación empleando la totalidad o una parte de su adjudicación en la Parte A del Plan deberá enviar a la Oficina la información especificada en el[Apéndice 4, con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de puesta en servicio de la red. Si la asignación no se pone en servicio para esa fecha, las asignaciones consignadas en la lista del Apéndice 30B se transformarán en adjudicaciones en la Parte A del Plan del Apéndice 30B con el arco predeterminado (APD) definido para un sistema en la etapa previa al diseño de conformidad con el § 5.3 del Artículo 5 del Apéndice 30B, sin introducir otros cambios a los demás parámetros técnicos de adjudicaciones, sistemas existentes o asignaciones consignadas en la Lista.        (CMR-03)]

Sección IB  –  Procedimiento para la inscripción en la Lista de los sistemas existentes 
que figuran en la Parte B del Plan

MOD	COM6/309/4

6.29	Para los sistemas existentes que figuran en la Parte B del Plan, [así como los que se hayan incorporado a la Lista, se aplican las disposiciones de la Resolución 51 (Rev.CMR-2000). En caso de no ponerse en servicio la asignación según las previsiones, las asignaciones consignadas en la Lista del Apéndice 30B o los sistemas existentes en la Parte B del Plan del Apéndice 30B, según proceda, se anularán y la Oficina actualizará también la situación de referencia de todas las adjudicaciones, sistemas existentes y asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.        (CMR-03)]

Sección IB  –  Procedimiento para la inscripción en la Lista de los sistemas existentes 
que figuran en la Parte B del Plan

MOD	COM6/309/5

6.34	Si en un plazo de 45 días a partir de la fecha de la BR IFIC mencionada en el § 6.33 la Oficina no recibe comentarios, se considerará que no hay objeciones a las reubicaciones propuestas y la Oficina inscribirá la asignación en la Lista. La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8.

Sección II  –  Procedimiento para la introducción de un sistema subregional

MOD	COM6/309/6

6.38	Cuando un grupo de administraciones proyecte poner en servicio un sistema subregional, seleccionará una o más posiciones orbitales para el sistema, de preferencia de las adjudicaciones nacionales en cuestión, y enviará a la Oficina detalles de la asignación de la red propuesta con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de entrada en servicio. A este fin, las administraciones designarán a una de ellas para actuar en su nombre en la aplicación de las disposiciones de este Apéndice. A la administración seleccionada se le llamará administración notificante.[De no ponerse en servicio la asignación para la fecha prevista, la Oficina:

a)	anulará las Secciones Especiales correspondientes y/o los telegramas circulares, según proceda, así como las asignaciones que figuran en la Lista del Apéndice 30B;

b)	reactivará toda adjudicación pertinente suspendida; y

c)	actualizará la situación de referencia de todas las adjudicaciones, los sistemas existentes y las asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.        (CMR-03)]

MOD	COM6/309/7

6.50	Si, dentro de un plazo de 45 días a partir de la fecha de la BR IFIC mencionada en el § 6.49, la Oficina no recibe comentarios, se considerará que no hay objeciones a la solución propuesta, y se inscribirá la asignación propuesta en la Lista. La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8. Si hubiera comentarios, se limitarán al caso de una administración que estime que no se han cumplido los criterios de protección acordados. En caso de recibir esos comentarios, la Oficina iniciará el procedimiento apropiado para resolver el asunto.

Sección III  –  Disposiciones suplementarias aplicables a usos adicionales 
en las bandas planificadas

MOD	COM6/309/8

6.57	A estos efectos, la administración enviará a la Oficina la información especificada en el Apéndice 4 con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de puesta en servicio de la asignación en cuestión. De no ponerse en servicio la asignación para esa fecha, la Oficina:

a)	anulará las Secciones Especiales correspondientes y/o los telegramas circulares, según proceda, así como las asignaciones que figuran en la Lista del Apéndice 30B;

b)	reactivará toda adjudicación pertinente suspendida; y

c)	actualizará la situación de referencia de todas las adjudicaciones, los sistemas existentes y las asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.        (CMR-03)

ARTÍCULO  8

Procedimiento para la notificación e inscripción en el Registro de asignaciones en las bandas planificadas para el servicio fijo por satélite

MOD	COM6/309/9

8.1	Toda asignación para la cual se ha aplicado satisfactoriamente el procedimiento pertinente del Artículo 6 será notificada a la Oficina utilizando las características pertinentes enumeradas en el Apéndice 4, pero con antelación no inferior a 3 años respecto a la puesta en servicio de las asignaciones.

SUP	COM6/309/10

8.2

ADD	COM6/309/11

8.2	Si la primera notificación a la que se refiere el § 8.1 no se ha recibido en la Oficina en el periodo de ocho años mencionado en los § 6.1, 6.38 ó 6.57, según el caso, la Oficina y las Administraciones ya no tendrán en cuenta las asignaciones de la Lista. La Oficina actuará entonces como si la asignación de la Lista no se hubiese puesto en servicio conforme a los § 6.1, 6.38 ó 6.57, según el caso. La Oficina informará a la administración notificante de sus actuaciones pendientes con tres meses de antelación.     (CMR-03)

SUP	COM6/309/12

8.3

ADD	COM6/309/13

8.3	Las notificaciones que no contengan las características especificadas en el Apéndice 4 como obligatorias o necesarias se devolverán con comentarios para ayudar a la administración notificante a completarlas y volver a presentarlas, a menos que la información no facilitada se envíe inmediatamente como respuesta a una pregunta de la Oficina.   (CMR-03)

SUP	COM6/309/14

8.4

ADD	COM6/309/15

8.4	Cuando la Oficina reciba una notificación completa según el § 8.1, asociará a esta asignación un PDA de cero grados (fase operacional).      (CMR-03)

ADD	COM6/309/16

8.5	La Oficina marcará las notificaciones completas con su fecha de recepción y las examinará según el orden de llegada. Al recibir una notificación completa, la Oficina publicará, no más tarde de dos meses, su contenido con todos los diagramas y mapas y con la fecha de recepción en la BR IFIC que constituirá para la administración notificante el acuse de recibo de su notificación. Cuando la Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado, informará periódicamente de ello a las administraciones, dando las razones al efecto.   (CMR-03)

ADD	COM6/309/17

8.6	La Oficina no pospondrá la formulación de una conclusión sobre una notificación completa, a menos que carezca de datos suficientes para llegar a una conclusión al respecto.   (CMR-03)

ADD	COM6/309/18

8.7	Cada notificación se examinará:   (CMR-03)

ADD	COM6/309/19

8.8	a)	respecto a su conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y las demás disposiciones4bis de este Reglamento, excepto las relativas a la conformidad con el Plan del servicio fijo por satélite que son motivo del apartado siguiente; (CMR-03)

_______________

4bis	Las «demás disposiciones» se identificarán y se incluirán en las Reglas de Procedimiento.

ADD	COM6/309/20

8.9	b)	respecto a su conformidad con el Plan del servicio fijo por satélite y las disposiciones asociadas.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/21

8.10	Cuando el examen respecto al § 8.8 dé lugar a una conclusión favorable, la asignación volverá a examinarse respecto al § 8.9; de no ser así, la notificación se devolverá con una indicación de las medidas apropiadas.   (CMR-03)

ADD	COM6/309/22

8.11		Cuando el examen respecto al § 8.9 dé lugar a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación se devolverá a la administración notificante con una indicación de las medidas apropiadas.   (CMR-03)

ADD	COM6/309/23

8.12	En todos los casos en que una asignación se inscriba en el Registro, se incluirá, conforme a las disposiciones del Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, una indicación de la conclusión que refleje el estatuto de la asignación. Esta información también se publicará en la BR IFIC.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/24

8.13	La Oficina examinará una notificación de modificación de las características de una asignación ya inscrita, tal como se especifica en el Apéndice 4, según los § 8.8 a 8.9, según el caso. Toda modificación de las características de una asignación que se haya notificado y confirmado su puesta al servicio, se pondrá en servicio en los ocho años que siguen a la fecha de la notificación de la modificación. Todo cambio en las características de una asignación que se haya notificado pero que no se haya aún puesto en servicio, se pondrá en servicio en el periodo previsto en los § 6.1, 6.29, 6.38 ó 6.57, según el caso.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/25

8.14	En el caso de modificación de las características de una asignación conforme al § 8.8, si la Oficina llega a una conclusión favorable respecto al § 8.9, la asignación modificada mantendrá su fecha original de inscripción en el Registro. La fecha de recepción por la Oficina de la notificación relativa a la modificación se inscribirá en el Registro.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/26

8.15	Al aplicar las disposiciones de este Artículo, toda notificación vuelta a presentar que se reciba en la Oficina más de seis meses después de la fecha en que la Oficina devolvió la notificación se considerará como nueva notificación.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/27

8.16	Todas las asignaciones notificadas con antelación a su puesta en servicio se inscribirán provisionalmente en el Registro. Toda asignación de frecuencia inscrita provisionalmente según esta disposición se pondrá en servicio en la fecha especificada en la notificación. A los treinta días de la puesta en servicio de la asignación, la administración notificante informará de ello a la Oficina. Si la Oficina no recibe esa confirmación en el periodo mencionado, tras enviar un recordatorio, cancelará la inscripción. No obstante, la Oficina informará a la administración en cuestión antes de adoptar tal medida.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/28

8.17	Cuando se suspenda la utilización de una asignación a una estación espacial inscrita durante un periodo no superior a dieciocho meses, la administración notificante informará lo antes posible a la Oficina de la fecha en que se suspendió dicha utilización y de la fecha en que la asignación volverá a ponerse en servicio regular. Esta última fecha no rebasará los dos años respecto a la fecha de suspensión.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/29

8.18	Ninguna disposición de este Apéndice se considerará que modifica los requisitos del Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con la coordinación entre estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y estaciones de los servicios terrenales que comparten las bandas planificadas con carácter primario e igualdad de derechos.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/30

8.19	La notificación de las asignaciones a una estación terrena específica que utilice asignaciones incluidas en la Lista se efectuará aplicando las disposiciones del Artículo 11.     (CMR-03)

ANEXO  1*

Parámetros utilizados para la caracterización del Plan del 
servicio fijo por satélite

Sección A  –  Datos técnicos utilizados para el establecimiento del Plan de 
adjudicaciones y disposiciones asociadas

MOD	COM6/309/31

## 1.4	Criterios de interferencia

El Plan ha sido preparado con miras a asegurar a cada adjudicación una relación combinada portadora/interferencia en condiciones de espacio libre de 26 dB o superior. La CMR-03 decidió que se aplique en las notificaciones recibidas en la Oficina a partir del 5 de julio de 2003 una relación portadora/interferencia en el espacio libre de 23 dB combinada.

MOD	COM6/309/32

## 1.6	Características de la estación terrena

1.6.4	El diagrama de referencia de la antena de la estación terrena aplicable a todas las adjudicaciones de la Parte A es el que figura a continuación en el Cuadro 1 siguiente. Si una administración lo desea, podrá utilizar el diagrama mejorado de lóbulo lateral representado en el Cuadro 2.     (CMR-03)

MOD	COM6/309/33

1.6.5	En los casos en que no pueda alcanzarse la relación C / I combinada de 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), convendría que los países interesados se pusiesen de acuerdo sobre la utilización de antenas con un diagrama mejorado de lóbulos laterales o sobre cualquier otro medio apropiado, a fin de obtener dicha relación (véase el Cuadro 2 siguiente).     (CMR-03)

CUADRO  1

|  |  |  |  | D = diámetro de la antena  = longitud de onda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | G1 = ganancia del primer lóbulo lateral = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmáx  10 log [(D/)2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G() = Gmáx – 2,5 × 10–3 |  |  |  |  |  |  | para 0    m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G() = Mín (G1, 29 – 25 log ) |  |  |  |  |  |  | para m   £ 19,95° |  |  |  |  |  |  |  |
| G() = Máx (Mín (–3,5, 32 – 25 log ) – 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | para  > 19,95° |  |  |  |  |  |  |  |
| siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D = diámetro de la antena  = longitud de onda |  |  | expresados en la misma unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = ángulo con relación al eje de la antena (grados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G1 = ganancia del primer lóbulo lateral = |  |  | – 1  15 log |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = rendimiento de la antena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro 2

| Gmáx  10 log [(D/)2] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G() = Gmáx – 2,5 × 10–3 |  | para 0    m |  |  |
|  |  | G() = G1 |  | para m    r |  |  |
|  |  | G() = 29 – 25 log  G() = – 10 |  | para r    36,3° para 36,3°    180° |  |  |
| en que: |  |  |  |  |  |  |
|  | D = diámetro de la antena  = longitud de onda |  | expresados en la misma unidad |  |  |  |
|  = ángulo con relación al eje de la antena (grados) |  |  |  |  |  |  |
|  | G1 = ganancia del primer lóbulo lateral = |  | – 1  15 log |  |  |  |
| m = |  |  |  |  |  |  |
| r = 15,85 |  |  |  |  |  |  |
|  = rendimiento de la antena |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  4

Límites para determinar si se considera afectada una adjudicación o una asignación efectuada de conformidad con las disposiciones 
del Apéndice 30B

MOD	COM6/309/34

Una adjudicación se considerará afectada por otra administración si, en su posición orbital nominal dentro del arco predeterminado, la relación portadora/interferencia de una sola fuente debido a la otra administración es inferior o igual a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)), o inferior o igual al valor de la relación portadora/interferencia calculada según el Plan, cuando este valor sea menor de 30 dB, en cualquier punto de prueba de la zona de servicio de la red de satélite interferida. La relación portadora/interferencia de una sola fuente se calcula utilizando el método del Apéndice 1 del presente Anexo.

Una asignación se considerará afectada por una señal cuya relación (k) densidad de potencia en la cresta/promediada sea superior a 5 dB en la parte del espectro definida para uso de portadoras de baja densidad identificadas en el Anexo 3B, si la relación portadora/interferencia de una sola fuente calculada sobre la base de la densidad de potencia promediada en la anchura de banda necesaria de la portadora deseada está por debajo de:

25    k               dB

(La CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 22 + k dB (en vez de 25 + k dB).)

Incluso si la relación portadora/interferencia de una sola fuente debido a la otra administración es superior a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o si es más bajo al valor calculado según el Plan debido a la otra administración), una adjudicación o una asignación se considerará afectada si la relación C / I combinada global calculada utilizando el Apéndice 1 a este Anexo es inferior a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), o inferior al valor de la relación portadora/interferencia calculada según el Plan cuando este valor sea menor de 26 dB.

ANEXO  5

Aplicación del concepto de arco predeterminado (APD)

MOD	COM6/309/35

1.1	A los efectos del presente Anexo, una administración se considerará afectada por otra administración si, en su posición orbital nominal dentro del arco predeterminado, la relación portadora/interferencia de una sola fuente calculada es inferior o igual a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o, si es más bajo, al valor calculado según el Plan, debido a la otra administración) en cualquier punto de prueba de la zona de servicio de la red de satélite interferida. La relación portadora/interferencia de una sola fuente se calcula utilizando el método del Apéndice 1 del Anexo 4.

Incluso si la relación portadora/interferencia de una sola fuente es superior a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o, si es más bajo, al valor calculado según el Plan, debido a la otra administración) una administración se considerará afectada si la relación C / I combinada global calculada utilizando el Apéndice 1 es inferior a 26 dB9 (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), o, si es más bajo, al valor de la asignación.

MOD	COM6/309/36

_______________

9	Para las adjudicaciones con una relación portadora/interferencia combinada inferior a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), se usará el valor calculado de la relación C / I basado en el Plan. Sin embargo, si con la utilización del concepto de arco predeterminado este valor mejora en la fase ulterior de la aplicación de este procedimiento, se utilizará el valor mejorado hasta que llegue a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)).

ANEXO  6

Medios técnicos aplicables para evitar incompatibilidades
entre sistemas fijos por satélite en su fase de ejecución

MOD	COM6/309/37

5	Técnicas de transmisión (modulación) y de recepción que den como resultado relaciones C / I inferiores a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)).

ADD	COM6/309/38

proyecto de resolución [com6/1] (cmr-03)

Disposiciones transitorias y de aplicación del Apéndice 30B

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1988 (CAMR-98) estableció el Plan del servicio fijo por satélite que figura en el Apéndice 30B;

b)	que algunos de los parámetros técnicos empleados al caracterizar el Plan mencionado en el considerando a) fueron adoptados en la CAMR-88 y podría ser objeto de mejoras, para contemplar la evolución tecnológica, tal como invita la Resolución 86 (Rev. PP-02);

c)	que sólo un número limitado de redes de satélite se ha instalado con arreglo al Apéndice 30 B;

d)	que el UIT-R estudió la posibilidad de utilizar diagramas mejorados de antena y criterios de C/I inferiores en el Apéndice 30B, llegando a la conclusión de que el empleo de parámetros menos rigurosos simplificaría considerablemente la coordinación de nuevas redes de satélite presentadas con arreglo a dicho Apéndice,

observando

a)	que el Consejo-01 estableció mediante la Resolución 1182 el Grupo de Acción sobre el Retraso en materia de Satélites (GAR-SAT), para preparar y supervisar un enfoque coordinado del tratamiento de los factores complejos y relacionados que contribuyen a los retrasos en la tramitación de notificaciones de redes de satélite por parte de la Oficina;

b)	que el GAR-SAT presentó diversas recomendaciones a la CMR-03 y propuso que, toda vez que hubiera oportunidad, se tomaran las medidas inmediatas necesarias para ayudar a resolver los retrasos,

observando además

que la CMR-03 adoptó varias modificaciones al Apéndice 30B,

resuelve

1	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.34 y 6.50 revisados por la CMR-03, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

2	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.43bis y 6.56bis introducidos por la CMR-03, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

3	que, a partir del 5 de julio de 2003, la Oficina utilice los siguientes parámetros en sus exámenes en aplicación del Apéndice 30B:

–	el párrafo 1.6 del Anexo 1 del Apéndice 30B, revisado por la CMR-03;

4	que, a partir del 5 de julio de 2003, la Oficina utilizará los siguientes parámetros al examinar las notificaciones recibidas antes del 5 de julio de 2003 en aplicación del Apéndice 30B:

	un valor de relación C/I de una sola fuente de 27 dB;

	un valor de relación C/I combinada de 23 dB;

5	que, una vez aplicados los parámetros mencionados en el resuelve 3, la Oficina calcule las situaciones de referencia del Plan del Servicio fijo por satélite y publique esta información en una Carta Circular;

6	que, una vez aplicados los parámetros mencionados en el resuelve 4, la Oficina calcule las situaciones de referencia del Plan del Servicio fijo por satélite y publique esta información en una Carta Circular;

7	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.1, 6.29, 6.38 y 6.57, revisados por la CMR-03, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

8	que a partir del 5 de julio de 2003 la Oficina envíe una carta a todas las administraciones notificantes con asignaciones en la Lista y de las cuales no haya recibido confirmación de la fecha de puesta en servicio, solicitándoles que confirmen la puesta en servicio de dichas asignaciones de conformidad con los números 6.1, 6.29, 6.38 y 6.57, según proceda. Toda asignación para la cual la Oficina no haya recibido dicha confirmación y la información de notificación correspondiente al 1 de enero de 2004, será anulada como se dispone en los números 6.1, 6.29, 6.38 y 6.57, según proceda;

9	que a partir del 5 de julio de 2003 se aplique el Artículo 8, salvo el § 8.2, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

10	que a partir del 1 de enero de 2004 se aplique el § 8.2,

invita al UIT-R

a examinar con carácter urgente los procedimientos reglamentarios y criterios técnicos conexos del Apéndice 30B y a informar de los resultados a la CMR-07.

_______________