| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 312-S |
|  |  |  | 26 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| Origen: Documentos 238 y 292 | COMISIÓN 8 |
| --- | --- |
| DUODÉCIMA serie de textos que la comisión 5 SOMETE a la consideración de la comisión de redacción |  |

La Comisión 5 ha examinado los puntos 1.16 y 1.25 del orden del día.

Los textos adjuntos se someten para su examen y transmisión ulterior a la Sesión Plenaria.

A. JAMIESON

Presidente de la Comisión 5, Casillero 233

ARTÍCULO  5

MOD	COM5/312/1

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 350-1 400 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 1 350-1 400 RADIOLOCALIZACIÓN |  |
| 5.149 5.338 5.339 ADD 5.BB05 | 5.149 5.334 5.339 ADD 5.BB05 |  |

MOD	COM5/312/2

| 1 429-1 452 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 429-1 452 FIJO MÓVIL 5.343 |
| --- | --- |
| 5.341 5.342 ADD 5.BB05 | 5.341 ADD 5.BB05 |

ADD	COM5/312/3

5.BB05	Atribución adicional: la banda 1 390-1 392 MHz también se atribuye a título secundario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), y la banda 1 430-1 432 MHz también se atribuye a título secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Estas atribuciones están limitadas a la utilización para enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz, y la Resolución [COM5/14] (CMR-03).

ADD	COM5/312/4

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5/14] (cmr-03)

Protección de los servicios existentes en todas las Regiones contra
las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo
por satélite que utilizan bandas de frecuencias
alrededor de 1,4 GHz a título secundario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el orden del día de la CMR-03 incluye la consideración de la adopción de atribuciones para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (SMS) no geoestacionario (no OSG) alrededor de 1,4 GHz;

b)	que la banda 1 350-1 400 MHz está atribuida a título primario a los servicios de radiolocalización fijo y móvil en la Región 1 y al servicio de radiolocalización en las Regiones 2 y 3;

c)	que los números 5.149, 5.338 y 5.339 también se aplican a la banda 1 350-1 400 MHz;

d)	que la banda 1 400-1 427 MHz está atribuida a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), radioastronomía e investigaciones espaciales (pasivo) a título primario en todas las Regiones;

e)	que el número 5.340 también se aplica a la banda 1 400-1 427 MHz;

f)	que la banda 1 427-1 429 MHz está atribuida en todas las Regiones a los servicios de operaciones espaciales (Tierra-espacio), fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico) a título primario;

g)	que el número 5.341 también se aplica a la banda 1 400-1 452 MHz;

h)	que la banda 1 429-1 452 MHz está atribuida a título primario al servicio fijo en todas las Regiones, al servicio móvil (salvo móvil aeronáutico) en la Región 1 y al servicio móvil en las Regiones 2 y 3;

i)	que el número 5.342 también se aplica a la banda 1 429-1 452 MHz en la Región 1;

j)	que el Informe de la Reunión Preparatoria de Conferencia de 2002 (RPC-02) indica que hay que resolver problemas técnicos considerables en algunas áreas si se quiere dar protección a los servicios existentes, particularmente a los pasivos, contra la interferencia perjudicial causada por la operación de los enlaces de conexión alrededor de 1,4 GHz;

k)	que el Informe de la RPC-02 también indica que los estudios del UIT-R están incompletos en lo tocante a los servicios de radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite (pasivo), investigación espacial, móvil aeronáutico (telemedida móvil aeronáutica) y radiolocalización,

reconociendo

que las atribuciones al servicio fijo por satélite (SFS) en torno a 1,4 GHz a título secundario para los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del SMS con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz pueden admitir el desarrollo de nuevos servicios a escala mundial,

resuelve

que las atribuciones adicionales al SFS a título secundario en las bandas 1 390-1 392 MHz y 1 430-1 432 MHz para enlaces de conexión en los sentidos (Tierra-espacio) y (espacio-Tierra), respectivamente, de redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que funcionen por debajo de 1 GHz, no deberán utilizarse hasta que hayan terminado los estudios del UIT-R sobre todas las cuestiones de compatibilidad identificadas indicadas en el Anexo 1 a la presente Resolución y se hayan comunicado los resultados de esos estudios a [la CMR-07/una futura conferencia competente],

resuelve además invitar al UIT-R, con carácter urgente

1	a continuar los estudios y efectuar pruebas y demostraciones para validar los estudios sobre medios operacionales y técnicos para facilitar la compartición alrededor de 1,4 GHz, incluidas las bandas de frecuencias 1 390-1 392 MHz, entre los servicios existentes y los actualmente planificados y los enlaces de conexión del SFS (Tierra-espacio) para uso por las redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que operan por debajo de 1 GHz;

2	a realizar estudios y a efectuar pruebas y demostraciones para validar los estudios sobre medios operacionales y técnicos para facilitar la compartición alrededor de 1,4 GHz, incluidas las bandas de frecuencias 1 430-1 432 MHz, entre los servicios existentes y los actualmente planificados y los enlaces de conexión del SFS (espacio-Tierra) para uso por las redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que operan por debajo de 1 GHz;

3	a efectuar estudios, incluidas las mediciones de las emisiones de los equipos que se emplearán en los sistemas operacionales, para validar que los sistemas cumplen todos los requisitos de protección de los servicios pasivos en la banda 1 400-1 427 MHz contra las emisiones no deseadas procedentes de los enlaces de conexión del SFS alrededor de 1,4 GHz de las redes de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que operan por debajo de 1 GHz;

4	a estudiar los valores de dfp necesarios para proteger los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda 1 400-1 427 MHz.

anexo 1

Asuntos de compatibilidad de la propuesta

Tierra-espacio

| Servicio | Asunto | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio fijo |  | - | n/a |
| Servicio móvil |  | - | n/a |
| Radiolocalización | límites dfp | - | n/a |
| Servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) (secundario) (número 5.339) | límites p.i.r.e. | - | n/a |
| Radioastronomía | límites dfp; distancias de separación | - | - |
| Servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) | límites de emisiones no deseadas; rechazo limitado del filtro | n/a | - |
| Investigación espacial (pasivo) | límites dfp | n/a | o |

Espacio-Tierra

| Servicio | Asunto | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz | 1 429-1 452 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio fijo | límites dfp | - | n/a | - |
| Servicio móvil | límites dfp; el SFS no causará interferencia perjudicial | - | n/a | - |
| Móvil aeronáutico (SMA) | límites dfp | n/a | n/a | - |
| Radioastronomía | límites dfpe; porcentaje del tiempo | n/a | - | n/a |
| SETS (pasivo) | límites de las emisiones no deseadas; rechazo limitado del filtro | n/a - | - | n/a |
| Investigación espacial (pasivo) | límites dfp | n/a | - | n/a |
| Nota a los Cuadros: - estudio considerado en esta Resolución. n/a indica ninguna atribución (para el servicio de radioastronomía se aplica el número 5.149 a la banda 1 350-1 400 MHz) o indica que no afecta a la banda en cuestión |  |  |  |  |

SUP	COM5/312/5

RESOLUCIÓN  127  (Rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones en bandas
próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión de sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite
con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz

ARTÍCULO  5

ADD	COM5/312/6

5.BC03		Se han identificado las siguientes bandas para su utilización por las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (HDFSS):

17,3-17,7 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,

18,3-19,3 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 2,

19,7-20,2 GHz 		(espacio-Tierra), en todas las Regiones

39,5-40 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,

40-40,5 GHz 		(espacio-Tierra), en todas las Regiones

40,5-42 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 2,

47,5-47,9 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,

48,2-48,54 GHz 	(espacio-Tierra) en la Región 1,

49,44-50,2 GHz 	(espacio-Tierra) en la Región 1,

y

27,5-27,82 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 1,

28,35-28,45 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2,

28,45-28,94 GHz 	(Tierra-espacio), en todas las Regiones

28,94-29,1 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2 y 3,

29,25-29,46 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2,

29,46-30 GHz 		(Tierra-espacio), en todas las Regiones

48,2-50,2 GHz 		(Tierra-espacio), en la Región 2

Esta identificación no impide el empleo de tales bandas por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios a los cuales se encuentran atribuidas dichas bandas a título coprimario y no establece prioridad alguna entre los usuarios de las bandas estipuladas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las administraciones deberían tener esto presente a la hora de examinar las disposiciones de reglamentación referentes a dichas bandas. Véase la Resolución [COM 5/6] (CMR-03).

MOD	COM5/312/7

5.547	Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véanse las Resoluciones 75 (CMR-2000) y 79 (CMR-2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas. Debido a la posible instalación de aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite en las bandas 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz, (véase el número 5.BC03), las administraciones deben tener además en cuenta las posibles limitaciones a las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo, según el caso.     (CMR-03)

MOD	COM5/312/8

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 (espacio-Tierra) ADD 5.BC01 ADD 5.BC03 Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

ADD	COM5/312/9

5.BC01	En la banda 17,3-17,7 GHz, las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 1 no solicitarán protección contra la interferencia que puedan ocasionar las estaciones terrenas que proporciona el enlace de conexión en el servicio de radiodifusión por satélite y que funcionen con arreglo al Apéndice 30A ni impondrá limitación y/o restricción alguna a la ubicación de las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en cualquier lugar dentro de la zona de servicio del enlace de conexión. No se aplica el número 5.43A.

apéndice 30A  (CMR-2000)

MOD	COM5/312/10

ARTÍCULO 7           (CMR-03)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1, 2 y 3 en la banda 17,7-18,1 GHz 
y en la Región 1 en la banda 17,3-17,7 GHz, a estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 o en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2

Sección I  –  Coordinación de las estaciones espaciales o terrenas transmisoras
del servicio fijo por satélite o estaciones espaciales transmisoras
del servicio de radiodifusión por satélite con asignaciones a los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite

MOD	COM5/312/11

7.1	Las disposiciones del número 9.714 y las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11 se aplican a las estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite en la banda 17,3-18,1 GHz y en la Región 1 en la banda 17,3-17,7 GHz, a las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a las estaciones espaciales transmisoras del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz.

apéndice 5 (CMR-2000)

MOD	COM5/312/12

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG (Continuación) |  | 3) 17,7-20,2 GHz en las Regiones 2 y 3, y 17,3-20,2 GHz en la Región 1 y 27,5-30 GHz 4) Todas las bandas de frecuencias diferentes de las indicadas en los § 1), 2) y 3), atribuidas al servicio espacial y las bandas de los § 1), 2) y 3) cuando el servicio de radiocomunicación de la red propuesta o las redes afectadas son distintos del SFS o en el caso de coordinación de estaciones espaciales que funcionan en sentido opuesto de transmisión | i) superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de  8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS El valor de T/T excede de 6% | Apéndice 8 | motivo que la red de dicha administración no se verá afectada, ya que el valor de T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 no sobrepasa el 6%. Al estudiar, a solicitud de una administración, esta información conforme al número 9.42, la Oficina aplicará el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 |

ARTÍCULO  5

MOD	COM5/312/13

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 (Tierra-espacio) 5.520 MÓVIL 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 MÓVIL |  |  |

MOD	COM5/312/14

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B ADD 5.BC03 MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.523A ADD 5.BC03 MÓVIL |  |  |

MOD	COM5/312/14

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

MOD	COM5/312/15

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 27,5-28,5 FIJO 5.537A FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MÓVIL 5.538 5.540 |  |  |
| 28,5-29,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.BC03 MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,1-29,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.BC03 MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

MOD	COM5/312/16

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

MOD	COM5/312/17

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA ADD 5.BC03 MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 |  |  |

MOD	COM5/312/18

40-40,5 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40-40,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |

MOD	COM5/312/19

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA ADD 5.BC03 RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

MOD	COM5/312/20

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 47,2-47,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.552A | 47,2-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 ADD 5.BC03 MÓVIL 5.149 5.340 5.552A 5.555 |  |
| 47,5-47,9 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 MÓVIL |  |  |
| 47,9-48,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.552A |  |  |
| 48,2-48,54 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 ADD 5.BC07 MÓVIL |  |  |
| 48,54-49,44 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.149 5.340 5.555 |  |  |
| 49,44-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 ADD 5.BC07 MÓVIL |  |  |

ADD	COM5/312/21

5.BC06	La utilización de las bandas 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los satélites geoestacionarios.

ADD 	COM5/312/22

5.BC07	En la banda 48,94-49,04 GHz, la densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funciona en las bandas 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz no debe exceder –151,8 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz en la ubicación de cualquier estación de radioastronomía.

ARTÍCULO  21

MOD	COM5/312/23

CUADRO  21-4 (Fin)

| ADD COM5/312/24 Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| En la Región 1: 47,5-47,9 GHz 48,2-48,54 GHz 49,44-50,2 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –115 | –115 + 0,5(δ – 5) | –105 | 1 MHz |

proyecto de resolución [COM5/6] (CMR-03)

Directrices para la introducción de aplicaciones de alta densidad
del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias
identificadas por los SFS-AD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que continúa aumentando la demanda en todo el mundo de servicios de comunicaciones globales de banda ancha, como los que proporcionan las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que los SFS-AD se caracterizan por la instalación flexible y rápida de un gran número de estaciones terrenas de coste óptimo dotadas de pequeñas antenas y con características técnicas comunes en una diversidad de ubicaciones;

c)	que los SFS-AD son aplicaciones avanzadas de comunicaciones de banda ancha que dan acceso a una gran variedad de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha en redes de telecomunicaciones fijas (en particular Internet) y que por tanto complementan otros sistemas de telecomunicaciones;

d)	que al igual que otros sistemas del SFS, los SFS-AD ofrecen enormes posibilidades para crear rápidamente infraestructuras de telecomunicaciones;

e)	que las aplicaciones de los SFS-AD pueden proporcionarlas los satélites en todo tipo de órbitas, ya sean éstas OSG o no OSG;

f)	que en el UIT-R se están estudiando técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la compartición entre las estaciones terrenas de los SFS-AD y los servicios terrenales;

g)	que, hasta la fecha, no hay acuerdo en cuanto a las posibilidades prácticas de implementar técnicas de reducción de la interferencia para las estaciones terrenas de los SFS-AD,

observando

a)	que el número 5.BC03 identifica las bandas para las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que en algunas de estas bandas las atribuciones del SFS se comparten a título primario en igualdad de condiciones con atribuciones del servicio fijo y móvil, y con otros servicios;

c)	que esta identificación no excluye la utilización de estas bandas por otros servicios a título primario en igualdad de condiciones ni por otras aplicaciones del SFS, y no establece prioridades entre los usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la banda 18,6-18,8 GHz, la atribución al SFS tiene carácter coprimario con la del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), con las restricciones de los números 5.522A y 5.522B;

e)	que las observaciones de la radioastronomía se efectúan en la banda 48,94-49,04 GHz y que dichas observaciones exigen la protección en estaciones notificadas de radioastronomía;

f)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas transmisoras de los SFS-AD y los servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas receptoras de los SFS-AD y las estaciones terrenales de la misma zona geográfica exigiría la implementación de técnicas de reducción de la interferencia, en caso de que ello sea viable;

h)	que varios sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y distintas características ya han entrado en servicio o está previsto que entren en servicio en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para los SFS-AD en el número 5.BC03;

i)	que está previsto instalar numerosas estaciones de los SFS-AD en zonas urbanas, suburbanas y rurales sobre una gran extensión geográfica;

j)	que la banda 50,2-50,4 GHz, adyacente a la banda 48,2-50,2 GHz (Tierra-espacio) identificada para el SFS-AD en la Región 2, está atribuida al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo),

reconociendo

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente estipula que cuando las estaciones terrenas del SFS utilizan bandas de frecuencias que se comparten a título primario en igualdad de condiciones con servicios terrenales, estas estaciones terrenas del SFS deben notificarse por separado cuando sus contornos de coordinación se extiendan al territorio de otra administración;

b)	que como consecuencia de sus características generales, es difícil y puede durar bastante tiempo la coordinación entre administraciones de estaciones terrenas de los SFS-AD con estaciones del servicio fijo para cada emplazamiento concreto;

c)	que para minimizar su labor, las administraciones podrían introducir procedimientos y disposiciones para numerosas estaciones terrenas de los SFS-AD asociadas con un determinado sistema de satélites;

d)	que es conveniente la armonización mundial de las bandas para los SFS-AD a fin de lograr el acceso mundial y beneficiarse de las economías de escala,

reconociendo además

a)	que las aplicaciones de los SFS-AD introducidas en redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al SFS, tales como la coordinación y notificación de conformidad con los Artículos 9 y 11, incluidos los requisitos de la UIT referentes a la coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y las disposiciones de los Artículos 21 y 22,

resuelve

que las administraciones que introduzcan los SFS-AD tengan en cuenta las siguientes directrices:

1	consideren la posibilidad de dejar disponible para las aplicaciones de los SFS-AD algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.BC03;

2	tengan en cuenta, al dejar disponibles las bandas de frecuencias de conformidad con el resuelve 1:

–	la posibilidad de que la instalación de los SFS-AD sea más fácil en las bandas que no se comparten con servicios terrenales;

–	la repercusión que, en las bandas compartidas con los servicios terrenales, tendría el nuevo despliegue de estaciones terrenales o de estaciones terrenas de los SFS-AD en el desarrollo actual y futuro de los SFS-AD o de los servicios terrenales, respectivamente;

3	consideren la posibilidad de tener en cuenta las características técnicas pertinentes que se identifican en las Recomendaciones del UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.524-7 y UIT-R S.1594);

4	tengan en cuenta otros sistemas actuales y planificados del SFS con características distintas en bandas de frecuencias en las que se introduzcan los SFS-AD, conforme al resuelve 1 y a las condiciones especificadas en el número 5.BC03,

invita a las administraciones

1	a estudiar detenidamente las ventajas de armonizar a escala mundial la utilización del espectro para los SFS-AD, teniendo en cuenta la utilización existente y prevista de estas bandas por otros servicios a los cuales están atribuidas dichas bandas, así como a otros tipos de aplicaciones del SFS;

2	a estudiar la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten la instalación de los SFS-AD en su territorio, en algunas o en todas las bandas identificadas en 5.BC03;

3	a que al instalar los SFS-AD traten de comenzar en la parte inferior de la banda 48,2-50,2 GHz a fin de que el UIT-R pueda completar sus estudios sobre las medidas apropiadas de protección de los servicios pasivos por satélite contra emisiones no deseadas en la banda 50,2-50,4 GHz.

_______________