| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 314-F |
|  |  |  | 27 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| septième série de textes soumis par la commission 4 à la commission de rédaction |  |

Les textes suivants sont soumis à la Commission 8:

| – Article 1 – Article 3 – Article 5 – Article 11 – Article 12 – Article 19 – Article 21 – Article 22 – Article 32 – Article 47 – Article 51 – Article 52 – Article 57 – Appendice 13 – Appendice 17 – Résolution 300 | – Résolution 331 – Résolution 339 – Résolution 344 – Résolution 346 – Résolution 347 – Résolution 350 – Résolution 535 – Résolution 602 – Résolution 641 – Résolution [COM4/1] – Résolution [COM4/4] – Résolution [COM4/5] – Résolution [COM4/13] – Résolution [COM4/23] – Recommandation 319 – Recommandation 402 |
| --- | --- |

E. GEORGE
Président de la Commission 4, Casier 123

article 1

Termes et définitions

MOD	COM4/314/1

1.14		temps universel coordonné (UTC):  Echelle de temps fondée sur la seconde (SI), définie dans la Recommandation UIT-R TF.460-6.

- NOC	COM4/314/2

1.56

- NOC	COM4/314/3

1.57

ADD	COM4/314/4

1.146bis	domaine des émissions hors bande (d'une émission): Gamme de fréquences, immédiatement en dehors de la largeur de bande nécessaire mais excluant le domaine des rayonnements non essentiels, dans laquelle les émissions hors bande prédominent en général. Emissions hors bande: émissions définies en fonction de leur origine, qui se produisent dans le domaine des émissions hors bande et, dans une moindre mesure, dans le domaine des rayonnements non essentiels. Des rayonnements non essentiels peuvent également se produire dans le domaine des émissions hors bande ainsi que dans le domaine des rayonnements non essentiels.

ADD	COM4/314/5

1.146ter	domaine des rayonnements non essentiels (d'une émission): Gamme de fréquences en dehors du domaine des émissions hors bande, dans laquelle les rayonnements non essentiels prédominent en général.

ARTICLE  3

Caractéristiques techniques des stations

MOD	COM4/314/6

3.6	Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications de l'Appendice 3 en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels ou des rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels.

MOD	COM4/314/7

3.7	Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le présent Règlement pour certains services et classes d'émission, en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les émissions hors bande ou les rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande. En l'absence de telles spécifications, les stations d'émission devraient, dans toute la mesure possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bande ou des rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande spécifiées dans les Recommandations UIT-R les plus récentes (voir la Résolution 27(Rév.CMR-03)).

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	COM4/314/8

5.288	Dans les eaux territoriales des Etats-Unis et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Ces fréquences sont appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174-1.

MOD	COM4/314/9

5.311	Des fréquences comprises dans la bande 620-790 MHz peuvent être assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'accord entre les administrations concernées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés (voir les Résolutions 33 (Rév.CMR-97) et 507). De telles stations ne devront pas produire une puissance surfacique supérieure à –129 dB(W/m2) pour les angles d'arrivée inférieurs à 20° (voir la Recommandation 705) à l'intérieur des territoires des autres pays sans le consentement des administrations de ceux-ci. La Résolution [COM4/5] (CMR-03) s'applique.

ARTICLE  11

Notification et inscription des assignations de fréquence1,2,3,4

MOD	COM4/314/10

11.39		Lorsque l'examen relativement au numéro 11.34 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre des Appendices 25, 26 et 27 qui sont conformes aux principes techniques de l'Appendice pertinent mais qui ne sont pas conformes au plan d'allotissement associé, sont traitées comme suit:

ADD	COM4/314/11

11.39F		Une fiche de notification qui n'est pas conforme aux principes techniques des Appendices 25, 26 ou 27, selon le cas, est renvoyée à l'administration notificatrice, à moins que l'administration prenne l'engagement que l'assignation sera exploitée conformément au numéro 4.4; en pareil cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence à titre d'information et elle est assujettie à l'application du numéro 8.5.

ARTICLE  12

Planification des horaires saisonniers dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion 
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz

MOD	COM4/314/12

12.33		Lorsqu'il reçoit les horaires, le Bureau valide les données si nécessaire, procède à une analyse de compatibilité et établit les horaires provisoires de radiodiffusion en ondes décamétriques (Horaires provisoires) conformément aux Règles de procédure. Ces Horaires comprennent toutes les assignations de fréquence dans le cas où les administrations n'ont proposé aucune variante, les fréquences choisies par le Bureau à partir des variantes proposées et les fréquences retenues par le Bureau lorsque leur omission intentionnelle des différents horaires indique que son assistance est requise.

MOD	COM4/314/13

12.34		Les Horaires provisoires sont publiés deux mois et un mois avant le début de chacune des deux périodes de l'horaire visées aux numéros 12.17 et 12.18.

MOD	COM4/314/14

12.38		Les administrations informent le plus rapidement possible le Bureau des modifications apportées à leurs horaires et celui-ci met à jour et diffuse l'Horaire chaque mois. Le Bureau effectue de nouvelles analyses de compatibilité et publie l'Horaire actualisé ainsi que les résultats de ces analyses à intervalles réguliers au cours de la saison.

REPRISE DOC. 247:

ARTICLE  19

Identification des stations

ADD	COM4/314/15

19.31A		4)	Des moyens permettant d'identifier d'une manière unique les stations mobiles des systèmes automatisés de communication de Terre ou par satellite doivent être fournis en vue de répondre aux appels de détresse, d'éviter les brouillages et d'établir la facturation. L'identification de la station mobile par accès à une base de données d'enregistrement est un moyen satisfaisant, à condition que le système puisse associer le numéro d'appel de la station mobile à l'utilisateur de cette station.

MOD	COM4/314/16

19.35	§ 16	Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres d'identification maritime (MID) additionnels aux administrations dans les limites spécifiées, dans la mesure où il est établi que les possibilités offertes par les MID attribués à l'administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant l'assignation judicieuse des identités de station de navire décrite dans la Section VI-.

SUP	COM4/314/17

_______________

MOD	COM4/314/18

19.36	§ 17	Il a été attribué un ou plusieurs chiffres d'identification maritime (MID) à chaque administration, pour son propre usage. Un second MID ou un MID ultérieur ne devrait pas être demandé2, à moins que le MID attribué antérieurement ne soit épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base avec trois zéros terminaux et que le rythme des assignations soit tel que l'on s'attende à un épuisement à 90%.'

ADD	COM4/314/19

____________________

2	19.36.1	En aucun cas, une administration ne peut prétendre à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total des stations de navire qu'elle a notifiées à l'UIT, divisé par 1 000, plus un. Les administrations doivent mettre tout en oeuvre pour réutiliser les MMSI assignées à partir de ressources MID antérieures, qui deviennent superflues lorsque des navires sont retirés de leur registre national. La réassignation de ces chiffres devrait être envisagée lorsque ceux-ci n'ont pas figuré dans au moins deux éditions successives de la Liste VIIA des publications de service de l'UIT. Les administrations souhaitant obtenir des ressources additionnelles en MID doivent avoir notifié toutes les assignations précédentes, conformément au numéro 20.16. Cette condition ne s'applique qu'aux MMSI de la catégorie de base et à tous les MID assignés à l'administration.

MOD	COM4/314/20

19.48	b)	les combinaisons définies dans la Recommandation UIT-R.1172 sont réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunication-.

MOD	COM4/314/21

19.96A	3)	Des numéros d'appel sélectif de station de navire à cinq chiffres doivent être assignés aux équipements d'appel sélectif séquentiel à fréquence unique (SSFC) (décrits dans la Recommandation UIT-R M.257-3) pour les appels en radiotéléphonie et pour la mise en service progressive des équipements à impression directe à bande étroite (IDBE) (décrits dans la Recommandation UIT-R M.476-5). Au sein d'une même administration, le même numéro à cinq chiffres peut être utilisé:

–	pour l'identification de stations de navire dotées à la fois d'équipements SSFC 	et IDBE;

–	pour l'identification de stations de navire de deux navires différents dotées uniquement d'un équipement SSFC ou IDBE.

MOD	COM4/314/22

19.101		2)	Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex reliés au réseau public des télécommunications principalement d'appeler des navires en exploitation automatique dans le sens côtière-navire. L'accès aux réseaux publics peut également se faire au moyen de plans de numérotage libre, pour autant que le navire puisse être identifié de manière univoque au moyen de la base de données d'enregistrement des systèmes (voir le numéro 19.31A), afin d'obtenir l'identité de la station de navire, l'indicatif d'appel ou le nom du navire et sa nationalité.

ADD	COM4/314/23

19.108A	§ 41	Les chiffres d'identification maritime M1I2D3 font partie intégrante de l'identité du service mobile maritime et désignent la zone géographique de l'administration qui est responsable de la station ainsi identifiée (voir les numéros 19.102 à 19.106).

SUP	COM4/314/24

19.109	§ 42

MOD	COM4/314/25

19.112	a)	se conformeront aux lignes directrices contenues dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.585,  relative aux assignations et à l'utilisation des identités de station de navire;

MOD	COM4/314/26

19.114	c)	veilleront tout particulièrement à attribuer des identités de station de navire à six chiffres significatifs (c'est-à-dire des identités se terminant par trois zéros), et ce uniquement aux stations de navire raisonnablement susceptibles d'avoir besoin d'une telle identité pour l'accès automatique, dans le monde entier, aux réseaux publics à commutation, en particulier pour les systèmes mobiles par satellite dont l'utilisation dans le SMDSM a été acceptée le 1er février 2002 ou avant cette date, pour autant que ces systèmes maintiennent les MMSI dans leur plan de numérotage.

SUP	COM4/314/27

19.115	d)

SUP	COM4/314/28

19.116	e)

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

MOD	COM4/314/29

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 400-4 200 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –138 – Y aa, bb | –138 – Y + (12 + Y)(– 5)/20 aa, bb | –126 bb | 1 MHz |
| 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite Recherche spatiale | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |

MOD	COM4/314/30

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |  |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –150 | –150 + 0,5( – 5) | –140 |  | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) dd | –126 | –126 + 0,5( – 5) | –116 |  | 1 MHz |
| 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) dd | –124 | –124 + 0,5( – 5) | –114 |  | 1 MHz |
| 12,2-12,75 GHz7 (Région 3) 12,5-12,75 GHz7 (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –148 | –148 + 0,5( – 5) | –138 |  | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) cc | –129 bb | –129 + 0,75(– 5) bb | –114 bb | 1 MHz |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

ADD	COM4/314/31

aa	21.16.X1	La valeur de Y est définie comme Y = 0 pour max(NN, NS) ≤ 2; Y = 5 log(max(NN, NS)) pour max(NN, NS) > 2 où NN est le nombre maximum de stations spatiales d'un système émettant simultanément sur une même fréquence dans le service fixe par satellite dans l'hémisphère Nord et NS est le nombre maximum de stations spatiales du même système émettant simultanément sur une même fréquence dans le service fixe par satellite dans l'hémisphère Sud. Pour déterminer NN et NS, deux stations spatiales émettant simultanément pendant des périodes de transfert de courte durée sont considérées comme un seul et même satellite.

ADD	COM4/314/32

bb	21.16.X2	L'applicabilité de ces limites devra éventuellement être revue par une future conférence compétente, si le nombre de systèmes à satellites géostationnaires sur la même fréquence mis en service et fonctionnant simultanément dans le même hémisphère est supérieur à cinq.

ADD	COM4/314/33

cc	21.16.X3	Ces limites s'appliquent aux stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite utilisant une orbite dont l'angle d'inclinaison est compris entre 35° et 145° et dont l'altitude de l'apogée est supérieure à 18 000 km.

ADD	COM4/314/34

dd	21.16.X4	Ces limites s'appliquent aux stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite qui ne sont pas visées au numéro 21.16.X3.

ARTICLE  22

Services spatiaux1

Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

MOD	COM4/314/35

22.5C	§ 6	1)	La puissance surfacique équivalente2, epfd, en un point quelconque à la surface de la Terre visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre et s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence spécifiée aux Tableaux 22-1A à 22-1E, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/36

22.5CA		2)	Les limites indiquées aux Tableaux 22-1A à 22-1E peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays avec l'accord de l'administration concernée (voir aussi la Résolution [COM4/13] (CMR-03)).      (CMR-03)

MOD	COM4/314/37

TABLEAU  22-1A     (CMR-2000)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe
par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 4, 5, 6

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7-11,7 dans toutes les Régions; 11,7-12,2 en Région 2; 12,2-12,5 en Région 3 et 12,5-12,75 en Régions 1 et 3 | –175,4 –174 –170,8 –165,3 –160,4 –160 –160 | 0 90 99 99,73 99,991 99,997 100 | 40 | 60 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –181,9 –178,4 –173,4 –173 –164 –161,6 –161,4 –160,8 –160,5 –160 –160 | 0 99,5 99,74 99,857 99,954 99,984 99,991 99,997 99,997 99,9993 100 | 40 | 1,2 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –190,45 –189,45 –187,45 –182,4 –182 –168 –164 –162 –160 –160 | 0 90 99,5 99,7 99,855 99,971 99,988 99,995 99,999 100 | 40 | 3 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –195,45 –195,45 –190 –190 –172,5 –160 –160 | 0 99 99,65 99,71 99,99 99,998 100 | 40 | 10 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |

MOD	COM4/314/39

TABLEAU  22-1B     (CMR-2000)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8-18,6 | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

MOD	COM4/314/40

TABLEAU  22-1C     (CMR-2000)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –187,4 –182 –172 –154 –154 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 40 | 70 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –173,4 –168 –158 –140 –140 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 1 000 |  |
|  | –190,4 –181,4 –170,4 –168,6 –165 –160 –154 –154 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 40 | 90 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –176,4 –167,4 –156,4 –154,6 –151 –146 –140 –140 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 1 000 |  |
|  | –196,4 –162 –154 –154 | 0 99,98 99,99943 100 | 40 | 2,5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –182,4 –148 –140 –140 | 0 99,98 99,99943 100 | 1 000 |  |
|  | –200,4 –189,4 –187,8 –184 –175 –164,2 –154,6 –154 –154 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –186,4 –175,4 –173,8 –170 –161 –150,2 –140,6 –140 –140 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 1 000 |  |

MOD	COM4/314/41

TABLEAU  22-1D     (CMR-2000)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
dans certaines bandes de fréquences vers les antennes du service de radiodiffusion par satellite de 30 cm,
45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm et 300 cm6, 9, 10, 11

| _______________ Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 | –165,841 –165,541 –164,041 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 | 40 | 30 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –175,441 –172,441 –169,441 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 | 40 | 45 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –176,441 –173,191 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 | 40 | 60 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |

9	22.5C.8	Pour des antennes du service de radiodiffusion par satellite de 180 cm, 240 cm et 300 cm de diamètre, en plus des limites pour une seule source de brouillage indiquées au Tableau 22-1D, les limites suivantes de pfd pendant 100% du temps et pour une source unique de brouillage s'appliquent également dans les bandes de fréquences énumérées au Tableau 22-1D:

epfd pendant 100% du temps (dB(W/(m2 · 40 kHz))); Latitude (nord ou sud) (degrés). –160; 0 < ¦Latitude¦  57,5. –160 + 3,4 (57,5 – ¦Latitude¦)/4; 57,5 < ¦Latitude¦  63,75. –165,3; 63,75  ¦Latitude¦; (CMR-2000).

10	22.5C.9	Pour une antenne de station terrienne du service de radiodiffusion par satellite de 240 cm de diamètre, en plus de la limite de epfd pour une seule source de brouillage pendant 100% du temps, telle qu'elle est spécifiée dans le numéro 22.5C.8 de ce Tableau, une limite opérationnelle de epfd pour une seule source de brouillage pendant 100% du temps est spécifiée dans le Tableau 22-4C.     (CMR-2000)

11	22.5C.10	En respectant ces limites, les administrations prévoyant de développer de tels systèmes s'assurent que les assignations figurant dans les Plans de l'Appendice 30 sont entièrement protégées.     (CMR-2000)

MOD	COM4/314/42

12	22.5C.11	Dans ce Tableau, les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BO.1443-1 ne doivent être utilisés que pour calculer le brouillage causé par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite à des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite.     (CMR-2000)

TABLEAU  22-1D (fin)      (CMR-2000)

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 | –178,94 –178,44 –176,44 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 | 40 | 90 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –182,44 –180,69 –179,19 –178,44 –174,94 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 | 40 | 120 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –184,941 –184,101 –181,691 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 | 40 | 180 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –187,441 –186,341 –183,441 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 | 40 | 240 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –191,941 –189,441 –185,941 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 | 40 | 300 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |

ADD	COM4/314/43

TABLEAU  22-1E

Limites d'epfd rayonnées par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite dans certaines bandes de fréquences

| Bande de fréquences (MHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 700-4 200 | –195,4 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,9 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –201,6 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –203,3 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –204,5 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –207,5 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –208,5 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –212,0 | 100 | 4 | 15 m13ter |

ADD	COM4/314/44

_______________

13ter	Le diagramme de rayonnement de référence associé est ainsi défini:

a)	pour des valeurs de Dλ   100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  φr

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	φr	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

b)	pour des valeurs de 42   Dλ <  100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  100 λD

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	100 λD	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

c)	pour des valeurs de Dλ   42:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  100λD

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	100  λD	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

où:

D:	diamètre de l'antenne; λ: longueur d'ondes} exprimés dans la même unité

:	angle par rapport à l'axe principal de l'antenne, en degrés

G1:	gain du premier lobe latéral   2    15 log  Dλ (dBi)

φm    20 λDGmax−G1	degrés

φr    15,85 Dλ−0,6	degrés

Gmax  =  7,7 + 20 log Dλ

MOD	COM4/314/45

TABLEAU  22-2     (CMR-03)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences14

| MOD COM4/314/46 Bande de fréquences | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Ouverture de faisceau de l'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 925-6 725 MHz | –183,0 | 100 | 4 | 1,5° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) 17,8-18,1 GHz (Région 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –10 |

22.5H		5)	Les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 22 novembre 1997. Les limites indiquées dans le Tableau 22-1E et celles indiquées dans le Tableau 22-2 pour la bande de fréquences 5 925-6 725 MHz s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 5 juillet 2003. Les limites indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant le 22 novembre 1997.     (CMR-03)

article  32

Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité
dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

Section I  –  Généralités

MOD	COM4/314/47

32.7	§ 6	L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'Appendice 14 et les abréviations et signaux conformes à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1172 devraient être utilisés s'il y a lieu1.

ARTICLE  47

Certificats d'opérateur

MOD	COM4/314/48

Section IV  –  Stages professionnels

MOD	COM4/314/49

47.26	§ 8	1)	Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit être autorisé à embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (décrite dans la Recommandation UIT-R M.1169).

MOD	COM4/314/50

47.27		2)	Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou comme seul opérateur d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169) et qui, aux termes des accords internationaux, doit compter un opérateur radiotélégraphiste, le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir une expérience suffisante comme opérateur à bord d'un navire en mer.

MOD	COM4/314/51

47.28		3)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire.

MOD	COM4/314/52

47.29		4)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la première catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.

article  51

Conditions à remplir dans les services maritimes

MOD	COM4/314/53

51.35	b)	faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur une voie d'appel internationale (identifiées dans la Recommandation UIT-R M.541-8) dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires à l'exécution de son service;

MOD	COM4/314/54

51.71	§ 28	Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs et stations du service mobile maritime, l'appel radiotéléphonique peut être renouvelé comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1171 et l'appel radiotélégraphique peut être renouvelé après un laps de temps de cinq minutes, nonobstant la procédure figurant dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170.

ARTICLE  52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

MOD	COM4/314/55

52.23	b)	par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse l'émission de leurs listes d'appels, dans les conditions prévues dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170.

MOD	COM4/314/56

52.25		4)	Avant d'émettre sur la fréquence 500 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).

MOD	COM4/314/57

52.31	§ 13	1)	La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale d'appel (voir le numéro 52.27) est:

–	soit la fréquence 500 kHz,

–	soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir le numéro 52.29 et la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).

MOD	COM4/314/58

52.32		2)	Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre aux appels des navires de sa propre nationalité conformément à des arrangements spéciaux faits par l'administration intéressée (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).

MOD	COM4/314/59

52.63	2)	Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses appels à des heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les fréquences indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).

MOD	COM4/314/60

52.69	§ 28	Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d'appel en radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent prendre les mesures voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception rapide des appels en radiotélégraphie Morse (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).

SUP	COM4/314/61

52.106		2)

MOD	COM4/314/62

52.192	b)	par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appels sur une autre fréquence, auquel cas on doit procéder comme indiqué dans  la Recommandation UIT-R M.1171.

MOD	COM4/314/63

52.195	§ 89	1)	Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, une station doit (conformément à la Recommandation UIT-R M.1171) écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours.

MOD	COM4/314/64

52.213		2)	Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des fréquences conformément aux dispositions des numéros 52.203 à 52.208 ou du numéro 52.210 se révèle impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station côtière d'une autre nationalité,

sous la réserve expresse que la station côtière aussi bien que la station de navire doivent prendre les précautions voulues (conformément à la Recommandation UIT-R M.1171) pour que l'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé.

MOD	COM4/314/65

52.224	§ 99	1)	Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 Hz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ou 16 420 kHz, une station doit (conformément à la Recommandation UIT-R M.1171) écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (numéro 52.221A).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/66

52.229		4)	Les émetteurs utilisés pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doivent être conformes aux caractéristiques techniques spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173.

MOD	COM4/314/67

52.231	§ 101	1)	La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie par les stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir l'Appendice 13 pour les détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (telle que spécifiée dans la Recommandation UIT-R M.489-2).

MOD	COM4/314/68

52.234	b)	par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence, de leurs listes d'appels (conformément à la Recommandation UIT-R M.1171) et de renseignements maritimes importants.

MOD	COM4/314/69

52.235		3)	La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations de navire et les stations côtières pour l'appel sélectif, conformément à la Recommandation UIT-R M.257-3.

MOD	COM4/314/70

52.240		8)	Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit écouter, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours.

ARTICLE  57

Radiotéléphonie

MOD	COM4/314/71

57.1	§ 1	La procédure détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1171 doit être applicable aux stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels sont applicables les dispositions de l'Appendice 13.

APPENDICE  13  (CMR-2000)*

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)

MOD	COM4/314/72

Partie A2, Section I, paragraphe 8 1A)

§ 8	1A) La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz5 est utilisée pour la détresse et l'urgence en radiotéléphonie par les stations du service mobile aéronautique lorsqu'elles travaillent dans la bande comprise entre 117,975 MHz et 137 MHz. Cette fréquence peut être également utilisée par les stations d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres.

MOD	COM4/314/73

Partie A2, Section I, paragraphe 12 d)

d)	dans les bandes comprises entre 117,975 MHz et 137 MHz, pouvoir faire des émissions sur la fréquence 121,5 MHz en utilisant la modulation d'amplitude. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions de la classe A3E sur 121,5 MHz;

APPENDICE  17  (CMR-2000)

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

MOD	COM4/314/74

Point 5 de la Section I de la Partie B

5	Les fréquences suivantes de la Sous-section A sont attribuées pour l'appel:

–	Voie No 421 dans la bande des 4 MHz;

–	Voie No 606 dans la bande des 6 MHz;

–	Voie No 821 dans la bande des 8 MHz;

–	Voie No 1221 dans la bande des 12 MHz;

–	Voie No 1621 dans la bande des 16 MHz;

–	Voie No 1806 dans la bande des 18 MHz;

–	Voie No 2221 dans la bande des 22 MHz;

–	Voie No 2510 dans la bande des 25 MHz.

L'appel sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz n'est autorisé qu'à destination et en provenance de centres de coordination des sauvetages (voir le numéro 30.6.1), sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution [COM4/3] (CMR-03) (voir les numéros 52.221A et 52.222A).

Les autres fréquences des Sous-sections A, B, C-1 et C-2 sont des fréquences de travail.     (CMR-03)

SUP		COM4/314/75

RÉSOLUTION  300  (Rév.CMR-2000)

Utilisation et notification des fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite et de transmission de
données fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées à titre exclusif au service mobile maritime

MOD		COM4/314/76

RÉSOLUTION  331  (Rév.CMR-03)

Passage au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

notant

que tous les navires régis par les dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée, doivent s'équiper en vue du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),

notant en outre

a)	qu'un certain nombre d'administrations ont entrepris de mettre en œuvre le SMDSM également pour des classes de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée;

b)	qu'un nombre croissant de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, utilisent les techniques et les fréquences du SMDSM prescrites dans le Chapitre VII;

c)	que certaines administrations et certains navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, pourront souhaiter continuer à appliquer les dispositions de l'Appendice 13 pour les communications de détresse et de sécurité pendant quelques années après la présente Conférence;

d)	qu'il serait onéreux pour les administrations de conserver simultanément, pendant une période trop longue, les installations basées à terre nécessaires pour l'ancien et pour le nouveau systèmes de détresse et de sécurité;

e)	qu'il peut être nécessaire de maintenir les services actuels de détresse et de sécurité basés à terre, décrits dans l'Appendice 13 pendant quelques années après la présente Conférence afin que les navires qui ne sont pas régis par la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et qui n'utilisent pas encore les techniques et les fréquences du SMDSM aient la possibilité d'obtenir le concours de ces services jusqu'au moment où ils seront en mesure de participer au SMDSM;

f)	que l'Organisation maritime internationale (OMI) a décidé qu'à bord des  naviresrégis par la Convention SOLAS:

–	la veille à l'écoute sur 2 182 kHz n'est plus obligatoire après le 1er février 1999;

–	la veille à l'écoute sur la voie 16 en ondes métriques sera poursuivie en vue de maintenir les communications entre les navires régis par la Convention SOLAS et les navires non équipés du SMDSM;

–	la veille devant être effectuée sur la voie 16 en ondes métriques sera revue avant 2005;

g)	que l'OMI a recommandé vivement aux administrations d'exiger de tous les navires maritimes conformément à leur législation nationale et d'encourager tous les navires portant volontairement un équipement radio en ondes métriques d'adapter leurs équipements afin de transmettre et recevoir des alertes de détresse en ASN sur la voie 70 en ondes métriques au plus tard le 1er février 2005;

h)	que la veille à l'écoute sur 2 182 kHz n'est plus obligatoire pour les stations côtières;

i)	qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, les navires SMDSM doivent rester à l'écoute sur les fréquences de détresse d'appel sélectif numérique (ASN) appropriées;

j)	que différentes dispositions dans l'actuel Règlement des radiocommunications désignent la voie 16 en ondes métriques et la fréquence 2 182 kHz comme voies internationales d'appel général en radiotéléphonie;

k)	qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, les stations de navire doivent, dans la mesure du possible, rester à l'écoute sur la voie 13 en ondes métriques;

l)	que plusieurs administrations ont établi des systèmes de trafic maritime (VTS) et imposent à leurs navires de rester à l'écoute sur les canaux VTS locaux;

m)	que les navires, qui, aux termes de la Convention SOLAS, doivent transporter une station de radiocommunication, se sont dotés d'équipements ASN, et que de nombreux navires soumis à des obligations d'emport nationales se dotent aussi actuellement d'équipements ASN, mais que la plus grande partie des navires qui transportent une station de radiocommunication de leur propre initiative peuvent ne pas encore posséder ces équipements;

n)	que, de la même manière, de nombreuses administrations ont mis en place des services de détresse et de sécurité utilisant la veille ASN, mais que la majorité des stations portuaires, des stations de pilotage et des autres stations côtières opérationnelles pourraient ne pas être encore dotées d'équipements ASN;

o)	que, pour les raisons évoquées aux points m) et n) du notant en outre ci-dessus, certaines stations du service mobile maritime devront continuer pour quelques années encore, dans certaines situations, à communiquer entre elles par radiotéléphonie,

considérant

a)	que l'exploitation du SMDSM visée dans le Chapitre VII et le système de détresse et de sécurité décrit dans l'Appendice 13 présentent de nombreuses différences importantes, par exemple en ce qui concerne les moyens et les méthodes d'alerte, les équipements de communication disponibles, l'annonce et l'émission de renseignements sur la sécurité maritime;

b)	que l'exploitation en parallèle des deux systèmes pendant une longue période entraînerait des difficultés croissantes et donneraient lieu à des incompatibilités entre navires exploitant l'un ou l'autre des deux systèmes, et qu'elle risque donc de compromettre gravement la sécurité en mer en général;

c)	que le SMDSM remédie aux défauts de la veille auditive sur les fréquences de détresse et d'appel maritime sur lesquelles se fonde le système de détresse et de sécurité visé dans l'Appendice 13 en remplaçant ces écoutes par une veille automatique, c'est-à-dire par l'emploi de systèmes d'appel sélectif numérique et de télécommunication par satellite;

d)	 que la veille sur le 2 182 kHz à bord des navires régis par la Convention SOLAS et dans quelques stations côtières a cessé conformément aux décisions de l'OMI mentionnées au point f) du notant en outre ci-dessus,

décide

1	de conserver, à titre intérimaire, les dispositions permettant l'utilisation de la voie 16 en ondes métriques et la fréquence 2 182 kHz pour les appels généraux en phonie;

2	d'exhorter toutes les administrations à contribuer à l'amélioration de la sécurité en mer:

–	en encourageant tous les navires à utiliser dès que possible le SMDSM;

–	en encourageant, s'il y a lieu, l'établissement d'installations à terre appropriées pour le SMDSM, soit à titre individuel, soit en coopération avec d'autres parties intéressées de la région;

–	en encourageant tous les navires transportant des équipements maritimes à ondes métriques à se doter dès que possible d'équipements ASN sur la voie 70 en ondes métriques, compte tenu des décisions pertinentes de l'OMI;

–	en encourageant les navires à limiter au minimum nécessaire l'utilisation pour les appels de la voie 16 en ondes métriques et de la fréquence 2 182 kHz, compte tenu des dispositions du numéro 52.239 du Règlement des radiocommunications;

3	que les administrations pourront libérer leurs stations de navire et leurs stations côtières des obligations décrites dans l'Appendice 13 en ce qui concerne la veille à l'écoute soit sur la voie 16 en ondes métriques, soit sur 2 182 kHz, soit sur les deux, en tenant compte de tous les aspects en jeu, tels que:

–	les décisions prises par l'OMI et l'UIT en ce qui concerne la veille auditive sur 2 182 kHz et sur la voie 16 en ondes métriques;

–	les systèmes SMDSM de radiocommunication disponibles dans la région concernée;

–	les problèmes de compatibilité mentionnés aux considérant a) et b) ci-dessus;

–	la densité et les classes des navires se trouvant normalement dans la région;

–	la nature géographique de la région et les conditions générales de navigation à l'intérieur de celle-ci;

–	d'autres mesures adéquates prises pour garantir les communications de sécurité à l'intention des navires présents dans la région;

lorsque le passage au SMDSM et les conditions prévalant dans la région permettront raisonnablement de le faire;

ce faisant, les administrations devraient:

–	informer l'OMI de leurs décisions et lui communiquer des informations détaillées sur la région concernée;

–	communiquer au Secrétaire général les informations nécessaires en vue de leur inscription dans la Nomenclature des stations côtières,

décide en outre

que le Secrétaire général devrait faire en sorte que ces dispositions et informations concernant la région en question soient indiquées dans les publications maritimes appropriées,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OMI de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Association internationale de signalisation maritime.

MOD	COM4/314/77

RÉSOLUTION  339  (Rév.CMR-03)

Coordination des services NAVTEX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que l'Organisation maritime internationale (OMI) a créé un Comité de coordination sur les services NAVTEX pour, entre autres, coordonner les aspects opérationnels des services NAVTEX, tels que l'attribution de caractères d'identification de l'émetteur (B1) et les horaires, pendant les étapes de planification pour les émissions sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz ou 4 209,5 kHz;

b)	que la coordination dans les fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz est essentiellement opérationnelle;

c)	que la bande de fréquences autour de 518 kHz est aussi attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire,

z

Note du Secrétariat – Le texte restant de la Résolution 339 (Rév.CMR-97) n'est pas modifié.

MOD	COM4/314/78

résolution  344  (Rév.cmr-03)

Gestion des ressources de numérotage que constituent 
les identités dans le service mobile maritime

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

notant

a)	que, pour l'installation d'équipements d'appel sélectif numérique ou d'équipements des stations terriennes de navire Inmarsat B, C ou M à bord des navires participant au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), sur une base obligatoire ou volontaire, il est nécessaire d'assigner une seule identité à neuf chiffres dans le service mobile maritime (MMSI);

b)	que ces équipements offrent la possibilité de se connecter aux réseaux publics de télécommunication;

c)	que seuls les systèmes mobiles par satellite ont pu satisfaire aux diverses prescriptions en matière de facturation, d'acheminement, de taxation et de signalisation nécessaires pour assurer une connectivité automatique bidirectionnelle intégrale entre les navires et le service international de correspondance publique;

d)	qu'une identité MMSI se terminant par trois zéros doit être assignée aux navires utilisant la génération actuelle de stations terriennes de navire du service mobile par satellite, afin de permettre l'accès automatique aux réseaux publics de télécommunication, au moyen d'un numéro de téléphone de navire composable dont le format est conforme à la Recommandation UIT-T E.164, mais ne peut prendre en compte que les six premiers chiffres de l'identité MMSI;

e)	que les trois premiers chiffres de l'identité MMSI d'une station de navire représentent les chiffres d'identification maritime (MID), qui désignent l'administration responsable du navire ou la zone géographique d'origine;

f)	que chaque MID dispose d'une capacité ne permettant d'identifier que 999 navires au moyen d'un chiffre se terminant par trois zéros, de sorte que l'utilisation généralisée d'identités MMSI se terminant par trois zéros entraînera un épuisement rapide de la capacité de chaque MID,

considérant

a)	que, pour les alertes de détresse par appel sélectif numérique, les autorités chargées des opérations de recherche et de sauvetage ont besoin d'identités valables et reconnaissables pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais;

b)	que la Recommandation UIT-R M.585 donne des directives sur l'assignation des MMSI,

reconnaissant

a)	que, même pour les navires nationaux dotés de la génération actuelle de stations terriennes de navire fonctionnant conformément aux normes Inmarsat B, C ou M, il faudra choisir des numéros MMSI parmi ceux prévus initialement pour les navires assurant des communications à l'échelle mondiale, ce qui appauvrira encore ces ressources;

b)	que le développement futur de l'utilisation de stations terriennes de navire Inmarsat B, C ou M par des navires non assujettis à une installation obligatoire risque d'entraîner une diminution des ressources MMSI et MID;

c)	que les générations futures de systèmes mobiles par satellite offrant un accès aux réseaux publics de télécommunication et participant au Système mondial de détresse et de sécurité en mer emploieront un système de numérotage libre n'intégrant pas nécessairement une partie de l'identité MMSI,

notant en outre

a)	que l'UIT-T a recommandé que l'UIT-R assume l'entière responsabilité de la gestion des ressources de numérotage MMSI et MID;

b)	que l'UIT-R peut suivre l'évolution des ressources MMSI en examinant régulièrement la capacité de réserve disponible parmi les MID déjà utilisés, ainsi que la quantité de MID disponibles, compte tenu des différences selon les régions,

décide de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de gérer l'attribution et la répartition des ressources MID au format de numérotage MMSI, en tenant compte:

–	des Sections II, V et VI de l'Article 19;

–	des différences selon les régions dans l'utilisation des MMSI;

–	de la capacité de réserve des ressources MID; et

–	des directives sur la gestion des MID et des MMSI figurant dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.585, en particulier en ce qui concerne la réutilisation des MMSI;

2	de présenter à chaque conférence mondiale des radiocommunications un rapport sur l'utilisation et l'état des ressources que constituent les MMSI, en indiquant en particulier la capacité de réserve prévue et les éléments éventuels témoignant de la diminution rapide de ces ressources,

invite le Secteur des radiocommunications de l'UIT

à examiner les Recommandations relatives à l'assignation des MMSI, en vue:

–	d'améliorer la gestion des ressources MID et MMSI; et

–	de trouver d'autres ressources si certains éléments donnent à penser que ces ressources s'épuisent rapidement,

charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.

SUP	COM4/314/79

RÉSOLUTION  346  (CMR-97)

Protection des communications de détresse et de sécurité sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz contre les brouillages préjudiciables causés
par l'utilisation de ces fréquences lorsqu'elles servent également
pour des appels autres que de sécurité

SUP	COM4/314/80

RÉSOLUTION  347  (CMR-97)

Utilisation des techniques de télécommunication numériques par le service mobile maritime dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques

SUP	COM4/314/81

RÉSOLUTION  350  (CMR-2000)

Etude relative aux brouillages causés aux fréquences de détresse et 
de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz par les appels ordinaires

MOD	COM4/314/82

RÉSOLUTION  535  (Rév.CMR-03)

Informations nécessaires à l'application de l'Article 12 
du Règlement des radiocommunications

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,2003),

considérant

que la CMR-97 a adopté l'Article 12 en tant que procédure de planification saisonnière simple et souple de la radiodiffusion en ondes décamétriques fondée sur la coordination,

considérant en outre

que des Règles de procédure appropriées doivent être établies par le Bureau des radiocommunications et adoptées par le Comité du Règlement des radiocommunications,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de prendre en considération les informations contenues dans l'Annexe de la présente Résolution pour l'élaboration des Règles de procédure;

2	d'envisager d'apporter des améliorations aux dispositions établies concernant la préparation, la publication et la diffusion des informations relatives à l'application de l'Article 12, après consultation des administrations et des groupes régionaux de coordination,

prie instamment les administrations

1	d'aider le Directeur du Bureau des radiocommunications dans l'établissement de ces Règles de procédure et dans la mise au point et la vérification des logiciels informatiques éventuellement associés;

2	de soumettre leurs horaires selon un format électronique commun à définir dans les Règles de procédure,

charge le Secrétaire général

d'étudier la possibilité de dégager les crédits nécessaires pour permettre aux pays en développement de participer pleinement à l'application de l'Article 12 et aux séminaires de radiocommunication pertinents.

ANNEXE  DE  LA  RÉSOLUTION  535  (rév.CMR-03)

La présente Annexe rassemble les informations nécessaires à l'application de l'Article 12; le diagramme de la Description 2 résume la procédure.

# 1	Elaboration de logiciels

La Procédure repose sur un certain nombre de modules logiciels conviviaux que le Bureau devra mettre au point, tester et fournir aux administrations. Ainsi, les administrations comme le Bureau utiliseront les mêmes modules logiciels pour l'analyse des horaires.

Le Bureau devrait:

–	mettre au point les logiciels en question avec l'assistance des administrations;

–	diffuser les logiciels, ainsi que des instructions destinées aux utilisateurs et la documentation pertinente;

–	organiser une formation sur l'utilisation des logiciels;

–	vérifier le bon fonctionnement des logiciels et, si nécessaire, procéder aux modifications requises.

# 2	Modules logiciels

Saisie des besoins

Un nouveau module sera nécessaire pour saisir toutes les données figurant dans la Description 3. Ce module devrait aussi contenir des utilitaires de validation permettant d'éviter de saisir et d'envoyer au Bureau, pour traitement, des données non cohérentes.

Calculs de propagation

Ce nouveau module devrait calculer la puissance du signal et d'autres données nécessaires pour tous les points de mesure pertinents (Descriptions 1 et 4).

Il devrait également comporter une option permettant aux administrations de choisir les bandes de fréquences les mieux adaptées à leurs besoins.

Le format de sortie des données et le support devraient être tels qu'il soit facile de publier et de communiquer les résultats à toutes les administrations.

Les résultats des calculs devraient pouvoir être présentés sous forme graphique.

Analyse de compatibilité

A l'aide des résultats des calculs de propagation, ce module devrait faire l'analyse technique d'un besoin pris isolément d'une part et compte tenu des autres besoins d'autre part (voir la Description 4). Cette analyse serait utilisée dans le processus de coordination.

Les valeurs des paramètres données dans la Description 4 devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur; il convient toutefois, en l'absence d'autres valeurs, d'utiliser les valeurs par défaut recommandées.

Les résultats de cette analyse devraient pouvoir être présentés sous forme graphique pour une zone de service définie (voir la Description 4).

Interrogation

Ce module devrait permettre à l'utilisateur de procéder à des recherches de données types.

DESCRIPTION  1

Choix d'une ou plusieurs bandes de fréquences appropriées

Généralités

Pour aider les radiodiffuseurs et les administrations à mieux présenter leurs besoins de radiodiffusion à ondes décamétriques, le Bureau va mettre au point et diffuser un logiciel informatique spécial. Ce logiciel devrait être facile à utiliser et ses données faciles à comprendre.

Données d'entrée de l'utilisateur

L'utilisateur devrait pouvoir entrer les données suivantes:

–	nom de la station d'émission (à des fins de référence);

–	coordonnées géographiques de la station d'émission;

–	puissance de l'émetteur;

–	bandes pouvant être utilisées;

–	heures d'émission;

–	nombre de taches solaires;

–	mois durant lesquels un service est requis;

–	types d'antenne disponibles ainsi que les directions correspondantes du rayonnement maximal;

–	zone de couverture requise spécifiée comme un ensemble de zones CIRAF et de quadrants de zone CIRAF (ou à l'aide de coordonnées géographiques pertinentes).

Il faudrait que le logiciel puisse stocker ces informations une fois qu'elles ont été entrées correctement et fournir à l'utilisateur un moyen facile de rappeler toutes les données entrées précédemment.

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ et les marges de protection contre les évanouissements à chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de service requise, pour chacune des bandes de fréquences déclarées disponibles, en tenant compte des caractéristiques de l'antenne d'émission pour chaque bande de fréquences. Le rapport signal RF utile/bruit devrait pouvoir être choisi par l'utilisateur, sa valeur par défaut étant de 34 dB dans le cas d'émissions DBL et dans le cas d'émissions numériques, la valeur indiquée dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BS.1615[, le cas échéant].

Les dates pour lesquelles les calculs seront faits devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	0,5 mois après le début de la saison;

–	au milieu de la saison;

–	0,5 mois avant la fin de la saison.

Les heures pour lesquelles les calculs seront faits devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	30 min après l'heure pendant laquelle le besoin débute;

–	30 min après chaque heure successive jusqu'à l'heure pendant laquelle le besoin prend fin.

Données de sortie

Pour pouvoir évaluer rapidement les bandes appropriées, le logiciel devrait calculer:

–	la fiabilité de base du service pour chaque bande disponible et pour les points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure;

–	la fiabilité de base de la zone pour chaque bande disponible et pour les points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure.

Pour obtenir des informations sur la répartition géographique des valeurs du signal utile dans la zone de service requise, le logiciel devrait pouvoir donner d'autres résultats:

–	il devrait établir une liste donnant, pour chacune des bandes disponibles, la fiabilité de base du circuit (BCR) pour chacun des points de mesure (parmi les 911 points de mesure) à l'intérieur de la zone de service requise.

Dans certains cas, il pourrait être souhaitable d'avoir une présentation graphique des valeurs BCR dans la zone de service requise. Ces valeurs devraient être calculées en des points de mesure séparés par des intervalles de 2° en latitude et longitude dans toute la zone de service requise.

Les valeurs BCR devraient être présentées graphiquement sous forme d'un ensemble de «pixels» colorés ou hachurés avec des pas de 10%. Il convient de noter que:

–	les valeurs de fiabilité concernent l'utilisation d'une seule bande de fréquences;

–	les valeurs de fiabilité sont fonction du rapport signal RF utile/bruit que l'utilisateur peut choisir;

–	les valeurs du champ devraient être calculées sur l'ordinateur de l'utilisateur à l'aide du logiciel fourni. Le logiciel fourni devrait calculer les valeurs de fiabilité pertinentes à partir de ces valeurs du champ et des valeurs du rapport signal RF utile/bruit fournies par l'utilisateur.

DESCRIPTION  2

Chronologie de la Procédure

Dans la séquence ci-après, D est la date marquant le début de la période d'un horaire donné et E celle marquant la fin de la même période.

| Date | Mesure |
| --- | --- |
| D  4 mois | Date limite pour les administrations pour envoyer leurs horaires1 au Bureau des radiocommunications (dénommé ci-après le Bureau), de préférence par courrier électronique ou sur disquette 3,5 pouces (720 ko ou 1,44 Mo). Les données relatives à l'horaire seront accessibles sur TIES dès qu'elles auront été traitées. |
| D  2 mois | Le Bureau envoie aux administrations un horaire complet (le premier Horaire provisoire) avec une analyse de compatibilité complète2. |
| D – 6 semaines | Date limite de réception des modifications apportées par les administrations afin de corriger des erreurs ou pour d'autres modifications résultant de la procédure de coordination, afin de s'assurer que ces informations apparaissent dans le second Horaire provisoire à la date D – 1 mois. |
| D – 1 mois | Le Bureau envoie aux administrations un Horaire complet (le second Horaire provisoire) avec une analyse de compatibilité complète2. |
| D – 2 semaines | Date limite pour la réception des modifications apportées par les administrations afin de corriger des erreurs ou pour d'autres modifications résultant du processus de coordination, afin de s'assurer que ces informations apparaissent dans l'Horaire à la date D. |
| D | Le Bureau publie l'Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques et l'analyse de compatibilité. |
| D à E – 3 mois | Les administrations corrigent les erreurs et coordonnent les modifications de leurs besoins en cours de saison en envoyant les données au Bureau dès qu'elles sont disponibles. Le Bureau publie des mises à jour de l'Horaire et une analyse de compatibilité tous les deux mois. |
| E | Date limite de réception par le Bureau des horaires d'exploitation finals des administrations. Aucune donnée d'entrée n'est nécessaire s'il n'y a pas eu de modification des informations envoyées précédemment. |
| E + 1 mois | Le Bureau envoie aux administrations l'horaire complet définitif (l'Horaire final) et une analyse de compatibilité. |

La Fig. 1 illustre, sous forme de diagramme, la chronologie de la Procédure.

DESCRIPTION  3

Spécification des données d'entrée relatives à un besoin

Les champs nécessaires associés à un besoin donné et leurs spécifications sont les suivants:

–	fréquence en kHz, nombre entier de 5 chiffres au plus;

–	heure du début, nombre entier de 4 chiffres;

–	heure de fin, nombre entier de 4 chiffres;

–	zone de service cible, sous forme d'un ensemble d'au plus 12 zones CIRAF et de quadrants pour un nombre maximal de 30 caractères;

–	code du site, code à 3 caractères choisi à partir d'une liste de codes, ou nom et coordonnées géographiques du site;

–	puissance en kW, nombre entier de 4 chiffres au plus;

–	azimut du rayonnement maximal;

–	angle de pivotement, nombre entier de 2 chiffres au plus, représentant la différence entre l'azimut du rayonnement maximal et la direction du rayonnement sans pivotement;

–	code d'antenne, nombre entier de 3 chiffres au plus choisi sur une liste de valeurs ou description complète de l'antenne comme indiqué dans la Recommandation UIT-R BS.705;

–	jours d'exploitation;

–	date de début, dans le cas où le besoin débute après le début de l'horaire;

–	date de fin, dans le cas où le besoin prend fin avant la fin de l'horaire;

–	choix de la modulation, pour préciser s'il s'agit d'émissions en bande latérale unique (DBL), d'émissions en double bande latérale (BLU) (voir la Recommandation UIT-R BS.640) ou d'émissions numériques (voir la Recommandation UIT-R BS.1514). Ce champ pourra être utilisé pour identifier tout autre type de modulation qui aura été défini pour la radiodiffusion en ondes décamétriques dans une Recommandation de l'UIT-R;

–	code de l'administration;

–	code de l'organisation de radiodiffusion;

–	numéro d'identification;

–	identification de la synchronisation avec d'autres besoins.

DESCRIPTION  4

Analyse de compatibilité

Généralités

Pour évaluer le comportement de chaque besoin en présence de bruit et de brouillage causé par d'autres besoins utilisant le même canal ou des canaux adjacents, il faut calculer les valeurs de fiabilité appropriées. A cette fin, le Bureau va mettre au point un logiciel adapté en tenant compte des besoins des utilisateurs exprimés sous forme des rapports signal utile/bruit et signal/brouillage.

Données d'entrée

L'horaire pour une saison donnée: il peut s'agir d'un horaire complet initial (permettant d'évaluer les besoins qui nécessitent une coordination) ou de l'Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques (permettant d'évaluer le comportement probable des besoins pendant la saison considérée).

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ potentiellement brouilleur causé par tous les autres besoins dans un canal adjacent ou dans le même canal en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	les Recommandations 517 (Rév.CMR-03) et UIT-R BS.560 pour les rapports de protection RF dans le canal adjacent;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ utile et du champ brouilleur ainsi que les marges de protection contre les évanouissements à chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de service requise.

Le rapport RF signal utile/bruit et les rapports de protection RF devraient pouvoir être choisis par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant respectivement de 34 dB et 17 dB (même canal DBL à DBL). Dans le cas d'émissions numériques, les rapports RF signal utile/bruit sont indiqués dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BS.1615.  Les valeurs par défaut des rapports de protection RF que le Bureau doit utiliser pour ses analyses de compatibilité sont indiquées dans la Section 1 de l'Annexe de la Résolution [COM4/1] (CMR-03).

Les dates de l'analyse de compatibilité devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	0,5 mois après le début de la saison;

–	au milieu de la saison;

–	0,5 mois avant la fin de la saison.

Le Bureau devrait utiliser ces valeurs par défaut pour ses analyses de compatibilité.

Les heures auxquelles sera faite l'analyse de compatibilité devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	30 min après l'heure pendant laquelle le besoin débute;

–	30 min après chaque heure successive jusqu'à l'heure pendant laquelle le besoin prend fin.

Le Bureau devrait utiliser ces valeurs par défaut pour ses analyses de compatibilité.

Données de sortie

Pour évaluer rapidement le comportement d'un besoin, le logiciel devrait calculer:

–	la fiabilité globale du service pour les points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure;

–	la fiabilité globale de la zone pour les points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure.

Pour fournir des informations sur la répartition géographique des valeurs du signal utile et du signal brouilleur pour un besoin donné, le logiciel devrait pouvoir donner d'autres résultats:

–	il devrait établir une liste donnant la valeur de fiabilité globale du circuit pour chacun des points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure.

Dans certains cas, il pourrait être souhaitable d'avoir une présentation graphique de la couverture obtenue dans toute la zone de service requise. Ces valeurs devront être calculées par l'utilisateur (avec le logiciel fourni et avec le matériel de l'utilisateur) en des points de mesure séparés par des intervalles de 2° en latitude et longitude dans la zone de service requise. Les valeurs devraient être présentées graphiquement sous forme d'un ensemble de «pixels» colorés ou hachurés avec des pas de 10%. Il convient de noter que:

–	les valeurs de fiabilité concernent l'utilisation d'une seule fréquence;

–	les valeurs de fiabilité sont fonction du rapport signal RF utile/bruit et du rapport de protection RF (tous les deux peuvent être choisis par l'utilisateur);

–	les valeurs du champ pour les points de mesure (choisis parmi les 911 points de mesure) à l'intérieur de la zone de service requise devraient être calculées par le Bureau; le logiciel fourni devrait calculer les valeurs de fiabilité voulues à partir de ces valeurs préalablement calculées du champ et des valeurs des rapports signal utile/bruit et signal/brouillage fournies par l'utilisateur;

–	les valeurs du champ pour les points de mesure à des intervalles de 2° devraient être calculées en utilisant le logiciel fourni sur l'ordinateur de l'utilisateur. Le logiciel fourni devrait calculer les valeurs de fiabilité voulues à partir de ces valeurs du champ et des valeurs des rapports signal utile/bruit et signal/brouillage fournies par l'utilisateur.

SUP	COM4/314/83

RÉSOLUTION  602  (Mob-87)

Transmission de données par des radiophares maritimes dans le cas 
des systèmes de radionavigation en mode différentiel

NOC	COM4/314/84

RÉSOLUTION  641  (Rév.HFBC-87)

Utilisation de la bande de fréquences 7 000-7 100 kHz

ADD	COM4/314/85

RéSOLUTION  [COM4/1]  (CMR-03)

Valeurs provisoires des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et numérique dans le service de radiodiffusion en ondes décamétriques

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a décidé d'encourager la mise en oeuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion et qu'elle a en conséquence révisé la Résolution 517;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que l'Appendice 11 (Rév.CMR-03) contient des précisions sur les paramètres système et les caractéristiques d'émission des émissions à modulation numérique;

d)	que l'UIT-R poursuit ses études sur le développement de la radiodiffusion en ondes décamétriques utilisant des émissions à modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

e)	que les rapports de protection RF dans le même canal et dans le canal adjacent font partie des paramètres fondamentaux lors de la détermination de la compatibilité;

f)	qu'il faudra peut-être que les valeurs actuellement disponibles des rapports de protection radiofréquence soient mises à jour compte tenu des études futures de l'UIT-R;

g)	qu'un système numérique adapté à la radiodiffusion dans les bandes au-dessous de 30 MHz est décrit dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BS.1514;

h)	qu'il est nécessaire de regrouper et de maintenir des statistiques sur la capacité des administrations à introduire des systèmes à modulation numérique dans leurs services de radiodiffusion en ondes décamétriques,

décide

1	d'autoriser l'utilisation de la modulation numérique conformément à la Résolution 517 (Rév.CMR-03) dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion à condition de respecter les valeurs des rapports de protection pour les émissions analogiques et numériques spécifiées dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	d'utiliser à titre provisoire les valeurs des rapports de protection décrits dans l'Annexe lors de la coordination au titre de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications;

3	d'inviter [la CMR-07/une future conférence compétente] à réviser ces valeurs provisoires des rapports de protection, selon le cas,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre les études sur les techniques numériques en radiodiffusion à ondes décamétriques avec pour objet de revoir les valeurs des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et numérique du service de radiodiffusion en ondes décamétriques décrit dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	à rendre compte des résultats de ces études à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007.

ANNEXE  DE  LA  RéSOLUTION  [COM4/1]  (cmr-03)

SECTION 1

Valeurs normalisées des rapports de protection radiofréquence

Les valeurs des rapports de protection radiofréquence à utiliser pour la planification saisonnière conformément aux dispositions de l'Article 12 sont données dans le Tableau 1 de la présente section.

Ces valeurs sont conformes à celles indiquées dans la Recommandation UIT-R BS.1615.

Les caractéristiques de l'émission numérique sont les suivantes: système de modulation MAQ-64, niveau de protection N° 1, mode de fiabilité B, type d'occupation spectrale 3 (voir la Recommandation UIT-R BS.1514) qui sera très utilisé pour la radiodiffusion ionosphérique en ondes décamétriques dans des canaux de 10 kHz.

Les caractéristiques de l'émission analogique sont les suivantes: modulation à double bande latérale, (Partie A de l'Appendice 11) avec une profondeur de modulation de 53%.

Tableau  1

Valeurs relatives des rapports de protection RF (dB) associés à des émissions
à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement de fréquence fbrouilleuse-futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MA | Numérique | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 |
| Numérique | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 |
| Numérique | Numérique | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 |

Dans le cas d'un signal MA brouillé par un signal numérique, on obtient les rapports de protection en ajoutant 17 dB (rapport de protection AF) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Dans le cas d'un signal numérique brouillé par un signal MA, on obtient des rapports de protection en ajoutant 7 dB (rapport signal/brouillage pour un TEB de 104) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Dans le cas d'un signal numérique brouillé par un autre signal numérique, on obtient les rapports de protection en ajoutant 16 dB (rapport signal/brouillage pour un TEB de 104 ) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Section 2

Valeurs de correction à ajouter aux rapports de protection radiofréquence

Les valeurs de correction à ajouter aux rapports de protection radiofréquence pour différentes conditions relatives au signal utile (par exemple, profondeur de modulation MA, notes de qualité MA, modes de modulation numérique) sont indiquées dans la présente section.

# 1	Profondeur de modulation MA

Les rapports de protection radiofréquence pour un signal MA utile brouillé par un signal numérique dépendent de la profondeur de modulation MA. On utilise comme valeur par défaut dans la présente Annexe une profondeur de modulation de 53%. Si on utilise une profondeur de modulation différente, il faut ajouter une valeur de correction au rapport de protection radiofréquence. Le Tableau 2 donne les valeurs de correction pour des profondeurs de modulation types.

Tableau 2

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres profondeurs 
de modulation MA en ce qui concerne le signal MA utile

| Profondeur de modulation (%) | 30 | 38 | 53 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de correction (dB) | 5 | 3 | 0 | 20 log (53/m) |

# 2	Qualité audio MA

Les rapports de protection radiofréquence pour un signal MA utile brouillé par un signal numérique dépendent de la qualité audio requise. Si on utilise une autre qualité audio, il faut ajouter des valeurs de correction aux rapports de protection indiqués dans le Tableau 3.

Tableau 3

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres qualités audio
en ce qui concerne le signal MA utile

| Qualité audio | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur de correction (dB) | 0 | 7 | 12 |

# 3	Schéma de modulation numérique, niveau de protection et mode de fiabilité

Les rapports de protection radiofréquence pour un signal numérique utile brouillé par un signal analogique ou un autre signal numérique dépendent du schéma et du mode de modulation numérique. Si on utilise une combinaison différente de la valeur par défaut indiquée dans la Section 1, il faut ajouter des valeurs de correction aux rapports de protection radiofréquence indiqués dans le Tableau 4.

Tableau  4

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres combinaisons de schéma
de modulation numérique de niveau de protection et de mode de fiabilité
en ce qui concerne le signal numérique utile

| Schéma de modulation | Numéro du niveau de protection | Mode de fiabilité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTE – Largeur de bande nominale de 10 kHz. Il n'est pas recommandé d'utiliser les niveaux de protection 2 et 3 et le mode de fiabilité A dans les bandes d'ondes décamétriques; ils ne sont donc pas décrits ici. |  |  |  |  |

Section 3

Exemples explicatifs

a)	Dans le Tableau 1, première ligne «Signal MA brouillé par signal numérique»: avec rapport de protection AF = 17 dB, toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 17 dB pour calculer la valeur absolue du rapport de protection RF. Par exemple:

•	Brouillage cocanal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection RF serait de 6 + 17 = 23 dB.

•	Brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection RF serait de –32 + 17 = –15 dB.

•	Pour une profondeur de modulation de 38% et une qualité audio de 4, il faut ajouter un facteur de correction de 15 dB (= 3 + 12) aux valeurs des rapports de protection radiofréquence indiquées ci-dessus.

b)	Dans le Tableau 1, deuxième ligne «Signal numérique brouillé par signal MA»: toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 7 dB pour calculer la valeur absolue du rapport de protection radiofréquence. Par exemple:

•	Brouillage cocanal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection radiofréquence serait de 0 + 7 = 7 dB.

•	Brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection radiofréquence serait de –40 + 7 = –33 dB.

c)	Dans le Tableau 1, troisième ligne «Signal numérique brouillé par signal numérique»: toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 16 dB pour déterminer la valeur absolue du rapport de protection radiofréquence. Par exemple:

•	Brouillage dans le même canal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection radiofréquence serait de 0 + 16 = 16 dB.

•	Brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection radiofréquence serait de –38 + 16 = –22 dB.

ADD	COM4/314/86

projet de résolution  [com4/4]  (cmr-03)

Identités dans le service mobile maritime (MMSI) pour des équipements 
autres que les équipements mobiles de navire

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

notant

a)	qu'il faut assigner des identités MMSI pour les systèmes d'identification automatique (AIS) à bord des aéronefs de recherche et de sauvetage et des auxiliaires de la navigation, conformément à la Recommandation UIT-R M.1371;

b)	que les administrations sont tenues de notifier à l'UIT les assignations d'identités MMSI faites aux stations de navire et aux stations côtières, conformément aux numéros 19.99 et 20.16;

c)	que l'UIT consigne les données de tous les navires notifiés dans la base de données MARS;

d)	qu'un équipement AIS utilise l'identité dans le service mobile maritime pour son identification;

e)	qu'un équipement AIS peut être un outil précieux pour un aéronef de recherche et de sauvetage,

notant en outre

a)	que la Recommandation UIT-R M.585 et le Règlement des radiocommunications ne traitent pas de l'assignation et de l'utilisation des identités MMSI pour les aéronefs de recherche et de sauvetage et pour les auxiliaires de la navigation;

b)	que les identités MMSI utilisées pour les équipements AIS à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage devraient être totalement différentes des identités assignées aux stations côtières ou aux stations de navire;

c)	qu'il faut définir un format unique pour les aéronefs de recherche et de sauvetage afin d'assurer la compatibilité avec les équipements AIS;

d)	que les administrations assignant une identité MMSI à un aéronef de recherche et de sauvetage devraient notifier cette assignation à l'UIT pour qu'elle puisse être incluse dans la base de données MARS,

considérant

a)	que certaines administrations ont actuellement besoin au niveau national d'exploiter des équipements AIS à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage;

b)	que, pour ce qui est de l'utilisation d'équipements AIS à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage, il faut élaborer une disposition définissant un format normalisé pour le numéro d'identification,

décide d'inviter l'UIT-R

à examiner les exigences au niveau de l'exploitation et des procédures concernant les identités MMSI et à élaborer un format approprié qui ne puisse pas être confondu avec le format utilisé pour les stations de navire et les stations côtières,

décide en outre

à la lumière des résultats des études visées au décide d'inviter l'UIT-R ci-dessus, d'inviter [la CMR-07/une future conférence compétente des radiocommunications] à envisager d'apporter les modifications nécessaires au Règlement des radiocommunications pour autoriser l'utilisation des identités MMSI à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

d'envisager la possibilité de pouvoir enregistrer, dans la base de données MARS, les identités MMSI utilisées pour les aéronefs de recherche et de sauvetage sans modifier de préférence ni le format de la base de données, ni le contenu des publications papier,

invite les administrations

à notifier au BR les assignations d'identités MMSI faites aux aéronefs de recherche et de sauvetage,

charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale, à l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Association internationale de signalisation maritime.

ADD	COM4/314/87

projet  de  résolution  [COM4/5]  (CMR-03)

Procédures techniques et réglementaires relatives aux réseaux du service de radiodiffusion par satellite exploités dans la bande 620-790 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que le numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications définit les conditions dans lesquelles la bande 620-790 MHz peut être utilisée pour les assignations faites à des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite (SRS);

b)	qu'il est nécessaire de protéger de façon adéquate les services de Terre, y compris les systèmes de radiodiffusion télévisuelle de Terre fonctionnant dans cette bande;

c)	que les dispositions de partage et les dispositions associées applicables aux réseaux à satellite sont actuellement à l'étude à l'UIT-R pour ce qui est de l'incidence de ces systèmes sur les services de Terre;

d)	que les réseaux à satellite géostationnaire (OSG) du SRS et les réseaux/systèmes non OSG du SRS, fonctionnant dans la bande de fréquences 620-790 MHz, sont au stade de la publication anticipée et/ou de la coordination, ou ont été notifiés;

e)	que des études sont entreprises pour déterminer, entre autres choses, les critères de planification à utiliser pour la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-04/05) dans la Région 1 et dans un pays de la Région 3;

f)	que l'incidence de ces réseaux OSG du SRS et des réseaux/systèmes non OSG du SRS sur les services de Terre, y compris sur les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique et analogique, reste à examiner;

g)	qu'il y a actuellement peu de réseaux OSG exploités conformément au numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications;

h)	qu'il serait inapproprié de tirer des conclusions sur la forme et les niveaux des critères de protection et sur leur application aux réseaux OSG du SRS et aux réseaux/systèmes non OSG du SRS tant que les études pertinentes n'auront pas été terminées et que les Recommandations correspondantes de l'UIT-R n'auront pas été approuvées;

i)	que de nombreuses administrations disposent d'infrastructures étendues pour l'émission et la réception de signaux des services de télévision analogique et numérique entre 620 MHz et 790 MHz,

notant

a)	que la protection des services de télévision de Terre dans la bande 620-790 MHz nécessite une étude plus poussée avant que l'on puisse tirer une conclusion sur les niveaux de puissance surfacique appropriés;

b)	que les études demandées dans la Recommandation 705 ont été lancées récemment mais ne sont pas encore terminées;

c)	que la largeur de bande de référence associée à la limite de puissance surfacique indiquée dans le numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications n'est pas définie et que le Bureau des radiocommunications a besoin d'urgence de lignes directrices en la matière;

d)	que les dispositions existantes relatives à la bande 620-790 MHz sont ambiguës et que les administrations et le Bureau des radiocommunications ont eu des difficultés à les appliquer,

décide

1	que le traitement de notifications reçues par le Bureau relatives à des réseaux OSG du SRS et des réseaux/systèmes non OSG du SRS fonctionnant dans la bande 620-790 MHz qui n'ont pas été mis en service avant le 5 juillet 2003, quelle que soit la date de réception desdites notifications, doit être suspendu en attendant les décisions que prendra la CMR-07 sur les critères de partage, y compris sur le niveau de puissance surfacique requis pour protéger les services de Terre dans cette bande de fréquences;

2	que l'application du numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications et de la Recommandation 705 aux réseaux OSG du SRS et aux réseaux/systèmes non OSG du SRS fonctionnant dans la bande de fréquences 620-790 MHz et notifiés entre le 5 juillet 2003 et la fin de la CMR-07 sera suspendue jusqu'à la fin de la CMR-07;

3	que les réseaux OSG du SRS et les réseaux/systèmes non OSG du SRS fonctionnant dans la bande de fréquences 620-790 MHz autres que ceux qui ont été notifiés, mis en service et dont la date de mise en service a été confirmée avant la fin de la CMR-03, ne doivent pas être mis en service avant la fin de la CMR-07;

4	que la date notifiée de mise en service visée aux numéros 11.44 et 11.48 du Règlement des radiocommunications pour les réseaux OSG du SRS et les réseaux/systèmes non OSG du SRS fonctionnant dans cette bande de fréquences qui ont été reçus avant le 5 juillet 2003 doit être prorogée de la période qui s'écoule entre la date de réception par le Bureau des renseignements complets pour la publication anticipée relatifs à cette assignation et la fin de la CMR-07;

5	que les systèmes du SRS visés au point 1 du décide ci-dessus ne doivent pas être pris en compte pour l'application des points 3.1C et 3.4 du décide de la Résolution 1185 (mod) du Conseil;

6	que, dans la bande 620-790 MHz, le numéro 22.2 du Règlement des radiocommunications doit continuer de s'appliquer aux assignations faites à des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite pour lesquels les renseignements complets de notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003 vis-à-vis des assignations faites à des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. La relation entre les réseaux OSG et les réseaux/systèmes non OSG fonctionnant dans la bande 620-790 MHz pour lesquels les renseignements complets à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau après le 4 juillet 2003 est subordonnée aux procédures que décidera la CMR-07,

invite l'UIT-R

à procéder d'urgence à des études et à élaborer des critères de partage et des dispositions réglementaires avant la CMR-07 afin d'assurer la protection des services de Terre, en particulier les services de radiodiffusion télévisuelle de Terre dans la bande 620-790 MHz vis-à-vis des réseaux OSG du SRS et des réseaux/systèmes non OSG du SRS que l'on envisage d'exploiter dans cette bande,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

sous réserve des décisions que prendra la CMR-07, de reprendre, s'il y a lieu, l'application des dispositions des numéros 5.311, 9.34 et 11.30 et d'autres dispositions associées pertinentes du Règlement des radiocommunications,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-04/05).

ADD	COM4/314/88

PROJET  DE  résolution  [COM4/13]  (CMR-03)

Mesures et études liées aux limites de puissance surfacique équivalente (epfd) dans la bande 19,7-20,2 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que, après plusieurs années d'études, la CMR-2000 a adopté des limites d'epfd dans un certain nombre de bandes de fréquences, conformément au numéro 22.2, pour les traduire dans la pratique afin de faciliter l'exploitation des systèmes non OSG du service fixe par satellite (SFS), tout en assurant la protection des réseaux OSG du SFS contre les brouillages inacceptables;

b)	que, dans sa Résolution 76 (CMR-2000), la CMR-2000 a également adopté des limites d'epfd cumulative dans les mêmes bandes pour assurer la protection des systèmes OSG du SFS;

c)	qu'un petit nombre de systèmes basés sur des constellations de satellites sur orbites elliptiques fortement inclinées (HEO), dans certaines bandes attribuées au service fixe par satellite, fonctionnent depuis de nombreuses années;

d)	que, depuis la fin des années 90 et, en particulier après la CMR-2000, les systèmes HEO dans un certain nombre de bandes et plusieurs services spatiaux, principalement dans les attributions du service fixe par satellite au-dessous de 30 GHz, suscitent un intérêt croissant;

e)	que, dans les études de l'UIT-R présentées à la CMR-03, les systèmes HEO sont considérés comme un sous-ensemble de systèmes non OSG et se caractérisent par leurs spécificités opérationnelles;

f)	que, pendant la période comprise entre la CMR-2000 et la CMR-03, l'UIT-R a élaboré des Recommandations concernant le partage des fréquences entre les systèmes HEO du SFS et d'autres systèmes, y compris les systèmes OSG, les systèmes en orbite basse (LEO), les systèmes en orbite moyenne (MEO) et d'autres systèmes HEO;

g)	qu'il sera difficile pour les systèmes HEO, du fait de leur conception, de respecter les limites d'epfd en vigueur, pour le long terme, dans la bande 19,7-20,2 GHz,

notant

a)	que, pour le long terme, les limites d'epfd dans la bande 19,7-20,2 GHz sont nettement plus strictes que celles qui s'appliquent dans la bande 17,8-18,6 GHz;

b)	que les numéros 9.7A et 9.7B s'appliquent dans cette bande;

c)	[que la bande 19,7-20,2 GHz est l'une des bandes identifiées, à l'échelle mondiale, par la CMR-03, pour les applications à haute densité du service fixe par satellite (HDFSS),]

décide d'inviter l'UIT-R

à élaborer, pendant la présente période d'études, des critères permettant de protéger les réseaux OSG du SFS dans la bande 19,7-20,2 GHz contre les brouillages inacceptables causés par les systèmes HEO du SFS, compte tenu de l'effet cumulé des brouillages causés aux liaisons descendantes du SFS OSG par les systèmes HEO du SFS et d'autres systèmes non OSG du SFS,

invite les administrations

à envisager d'utiliser les Recommandations pertinentes de l'UIT-R concernant la protection des réseaux à satellite OSG du SFS contre les brouillages causés par des systèmes non OSG du SFS comme lignes directrices pour les consultations, entre les administrations, menées au titre du numéro 22.2, dans la bande 19,7-20,2 GHz et au cas où une administration responsable d'un système non OSG du SFS demande que le numéro 22.5CA s'applique,

charge le Bureau des radiocommunications

dans les cas où une administration responsable d'un système non OSG du SFS indique dans sa demande de coordination qu'elle souhaite appliquer le numéro 22.5CA en ce qui concerne les limites de puissance surfacique équivalente données dans le Tableau 22-1C, dans la bande 19,7-20,2 GHz, mais qu'elle n'a pas encore conclu les accords nécessaires, de formuler une conclusion favorable conditionnelle relativement à cette disposition du Règlement des radiocommunications. Cette conclusion provisoire concernant le respect des limites d'epfd sera remplacée par une conclusion favorable définitive au stade de la notification, uniquement si tous les accords explicites des administrations pour lesquelles les limites d'epfd ont été dépassées ont été obtenus et si le BR en a alors été informé dans un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de coordination. Dans le cas contraire, cette conclusion provisoire deviendra une conclusion défavorable définitive.

ADD	COM4/314/89

projet  de  résolution  [COM4/23]  (CMR-03)

Partage entre certains types de systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite et les stations du service fixe 
dans la bande 17,7-19,7 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'un petit nombre de systèmes à satellites non géostationnaires utilisant des constellations de satellites en orbite fortement elliptique sont exploités avec succès dans le service fixe depuis de nombreuses années, y compris dans la bande 17,7-19,7 GHz;

b)	que, depuis la fin des années 90, l'exploitation de systèmes à satellites non géostationnaires dans un certain nombre de bandes et pour plusieurs services spatiaux, essentiellement dans les attributions faites au SFS au-dessous de 30 GHz, suscite un intérêt croissant;

c)	que, dans les études de l'UIT-R présentées à la CMR-03, les systèmes sur orbite fortement inclinée sont considérés comme un sous-ensemble des systèmes non géostationnaires et se caractérisent par leurs spécificités opérationnelles;

d)	que la CMR-2000 a modifié les limites de puissance surfacique de l'Article 21 applicables aux satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans la bande 17,7-19,3 GHz, sur la base des études techniques de partage faisant intervenir des systèmes à satellites non géostationnaires utilisant des orbites terrestres basses;

e)	que l'UIT-R a commencé à étudier l'incidence, sur les stations du service fixe, de la puissance surfacique qui a été ou qui sera rayonnée par des stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite utilisant des orbites fortement inclinées;

f)	que la bande 17,7-19,7 GHz est très utilisée dans de nombreux pays pour le service fixe, en particulier pour l'infrastructure du réseau de téléphonie mobile;

g)	que l'UIT-R n'a pas déterminé si les limites actuelles de puissance surfacique applicables aux satellites non géostationnaires du service fixe par satellite prévues dans l'Article 21 sont suffisantes pour protéger le service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz vis-à-vis des systèmes non géostationnaires utilisant des orbites fortement elliptiques dont l'altitude de l'apogée est supérieure à 18 000 km et l'inclinaison de l'orbite est comprise entre 35° et 145°,

invite l'UIT-R

1	à procéder d'urgence et à temps pour la CMR-07 aux études techniques appropriées afin de déterminer si les limites de puissance surfacique actuelles applicables aux satellites non géostationnaires du service fixe par satellite prévues dans l'Article 21 sont suffisantes pour protéger le service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz vis-à-vis des systèmes non géostationnaires décrits au point g) du considérant sans imposer de contraintes excessives à l'utilisation de ces systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite;

2	à déterminer si des mesures techniques ou opérationnelles pourraient être prises par le service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz pour réduire les brouillages causés par les stations spatiales du service fixe par satellite, comme indiqué au point g) du considérant,

décide

de recommander que la CMR-07 examine, une fois terminées les études visées au point 1 du invite l'UIT-R, les limites de puissance surfacique appropriées applicables aux stations spatiales non géostationnaires dans la bande 17,7-19,7 GHz décrites au point g) du considérant,

charge le Bureau des radiocommunications

à compter de la fin de la CMR-07, d'examiner et, si nécessaire, de revoir les conclusions qui pourraient être formulées concernant la conformité aux limites figurant dans l'Article 21 applicables à un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, décrit au point g) du considérant, et pour lequel les renseignements complets pour la publication anticipée n'ont pas été reçus avant le 5 juillet 2003. Cet examen sera fondé sur les valeurs prévues dans l'Article 21 telles qu'elles ont été adoptées par la CMR-07.

SUP	COM4/314/90

RECOMMANDATION  319  (Mob-87)

Nécessité d'apporter des améliorations techniques afin de minimiser le risque
de brouillage préjudiciable causé par les voies adjacentes entre les
assignations utilisées pour les systèmes de télégraphie
à impression directe à bande étroite et de transmission
de données conformément à l'Appendice 17
et à la Résolution 300 (Rév.Mob-87)1,*

SUP	COM4/314/91

RECOMMANDATION  402

Relative à la coopération en vue de l'emploi efficace des fréquences du service mobile aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale1

_________________

3	22.5C.2	Pour certaines stations terriennes de réception de systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite, voir également les numéros 9.7A et 9.7B.     (CMR-2000)

4	22.5C.3	En respectant ces limites, les administrations prévoyant de développer de tels systèmes s'assurent que les assignations figurant dans le Plan de l'Appendice 30B sont entièrement protégées.     (CMR-2000)

5	22.5C.4	En plus des limites indiquées dans le Tableau 22-1A, les limites de epfd suivantes pour une seule source de brouillage s'appliquent à toutes les antennes de plus de 60 cm de diamètre dans les bandes de fréquences indiquées dans le Tableau 22-1A:

epfd pendant 100% du temps
(dB(W/(m2 · 40 kHz)))

Latitude (nord ou sud)
(degrés)

–160

0	< |Latitude|  57,5

–160 + 3,4 (57,5 – |Latitude|)/4

57,5	< |Latitude|  63,75

–165,3

63,75	 |Latitude|

(CMR-2000)

6 	22.5C.5	Pour chaque diamètre d'antenne de référence, la limite est la courbe complète sur un graphe dont les axes de coordonnées sont respectivement les niveaux d'epfd (dB) (échelle linéaire) et les pourcentages de temps (échelle logarithmique), les points de données étant reliés par des segments.     (CMR-2000)

7MOD	COM4/314/38

7	22.5C.6	Dans ce Tableau, les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans la Recommandation UIT-R S.1428-1 ne doivent être utilisés que pour calculer le brouillage causé par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite à des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite.      (CMR-2000)

8	22.5C.7	Un système à satellite non géostationnaire doit satisfaire aux limites fixées dans ce Tableau à la fois dans la largeur de bande de référence de 40 kHz et dans celle de 1 MHz.      (CMR-2000)

1 	32.7.1	L'emploi des phrases de communication maritime standard et, en cas de difficultés de langue, du Code international de signaux, tous deux publiés par l'Organisation maritime internationale (OMI), est également recommandé.

Les catégories de certificats visées dans la présente Section sont décrites dans l'Appendice 13, Partie B, Section 1.

5	Normalement, les stations d'aéronef émettent les messages de détresse et d'urgence sur la fréquence de travail qu'elles utilisent au moment de l'incident.

1 	Voir la Description 3

2 	Voir la Description 4. Les horaires et les résultats des analyses devraient être disponibles sur CD-ROM et sur TIES.

 	Note rédactionnelle 1 – Le texte et les [ ] devraient être revus compte tenu de la décision que prendra la CMR-03 concernant la question des attributions pour les applications HDFSS.