| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 314-S |
|  |  |  | 27 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 8 |
| --- | --- |
| Séptima serie de textos que la comisión 4 somete a la consideración de la comisión de redacción |  |

Los textos siguientes se someten a la consideración de la Comisión 8:

| – Artículo 1 – Artículo 3 – Artículo 5 – Artículo 11 – Artículo 12 – Artículo 19 – Artículo 21 – Artículo 22 – Artículo 32 – Artículo 47 – Artículo 51 – Artículo 52 – Artículo 57 – Appendix 13 – Appendix 17 – Resolución 300 | – Resolución 331 – Resolución 339 – Resolución 344 – Resolución 346 – Resolución 347 – Resolución 350 – Resolución 535 – Resolución 602 – Resolución 641 – Resolución [COM 4/1] – Resolución [COM 4/4] – Resolución [COM 4/5] – Resolución [COM 4/13] – Resolución [COM 4/23] – Recomendación 319 – Recomendación 402 |
| --- | --- |

E. GEORGE
	Presidente de la Comisión 4, Casillero 123

ARTÍCULO 1

Términos y definiciones

MOD	COM4/314/1

1.14		Tiempo Universal Coordinado (UTC):  Escala de tiempo basada en el segundo (SI), definida en la Recomendación UIT-R TF.4606.

NOC	COM4/314/2

1.56

NOC	COM4/314/3

1.57

ADD	COM4/314/4

1.146bis		dominio fuera de banda (de una emisión): gama de frecuencias externa e inmediatamente adyacente a la anchura de banda necesaria pero excluyendo el dominio no esencial, en la que generalmente predominan las emisiones fuera de banda. Las emisiones fuera de banda, definidas en función de su fuente, ocurren en el dominio fuera de banda y, en menor medida, en el dominio no esencial. Las emisiones no esenciales pueden asimismo ocurrir en el dominio fuera de banda así como en el dominio no esencial.

ADD	COM4/314/5

1.146ter		dominio no esencial (de una emisión): gama de frecuencias más allá del dominio fuera de banda en la que generalmente predominan las emisiones no esenciales.

MOD	COM4/314/6

3.6		Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones no esenciales o para las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones no esenciales, que se especifican en el Apéndice 3.

MOD	COM4/314/7

3.7		Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones fuera de banda o para las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones fuera de banda, que se especifiquen en el presente Reglamento para ciertos servicios y clases de emisión. De no especificarse tales niveles máximos de potencia admisibles, las estaciones transmisoras deberán, en la medida de lo posible, cumplir las condiciones relativas a la limitación de las emisiones fuera de banda, o las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones fuera de banda, que se especifican en las más recientes Recomendaciones UIT-R (véase la Resolución 27 (Rev.CMR-03)).

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD	COM4/314/8

5.288	En las aguas territoriales de Estados Unidos y Filipinas, las estaciones de comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas frecuencias están asociadas por pares respectivamente con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y 467,825 MHz. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174-1.

MOD	COM4/314/9

5.311	En la banda de frecuencias 620-790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones 33 (Rev.CMR-97) y 507). Estas estaciones no podrán producir una densidad de flujo de potencia superior a –129 dB(W/m2) para ángulos de llegada inferiores a 20° (véase la Recomendación 705) en el territorio de otros países sin el consentimiento de las administraciones de estos países. Se aplica la Resolución [COM/4/5] (CMR-03).

ARTÍCULO  11

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1, 2, 3, 4

MOD	COM4/314/10

11.39		Cuando el examen desde el punto de vista del número 11.34 lleve a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta a la administración notificante, con una indicación de las medidas que corresponda tomar. Sin embargo, las notificaciones presentadas con arreglo a los Apéndices 25, 26 y 27 que cumplan los principios técnicos del Apéndice pertinente pero no el Plan de adjudicaciones asociado se tratarán como sigue:

ADD	COM4/314/11

11.39F		Cuando una notificación no se ajuste a los principios técnicos de los Apéndices 25, 26 y 27, según proceda, se devolverá a la administración notificante, salvo que la administración se comprometa a su explotación conforme al número 4.4. En este caso la asignación se inscribirá en el Registro a efectos informativos y con arreglo a la aplicación del número 8.5.

ARTÍCULO  12

Planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
al servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz

MOD	COM4/314/12

12.33		Al recibir los horarios, la Oficina deberá, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento, validar los datos cuando sea necesario, efectuar un análisis de compatibilidad y preparar los horarios provisionales de radiodifusión por ondas decamétricas (el Horario provisional). Estos Horarios incluirán todas las asignaciones para las cuales las administraciones no hayan propuesto variantes, las frecuencias seleccionadas por la Oficina entre las alternativas presentadas, y las frecuencias seleccionadas por la Oficina en los casos en que la necesidad de asistencia venga indicada por su omisión intencional en los distintos horarios.

MOD	COM4/314/13

12.34		Los Horarios provisionales se publicarán dos meses antes y un mes antes del comienzo de cada uno de los dos periodos estacionales indicados en los números 12.17 y 12.18.

MOD	COM4/314/14

12.38		Las administraciones notificarán a la Oficina los cambios de sus horarios lo más pronto posible, y la Oficina actualizará y pondrá a disposición el Horario con periodicidad mensual. La Oficina efectuará nuevos análisis de compatibilidad y publicará el Horario actualizado y los resultados de estos análisis a intervalos regulares durante la estación.

ARTÍCULO  19

Identificación de las estaciones

ADD	COM4/314/15

19.31A		4)	Han de proporcionarse los medios para identificar inequívocamente las estaciones móviles que funcionan en sistemas de comunicaciones por satélite o terrenales automatizados, a fin de responder las llamadas de socorro, evitar la interferencia y a efectos de facturación. Se puede identificar satisfactoriamente la estación móvil consultando una base de datos de registro, siempre que el sistema sea capaz de hacer corresponder el número de la estación móvil llamante con el usuario de la estación móvil particular.

MOD	COM4/314/16

19.35	§ 16	El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación marítima (MID) adicionales a las administraciones dentro de los límites especificados, a condición de que se determine que las posibilidades ofrecidas por las MID atribuidas a una administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de identidades de estación de barco indicada en la Sección VI-.

SUP	COM4/314/17

_______________

MOD	COM4/314/18

19.36	§ 17	Se ha atribuido una o varias cifras de identificación marítima (MID) a cada administración, por su propio uso. No debería solicitarse una segunda MID ni otros posteriores2, a menos que la MID atribuida anteriormente esté agotada en el 80% en la categoría básica de tres ceros finales y que, conforme al aumento de asignaciones, se prevea un agotamiento del 90%.

ADD	COM4/314/19

_______________

2	19.36.1	Bajo ningún concepto, puede una administración reclamar más MID que el número total notificado a la UIT de las estaciones instaladas a bordo de buques dividido por 1 000 más uno. Las administraciones han de procurar por todos los medios a su alcance, utilizar de nuevo los MMSI que hayan asignado, extraídos de sus recursos MID anteriores, al quedar sobrantes, una vez que los buques son retirados del Registro Nacional de Buques. Hay que tener en cuenta dichos números, para asignarlos de nuevo, cuando no se haya publicado en dos ediciones sucesivas, por lo menos, de la Lista VIIA de las publicaciones de servicio de la UIT. Para solicitar recursos MID adicionales, es preciso que las administraciones hayan notificado todas las asignaciones anteriores, según exige el número 20.16. Esta norma se aplica solamente a los MMSI de la categoría básica y, además, a todos los MID de asignados a la administración respectiva.

MOD	COM4/314/20

19.48	b)	las reservadas en la Recomendación UIT-R M.1172 para las abreviaturas que han de emplearse en los servicios de radiocomunicación;

MOD	COM4/314/21

19.96A	3)	Se asignarán cinco cifras como número de llamada selectiva de estación de barco al equipo de llamada selectiva secuencial de una sola frecuencia (SSFC) (que se describe en la Recomendación UIT-R M.257-3) para llamada de radiotelefonía y para la transición del equipo de impresión directa en banda estrecha (IDBE) (que se describe en la Recomendación UIT-R M.476-5). En una administración puede utilizarse el mismo número de cinco cifras:

–	para identificación de las estaciones de barco equipadas con equipo SSFC e IDBE;

–	para identificación de las estaciones de dos barcos distintos equipados únicamente con equipo SSFC o IDBE.

MOD	COM4/314/22

19.101		2)	Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los servicios telefónicos y télex conectados a la red pública de telecomunicaciones puedan utilizar principalmente la identidad o una parte de la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido costera-barco. El acceso a las redes públicas puede también realizarse mediante planes de numeración de formato libre, siempre que el barco pueda ser identificado inequívocamente utilizando el registro de base de datos al que hace referencia el número 19.31A para obtener la identidad de la estación de barco, el distintivo de llamada o el nombre y nacionalidad del barco.

ADD	COM4/314/23

19.108A	§ 41	Las cifras de identificación marítima M1I2D3 forman parte integrante de la identidad del servicio móvil marítimo e indican la zona geográfica de la administración responsable de la estación así identificada (véanse los números 19.102 a 19.106).

SUP	COM4/314/24

19.109	§ 42

MOD	COM4/314/25

19.112	a)	Seguir las directrices contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585 relativa a la asignación y utilización de identidades de estación de barco.

MOD	COM4/314/26

19.114	c)	Poner particular cuidado al asignar identidades de estaciones de barco con seis cifras significativas (identidades con tres ceros finales), que sólo se deben asignar a estaciones de barco cuando sea razonable suponer que éstas las necesitarán para acceso automático en todo el mundo a redes públicas con conmutación, en particular a sistemas móviles por satélite aceptados para su utilización en el SMSSM el 1 de febrero de 2002 o antes, siempre que tales sistemas mantengan la MMSI como parte de su plan de numeración.

SUP	COM4/314/27

19.115 	d)

SUP	COM4/314/28

19.116	e)

Artículo 21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

MOD	COM4/314/29

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 400-4 200 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de satélites geoestacionarios) | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 400-4 200 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de satélites no geoestacionarios) | –138 – Y aa, bb | –138 – Y + (12 + Y)(– 5)/20 aa, bb | –126 bb | 1 MHz |
| 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (números 5.453 y 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Móvil por satélite Investigación espacial | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

MOD	COM4/314/30

cuadro  21-4 (continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| 10,7-11,7 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites geoestacionarios) | –150 | –150 + 0,5( – 5) | –140 | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios) dd | –126 | –126 + 0,5( – 5) | –116 | 1 MHz |
| 11,7-12,5 GHz (Región 1) 12,5-12,75 GHz (países de la Región 1 que figuran en los números 5.494 y 5.496) 11,7-12,7 GHz (Región 2) 11,7-12,75 GHz (Región 3) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios)dd | –124 | –124 + 0,5( – 5) | –114 | 1 MHz |
| 12,2-12,75 GHz7 (Región 3) 12,5-12,75 GHz7 países de la Región 1 que figuran en los números 5.494 y 5.496) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites geoestacionarios) | –148 | –148 + 0,5( – 5) | –138 | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Región 1) 12,5-12,75 GHz (Región 1, países enumerados en los números 5.494 y 5.496) 11,7-12,7 GHz (Región 2) 11,7-12,75 GHz (Región 3) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de satélites no geoestacionarios) cc | –129 bb | –129 + 0,75(– 5) bb | –114 bb | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

ADD	COM4/314/31

aa	21.16.X1	El valor de Y está definido por la relación Y = 0 para máx(NN, NS) ≤ 2; Y = 5 log(máx(NN, NS)) para máx(NN, NS) > 2, en que NN es la cantidad máxima de estaciones espaciales de un sistema que transmiten simultáneamente en frecuencia compartida para el servicio fijo por satélite en el hemisferio septentrional, mientras que NS es la cantidad máxima de estaciones espaciales del mismo sistema que transmiten simultáneamente en frecuencia compartida para el servicio fijo por satélite en el hemisferio meridional. Al determinarse NN y NS, ambas estaciones espaciales que transmiten simultáneamente durante periodos de transferencia de corta duración se considerarán como si fueran un solo satélite.

ADD	COM4/314/32

bb	21.16.X2	La aplicación de estos límites tal vez requiera revisión en una futura Conferencia competente en caso de que los sistemas no geoestacionarios puestos en servicio que transmiten en frecuencia compartida y funcionan simultáneamente en el mismo hemisferio fuese mayor que cinco.

ADD	COM4/314/33

cc 	21.16.X3	Estos límites se aplican a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite no geoestacionario que emplean una órbita cuyo ángulo de inclinación se sitúe entre 35 y 145 con una altitud de apogeo mayor que 18 000 km.

ADD	COM4/314/34

dd	21.16.X4	Estos límites se aplican a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite no geoestacionario no abarcadas por el número 21.16.X3.

Artículo 22

Servicios espaciales1

Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

MOD	COM4/314/35

22.5C	§ 6	1)	En cualquier punto de la superficie de la Tierra visible desde la órbita de los satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia equivalente2, dfpe, producida por las emisiones de todas las estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias indicadas en los Cuadros 22-1A a 22-1E, incluidas las emisiones desde un satélite reflector, para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá rebasar los límites estipulados en los Cuadros 22-1A a 22-1E para los porcentajes de tiempo especificados. Esos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia equivalente que se obtendría en condiciones de propagación en el espacio libre, en una antena de referencia y una anchura de banda de referencia especificada en los Cuadros 22-1A a 22-1E, para cualquier apuntamiento hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/36

22.5CA		2)	Los límites de los Cuadros 22-1A a 22-1E se pueden rebasar en el territorio de cualquier país cuya administración esté de acuerdo (véase también la Resolución [COM4/13] (CMR-03)).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/37

CUADRO  22-1A     (CMR-2000)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 4, 5, 6

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7-11,7 en todas las Regiones; 11,7-12,2 en la Región 2; 12,2-12,5 en la Región 3 y 12,5-12,75 en las Regiones 1 y 3 | –175,4 –174 –170,8 –165,3 –160,4 –160 –160 | 0 90 99 99,73 99,991 99,997 100 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –181,9 –178,4 –173,4 –173 –164 –161,6 –161,4 –160,8 –160,5 –160 –160 | 0 99,5 99,74 99,857 99,954 99,984 99,991 99,997 99,997 99,9993 100 | 40 | 1,2 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –190,45 –189,45 –187,45 –182,4 –182 –168 –164 –162 –160 –160 | 0 90 99,5 99,7 99,855 99,971 99,988 99,995 99,999 100 | 40 | 3 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –195,45 –195,45 –190 –190 –172,5 –160 –160 | 0 99 99,65 99,71 99,99 99,998 100 | 40 | 10 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |

MOD	COM4/314/39

CUADRO  22-1B     (CMR-2000)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8-18,6 | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

MOD	COM4/314/40

CUADRO  22-1C     (CMR-2000)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –187,4 –182 –172 –154 –154 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 40 | 70 cm Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –173,4 –168 –158 –140 –140 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 1 000 |  |
|  | –190,4 –181,4 –170,4 –168,6 –165 –160 –154 –154 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –176,4 –167,4 –156,4 –154,6 –151 –146 –140 –140 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 1 000 |  |
|  | –196,4 –162 –154 –154 | 0 99,98 99,99943 100 | 40 | 2,5 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –182,4 –148 –140 –140 | 0 99,98 99,99943 100 | 1 000 |  |
|  | –200,4 –189,4 –187,8 –184 –175 –164,2 –154,6 –154 –154 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –186,4 –175,4 –173,8 –170 –161 –150,2 –140,6 –140 –140 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 1 000 |  |

MOD	COM4/314/41

CUADRO  22-1D     (CMR-2000)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
en algunas bandas de frecuencias en antenas del servicio de radiodifusión por satélite de
30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm y 300 cm6, 9, 10, 11

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en la Región 1; 11,7-12,2 y 12,5-12,75 en la Región 3; 12,2-12,7 en la Región 2 | –165,841 –165,541 –164,041 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 | 40 | 30 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –175,441 –172,441 –169,441 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 | 40 | 45 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –176,441 –173,191 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |

_________________

9	22.5C.8	Además de los límites de una sola fuente mostrados en el Cuadro 22-1D para diámetros de antena del servicio de radiodifusión por satélite de 180 cm, 240 cm y 300 cm, se aplica también el siguiente límite de dfpe de una sola fuente para el 100% del tiempo en las bandas de frecuencias enumeradas en el Cuadro 22-1D:

dfpe durante el 100% del tiempo (dB(W/(m2 · 40 kHz))); Latitud (Norte o Sur) (grados). –160; 0 < ¦Latitud¦  57,5. –160 + 3,4 (57,5 – ¦Latitud¦)/4; 57,5 < ¦Latitud¦  63,75. –165,3; 63,75 < ¦Latitud¦; (CMR-2000).

10	22.5C.9	Para antenas de estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite de 240 cm de diámetro, además del límite de dfpe de una sola fuente para el 100% del tiempo indicado en el número 22.5C.8 de este Cuadro, se indica también un límite operacional de dfpe de una sola fuente para el 100% del tiempo en el Cuadro 22-4C.     (CMR-2000)

11	22.5C.10	Al observar estos límites, las administraciones que se propongan desarrollar tales sistemas deberán garantizar la plena protección de las asignaciones que figuran en los Planes del Apéndice 30.     (CMR-2000)

CUADRO  22-1D (fin)      (CMR-2000)

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en la Región 1; 11,7-12,2 y 12,5-12,75 en la Región 3; 12,2-12,7 en la Región 2 | –178,94 –178,44 –176,44 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –182,44 –180,69 –179,19 –178,44 –174,94 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 | 40 | 120 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –184,941 –184,101 –181,691 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 | 40 | 180 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –187,441 –186,341 –183,441 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 | 40 | 240 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –191,941 –189,441 –185,941 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 | 40 | 300 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |

ADD	COM4/314/43

cuadro  22-1E

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias

| Banda de frecuencias (MHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 700-4 200 | –195,4 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,9 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –201,6 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –203,3 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –204,5 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –207,5 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –208,5 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –212,0 | 100 | 4 | 15 m13ter |

ADD	COM4/314/44

13ter	Los diagramas de radiación de referencia asociados están definidos como sigue:

a)	para valores de Dλ   100:

G(ϕ)    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0	  ϕ    ϕm

G(ϕ)    G1		para  ϕm	  ϕ    ϕr

G(ϕ)    29  –  25 log ϕ		para  ϕr	  ϕ    20°

G(ϕ)    –3,5		para  20°	  ϕ    26,3°

G(ϕ)    32  –  25 log ϕ		para  26,3		  ϕ    48°

G(ϕ)    –10	para  48°	  ϕ    180°

b)	para valores de 42  Dλ < 100:

G(ϕ)    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0 	 ϕ    ϕm

G(ϕ)    G1		para  ϕm	  ϕ    100 λD

G(ϕ)    29  –  25 log ϕ		para  100 λD	  ϕ    20°

G(ϕ)    –3,5		para  20°	  ϕ	  26.3°

G(ϕ)    32  –  25 log ϕ		para  26,3°  ϕ	  48°

G(ϕ)    –10		para  48°	  ϕ	  180°

c)	para valores de  Dλ   42:

G(ϕ)    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0	  ϕ    ϕm

G(ϕ)    G1		para  ϕm	  ϕ    100 λD

G(ϕ)    32  –  25 log ϕ		para  100  λD 	  ϕ    48°

G(ϕ)    –10 				      para  48°	  ϕ    180°

donde:

D:  diámetro de la antena; : longitud de onda } expresados en la misma unidad

ϕ:  ángulo con relación al eje de la antena (grados)

G1: ganancia del primer lóbulo lateral   2    15 log Dλ

ϕm    20 λDGmáx−G1	grados

		ϕr    15,85 Dλ−0,6	grados

Gmáx  = 7,7 + 20 log Dλ

MOD	COM4/314/45

CUADRO  22-2     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias

| MOD COM4/314/46 Banda de frecuencias | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Anchura de haz de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 925-6 725 MHz | –183,0 | 100 | 4 | 1,5º Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) 17,8-18,1 GHz (Región 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |

22.5H		5)	Los límites especificados en los números 22.5C a 22.5D y 22.5F se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sobre los cuales la Oficina haya recibido la información de coordinación o de notificación completa, según corresponda, después del 22 de noviembre de 1997. Los límites especificados en el Cuadro 22-1E y en el Cuadro 22-2 para la banda de frecuencias 5 925-6 725 MHz se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite para los cuales la Oficina haya recibido la información de coordinación o de notificación completa, según corresponda, después del 5 de julio de 2003. Los límites de los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B y 22-4C no se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite para los que la Oficina haya recibido la información de notificación o coordinación completa, según proceda, antes del 22 de noviembre de 1997.     (CMR-03)

ARTÍCULO  32

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de socorro y seguridad
en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)

MOD	COM4/314/47

Sección I  –  Generalidades

32.7	§ 6	Deberán utilizarse, cuando proceda, el cuadro para el deletreo de letras y cifras del Apéndice 14 y las abreviaturas y señales de acuerdo con la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.11721.

ARTÍCULO 47

Certificados de operador

MOD	COM4/314/48

Sección IV  –  Periodos de prácticas1

MOD	COM4/314/49

47.26	§ 8	1)	El titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá embarcar como jefe de una estación de barco de cuarta categoría según se describe en la Recomendación UIT-R M.1169.

MOD	COM4/314/50

47.27		2)	Sin embargo, antes de llegar a jefe o a operador único de una estación de barco de cuarta categoría (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1169) en la que por acuerdo internacional se exige un operador radiotelegrafista, el titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones o del certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá contar con la experiencia adecuada a bordo de un barco.

MOD	COM4/314/51

47.28		3)	Antes de llegar a jefe de una estación de barco de segunda o tercera categoría (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1169), el titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá contar con seis meses de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, de los cuales tres meses como mínimo deben haber sido a bordo de un barco.

MOD	COM4/314/52

47.29		4)	Antes de llegar a jefe de una estación de barco de primera categoría (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1169), todo titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera clase deberá contar con doce meses de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, de los cuales seis meses como mínimo deben haber sido a bordo de un barco.

ARTÍCULO  51

Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos

MOD	COM4/314/53

51.35	b)	transmitir y recibir en clase F1B o J2B en un canal de llamada internacional ( identificada en la Recomendación UIT-R M.541-8, en cada una de las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil marítimo, necesarias para su servicio;

MOD	COM4/314/54

51.71	§ 28	Cuando se trate de una comunicación entre estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo, podrá reanudarse la llamada radiotelefónica como se especifica en la Recomendación UIT-R M.1171 y, para la llamada radiotelegráfica, transcurridos cinco minutos, no obstante el procedimiento contenido en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170.

MOD	COM4/314/55

52.23	b)	por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafía Morse la transmisión de sus listas de llamada, en las condiciones previstas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170.

MOD	COM4/314/56

52.25		4)	Antes de transmitir en la frecuencia de 500 kHz, las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).

MOD	COM4/314/57

52.31	§ 13	1)	La frecuencia de respuesta a una llamada transmitida en la frecuencia general de llamada (véase el número 52.27) es:

–	la frecuencia de 500 kHz, o

–	la frecuencia indicada por la estación que llama (véanse el número 52.29 y la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).

MOD	COM4/314/58

52.32		2)	En las regiones de tráfico intenso, las estaciones costeras pueden responder a las llamadas de los barcos de su misma nacionalidad conforme a los arreglos particulares hechos por la administración interesada (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).

MOD	COM4/314/59

52.63		2)	Cuando sea prácticamente posible, las estaciones costeras transmitirán sus llamadas a horas determinadas, en forma de listas de llamada, en la frecuencia o frecuencias indicadas en el Nomenclátor de las estaciones costeras (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).

MOD	COM4/314/60

52.69	§ 28	A fin de reducir la interferencia en las frecuencias de llamada por radiotelegrafía Morse, las estaciones costeras tomarán las medidas adecuadas para asegurar, en condiciones normales, la pronta recepción de las llamadas por radiotelegrafía Morse (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).

SUP	COM4/314/61

52.106		2)

MOD	COM4/314/62

52.192	b)	por las estaciones costeras, para anunciar la transmisión de sus listas de llamada en otra frecuencia (y en cuyo caso se atendrán a lo estipulado en la Recomendación UIT-R M.1171).

MOD	COM4/314/63

52.195	§ 89	1)	Antes de transmitir en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, las estaciones deberán escuchar (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171) en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro.

MOD	COM4/314/64

52.213		2)	Cuando, en circunstancias excepcionales, no puedan utilizar las frecuencias de conformidad con los números 52.203 a 52.208 o el número 52.210, las estaciones de barco podrán usar una de sus propias frecuencias barco-costera asignadas en el plano nacional para comunicar con una estación costera de otra nacionalidad, con la condición expresa de que tanto la estación costera como la del barco tomarán, de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171, las precauciones necesarias para asegurarse de que el uso de esa frecuencia no causará interferencia perjudicial al servicio para el cual esté autorizada.

MOD	COM4/314/65

52.224	§ 99	1)	Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ó 16 420 kHz, las estaciones deberán escuchar (de conformidad con la Recomendación UIT-R M.1171) en la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de socorro (véase el número 52.221A)-.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/66

52.229		4)	Los transmisores utilizados para la radiotelefonía en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz cumplirán las características especificadas en la Recomendación UIT-R M.1173.

MOD	COM4/314/67

52.231	§ 101	1)	La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional para el tráfico de socorro y para las llamadas de radiotelefonía de las estaciones que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz (véase el Apéndice 13 para los detalles sobre su uso). La clase de emisión que debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E como se indica en la Recomendación UIT-R M.489-2.

MOD	COM4/314/68

52.234	b)	por las estaciones costeras para anunciar la transmisión, en otra frecuencia, de sus listas de llamada (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171) e información marítima importante-.

MOD	COM4/314/69

52.235		3)	La frecuencia de 156,8 MHz podrá ser utilizada por las estaciones de barco y por las estaciones costeras para la llamada selectiva que se conformará con la Recomendación UIT-R M.257-3.

MOD	COM4/314/70

52.240		8)	Antes de transmitir en la frecuencia de 156,8 MHz, las estaciones deberán escuchar, de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171, en esta frecuencia durante un periodo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo en ella tráfico de socorro.

ARTÍCULO  57

Radiotelefonía

MOD	COM4/314/71

57.1	§ 1	Las disposiciones de la Recomendación UIT-R M.1171 se aplicarán a las estaciones radiotelefónicas excepto en los casos de socorro, urgencia o seguridad, en los cuales se aplica lo dispuesto en el Apéndice 13.

APÉNDICE  13  (CMR-2000)*

Comunicaciones de socorro y seguridad (no SMSSM)

MOD	COM4/314/72

Parte A2, Sección I, párrafo 8 1A)

§ 8	1A) La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz5 la utilizan, con fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, las estaciones del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias de la banda comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHz. Esta frecuencia podrán también utilizarla con este fin las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros.

MOD	COM4/314/73

Parte A2, Sección I, párrafo 12 d)

d)	bandas comprendidas entre 117,975 MHz y 137 MHz: deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando emisiones moduladas en amplitud. Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;

APÉNDICE  17  (CMR-2000)

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo

MOD	COM4/314/74

Punto 5 de la Sección I de la Parte B

5	Canal No 421 en la banda de 4 MHz;

–	Canal No 606 en la banda de 6 MHz;

–	Canal No 821 en la banda de 8 MHz;

–	Canal No 1221 en la banda de 12 MHz;

–	Canal No 1621 en la banda de 16 MHz;

–	Canal No 1806 en la banda de 18 MHz;

–	Canal No 2221 en la banda de 22 MHz;

–	Canal No 2510 en la banda de 25 MHz.

Se permitirán las llamadas en frecuencias de portadora 12 290 kHz y 16 420 kHz únicamente hacia y desde los centros de coordinación de salvamento (véase el número 30.6.1), sujeto a las salvaguardias de la Resolución [COM 4/3] (CMR-03) (véanse los números 52.221A y 52.222A).

Las demás frecuencias de las Sub-secciones A, B, C-1 y C-2, son frecuencias de trabajo.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/75

RESOLUCIÓN  300  (Rev.CMR-2000)

Utilización y notificación de frecuencias asociadas por pares reservadas para
los sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo

MOD	COM4/314/76

- RESOLUCIÓN  331  (Rev.CMR-03)

Transición al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
y socorro y seguridad el Apéndice 13

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

que, según el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, modificado, todos los barcos sujetos a este Convenio deben ir equipados con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM),

observando además

a)	que algunas administraciones ya han tomado las medidas necesarias para incorporar el SMSSM también a las clases de buques no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado;

b)	que cada vez es mayor el número de barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, que utilizan las técnicas y frecuencias del SMSSM indicadas en el Capítulo VII;

c)	que algunas administraciones y los barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, pueden desear seguir aplicando las disposiciones del Apéndice 13 para comunicaciones de socorro y seguridad durante algunos años tras esta Conferencia;

d)	que sería muy costoso para las administraciones conservar simultáneamente durante un periodo de tiempo excesivo los equipos basados en tierra necesarios para mantener los sistemas de socorro y seguridad antiguos y nuevos;

e)	que puede ser necesario mantener los servicios de socorro y seguridad basados en tierra, descritos en el Apéndice 13, durante algunos años después de esta conferencia para que los buques no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, y que no utilicen aún las técnicas y frecuencias del SMSSM obtengan asistencia de sus servicios hasta el momento en que puedan participar en el SMSSM;

f)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido que para los barcos SOLAS :

–	la escucha obligatoria en 2 182 kHz no lo es después del 1 de febrero de 1999;

–	la escucha obligatoria en el canal 16 de la banda de ondas métricas deberá continuar a fin de mantener la comunicación entre los barcos SOLAS y los buques no equipados con SMSSM; ;

	la escucha necesaria en el canal 16 de la banda de ondas métricas se revisará antes de 2005;

g)	que la OMI ha pedido a las administraciones que ordenen a todos los buques dedicados al tráfico marítimo y sujetos a la legislación del país, y que alienten a todos los buques que han instalado voluntariamente equipos de radio de ondas métricas, que incluyan las instalaciones necesarias para transmitir y recibir llamadas de socorro y alerta por DSC, a través del canal 70 de VHF, antes del 1 de febrero de 2005;

h)	que ya no es obligatoria la escucha de las estaciones costeras en 2 182 kHz;

i)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones exige a los barcos del SMSSM que se mantengan a la escucha en las frecuencias de socorro adecuadas de la llamada selectiva digital;

j)	que disposiciones diferentes del Reglamento de Radiocomunicaciones actual han designado el canal 16 de la banda de ondas métricas y la frecuencia 2 182 kHz como canales internacionales para cursar llamadas de carácter general mediante radiotelefonía;

k)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones solicita a las estaciones de barco que mantengan la escucha en el canal 13 de la banda de ondas métricas en la medida de lo posible;

l)	que varias administraciones han establecido sistemas de servicio de tráfico de buques (VTS-vessel traffic service) y exigen que los buques se mantengan a la escucha en los canales locales del VTS;

m)	que los barcos a los que exige el Convenio SOLAS una estación radioeléctrica a bordo han sido equipados con DSC, y muchos buques que han de cumplir las normas sobre transporte propias de cada país han instalado también DSC, pero la mayoría de los buques que incorporan dicha estación de forma voluntaria pueden no disponer aún de equipos DSC;

n)	que, de forma similar, muchas administraciones han establecido el servicio de socorro y seguridad basándose en la escucha de la llamada selectiva digital pero la mayoría de las estaciones portuarias, estaciones de prácticos y otras estaciones costeras operacionales podrían no estar aún equipadas con dispositivos DSC;

o)	que por las razones antes indicadas en los observando además m) y n), continuará siendo necesario que ciertas estaciones del servicio móvil marítimo continúen durante varios años comunicándose por radiotelefonía en ciertas situaciones;

considerando

a)	que el funcionamiento del SMSSM descrito en el Capítulo VII y el sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13 difieren en muchos aspectos fundamentales, tales como los medios y métodos de alerta, los dispositivos de comunicación disponibles, el anuncio y transmisión de la información sobre seguridad marítima, etc.;

b)	que el funcionamiento simultáneo de ambos sistemas durante un largo periodo de tiempo provocaría dificultades cada vez mayores e incompatibilidades entre los buques que funcionan en uno o en otro de los sistemas y, por consiguiente, podrían degradar seriamente la seguridad general en el mar;

c)	que el SMSSM supera las deficiencias de la escucha con medios auditivos en las frecuencias de socorro y llamadas marítimas en las que se basa el sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13, sustituyendo estas escuchas por una vigilancia automática, es decir, haciendo uso de la llamada selectiva digital y de sistemas de comunicaciones por satélite;

d)	que ha cesado la escucha en 2 182 kHz, a bordo de los buques SOLAS y en algunas estaciones costeras, de acuerdo con las decisiones de OMI mencionadas en los observando además f) y g),

resuelve

1	mantener, como medida temporal, las disposiciones que permiten utilizar el canal 16 en ondas métricas y la frecuencia 2 182 kHz para llamadas vocales de uso general;

2	instar a todas las administraciones a ayudar en la mejora de la seguridad en el mar:

–	alentando a todos los buques a que hagan uso del SMSSM a la mayor brevedad posible;

–	alentando, cuando proceda, el establecimiento de instalaciones costeras adecuadas para el SMSSM, ya sea de forma autónoma o en colaboración con otras partes interesadas en la misma zona;

	alentando a todos los buques que transportan equipos marítimos de la banda de ondas métricas, a equiparse con DSC en el canal 70 de la banda de ondas métricas tan pronto sea posible, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la OMI;

–	alentando a todos los buques para que limiten al mínimo de llamadas necesarias la utilización del canal 16 de la banda de ondas métricas y la frecuencia de 2 182 kHz, según las disposiciones del número 52.239 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

3	que las administraciones pueden liberar a sus estaciones de barcos y a sus estaciones costeras de las obligaciones descritas en el Apéndice 13 relativas a las escuchas obligatorias en el canal 16 de la banda de ondas métricas o en 2 182 kHz o en ambos, teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen en el tema, tales como:

–	las decisiones de la OMI y de la UIT sobre escucha en 2 182 kHz y en el canal 16 de la banda de ondas métricas;

–	los sistemas de radiocomunicaciones del SMSSM disponibles en la zona considerada;

–	los problemas de compatibilidad mencionados en los considerando a) y b);

–	la densidad y las clases de barcos que se hallan normalmente en la zona;

–	la naturaleza geográfica de la zona y las condiciones generales de navegación en la misma;

–	toda medida adecuada que pueda tomarse para garantizar las comunicaciones de seguridad en los barcos que navegan en la zona;

cuando la etapa de transición hacia el SMSSM y las condiciones que reinen en la zona hagan razonable tomar esa decisión;

obrando de esa forma las administraciones deben:

–	informar a la OMI sobre sus decisiones y presentar a la misma detalles sobre la zona correspondiente;

–	informar al Secretario General sobre los detalles necesarios para la inclusión en el Nomenclátor de estaciones costeras,

resuelve además

que el Secretario General se cerciore de que las disposiciones y detalles relativos a la zona correspondiente aparecen en las publicaciones marítimas pertinentes,

-

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OMI, de la Organización de Aviación Civil Internacional  y de la Asociación Internacional de Señalización Marítima.

-

MOD	COM4/314/77

RESOLUCIÓN  339  (Rev.CMR-03)

Coordinación de los servicios NAVTEX

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

considerando

a)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido un Comité de coordinación de los servicios NAVTEX para coordinar, entre otros, los aspectos de explotación de NAVTEX como la atribución de caracteres de identificación del transmisor (B1) y horarios en las etapas de planificación, en lo que se refiere a las transmisiones en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz o 4 209,5 kHz;

b)	que la coordinación en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz se refiere esencialmente a la explotación;

-

c)	que la banda de frecuencias en torno a 518 kHz también está atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica a título primario;

-

Nota de la Secretaría - El texto restante de la Resolución 339 (Rev.CMR-97) no sufre modificaciones.

MOD	COM4/314/78

RESOLUCIÓN  344  (Rev.CMR-03)

Gestión del recurso de numeración de identidades en
el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

observando

a)	que la instalación de equipos con llamada selectiva digital o equipos de estaciones terrenas de barco Inmarsat B, C o M en barcos que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) voluntaria u obligatoriamente, requiere la asignación de una entidad única de nueve cifras del servicio móvil marítimo (MMSI);

b)	que dichos equipos ofrecen la posibilidad de conectarse con las redes públicas de telecomunicaciones;

c)	que sólo los sistemas móviles por satélite han sido capaces de satisfacer los diversos requisitos de facturación, encaminamiento, tarificación y señalización necesarios para proporcionar una conectividad automática bidireccional completa entre los barcos y el servicio de correspondencia pública internacional;

d)	que a los barcos que utilizan la generación actual de estaciones terrenas de barco del servicio móvil por satélite ha de asignárseles una MMSI que termine con tres ceros, a fin de permitir el acceso automático a las redes públicas de telecomunicaciones mediante un número telefónico de barco marcable cuyo formato sea conforme con la Recomendación UIT-T E.164, pero que sólo pueden incluir las seis primeras cifras de la MMSI;

e)	que las tres primeras cifras de la MMSI de una estación de barco son las cifras de identificación marítima (MID), que indican la administración o región geográfica de origen del barco;

f)	que cada MID sólo tiene capacidad suficiente para identificar 999 barcos mediante el formato de número con tres ceros finales y, por tanto, la utilización generalizada de las MMSI con tres ceros finales agota rápidamente la capacidad de cada MID,

considerando

a)	que, para las alertas de socorro por llamada selectiva digital, las autoridades de búsqueda y salvamento necesitan identidades válidas y reconocibles, a fin de garantizar una respuesta oportuna;

b)	que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de MMSI,

-

reconociendo

a)	que incluso los buques nacionales que instalen la generación actual de estaciones terrenas de barco que funcionan con normas Inmarsat B, C o M necesitarán que se les asignen números MMSI a partir de los números destinados originalmente para buques que se comunican con todo el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso;

b)	que el futuro incremento del uso de estaciones terrenas de barco B, C o M de Inmarsat por barcos no obligados a equiparse al efecto, puede intensificar aún más al agotamiento del recurso MMSI y MID;

c)	que las generaciones futuras de sistemas móviles por satélite que ofrezcan acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y participen en el SMSSM utilizarán un sistema de numeración de formato libre que no hará necesario incluir ninguna parte de la MMSI,

observando además

a)	que el UIT-T ha recomendado que el UIT-R sea el único responsable de la gestión de los recursos numéricos MMSI y MID;

b)	que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI, mediante comprobaciones periódicas de la capacidad de reserva disponible en las MID en uso, y la disponibilidad de MID teniendo en cuenta las variaciones regionales,

resuelve encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que gestione la atribución y distribución del recurso MID en el formato de numeración MMSI, teniendo en cuenta:

	las Secciones II, V y VI del Artículo 19;

	las variaciones regionales en la utilización de la MMSI;

	la capacidad de reserva del recurso MID; y

	las directrices sobre la gestión de las MID y las MMSI incluidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585, en particular las que se refieren a la utilización de las MMSI;

2	que informe a cada conferencia mundial de radiocomunicaciones sobre la utilización y estado del recurso MMSI, en particular en lo que respecta a la capacidad en reserva y a cualquier indicación del agotamiento rápido del recurso,

invita al UIT-R

a que examinen las Recomendaciones sobre asignación de MMSI para:

	mejorar la gestión de los recursos MID y MMSI; e

	identificar otros recursos si existe algún indicio de agotamiento rápido de éstos,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional.

MOD	COM4/314/79

RESOLUCIÓN  346  (CMR-97)

Protección de las comunicaciones de socorro y seguridad en las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz contra la interferencia perjudicial causada por estas frecuencias si se utilizan también para llamadas que no sean de seguridad

MOD	COM4/314/80

RESOLUCIÓN  347  (CMR-97)

Utilización por el servicio móvil marítimo de las tecnologías digitales 
de telecomunicaciones en las bandas en ondas hectométricas 
y decamétricas

MOD	COM4/314/81

RESOLUCIÓN  350  (CMR-2000)

Estudio de la interferencia causada a las frecuencias de socorro y
seguridad 12 290 kHz y 16 420 kHz por llamadas de rutina

MOD	COM4/314/82

RESOLUCIÓN  535  (Rev.CMR-03)

Información necesaria para la aplicación del Artículo 12 
del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

que la CMR-97 ha adoptado el Artículo 12 como procedimiento de planificación estacional, simple y flexible, de la radiodifusión por ondas decamétricas, basado en la coordinación;

considerando además

que la Oficina de Radiocomunicaciones ha de preparar las correspondientes Reglas de Procedimiento, que deberá adoptar la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que considere la información contenida en el Anexo a la presente Resolución al elaborar las Reglas de Procedimiento;

2	que considere las mejoras por introducir a las disposiciones establecidas para la preparación, publicación y divulgación de la información sobre la aplicación del Artículo 12, en consulta con las administraciones y los grupos regionales de coordinación,

insta a las administraciones

1	a que apoyen al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en la preparación de estas Reglas de Procedimiento, así como en la elaboración y verificación de los programas informáticos conexos;

2	a que presenten sus horarios en un formato electrónico común que habrá de definirse en las Reglas de Procedimiento,

encarga al Secretario General

que considere la provisión de los créditos necesarios para que los países en desarrollo puedan participar plenamente en la aplicación del Artículo 12 y en los seminarios pertinentes de radiocomunicaciones.

ANEXO  A  LA  RESOLUCIÓN  535 (CMR-03)

Este Anexo responde a la necesidad de disponer de información para dar aplicación al Artículo 12; el diagrama de flujo de la Descripción 2 resume el procedimiento.

# 1	Desarrollo del soporte lógico

El Procedimiento se basa en una serie de módulos informáticos de fácil utilización, que la Oficina deberá preparar, probar y suministrar a las administraciones. Esto garantizará que las administraciones y la Oficina utilizan los mismos módulos informáticos para el análisis de los horarios.

La Oficina debería:

–	preparar el soporte lógico citado con asistencia de las administraciones;

–	distribuir estos programas informáticos, junto con las instrucciones de usuario y la correspondiente documentación;

–	organizar capacitación apropiada para utilizar dicho soporte lógico;

–	supervisar el comportamiento funcional del soporte lógico y, en su caso, hacer las modificaciones necesarias.

# 2	Módulos informáticos

Toma de los datos de las necesidades

Se precisará un nuevo módulo que permita la toma de todos los datos indicados en la Descripción 3. Este módulo debe también contener las rutinas de validación que impidan la toma de datos incongruentes y su envío para procesamiento en la Oficina.

Cálculos de propagación

Con este nuevo módulo habrá que calcular la intensidad de la señal y otros datos necesarios en todos los puntos de prueba pertinentes (véanse las Descripciones 1 y 4).

Asimismo, este módulo debe incluir una opción que permita a las administraciones seleccionar las bandas de frecuencias óptimas para sus necesidades.

El formato de presentación de los datos y el medio correspondiente deben ser tales que resulte fácil su publicación y la distribución de los resultados a todas las administraciones.

Los resultados de estos cálculos deberán presentarse en formato gráfico.

Análisis de compatibilidad

En este módulo habrá que utilizar los resultados de los cálculos de propagación para efectuar un análisis técnico de una necesidad, ya sea por separado o en presencia de otras necesidades (véase la Descripción 4). Este análisis se utilizará en el proceso de coordinación.

Los valores de los parámetros de la Descripción 4 deben ser seleccionables por el usuario pero, a falta de otros valores, conviene utilizar los valores por defecto recomendados.

Es menester que los resultados de este análisis puedan representarse en un formato gráfico para una zona de servicio definida (véase la Descripción 4).

Consulta de datos

Este módulo debe permitir al usuario realizar las funciones típicas de consulta de datos.

DESCRIPCIÓN  1

Selección de una o varias bandas de frecuencias adecuadas

Generalidades

Para ayudar a las entidades de radiodifusión y administraciones en la preparación de sus necesidades de radiodifusión por ondas decamétricas, la Oficina preparará y distribuirá un soporte lógico informático adecuado. Dicho soporte debe ser fácil de utilizar y los datos deben ser de comprensión sencilla.

Datos suministrados por el usuario

El usuario debe poder introducir:

–	el nombre de la estación transmisora (a efectos de referencia);

–	las coordenadas geográficas de la estación transmisora;

–	la potencia del transmisor;

–	las bandas disponibles para utilización;

–	las horas de transmisión;

–	el número de manchas solares;

–	los meses durante los que se requiere el servicio;

–	los tipos disponibles de antena, junto con las direcciones pertinentes de radiación máxima;

–	la zona de cobertura requerida, especificada como un conjunto de zonas y cuadrantes CIRAF (o por medio de información geográfica pertinentes).

Conviene que el soporte lógico sirva para almacenar la información anterior, una vez introducida correctamente, y que suponga para el usuario un medio sencillo de consultar la información introducida previamente.

Metodología y datos

El soporte lógico debe utilizar:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se debe utilizar el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87) completándolo, cuando sea necesario, con puntos de prueba basados en una trama geográfica.

El soporte lógico servirá para calcular los valores de la intensidad de campo y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida, en cada una de las bandas de frecuencia declaradas disponibles, teniendo en cuenta las características pertinentes de la antena transmisora en cada banda de frecuencia. El usuario debe poder seleccionar la relación señal/ruido deseada en radiofrecuencia (RF) con un valor por defecto de 34 dB en el caso de DBL y según se dispone en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R BS.1615 en el caso de emisiones digitales [, según proceda].

El usuario debe poder seleccionar las fechas en que se realizan los cálculos, con los valores por defecto siguientes:

–	0,5 meses después del inicio del periodo estacional;

–	en mitad del periodo estacional;

–	0,5 meses antes del final del periodo estacional.

El momento en que se efectuarán los cálculos debe ser seleccionable por el usuario, con los valores por defecto siguientes:

–	30 min después de la hora en que se inicia el funcionamiento;

–	30 min después de cada hora siguiente hasta la hora en que termina el funcionamiento.

Datos resultantes del soporte lógico

Para una evaluación rápida de las bandas adecuadas, con el soporte lógico se calculará:

–	la fiabilidad básica del servicio para cada banda disponible y para los puntos de prueba pertinentes del grupo de 911 puntos;

–	la fiabilidad básica de la zona para cada banda disponible y para los puntos de prueba pertinentes del grupo de 911 puntos.

Para tener información sobre la distribución geográfica de los valores de la señal deseada en la zona de servicio requerida, el soporte lógico producirá los resultados adicionales siguientes:

–	una relación que indique, para cada banda disponible, la fiabilidad básica del circuito (BCR) correspondiente a cada punto de prueba (del grupo de los 911 puntos) dentro de la zona de servicio requerida.

En algunos casos, puede ser conveniente obtener una representación gráfica de los valores de la BCR en toda la zona de servicio requerida. Estos valores deben calcularse en puntos de prueba separados por 2° de latitud y longitud en toda la zona de servicio requerida.

Los valores de la BCR deben representarse gráficamente como un conjunto de «elementos de imagen» coloreados o marcados, en intervalos del 10%. Debe señalarse que:

–	los valores de fiabilidad están relacionados con la utilización de una única banda de frecuencias;

–	los valores de fiabilidad son función de la relación señal/ruido deseada en RF (seleccionable por el usuario);

–	los valores de la intensidad de campo deben calcularse con el propio computador del usuario mediante el soporte lógico suministrado. El soporte lógico debe calcular los valores pertinentes de la fiabilidad basándose en los valores de la intensidad de campo y en los valores de la relación señal/ruido RF deseada que da el usuario.

DESCRIPCIÓN 2

Secuencia temporal del proceso de coordinación

En la secuencia que se describe a continuación, la fecha de inicio para un periodo de horario determinado se denomina D y la fecha de término para el mismo periodo se denomina E.

| Fecha | Acción |
| --- | --- |
| D – 4 meses | Fecha límite para la presentación por las administraciones de sus horarios1 a la Oficina de Radiocomunicaciones (Oficina), preferentemente por correo electrónico o en disquete de 3,5" (720 kbytes o 1,44 Mbytes). Los datos de los horarios estarán disponibles en el sistema TIES tan pronto como hayan sido procesados. |
| D – 2 meses | La Oficina envía a las administraciones un horario refundido (el Horario Provisional), junto con los análisis de compatibilidad completos2. |
| D – 6 semanas | Fecha límite para la recepción de enmiendas de las administraciones a los efectos de corregir errores e introducir otras modificaciones como resultado del proceso de coordinación, para que esta información aparezca en el segundo horario provisional para la fecha D – 1 mes. |
| D – 1 mes | Envío por la Oficina a las administraciones de un horario unificado (segundo Horario Provisional), junto con un análisis completo de compatibilidad2. |
| D – 2 semanas | Fecha límite para la recepción de enmiendas de las administraciones para la corrección de los errores y otros cambios resultantes del proceso de coordinación, lo que asegura que esta información figurará en el Horario de la fecha D. |
| D | La Oficina publica el Horario de radiodifusión por ondas decamétricas y los análisis de compatibilidad. |
| D a E – 3 meses | Las administraciones corrigen los errores y coordinan los cambios de las necesidades durante la estación, enviando información a la Oficina tan pronto como disponen de ella. La Oficina publica las actualizaciones del Horario y los análisis de compatibilidad, a intervalos de dos meses. |
| E | Fecha límite para la recepción en la Oficina de los horarios operacionales definitivos de las administraciones. No es necesario enviar información si no ha habido cambios en la enviada previamente. |
| E + 1 mes | La Oficina envía a las administraciones el horario definitivo refundido (el Horario definitivo), junto con un análisis de compatibilidad. |

La Fig. 1 muestra en forma de diagrama de flujo el Proceso de coordinación.

DESCRIPCIÓN 3

Especificación de los datos de entrada de una necesidad

Los campos necesarios para describir una necesidad y su especificación son:

–	frecuencia en kHz, número entero de hasta 5 cifras;

–	momento del inicio, entero de 4 cifras;

–	instante de cierre, entero de 4 cifras;

–	zona de servicio deseada, como conjunto de hasta 12 zonas y cuadrantes CIRAF, con un máximo de 30 caracteres;

–	código de emplazamiento; código de 3 caracteres de una lista de códigos, o nombre del emplazamiento y sus coordenadas geográficas;

–	potencia en kW, entero de hasta 4 cifras;

–	acimut de radiación máxima;

–	ángulo de desviación, entero de hasta 2 cifras, que representa la diferencia entre el acimut de la radiación máxima y la dirección de radiación sin desviación;

–	código de antena; entero de hasta 3 cifras de una lista de valores, o descripción completa de la antena, como se indica en la Recomendación UIT-R BS.705;

–	días de funcionamiento;

–	fecha de inicio, en el caso de que la necesidad en cuestión inicie su funcionamiento tras el inicio del horario;

–	fecha de término, en el caso de que la necesidad concluya su funcionamiento antes del final del horario;

–	opción de modulación; especificar si se trata de emisiones en doble banda lateral (DBL),banda lateral única (BLU) (véase la Recomendación UIT-R BS.640) o de emisión digital (véase la Recomendación UIT-R BS.1514). Este campo puede utilizarse para identificar cualquier otro tipo de modulación definido para la radiodifusión por ondas decamétricas en una Recomendación UIT-R;

–	código de la administración;

–	código de la organización de radiodifusión;

–	número de identificación;

–	identificación de la sincronización con otras necesidades.

DESCRIPCIÓN 4

Análisis de compatibilidad

Generalidades

Para evaluar el comportamiento de cada necesidad en presencia de ruido y de interferencia procedente de otras necesidades que utilicen el mismo canal o canales adyacentes, es necesario calcular los valores pertinentes de fiabilidad. La Oficina preparará un soporte lógico adecuado que permita efectuar estas evaluaciones, teniendo en cuenta los requisitos de usuario en términos de relaciones señal/ruido y señal/interferencia deseadas.

Datos de entrada

Horario de programas para un periodo estacional determinado puede tratarse de un horario refundido inicial (que permite evaluar las necesidades que precisan coordinación) o el Horario de radiodifusión por ondas decamétricas (que sirve para evaluar el comportamiento probable de las necesidades durante el periodo estacional en cuestión).

Metodología y datos

El soporte lógico se valdrá de:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de intensidad de campo potencialmente interferente, procedente de otras necesidades, en el mismo canal o en canales adyacentes, en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	las Recomendaciones 517 (Rev.CMR-03) y UIT-R BS.560 para las relaciones de protección en RF de canal adyacente;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se utilizará el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87), complementándolo cuando sea necesario con puntos de prueba basados en una malla geográfica.

El soporte lógico debe servir para calcular los valores de la intensidad de campo deseada y no deseada y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida.

El usuario debe poder seleccionar las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF, con valores por defecto de 34 dB y 17 dB (caso cocanal DBL a DBL), respectivamente. En el caso de emisiones digitales las relaciones deseadas señal/ruido RF son las de la versión más reciente de la Recomendación UIT-R BS.1615. Los valores por defecto de la relación de protección en RF que deberá utilizar la Oficina para sus análisis de compatibilidad figuran en la Sección 1 del Anexo a la Resolución [COM 4/1] (CMR-03).

El usuario debe poder seleccionar las fechas en las que se realizan los análisis de compatibilidad, con los valores por defecto siguientes:

–	0,5 mes después del inicio del periodo estacional;

–	en mitad del periodo estacional;

–	0,5 meses antes del fin del periodo estacional.

La Oficina utilizará los valores por defecto para sus análisis de compatibilidad.

El momento en que se realizan los análisis de compatibilidad debe ser seleccionable por el usuario, con los valores por defecto siguientes:

–	30 min después de la hora en que se inicia el funcionamiento de la necesidad;

–	30 min después de cada hora siguiente hasta la hora en que termina el funcionamiento de la necesidad.

La Oficina utilizará estos valores por defecto para sus análisis de compatibilidad.

Datos de salida del soporte lógico

Para una evaluación rápida del comportamiento de una necesidad, el soporte lógico debe calcular:

–	la fiabilidad total del servicio para los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos;

–	la fiabilidad total en la zona para los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos.

Para obtener información sobre la distribución geográfica de los valores de la señal deseada y no deseada de una necesidad determinada, el soporte lógico producirá los resultados adicionales siguientes:

–	una relación que dé los valores de la fiabilidad total del circuito para cada uno de los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos.

En algunos casos, puede ser conveniente obtener una presentación gráfica de la cobertura obtenida en toda la zona de servicio requerida. Estos valores tendrán que ser calculados por el usuario (con el soporte lógico suministrado y en el propio computador del usuario) en puntos de prueba separados por 2° de latitud y longitud en toda la zona de servicio requerida. Esos valores se representarán gráficamente como conjuntos de «elementos de imagen», coloreados o marcados, en intervalos del 10%. Debe señalarse que:

–	los valores de la fiabilidad corresponden a la utilización de una única frecuencia;

–	los valores de fiabilidad son función de las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF (ambas seleccionables por el usuario);

–	la Oficina debe calcular los valores de la intensidad de campo correspondientes a los puntos de prueba (del conjunto de 911 puntos) dentro de la zona de servicio requerida. Con el soporte lógico suministrado se deben calcular los valores pertinentes de fiabilidad basándose en los valores calculados previamente de la intensidad de campo y de los valores de las relaciones señal/ruido y señal/interferencia que da el usuario;

–	los valores de la intensidad de campo para los puntos de prueba con intervalos de 2° deben calcularse con el propio computador del usuario mediante el soporte lógico suministrado. El soporte lógico debe calcular los valores pertinentes de la fiabilidad basándose en los valores de la intensidad de campo y en los valores de la relación señal/ruido y la relación señal/interferencia que da el usuario.

SUP	COM4/314/83

RESOLUCIÓN  602  (Mob-87)

Transmisión de datos desde radiofaros marítimos para sistemas 
de radionavegación que operan en modo diferencial

NOC	COM4/314/84

RESOLUCIÓN  641  (Rev.HFBC-87)

Utilización de la banda de frecuencias 7 000-7 100 kHz

ADD	COM4/314/85

Resolución [COM4/1] (CMR-03)

Valores provisionales de la relación de protección en RF para las 
emisiones con modulación analógica y digital del servicio 
de radiodifusión en ondas decamétricas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que esta conferencia ha resuelto alentar la introducción de las emisiones con modulación digital en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión y que, en consecuencia, ha revisado la Resolución 517;

b)	que la utilización actual del espectro se basa en el empleo de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que el Apéndice 11 (Rev.CMR-03) ofrece detalles sobre los parámetros del sistema y las características de las emisiones con modulación digital;

d)	que el UIT-R está efectuando nuevos estudios sobre el desarrollo de la radiodifusión en ondas decamétricas, utilizando emisiones con modulación digital, en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

e)	que las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente en RF se encuentran entre los parámetros fundamentales para determinar la compatibilidad;

f)	que tal vez haya que actualizar los valores actuales de las relaciones de protección en RF a la vista de los estudios del UIT-R en el futuro;

g)	que la Recomendación UIT-R BS.1514, Anexo 1, describe un sistema digital adecuado de radiodifusión en las bandas inferiores a 30 MHz;

h)	que es necesario recopilar y mantener estadísticas de administraciones que sean capaces de introducir sistemas con modulación digital en sus servicios de radiodifusión por ondas decamétricas,

resuelve

1	que la modulación digital conforme a la Resolución 517 (Rev.CMR-03) pueda utilizarse en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, concediendo para ello los niveles adecuados de protección a las emisiones analógicas y digitales, que se describen en el Anexo de esta Resolución;

2	que los valores de relación de protección del Anexo se utilicen en el proceso de coordinación con arreglo al Artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones a título provisional;

3	invitar a [la CMR-07/una futura conferencia componente] a que revise estos valores provisionales de la relación de protección, de la forma adecuada,

invita al UIT-R

1	a continuar los estudios sobre las técnicas digitales de la radiodifusión por ondas decamétricas, con el fin de revisar los valores de la relación de protección en RF de las emisiones con modulación analógica y digital del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas, tal como se describe en el Anexo a esta Resolución;

2	a informar de los resultados de estos estudios a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007.

anexo a la resolución [com4/1] (cmr-03)

Sección 1

Valores normales de la relación de protección en RF

Los valores de la relación de protección en RF a utilizar en la planificación estacional con arreglo a las disposiciones del Artículo 12 se recogen en el Cuadro 1 de esta Sección.

Estos valores son coherentes con los de la Recomendación UIT-R BS.1615.

Las características de la emisión digital se basan en un sistema MAQ-64, nivel de protección Nº 1, modo de robustez B, ocupación del espectro del tipo 3 (consignadas en la Recomendación UIT-R BS.1514) que se utilizarán ampliamente para la radiodifusión por onda ionosférica en la banda de ondas decamétricas con canales de 10 kHz.

Las características de la emisión analógica se basan en modulación con doble banda lateral y con una profundidad de modulación de 53% y se resumen en la Parte A del Apéndice 11.

cuadro 1

Relaciones relativas de protección en RF (dB) asociadas a las emisiones 
con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas 
atribuidas al servicio de radiodifusión

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias fno deseada-fdeseada (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MA | Digital | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 |
| Digital | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 |
| Digital | Digital | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 |

En el caso de MA interferida por digital, las relaciones de protección se determinan añadiendo 17 dB (relación de protección AF) a las relaciones de protección en RF del Cuadro 1.

En el caso de digital interferida por MA, las relaciones de protección se determinan sumando 7 dB (relación señal a interferencia para una BER de 10-4) a las relaciones de protección relativas en RF del Cuadro 1.

En el caso de digital interferida por digital, las relaciones de protección se determinan añadiendo 16 dB (relación señal a interferencia para una BER de 10-4) a las relaciones de protección relativas en RF del Cuadro 1.

Sección 2

Valores de corrección de las relaciones de protección en RF

En esta sección se presentan los valores de corrección de las relaciones de protección en RF para distintas condiciones de la señal deseada en cuanto a profundidad de modulación con MA, grado de calidad con MA y modo de modulación digital.

# 1	Profundidad de modulación con MA

Las relaciones de protección en RF para una señal MA deseada, interferida por una señal digital, dependen de la profundidad de modulación con MA. En este Anexo se utiliza una profundidad de modulación del 53% como valor por defecto. Cuando se utilice una profundidad de modulación distinta, se necesitará un valor de corrección de la relación de protección en RF. El Cuadro 2 contiene los valores de corrección correspondientes a profundidades de modulación típicas.

Cuadro 2

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras profundidades de 
modulación en AM respecto a la señal AM deseada

| Profundidad de modulación (%) | 30 | 38 | 53 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de corrección (dB) | 5 | 3 | 0 | 20 log (53/m) |

# 2	Calidad de audio con MA

Las relaciones de protección en RF para una señal MA deseada interferida por una señal digital dependen del grado de calidad de audio requerido. Cuando se utilice otro grado de calidad, deberán sumarse los valores de relación de protección en RF del Cuadro 3.

CUADRO 3

Valores de corrección (dB) a utilizar para otros de calidad de 
audio respecto a la señal MA deseada

| Grado de calidad de audio | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor de corrección (dB) | 0 | 7 | 12 |

# 3	Esquema de modulación digital, número de nivel de protección y modo de robustez

Las relaciones de protección en RF para la señal digital deseada, interferida por otra señal analógica o digital, dependen del esquema y modo de modulación digital. Si se utiliza alguna combinación distinta del valor por defecto de la Sección 1, deberán sumarse los valores de corrección de las relaciones de protección de RF del Cuadro 4.

Cuadro 4

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras combinaciones de esquema 
de modulación digital, número de nivel de protección y modo 
de robustez respecto a la señal digital deseada

| Esquema de modulación | Número de nivel de protección | Modo de robustez |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTA – Anchura de banda nominal: 10 kHz. No se recomienda utilizar los números de nivel de protección 2 y 3 y el modo de robustez A en la banda de ondas decamétricas y por consiguiente no se describen aquí. |  |  |  |  |

Sección 3

Ejemplos ilustrativos

a)	En el Cuadro 1, primera fila <MA interferida por digital>: con la relación de protección AF = 17 dB, todos los valores de relación de protección que figuran en dicha fila del Cuadro deben aumentarse en 17 dB para determinar el valor absoluto de la relación de protección en RF (RP RF). Por ejemplo:

•	En el caso cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 6 + 17 = 23 dB.

•	En el caso de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RF PR sería 
–32 + 17 = –15 dB.

•	En el caso de profundidad de modulación = 38% y grado de calidad de audio = 4, debe sumarse un factor de corrección de 15 dB (= 3 + 12) a los valores de relación de protección en RF descritos anteriormente.

b)	En el Cuadro 1, segunda fila <digital interferido por MA>: todos los valores de las relaciones de protección relativas de dicha columna del Cuadro deben aumentarse en 7 dB para determinar el valor absoluto de la RP RF. Por ejemplo:

•	En el caso cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 0 + 7 = 7 dB.

•	En el caso de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería
 –40 + 7 = –33 dB.

c)	En el Cuadro 1, tercera columna <digital interferido por digital>: todos los valores de relaciones de protección relativas de dicha columna del Cuadro deben aumentarse en 16 dB a fin de determinar el valor absoluto de la relación de protección en RF. Por ejemplo:

•	En el caso cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 0 + 16 = 16 dB.

•	En el caso de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería 38 + 16 = –22 dB.

ADD	COM4/314/86

proyecto de resolución [com4/4] (cmr-03)

Identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) para equipos
distintos de los equipos móviles a bordo de barcos

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

a)	que es necesario asignar identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) a los sistemas de identificación automática (AIS) en aeronaves de búsqueda y rescate y las ayudas a la navegación, de conformidad con la Recomendación UIT-R M.1371;

b)	que las administraciones están obligadas a notificar a la UIT las asignaciones de MMSI a estaciones de barco y costeras, de conformidad con los números 19.99 y 20.16;

c)	que la UIT proporciona los datos de todos los barcos notificados en la base de datos MARS;

d)	que los equipos AIS utilizan las MMSI para su identificación;

e)	que los equipos AIS pueden ser herramientas valiosas para la utilización en aeronaves de búsqueda y salvamento (SAR),

observando además

a)	que la Recomendación UIT-R M.585 y el Reglamento de Radiocomunicaciones no abordan la asignación y utilización de las MMSI para las aeronaves SAR y las ayudas a la navegación;

b)	que las MMSI utilizadas para el AIS en las aeronaves SAR deben ser enteramente diferentes de las MMSI asignadas a estaciones de barco o costeras;

c)	que es necesario un formato único para las aeronaves SAR para garantizar la compatibilidad con el AIS;

d)	que las administraciones que asignen una MMSI a aeronaves SAR deben notificar esta asignación a la UIT de manera que pueda considerarse su inclusión en la base de datos MARS,

considerando

a)	que algunas administraciones tienen actualmente a nivel nacional la obligación de disponer de equipos AIS en las aeronaves SAR;

b)	que, con respecto a la utilización del AIS en las aeronaves SAR, es necesario elaborar una disposición sobre el formato normalizado del número de identificación,

resuelve invitar al UIT-R

a examinar los requisitos operacionales y de procedimiento de las MMSI y a elaborar un formato adecuado que no pueda confundirse con el formato utilizado para las estaciones de barco y costeras,

resuelve además

a la luz de los resultados de los estudios señalados en resuelve invitar a la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT supra, invitar [a la CMR-07/a una futura conferencia de radiocomunicaciones competente] a contemplar los cambios necesarios del Reglamento de Radiocomunicaciones para permitir la utilización de MMSI en las aeronaves SAR,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine la posibilidad de que en la base de datos MARS se incluya el registro de las MMSI utilizadas en las aeronaves SAR, preferiblmente sin modificar el formato de la base de datos ni el contenido de las publicaciones en papel,

invita a las administraciones

a que notifiquen a la BR las asignaciones de MMSI a las aeronaves SAR,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional, a la Organización de Aviación Civil Internacional y a la Asociación Internacional de Señalización Marítima.

ADD	COM4/314/87

PROYECTO DE resolución [com/4/5] (cmr-03)

Procedimientos técnicos y reglamentarios relacionados con las redes del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda 620-790 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el número 5.311 del Reglamento de Radiocomunicaciones proporciona las condiciones en las que se puede asignar frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 620-790 MHz;

b)	que es necesario dar protección adecuada a los servicios terrenales, incluidos los sistemas de radiodifusión terrenal de televisión, en esta banda;

c)	que la compartición y las disposiciones correspondientes para las redes de satélites están en estudio en el UIT-R con respecto al impacto de esos sistemas en los servicios terrenales;

d)	que las redes SRS de satélite geoestacionario (OSG) y las redes/sistemas SRS de satélite no geoestacionario (no OSG) están en la etapa de publicación avanzada y/o coordinación, o han sido notificadas en la banda de frecuencias 620-790 MHz;

e)	que se están haciendo estudios para determinar, entre otras cosas, los criterios de planificación que aplicará la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR-04/05) en la Región 1 y un país de la Región 3;

f)	que queda por examinar el impacto de estas redes SRS OSG y redes/sistemas SRS no OSG en los servicios terrenales, incluidos los sistemas digitales y analógicos de radiodifusión de televisión;

g)	que actualmente hay pocas redes OSG que operan de conformidad con el número 5.311 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

h)	que es inapropiado sacar conclusiones sobre la forma y los niveles de los criterios de protección y sus aplicaciones a las redes SRS OSG y los sistemas/redes SRS no OSG hasta que se hayan terminado los estudios pertinentes y se hayan aprobado las Recomendaciones UIT-R correspondientes;

i)	que muchas administraciones tienen infraestructuras grandes para la transmisión y recepción de servicios de televisión analógicos y digitales entre 620 MHz y 790 MHz,

observando

a)	que la protección de los servicios terrenales de televisión en la banda 620-790 MHz necesita más estudio antes de sacar ninguna conclusión sobre los valores de dfp apropiados;

b)	que los estudios solicitados en la Recomendación 705 acaban de empezar, pero no se han terminado;

c)	que el ancho de banda de referencia del límite de dfp en el número 5.311 del Reglamento de Radiocomunicaciones no está definido, y se necesita orientación, que se le pide con urgencia a la Oficina de Radiocomunicaciones;

d)	que las disposiciones existentes relativas a la banda 620-790 MHz son ambiguas, y resultan de difícil aplicación para las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones,

resuelve

1	que el tratamiento de las notificaciones de redes SRS OSG y sistemas/redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz que haya recibido la Secretaría y no se hayan puesto en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003, independientemente de su fecha de recepción, se suspenderán hasta las decisiones que tome la CMR-07 sobre los criterios de compartición, incluida la dfp necesaria para proteger a los servicios terrenales en esta banda de frecuencias;

2	suspender la aplicación del número 5.311 del Reglamento de Radiocomunicaciones, junto con la Recomendación 705, hasta que termine la CMR-07, en lo que respecta a las redes SRS OSG y sistemas/redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz cuyas notificaciones se reciban en el periodo entre el 5 de julio de 2003 y la terminación de la CMR-07;

3	que las redes SRS OSG y los sistemas/redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz distintas de las notificadas, puestas en funcionamiento y cuya fecha de puesta en funcionamiento haya sido confirmada antes de que termine la CMR-03, no se pongan en funcionamiento antes de que termine la CMR-07;

4	que la fecha notificada de puesta en servicio indicada en los números 11.44 y 11.48 del Reglamento de Radiocomunicaciones para las redes SRS OSG y sistemas/redes de satélite SRS no OSG que haya recibido la Oficina en esta banda de frecuencias antes del 5 de julio de 2003 se ampliará por el periodo comprendido entre la fecha de recepción por la Oficina de la información completa para publicación anticipada de esta asignación de satélite y la terminación de la CMR-07;

5	que los sistemas SRS indicados en el resuelve 1) supra no se tendrán en cuenta en la aplicación de los resuelve 3.1C y 3.4 de la Resolución 1185 (mod) del Consejo,

6	que para la banda 620-790 MHz, el número 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones se seguirá aplicando a las asignaciones de los sistemas de satélite no geoestacionario del servicio de radiodifusión por satélite para las que la Oficina considere que ha recibido información de notificación completa antes del 5 de julio de 2003 con respecto a las asignaciones de redes de satélite geoestacionario del servicio de radiodifusión por satélite para las cuales la Oficina considere que ha recibido información de coordinación completa antes del 5 de julio de 2003. La relación entre las redes OSG y los sistemas/redes no OSG para los que la Oficina haya recibido información completa del Apéndice 4 después del 4 de julio de 2003 en la banda 620-790 MHz está sujeta a los procedimientos que decida la CMR-07,

invita al UIT-R

a realizar estudios con carácter urgente y elaborar criterios de compartición y disposiciones reglamentarias antes de la CMR-07, para dar protección a los servicios terrenales, más particularmente los servicios terrenales de radiodifusión de televisión en la banda 620-790 MHz, contra las redes SRS OSG y los sistemas/redes SRS no OSG cuyo funcionamiento se prevea en esta banda,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

sujeto a las decisiones que tome la CMR-07, que vuelva a estipular, según proceda, la aplicación de las disposiciones de los números 5.311, 9.34 y 11.30 y otras disposiciones conexas pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR-04/05).

ADD	COM4/314/88

proyecto de resolución [com4/13] (cmr-03)

Medidas y estudios conexos sobre los límites 
de dfpe en la banda 19,7-20,2 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que, después de varios años de estudio, la CMR-2000 adoptó límites de dfpe en cierto número de bandas de frecuencias, para cuantificar el número 22.2 con miras a facilitar el funcionamiento de los sistemas SFS no OSG y garantizar al mismo tiempo la protección de las redes del SFS OSG contra la interferencia inaceptable;

b)	que la CMR-2000 también adoptó en la Resolución 76 (CMR-2000), límites de dfpe combinada en las mismas bandas, para dar protección a los sistemas SFS OSG;

c)	que desde hace varios años, un pequeño número de sistemas basados en constelaciones de satélites en órbitas muy elípticas (HEO) vienen funcionando en ciertas bandas del servicio fijo por satélite;

d)	que desde fines del decenio de 1990, y en particular después de la CMR-2000, se ha manifestado un creciente interés en los sistemas HEO en cierto número de bandas y para diversos servicios espaciales, principalmente en las atribuciones del SFS por debajo de 30 GHz;

e)	que en los estudios del UIT-R presentados a la CMR-03 se considera que los sistemas HEO son una subcategoría de los sistemas no geoestacionarios y se dan las especificaciones operacionales;

f)	que, durante el periodo comprendido entre la CMR-2000 y la CMR-03, el UIT-R elaboró Recomendaciones sobre compartición de frecuencias entre los sistemas HEO del SFS y otros sistemas, incluidos OSG, LEO, MEO y HEO;

g)	que a algunos diseños de sistemas HEO les resultará difícil cumplir con la porción a largo plazo de los límites de dfpe↓ en vigor en la banda de 19,7-20,2 GHz,

observando

a)	que, en la porción a largo plazo, los límites de dfpe↓ en la banda 19,7-20,2 GHz son considerablemente más estrictos que los correspondientes a la banda de 17,8-18,6 GHz;

b)	que en esta banda se aplican los números 9.7A y 9.7B;

c)	[que la banda 19,7-20,2 GHz es una de las pocas bandas identificadas a nivel mundial por la CMR-03 para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite,]*

resuelve invitar al UIT-R

a establecer criterios capaces de proteger las redes del SFS OSG en la banda 19,7-20,2 GHz contra la interferencia inaceptable de los sistemas SFS HEO, teniendo en cuenta el efecto combinado de la interferencia a los enlaces descendentes del SFS OSG causada por los sistemas HEO y otros sistemas SFS no OSG, durante este periodo de estudio del UIT-R,

invita a las administraciones

a considerar la utilización de las Recomendaciones UIT-R pertinentes relativas a la protección de las redes de satélite del SFS OSG contra la interferencia causada por sistemas del SFS no OSG como directriz para entablar consultas en el marco del número 22.2 en la banda 19,7-20,2 GHz, y en el caso de que una administración responsable de un sistema SFS no OSG solicite la aplicación del número 22.5CA,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que, en los casos en los cuales una administración responsable de un sistema del SFS no OSG indique en su solicitud de coordinación que desea aplicar el número 22.5CA con respecto a los límites de dfpe↓ consignados en el Cuadro 22-1C en la banda 19,7-20,2 GHz, pero todavía no haya concertado los acuerdos necesarios, la Oficina dé una conclusión favorable cualificada con respecto a esta disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta conclusión provisional sobre la observancia de los límites de dfpe se transformará en una conclusión favorable definitiva en la etapa de notificación sólo si las administraciones que rebasan los límites de dfpe han obtenido todos los acuerdos explícitos y los han comunicado a la Oficina en un plazo de 2 años a partir de la fecha de recepción de la solicitud de coordinación. De no ser así, esta conclusión provisional se convertirá en una conclusión desfavorable definitiva.

ADD	COM4/314/89

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4/23] (CMR-03)

Compartición entre ciertos tipos de sistema de satélite no geoestacionario del servicio fijo por satélite y las estaciones del servicio fijo en 
la banda 17,7-19,7 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que un número pequeño de sistemas en órbita de satélite no geoestacionario basados en constelaciones de satélites en órbitas muy inclinadas vienen operando con éxito en el servicio fijo por satélite desde hace muchos años, incluso en la banda 17,7-19,7 GHz;

b)	que desde fines de los años 1990, se viene manifestando un interés creciente en los sistemas de satélite no geoestacionario en un número de bandas y para varios servicios espaciales, principalmente en las atribuciones del SFS por debajo de 30 GHz;

c)	que los estudios del UIT-R comunicados a la CMR-03 consideran que los sistemas con órbitas muy inclinadas son una subcategoría de los sistemas no geoestacionarios, y han especificado sus características operacionales;

d)	que la CMR-2000 modificó los límites de densidad de flujo de potencia del Artículo 21 para los satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en la banda 17,7-19,3 GHz, fundándose en los estudios técnicos de compartición sobre los sistemas de satélite no geoestacionario que utilizan órbitas bajas;

e)	que el UIT-R ha comenzado los estudios sobre el impacto, en las estaciones del servicio fijo, de la densidad de flujo de potencia que producen o producirán las estaciones espaciales no geoestacionarias del servicio fijo por satélite que utilizan órbitas muy inclinadas;

f)	que la banda 17,7-19,7 GHz se utiliza intensamente en muchos países para el servicio fijo, en particular para la infraestructura de la red telefónica móvil;

g)	que el UIT-R no ha determinado todavía si los límites vigentes de densidad de flujo de potencia del Artículo 21 para los satélites del servicio fijo por satélite en la órbita no geoestacionaria son adecuados para proteger el servicio fijo en la banda 17,7-19,7 GHz contra los sistemas no geoestacionarios que utilizan órbitas muy inclinadas y tienen una órbita con apogeo superior a 18 000 km y una inclinación entre 35º y 145º,

invita al UIT-R

1	a realizar, con carácter urgente y a tiempo para la CMR-07, los estudios técnicos apropiados para determinar si los límites vigentes de densidad de flujo de potencia del Artículo 21 para los satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite son adecuados para proteger el servicio fijo en la banda 17,7-19,7 GHz contra los sistemas no geoestacionarios descritos en el considerando g) sin restringir indebidamente el uso de estos sistemas no geoestacionarios del servicio fijo por satélite;

2	determinar si hay medidas técnicas u operacionales en la banda 17,7-19,7 GHz que podría implementar el servicio fijo para reducir la interferencia causada por las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite como se describe en el considerando g),

resuelve

recomendar que la CMR-07 considere, fundándose en los estudios terminados a los que se hace referencia en el párrafo 1 del invita al UIT-R, los límites apropiados de densidad de flujo de potencia para las estaciones espaciales no geoestacionarias en la banda 17,7-19,7 GHz descritos en el considerando g),

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que, una vez terminada la CMR-07, examine y, si procede, revise toda conclusión formulada sobre la observancia de los límites del Artículo 21 para un sistema de satélite no geoestacionario del servicio fijo por satélite como se describe en el considerando g), cuya información completa para publicación anticipada no se haya recibido antes del 5 de julio de 2003. El examen se basará en los valores que apruebe la CMR-07 para el Artículo 21.

SUP	COM4/314/90

RECOMENDACIÓN  319  (Mob-87)

Necesidad de mejoras técnicas para minimizar el riesgo de interferencia 
perjudicial de canales adyacentes entre asignaciones utilizadas 
para sistemas de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y de transmisión de datos, de conformidad con
el Apéndice 17 y la Resolución 300 (Rev.Mob-87)1, x

SUP	COM4/314/91

RECOMENDACIÓN  402

Relativa a la cooperación para la utilización eficaz de las frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial

_______________

1	A.22.1	Al aplicar las disposiciones de este Artículo, el nivel de interferencia aceptada (véase el número 1.168) se determinará por acuerdo entre las administraciones interesadas, utilizando como guía las Recomendaciones UIT-R pertinentes.

3	22.5C.2	Para algunas estaciones terrenas receptoras del sistema de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, véanse también los numéros 9.7A y 9.7B.     (CMR-2000)

4	22.5C.3	Al cumplir con estos límites, las administraciones que se propongan desarrollar tales sistemas deberán garantizar la plena protección de las asignaciones que figuran en el Plan del Apéndice 30B.     (CMR-2000)

5	22.5C.4	Además de los límites indicados en el Cuadro 22-1A, los límites para la dfpe de una sola fuente se aplican a todos los tamaños de antena superiores a 60 cm en las bandas de frecuencias enumeradas en el Cuadro 22-1A:

dfpe durante el 100% del tiempo
(dB(W/(m2 · 40 kHz)))

Latitud (Norte o Sur) 
(grados)

–160

0	< |Latitud|  57,5

–160 + 3,4 (57,5 – |Latitud|)/4

57,5	< |Latitud|  63,75

–165,3

63,75	< |Latitud|

(CMR-2000)

6	22.5C.5	Para cada diámetro de antena de referencia, el límite es la curva completa, con una escala lineal (dB) para los niveles de dfpe y logarítmica para los porcentajes del tiempo, y con líneas rectas que unen los puntos determinados.      (CMR-2000)

8 	22.5C.7	Un sistema de satélites no geoestacionarios observará los límites de este Cuadro en ambas anchuras de banda de referencia de 40 kHz y 1 MHz.     (CMR-2000)

1 	32.7.1	Se recomienda utilizar las frases normalizadas para las comunicaciones marítimas y, en caso de dificultades de idioma, el Código Internacional de Señales, ambos publicados por la Organización Marítima Internacional (OMI).

1 Las categorías de certificados mencionadas en la presente Sección se describen en la Sección 1 de la Parte B del Apéndice 13.

5	Normalmente, las estaciones de aeronave transmitirán los mensajes de socorro y urgencia en la frecuencia de trabajo que se utilice en el momento del siniestro.

1 	Véase la Descripción 3.

2 	Véase la Descripción 4. Los horarios y los resultados de los análisis estarán disponibles en CD-ROM y en TIES.

* 	Nota Editorial – El texto y los corchetes se deben revisar teniendo en cuenta la decisión que tome la CMR-03 sobre la atribución al SFS-AD.