| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 320-S |
|  |  |  | 27 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 4 |
| --- | --- |
| Grupo de Trabajo 4A |  |
| UNDÉCIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4A A LA COMISIÓN 4 SOBRE LOS PUNTOS 1.30 Y 7.1 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

El siguiente texto, preparado por el Grupo de Trabajo 4A, se basa en las propuestas de las administraciones en el marco de los puntos 1.30 y 7.1 del orden del día, y se somete a la consideración de la Comisión 4.

# 1	Propuesta de modificación de la nota 5.416 y del Apéndice 5

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD

5.416	La utilización de la banda 2 520-2 670 MHz por el servicio de radiodifusión por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales para la recepción comunal, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.-

*****

NOTA – La primera propuesta de modificación del Apéndice 5 surge como consecuencia de las deliberaciones sobre las asignaciones inscritas con arreglo al número 11.41. El segundo conjunto de propuestas de modificación del Apéndice 5 es consecuencia de las del número 5.416. No obstante, dado que la banda 2 535-2 655 MHz y la nota 5.418 son actualmente objeto de estudio por parte del Grupo de Trabajo 4B, dependiendo de los resultados de este estudio, podría ser necesario descartar las modificaciones presentadas en este documento, consignando en su lugar los resultados del GT 4B en el Apéndice 5.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor de 
las disposiciones del Artículo 9

ADD

1 cbis)	están inscritas en el Registro de acuerdo con el número 11.41; o

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

MOD

CUADRO  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 535-2 655 MHz (número 5.418) 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | Superposición de las anchuras de banda; también se aplica la Resolución 539 (CMR-2000) | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |

Nota de Redacción – El Grupo de Trabajo 4B sigue trabajando en este elemento (número 9.11) del Apéndice 5.

# 2	Propuesta de modificación del Artículo 7

artículo 7

Aplicación de los procedimientos

ADD

7.4bis	A no ser que disponga otra cosa una disposición reglamentaria aplicable de este Reglamento o una Resolución sobre la aplicación de las disposiciones de los Artículos 9 u 11, la Oficina deberá aplicar lo siguiente:

–	cuando aplique las disposiciones números 9.35 ó 9.36, según proceda, la Oficina aplicará las disposiciones en vigor en la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al número 9.34 (RR1074);

–	cuando aplique la disposición número 11.31, la Oficina aplicará las disposiciones en vigor en la fecha de recepción de la notificación completa presentada con arreglo al número 11.15 (RR1148);

–	cuando aplique la disposición número 11.32, la Oficina aplicará las disposiciones en vigor en la fecha de recepción de la información completa presentada con arreglo al número 9.34 (RR1074). Cuando exista un nuevo formulario de coordinación en la fecha de recepción de la notificación con arreglo al Artículo 11, no existiendo dicho formulario en la fase de coordinación, la Oficina aplicará los formularios de coordinación en vigor en la fecha de recepción de los datos del Apéndice 4 completos conforme al Artículo 11;

–	cuando hubiese existido un formulario de coordinación en la fecha de recepción de los datos completos de coordinación con arreglo al Artículo 9, no existiendo este formulario en la fecha de recepción de los datos completos de notificación con arreglo al Artículo 11, la Oficina no tendrá en cuenta este formulario de coordinación.

Nota Editorial – Se modificó la redacción del texto de 7.4bis para ajustarlo a los procedimientos actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones. En los debates del Grupo de Trabajo  4A, Corea formuló una reserva contra este texto.

ARTÍCULO  9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6

Sección I  –  Publicación anticipada de la información relativa a las redes
o sistemas de satélites

MOD

_______________

8	9.2B.1	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 a no ser que el pago ya se hubiera recibido. Véase asimismo la Resolución [COM4/7 (CMR-03)].      (CMR-03)

Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10,11

Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

MOD

_______________

19	9.38.1	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 a no ser que el pago ya se hubiera recibido. Véase asimismo la Resolución [COM4/7 (CMR-03)].      (CMR-03)

ADD

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [COM4/7]  (CMR-03)

Fecha de entrada en vigor de ciertas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas al impago de los cánones 
de recuperación de costos

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000) adoptó ciertas disposiciones en el Artículo 9 y en los Apéndices 30, 30A y 30B, relativas a las consecuencias del impago de los cánones de recuperación de costos de acuerdo con el Acuerdo 482 del Consejo;

b)	que la CMR-2000 recomendó a la Conferencia de Plenipotenciarios (Marrakech, 2002) (PP-02) que examinara la fecha en la cual esas disposiciones entrarán en vigor;

c)	que la PP-02 resolvió que la fecha de entrada en vigor de esas disposiciones sería el 1 de agosto de 2003;

d)	que la PP-02 recomendó a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 que aplicara esa resolución;

e)	que, tomando en cuenta la fecha del 1 de agosto de 2003 resuelta por la PP-02, el plazo de dos meses para enviar el recordatorio no podría cumplirse en todos los casos,

observando

que la PP-02 encargó al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que enviara un recordatorio 60 días antes del 1 de agosto de 2003,

resuelve

1	que la fecha de entrada en vigor de las notas asociadas a los números 9.2B y 9.38 del Artículo 9, [a los § 4.1.5 y 4.2.8 del Apéndice 30, a los § 4.1.5 y 4.2.8 del Apéndice 30A y al título del Artículo 6 del Apéndice 30B], será el 1 de agosto de 2003;

2	que, para las notificaciones cuya fecha de vencimiento para el pago es entre el 7 de julio de 2003 y el 5 de septiembre de 2003, el recordatorio será enviado el 7 de julio de 2003 y las disposiciones del resuelve 1 anterior se aplicarán a partir del 5 de septiembre de 2003.

SUP

RESOLUCIÓN  83  (CMR-2000)

Procedimientos administrativos aplicables a la recuperación de costos 
de las notificaciones de redes de satélite

# 4	Otras propuestas de modificación de los Artículos 9 y 11

MOD

ARTíCuLo  9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A

ADD

_______________

6A	A.9.7	Véase asimismo la Resolución 33 (Rev.CMR-03).

Subsección IB  –  Publicación anticipada de la información relativa a las redes
o sistemas de satélites que están sujetos a coordinación con arreglo
al procedimiento de la Sección II

MOD

9.5D		Si la Oficina no recibe la información prevista en el número 9.30 en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de recepción por la Oficina de la información completa y pertinente indicada en los números 9.1 ó 9.2, en su caso, la información publicada con arreglo al número 9.2B que no se haya recogido en una solicitud de coordinación de acuerdo con el número 9.30 se cancelará después de haberse informado a la administración interesada, al menos tres meses antes del término del plazo de 24 meses. Asimismo, la Oficina publicará dicha cancelación en su BR IFIC.

Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10,11

Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

MOD

9.6		Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio una asignación de frecuencia en cualquiera de los casos seguidamente enumerados, la administración interesada12,13, 13bis deberá efectuar, en su caso, la coordinación con las otras administraciones identificadas de acuerdo con el número 9.27:

ADD

13bis  9.6.3		La coordinación en base a esta disposición no es necesaria cuando en este Reglamento se especifiquen los límites aplicables a la situación de compartición particular definida en cualquiera de los números 9.7 a 9.21.

Subsección IIC  –  Respuesta a una solicitud de coordinación

NOC

9.50		Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación según los números 9.7 a 9.21 o haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas descritas en el número 9.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto con respecto a la interferencia que podrían sufrir o, en ciertos casos, causar sus propias asignaciones20, identificadas de acuerdo con el Apéndice 521.

MOD

ARTíCuLo  11

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1, 2, 3, 4, 5A

ADD

_______________

5A	A.11.5	Véase asimismo la Resolución 33 (Rev.CMR-03).

Sección II  –  Examen de las notificaciones e inscripción de las asignaciones
de frecuencia en el Registro

NOC

11.31	a)	desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias8 y las demás disposiciones9 del presente Reglamento, exceptuadas las relativas a la conformidad con los procedimientos para obtener la coordinación o a la probabilidad de interferencia perjudicial, o las relativas a la conformidad con un plan, según proceda, que están sujetas a los siguientes apartados;10

MOD

8	11.31.1	La conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias supone la aplicación con éxito del número 9.21, cuando sea necesario. No obstante, la inscripción de la asignación respecto a las administraciones de las que no se haya obtenido un acuerdo se efectuará con una conclusión favorable a condición de que las asignaciones en cuestión no causen interferencia perjudicial a los servicios de las administraciones que plantean objeciones y de las que se recabó el acuerdo, ni reclamen protección contra ellos. Con respecto a las administraciones que no hayan formulado objeciones con arreglo al número 9.21, la inscripción de la asignación se efectuará con una conclusión favorable.

# 5	Propuesta de modificación del Apéndice 7 en relación con las estaciones terrenas móviles típicas

APÉNDICE  7  (CMR-2000)

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz

MOD

### 1.4.4	Estaciones terrenas que funcionan en bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente

En el caso de estaciones terrenas que funcionan en algunas bandas de frecuencias, puede haber atribuciones a servicios espaciales que funcionan con igualdad de derechos en sentido Tierra-espacio y espacio-Tierra. En esta situación, cuando dos estaciones terrenas están funcionando en sentidos de transmisión opuestos, sólo es necesario establecer la zona de coordinación para la estación terrena transmisora, pues las estaciones terrenas receptoras son tomadas en consideración automáticamente. Por consiguiente, una estación terrena receptora que funciona en una banda de frecuencias atribuida bidireccionalmente sólo se coordinará con una estación terrena transmisora si está situada dentro de la zona de coordinación de ésta.

Para una estación terrena transmisora que funciona con satélites geoestacionarios o no geoestacionarios en una banda de frecuencias atribuida bidireccionalmente, la zona de coordinación se determina utilizando los procedimientos descritos en el § 3.

# 6	Propuesta de nuevas Resoluciones

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4/8] (CMR-03)

Racionalización de los Artículos 9 y 11 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza (1989) reconoció formalmente la necesidad de simplificar en su globalidad el Reglamento de Radiocomunicaciones, estableciendo un Grupo Voluntario de Expertos (GVE) para el examen de la atribución y utilización más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, particularmente en lo que concierne a los procedimientos de coordinación y notificación de redes de satélite, en aras de la simplificación;

b)	que el GVE propuso ciertos cambios a la CMR-95 para la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones que resultaron en la estructura actual del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, cuyos Artículos 9 y 11 actuales contienen respectivamente los procedimientos generales de coordinación y notificación de servicios de radiocomunicaciones;

c)	que la CMR-97 y la CMR-2000 continuaron el proceso de reforma a largo plazo de los Artículos 9 y 11 a fin de eliminar las incoherencias y suprimir las omisiones de dichos procedimientos;

d)	que, tras el proceso de simplificación y los añadidos por las Conferencias posteriores, las disposiciones de los Artículos 9 y 11 se han hecho difíciles de leer debido a frecuentes llamadas entre disposiciones, a una falta de progresión lógica en la secuencia de las disposiciones y a la complejidad del texto resultante;

e)	que, debido a los problemas mencionados en el considerando d), numerosas Reglas de Procedimiento se han elaborado para facilitar la comprensión y la interpretación de dichos Artículos, lo que se ha traducido en un aumento del tiempo y del coste que consagran las administraciones y la Oficina;

f)	que la complejidad de las disposiciones de los Artículos 9 y 11 puede resultar especialmente difícil para los países en desarrollo,

observando

a)	que la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneápolis en 1998 estableció la Resolución 86, revisada por la Conferencia de Marrakech en 2002, que resuelve pedir a cada Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) que se revisen y actualicen constantemente los procedimientos de publicación anticipada, coordinación y notificación, incluidas las características técnicas asociadas, así como los apéndices asociados del Reglamento de Radiocomunicaciones;

b)	que el informe del GAR-SAT a la CMR-03 recomienda a que la CMR inicie estudios de los procedimientos reglamentarios pertinentes para eliminar sistemáticamente la duplicación, incoherencia y complejidad innecesarias;

c)	que un ejemplo tratando de las incoherencias y omisiones de las disposiciones de los Artículos 9 y 11 ha sido presentado a la presente Conferencia;

resuelve

1	que la racionalización y aclaración de los Artículos 9 y 11 deben considerarse por la CMR-07 con arreglo a la Resolución 86 (Rev.Marrakech, 2002);

2	que la CMR-07 debería examinar los resultados de los estudios que han de llevarse a cabo por el UIT-R y debería tomar las acciones apropiadas,

pide al UIT-R

que lleve a cabo estudios para la racionalización de los procedimientos de coordinación y notificación, teniendo debidamente en cuenta el número 0.3 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

invita a las administraciones

a que contribuyan a la racionalización y la aclaración de los procedimientos de coordinación y notificación de los servicios de radiocomunicaciones presentando contribuciones al UIT-R relativas a las dificultades mencionadas arriba.

ADD

proyecto de resolución [com4/9] (CMR-03)

Retraso acumulado en las notificaciones de redes de satélites

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el retraso acumulado en la tramitación de notificaciones de redes de satélites por parte de la Oficina sigue siendo un problema, y que este retraso repercute en la capacidad de las administraciones y la Oficina a la hora de cumplir con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

b)	que el Consejo de 2001 adoptó la Resolución 1182 en la que recomendaba a la Junta que elaborase, con carácter urgente, un conjunto de Reglas de Procedimiento, compatibles con el Reglamento de Radiocomunicaciones, destinadas a eliminar los retrasos en la tramitación;

c)	que, en respuesta a la Resolución 1182, la Junta, en su reunión de diciembre de 2001, adoptó algunas Reglas de Procedimiento provisionales;

d)	 que, además de la adopción de Reglas de Procedimiento, serán necesarias otras medidas para eliminar el retraso acumulado,

reconociendo

a)	que es necesario resolver el problema de los retrasos en la tramitación de las notificaciones de redes de satélites en interés de todos los Estados Miembros;

b)	que es necesario adoptar medidas extraordinarias para que la Oficina pueda absorber el retraso acumulado en la tramitación de las notificaciones de redes de satélites,

resuelve invitar a las administraciones

a que presenten propuestas encaminadas a suprimir los datos innecesarios del Apéndice 4 a fin de reducir el tiempo de proceso de las notificaciones,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones, con restricciones financieras

1	que identifique las coherencias del Apéndice 4 y plantee mejoras para la estructura del Apéndice 4;

2	que proporcione a las administraciones programas informáticos de validación de las notificaciones electrónicas más fáciles de manejar, con objeto de reducir al mínimo o eliminar el intercambio de correspondencia entre las administraciones y la Oficina, y la presentación a la Oficina de elementos de datos incorrectos o inadecuados;

3	que proporcione a las administraciones explicaciones actualizadas de las reglas de validación y forma de proceder ante los distintos mensajes de error,

invita al UIT-R

1	a realizar estudios relativos a los elementos de datos, estructura de datos y base de datos, en su caso, para el Apéndice 4,

2	a realizar estudios sobre desarrollo de un programa informático que examine todos los formularios de notificación en cuanto a su conformidad con el Artículo 5.

# 7	Propuesta de modificación de las Resoluciones 33, 42, 507, 525 y 528

MOD

RESOLUCIÓN  33  (Rev.CMR-03)

Puesta en servicio de estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite antes de que entren en vigor acuerdos sobre el servicio de
radiodifusión por satélite y sus planes asociados

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la Resolución 507 prevé el establecimiento de planes para el servicio de radiodifusión por satélite (SRS), pero que algunas administraciones pueden sentir la necesidad de utilizar estaciones de radiodifusión por satélite antes de que se establezcan estos planes;

b)	que es conveniente que las administraciones eviten, en la medida de lo posible, la proliferación de estaciones espaciales del SRS antes de que sean establecidos dichos planes;

c)	que una estación espacial del SRS puede crear interferencias perjudiciales a estaciones terrenales que funcionen en la misma banda de frecuencias, incluso si estas últimas están situadas fuera de la zona de servicio de la estación espacial;

d)	que los procedimientos especificados en los Artículos 9 a 14 y en el Apéndice 5 contienen disposiciones aplicables a la coordinación entre estaciones del SRS y estaciones terrenales y entre sistemas espaciales del SRS y sistemas espaciales que dependan de otras administraciones;

e)	que hay muchas estaciones existentes y planificadas en el SRS no sujetas a acuerdos y planes asociados que han presentado publicación anticipada o una solicitud de coordinación con arreglo a los procedimientos de la Resolución 33 existentes y que algunas administraciones se encuentran actualmente efectuando esos procedimientos de coordinación,

resuelve

1	que, salvo cuando se hayan establecido y puesto en vigor acuerdos y planes asociados para el SRS, para redes de satélite de las que se ha recibido publicación anticipada después del 1 de enero de 1999 se apliquen solamente los procedimientos de los Artículos 9 a 14* para la coordinación y notificación de estaciones del SRS y la coordinación y notificación de otros servicios con respecto a dicho servicio;

2	que, salvo cuando se hayan establecido y puesto en vigor acuerdos y planes asociados para el SRS para redes de satélite de las que se haya recibido publicación anticipada en la Oficina de Radiocomunicaciones antes del 1 de enero de 1999 se apliquen solamente los procedimientos de las Secciones A a C de esta Resolución;

3	que una futura conferencia examine los requisitos para los procedimientos de esta Resolución.

Sección A  –  Procedimiento de coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite y estaciones terrenales

2.1	Toda administración antes de notificar a la Oficina o de poner en servicio una asignación de frecuencia de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en una banda de frecuencias, cuando esta banda está atribuida, con los mismos derechos, al servicio de radiodifusión por satélite y a un servicio de radiocomunicación terrenal en la misma Región o Subregión o en Regiones o Subregiones diferentes, coordinará la utilización de esta asignación con cualquier otra administración cuyos servicios de radiocomunicación terrenal sean susceptibles de resultar afectados. A este efecto, comunicará a la Oficina todas las características técnicas de esta estación, que se enumeran en las secciones apropiadas del Apéndice 4 y que son necesarias para evaluar los riesgos de interferencia a un servicio de radiocomunicación terrenal1.

2.2	La Oficina publicará estas informaciones en una Sección especial de la BR IFIC y cuando la BR IFIC contenga esta información, enviará un telegrama circular a todas las administraciones.

2.3	Toda administración que estime que sus servicios de radiocomunicación terrenal puedan resultar afectados, presentará sus comentarios a la administración que solicita la coordinación y, en todos los casos, a la Oficina. Estos comentarios deberán enviarse en un plazo de cuatro meses a contar de la fecha de la Circular semanal pertinente. Se considerará que toda administración que no haya dado a conocer sus observaciones en este plazo ha juzgado que sus servicios de radiocomunicación terrenal no son susceptibles de verse afectados.

2.4	Toda administración que haya formulado comentarios sobre la estación proyectada, comunicará su acuerdo, enviando copia a la Oficina o, de no ser ello posible, enviará a la administración que solicita la coordinación todos los datos en que basa sus comentarios así como toda sugerencia que pueda formular para resolver satisfactoriamente el problema.

2.5	La administración que proyecte poner en servicio una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, así como cualquier otra administración que considere que sus servicios de radiocomunicación terrenal puedan resultar afectados por la estación en cuestión, podrá solicitar la ayuda de la Oficina en cualquier momento durante el procedimiento de coordinación.

2.6	En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que intenta efectuar la coordinación y la administración con la que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación aplazará seis meses, a contar desde la fecha de la publicación de la información en virtud del § 2.2, el envío a la Oficina, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de sus notificaciones sobre la asignación prevista.

Sección B  –  Procedimiento de coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite y sistemas espaciales de otras administraciones

3	Una administración que tenga la intención de poner en servicio una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite aplicará, a los fines de la coordinación con los sistemas espaciales de otras administraciones, las disposiciones siguientes del Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisado en 1994):

3.1	Números 1041 a 1058 inclusive.

3.2.1	Números 1060 a 10652.

3.2.2	No será necesaria la coordinación mencionada en el § 3.2.1 cuando una administración se proponga modificar las características de una asignación existente de manera que no se aumente la probabilidad de interferencia perjudicial causada a estaciones del servicio de radiocomunicación espacial de otras administraciones.

3.2.3	Números 1074 a 1105 inclusive.

Sección C  –  Notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de estaciones espaciales del servicio de
radiodifusión por satélite que se consideran en la presente Resolución

4.1	Toda asignación de frecuencia3 a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, deberá notificarse a la Oficina. La administración notificante deberá aplicar a este efecto las disposiciones de los números 1495 a 1497 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisado en 1994).

4.2	Las notificaciones hechas de acuerdo con el § 4.1 se tratarán inicialmente de conformidad con las disposiciones del número 1498 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisada en 1994).

5.1	La Oficina examinará cada notificación:

5.2	a)	en cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio, con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y con las demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones a excepción de las relativas a los procedimientos de coordinación y a la probabilidad de interferencia perjudicial, que se recogen en los § 5.3, 5.4 y 5.5;

5.3	b)	cuando sea apropiado, en cuanto a su conformidad con las disposiciones del § 2.1 de la Sección A anterior relativas a la coordinación de la utilización de la asignación de frecuencia con las demás administraciones interesadas;

5.4	c)	cuando sea apropiado, en cuanto a su conformidad con las disposiciones del § 3.2.1 de la Sección B anterior relativas a la coordinación de la utilización de la asignación de frecuencia con las demás administraciones interesadas;

5.5	d)	cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de que cause interferencia perjudicial al servicio efectuado por una estación del servicio de radiocomunicación espacial o de radiocomunicación terrenal para la cual se haya inscrito en el Registro una asignación de frecuencia conforme con lo dispuesto en los números 1240 ó 1503 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisada en 1994), o en el número 11.31, según el caso, siempre que esta asignación de frecuencia no haya causado en la práctica interferencia perjudicial a otra asignación anteriormente inscrita en el Registro y que esté también conforme con los números 1240 ó 1503 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisada en 1994), o con el número 11.31, según el caso.

6.1	Según las conclusiones a que llegue la Oficina como consecuencia del examen previsto en los § 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 el procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:

6.2	Cuando la Oficina formule una conclusión desfavorable respecto del § 5.2 se devolverá inmediatamente la notificación, por correo aéreo, a la administración notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Oficina y, con las sugerencias que ésta pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.

6.3	Cuando la Oficina formule una conclusión favorable respecto del § 5.2, o cuando formule la misma conclusión una vez presentada de nuevo la notificación, examinará ésta en relación con lo dispuesto en los § 5.3 y 5.4.

6.4	Cuando la Oficina concluya que los procedimientos de coordinación mencionados en los § 5.3 y 5.4 se han aplicado con éxito con todas las administraciones cuyos servicios pueden resultar afectados se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha de recepción de la notificación por parte de la Oficina se inscribirá en la columna 2d del Registro con una observación en la columna Observaciones indicando que esta inscripción no prejuzga de ninguna manera las decisiones que se incluyan en los acuerdos y planes asociados que se mencionan en la Resolución 507.

6.5	Cuando la Oficina concluya que, según el caso, los procedimientos de coordinación mencionados en el § 5.3 ó 5.4 no se han aplicado o se han aplicado sin éxito, se devolverá inmediatamente la notificación por correo aéreo, a la administración notificante con una exposición de las razones que han motivado tal devolución y con las sugerencias que la Oficina pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.

6.6	Cuando la administración notificante presente de nuevo su notificación y declare que ha fracasado en sus tentativas de coordinación, la Oficina examinará la notificación con arreglo al § 5.5.

6.7	Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación y la Oficina concluya que los procedimientos de coordinación se han aplicado con éxito en lo que respecta a todas las administraciones cuyos servicios puedan verse afectados, la asignación se tramitará como se indica en el § 6.4.

6.8	Cuando la Oficina formule una conclusión favorable respecto del § 5.5, se inscribirá la asignación en el Registro. El símbolo apropiado que representa la conclusión de la Oficina indicará, en caso necesario, que los procedimientos de coordinación que se mencionan en el § 2.1 ó 3.2.1 no han sido efectuados con éxito. La fecha en que la Oficina reciba la notificación se inscribirá en la columna 2d del Registro con la observación mencionada en el § 6.4.

6.9	Cuando la Oficina formule una conclusión desfavorable respecto del § 5.5 se devolverá inmediatamente la notificación, por correo aéreo, a la administración notificante con una exposición de las razones que hayan motivado la conclusión de la Oficina y con las sugerencias que ésta pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.

6.10	Si la administración vuelve a presentar su notificación sin modificarla e insiste en que se examine de nuevo, pero si la Oficina mantiene su conclusión con respecto al § 5.5, se inscribirá la asignación en el Registro. Sin embargo, tal inscripción sólo se hará si la administración notificante comunica a la Oficina que la asignación ha estado en servicio durante cuatro meses como mínimo, sin que haya dado lugar a quejas de interferencia perjudicial. La fecha en que la Oficina reciba la notificación original se inscribirá en la columna 2d del Registro con la observación mencionada en el § 6.4. En la columna 13 se inscribirá una observación apropiada para indicar que la asignación no se ajusta a lo dispuesto en los § 5.3, 5.4 ó 5.5, según proceda. En el caso en que la administración interesada no reciba quejas de interferencia perjudicial sobre el funcionamiento de la estación de que se trate en un periodo de un año después de su entrada en servicio, la Oficina revisará su conclusión.

6.11	Cuando la utilización de una asignación de frecuencia a una estación espacial que figure inscrita en el Registro, de acuerdo con lo dispuesto en el § 6.10 de la presente Resolución o en el número 1544 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisada en 1994, o en el número 11.41, en su caso, produzca interferencia perjudicial a la recepción de cualquier estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite cuya asignación de frecuencia haya sido inscrita anteriormente en el Registro como resultado de una conclusión favorable con respecto a los § 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 de la presente Resolución, según el caso, la estación interferente deberá inmediatamente eliminar esta interferencia perjudicial en el momento que reciba aviso de ella.

6.12	Cuando la utilización de una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite que figura inscrita en el Registro de acuerdo con lo dispuesto en el § 6.10 de la presente Resolución, produce interferencia perjudicial a la recepción de cualquier estación de radiocomunicación espacial cuya asignación de frecuencia ha sido inscrita anteriormente en el Registro como resultado de una conclusión favorable con respecto a los números 1503 a 1512 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisada en 1994), o a los números 11.31 a 11.34, según el caso, la estación interferente deberá inmediatamente eliminar esta interferencia perjudicial en el momento que reciba aviso de ello.

6.13	Cuando la utilización de una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, que figura inscrita en el Registro de acuerdo con lo dispuesto en el § 6.10 de la presente Resolución, produce interferencia perjudicial a la recepción de cualquier estación terrenal cuya asignación de frecuencia ha sido inscrita anteriormente en el Registro como resultado de una conclusión favorable con respecto al número 1240 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisada en 1994) o al número 11.31, en su caso, la estación interferente deberá inmediatamente eliminar esta interferencia perjudicial en el momento que reciba aviso de ello.

6.14	Cuando la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a las disposiciones de los números 1240, 1352 ó 1503 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1990, revisada en 1994) o del número 11.31, en su caso, cause interferencia perjudicial a la recepción de cualquier estación que funcione de conformidad con las disposiciones del § 5.2 de la presente Resolución, la estación que utilice la asignación de frecuencia que no se ajusta a las disposiciones de los números citados deberá eliminar inmediatamente esta interferencia perjudicial en el momento que reciba aviso de ello.

MOD

RESOLUCIÓN  42  (Rev.CMR-03)

Utilización de sistemas provisionales en la Región 2 para los servicios de
radiodifusión por satélite y fijo por satélite (enlaces de conexión) en la
Región 2 en las bandas indicadas en los Apéndices 30 y 30A

anexo a la resolución 42 (Rev.CMR-03)

# 5	Los casos en que las administraciones se consideran afectadas son los siguientes:

5.1	Para el caso de un sistema provisional en un servicio de radiodifusión por satélite

MOD

f)	se considera que una administración de la Región 3 resulta afectada si posee una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz de la que parte de la anchura de banda necesaria cae dentro de la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta y que:

–	está inscrita en el Registro; o

–	se ha coordinado o está siendo coordinada según lo dispuesto en las Secciones A y B de la Resolución 33 (Rev.CMR-03) o en los Artículos 9 a 14, según proceda (véanse los resuelve 1 y 2 de la Resolución 33 (Rev.CMR-03)); o

–	aparece en un Plan de la Región 3 para ser adoptada por una futura conferencia de radiocomunicaciones, teniendo en cuenta las modificaciones que deban introducirse posteriormente de acuerdo con las actas finales de la referida conferencia,

y se superan los límites que aparecen en el § 3 del Anexo 1 del Apéndice 30.

Nota a la Comisión de Redacción – La Comisión 7 modificó la Resolución 42. Véase el Documento 264(Rev.1).

MOD

RESOLUCIÓN  507

Relativa al establecimiento de acuerdos y de planes asociados para
el servicio de radiodifusión por satélite

resuelve

MOD

2	que, durante el periodo que preceda a la entrada en vigor de tales acuerdos y planes asociados, las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones apliquen el procedimiento

indicado en las Secciones A a C de la Resolución 33 (Rev.CMR-03) o en los Artículos 9 a 14, según proceda (véanse los resuelve 1 y 2 de la Resolución 33 (Rev.CMR-03)),

MOD

RESOLUCIÓN  525  (Rev.cmr-03)

Introducción de los sistemas de televisión de alta definición (TVAD)
del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en
la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 31

ANEXO  A  LA  RESOLUCIÓN  525  (Rev.cmr-03)

Procedimientos provisionales para la introducción de los sistemas
del SRS de TVAD en la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3

Sección II  –  Procedimiento provisional relativo a la introducción de los sistemas experimentales del SRS de TVAD antes del 1 de abril de 2007

MOD

2	Con el propósito de introducir los sistemas experimentales del SRS de TVAD en la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 antes del 1 de abril de 2007 con arreglo a las disposiciones del Artículo 27, se aplicarán los procedimientos contenidos en las secciones A a C de la Resolución 33 (Rev.CMR-03) o en los Artículos 9 a 14, según proceda (véanse los resuelve 1 y 2 de la Resolución 33 (Rev.CMR-03)).

Sección III  –  Procedimiento provisional relativo a la introducción de los sistemas operacionales del SRS de TVAD antes del 1 de abril de 2007

MOD

4	Si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por emisiones procedentes de una estación espacial no excede de esos valores no se aplicarán los procedimientos estipulados en la Sección A de la Resolución 33 (Rev.CMR-03) o el número 9.11, según corresponda (véanse los resuelve 1 y 2 la Resolución 33 (Rev.CMR-03)).

Sección IV  –  Procedimiento provisional relativo a la introducción
de los sistemas del SRS de TVAD después del 1 de abril de 2007

MOD

5	Con el fin de introducir y poner en servicio los sistemas del SRS de TVAD en la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 después del 1 de abril de 2007 pero antes de que una futura conferencia haya tomado las decisiones sobre los procedimientos definitivos, se aplicarán todas las disposiciones pertinentes de los Artículos 9 a 14, salvo el número 9.11.

MOD

RESOLUCIÓN  528  (Rev.cmr-03)

Introducción de sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora)
y la radiodifusión terrenal complementaria en las bandas atribuidas
a estos servicios en la gama 1-3 GHz1

resuelve

MOD

3	que, en el periodo transitorio, los sistemas de radiodifusión por satélite pueden introducirse únicamente en los 25 MHz superiores de la banda apropiada, de conformidad con los procedimientos que figuran en las Secciones A a C de la Resolución 33 (Rev.CMR-03) o en los Artículos 9 a 14, según corresponda (véanse los resuelve 1 y 2 de la Resolución 33 (Rev.CMR-03)). El servicio terrenal complementario puede introducirse durante dicho periodo, a reserva de que se realice la coordinación del caso con las administraciones cuyos servicios puedan resultar afectados;

_______________

* 	o los procedimientos contenidos en otras disposiciones de este Reglamento cuando sustituyan a alguna de las disposiciones de los Artículos 9 a 14 para el servicio de radiodifusión por satélite.

1 	Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia que se empleen para evaluar la interferencia deberían basarse en las Recomendaciones UIT-R pertinentes aceptadas por las administraciones interesadas como resultado de la Resolución 703 (Rev.CAMR-92) o de otra manera. En caso de desacuerdo sobre una Recomendación UIT-R o en ausencia de tales Recomendaciones, los métodos y criterios serán objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas. Tales acuerdos se harán sin perjudicar a otras administraciones.

2 	Véase la Nota 1.

3 	Cuando aparezca en la presente Resolución la expresión asignación de frecuencia, se entenderá que se refiere tanto a nuevas asignaciones de frecuencia como a modificaciones de asignaciones de frecuencia ya inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias (llamado en adelante Registro).