| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 325-F |
|  |  |  | 28 juin 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| B8 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| HUITIèME série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |  |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture: |  |

| Origine |  |  | Document | Titre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM 5 |  |  | 308 | ARTICLE 5 |  |  |
|  |  |  |  | – bande 5 150-5 725 MHz |  |  |
|  |  |  |  | – numéros 5.BD02-5.BD07 |  |  |
|  |  |  |  | – numéro 5.447 |  |  |
|  |  |  |  | – numéro 5.448A |  |  |
|  |  |  |  | – numéro 5.448B |  |  |
|  |  |  |  | – numéro 5.453 |  |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 736 (CMR-2000) |  |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/15] (CMR-03) |  |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/16] (CMR-03) |  |  |
| COM 4 | 314 |  |  |  | ARTICLE 1 |  |
|  |  |  |  |  | – numéro 1.14 |  |
|  |  |  |  |  | – numéro 1.146bis |  |
|  |  |  |  |  | – numéro 1.146ter |  |
|  |  |  |  |  | ARTICLE 3 |  |
|  |  |  |  |  | – numéro 3.6 |  |
|  |  |  |  |  | – numéro 3.7 |  |
|  |  |  |  |  | ARTICLE 5 |  |
|  |  |  |  |  | – numéro 5.288 |  |
|  |  |  |  |  | – numéro 5.311 |  |

|  |  | ARTICLE 11 |
| --- | --- | --- |
|  |  | – numéro 11.39 |
|  |  | – numéro 11.39F |
|  |  | ARTICLE 12 |
|  |  | – numéro 12.33 |
|  |  | – numéro 12.34 |
|  |  | – numéro 12.38 |
|  |  | ARTICLE 19 |
|  |  | – numéro 19.31A |
|  |  | – numéro 19.35 |
|  |  | – Note 2 19.35.1 |
|  |  | – numéro 19.36 |
|  |  | – Note 19.36.1 |
|  |  | – numéro 19.48 |
|  |  | – numéro 19.96A |
|  |  | – numéro 19.101 |
|  |  | – numéro 19.108A |
|  |  | – numéro 19.109 |
|  |  | – numéro 19.112 |
|  |  | – numéro 19.114 |
|  |  | – numéro 19.115 |
|  |  | – numéro 19.116 |
|  |  | ARTICLE 21 |
|  |  | – Tableau 21-4 |
|  |  | – Note aa 21.16.X1 |
|  |  | – Note bb 21.16.X2 |
|  |  | – Note cc 21.16.X3 |
|  |  | – Note dd 21.16.X4 |
|  |  | ARTICLE 22 |
|  |  | – numéro 22.5C |
|  |  | – numéro 22.5CA |
|  |  | – Tableau 22-1A |
|  |  | – Tableau 22-1B |
|  |  | – Note 7 22.5C.6 |

|  |  | – Tableau 22-1C |
| --- | --- | --- |
|  |  | – Tableau 22-1D |
|  |  | – Note 12 22.5C.11 |
|  |  | – Tableau 22-1E |
|  |  | – Note 13ter |
|  |  | – Tableau 22-2 |
|  |  | – numéro 22.5H |
|  |  | ARTICLE 32 |
|  |  | – numéro 32.7 |
|  |  | ARTICLE 47 |
|  |  | – Section IV |
|  |  | – numéro 47.26 |
|  |  | – numéro 47.27 |
|  |  | – numéro 47.28 |
|  |  | – numéro 47.29 |
|  |  | ARTICLE 51 |
|  |  | – numéro 51.35 |
|  |  | – numéro 51.71 |
|  |  | ARTICLE 52 |
|  |  | – numéro 52.23 |
|  |  | – numéro 52.25 |
|  |  | – numéro 52.31 |
|  |  | – numéro 52.32 |
|  |  | – numéro 52.63 |
|  |  | – numéro 52.69 |
|  |  | – numéro 52.106 |
|  |  | – numéro 52.192 |
|  |  | – numéro 52.195 |
|  |  | – numéro 52.213 |
|  |  | – numéro 52.224 |
|  |  | – numéro 52.229 |
|  |  | – numéro 52.231 |
|  |  | – numéro 52.234 |

|  |  | – numéro 52.235 |
| --- | --- | --- |
|  |  | – numéro 52.240 |
|  |  | ARTICLE 57 |
|  |  | – numéro 57.1 |

Annexe: 29 pages

ARTICLE  5

MOD	COM5/308/1	(B8/325/1)

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD03 5.446 MOD 5.447 5.447B 5.447C |  |  |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |  |  |
| 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |  |  |
| 5 350-5 460 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RADIOLOCALISATION ADD 5.BD05 MOD 5.448B |  |  |
| 5 460-5 470 RADIONAVIGATION 5.449 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION ADD 5.BD05 MOD 5.448B |  |  |
| 5 470-5 570 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 MOD 5.448B |  |  |
| 5 570-5 650 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 RADIOLOCALISATION ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 650-5 725 RADIOLOCALISATION MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 MOD 5.453 5.454 5.455 |  |  |

ADD	COM5/308/2	(B8/325/2)

5.BD02	L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile doit être conforme à la Résolution [COM5/16] (CMR-03).      (CMR-03)

ADD	COM5/308/3	(B8/325/3)

5.BD03	Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Le numéro 5.43A ne s'applique pas au service mobile vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite.      (CMR-03)

ADD	COM5/308/4	(B8/325/4)

5.BD04	Dans la bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis du service de radiolocalisation, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Lesdits services ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans les Recommandations UIT-R M.1638 et UIT-R SA.1632.      (CMR-03)

MOD	COM5/308/5	(B8/325/5)

5.448A	Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis du service de radiolocalisation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.     (CMR-03)

MOD	COM5/308/6	(B8/325/6)

5.448B	Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) exploités dans la bande de fréquences 5 350-5 570 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation aéronautique dans la bande 5 350-5 460 MHz, au service de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz.    (CMR-03)

ADD	COM5/308/7	(B8/325/7)

5.BD05	Dans la bande de fréquences 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes.      (CMR-03)

ADD	COM5/308/8	(B8/325/8)

5.BD06	Dans la bande de fréquences 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'exception des radars au sol utilisés pour la météorologie dans la bande 5 600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes radar du service de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes.      (CMR-03)

ADD	COM5/308/9	(B8/325/9)

5.BD07	Dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des services de radiorepérage. Ceux-ci ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans la Recommandation UIT-R M.1638.      (CMR-03)

MOD	COM5/308/10	(B8/325/10)

NOTE – Ce numéro figurait déjà dans le Doc. 290 (B5)

5.447	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Israël, Jordanie, Liban, Pakistan, République arabe syrienne, et Tunisie, la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. La Résolution [COM5/16] (CMR-03) ne s'applique pas.      (CMR-03)

MOD	COM5/308/11

NOTE – Ce numéro figurait déjà dans le Doc. 290 (B5)

5.453	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, Corée (Rép. de), Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et Yémen, la bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. La Résolution [COM5/16] (CMR-03) ne s'applique pas.     (CMR-03)

SUP	COM5/308/12	(B8/325/12)

RéSOLUTION  736  (CMR-2000)

Examen par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente de questions liées aux attributions aux services mobile, 
fixe, de radiolocalisation, d'exploration de la Terre par satellite 
(active) et de recherche spatiale (active) dans la gamme 
de fréquences 5 150-5 725 MHz

ADD	COM5/308/13	(B8/325/13)

RéSOLUTION  [COM5/16]  (cmr-03)

Utilisation des bandes 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par le service mobile pour la mise en oeuvre des systèmes 
d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la présente Conférence a attribué les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, à titre primaire, au service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien (WAS), réseaux locaux hertziens (RLAN) compris;

b)	qu'elle a décidé de faire des attributions additionnelles, à titre primaire, au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) dans la bande 5 460-5 570 MHz et au service de recherche spatiale (active) dans la bande 5 350-5 570 MHz;

c)	qu'elle a décidé de relever le statut du service de radiolocalisation pour lui conférer le statut primaire dans la bande 5 350-5 650 MHz;

d)	que la bande 5 150-5 250 MHz est attribuée au service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) à l'échelle mondiale à titre primaire, cette attribution étant limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (numéro 5.447A);

e)	que la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, à titre primaire, dans certains pays (numéro 5.447), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21;

f)	que la bande 5 250-5 460 MHz est attribuée au SETS (active) et que la bande 5 250-5 350 MHz est attribuée au service de recherche spatiale (active) à titre primaire;

g)	que la bande 5 250-5 725 MHz est attribuée à titre primaire au service de radiorepérage;

h)	qu'il faut protéger les services primaires existants dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz;

i)	que les résultats des études effectuées par l'UIT-R montrent que le partage de la bande 5 150-5 250 MHz entre les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et le SFS est faisable dans certaines conditions;

j)	que des études ont montré que le partage entre le service de radiorepérage et le service mobile dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz n'est possible que moyennant l'application de techniques de limitation des brouillages comme la sélection dynamique des fréquences;

k)	qu'il est nécessaire de spécifier une limite de p.i.r.e. appropriée et, le cas échéant, des restrictions opérationnelles concernant les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, du service mobile dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 570 MHz, afin de protéger les systèmes du SETS (active) et du service de recherche spatiale (active);

l)	que la densité de déploiement des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, dépendra d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels les brouillages intrasystèmes et l'existence d'autres techniques et services concurrents,

considérant en outre

a)	que les brouillages causés aux récepteurs du SFS placés à bord de satellites dans la bande 5 150-5 250 MHz par un seul système d'accès hertzien, RLAN compris, conforme aux restrictions opérationnelles visées au point 2 du décide ne seront pas acceptables;

b)	que ces récepteurs risquent de subir des effets inacceptables en raison des brouillages cumulatifs provenant des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, en particulier en cas de prolifération de ces systèmes;

c)	que l'effet cumulatif sur lesdits récepteurs sera dû au déploiement à l'échelle mondiale de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et qu'il ne sera peut-être pas possible pour les administrations de déterminer l'origine de ces brouillages et le nombre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, fonctionnant simultanément,

notant

que, avant la CMR-03, un certain nombre d'administrations ont élaboré des réglementations visant à autoriser les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, à fonctionner dans les diverses bandes considérées dans la présente Résolution,

reconnaissant

a)	que, dans la bande 5 600-5 650 MHz, des radars de météorologie au sol sont déployés à grande échelle et fournissent des services météorologiques nationaux essentiels, conformément au numéro 5.452;

b)	que les méthodes de mesure ou de calcul du niveau de puissance surfacique cumulative au niveau des récepteurs du SFS placés à bord de satellites spécifiées dans la Recommandation UIT-R S.1426 sont actuellement à l'étude;

c)	que certains paramètres indiqués dans la Recommandation UIT-R M.1454 et concernant le calcul du nombre de RLAN que peuvent tolérer les récepteurs du SFS placés à bord de satellites fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz appellent un complément d'étude;

d)	que les critères de qualité de fonctionnement et de brouillage applicables aux détecteurs actifs spatioportés du service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) sont indiqués dans la Recommandation UIT-R SA.1166;

e)	qu'une technique de limitation des brouillages permettant de protéger les systèmes de radiorepérage est indiquée dans la Recommandation UIT-R M.1652;

f)	qu'un niveau de puissance surfacique cumulative a été établi dans la Recommandation UIT-R S.1426 pour la protection des récepteurs du SFS placés à bord de satellites dans la bande 5 150-5 250 MHz;

g)	que la Recommandation UIT-R SA.1632 identifie un ensemble approprié de contraintes applicables aux systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, afin de protéger le SETS (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz;

h)	que la Recommandation UIT-R M.1653 identifie les conditions de partage entre les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et le SETS (active) dans la bande 5 470-5 570 MHz;

i)	que les stations du service mobile devraient également être conçues de façon qu'en moyenne l'utilisation du spectre par les stations soit répartie de manière quasi uniforme dans toute la (les) bande(s) utilisée(s), afin d'améliorer le partage avec les services par satellite;

j)	que les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, offrent des solutions large bande efficaces;

k)	que les administrations doivent faire en sorte que les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, fonctionnent conformément aux techniques de limitation des brouillages requises, par exemple dans le cadre de procédures de conformité des équipements ou de respect des normes,

décide

1	que ces bandes doivent être utilisées dans le service mobile pour la mise en oeuvre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1450;

2	que, dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une utilisation à l'intérieur des bâtiments, avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz (ou, ce qui revient au même, 0,25 mW/25 kHz dans une bande quelconque de 25 kHz);

3	que les administrations peuvent vérifier si les niveaux de puissance surfacique cumulative indiqués dans la Recommandation UIT-R S.1426 ont été dépassés, ou s'ils le seront dans l'avenir, afin de permettre à une future conférence compétente de prendre les mesures voulues;

4	que, dans la bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et à une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz. Les administrations sont priées de prendre des mesures appropriées de sorte que le plus grand nombre possible de stations du service mobile soient exploitées à l'intérieur des bâtiments. En outre, les stations du service mobile dont l'exploitation est autorisée à l'intérieur des bâtiments comme à l'extérieur peuvent fonctionner jusqu'à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz, et lorsqu'elles sont exploitées au-dessus d'une p.i.r.e. moyenne supérieure à 200 mW, elles doivent respecter le gabarit de p.i.r.e correspondant à l'angle d'élévation suivant,  étant l'angle au-dessus du plan de l'horizon local (de la Terre):

–13 			dB(W/MHz)		pour	0   <  < 8

–13 – 0,716(-8)		dB(W/MHz)		pour	8   <  < 40

–35,9 – 1,222(-40)		dB(W/MHz)		pour	40 <  < 45

–42			dB(W/MHz)		pour	45 < ;

5	que les administrations peuvent bénéficier d'une certaine souplesse lorsqu'elles adoptent d'autres techniques de limitation des brouillages, à condition d'élaborer des dispositions réglementaires au niveau national qui leur permettent de s'acquitter de leurs obligations, à savoir arriver à un niveau de protection équivalent du SETS (active) et du service de recherche spatiale (active) sur la base des caractéristiques de leurs systèmes et des critères de brouillage indiqués dans la Recommandation UIT-R SA.1632;

6	que, dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une puissance maximale des émetteurs de 250 mW3 avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz;

7	que, dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les systèmes du service mobile doivent utiliser la commande de puissance des émetteurs pour obtenir en moyenne une limitation d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie maximale des systèmes, ou, en l'absence de commande de puissance des émetteurs, la p.i.r.e. moyenne maximale doit être réduite de 3 dB;

8	que, dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les techniques de limitation des brouillages indiquées dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.1652 doivent être appliquées par les systèmes du service mobile pour garantir la compatibilité de fonctionnement avec les systèmes de radiorepérage,

invite les administrations

à adopter des dispositions réglementaires appropriées, lorsqu'elles envisagent d'autoriser l'exploitation de stations du service mobile utilisant le gabarit de p.i.r.e. correspondant à l'angle d'élévation indiqué au point 4 du décide, pour faire en sorte que les équipements fonctionnent conformément à ce gabarit,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre ses travaux sur les mécanismes réglementaires et d'autres techniques de limitation des brouillages, pour éviter les incompatibilités qui pourraient résulter des brouillages cumulatifs causés au SFS dans la bande 5 150-5 250 MHz en raison de la prolifération possible du nombre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris;

2	à poursuivre ses études des techniques de limitation des brouillages propres à protéger le SETS vis-à-vis des stations du service mobile;

3	à poursuivre ses études sur des méthodes d'essai et des procédures adaptées à la mise en oeuvre de la sélection dynamique des fréquences, compte tenu de l'expérience pratique.

ADD	COM5/308/14	(B8/325/14)

résolution  [com5/15]  (CMR-03)

Besoins spéciaux des pays dont le territoire est petit ou étroit et qui exploitent 
des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 13,75-14 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CAMR-92 a fait une attribution additionnelle au service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) dans la bande 13,75-14 GHz;

b) 	que cette bande est utilisée en partage avec les services de radiolocalisation et de radionavigation;

c)	que, conformément à une décision de la CMR-2000 et compte tenu des résultats des études de l'UIT-R, la présente Conférence a examiné et revu les conditions de partage applicables aux services exploités dans cette bande et qu'elle a adopté de nouvelles dispositions réglementaires régissant le partage entre le SFS, le service de radiolocalisation et le service de radionavigation (voir le numéro 5.502);

d)	que ces conditions de partage révisées permettent en outre l'exploitation de stations terriennes géostationnaires du SFS dans la bande 13,75-14 GHz avec des antennes de diamètre compris entre 1,2 m et 4,5 m,

reconnaissant

a)	que les conditions de partage indiquées au numéro 5.502 signifieront que les pays dont le territoire est petit ou étroit auront beaucoup de difficultés à déployer dans cette bande des stations terriennes géostationnaires du SFS ayant un diamètre d'antenne compris entre 1,2 m et 4,5 m;

b)	que, pour faciliter encore le partage entre le SFS et les systèmes de radiolocalisation maritime fonctionnant dans le service de radiolocalisation, il sera peut-être nécessaire de concevoir des méthodes techniques et opérationnelles;

c)	que ces méthodes techniques et opérationnelles pourront être utilisées pour déployer un plus grand nombre de stations terriennes du SFS dans la bande 13,75-14 GHz, conformément au numéro 5.502, tout en assurant la protection du service de radiolocalisation,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à effectuer d'urgence des études, en vue d'élaborer des Recommandations UIT-R, qui établiront des méthodes techniques et opérationnelles visant à faciliter encore le partage, qui permettront peut-être de déployer un plus grand nombre de stations terriennes du SFS dans la bande 13,75-14 GHz, conformément au numéro 5.502 et qui pourront également servir de base à l'établissement d'accords bilatéraux entre administrations;

2	que les administrations des pays dont le territoire est petit ou étroit pourront dépasser les limites de la puissance surfacique des stations terriennes du SFS à la laisse de basse mer fixées au numéro 5.502, si l'exploitation de ces stations est conforme aux accords bilatéraux conclus avec les administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation maritime dans la bande 13,75-14 GHz,

encourage

les administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation maritimes et mobiles terrestres dans la bande 13,75-14 GHz à conclure rapidement des accords bilatéraux relatifs à l'exploitation de stations terriennes du SFS dans cette bande, avec les administrations des pays dont le territoire est petit ou étroit qui mettent en place ces stations terriennes du SFS,

invite

les administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation maritime dans la bande 13,75-14 GHz de participer activement aux études de l'UIT-R visées au point 1 du décide.

article 1

Termes et définitions

MOD	COM4/314/1	(B8/325/15)

1.14		temps universel coordonné (UTC):  Echelle de temps fondée sur la seconde (SI), définie dans la Recommandation UIT-R TF.460-6.     (CMR-03)

ADD	COM4/314/4	(B8/325/16)

1.146bis	domaine des émissions hors bande (d'une émission): Gamme de fréquences, immédiatement en dehors de la largeur de bande nécessaire mais excluant le domaine des rayonnements non essentiels, dans laquelle les émissions hors bande prédominent en général. Les émissions hors bande, définies en fonction de leur origine, se produisent dans le domaine des émissions hors bande et, dans une moindre mesure, dans le domaine des rayonnements non essentiels. Des rayonnements non essentiels peuvent également se produire dans le domaine des émissions hors bande ainsi que dans le domaine des rayonnements non essentiels.     (CMR-03)

ADD	COM4/314/5	(B8/325/17)

1.146ter	domaine des rayonnements non essentiels (d'une émission): Gamme de fréquences en dehors du domaine des émissions hors bande, dans laquelle les rayonnements non essentiels prédominent en général.     (CMR-03)

ARTICLE  3

Caractéristiques techniques des stations

MOD	COM4/314/6	(B8/325/18)

3.6	Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications de l'Appendice 3 en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels ou des rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/7	(B8/325/19)

3.7	Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le présent Règlement pour certains services et classes d'émission, en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les émissions hors bande ou les rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande. En l'absence de telles spécifications, les stations d'émission devraient, dans toute la mesure possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bande ou des rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande spécifiées dans les Recommandations UIT-R les plus récentes (voir la Résolution 27 (Rév.CMR-03)).     (CMR-03)

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	COM4/314/8	(B8/325/20)

5.288	Dans les eaux territoriales des Etats-Unis et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Ces fréquences sont appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174-1.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/9	(B8/325/21)

5.311	Des fréquences comprises dans la bande 620-790 MHz peuvent être assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'accord entre les administrations concernées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés (voir les Résolutions 33 (Rév.CMR-97) et 507). De telles stations ne devront pas produire une puissance surfacique supérieure à –129 dB(W/m2) pour les angles d'arrivée inférieurs à 20° (voir la Recommandation 705) à l'intérieur des territoires des autres pays sans le consentement des administrations de ceux-ci. La Résolution [COM4/5] (CMR-03) s'applique.     (CMR-03)

ARTICLE  11

Notification et inscription des assignations de fréquence1,2,3,4

MOD	COM4/314/10	(B8/325/22)

11.39		Lorsque l'examen relativement au numéro 11.34 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre des Appendices 25, 26 et 27 qui sont conformes aux principes techniques de l'Appendice pertinent mais qui ne sont pas conformes au plan d'allotissement associé, sont traitées comme suit:     (CMR-03)

ADD	COM4/314/11	(B8/325/23)

11.39F		Une fiche de notification qui n'est pas conforme aux principes techniques des Appendices 25, 26 ou 27, selon le cas, est retournée à l'administration notificatrice, à moins que l'administration prenne l'engagement que l'assignation sera exploitée conformément au numéro 4.4; en pareil cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence à titre d'information et elle est assujettie à l'application du numéro 8.5.     (CMR-03)

ARTICLE  12

Planification des horaires saisonniers dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion 
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz

MOD	COM4/314/12	(B8/325/24)

12.33		Lorsqu'il reçoit les horaires, le Bureau valide les données si nécessaire, procède à une analyse de compatibilité et établit les horaires provisoires de radiodiffusion en ondes décamétriques (Horaires provisoires) conformément aux Règles de procédure. Ces Horaires comprennent toutes les assignations de fréquence dans le cas où les administrations n'ont proposé aucune variante, les fréquences choisies par le Bureau à partir des variantes proposées et les fréquences retenues par le Bureau lorsque leur omission intentionnelle des différents horaires indique que son assistance est requise.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/13	(B8/325/25)

12.34		Les Horaires provisoires sont publiés deux mois et un mois avant le début de chacune des deux périodes des horaires visées aux numéros 12.17 et 12.18.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/14	(B8/325/26)

12.38		Les administrations informent le plus rapidement possible le Bureau des modifications apportées à leurs horaires et celui-ci met à jour et diffuse l'Horaire chaque mois. Le Bureau effectue de nouvelles analyses de compatibilité et publie l'Horaire actualisé ainsi que les résultats de ces analyses à intervalles réguliers au cours de la saison.     (CMR-03)

ARTICLE  19

Identification des stations

ADD	COM4/314/15	(B8/325/27)

19.31A		4)	Des moyens permettant d'identifier d'une manière unique les stations mobiles des systèmes automatisés de communication de Terre ou par satellite doivent être fournis pour répondre aux appels de détresse, pour éviter les brouillages et pour établir la facturation. L'identification de la station mobile par accès à une base de données d'enregistrement est un moyen satisfaisant, à condition que le système puisse associer le numéro d'appel de la station mobile à l'utilisateur de cette station.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/16	(B8/325/28)

19.35	§ 16	Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres d'identification maritime (MID) additionnels aux administrations dans les limites spécifiées, dans la mesure où il est établi que les possibilités offertes par les MID attribués à l'administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant l'assignation judicieuse des identités de station de navire décrite dans la Section VI-.     (CMR-03)

SUP	COM4/314/17	(B8/325/29)

_______________

2 	19.35.1

MOD	COM4/314/18	(B8/325/30)

19.36	§ 17	Il a été attribué un ou plusieurs chiffres d'identification maritime (MID) à chaque administration, pour son propre usage. Un second MID ou un MID ultérieur ne devrait pas être demandé2, à moins que le MID attribué antérieurement ne soit épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base avec trois zéros terminaux et que le rythme des assignations soit tel que l'on s'attende à un épuisement à 90%.'     (CMR-03)

ADD	COM4/314/19	(B8/325/31)

____________________

2	19.36.1	En aucun cas une administration ne peut prétendre à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total des stations de navire qu'elle a notifiées à l'UIT, divisé par 1 000, plus un. Les administrations doivent mettre tout en oeuvre pour réutiliser les identités du service mobile maritime (MMSI) assignées à partir de ressources MID antérieures, qui deviennent superflues lorsque des navires sont retirés de leur registre national. La réassignation de ces chiffres devrait être envisagée lorsque ceux-ci n'ont pas figuré dans au moins deux éditions successives de la Liste VIIA des publications de service de l'UIT. Les administrations souhaitant obtenir des ressources additionnelles en MID doivent avoir notifié toutes les assignations précédentes, conformément au numéro 20.16. Cette condition ne s'applique qu'aux MMSI de la catégorie de base et à tous les MID assignés à l'administration.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/20	(B8/325/32)

19.48	b)	les combinaisons définies dans la Recommandation UIT-R.1172, qui sont réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunication-.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/21	(B8/325/33)

19.96A	3)	Des numéros d'appel sélectif de station de navire à cinq chiffres doivent être assignés aux équipements d'appel sélectif séquentiel à fréquence unique (SSFC) (décrits dans la Recommandation UIT-R M.257-3) pour les appels en radiotéléphonie et pour la mise en service progressive des équipements à impression directe à bande étroite (IDBE) (décrits dans la Recommandation UIT-R M.476-5). Au sein d'une même administration, le même numéro à cinq chiffres peut être utilisé:

–	pour l'identification de stations de navire dotées à la fois d'équipements SSFC 	et IDBE;

–	pour l'identification de stations de navire de deux navires différents dotées uniquement d'un équipement SSFC ou IDBE.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/22	(B8/325/34)

19.101		2)	Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex reliés au réseau public des télécommunications principalement d'appeler des navires en exploitation automatique dans le sens côtière-navire. L'accès aux réseaux publics peut également se faire au moyen de plans de numérotage libre, pour autant que le navire puisse être identifié de manière univoque au moyen de la base de données d'enregistrement des systèmes (voir le numéro 19.31A), afin d'obtenir l'identité de la station de navire, l'indicatif d'appel ou le nom du navire et sa nationalité.     (CMR-03)

ADD	COM4/314/23	(B8/325/35)

19.108A	§ 41	Les chiffres d'identification maritime M1I2D3 font partie intégrante de l'identité du service mobile maritime et désignent la zone géographique de l'administration responsable de la station ainsi identifiée (voir les numéros 19.102 à 19.106).     (CMR-03)

SUP	COM4/314/24	(B8/325/36)

19.109

MOD	COM4/314/25	(B8/325/37)

19.112	a)	se conformeront aux lignes directrices contenues dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.585,  relative aux assignations et à l'utilisation des identités de station de navire;     (CMR-03)

MOD	COM4/314/26	(B8/325/38)

19.114	c)	veilleront tout particulièrement à attribuer des identités de station de navire à six chiffres significatifs (c'est-à-dire des identités se terminant par trois zéros), et ce uniquement aux stations de navire raisonnablement susceptibles d'avoir besoin d'une telle identité pour l'accès automatique, dans le monde entier, aux réseaux publics à commutation, en particulier pour les systèmes mobiles à satellites dont l'utilisation dans le SMDSM a été acceptée le 1er février 2002 ou avant cette date, pour autant que ces systèmes maintiennent les MMSI dans leur plan de numérotage.     (CMR-03)

SUP	COM4/314/27	(B8/325/39)

19.115

SUP	COM4/314/28	(B8/325/40)

19.116

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

MOD	COM4/314/29	(B8/325/41)

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 400-4 200 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –138 – Y aa, bb | –138 – Y + (12 + Y)(– 5)/20 aa, bb | –126 bb | 1 MHz |
| 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite Recherche spatiale | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |

MOD	COM4/314/30	(B8/325/42)

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |  |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –150 | –150 + 0,5( – 5) | –140 |  | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) dd | –126 | –126 + 0,5( – 5) | –116 |  | 1 MHz |
| 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) dd | –124 | –124 + 0,5( – 5) | –114 |  | 1 MHz |
| 12,2-12,75 GHz7 (Région 3) 12,5-12,75 GHz7 (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –148 | –148 + 0,5( – 5) | –138 |  | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) cc | –129 bb | –129 + 0,75(– 5) bb | –114 bb | 1 MHz |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

ADD	COM4/314/31	(B8/325/43)

_______________

aa	21.16.X1	La valeur de Y est définie comme Y = 0 pour max(NN, NS) ≤ 2; Y = 5 log(max(NN, NS)) pour max(NN, NS) > 2 où NN est le nombre maximum de stations spatiales d'un système émettant simultanément sur une même fréquence dans le service fixe par satellite dans l'hémisphère Nord et NS est le nombre maximum de stations spatiales du même système émettant simultanément sur une même fréquence dans le service fixe par satellite dans l'hémisphère Sud. Pour déterminer NN et NS, deux stations spatiales émettant simultanément pendant des périodes de transfert de courte durée sont considérées comme un seul et même satellite.     (CMR-03)

ADD	COM4/314/32	(B8/325/44)

bb	21.16.X2	L'applicabilité de ces limites devra éventuellement être revue par une future conférence compétente, si le nombre de systèmes à satellites non géostationnaires sur la même fréquence mis en service et fonctionnant simultanément dans le même hémisphère est supérieur à cinq.     (CMR-03)

ADD	COM4/314/33	(B8/325/45)

cc	21.16.X3	Ces limites s'appliquent aux stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite utilisant une orbite dont l'angle d'inclinaison est compris entre 35° et 145° et dont l'altitude de l'apogée est supérieure à 18 000 km.     (CMR-03)

ADD	COM4/314/34	(B8/325/46)

dd	21.16.X4	Ces limites s'appliquent aux stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite qui ne sont pas visées au numéro 21.16.X3.     (CMR-03)

ARTICLE  22

Services spatiaux1

Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

MOD	COM4/314/35	(B8/325/47)

22.5C	§ 6	1)	La puissance surfacique équivalente2, epfd, en un point quelconque à la surface de la Terre visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre et s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence spécifiée aux Tableaux 22-1A à 22-1E, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/36	(B8/325/48)

22.5CA		2)	Les limites indiquées aux Tableaux 22-1A à 22-1E peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays avec l'accord de l'administration de ce pays (voir aussi la Résolution [COM4/13] (CMR-03)).      (CMR-03)

MOD	COM4/314/37	(B8/325/49)

TABLEAU  22-1A     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe
par satellite dans certaines bandes de fréquences1, 2, 3, 4

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7-11,7 dans toutes les Régions; 11,7-12,2 en Région 2; 12,2-12,5 en Région 3 et 12,5-12,75 en Régions 1 et 3 | –175,4 –174 –170,8 –165,3 –160,4 –160 –160 | 0 90 99 99,73 99,991 99,997 100 | 40 | 60 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –181,9 –178,4 –173,4 –173 –164 –161,6 –161,4 –160,8 –160,5 –160 –160 | 0 99,5 99,74 99,857 99,954 99,984 99,991 99,997 99,997 99,9993 100 | 40 | 1,2 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –190,45 –189,45 –187,45 –182,4 –182 –168 –164 –162 –160 –160 | 0 90 99,5 99,7 99,855 99,971 99,988 99,995 99,999 100 | 40 | 3 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –195,45 –195,45 –190 –190 –172,5 –160 –160 | 0 99 99,65 99,71 99,99 99,998 100 | 40 | 10 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |

MOD	COM4/314/39	(B8/325/51)

TABLEAU  22-1B     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8-18,6 | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

MOD	COM4/314/40	(B8/325/52)

TABLEAU  22-1C     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –187,4 –182 –172 –154 –154 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 40 | 70 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –173,4 –168 –158 –140 –140 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 1 000 |  |
|  | –190,4 –181,4 –170,4 –168,6 –165 –160 –154 –154 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 40 | 90 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –176,4 –167,4 –156,4 –154,6 –151 –146 –140 –140 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 1 000 |  |
|  | –196,4 –162 –154 –154 | 0 99,98 99,99943 100 | 40 | 2,5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –182,4 –148 –140 –140 | 0 99,98 99,99943 100 | 1 000 |  |
|  | –200,4 –189,4 –187,8 –184 –175 –164,2 –154,6 –154 –154 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –186,4 –175,4 –173,8 –170 –161 –150,2 –140,6 –140 –140 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 1 000 |  |

MOD	COM4/314/41	(B8/325/53)

TABLEAU  22-1D     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
dans certaines bandes de fréquences vers les antennes du service de radiodiffusion par satellite de 30 cm,
45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm et 300 cm6, 9, 10, 11

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 | –165,841 –165,541 –164,041 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 | 40 | 30 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –175,441 –172,441 –169,441 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 | 40 | 45 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –176,441 –173,191 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 | 40 | 60 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |

TABLEAU  22-1D (fin)      (CMR-03)

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 | –178,94 –178,44 –176,44 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 | 40 | 90 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –182,44 –180,69 –179,19 –178,44 –174,94 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 | 40 | 120 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –184,941 –184,101 –181,691 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 | 40 | 180 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –187,441 –186,341 –183,441 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 | 40 | 240 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –191,941 –189,441 –185,941 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 | 40 | 300 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |

ADD	COM4/314/43	(B8/325/55)

TABLEAU  22-1E     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnées par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite dans certaines bandes de fréquences

| Bande de fréquences (MHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 700-4 200 | –195,4 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,9 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –201,6 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –203,3 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –204,5 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –207,5 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –208,5 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –212,0 | 100 | 4 | 15 m13ter |

ADD	COM4/314/44	(B8/325/56)

_______________

13ter	Le diagramme de rayonnement de référence associé est ainsi défini:

a)	pour des valeurs de Dλ   100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  φr

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	φr	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

b)	pour des valeurs de 42   Dλ <  100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  100 λD

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	100 λD	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

c)	pour des valeurs de Dλ   42:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  100λD

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	100  λD	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

où:

| D: diamètre de l'antenne; λ: longueur d'ondes | exprimé dans la même mesure |
| --- | --- |

:	angle par rapport à l'axe principal de l'antenne (degrés)

G1:	gain du premier lobe latéral   2    15 log  Dλ (dBi)

φm	20 λDGmax−G1	(degrés)

φr	15,85 Dλ−0,6	(degrés)

Gmax	= 7,7 + 20 log Dλ	(dBi)     (CMR-03)

MOD	COM4/314/45	(B8/325/57)

TABLEAU  22-2     (CMR-03)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences14

| Bande de fréquences | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Ouverture de faisceau de l'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 925-6 725 MHz | –183,0 | 100 | 4 | 1,5° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) 17,8-18,1 GHz (Région 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –10 |

MOD	COM4/314/46	(B8/325/58)

22.5H		5)	Les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 22 novembre 1997. Les limites indiquées dans le Tableau 22-1E et celles indiquées dans le Tableau 22-2 pour la bande de fréquences 5 925-6 725 MHz s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 5 juillet 2003. Les limites indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant le 22 novembre 1997.     (CMR-03)

article  32

Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité
dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

Section I  –  Généralités

MOD	COM4/314/47	(B8/325/59)

32.7	§ 6	L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'Appendice 14 et les abréviations et signaux conformes à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1172 devraient être utilisés s'il y a lieu1.     (CMR-03)

ARTICLE  47

Certificats d'opérateur

MOD	COM4/314/48	(B8/325/60)

Section IV  –  Stages professionnels1     (CMR-03)

MOD	COM4/314/49	(B8/325/61)

47.26	§ 8	1)	Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe est autorisé à embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (comme décrit dans la Recommandation UIT-R M.1169).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/50	(B8/325/62)

47.27		2)	Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou comme seul opérateur d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169) et qui, aux termes des accords internationaux, doit compter un opérateur radiotélégraphiste, le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir une expérience suffisante comme opérateur à bord d'un navire en mer.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/51	(B8/325/63)

47.28		3)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/52	(B8/325/64)

47.29		4)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la première catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.     (CMR-03)

article  51

Conditions à remplir dans les services maritimes

MOD	COM4/314/53	(B8/325/65)

51.35	b)	faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur une voie d'appel internationale (comme identifié dans la Recommandation UIT-R M.541-8) dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires à l'exécution de son service;     (CMR-03)

MOD	COM4/314/54	(B8/325/66)

51.71	§ 28	Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs et stations du service mobile maritime, l'appel radiotéléphonique peut être renouvelé comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1171 et l'appel radiotélégraphique peut être renouvelé après un laps de temps de cinq minutes, nonobstant la procédure figurant dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170.     (CMR-03)

ARTICLE  52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

MOD	COM4/314/55	(B8/325/67)

52.23	b)	par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse l'émission de leurs listes d'appels, dans les conditions prévues dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/56	(B8/325/68)

52.25		4)	Avant d'émettre sur la fréquence 500 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/57	(B8/325/69)

52.31	§ 13	1)	La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale d'appel (voir le numéro 52.27) est:

–	soit la fréquence 500 kHz,

–	soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir le numéro 52.29 et la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/58	(B8/325/70)

52.32		2)	Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre aux appels des navires de sa propre nationalité conformément à des arrangements spéciaux faits par l'administration intéressée (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/59	(B8/325/71)

52.63	2)	Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses appels à des heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les fréquences indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/60	(B8/325/72)

52.69	§ 28	Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d'appel en radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent prendre les mesures voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception rapide des appels en radiotélégraphie Morse (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

SUP	COM4/314/61	(B8/325/73)

52.106

MOD	COM4/314/62	(B8/325/74)

52.192	b)	par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appels sur une autre fréquence comme indiqué dans  la Recommandation UIT-R M.1171.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/63	(B8/325/75)

52.195	§ 89	1)	Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/64	(B8/325/76)

52.213		2)	Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des fréquences conformément aux dispositions des numéros 52.203 à 52.208 ou du numéro 52.210 se révèle impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station côtière d'une autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière aussi bien que la station de navire prennent les précautions voulues, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, pour que l'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/65	(B8/325/77)

52.224	§ 99	1)	Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 Hz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ou 16 420 kHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 52.221A).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/66	(B8/325/78)

52.229		4)	Les émetteurs utilisés pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doivent être conformes aux caractéristiques techniques spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/67	(B8/325/79)

52.231	§ 101	1)	La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie par les stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir l'Appendice 13 pour les détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (telle que spécifiée dans la Recommandation UIT-R M.489-2).     (CMR-03)

MOD	COM4/314/68	(B8/325/80)

52.234	b)	par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence, de leurs listes d'appels, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, et de renseignements maritimes importants.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/69	(B8/325/81)

52.235		3)	La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations de navire et les stations côtières pour l'appel sélectif, conformément à la Recommandation UIT-R M.257-3.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/70	(B8/325/82)

52.240		8)	Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours.     (CMR-03)

ARTICLE  57

Radiotéléphonie

MOD	COM4/314/71	(B8/325/83)

57.1	§ 1	La procédure détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1171 est applicable aux stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels sont applicables les dispositions de l'Appendice 13.     (CMR-03)

______________

La "puissance moyenne" désigne ici la p.i.r.e. émise pendant la salve d'émission qui correspond à la puissance la plus élevée, si une commande de puissance est utilisée.

–124 - 20 log10 (hSAT /1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz)) ou, ce qui revient au même,
		–140 - 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 25 kHz)), sur l'orbite des satellites du SFS, hSAT étant l'altitude du satellite (km).

3	Les administrations qui avaient des réglementations existantes avant la présente Conférence peuvent bénéficier d'une certaine souplesse pour fixer les limites de puissance des émetteurs.

7MOD	COM4/314/38	(B8/325/50)

7	22.5C.6	Dans ce Tableau, les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans la Recommandation UIT-R S.1428-1 ne doivent être utilisés que pour calculer le brouillage causé par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite à des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite.      (CMR-03)

1 	Les catégories de certificats visées dans la présente Section sont décrites dans l'Appendice 13, Partie B, Section I.