| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 328-S |
|  |  |  | 29 de junio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| B9 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| novena SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en primera lectura: |  |

| Origen |  | Documento | Título |
| --- | --- | --- | --- |
| COM 6 | 327 |  | APÉNDICE 30B (Rev.CMR-03) |
|  |  |  | – Artículo 6 |
| COM 6 | 309 |  | APÉNDICE 30B (Rev.CMR-03) |
|  |  |  | – Artículo 5 |
|  |  |  | – Artículo 6 |
|  |  |  | – Artículo 8 |
|  |  |  | – Anexo 1 |
|  |  |  | – Anexo 4 |
|  |  |  | – Anexo 5 |
|  |  |  | – Anexo 6 |
|  |  |  | RESOLUCIÓN [COM6/1] (CMR-03) |
| COM 4 | 314 |  | APÉNDICE 13 (Rev.CMR-03) |
|  |  |  | – Parte A2 Sección I § 8 1A) |
|  |  |  | – Parte A2 Sección I § 12 d) |
|  |  |  | APÉNDICE 17 (Rev.CMR-03) |
|  |  |  | – Parte B Sección I § 5 |
|  |  |  | RESOLUCIÓN 300 (Rev.CMR-2000) |
|  |  |  | RESOLUCIÓN 331 (Rev.CMR-03) |
|  |  |  | RESOLUCIÓN 339 (Rev.CMR-03) |
|  |  |  | RESOLUCIÓN 344 (Rev.CMR-03) |
|  |  |  | RESOLUCIÓN 346 (CMR-97) |

|  |  | RESOLUCIÓN 347 (CMR-97) |
| --- | --- | --- |
|  |  | RESOLUCIÓN 350 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 535 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 602 (Mob-87) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/1] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/4] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/5] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/13] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/23] (CMR-03) |
|  |  | RECOMENDACIÓN 319 (Mob-87) |
|  |  | RECOMENDACIÓN 402 |

Anexo: 45 páginas

APÉNDICE  13  (Rev.CMR-03)*

Comunicaciones de socorro y seguridad (no SMSSM)

MOD	COM4/314/72	(B9/328/1)

Parte A2, Sección I, § 8 1A)

§ 8	1A) La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz5 la utilizan, con fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, las estaciones del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias de la banda comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHz. Esta frecuencia podrán también utilizarla con este fin las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros.     (CMR-03)

MOD	COM4/314/73	(B9/328/2)

Parte A2, Sección I, § 12 d)

d)	bandas comprendidas entre 117,975 MHz y 137 MHz: deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando emisiones moduladas en amplitud. Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;     (CMR-03)

APÉNDICE  17  (Rev.CMR-03)

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo

PARTE  B  –  Disposiciones de canales

Sección I  –  Radiotelefonía

MOD	COM4/314/74	(B9/328/3)

Punto 5 de la Sección I de la Parte B

5	Canal N.º 421 en la banda de 4 MHz;

–	Canal N.º 606 en la banda de 6 MHz;

–	Canal N.º 821 en la banda de 8 MHz;

–	Canal N.º 1221 en la banda de 12 MHz;

–	Canal N.º 1621 en la banda de 16 MHz;

–	Canal N.º 1806 en la banda de 18 MHz;

–	Canal N.º 2221 en la banda de 22 MHz;

–	Canal N.º 2510 en la banda de 25 MHz.

Se permitirán las llamadas en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz únicamente hacia y desde los centros de coordinación de salvamento (véase el número 30.6.1), sujeto a las salvaguardias de la Resolución [COM 4/3] (CMR-03) (véanse los números 52.221A y 52.222A).

Las demás frecuencias de las Sub-secciones A, B, C-1 y C-2, son frecuencias de trabajo.     (CMR-03)

SUP	COM4/314/75	(B9/328/4)

RESOLUCIÓN  300  (Rev.CMR-2000)

Utilización y notificación de frecuencias asociadas por pares reservadas para
los sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo

MOD	COM4/314/76	(B9/328/5)

- RESOLUCIÓN  331  (Rev.CMR-03)

Transición al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
socorro y seguridad el Apéndice 13

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

que, según el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, modificado, todos los barcos sujetos a este Convenio deben ir equipados parael Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM),

observando además

a)	que algunas administraciones ya han tomado las medidas necesarias para incorporar el SMSSM también a las clases de buques no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado;

b)	que cada vez es mayor el número de barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, que utilizan las técnicas y frecuencias del SMSSM indicadas en el Capítulo VII;

c)	que algunas administraciones y los barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, pueden desear seguir aplicando las disposiciones del Apéndice 13 para comunicaciones de socorro y seguridad durante algunos años después de la presente Conferencia;

d)	que sería muy costoso para las administraciones conservar simultáneamente durante un periodo de tiempo excesivo los equipos basados en tierra necesarios para mantener los sistemas de socorro y seguridad antiguos y nuevos;

e)	que puede ser necesario mantener los servicios de socorro y seguridad basados en tierra, descritos en el Apéndice 13, durante algunos años después de la presente Conferencia para que los buques no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, y que no utilicen aún las técnicas y frecuencias del SMSSM obtengan asistencia de sus servicios hasta el momento en que puedan participar en el SMSSM;

f)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido que para los barcos SOLAS :

–	la escucha en 2 182 kHz ya no será obligatoria después del 1 de febrero de 1999;

–	la escucha obligatoria en el canal 16 de la banda de ondas métricas deberá continuar a fin de mantener la comunicación entre los barcos SOLAS y los buques no equipados para el SMSSM; ;

	la escucha necesaria en el canal 16 de la banda de ondas métricas se revisará antes de 2005;

g)	que la OMI ha pedido a las administraciones que ordenen a todos los buques dedicados al tráfico marítimo y sujetos a la legislación nacional, y que alienten a todos los buques que han instalado voluntariamente equipos de radio de ondas métricas, que incluyan las instalaciones necesarias para transmitir y recibir llamadas de socorro y alerta por llamada selectiva digital (LLSD), a través del canal 70 de ondas métricas, antes del 1 de febrero de 2005;

h)	que ya no es obligatoria la escucha de las estaciones costeras en 2 182 kHz;

i)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones exige a los barcos del SMSSM que se mantengan a la escucha en las frecuencias de socorro adecuadas de la llamada selectiva digital;

j)	que diferentes disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones actual han designado el canal 16 de la banda de ondas métricas y la frecuencia 2 182 kHz como canales internacionales para cursar llamadas de carácter general mediante radiotelefonía;

k)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones solicita a las estaciones de barco que mantengan la escucha en el canal 13 de la banda de ondas métricas en la medida de lo posible;

l)	que varias administraciones han establecido sistemas de servicio de tráfico de buques (VTS) y exigen que los buques se mantengan a la escucha en los canales locales del VTS;

m)	que los barcos a los que exige el Convenio SOLAS una estación radioeléctrica a bordo han sido equipados con LLSD, y en muchos buques que han de cumplir las normas sobre transporte propias de cada país se han instalado también LLSD, pero la mayoría de los buques que incorporan dicha estación de forma voluntaria pueden no disponer aún de equipos LLSD;

n)	que, de forma similar, muchas administraciones han establecido el servicio de socorro y seguridad basándose en la escucha de la llamada selectiva digital pero la mayoría de las estaciones portuarias, estaciones de prácticos y otras estaciones costeras operacionales podrían no estar aún equipadas con dispositivos LLSD;

o)	que por las razones antes indicadas en los observando además m) y n), continuará siendo necesario que ciertas estaciones del servicio móvil marítimo continúen durante varios años comunicándose por radiotelefonía en ciertas situaciones,

considerando

a)	que el funcionamiento del SMSSM descrito en el Capítulo VII y el sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13 difieren en muchos aspectos fundamentales, tales como los medios y métodos de alerta, los dispositivos de comunicación disponibles, el anuncio y transmisión de la información sobre seguridad marítima, etc.;

b)	que el funcionamiento simultáneo de ambos sistemas durante un largo periodo de tiempo provocaría dificultades cada vez mayores e incompatibilidades entre los buques que funcionan en uno o en otro de los dos sistemas y, por consiguiente, podrían degradar seriamente la seguridad general en el mar;

c)	que el SMSSM supera las deficiencias de la escucha con medios auditivos en las frecuencias de socorro y llamadas marítimas en las que se basa el sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13, sustituyendo estas escuchas por una vigilancia automática, es decir, haciendo uso de la llamada selectiva digital y de sistemas de comunicaciones por satélite;

d)	que ha cesado la escucha en 2 182 kHz, a bordo de los buques SOLAS y en algunas estaciones costeras, de acuerdo con las decisiones de OMI mencionadas en los observando además f) y g),

resuelve

1	mantener, como medida temporal, las disposiciones que permiten utilizar el canal 16 en ondas métricas y la frecuencia 2 182 kHz para llamadas vocales de uso general;

2	instar a todas las administraciones a ayudar en la mejora de la seguridad en el mar:

–	alentando a todos los buques a que hagan uso del SMSSM a la mayor brevedad posible;

–	alentando, cuando proceda, el establecimiento de instalaciones costeras adecuadas para el SMSSM, ya sea de forma autónoma o en colaboración con otras partes interesadas en la misma zona;

	alentando a todos los buques que transportan equipos marítimos de la banda de ondas métricas, a equiparse con LLSD en el canal 70 de la banda de ondas métricas tan pronto sea posible, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la OMI;

–	alentando a todos los buques para que limiten al mínimo necesario las llamadas en el canal 16 de la banda de ondas métricas y la frecuencia de 2 182 kHz, según las disposiciones del número 52.239;

3	que las administraciones pueden liberar a sus estaciones de barcos y a sus estaciones costeras de las obligaciones descritas en el Apéndice 13 relativas a las escuchas obligatorias en el canal 16 de la banda de ondas métricas o en 2 182 kHz o en ambos, teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen en el tema, tales como:

–	las decisiones de la OMI y de la UIT sobre escucha en 2 182 kHz y en el canal 16 de la banda de ondas métricas;

–	los sistemas de radiocomunicaciones del SMSSM disponibles en la zona considerada;

–	los problemas de compatibilidad mencionados en los considerando a) y b);

–	la densidad y las clases de barcos que se hallan normalmente en la zona;

–	la naturaleza geográfica de la zona y las condiciones generales de navegación en la misma;

–	toda medida adecuada que pueda tomarse para garantizar las comunicaciones de seguridad en los barcos que navegan en la zona;

cuando la etapa de transición hacia el SMSSM y las condiciones que reinen en la zona hagan razonable tomar esa decisión;

obrando de esa forma las administraciones deben:

–	informar a la OMI sobre sus decisiones y presentar a la misma detalles sobre la zona correspondiente;

–	informar al Secretario General sobre los detalles necesarios para la inclusión en el Nomenclátor de estaciones costeras,

resuelve además

que el Secretario General se cerciore de que las disposiciones y detalles relativos a la zona correspondiente aparecen en las publicaciones marítimas pertinentes,

-

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OMI, de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Asociación Internacional de Señalización Marítima.

-

MOD	COM4/314/77	(B9/328/6)

RESOLUCIÓN  339  (Rev.CMR-03)

Coordinación de los servicios NAVTEX

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

considerando

a)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido un Comité de coordinación de los servicios NAVTEX para coordinar, entre otros, los aspectos de explotación de NAVTEX como la atribución de caracteres de identificación del transmisor (B1) y horarios en las etapas de planificación, en lo que se refiere a las transmisiones en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz o 4 209,5 kHz;

b)	que la coordinación en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz se refiere esencialmente a la explotación;

-

c)	que la banda de frecuencias en torno a 518 kHz también está atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica a título primario;

-

Nota de la Secretaría - El texto restante de la Resolución 339 (Rev.CMR-97) no experimenta modificaciones.

MOD	COM4/314/78	(B9/328/7)

RESOLUCIÓN  344  (Rev.CMR-03)

Gestión del recurso de numeración de identidades en
el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

observando

a)	que la instalación de equipos con llamada selectiva digital o equipos de estación terrena de barco Inmarsat B, C o M en barcos que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) voluntaria u obligatoriamente, requiere la asignación de una identidad única de nueve cifras del servicio móvil marítimo (MMSI);

b)	que dichos equipos ofrecen la posibilidad de conectarse con las redes públicas de telecomunicaciones;

c)	que sólo los sistemas móviles por satélite han sido capaces de satisfacer los diversos requisitos de facturación, encaminamiento, tarificación y señalización necesarios para proporcionar una conectividad automática bidireccional completa entre los barcos y el servicio de correspondencia pública internacional;

d)	que a los barcos que utilizan la generación actual de estaciones terrenas de barco del servicio móvil por satélite ha de asignárseles una MMSI que termine con tres ceros, a fin de permitir el acceso automático a las redes públicas de telecomunicaciones mediante un número telefónico de barco marcable cuyo formato sea conforme con la Recomendación UIT-T E.164, pero que sólo puede incluir las seis primeras cifras de la MMSI;

e)	que las tres primeras cifras de la MMSI de una estación de barco son las cifras de identificación marítima (MID), que indican la administración responsable del buque o región geográfica de origen del mismo;

f)	que cada MID sólo tiene capacidad suficiente para identificar 999 barcos mediante el formato de número con tres ceros finales y, por tanto, la utilización generalizada de las MMSI con tres ceros finales agota rápidamente la capacidad de cada MID,

considerando

a)	que, para las alertas de socorro por llamada selectiva digital, las autoridades de búsqueda y salvamento necesitan identidades válidas y reconocibles, a fin de garantizar una respuesta oportuna;

b)	que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de MMSI,

-

reconociendo

a)	que incluso los buques nacionales que instalen la generación actual de estaciones terrenas de barco que funcionan con normas Inmarsat B, C o M necesitarán que se les asignen números MMSI a partir de los números destinados originalmente para buques que se comunican con todo el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso;

b)	que el futuro incremento del uso de estaciones terrenas de barco B, C o M de Inmarsat por barcos no obligados a equiparse al efecto, puede intensificar aún más al agotamiento del recurso MMSI y MID;

c)	que las generaciones futuras de sistemas móviles por satélite que ofrezcan acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y participen en el SMSSM utilizarán un sistema de numeración de formato libre que no hará necesario incluir ninguna parte de la MMSI,

observando además

a)	que el UIT-T ha recomendado que el UIT-R sea el único responsable de la gestión de los recursos de numeración MMSI y MID;

b)	que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI, mediante comprobaciones periódicas de la capacidad de reserva disponible en las MID en uso, y la disponibilidad de MID teniendo en cuenta las variaciones regionales,

resuelve encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que gestione la atribución y distribución del recurso MID en el formato de numeración MMSI, teniendo en cuenta:

	las Secciones II, V y VI del Artículo 19;

	las variaciones regionales en la utilización de la MMSI;

	la capacidad de reserva del recurso MID; y

	las directrices sobre la gestión de las MID y las MMSI incluidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585, en particular las que se refieren a la utilización de las MMSI;

2	que informe a cada conferencia mundial de radiocomunicaciones sobre la utilización y estado del recurso MMSI, en particular en lo que respecta a la capacidad en reserva y a cualquier indicación sobre el agotamiento rápido del recurso,

invita al UIT-R

a que examinen las Recomendaciones sobre asignación de MMSI para:

	mejorar la gestión de los recursos MID y MMSI; e

	identificar recursos alternativos si existe algún indicio de agotamiento rápido de éstos,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional.

SUP	COM4/314/79	(B9/328/8)

RESOLUCIÓN  346  (CMR-97)

Protección de las comunicaciones de socorro y seguridad en las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz contra la interferencia perjudicial causada por estas frecuencias si se utilizan también para llamadas que no sean de seguridad

SUP	COM4/314/80	(B9/328/9)

RESOLUCIÓN  347  (CMR-97)

Utilización por el servicio móvil marítimo de las tecnologías digitales 
de telecomunicaciones en las bandas en ondas hectométricas 
y decamétricas

SUP	COM4/314/81	(B9/328/10)

RESOLUCIÓN  350  (CMR-2000)

Estudio de la interferencia causada a las frecuencias de socorro y
seguridad 12 290 kHz y 16 420 kHz por llamadas de rutina

MOD	COM4/314/82	(B9/328/11)

RESOLUCIÓN  535  (Rev.CMR-03)

Información necesaria para la aplicación del Artículo 12 
del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

que la CMR-97 ha adoptado el Artículo 12 como procedimiento de planificación estacional, simple y flexible, de la radiodifusión por ondas decamétricas, basado en la coordinación,

considerando además

que la Oficina de Radiocomunicaciones ha de preparar las correspondientes Reglas de Procedimiento, que deberá adoptar la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que considere la información contenida en el Anexo a la presente Resolución al elaborar las Reglas de Procedimiento;

2	que considere las mejoras en cuanto a las disposiciones establecidas para la preparación, publicación y divulgación de la información sobre la aplicación del Artículo 12, en consulta con las administraciones y los grupos regionales de coordinación,

invita a las administraciones

1	a que apoyen al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en la preparación de estas Reglas de Procedimiento, así como en la elaboración y verificación de los programas informáticos conexos;

2	a que presenten sus horarios en un formato electrónico común que habrá de definirse en las Reglas de Procedimiento,

encarga al Secretario General

que considere la provisión de los créditos necesarios para que los países en desarrollo puedan participar plenamente en la aplicación del Artículo 12 y en los seminarios pertinentes de radiocomunicaciones.

ANEXO  A  LA  RESOLUCIÓN  535 (Rev.CMR-03)

Este Anexo responde a la necesidad de disponer de información para dar aplicación al Artículo 12; el diagrama de flujo de la Descripción 2 resume el procedimiento.

# 1	Desarrollo del soporte lógico

El Procedimiento se basa en una serie de módulos informáticos de fácil utilización, que la Oficina deberá preparar, probar y suministrar a las administraciones. Esto garantizará que las administraciones y la Oficina utilizan los mismos módulos informáticos para el análisis de los horarios.

La Oficina debería:

–	preparar el soporte lógico citado con asistencia de las administraciones;

–	distribuir estos programas informáticos, junto con las instrucciones de usuario y la correspondiente documentación;

–	organizar capacitación apropiada para utilizar dicho soporte lógico;

–	supervisar el comportamiento funcional del soporte lógico y, en su caso, hacer las modificaciones necesarias.

# 2	Módulos informáticos

Toma de los datos de las necesidades

Se precisará un nuevo módulo que permita la toma de todos los datos indicados en la Descripción 3. Este módulo debe también contener las rutinas de validación que impidan la toma de datos incongruentes y su envío para procesamiento en la Oficina.

Cálculos de propagación

Con este nuevo módulo habrá que calcular la intensidad de la señal y otros datos necesarios en todos los puntos de prueba pertinentes (véanse las Descripciones 1 y 4).

Asimismo, este módulo debe incluir una opción que permita a las administraciones seleccionar las bandas de frecuencias óptimas para sus necesidades.

El formato de presentación de los datos y el medio correspondiente deben ser tales que resulte fácil su publicación y la distribución de los resultados a todas las administraciones.

Los resultados de estos cálculos deberán presentarse en formato gráfico.

Análisis de compatibilidad

En este módulo habrá que utilizar los resultados de los cálculos de propagación para efectuar un análisis técnico de una necesidad, ya sea por separado o en presencia de otras necesidades (véase la Descripción 4). Este análisis se utilizará en el proceso de coordinación.

Los valores de los parámetros de la Descripción 4 deben ser seleccionables por el usuario pero, a falta de otros valores, conviene utilizar los valores por defecto recomendados.

Es menester que los resultados de este análisis puedan representarse en un formato gráfico para una zona de servicio definida (véase la Descripción 4).

Consulta de datos

Este módulo debe permitir al usuario realizar las funciones típicas de consulta de datos.

DESCRIPCIÓN  1

Selección de una o varias bandas de frecuencias adecuadas

Generalidades

Para ayudar a las entidades de radiodifusión y administraciones en la preparación de sus necesidades de radiodifusión por ondas decamétricas, la Oficina preparará y distribuirá un soporte lógico informático adecuado. Dicho soporte debe ser fácil de utilizar y los datos deben ser de comprensión sencilla.

Datos suministrados por el usuario

El usuario debe poder introducir:

–	el nombre de la estación transmisora (a efectos de referencia);

–	las coordenadas geográficas de la estación transmisora;

–	la potencia del transmisor;

–	las bandas disponibles para utilización;

–	las horas de transmisión;

–	el número de manchas solares;

–	los meses durante los que se requiere el servicio;

–	los tipos disponibles de antena, junto con las direcciones pertinentes de radiación máxima;

–	la zona de cobertura requerida, especificada como un conjunto de zonas y cuadrantes CIRAF (o por medio de información geográfica pertinentes).

Conviene que el soporte lógico sirva para almacenar la información anterior, una vez introducida correctamente, y que suponga para el usuario un medio sencillo de consultar la información introducida previamente.

Metodología y datos

El soporte lógico debe utilizar:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se debe utilizar el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87) completándolo, cuando sea necesario, con puntos de prueba basados en una trama geográfica.

El soporte lógico servirá para calcular los valores de la intensidad de campo y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida, en cada una de las bandas de frecuencia declaradas disponibles, teniendo en cuenta las características pertinentes de la antena transmisora en cada banda de frecuencia. El usuario debe poder seleccionar la relación señal/ruido deseada en RF con un valor por defecto de 34 dB en el caso de DBL y con el valor indicado en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R BS.1615 en el caso de emisiones digitales [, según proceda].

El usuario debe poder seleccionar las fechas en que se realizan los cálculos, con los valores por defecto siguientes:

–	0,5 meses después del inicio del periodo estacional;

–	en mitad del periodo estacional;

–	0,5 meses antes del final del periodo estacional.

El momento en que se efectuarán los cálculos debe ser seleccionable por el usuario, con los valores por defecto siguientes:

–	30 min después de la hora en que se inicia el funcionamiento;

–	30 min después de cada hora siguiente hasta la hora en que termina el funcionamiento.

Datos resultantes del soporte lógico

Para una evaluación rápida de las bandas adecuadas, con el soporte lógico se calculará:

–	la fiabilidad básica del servicio para cada banda disponible y para los puntos de prueba pertinentes del grupo de 911 puntos;

–	la fiabilidad básica de la zona para cada banda disponible y para los puntos de prueba pertinentes del grupo de 911 puntos.

Para tener información sobre la distribución geográfica de los valores de la señal deseada en la zona de servicio requerida, el soporte lógico producirá los resultados adicionales siguientes:

–	una relación que indique, para cada banda disponible, la fiabilidad básica del circuito (BCR) correspondiente a cada punto de prueba (del grupo de los 911 puntos) dentro de la zona de servicio requerida.

En algunos casos, puede ser conveniente obtener una representación gráfica de los valores de la BCR en toda la zona de servicio requerida. Estos valores deben calcularse en puntos de prueba separados por 2° de latitud y longitud en toda la zona de servicio requerida.

Los valores de la BCR deben representarse gráficamente como un conjunto de «elementos de imagen» coloreados o marcados, en intervalos del 10%. Debe señalarse que:

–	los valores de fiabilidad están relacionados con la utilización de una única banda de frecuencias;

–	los valores de fiabilidad son función de la relación señal/ruido deseada en RF (seleccionable por el usuario);

–	los valores de la intensidad de campo deben calcularse con el propio computador del usuario mediante el soporte lógico suministrado. El soporte lógico debe calcular los valores pertinentes de la fiabilidad basándose en los valores de la intensidad de campo y en los valores de la relación señal/ruido RF deseada que da el usuario.

DESCRIPCIÓN 2

Secuencia temporal del proceso de coordinación

En la secuencia que se describe a continuación, la fecha de inicio para un periodo de horario determinado se denomina D y la fecha de término para el mismo periodo se denomina E.

| Fecha | Acción |
| --- | --- |
| D – 4 meses | Fecha límite para la presentación por las administraciones de sus horarios1 a la Oficina de Radiocomunicaciones (Oficina), preferentemente por correo electrónico o en disquete de 3,5" (720 kbytes o 1,44 Mbytes). Los datos de los horarios estarán disponibles en el sistema TIES tan pronto como hayan sido procesados. |
| D – 2 meses | La Oficina envía a las administraciones un horario refundido (el primer Horario Provisional), junto con los análisis de compatibilidad completos2. |
| D – 6 semanas | Fecha límite para la recepción de enmiendas de las administraciones a los efectos de corregir errores e introducir otras modificaciones como resultado del proceso de coordinación, para que esta información aparezca en el segundo horario provisional en la fecha D – 1 mes. |
| D – 1 mes | Envío por la Oficina a las administraciones de un horario unificado (segundo Horario Provisional), junto con un análisis completo de compatibilidad2. |
| D – 2 semanas | Fecha límite para la recepción de enmiendas de las administraciones para la corrección de los errores y otros cambios resultantes del proceso de coordinación, lo que asegura que esta información figurará en el Horario de la fecha D. |
| D | La Oficina publica el Horario de radiodifusión por ondas decamétricas y los análisis de compatibilidad. |
| D a E – 3 meses | Las administraciones corrigen los errores y coordinan los cambios de las necesidades durante la estación, enviando información a la Oficina tan pronto como disponen de ella. La Oficina publica las actualizaciones del Horario y los análisis de compatibilidad, a intervalos de dos meses. |
| E | Fecha límite para la recepción en la Oficina de los horarios operacionales definitivos de las administraciones. No es necesario enviar información si no ha habido cambios en la enviada previamente. |
| E + 1 mes | La Oficina envía a las administraciones el horario definitivo refundido (el Horario definitivo), junto con un análisis de compatibilidad. |

La Fig. 1 muestra en forma de diagrama de flujo el Proceso de coordinación.

DESCRIPCIÓN 3

Especificación de los datos de entrada de una necesidad

Los campos necesarios para describir una necesidad y su especificación son:

–	frecuencia en kHz, número entero de hasta 5 cifras;

–	momento del inicio, entero de 4 cifras;

–	instante de cierre, entero de 4 cifras;

–	zona de servicio deseada, como conjunto de hasta 12 zonas y cuadrantes CIRAF, con un máximo de 30 caracteres;

–	código de emplazamiento; código de 3 caracteres de una lista de códigos, o nombre del emplazamiento y sus coordenadas geográficas;

–	potencia en kW, entero de hasta 4 cifras;

–	acimut de radiación máxima;

–	ángulo de desviación, entero de hasta 2 cifras, que representa la diferencia entre el acimut de la radiación máxima y la dirección de radiación sin desviación;

–	código de antena; entero de hasta 3 cifras de una lista de valores, o descripción completa de la antena, como se indica en la Recomendación UIT-R BS.705;

–	días de funcionamiento;

–	fecha de inicio, en el caso de que la necesidad en cuestión inicie su funcionamiento tras el inicio del horario;

–	fecha de término, en el caso de que la necesidad concluya su funcionamiento antes del final del horario;

–	opción de modulación; especificar si se trata de emisiones en doble banda lateral (DBL),banda lateral única (BLU) (véase la Recomendación UIT-R BS.640) o de emisión digital (véase la Recomendación UIT-R BS.1514). Este campo puede utilizarse para identificar cualquier otro tipo de modulación definido para la radiodifusión por ondas decamétricas en una Recomendación UIT-R;

–	código de la administración;

–	código de la organización de radiodifusión;

–	número de identificación;

–	identificación de la sincronización con otras necesidades.

DESCRIPCIÓN 4

Análisis de compatibilidad

Generalidades

Para evaluar el comportamiento de cada necesidad en presencia de ruido y de interferencia procedente de otras necesidades que utilicen el mismo canal o canales adyacentes, es necesario calcular los valores pertinentes de fiabilidad. La Oficina preparará un soporte lógico adecuado que permita efectuar estas evaluaciones, teniendo en cuenta los requisitos de usuario en términos de relaciones señal/ruido y señal/interferencia deseadas.

Datos de entrada

Horario de programas para un periodo estacional determinado puede tratarse de un horario refundido inicial (que permite evaluar las necesidades que precisan coordinación) o el Horario de radiodifusión por ondas decamétricas (que sirve para evaluar el comportamiento probable de las necesidades durante el periodo estacional en cuestión).

Metodología y datos

El soporte lógico se valdrá de:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de intensidad de campo potencialmente interferente, procedente de otras necesidades, en el mismo canal o en canales adyacentes, en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	las Recomendaciones 517 (Rev.CMR-03) y UIT-R BS.560 para las relaciones de protección en RF de canal adyacente;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se utilizará el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87), complementándolo cuando sea necesario con puntos de prueba basados en una malla geográfica.

El soporte lógico debe servir para calcular los valores de la intensidad de campo deseada y no deseada y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida.

El usuario debe poder seleccionar las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF, con valores por defecto de 34 dB y 17 dB (caso cocanal DBL a DBL), respectivamente. En el caso de emisiones digitales las relaciones deseadas señal/ruido RF son las de la versión más reciente de la Recomendación UIT-R BS.1615. Los valores por defecto de la relación de protección en RF que deberá utilizar la Oficina para sus análisis de compatibilidad figuran en la Sección 1 del Anexo a la Resolución [COM 4/1] (CMR-03).

El usuario debe poder seleccionar las fechas en las que se realizan los análisis de compatibilidad, con los valores por defecto siguientes:

–	0,5 mes después del inicio del periodo estacional;

–	en mitad del periodo estacional;

–	0,5 meses antes del fin del periodo estacional.

La Oficina utilizará los valores por defecto para sus análisis de compatibilidad.

El momento en que se realizan los análisis de compatibilidad debe ser seleccionable por el usuario, con los valores por defecto siguientes:

–	30 min después de la hora en que se inicia el funcionamiento de la necesidad;

–	30 min después de cada hora siguiente hasta la hora en que termina el funcionamiento de la necesidad.

La Oficina utilizará estos valores por defecto para sus análisis de compatibilidad.

Datos de salida del soporte lógico

Para una evaluación rápida del comportamiento de una necesidad, el soporte lógico debe calcular:

–	la fiabilidad total del servicio para los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos;

–	la fiabilidad total en la zona para los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos.

Para obtener información sobre la distribución geográfica de los valores de la señal deseada y no deseada de una necesidad determinada, el soporte lógico producirá los resultados adicionales siguientes:

–	una relación que dé los valores de la fiabilidad total del circuito para cada uno de los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos.

En algunos casos, puede ser conveniente obtener una presentación gráfica de la cobertura obtenida en toda la zona de servicio requerida. Estos valores tendrán que ser calculados por el usuario (con el soporte lógico suministrado y en el propio computador del usuario) en puntos de prueba separados por 2° de latitud y longitud en toda la zona de servicio requerida. Esos valores se representarán gráficamente como conjuntos de «elementos de imagen», coloreados o marcados, en intervalos del 10%. Debe señalarse que:

–	los valores de la fiabilidad corresponden a la utilización de una única frecuencia;

–	los valores de fiabilidad son función de las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF (ambas seleccionables por el usuario);

–	la Oficina debe calcular los valores de la intensidad de campo correspondientes a los puntos de prueba (del conjunto de 911 puntos) dentro de la zona de servicio requerida. Con el soporte lógico suministrado se deben calcular los valores pertinentes de fiabilidad basándose en los valores calculados previamente de la intensidad de campo y de los valores de las relaciones señal/ruido y señal/interferencia que da el usuario;

–	los valores de la intensidad de campo para los puntos de prueba con intervalos de 2° deben calcularse con el propio computador del usuario mediante el soporte lógico suministrado. El soporte lógico debe calcular los valores pertinentes de la fiabilidad basándose en los valores de la intensidad de campo y en los valores de la relación señal/ruido y la relación señal/interferencia que da el usuario.

SUP	COM4/314/83	(B9/328/12)

RESOLUCIÓN  602  (Mob-87)

Transmisión de datos desde radiofaros marítimos para sistemas 
de radionavegación que operan en modo diferencial

ADD	COM4/314/85	(B9/328/13)

Resolución [COM4/1] (CMR-03)

Valores provisionales de la relación de protección en RF para las 
emisiones con modulación analógica y digital del servicio 
de radiodifusión en ondas decamétricas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la presente Conferencia ha resuelto alentar la introducción de las emisiones con modulación digital en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión y que, en consecuencia, ha revisado la Resolución 517;

b)	que la utilización actual del espectro se basa en el empleo de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que el Apéndice 11 (Rev.CMR-03) ofrece detalles sobre los parámetros del sistema y las características de las emisiones con modulación digital;

d)	que el UIT-R sigue efectuando estudios sobre el desarrollo de la radiodifusión en ondas decamétricas, utilizando emisiones con modulación digital, en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

e)	que las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente en RF se encuentran entre los parámetros fundamentales para determinar la compatibilidad;

f)	que tal vez haya que actualizar los valores actuales de las relaciones de protección en RF a la vista de los futuros estudios del UIT-R;

g)	que en la Recomendación UIT-R BS.1514, Anexo 1, se describe un sistema digital adecuado para la radiodifusión en las bandas inferiores a 30 MHz;

h)	que es necesario recopilar y mantener estadísticas sobre la capacidad de las administraciones para introducir sistemas con modulación digital en sus servicios de radiodifusión en ondas decamétricas,

resuelve

1	que la modulación digital conforme a la Resolución 517 (Rev.CMR-03) pueda utilizarse en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, proporcionando para ello los niveles adecuados de protección a las emisiones analógicas y digitales, que se describen en el Anexo de esta Resolución;

2	que los valores de relación de protección del Anexo pueden utilizarse provisionalmente en el proceso de coordinación con arreglo al Artículo 12;

3	invitar a [la CMR-07/una futura conferencia componente] a que revise, según proceda, estos valores provisionales de la relación de protección,

invita al UIT-R

1	a continuar los estudios sobre las técnicas digitales de la radiodifusión en ondas decamétricas, con el fin de revisar los valores de la relación de protección en RF de las emisiones con modulación analógica y digital del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas, tal como se describe en el Anexo a esta Resolución;

2	a informar de los resultados de estos estudios a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007.

anexo a la resolución [com4/1] (cmr-03)

Sección 1 – Valores normalizados de la relación de protección en RF

Los valores de la relación de protección en RF a utilizar en la planificación estacional con arreglo a las disposiciones del Artículo 12 se recogen en el Cuadro 1 de esta Sección.

Estos valores son compatibles con los de la Recomendación UIT-R BS.1615.

Las características de la emisión digital se basan en un sistema MAQ-64, nivel de protección Nº 1, modo de robustez B, ocupación del espectro del tipo 3 (consignadas en la Recomendación UIT-R BS.1514) que se utilizarán ampliamente para la radiodifusión por onda ionosférica en la banda de ondas decamétricas con canales de 10 kHz.

Las características de la emisión analógica se basan en modulación con doble banda lateral y con una profundidad de modulación del 53% y se resumen en la Parte A del Apéndice 11.

cuadro 1

Relaciones relativas de protección en RF (dB) asociadas a las emisiones 
con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas 
atribuidas al servicio de radiodifusión

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias fno deseada-fdeseada (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MA | Digital | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 |
| Digital | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 |
| Digital | Digital | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 |

En el caso de una señal MA interferida por una digital, las relaciones de protección se determinan añadiendo 17 dB (relación de protección AF) a las relaciones de protección en RF del Cuadro 1.

En el caso de una señal digital interferida por una MA, las relaciones de protección se determinan sumando 7 dB (relación señal a interferencia para una BER de 10-4) a las relaciones de protección relativas en RF del Cuadro 1.

En el caso de una señal digital interferida por una digital, las relaciones de protección se determinan añadiendo 16 dB (relación señal a interferencia para una BER de 10-4) a las relaciones de protección relativas en RF del Cuadro 1.

Sección 2 – Valores de corrección de las relaciones de protección en RF

En esta Sección se presentan los valores de corrección de las relaciones de protección en RF para distintas condiciones de la señal deseada en cuanto a profundidad de modulación con MA, grado de calidad con MA y modo de modulación digital.

# 1	Profundidad de modulación con MA

Las relaciones de protección en RF para una señal MA deseada, interferida por una señal digital, dependen de la profundidad de modulación con MA. En este Anexo se utiliza una profundidad de modulación del 53% como valor por defecto. Cuando se utilice una profundidad de modulación distinta, se necesitará un valor de corrección de la relación de protección en RF. El Cuadro 2 contiene los valores de corrección correspondientes a profundidades de modulación típicas.

Cuadro 2

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras profundidades de 
modulación en AM respecto a la señal AM deseada

| Profundidad de modulación (%) | 30 | 38 | 53 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de corrección (dB) | 5 | 3 | 0 | 20 log (53/m) |

# 2	Calidad de audio con MA

Las relaciones de protección en RF para una señal MA deseada interferida por una señal digital dependen de la nota de calidad de audio requerida. Cuando se utilice otra nota de calidad, deberán añadirse los valores de relación de protección en RF del Cuadro 3.

CUADRO 3

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras notas de calidad de 
audio respecto a la señal MA deseada

| Nota de calidad de audio | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor de corrección (dB) | 0 | 7 | 12 |

# 3	Esquema de modulación digital, nivel de protección y modo de robustez

Las relaciones de protección en RF para la señal digital deseada, interferida por otra señal analógica o digital, dependen del esquema y modo de modulación digital. Si se utiliza alguna combinación distinta del valor por defecto de la Sección 1, deberán añadirse los valores de corrección de las relaciones de protección de RF indicados en el Cuadro 4.

Cuadro 4

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras combinaciones de esquema 
de modulación digital, número de nivel de protección y modo 
de robustez respecto a la señal digital deseada

| Esquema de modulación | Número de nivel de protección | Modo de robustez |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTA – Anchura de banda nominal: 10 kHz. No se recomienda utilizar los números de nivel de protección 2 y 3 y el modo de robustez A en la banda de ondas decamétricas y por consiguiente no se describen aquí. |  |  |  |  |

Sección 3 – Ejemplos ilustrativos

a)	En el Cuadro 1, primera fila <MA interferida por digital>: con la relación de protección AF = 17 dB, todos los valores de relación de protección que figuran en dicha fila del Cuadro deben aumentarse en 17 dB para determinar el valor absoluto de la relación de protección en RF (RP RF). Por ejemplo:

–	En el caso de interferencia cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 6 + 17 = 23 dB.

–	En el caso de interferencia de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería –32 + 17 = –15 dB.

–	En el caso de profundidad de modulación = 38% y una nota de calidad de audio = 4, debe sumarse un factor de corrección de 15 dB (= 3 + 12) a los valores de relación de protección en RF descritos anteriormente.

b)	En el Cuadro 1, segunda fila <digital interferido por MA>: todos los valores de las relaciones de protección relativas de dicha fila del Cuadro deben aumentarse en 7 dB para determinar el valor absoluto de la RP RF. Por ejemplo:

–	En el caso de interferencia cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 0 + 7 = 7 dB.

–	En el caso de interferencia de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería –40 + 7 = –33 dB.

c)	En el Cuadro 1, tercera columna <digital interferido por digital>: todos los valores de relaciones de protección relativas de dicha columna del Cuadro deben aumentarse en 16 dB a fin de determinar el valor absoluto de la relación de protección en RF. Por ejemplo:

–	En el caso de interferencia cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 0 + 16 = 16 dB.

–	En el caso de interferencia de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería 38 + 16 = –22 dB.

ADD	COM4/314/86	(B9/328/14)

resolución [com4/4] (cmr-03)

Identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) para equipos
distintos de los equipos móviles a bordo de barcos

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

a)	que es necesario asignar identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) a los sistemas de identificación automática (AIS) en aeronaves de búsqueda y salvamento (SAR), así como a las ayudas a la navegación, de conformidad con la Recomendación UIT-R M.1371;

b)	que las administraciones están obligadas a notificar a la UIT las asignaciones de MMSI a estaciones de barco y costeras, de conformidad con los números 19.99 y 20.16;

c)	que la UIT proporciona los datos de todos los barcos notificados existentes en la base de datos a través del Sistema de Acceso y Extracción en el Servicio Móvil Marítimo (MARS);

d)	que los equipos AIS utilizan las MMSI para su identificación;

e)	que los equipos AIS pueden ser herramientas valiosas para su utilización en SAR,

observando además

a)	que la Recomendación UIT-R M.585 y el Reglamento de Radiocomunicaciones no abordan la asignación y utilización de las MMSI para las aeronaves SAR y las ayudas a la navegación;

b)	que las MMSI utilizadas para el AIS en las aeronaves SAR deben ser enteramente diferentes de las MMSI asignadas a estaciones de barco o costeras;

c)	que es necesario un formato único para las aeronaves SAR para garantizar la compatibilidad con el AIS;

d)	que las administraciones que asignen una MMSI a aeronaves SAR deben notificar esta asignación a la UIT de manera que pueda considerarse su inclusión en el sistema MARS,

considerando

a)	que algunas administraciones tienen actualmente a nivel nacional la necesidad de disponer de equipos AIS en las aeronaves SAR;

b)	que, con respecto a la utilización del AIS en las aeronaves SAR, es necesario elaborar una disposición sobre el formato normalizado del número de identificación,

resuelve invitar al UIT-R

a examinar los requisitos operacionales y de procedimiento de las MMSI y a elaborar un formato adecuado que no pueda confundirse con el formato utilizado para las estaciones de barco y costeras,

resuelve además

a la luz de los resultados de los estudios señalados en el resuelve invitar al UIT-R, invitar [a la CMR-07/a una futura conferencia de radiocomunicaciones competente] a contemplar los cambios necesarios del Reglamento de Radiocomunicaciones para permitir la utilización de MMSI en las aeronaves SAR,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine la posibilidad de que en el sistema MARS se incluya el registro de las MMSI utilizadas en las aeronaves SAR, preferiblemente sin modificar el formato de la base de datos ni el contenido de las publicaciones en papel,

invita a las administraciones

a que notifiquen a la BR las asignaciones de MMSI a las aeronaves SAR,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional, a la Organización de la Aviación Civil Internacional y a la Asociación Internacional de Señalización Marítima.

ADD	COM4/314/87	(B9/328/15)

resolución [com/4/5] (cmr-03)

Procedimientos técnicos y reglamentarios relacionados con las redes del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda 620-790 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el número 5.311 define las condiciones en las que se puede asignar frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 620-790 MHz;

b)	que es necesario dar protección adecuada a los servicios terrenales, incluidos los sistemas de radiodifusión terrenal de televisión, en esta banda;

c)	que la compartición y las disposiciones correspondientes para las redes de satélites están en estudio en el UIT-R con respecto al impacto de esos sistemas en los servicios terrenales;

d)	que las redes SRS de satélite geoestacionario (OSG) y los sistemas o redes SRS de satélite no geoestacionario (no OSG) están en la etapa de publicación avanzada y/o coordinación, o han sido notificadas en la banda de frecuencias 620-790 MHz;

e)	que se están haciendo estudios para determinar, entre otras cosas, los criterios de planificación que aplicará la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR-04/05) en la Región 1 y un país de la Región 3;

f)	que queda por examinar el impacto de estas redes SRS OSG y sistemas o redes SRS no OSG en los servicios terrenales, incluidos los sistemas digitales y analógicos de radiodifusión de televisión;

g)	que actualmente hay pocas redes OSG que operan de conformidad con el número 5.311;

h)	que es inapropiado sacar conclusiones sobre la forma y los niveles de los criterios de protección y sus aplicaciones a las redes SRS OSG y los sistemas o redes SRS no OSG hasta que se hayan terminado los estudios pertinentes y se hayan aprobado las Recomendaciones UIT-R correspondientes;

i)	que muchas administraciones tienen infraestructuras grandes para la transmisión y recepción de servicios de televisión analógicos y digitales entre 620 MHz y 790 MHz,

observando

a)	que la protección de los servicios terrenales de televisión en la banda 620-790 MHz necesita más estudio antes de sacar ninguna conclusión sobre los valores de dfp apropiados;

b)	que los estudios solicitados en la Recomendación 705 acaban de empezar, pero no se han terminado;

c)	que la anchura de banda de referencia correspondiente al límite de dfp en el número 5.311 no está definido, y se necesita orientación, la cual se pide con urgencia a la Oficina de Radiocomunicaciones;

d)	que las disposiciones existentes relativas a la banda 620-790 MHz son ambiguas, y resultan de difícil aplicación para las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones,

resuelve

1	que el tratamiento de las notificaciones de redes SRS OSG y sistemas o redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz que haya recibido la Oficina y no se hayan puesto en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003, independientemente de su fecha de recepción, se suspenderán hasta las decisiones que tome la CMR-07 sobre los criterios de compartición, incluida la dfp necesaria para proteger a los servicios terrenales en esta banda de frecuencias;

2	suspender la aplicación del número 5.311 junto con la Recomendación 705 hasta que termine la CMR-07, en lo que respecta a las redes SRS OSG y sistemas o redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz cuyas notificaciones se reciban en el periodo entre el 5 de julio de 2003 y la terminación de la CMR-07;

3	que las redes SRS OSG y los sistemas o redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz distintas de las notificadas, puestas en funcionamiento y cuya fecha de puesta en funcionamiento haya sido confirmada antes de que haya terminado la CMR-03, no se pongan en funcionamiento antes de que termine la CMR-07;

4	que la fecha notificada de puesta en servicio indicada en los números 11.44 y 11.48 para las redes SRS OSG y sistemas o redes de satélite SRS no OSG en esta banda de frecuencias cuya notificación haya sido recibido por la Oficina antes del 5 de julio de 2003 se ampliará por el periodo comprendido entre la fecha de recepción por la Oficina de la información completa para publicación anticipada y la terminación de la CMR-07;

5	que los sistemas SRS indicados en el resuelve 1) no se tendrán en cuenta en la aplicación de los resuelve 3.1C y 3.4 de la Resolución 1185 (MOD) del Consejo,

6	que en la banda 620-790 MHz el número 22.2 se seguirá aplicando a las asignaciones a los sistemas de satélite no OSG del SRS para las que la Oficina considere que ha recibido información de notificación completa antes del 5 de julio de 2003 con respecto a las asignaciones a redes de satélite OSG del SRS para las cuales la Oficina considere que ha recibido información de coordinación completa antes del 5 de julio de 2003. La relación entre las redes OSG y los sistemas o redes no OSG en la banda 620-790 MHz para los que la Oficina haya recibido información completa del Apéndice 4 después del 4 de julio de 2003 está sujeta a los procedimientos que decida la CMR-07,

invita al UIT-R

a realizar estudios con carácter urgente y elaborar criterios de compartición y disposiciones reglamentarias antes de la CMR-07, para dar protección a los servicios terrenales, más particularmente los servicios terrenales de radiodifusión de televisión en la banda 620-790 MHz, contra las redes SRS OSG y los sistemas o redes SRS no OSG cuyo funcionamiento se prevea en esta banda,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que vuelva a estipular, según proceda, sujeto a las decisiones que tome la CMR-07, la aplicación de los números 5.311, 9.34 y 11.30 y otras disposiciones conexas pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR-04/05).

ADD	COM4/314/88	(B9/328/16)

resolución [com4/13] (cmr-03)

Medidas y estudios conexos sobre los límites 
de dfpe en la banda 19,7-20,2 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que, después de varios años de estudio, la CMR-2000 adoptó límites de dfpe en cierto número de bandas de frecuencias, para poder aplicar el número 22.2 con miras a facilitar el funcionamiento de los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) no geoestacionario (no OSG) y garantizar al mismo tiempo la protección de las redes del SFS OSG contra la interferencia inaceptable;

b)	que la CMR-2000 también adoptó en la Resolución 76 (CMR-2000), límites de dfpe combinada en las mismas bandas, para dar protección a los sistemas del SFS OSG;

c)	que desde hace varios años, un pequeño número de sistemas basados en constelaciones de satélites en órbitas elípticas muy inclinadas (HEO) vienen funcionando en ciertas bandas del SFS;

d)	que desde fines del decenio de 1990, y en particular después de la CMR-2000, se ha manifestado un creciente interés en los sistemas HEO en cierto número de bandas y para diversos servicios espaciales, principalmente en las atribuciones del SFS por debajo de 30 GHz;

e)	que en los estudios del UIT-R presentados a la presente Conferencia se considera que los sistemas HEO son una subcategoría de los sistemas no OSG y se especifican sus características operacionales;

f)	que, durante el periodo comprendido entre la CMR-2000 y la presente Conferencia, el UIT-R elaboró Recomendaciones sobre compartición de frecuencias entre los sistemas HEO del SFS y otros sistemas, incluidos OSG, órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre media (MEO) y HEO;

g)	que a algunos diseños de sistemas HEO les resultará difícil cumplir con la porción a largo plazo de los límites de dfpe↓ para los porcentajes de tiempo elevados en vigor en la banda de 19,7-20,2 GHz,

observando

a)	que, para los porcentajes de tiempo elevados, los límites de dfpe↓ en la banda 19,7-20,2 GHz son considerablemente más estrictos que los correspondientes a la banda de 17,8-18,6 GHz;

b)	que en esta banda se aplican los números 9.7A y 9.7B;

c)	[que la banda 19,7-20,2 GHz es una de las pocas bandas identificadas a nivel mundial por la presente Conferencia para aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite,]*

resuelve invitar al UIT-R

a elaborar, durante este periodo de estudio del UIT-R, criterios capaces de proteger las redes del SFS OSG en la banda 19,7-20,2 GHz contra la interferencia inaceptable de los sistemas HEO del SFS, teniendo en cuenta el efecto combinado de la interferencia a los enlaces descendentes del SFS OSG causada por los sistemas HEO y otros sistemas del SFS no OSG,

invita a las administraciones

a considerar la utilización de las Recomendaciones UIT-R pertinentes relativas a la protección de las redes de satélite del SFS OSG contra la interferencia causada por sistemas del SFS no OSG como directriz para entablar consultas entre administraciones en el marco del número 22.2 en la banda 19,7-20,2 GHz, y en el caso de que una administración responsable de un sistema del SFS no OSG solicite la aplicación del número 22.5CA,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que, en los casos en los cuales una administración responsable de un sistema del SFS no OSG indique en su solicitud de coordinación que desea aplicar el número 22.5CA con respecto a los límites de dfpe↓ consignados en el Cuadro 22-1C en la banda 19,7-20,2 GHz, pero todavía no haya concertado los acuerdos necesarios, formule una conclusión favorable condicional con respecto a esta disposición. Esta conclusión provisional sobre la observancia de los límites de dfpe se transformará en una conclusión favorable definitiva en la etapa de notificación sólo si las administraciones que rebasan los límites de dfpe han obtenido todos los acuerdos explícitos y los han comunicado a la Oficina en un plazo de 2 años a partir de la fecha de recepción de la solicitud de coordinación. De no ser así, esta conclusión provisional se convertirá en una conclusión desfavorable definitiva.

ADD	COM4/314/89	(B9/328/17)

RESOLUCIÓN [COM4/23] (CMR-03)

Compartición entre ciertos tipos de sistemas de satélite no geoestacionario del servicio fijo por satélite y las estaciones del servicio fijo en 
la banda 17,7-19,7 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que un número reducido de sistemas en órbita de los satélites no geoestacionarios (no OSG) basados en constelaciones de satélites en órbitas muy inclinadas vienen funcionando con éxito en el servicio fijo por satélite (SFS) desde hace muchos años, incluso en la banda 17,7-19,7 GHz;

b)	que desde fines de los años noventa, se viene manifestando un interés creciente en los sistemas de satélite no geoestacionario en diversas bandas y para varios servicios espaciales, principalmente en las atribuciones del SFS por debajo de 30 GHz;

c)	que en los estudios del UIT-R comunicados a la presente Conferencia se considera que los sistemas con órbitas muy inclinadas son una subcategoría de los sistemas no OSG, y se especifican sus características operacionales;

d)	que la CMR-2000 modificó los límites de la densidad de flujo de potencia (dfp) del Artículo 21 para los sistemas de satélites no OSG del SFS en la banda 17,7-19,3 GHz, basándose en los estudios técnicos de compartición sobre los sistemas de satélite no OSG que utilizan órbitas bajas;

e)	que el UIT-R ha comenzado los estudios sobre la repercusión, en las estaciones del servicio fijo, de la dfp que producen o producirán las estaciones espaciales no OSG del SFS que utilizan órbitas muy inclinadas;

f)	que la banda 17,7-19,7 GHz se utiliza intensamente en muchos países para el servicio fijo, en particular para la infraestructura de la red telefónica móvil;

g)	que el UIT-R no ha determinado todavía si los límites vigentes de dfp del Artículo 21 para los satélites no OSG del SFS son adecuados para proteger el servicio fijo en la banda 17,7-19,7 GHz contra los sistemas no OSG que utilizan órbitas muy inclinadas con apogeo superior a 18 000 km y una inclinación entre 35 y 145,

invita al UIT-R

1	a realizar, con carácter urgente y a tiempo para la CMR-07, los estudios técnicos apropiados para determinar si los límites vigentes de dfp del Artículo 21 para los sistemas no OSG del SFS son adecuados para proteger el servicio fijo en la banda 17,7-19,7 GHz contra los sistemas no OSG descritos en el considerando g) sin restringir indebidamente la utilización de estos sistemas no OSG del SFS;

2	determinar si hay medidas técnicas y operacionales en la banda 17,7-19,7 GHz que podrían implementarse en el servicio fijo para reducir la interferencia causada por las estaciones espaciales del SFS como se describe en el considerando g),

resuelve

recomendar que la CMR-07 considere, fundándose en los resultados de los estudios a los que se hace referencia en el párrafo 1 del invita al UIT-R, los límites apropiados de dfp para las estaciones espaciales no OSG en la banda 17,7-19,7 GHz descritos en el considerando g),

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que, una vez terminada la CMR-07, examine basándose en los valores que apruebe la CMR-07 para el Artículo 21 y, si procede, revise toda conclusión formulada sobre la observancia de los límites del Artículo 21 para un sistema de satélite no OSG del SFS como se describe en el considerando g), cuya información completa para publicación anticipada no se haya recibido antes del 5 de julio de 2003.

SUP	COM4/314/90	(B9/328/18)

RECOMENDACIÓN  319  (Mob-87)

Necesidad de mejoras técnicas para minimizar el riesgo de interferencia 
perjudicial de canales adyacentes entre asignaciones utilizadas 
para sistemas de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y de transmisión de datos, de conformidad con
el Apéndice 17 y la Resolución 300 (Rev.Mob-87)1, *

SUP	COM4/314/91	(B9/328/19)

RECOMENDACIÓN  402

Relativa a la cooperación para la utilización eficaz de las frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial1

APÉNDICE  30B  (Rev.CMR-03)

Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

ARTÍCULO  5

Plan y Lista de asignaciones asociada

MOD	COM6/309/1	(B9/328/20)

5.3	El arco predeterminado (APD) es un segmento de la órbita de satélites geoestacionarios (OSG) situado en torno a una posición orbital nominal destinado a proporcionar flexibilidad al Plan.

a)	la magnitud del APD depende de la fase de desarrollo del sistema de satélite correspondiente:

–	para un sistema en fase de prediseño, el APD es la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  10° en torno a la posición orbital nominal establecida en la Conferencia y el arco de servicio correspondiente. Transcurridos 20 años a partir de la entrada en vigor del presente Apéndice, APD de un sistema en fase de prediseño será la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  20° en torno a la posición orbital nominal establecida en la Conferencia y el arco de servicio correspondiente, siempre que el ángulo de elevación mínimo después de la aplicación de este procedimiento no sea inferior a 20° o al valor indicado, para cada zona hidrometeorológica, en el Anexo 1 del presente Apéndice, para todas las adjudicaciones afectadas (tomando el valor más elevado);

–	para un sistema en fase de diseño, el APD es la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  5° en torno a la posición orbital nominal modificada en su caso por la aplicación del presente Apéndice y el APD definido para la fase de prediseño;

–	para un sistema en fase operacional, el APD se considerará igual a cero.

b)	En el Cuadro 1 se describe la fase de desarrollo asociada con las adjudicaciones de la Parte A y las asignaciones de la Lista derivadas de las adjudicaciones de la Parte A, los sistemas existentes que figuran en la Parte B, los sistemas subregionales o los usos adicionales.

c)	una administración no se considerará afectada si la posición orbital nominal asociada a su adjudicación del Plan o a sus asignaciones de la Lista es desplazada dentro del APD correspondiente, a condición de que se mantenga una relación C / I global  26 dB. La CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor C/I  23 dB.      (CMR-03)

ARTÍCULO  6

Procedimientos para la aplicación del Plan y la reglamentación 
del servicio fijo por satélite en las bandas planificadas1     (CMR-03)

Sección I  –  Procedimiento para la conversión de una adjudicación en una asignación

MOD	COM6/309/2	(B9/328/21)

1	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación especificada en los § 6.26, 6.33 y 6.49, y las inscripciones correspondientes en la Lista con arreglo a § 6.26, § 6.34, § 6.50, según proceda, o anulará las inscripciones en la Lista con arreglo al § 6.44, según proceda, tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, si procede, a más tardar dos meses antes del plazo para el pago especificado en el Acuerdo 482 mencionado, de no haberse recibido ya antes.     (CMR-03)

MOD	COM6/309/3	(B9/328/22)

6.1	Cuando una administración se proponga convertir una adjudicación en asignación empleando la totalidad o una parte de su adjudicación en la Parte A del Plan deberá enviar a la Oficina la información especificada en el Apéndice 4, con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de puesta en servicio de la red. Si la asignación no se pone en servicio para esa fecha, las asignaciones consignadas en la lista del Apéndice 30B se transformarán en adjudicaciones en la Parte A del Plan del Apéndice 30B con el arco predeterminado (APD) definido para un sistema en la etapa previa al diseño, de conformidad con el § 5.3 del Artículo 5 del Apéndice 30B, sin introducir otros cambios en los demás parámetros técnicos de adjudicaciones, sistemas existentes o asignaciones consignadas en la Lista.        (CMR-03)

Sección IB  –  Procedimiento para la inscripción en la Lista de los sistemas existentes 
que figuran en la Parte B del Plan

MOD	COM6/309/4	(B9/328/23)

6.29	Para los sistemas existentes que figuran en la Parte B del Plan, así como los que se hayan incorporado a la Lista, se aplican las disposiciones de la Resolución 51 (Rev.CMR-2000). En caso de no ponerse en servicio la asignación según dichas disposiciones, las asignaciones consignadas en la Lista del Apéndice 30B o los sistemas existentes en la Parte B del Plan del Apéndice 30B, según proceda, se anularán y la Oficina actualizará también la situación de referencia de todas las adjudicaciones, los sistemas existentes y las asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.        (CMR-03)

MOD	COM6/309/5	(B9/328/24)

6.34	Si en un plazo de 45 días a partir de la fecha de la BR IFIC mencionada en el § 6.33 la Oficina no recibe comentarios, se considerará que no hay objeciones a las reubicaciones propuestas y la Oficina inscribirá la asignación en la Lista. La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8.     (CMR-03)

Sección II  –  Procedimiento para la introducción de un sistema subregional

MOD	COM6/309/6	(B9/328/25)

6.38	Cuando un grupo de administraciones proyecte poner en servicio un sistema subregional, seleccionará una o más posiciones orbitales para el sistema, de preferencia de las adjudicaciones nacionales en cuestión, y enviará a la Oficina detalles de la asignación de la red propuesta con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de entrada en servicio. A este fin, las administraciones designarán a una de ellas para actuar en su nombre en la aplicación de las disposiciones de este Apéndice. A la administración seleccionada se le llamará administración notificante. De no ponerse en servicio la asignación en la fecha prevista, la Oficina:

a)	anulará las Secciones Especiales correspondientes y/o los telegramas circulares, según proceda, así como las asignaciones que figuran en la Lista del Apéndice 30B;

b)	reactivará toda adjudicación pertinente suspendida; y

c)	actualizará la situación de referencia de todas las adjudicaciones, los sistemas existentes y las asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.     (CMR-03)

MOD	COM6/327/1	(B9/328/26)

6.43	Al recibir una notificación completa relativa a la asignación propuesta (Apéndice 4), la Oficina utilizará el método del Anexo 4, para determinar si la asignación propuesta afecta a:     (CMR-03)

a)	las adjudicaciones del Plan;

b)	las asignaciones que aparecen en la Lista;

c)	las asignaciones con respecto a las cuales la Oficina recibió previamente información en conformidad con este Artículo.

MOD	COM6/309/7	(B9/328/27)

6.50	Si, dentro de un plazo de 45 días a partir de la fecha de la BR IFIC mencionada en el § 6.49, la Oficina no recibe comentarios, se considerará que no hay objeciones a la solución propuesta, y se inscribirá la asignación propuesta en la Lista. La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8. Si hubiera comentarios, se limitarán al caso de una administración que estime que no se han cumplido los criterios de protección acordados. En caso de recibir esos comentarios, la Oficina iniciará el procedimiento apropiado para resolver el asunto.     (CMR-03)

Sección III  –  Disposiciones suplementarias aplicables a usos adicionales 
en las bandas planificadas

MOD	COM6/309/8	(B9/328/28)

6.57	A estos efectos, la administración enviará a la Oficina la información especificada en el Apéndice 4 con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de puesta en servicio de la asignación en cuestión. De no ponerse en servicio la asignación para esa fecha, la Oficina:

a)	anulará las Secciones Especiales correspondientes y/o los telegramas circulares, según proceda, así como las asignaciones que figuran en la Lista del Apéndice 30B;

b)	reactivará toda adjudicación pertinente suspendida; y

c)	actualizará la situación de referencia de todas las adjudicaciones, los sistemas existentes y las asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.        (CMR-03)

ARTÍCULO  8

Procedimiento para la notificación e inscripción en el Registro de asignaciones en las bandas planificadas para el servicio fijo por satélite

MOD	COM6/309/9	(B9/328/29)

8.1	Toda asignación para la cual se ha aplicado satisfactoriamente el procedimiento pertinente del Artículo 6 será notificada a la Oficina utilizando las características pertinentes enumeradas en el Apéndice 4, pero no antes de 3 años respecto a la puesta en servicio de las asignaciones.      (CMR-03

SUP	COM6/309/10	(B9/328/30)

8.2

ADD	COM6/309/11	(B9/328/31)

8.2	Si la primera notificación a la que se refiere el § 8.1 no se ha recibido en la Oficina en el periodo de ocho años mencionado en los § 6.1, 6.38 ó 6.57, según el caso, la Oficina y las Administraciones ya no tendrán en cuenta las asignaciones de la Lista. La Oficina actuará entonces como si la asignación de la Lista no se hubiese puesto en servicio conforme a los § 6.1, 6.38 ó 6.57, según el caso. La Oficina informará a la administración notificante de sus actuaciones pendientes con tres meses de antelación a la expiración del periodo de ocho años.     (CMR-03)

SUP	COM6/309/12	(B9/328/32)

8.3

ADD	COM6/309/13	(B9/328/33)

8.3	Las notificaciones que no contengan las características especificadas en el Apéndice 4 como obligatorias o necesarias se devolverán con comentarios para ayudar a la administración notificante a completarlas y volver a presentarlas, a menos que la información no facilitada se envíe inmediatamente como respuesta a una petición de la Oficina.   (CMR-03)

SUP	COM6/309/14	(B9/328/34)

8.4

ADD	COM6/309/15	(B9/328/35)

8.4	Cuando la Oficina reciba una notificación completa según el § 8.1, asociará a esta asignación un PDA de cero grados (fase operacional).     (CMR-03)

ADD	COM6/309/16	(B9/328/36)

8.5	La Oficina marcará las notificaciones completas con su fecha de recepción y las examinará según el orden de llegada. Al recibir una notificación completa, la Oficina publicará, no más tarde de dos meses, su contenido con todos los diagramas y mapas y con la fecha de recepción en la BR IFIC que constituirá para la administración notificante el acuse de recibo de su notificación. Cuando la Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado, informará periódicamente de ello a las administraciones, dando las razones al efecto.   (CMR-03)

ADD	COM6/309/17	(B9/328/37)

8.6	La Oficina no pospondrá la formulación de una conclusión sobre una notificación completa, a menos que carezca de datos suficientes para llegar a una conclusión al respecto.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/18	(B9/328/38)

8.7	Se examinará cada notificación:     (CMR-03)

ADD	COM6/309/19	(B9/328/39)

8.8	a)	respecto a su conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y las demás disposiciones4bis de este Reglamento, excepto las disposiciones relativas a la conformidad con el Plan del servicio fijo por satélite que son motivo del apartado siguiente;     (CMR-03)

_______________

4bis	Las «demás disposiciones» se identificarán y se incluirán en las Reglas de Procedimiento.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/20	(B9/328/40)

8.9	b)	respecto a su conformidad con el Plan del servicio fijo por satélite y las disposiciones asociadas.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/21	(B9/328/41)

8.10	Cuando el examen respecto al § 8.8 dé lugar a una conclusión favorable, la asignación volverá a examinarse respecto al § 8.9; en caso contrario, la notificación se devolverá con una indicación de las medidas apropiadas.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/22	(B9/328/42)

8.11		Cuando el examen respecto al § 8.9 dé lugar a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación se devolverá a la administración notificante con una indicación de las medidas apropiadas.   (CMR-03)

ADD	COM6/309/23	(B9/328/43)

8.12	En todos los casos en que una nueva asignación se inscriba en el Registro, se incluirá, conforme a las disposiciones del Artículo 8 del presente Reglamento, una indicación de la conclusión que refleje el estatuto de la asignación. Esta información también se publicará en la BR IFIC.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/24	(B9/328/44)

8.13	La Oficina examinará una notificación de modificación de las características de una asignación ya inscrita, tal como se especifica en el Apéndice 4, según el § 8.8, y el § 8.9 según el caso. Toda modificación de las características de una asignación que se haya notificado y confirmado su puesta al servicio, se pondrá en servicio en los ocho años que siguen a la fecha de la notificación de la modificación. Todo cambio en las características de una asignación que se haya notificado pero que no se haya aún puesto en servicio, se pondrá en servicio en el periodo previsto en los § 6.1, 6.29, 6.38 ó 6.57, según el caso.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/25	(B9/328/45)

8.14	En el caso de modificación de las características de una asignación conforme al § 8.8, si la Oficina llega a una conclusión favorable respecto al § 8.9, la asignación modificada mantendrá su fecha original de inscripción en el Registro. La fecha de recepción por la Oficina de la notificación relativa a la modificación se inscribirá en el Registro.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/26	(B9/328/46)

8.15	Al aplicar las disposiciones de este Artículo, toda notificación vuelta a presentar que se reciba en la Oficina más de seis meses después de la fecha en que la Oficina devolvió la notificación se considerará como nueva notificación.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/27	(B9/328/47)

8.16	Todas las asignaciones notificadas con antelación a su puesta en servicio se inscribirán provisionalmente en el Registro. Toda asignación de frecuencia inscrita provisionalmente según esta disposición estará en servicio en la fecha especificada en la notificación. A los treinta días de la puesta en servicio de la asignación, la administración notificante informará de ello a la Oficina. Si la Oficina no recibe esa confirmación en el periodo mencionado, tras enviar un recordatorio, cancelará la inscripción. No obstante, la Oficina informará a la administración en cuestión antes de adoptar tal medida.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/28	(B9/328/48)

8.17	Cuando se suspenda la utilización de una asignación a una estación espacial inscrita durante un periodo no superior a dieciocho meses, la administración notificante informará lo antes posible a la Oficina de la fecha en que se suspendió dicha utilización y de la fecha en que la asignación volverá a ponerse en servicio operacional. Esta última fecha no rebasará los dos años respecto a la fecha de suspensión.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/29	(B9/328/49)

8.18	Ninguna disposición de este Apéndice se considerará que modifica los requisitos del Artículo 9 del presente Reglamento en relación con la coordinación entre estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y estaciones de los servicios terrenales que comparten las bandas planificadas con carácter primario e igualdad de derechos.     (CMR-03)

ADD	COM6/309/30	(B9/328/50)

8.19	La notificación de las asignaciones a una estación terrena específica que utilice asignaciones incluidas en la Lista se efectuará aplicando las disposiciones del Artículo 11.     (CMR-03)

ANEXO  1*

Parámetros utilizados para la caracterización del Plan del 
servicio fijo por satélite

Sección A  –  Datos técnicos utilizados para el establecimiento del Plan de 
adjudicaciones y disposiciones asociadas

MOD	COM6/309/31	(B9/328/51)

## 1.4	Criterios de interferencia

El Plan ha sido preparado con miras a asegurar a cada adjudicación una relación combinada portadora/interferencia en condiciones de espacio libre de 26 dB o superior. La CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003 en la Oficina se aplique el valor de la relación portadora/interferencia combinada de 23 dB en condiciones de espacio libre.     (CMR-03)

MOD	COM6/309/32	(B9/328/52)

## 1.6	Características de la estación terrena

1.6.4	El diagrama de referencia de la antena de la estación terrena aplicable a todas las adjudicaciones de la Parte A es el que figura a continuación en el Cuadro 1 siguiente. Si una administración lo desea, podrá utilizar el diagrama mejorado de lóbulo lateral representado en el Cuadro 2.     (CMR-03)

MOD	COM6/309/33	(B9/328/53)

1.6.5	En los casos en que no pueda alcanzarse la relación C / I combinada de 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), convendría que los países interesados se pusiesen de acuerdo sobre la utilización de antenas con un diagrama mejorado de lóbulos laterales o sobre cualquier otro medio apropiado, a fin de obtener dicha relación (véase el Cuadro 2 siguiente).     (CMR-03)

CUADRO  1     (CMR-03)

|  |  |  |  |  |  | expresados en la misma unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmáx  10 log ((D/)2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G() = Gmáx – 2,5 × 10–3 Dλ ϕ−2 |  |  |  |  |  |  |  | para 0    m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G() = Mín (G1, 29 – 25 log ) |  |  |  |  |  |  |  | para m   £ 19,95° |  |  |  |  |  |  |
| G() = Máx (Mín (–3,5, 32 – 25 log ) – 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | para  > 19,95° |  |  |  |  |  |  |  |
| siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D : diámetro de la antena  : longitud de onda |  |  | expresados en la misma unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  : ángulo con relación al eje de la antena (grados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G1 : ganancia del primer lóbulo lateral = −1 + 15 log Dλ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ϕm = 20λD − Gmáx − G1 grados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  : rendimiento de la antena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro 2     CMR-03)

| Gmáx  10 log ((D/)2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G() = Gmáx – 2,5 × 10–3 Dλ ϕ−2 |  | para 0    m |  |  |
|  |  | G() = G1 |  | para m    r |  |  |
|  |  | G() = 29 – 25 log  G() = – 10 |  | para r    36,3° para 36,3°    180° |  |  |
| donde: |  |  |  |  |  |  |
|  | D : diámetro de la antena  : longitud de onda |  | expresados en la misma unidad |  |  |  |
|  = ángulo con relación al eje de la antena (grados) |  |  |  |  |  |  |
|  | G1 : ganancia del primer lóbulo lateral = −1 + 15 log Dλ |  |  |  |  |  |
| ϕm = 20λD − Gmáx − G1 grados |  |  |  |  |  |  |
| r = 15,85 Dλ−0,6 grados |  |  |  |  |  |  |
|  : rendimiento de la antena |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  4    (CMR-03)

Límites para determinar si se considera afectada una adjudicación o una asignación efectuada de conformidad con las disposiciones 
del Apéndice 30B

MOD	COM6/309/34	(B9/328/54)

Una adjudicación se considerará afectada por otra administración si, en su posición orbital nominal dentro del arco predeterminado, la relación portadora/interferencia de una sola fuente debido a la otra administración es inferior o igual a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)), o inferior o igual al valor de la relación portadora/interferencia calculada según el Plan, cuando este valor sea menor de 30 dB, en cualquier punto de prueba de la zona de servicio de la red de satélite interferida. La relación portadora/interferencia de una sola fuente se calcula utilizando el método del Apéndice 1 del presente Anexo.

Una asignación se considerará afectada por una señal cuya relación (k) densidad de potencia en la cresta/promediada sea superior a 5 dB en la parte del espectro definida para uso de portadoras de baja densidad identificadas en el Anexo 3B, si la relación portadora/interferencia de una sola fuente calculada sobre la base de la densidad de potencia promediada en la anchura de banda necesaria de la portadora deseada está por debajo de:

25    k               dB

(La CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 22 + k dB (en vez de 25 + k dB).)

Incluso si la relación portadora/interferencia de una sola fuente debido a la otra administración es superior a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o si es inferior, valor calculado según el Plan debido a la otra administración), una adjudicación o una asignación se considerará afectada si la relación C / I combinada global calculada utilizando el Apéndice 1 a este Anexo es inferior a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), o inferior al valor de la relación portadora/interferencia calculada según el Plan cuando este valor sea menor de 26 dB.

ANEXO  5

Aplicación del concepto de arco predeterminado (APD)

MOD	COM6/309/35	(B9/328/55)

1.1	A los efectos del presente Anexo, una administración se considerará afectada por otra administración si, en su posición orbital nominal dentro del arco predeterminado, la relación portadora/interferencia de una sola fuente calculada es inferior o igual a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o, si es más bajo, al valor calculado según el Plan, debido a la otra administración) en cualquier punto de prueba de la zona de servicio de la red de satélite interferida. La relación portadora/interferencia de una sola fuente se calcula utilizando el método del Apéndice 1 del Anexo 4.

Incluso si la relación portadora/interferencia de una sola fuente es superior a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o, si es más bajo, al valor calculado según el Plan, debido a la otra administración) una administración se considerará afectada si la relación C / I combinada global calculada utilizando el Apéndice 1 es inferior a 26 dB9 (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), o, si es más bajo, al valor de la asignación.     (CMR-03)

MOD	COM6/309/36	(B9/328/56)

_______________

9	Para las adjudicaciones con una relación portadora/interferencia combinada inferior a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), se usará el valor calculado de la relación C / I basado en el Plan. Sin embargo, si con la utilización del concepto de arco predeterminado este valor mejora en la fase ulterior de la aplicación de este procedimiento, se utilizará el valor mejorado hasta que llegue a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)).      (CMR-03)

ANEXO  6

Medios técnicos aplicables para evitar incompatibilidades
entre sistemas fijos por satélite en su fase de ejecución

MOD	COM6/309/37	(B9/328/57)

5	Técnicas de transmisión (modulación) y de recepción que den como resultado relaciones C / I inferiores a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)).      (CMR-03

ADD	COM6/309/38	(B9/328/58)

resolución [com6/1] (cmr-03)

Aplicación de las disposiciones modificadas del Apéndice 30B

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1988 (CAMR-98) estableció el Plan del servicio fijo por satélite que figura en el Apéndice 30B;

b)	que algunos de los parámetros técnicos empleados al caracterizar el Plan mencionado en el considerando a) fueron adoptados en la CAMR-88 y podrían ser objeto de mejoras, para contemplar la evolución tecnológica, tal como invita la Resolución 86 (Rev. PP-02) de la Conferencia de Plenipotenciarios;

c)	que sólo un número limitado de redes de satélite se ha instalado con arreglo al Apéndice 30 B;

d)	que el UIT-R estudió la posibilidad de utilizar diagramas mejorados de antena y valores más pequeños de la relación C/I en el Apéndice 30B, llegando a la conclusión de que el empleo de parámetros menos rigurosos simplificaría considerablemente la coordinación de nuevas redes de satélite presentadas con arreglo a dicho Apéndice,

observando

a)	que el Consejo-01 estableció mediante la Resolución 1182 el Grupo de Acción sobre el Retraso en materia de Satélites (GAR-SAT), para preparar y supervisar un enfoque coordinado del tratamiento de los factores complejos y relacionados que contribuyen a los retrasos en la tramitación de notificaciones de redes de satélite por parte de la Oficina;

b)	que el GAR-SAT presentó diversas recomendaciones a la presente Conferencia a los efectos de que, siempre que sea posible, se tomaran las medidas inmediatas necesarias para ayudar a resolver los retrasos,

observando además

que la CMR-03 adoptó varias modificaciones del Apéndice 30B,

resuelve

1	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.34 y 6.50 revisados por la presente Conferencia, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

2	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.43bis y 6.56bis adoptadas por la presente Conferencia, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

3	que, a partir del 5 de julio de 2003, la Oficina utilice en sus exámenes en aplicación del Apéndice 30B los parámetros que figuran en el párrafo 1.6 del Anexo 1 del Apéndice 30B, revisado por la presente Conferencia;

4	que, a partir del 5 de julio de 2003, la Oficina utilice los siguientes parámetros al examinar las notificaciones recibidas en aplicación del Apéndice 30B:

	un valor de relación C/I de una sola fuente de 27 dB;

	un valor de relación C/I combinada de 23 dB;

5	que, una vez aplicados los parámetros mencionados en el resuelve 3, la Oficina calcule las situaciones de referencia del Plan del Servicio fijo por satélite y publique esta información en una Carta Circular;

6	que, una vez aplicados los parámetros mencionados en el resuelve 4, la Oficina calcule las situaciones de referencia del Plan del Servicio fijo por satélite y publique esta información en una Carta Circular;

7	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.1, 6.29, 6.38 y 6.57 del Apéndice 30B, revisados por la CMR-03, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

8	que a partir del 5 de julio de 2003 la Oficina envíe una carta a todas las administraciones notificantes con asignaciones en la Lista y de las cuales no haya recibido confirmación de la fecha de puesta en servicio, solicitándoles que confirmen la puesta en servicio de dichas asignaciones de conformidad con los números 6.1, 6.29, 6.38 ó 6.57 del Apéndice 30B, según proceda. Toda asignación para la cual la Oficina no haya recibido el 1 de enero de 2004 dicha confirmación y la información de notificación correspondiente, será anulada como se dispone en los números 6.1, 6.29, 6.38 y 6.57 del Apéndice 30B, según proceda;

9	que a partir del 5 de julio de 2003 se aplique el Artículo 8 del Apéndice 30B, salvo el § 8.2, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

10	que a partir del 1 de enero de 2004 se aplique el § 8.2,

invita al UIT-R

a examinar con carácter urgente los procedimientos reglamentarios y criterios técnicos asociados del Apéndice 30B y a informar de los resultados a la CMR-07.

_______________

1 	Véase la Descripción 3.

2 	Véase la Descripción 4. Los horarios y los resultados de los análisis estarán disponibles en CD-ROM y en TIES.

* 	Nota Editorial – El texto y los corchetes se deben revisar teniendo en cuenta la decisión que tome la CMR-03 sobre la atribución al SFS-AD.