| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 334-F |
|  |  |  | 30 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| ONZIèME SéRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6 à LA COMMISSION DE RéDACTION |  |

APPENDICE  30A*  (Rév.CMR-03)

Dispositions et Plans et Liste1 des liaisons de connexion associés 
du service de radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 
12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans 
les bandes de fréquences 14,5-14,8 GHz2 et 17,3-18,1 GHz 
en Régions 1 et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2     (CMR-03)

(Voir les Articles 9 et 11 du Règlement des radiocommunications)      (CMR-03)

MOD	COM6/334/1

ANNEXE  1

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une
administration est défavorablement influencé par un projet de modification au Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 ou, le cas échéant, lorsqu'il faut rechercher l'accord de toute
          autre administration conformément au présent Appendice     (CMR-03)

MOD	COM6/334/2

# 3	Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente vis-à-vis des assignations de fréquence conformes au Plan des liaisons de connexion de la Région 218     (CMR-2000)

En relation avec la modification du Plan des liaisons de connexion de la Région 2 et lorsqu'il est nécessaire dans le présent Appendice, de rechercher l'accord de toute autre administration de la Région 2 excepté en ce qui concerne les cas envisagés dans la Résolution 42 
(Rév.CMR-03), une administration est considérée comme étant affectée si la marge de protection globale équivalente correspondant à un point de mesure de son inscription dans ce Plan, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de ce Plan ou de tout accord antérieur, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de 0 dB ou, dans le cas où la marge est déjà négative, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan des liaisons de connexion établi par la Conférence de 1983; ou

–	d'une modification de l'assignation conformément au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans le Plan des liaisons de connexion au titre de l'Article 4; ou

–	d'un accord obtenu conformément au présent Appendice, sauf pour la Résolution 42 (Rév.-CMR-03).      (CMR-03)

MOD	COM6/334/3

# 4	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes aux Plans des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou à la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 ou causé aux projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3     (CMR-03)

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée des Listes des liaisons de connexion ne doit pas dépasser _76 dB(W(m2  27 MHz)), en un point quelconque de l'orbite des satellites géostationnaires et la p.i.r.e. relative hors axe de l'antenne de liaison de connexion associée doit être conforme à la Fig. A (courbes de la CMR-97) de l'Annexe 3.     (CMR-2000)

En ce qui concerne le paragraphe 4.1.1 a) ou b) de l'Article 4, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée par le Bureau comme affectée si l'espacement orbital minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9°.     (CMR-2000)

Toutefois, une administration n'est pas considérée comme affectée si, dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste des liaisons de connexion ont pour conséquence que la marge de protection équivalente de liaison de connexion correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans les Listes, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de les Listes des liaisons de connexion ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et des Listes des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée des Listes des liaisons de connexion conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans les Listes des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application réussie des procédures de l'Article 4.     (CMR-2000)

Pour un projet d'assignation nouvelle ou modifiée des Listes des liaisons de connexion, dans l'analyse relative au brouillage, pour chaque point de mesure, les caractéristiques d'antenne décrites au § 3.5 de l'Annexe 3 s'appliquent.     (CMR-2000)

MOD	COM6/334/4

# 5	Limites applicables pour protéger une assignation de fréquence dans les bandes 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) et 17,3-17,8 GHz (Région 2) à une station spatiale de réception du service fixe par satellite (Terre vers espace)

Une administration des Régions 1 ou 3 est considérée comme affectée par un projet de modification dans la Région 2, en ce qui concerne les § 4.2.2 a) ou § 4.2.2 b) de l'Article 4, ou une administration de la Région 2 est considérée comme affectée par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, en ce qui concerne le § 4.1.1 c) de l'Article 4, lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite entraîne une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de la liaison de connexion qui dépasse la valeur seuil de  T / T correspondant à 6%, où  T / T est calculée conformément à la méthode indiquée à l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de bande nécessaire des porteuses de la liaison de connexion.     (CMR-03)

Les systèmes intérimaires de la Région 2 conformes à la Résolution 42 (Rév.CMR-03) ne sont pas pris en considération lors de l'application de ces dispositions aux projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3. Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux systèmes intérimaires de la Région 2 pour ce qui est des administrations des Régions 1 et 3, conformément aux § 5.2 b) de la Résolution 42 (Rév.CMR-03).     (CMR-03)

MOD	COM6/334/5

# 6	Limites applicables pour protéger une assignation de fréquence dans la bande 17,8-18,1 GHz (Région 2) à une station spatiale réceptrice de liaison de connexion du service fixe par satellite (Terre vers espace)     (CMR-03)

En ce qui concerne le § 4.1.1 d) de l'Article 4, une administration est considérée comme affectée par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, lorsque la puissance surfacique parvenant à sa station spatiale réceptrice en Région 2 d'une station de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite entraîne une augmentation de la température de bruit de la station spatiale réceptrice de liaison de connexion qui dépasse la valeur seuil de T / T correspondant à6%, où T / T est calculé conformément à la méthode indiquée à l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximale par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de la bande nécessaire des porteuses de la liaison de connexion.     (CMR-03)

MOD	COM6/334/6

ANNEXE  2     (CMR-03)

Caractéristiques fondamentales à fournir dans les fiches de notification
relatives aux stations de liaisons de connexion dans le service fixe
par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences
14,5-14,8 GHz et 17,3-18,1 GHz

Ces données sont énumérées dans l'Appendice 4.

ANNEXE  3

Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et des Plans et Listes des liaisons de connexion associés pour les Régions 1 et 3, 
            devant être utilisées pour leur application21     (CMR-03)

## 2.2	Affaiblissement dû aux précipitations

Note du Secrétariat: Le texte des pages 657, 658 et 659 jusqu'à la Phase 6 reste inchangé.

La Phase 6 reste inchangée, sauf pour ce qui concerne les coefficients dépendant de la fréquence k et  qui sont à tirer de la Recommandation UIT-R P.838-2.

Note du Secrétariat: Le reste du § 2.2 reste inchangé.

MOD	COM6/334/7

## 3.15	Positions orbitales

Le Plan est généralement fondé sur l'utilisation d'espacements réguliers de 6°. Les positions orbitales sont celles qui sont indiquées dans le Plan.

MOD	COM6/334/8

## 4.7	Température de bruit du système

Le Plan est fondé sur une température de bruit du système à satellites de 1 500 K. La CMR-03 a décidé que pour les assignations des liaisons de connexion inscrites dans le Plan, qui n'ont pas été modifiées ultérieurement par application de l'Article 4 du présent Appendice, une valeur de 600 K (au lieu de 1 500 K) est utilisée en application du § 5 de l'Annexe 1 et du § 1 de l'Annexe 4 du présent Appendice. Pour les assignations qui ont été modifiées ultérieurement, la valeur de température de bruit spécifiée dans la présente modification est utilisée.

ANNEXE 4      (CMR-2000)

Critères de partage entre services

MOD	COM6/334/9

# 1	Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations spatiales d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite et une station spatiale de réception figurant dans le Plan ou la Liste des liaisons de connexion ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste dans les bandes de fréquences 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) et dans le Plan des liaisons de connexion ou un projet de modification du Plan dans la bande de fréquences 17,3-17,8 GHz (Région 2)

En ce qui concerne le § 7.1 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste, ou dans le Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou un projet de modification du Plan, est nécessaire lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration cause une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur seuil de Ts/Ts correspondant à 6%. Ts/Ts est calculé conformément au Cas II de la méthode présentée dans l'Appendice 8.

MOD	COM6/334/10

# 2	Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations terriennes émettrices de liaison de connexion du service fixe par satellite en Région 2 et une station spatiale de réception figurant dans le Plan ou la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste, dans la bande 17,8-18,1 GHz

En ce qui concerne le § 7.1 de l'Article 7, la coordination d'une station terrienne émettrice de liaison de connexion du service fixe par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste est nécessaire, lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration provoque une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur de seuil de T/T correspondant à 6%, où T/T est calculé conformément à la méthode présentée dans l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de bande nécessaire des porteuses de la liaison de connexion.

_____________