| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 339-F |
|  |  |  | 30 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| HUItième série de textes soumis par la commission 4 a la commission de rédaction |  |

Les textes suivants sont soumis à la Commission 8:

–	Article 1

–	Article 5

–	Article 9

–	Article 11

–	Article 13

–	Article 25

–	Article 29

–	Résolution 56

–	Résolution 77

–	Résolution 221

–	Résolution [COM4/10]

–	Résolution [COM4/24]

E. GEORGE

Président de la Commission 4, Casier 123

ARTICLE  1

Termes et définitions

MOD	COM4/339/1

1.189		satellite géostationnaire:  Satellite géosynchrone dont l'orbite circulaire et directe est située dans le plan de l'équateur terrestre et qui, par conséquent, est fixe par rapport à la Terre; par extension, satellite géosynchrone qui reste approximativement fixe par rapport à la Terre.

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	COM4/339/2

5.164	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Syrie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 47-68 MHz, en Roumanie la bande 47-58 MHz, en Sudafricaine (Rép.), la bande 47-50 MHz, en Rép. tchèque, la bande 66-68 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.     (CMR-03)

MOD	COM4/339/3

5.388A	Dans les Régions 1 et 3, les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz et, dans la Région 2, les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent être utilisées par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base pour fournir des Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000), conformément à la Résolution 221 (Rév.CMR-2003). Leur utilisation par des applications des IMT-2000 utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.     (CMR-03)

ADD	COM4/339/4

5.388B	Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, Iran (République islamique d'), Israël, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Koweït, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République arabe syrienne, Tanzanie, Tchad, Soudan, Tunisie, Yémen, Zambie et Zimbabwe, afin de protéger les services fixe et mobile, y compris les stations mobiles IMT-2000 sur leurs territoires contre les brouillages cocanal, une station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 dans les pays voisins ne doit pas dépasser une puissance surfacique cocanal de –127 dB(W/(m2 · MHz)) à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée lors de la notification de la station HAPS.

MOD	COM4/339/5

5.395	En France et en Turquie, l'utilisation de la bande 2 310-2 360 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations du service mobile.

MOD	COM4/339/6

5.488	L'utilisation de la bande 11,7-12,2 GHz par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 est assujettie à l'application des dispositions -du numéro 9.14 pour ce qui est de la coordination avec les stations de services de Terre dans les Régions 1, 2 et 3. Voir aussi la Résolution [COM4/24] (CMR-03). En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'Appendice 30.     (CMR-03)

ARTICLE  9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4, 5, 6, 6bis

ADD	COM4/339/7

6bis	Pour les besoins du présent Article, un satellite en orbite géostationnaire est un satellite dont l'orbite a une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés.

MOD	COM4/339/8

9.2	Les modifications des renseignements communiqués conformément aux dispositions du numéro 9.1 sont également communiquées au Bureau dès qu'elles sont disponibles. L'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire ou la modification de la position orbitale d'une station spatiale utilisant l'orbite des satellites géostationnaires de plus de  6º exigera l'application de la procédure de publication anticipée pour cette bande ou pour la position orbitale, selon le cas.     (CMR-03)

MOD	COM4/339/9

9.14	i)	pour une station spatiale d'un réseau à satellite pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à la présente disposition ou au numéro 9.11A, vis-à-vis de stations de services de Terre pour lesquelles la valeur seuil est dépassée;     (CMR-03)

ARTICLE  11

Notification et inscription des assignations de fréquence1, 2, 3, 4, 4bis

ADD	COM4/339/10

4bis	Pour les besoins du présent Article, un satellite en orbite géostationnaire est un satellite dont l'orbite a une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés.

ADD	COM4/339/11

11.8bis	g)	si cette assignation fait l'objet de la Résolution 221 (Rév.CMR-03).

MOD	COM4/339/12

11.24		Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations des services de Terre, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans le numéro 11.25, 11.26 ou 11.26bis, doivent parvenir au Bureau au plus tôt trois mois avant la date de mise en service de ces assignations.

ADD	COM4/339/13

11.26bis		Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations placées sur des plates-formes à haute altitude, fonctionnant comme stations de base pour fournir des services IMT-2000 dans les bandes identifiées au numéro 5.338A, doivent parvenir au Bureau au plut tôt trois ans avant la date de mise en service de ces assignations.

ARTICLE  13

Instructions au Bureau

ADD	COM4/339/14

Section 0  –  Elaboration de Règles de procédure et de propositions visant à supprimer les incohérences constatées dans l'application du Règlement des radiocommunications

ADD	COM4/339/15

13.0.1		Le Comité n'élabore une nouvelle Règle de procédure que lorsqu'il existe une nécessité évidente et clairement justifiée d'établir une telle Règle. Pour toutes ces Règles, le Comité soumet à la Conférence mondiale des radiocommunications suivante les modifications nécessaires à apporter au Règlement des radiocommunications, afin d'éliminer ces problèmes ou incohérences et de faire figurer ses suggestions dans le Rapport du Directeur à la Conférence mondiale des radiocommunications suivante.

ADD	COM4/339/16

13.0.2		Si une telle nécessité n'est pas identifiée au titre du numéro 13.0.1, le Comité soumet également à la Conférence mondiale des radiocommunications suivante les modifications nécessaires à apporter au Règlement des radiocommunications afin d'éliminer ces problèmes ou incohérences.

ADD	COM4/339/17

13.12bis		Pour la préparation et l'élaboration des Règles de procédure, le Comité, le Bureau et les administrations prennent les mesures suivantes:

a)	le Bureau publie également au titre du numéro 13.17, sur le site web de l'UIT, une liste des propositions de Règles de procédure futures ainsi que les délais régissant leur examen par le Comité et la formulation d'observations par les administrations au sujet de la liste des propositions de Règles futures;

b)	les pratiques suivies par le Bureau pour appliquer les dispositions du Règlement des radiocommunications sont identifiées et proposées pour insertion dans les Règles de procédure, conformément aux procédures décrites dans la présente section;

c)	tous les projets de Règles établis par le Bureau sont mis à la disposition des administrations sur le site web de l'UIT et par lettre circulaire au moins dix semaines avant le début de la réunion du Comité;

d)	les observations éventuelles formulées par les administrations concernant ces projets de Règles de procédure sont soumises au Bureau au moins quatre semaines avant le début de la réunion du Comité;

e)	lorsqu'elles soumettent des observations, les administrations devraient, si possible, proposer le texte proprement dit de leurs propositions de Règles;

f)	toutes les observations formulées par les administrations sont placées sur le site web de l'UIT. Toutefois, les observations qui n'ont pas été soumises dans les délais précités ne sont pas examinées par le Comité;

g)	les Règles de procédure doivent être conformes à l'esprit et à la lettre de la Constitution, de la Convention et du Règlement des radiocommunications et éviter tout assouplissement de l'application des dispositions correspondantes du Règlement des radiocommunications auxquelles les Règles font référence.

MOD	COM4/339/18

13.18		Dans un délai d'une semaine après une réunion du Comité, un résumé de toutes les décisions, ainsi que les raisons motivant chaque décision, prises à cette réunion, sont mis à disposition sur le site web de l'UIT. Le procès-verbal de chaque réunion du Comité, tel qu'il est approuvé, est normalement communiqué au moins un mois avant le début de la réunion suivante aux administrations dans une lettre circulaire. Ce procès-verbal, tel qu'il est approuvé, est également mis à disposition sur le site web de l'UIT.     (CMR-03)

- ARTICLE  25

Services d'amateur

- MOD	COM4/339/19

25.3		2)	Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications internationales en provenance ou à destination de tierces personnes seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe. Une administration peut déterminer l'applicabilité de cette disposition aux stations d'amateur relevant de sa juridiction.

SUP	COM4/339/20

25.4

article  29

Service de radioastronomie

MOD	COM4/339/21

29.12	§ 9	En appliquant les dispositions définies dans la présente Section, les administrations devraient ne pas perdre de vue que le service de radioastronomie est extrêmement sensible aux brouillages causés par les émissions provenant de stations spatiales ou d'aéronefs (pour plus de renseignements, voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RA.769).

MOD	COM4/339/22

RÉSOLUTION  56  (Rév.CMR-03)

Modification des procédures et des prescriptions 
relatives à la publication anticipée

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	la Résolution 86 (Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires;

b)	qu'un certain nombre d'administrations craignent que certaines procédures et prescriptions existantes relatives à la publication anticipée entraînent des inégalités dans le processus de notification et de coordination des réseaux à satellite,

décide

1	qu'à compter du 5 juillet 2003, le Bureau des radiocommunications et les administrations doivent appliquer les dispositions du numéro 9.2, tel qu'il a été révisé par la présente Conférence;

2	que toute demande de coordination ou toute modification des renseignements pour la publication anticipée déjà soumis, reçue par le Bureau après le 5 juillet 2003, sera examinée conformément aux dispositions du numéro 9.2, tel qu'il a été révisé par la présente Conférence.

SUP	COM4/339/23

RÉSOLUTION  77  (CMR-2000)

Protection des services de Terre dans toutes les Régions vis-à-vis des réseaux 
à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 
utilisant la bande de fréquences 11,7-12,2 GHz

MOD	COM4/339/24

RÉSOLUTION  221  (rév.cmr-03)

Utilisation de stations placées sur des plates-formes à haute altitude assurant des services IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz
et 2 110-2 170 MHz en Régions 1 et 3 et 1 885-1 980 MHz 
et 2 110-2 160 MHz en Région 2

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont identifiées dans le numéro 5.388 comme étant destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, pour les IMT-2000, y compris les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz à la fois pour la composante de Terre et pour la composante satellite des IMT-2000;

b)	qu'une station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) est définie au numéro 1.66A comme étant une «station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre»;

c)	que les stations HAPS peuvent offrir un nouveau moyen d'assurer des services IMT-2000 avec une infrastructure au sol minimale, étant donné qu'elles peuvent desservir des zones étendues et assurer une couverture dense;

d)	que l'utilisation des stations HAPS comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 est facultative pour les administrations et qu'une telle utilisation ne devrait en aucun cas être prioritaire par rapport à d'autres utilisations de la composante de Terre des IMT-2000;

e)	que, conformément aux dispositions du numéro 5.388 et de la Résolution 212 (Rév.CMR-97), les administrations peuvent utiliser les bandes identifiées pour les IMT-2000, y compris les bandes indiquées dans la présente Résolution, pour des stations d'autres services primaires auxquels elles sont attribuées;

f)	que ces bandes sont attribuées aux services fixe et mobile à titre primaire avec égalité des droits;

g)	que, conformément au numéro 5.388A, les stations HAPS peuvent être utilisées comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2. L'utilisation des applications IMT-2000 qui emploient des stations HAPS comme stations de base IMT-2000 n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications;

h)	que l'UIT-R a étudié les questions de partage et de coordination entre les stations HAPS et d'autres stations dans le contexte des IMT-2000, examiné la compatibilité des stations HAPS dans le contexte des IMT-2000 avec certains services ayant des attributions dans les bandes adjacentes et approuvé la Recommandation UIT-R M.1456;

i)	que les interfaces radioélectriques des stations HAPS IMT-2000 sont conformes à la Recommandation UIT-R M.1457;

j)	que l'UIT-R a étudié le partage entre les systèmes utilisant des stations HAPS et certains systèmes existants, tels que les systèmes de communication personnelle (PCS), les systèmes de distribution multipoint multicanal (MMDS) et les systèmes du service fixe, qui sont actuellement exploités dans certains pays dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz;

------

k)	qu'il est prévu que les stations HAPS émettront dans la bande 2 110-2 170 MHz en Régions 1 et 3 et dans la bande 2 110-2 160 MHz en Région 2;

l)	que les administrations envisageant d'utiliser une station HAPS comme une station de base IMT-2000 peuvent avoir à échanger des informations, sur une base bilatérale, avec d'autres administrations concernées, y compris des éléments de données décrivant les caractéristiques des stations HAPS d'une façon plus détaillée que les éléments de données figurant actuellement dans les Annexes 1A et 1B de l'Appendice 4 (voir l'Annexe de la présente Résolution).

décide

1	que:

1.1	pour protéger les stations mobiles IMT-2000 exploitées -dans les pays voisins contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser 117 dB(W/(m2 · MHz)) à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf  accord exprès de l'administration affectée donné lors de la notification de la station HAPS;

1.2	la station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 ne doit pas émettre en dehors des bandes de fréquences 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2;

-

-

1.3	en Région 2, pour protéger les stations des systèmes MMDS dans certains pays voisins dans la bande 2 150-2 160 MHz contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser la valeur seuil suivante à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée donné lors de la notification de la station HAPS;

	–127 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence () inférieurs à 7° au-dessus du plan horizontal;

	–127 + 0,666 ( – 7) dB(W/(m2 · MHz)) pour des angles d'incidence compris entre 7° et 22° au-dessus du plan horizontal; et

	–117 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 22° et 90° au-dessus du plan horizontal;

1.3bis	dans certains pays (voir le numéro 5.388B), pour protéger les services fixe et mobile, y compris les stations mobiles IMT-2000 sur leurs territoires vis-à-vis des brouillages cocanal causés par une station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 conformément au numéro 5.388A dans les pays voisins;

2	--que les limites indiquées dans la présente Résolution s'appliquent à toutes les stations HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A;

3	que les administrations souhaitant mettre en oeuvre des stations HAPS dans le cadre de la composante de Terre d'un système IMT-2000 doivent se conformer à ce qui suit:

3.1	que pour protéger les stations IMT-2000 exploitées dans des pays voisins contre les brouillages cocanal, une station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 doit utiliser des antennes conformes au diagramme de rayonnement suivant:

G(y)  Gm – 3(y/yb)2 	dBi	pour	0°	£ y £ y1

G(y)  Gm  LN	dBi	pour	y1	< y £ y2

G(y)  X – 60 log (y)	dBi	pour	y2	< y £ y3

G(y)  LF	dBi	pour	y3	< y £ 90°

où:

G(y) :	gain à l'angle  par rapport à l'axe du faisceau principal (dBi)

Gm :	gain maximal dans le lobe principal (dBi)

yb : 	demi-ouverture à 3 dB dans le plan considéré (3 dB au-dessous de Gm) (degrés)

LN : 	rapport entre le niveau du lobe latéral le plus proche (en dB) et le gain de crête nominal défini pour le système, et dont la valeur maximale est de -25 dB

LF :	niveau du lobe latéral éloigné, Gm – 73 dBi

y1  yb −LN3	degrés

y2  3,745 yb    	degrés

X  Gm  LN + 60 log (y2)	dBi

y3 = 10(X−LF)60	degrés

L'ouverture de faisceau à 3 dB (2b) est là encore estimée au moyen de la relation:

(yb)2  7 442/(100,1Gm)	degrés2

dans laquelle Gm est le gain d'ouverture de crête (dBi);

3.2	que pour protéger les stations terriennes mobiles de la composante satellite des IMT-2000 contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite à la surface de la Terre par une station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) dans les bandes 2 160-2 200 MHz en Région 2 et 2 170-2 200 MHz en Régions 1 et 3;

3.3	que pour protéger les stations fixes contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite à la surface de la Terre dans les bandes 2 025-2 110 MHz par une station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser les limites suivantes:

	–165 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence () inférieurs à 5 au-dessus du plan horizontal;

	–165 + 1,75 (– 5) dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 5 et 25 au-dessus du plan horizontal; et

	–130 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 25 et 90 au-dessus du plan horizontal;

4	que, pour faciliter les consultations entre administrations, les administrations envisageant d'utiliser une station HAPS comme une station de base IMT-2000 doivent fournir aux administrations concernées les éléments de données supplémentaires énumérés dans l'Annexe de la présente Résolution, si la demande en est faite expressément;

5	que les administrations envisageant d'utiliser une station HAPS comme une station de base IMT-2000 doivent notifier au Bureau la ou les assignations de fréquence en soumettant tous les éléments obligatoires visés dans l'Appendice 4 ainsi que les caractéristiques supplémentaires énumérés dans l'Annexe de la présente Résolution en vue d'un examen,

----

6	qu'à compter du 5 juillet 2003, le Bureau et les administrations doivent appliquer provisoirement les dispositions des numéros 5.338A et 5.338B, révisés par la présente Conférence, pour les assignations de fréquence aux stations HAPS visées dans la présente Résolution, y compris celles reçues avant cette date qui n'ont pas encore été traitées par le Bureau.

invite l'UIT-R

1	-----à élaborer d'urgence une Recommandation UIT-R donnant des orientations techniques propres à faciliter les consultations avec des administrations de pays voisins;

-

ADD	COM4/339/25

ANNEXE  A  LA  RéSOLUTION  221  (Rév.CMR-03)

Liste des caractéristiques des stations HAPS fonctionnant comme stations de base pour fournir des services IMT-2000 dans les bandes de fréquences
visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

# A	Caractéristiques générales à fournir pour la station

## A.1	Identité de la station

a)	Identité de la station

b)	Pays

## A.2	Date de mise en service

Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée).

## A.3	Administration ou entité exploitante

Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante et de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'Article 15).

## A.4	Renseignements relatifs à la position des stations HAPS

a)	La longitude géographique nominale des stations HAPS

b)	La latitude géographique nominale des stations HAPS

c)	L'altitude nominale des stations HAPS

d)	Les tolérances de longitude et de latitude prévues pour les stations HAPS

e)	La tolérance d'altitude prévue pour les stations HAPS

## A.5	Accords

S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris pour dépasser les limites spécifiées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03).

# B	Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne

## B.1	Caractéristiques de l'antenne de la station HAPS

a)	Le gain isotrope maximal (dBi).

b)	Les contours de gain de l'antenne HAPS tracés sur une carte de la surface de la Terre.

# C	Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de station HAPS

## C.1	Gamme de fréquences

## C.2	Caractéristiques de la densité de puissance de l'émission

La valeur maximale de la densité maximale de puissance (dB(W/MHz)), valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne.

# D	Limite de puissance surfacique calculée produite sur n'importe quel pays visible par les stations HAPS

La puissance surfacique (pfd) maximale produite à la surface de la Terre sur le territoire de chaque administration, sur lequel la station HAPS peut être visible et sur lequel ces niveaux de puissance surfacique calculés dépassent les limites indiquées aux points 1.1 et 1.3 du décide de la Résolution 221 (Rév.CMR-03).

# E	Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations HAPS utilisées comme stations de base pour fournir des services
IMT-2000 dans les bandes de fréquences visées dans la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

MOD

| Point | Notification pour une station HAPS |
| --- | --- |
| A.1.a | X |
| A.1.b | X |
| A.2 | X |
| A.3 | O |
| A.4.a | X |
| A.4.b | X |
| A.4.c | X |
| A.4.d | X |
| A.4.e | X |
| A.5 | + |
| B.1.a | X |
| B.1.b | X |
| C.1 | X |
| C.2 | X |
| D | X |

X: obligatoire		O: facultatif		+: nécessaire dans certains cas

ADD	COM4/339/26

projet  de  résolution  [com4/10]  (Cmr-03)

Champ d'application et critères à utiliser pour la mise en oeuvre
de la Résolution 86 (Rév.Marrakech, 2002)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

que la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) a examiné l'application de la Résolution 86 et a décidé de demander à la CMR-03 de déterminer le champ d'application et les critères que doivent utiliser les conférences mondiales des radiocommunications (CMR) futures pour appliquer la Résolution 86,

décide

que le champ d'application et les critères de la Résolution 86 (Rév.Marrakech, 2002) que devront examiner les futures CMR sont les suivants:

1	examiner les propositions qui traitent de lacunes dans les procédures de publication anticipée, de coordination et de notification prévues dans le Règlement des radiocommunications pour les services spatiaux, qui ont été relevées par le RRB et insérées dans les Règles de procédure ou qui ont été relevées par des administrations ou par le Bureau, selon le cas;

2	examiner les propositions destinées à transformer le contenu des Règles de procédure en un texte réglementaire;

3	faire en sorte que ces procédures, caractéristiques et appendices tiennent compte des technologies les plus récentes, dans la mesure du possible;

4	examiner les propositions visant à faciliter, conformément à l'article 44 de la Constitution, l'utilisation rationnelle, efficace et économique des fréquences radioélectriques et des orbites associées, y compris de l'orbite des satellites géostationnaires, conformément au point 2 du décide de la Résolution 80 (Rév.CMR-2000) et au décide de demander à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003 et aux conférences mondiales des radiocommunications suivantes de la Résolution 86 (Rév.Marrakech, 2002);

5	examiner les modifications qu'il faudrait apporter au Règlement des radiocommunications pour ce qui est des services spatiaux à la suite de la simplification des procédures et des travaux du BR et/ou des administrations;

6	examiner les modifications qu'il faudrait apporter au Règlement des radiocommunications à la suite des décisions d'une Conférence de plénipotentiaires sur les questions relatives aux services spatiaux.

ADD	COM4/339/27

Projet  de  résolution  [com4/24]  (CMR-03)

Dispositions transitoires relatives à l'utilisation de la 
bande 11,7-12,2 GHz par les réseaux à satellite 
géostationnaire du service fixe par satellite 
en Région 2

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'en Région 2, la bande 11,7-12,1 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre (à l'exception des pays énumérés au numéro 5.486) et au service fixe par satellite (SFS);

b)	qu'en Région 2, la bande 12,1-12,2 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre au Pérou (voir le numéro 5.489) et au SFS;

c)	qu'en Régions 1 et 3, la bande 11,7-12,2 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre et au service de radiodiffusion par satellite (SRS);

d)	que la CMR-2000 a adopté la Résolution 77 afin de protéger les services de Terre dans les Régions 1, 2 et 3 vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du SFS en Région 2, mais n'a pas précisé les procédures à appliquer;

e)	que la Règle de procédure relative au numéro 5.488 a élargi l'application de la Résolution 77 aux demandes de coordination reçues depuis le 1er janvier 1999 et aux demandes de coordination reçues avant cette date pour lesquelles les Sections spéciales au titre de l'ancien Article 14 n'ont pas été publiées;

f)	que la CMR-03 a supprimé la Résolution 77 et, par le biais de la révision du numéro 5.488, a remplacé son application par celle du numéro 9.14 pour la coordination du SFS en Région 2 avec les stations des services de Terre dans l'ensemble des trois Régions,

reconnaissant

que des mesures transitoires sont nécessaires en vue de la mise en oeuvre du numéro 9.14 pour le SFS OSG en Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz,

décide

1	que pour les demandes de coordination, au titre de l'Article 9, des réseaux OSG du SFS en Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz pour lesquelles les renseignements complets visés à l'Appendice 4 ont été reçus après le 1er mai 2002 par le Bureau, le Bureau applique le numéro 9.14 adopté par la présente Conférence;

2	que pour les demandes de coordination précédemment traitées au titre de la Résolution 77, le Bureau applique le numéro 9.14 adopté par la présente Conférence, ce qui pourra éventuellement entraîner la publication de la liste des réseaux concernés en vue de déclencher l'application du processus visé au numéro 9.14;

3	que pour les demandes de notification au titre de l'Article 11 concernant des réseaux traités conformément aux points 1 et 2 du décide, les dispositions de l'Article 11 associées au numéro 9.14 s'appliquent;

4	que les dispositions des numéros 5.488, 9.14 et la partie du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 (Rév.CMR-03) se référant au numéro 9.14 tel qu'il a été modifié par la présente Conférence, s'appliquent provisoirement à partir du 5 juillet 2003.

______________