| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 343-F |
|  |  |  | 1er juillet 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| quatorzième série de TEXTES soumis PAR la commission 6 à la commission de rédaction |  |

APPENDICE  30*  (CMR-2000)

ANNEXE  1     (CMR-03)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est défavorablement influencé par un projet de
modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou
lorsqu'il faut rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

MOD	COM6/343/1

# 1	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3 ou à la Liste pour les Régions 1 et 3 ou causé aux assignations nouvelles ou modifiées de la Liste pour les Régions 1 et 3

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique d'un  projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste ne doit pas dépasser _103,6 dB(W(m2  27 MHz)).

En ce qui concerne le § 4.1.1 a) ou b) de l'Article 4, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée par le Bureau comme affectée si l'espacement orbital minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9°.

Toutefois, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0° 	      0,23°

–135,7 + 17,74 log      dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,23°	      °

–136,7 + 1,66 2     dB(W/(m2  27 MHz))	pour  2,0°	      °

–129,2 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	pour  3,59°	      °

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest;

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

NOTE – Pour effectuer le calcul, l'effet à l'entrée du récepteur de tous les signaux dans le même canal ou dans les canaux adjacents est exprimé sous la forme d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est habituellement exprimée en décibels.

NOC	COM6/343/2

_______________

15 En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,44°        9°.

(MOD)	COM6/343/3

# 2	Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente, pour des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2

En ce qui concerne le § 4.2.3 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme défavorablement influencée si la marge de protection globale équivalente17 correspondant à un point de mesure de son inscription dans le Plan pour la Région 2, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure du Plan pour la Région 2 ou de tout accord antérieur, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de 0 dB ou, dans le cas où la marge est déjà négative, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan pour la Région 2 établi par la Conférence de 1983; ou

–	d'une modification de l'assignation conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans le Plan pour la Région 2 selon l'Article 4; ou

–	de tout accord conclu conformément au présent Appendice.

MOD	COM6/343/4

# 3	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2-12,5 GHz dans les Régions 1 et 2 et dans la bande 12,5-12,7 GHz dans la Région 3

En ce qui concerne le § 4.1.1 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique, en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement:

–147  dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0° 	      0,23°

–135,7 + 17,74 log    dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,23°	      1°

–134,0 + 0,89 2         dB(W/(m2  27 MHz))	pour  1,8°	      5,0°

–129,2 + 25 log         dB(W/(m2  27 MHz))	pour  5,0°	      10,57°

–103,6 dB(W/(m2  27 MHz))	pour  10,57º 	  

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal, en degrés, entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 1 ou 3 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite défavorablement influencée dans la Région 2, compte tenu des erreurs de maintien en position respectives est-ouest.

En ce qui concerne le § 4.2.3 a), 4.2.3 b) ou 4.2.3 f) de l'Article 4, selon le cas, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement:

–147  dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0° 	      0,23°

–135,7 + 17,74 log    dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,23°	      20°

–136,7 + 1,66 2         dB(W/(m2  27 MHz))	pour  2,0°	      3,59°

–129,2 + 25 log         dB(W/(m2  27 MHz))	pour  3,59°	      10,57°

–103,6 dB(W/(m2  27 MHz))	pour  10,57º 	  

où  est l'espacement orbital géocentrique minimal, en degrés, entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite défavorablement influencée dans la Région 1 ou 3, compte tenu des erreurs de maintien en position respectives est-ouest.

(MOD)	COM6/343/5

# 4	Limites imposées à la valeur de la puissance surfacique pour protéger les services de Terre d'autres administrations18, 19, 20

En ce qui concerne le § 4.1.1 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet d'assignation modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour conséquence d'augmenter la puissance surfacique arrivant sur une partie quelconque du territoire de cette administration de plus de 0,25 dB par rapport à celle résultant de cette assignation de fréquence dans le Plan ou la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000. La même administration est considérée comme n'étant pas défavorablement influencée si la valeur de la puissance surfacique en tout point de son territoire ne dépasse pas les limites exposées ci-après.

En ce qui concerne le § 4.2.3 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification d'une assignation existante dans le Plan de la Région 2 a pour effet d'augmenter la puissance surfacique arrivant sur une partie quelconque du territoire de cette administration de plus de 0,25 dB par rapport à celle résultant de cette assignation de fréquence dans le Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985. La même administration est considérée comme n'étant pas défavorablement influencée si la valeur de la puissance surfacique en un point quelconque de son territoire ne dépasse pas les limites exposées ci-dessous.

En ce qui concerne le § 4.1.1 d) ou 4.2.3 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de nouvelle assignation dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou si le projet de nouvelle assignation de fréquence dans le Plan de la Région 2 a pour conséquence un dépassement de la puissance surfacique, pour tout angle d'incidence, en tout point de son territoire, de:

–148     dB(W/(m2  4 kHz))	pour	    5°

–148  +  0,5 ( – 5)     dB(W(m2  4 kHz)	pour   5°	<	    25°

–138     dB(W/(m2  4 kHz))	pour   25°	<	    90°

où  représente l'angle d'incidence.

NOC	COM6/343/6

# 5	(Non utilisé.)

MOD	COM6/343/7

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz21 ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3 la puissance surfacique de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la puissance surfacique, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) ou 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou si un projet de modification du Plan de la Région 2, se traduit par une puissance surfacique produite dans une partie quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1, 2 ou 3 inférieure à:

–186,5	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour 0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 0,054°	 θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 2,0°	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 3,59°	 θ < 10,57°

–131,9	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

NOTE – En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration de la Région 3 est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 dans l'arc orbital 105E – 129E se traduit par une puissance surfacique qui, dans une partie quelconque du territoire de l'administration notificatrice à l'intérieur de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite dans l'arc orbital 110E – 124E, a une valeur inférieure à:

–186,5	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour     0°	   θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     0,054° θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     1,8°	   θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     5,0°	   θ < 10,57°

–131,9	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour     10,57° θ

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

Les équations qui précédent ne s'appliquent qu'aux réseaux;

–	pour lesquels les renseignements de coordination à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau avant le 30 mars 2002; et

–	qui ont été mis en service avant le 30 mars 2002 et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau des radiocommunications; et

–	pour lesquels les renseignements complets à fournir au titre du principe de diligence due, conformément à l'Annexe 2 de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le 30 mars 2002.

MOD	COM6/343/8

# 7	Limites imposées aux changements de la température de bruit équivalente pour protéger le service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 1 contre les modifications apportées au Plan pour la Région 2 dans la bande 12,5-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration de la Région 1 est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a les effets suivants:

–	la valeur de T / T résultant de la modification proposée est supérieure à la valeur de T / T résultant de l'assignation contenue dans le Plan pour la Région 2 à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985; et

–	la valeur de T / T résultant de la modification proposée est supérieure à 6%;

lorsqu'on utilise la méthode de l'Appendice 8 (Cas II).

MOD	COM6/343/9

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modification du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 2 ou 3 ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas asujetti à un Plan dans la Région 3 est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration de la Région 1 ou 3 d'une administration de la Région 1 ou de la Région 3 dépasse  les valeurs suivantes:

–147		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°	      0,23°

–135,7    17,74 log 	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°	    2,0°

–136,7  +  1,66  	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  2,0°	    3,59°

–129,2  +  25 log  	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  3,59°	    10,57°

–103,6 		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  10,57°	

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

Dans le cas d'une administration de la Région 3 qui a notifié et mis en service ses assignations du Plan du SRS avant le 9 juin 2003 et dont les assignations notifiées ont été inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable et pour lesquelles la date de mise en service a été confirmée au Bureau des radiocommunications, en ce qui concerne le § 7.2.1 a) de l'Article 7, les conditions ci-dessus sont remplacées par les conditions suivantes:

dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point quelconque de mesure de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence dans le Plan avec chevauchement ne dépasse pas les valeurs suivantes21bis:

–147    		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°	      0,23°

–135,7    17,74 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°	    1,8°

–134,0 +  0,89   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  1,8°	    5,0°

–129,2  +  25 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  5,0°	    10,57°

–103,6     	dB(W/(m2  27 MHz))			pour  10,57°	

où  est l'espacement orbital géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la Région 1 ou 3 est requise ou du service de radiodiffusion par satellite non assujetti à un plan dans la Région 3 est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration de la Région 2 dépasse les valeurs suivantes:

–147    		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°	      0,23°

–135,7    17,74 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°	    1,8°

–134,0 +  0,89   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  1,8°	    5,0°

–129,2  +  25 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  5,0°	    10,57°

–103,6     	dB(W/(m2  27 MHz))			pour  10,57°	

où  est l'espacement orbital géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

ANNEXE  639

Critères de partage entre services

ADD	COM6/343/10

Partie A  –  Bases techniques utilisées pour définir les critères applicables au partage interrégional entre services spatiaux décrits dans les Annexes 1 à 4 du présent Appendice

Les critères de partage interrégional révisés dans les bandes régies par l'Appendice 30 reposent nominalement sur les hypothèses suivantes:

# 1	Hypothèses de référence concernant les diagrammes d'antenne de stations terriennes

1.1	Pour les antennes de station terrienne, dont le diamètre est compris entre 45 cm et 240 cm les valeurs de gain des lobes latéraux indiquées dans la Recommandation UIT-R BO.1213 ont été utilisées.

Pour les antennes de station terrienne dont le diamètre est supérieur à 240 cm, des valeurs de gain des lobes latéraux indiquées dans la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29 – 25 log  complétée par le lobe principal de l'Annexe 3 de l'Appendice 8, ont été utilisées. (q étant l'angle hors axe, en degrés).

1.2	En ce qui concerne les stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite, on a utilisé un rendement d'antenne de 65% sur une fréquence de 11,7 GHz.

# 2	Diamètres d'antenne et températures de bruit

La gamme des diamètres d'antenne et des températures de bruit associées pris en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite est donnée dans le Tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45(1) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0(2) | 8,0(2) | 11,0(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |
| (1) Ce diamètre d'antenne s'applique dans certains cas (cf Annexes 1, 3 et 4). (2) Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (qui inclut la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

# 3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de stations terriennes figurant dans le Tableau ci-dessus.

Le niveau admissible de la puissance surfacique brouilleuse a été calculé au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 10 log (DT/T) + 10 log (kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ): 	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de  degrés

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 J/K)

T:	température de bruit totale (degrés K) de la liaison de réception (voir le tableau de la section 2 ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φ (dBi).

	angle topocentrique (en degrés) entre le satellite brouilleur et le satellite utile, comme défini dans l'Annexe 1 de l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications.

# 4	Valeurs de puissance surfacique applicables au SFS et au SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques

Le Tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique calculés, pour les stations terriennes du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques et en prenant pour hypothèse les caractéristiques définies au § 1, 2 et 3 ci-dessus. Ces niveaux ont été utilisés pour élaborer les gabarits de puissance surfacique des § 3 et 6 de l'Annexe 1 et à l'Annexe 4 de l'Appendice 30, en prenant l'enveloppe des différents gabarits de puissance surfacique correspondant aux dimensions d'antenne pertinentes.

| Niveau de puissance surfacique en dB (W(m2  27 MHz)) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse (degrés) | 45 cm(2) | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm(2) | 800 cm(2) | 1 100 cm(2) |
| 0° | -134,2 | -136,7 | -138,7 | -141,4 | -147,4 | -152,5 | -155,7 | -158,4 |
| q > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable par rapport à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° en ajoutant la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Ce diamètre d'antenne s'applique dans certains cas (cf. Annexes 1, 3 et 4). (2) Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ADD	COM6/343/11

Partie B  –  Critères de partage utilisés pour l'élaboration du Plan de la CAMR-77

NOC	COM6/343/11

§ 1 à 3 de l'Annexe 6

_____________

17 	Pour la définition de la marge de protection globale équivalente, voir le § 1.11 de l'Annexe 5.

21	Y compris les assignations exploitées conformément au numéro 5.485 du Règlement des radiocommunications.

-

21bis	En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,44°        9°.