| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 343-S |
|  |  |  | 1 de julio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 8 |
| --- | --- |
| DeCIMOCUARTA SERIE DE TEXTOS QUE LA COMISIÓN 6 SOMETE A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN |  |

APÉNDICE 30* (CMR-2000)

ANEXO  1          (CMR-03)

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio
de una administración resulta afectado por una propuesta de modificación
del Plan de la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o
modificada en la Lista de las Regiones 1 y 3 o cuando haya
que obtener el acuerdo de cualquier otra administración
de conformidad con el presente Apéndice14

(Véase el Artículo 4)

MOD	COM6/343/1

# 1	Límites aplicables a la interferencia causada a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3 o a la Lista de las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3

En condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una asignación propuesta nueva o modificada en la Lista no deberá rebasar el valor de 103,6 dB(W/(m2  27 MHz)).

Con respecto a los § 4.1.1 a) o b) del Artículo 4, la Oficina considera afectada una administración de las Regiones 1 ó 3 si la separación orbital mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación, es inferior a 9°.

Sin embargo, una administración de la Región 1 ó 3 no se considera afectada si se cumple alguna de las dos siguientes condiciones:

a)	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebasa los siguientes valores15:

–147	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0°	   0,23

–135,7 + 17,74 log 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0,23	   2,0

–136,7 + 1,66 2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	2,0°	   3,59

–129,2 + 25 log 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	3,59	   9

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste;

b)	el efecto de las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista consiste en que el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

NOTA – Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en los canales adyacentes, se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa normalmente en decibelios.

NOC	COM6/343/2

_______________

15 	Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147	dB(W/(m2  27 MHz))	para 0°				0,44°

–138 + 25 log 	dB(W/(m2  27 MHz))	para 0,44°				9°.

(MOD)	COM6/343/3

# 2	Límites aplicables a la modificación del margen de protección global equivalente en lo tocante a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de la Región 2

En relación con el § 4.2.3 c) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considera afectada cuando el margen de protección global equivalente17 que corresponde a un punto de cálculo de su inscripción en el Plan de la Región 2, comprendido el efecto acumulativo de cualesquiera modificaciones anteriores al Plan o de todo acuerdo previo, descienda más de 0,25 dB por debajo de 0 dB, o si ya fuese negativo, más de 0,25 dB por debajo del valor resultante:

–	del Plan de la Región 2 formulado por la Conferencia de 1983; o

–	de una modificación de la asignación de acuerdo con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en el Plan de la Región 2 según el Artículo 4; o

–	de cualquier acuerdo en consonancia con el presente Apéndice.

MOD	COM6/343/4

# 3	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,5 GHz en las Regiones 1 y 2, y en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 3

En relación con el § 4.1.1 c) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considera afectada cuando, por efecto de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, se sobrepasen en cualquier punto de medición de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas los valores de densidad de flujo de potencia siguientes:

–147 	dB(W/(m2  27 MHz)) 		para 0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))		para  0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 	dB(W/(m2  27 MHz))		para  1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))		para  5,0°	 θ < 10,57°

–103,6		dB(W/(m2  27 MHz))		para 10,57°	 θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica en grados entre las longitudes de la estación espacial de radiodifusión por satélite de la Región 1 ó 3 y la estación espacial de radiodifusión por satélite afectada de la Región 2, teniendo en cuenta los respectivos errores de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste

En relación con los § 4.2.3 a), § 4.2.3 b) o § 4.2.3 f) del Artículo 4, según proceda, una administración de la Región 1 ó 3 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan de la Región 2, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia:

–147		dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2		dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 3,59°	 θ < 10,57°

–103,6		dB(W/(m2 · 27 MHz))	para 10,57°	 θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica en grados entre las longitudes de la estación espacial de radiodifusión por satélite de la Región 2 y la estación espacial de radiodifusión por satélite afectada de la Región 1 ó 3, teniendo en cuenta los respectivos errores de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

(MOD)	COM6/343/5

# 4	Límites aplicables a la densidad de flujo de potencia, a fin de proteger los servicios terrenales de otras administraciones18, 19, 20

En relación con el § 4.1.1 d) del Artículo 4, una administración de las Regiones 1, 2 ó 3 se considera afectada si, como consecuencia de la modificación propuesta a una asignación en la Lista de las Regiones 1 y 3, se produce un aumento de la densidad de flujo de potencia que llega a cualquier parte del territorio de dicha administración de más de 0,25 dB con respecto a la resultante de dicha asignación de frecuencia en el Plan o en la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000. Esa misma administración no se considerará afectada si el valor de la densidad de flujo de potencia en cualquier parte de su territorio no rebasa los límites indicados a continuación.

En relación con el § 4.2.3 d) del Artículo 4, una administración de las Regiones 1, 2 ó 3 se considera afectada si, como consecuencia de la modificación propuesta a una asignación existente en el Plan de la Región 2, se produce un aumento en la densidad de flujo de potencia que llega a cualquier parte del territorio de dicha administración de más de 0,25 dB con respecto a la resultante de dicha asignación de frecuencia en el Plan de la Región 2 cuando entraron en vigor las Actas Finales de la Conferencia de 1985. Esa misma administración no se considera afectada si el valor de la densidad de flujo de potencia en cualquier parte de su territorio no rebasa los límites indicados a continuación.

En relación con el § 4.1.1 d) o el § 4.2.3 d) del Artículo 4, una administración de las Regiones 1, 2 ó 3 se considera afectada cuando, por efecto de la nueva asignación propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 o de la nueva asignación de frecuencia propuesta en el Plan de la Región 2, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier punto de su territorio, para todos los ángulos de incidencia, sea superior a:

–148     dB(W/(m2  4 kHz))	para	    5°

–148  +  0,5 ( – 5)     dB(W(m2  4 kHz)	para   5°	<	    25°

–138     dB(W/(m2  4 kHz))	para   25°	<	    90°

siendo  el ángulo de incidencia.

NOC	COM6/343/6

# 5	(No utilizado.)

MOD	COM6/343/7

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,221 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

En relación con el § 4.1.1 e) del Artículo 4, una administración se considera afectada cuando la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 se traduzca, en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 2 o la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más, por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan o en la Lista para las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000.

En relación con el § 4.2.3 e), una administración se considera afectada cuando la modificación al Plan para la Región 2 propuesta se traduzca en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 1 o la Región 3 en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985.

Con respecto a los puntos 4.1.1 e) o 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración no se considera afectada si la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, o si una modificación propuesta en el Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier punto de cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en las Regiones 1, 2 ó 3 inferior a:

–186,5		dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	para 0°		 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 0,054°	 θ < 2,0°

–165,0 + 1,66 θ2		dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 2,0°		 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 3,59°	 θ < 10,57°

–131,9		dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 10,57°	 θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

NOTA – Con respecto al punto 4.1.1 e) del Artículo 4, una administración de la Región 3 se considera no afectada si la asignación propuesta, nueva o modificada, en la Lista de las Regiones 1 y 3 en el arco orbital 105E-129E produce una densidad de flujo de potencia en cualquier parte del territorio de la administración notificante dentro de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en el arco orbital 110E-124E, menor que:

–186,5	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	para 	0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 	0,054°	 θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 	1,8°	 θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para 	5,0°	 θ < 10,57°

–131,9	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente, teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

El conjunto de fórmulas indicado se aplica sólo a las redes:

–	para las cuales la Oficina haya recibido la información para coordinación de AP4 antes del 30 de marzo de 2002; y

–	que han sido puestas en servicio antes del 30 de marzo de 2002 y confirmada la fecha de la puesta en servicio a la Oficina de Radiocomunicaciones; y

–	para las cuales la Oficina haya recibido la información completa de debida diligencia, de conformidad con el Anexo 2 a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del 30 de marzo de 2002.

MOD	COM6/343/8

# 7	Límites impuestos a las variaciones de la temperatura de ruido equivalente para proteger el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 1 con relación a las modificaciones del Plan para la Región 2 en la banda 12,5-12,7 GHz

En relación con el § 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración de la Región 1 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan para la Región 2:

–	el valor T/T resultante de la modificación propuesta sea mayor que el valor T/T resultante de la asignación del Plan para la Región 2 a partir de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985, y

–	el valor T/T resultante de la modificación propuesta sea superior al 6%,

utilizando el método del Apéndice 8 (Caso II).

MOD	COM6/343/9

ANEXO 4     (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al
Plan, la Lista o asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las 
Regiones 1 y 3; en la Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 
(12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan, o a las modificaciones 
propuestas al Plan en la Región 2; en la Región 3 
(12,2-12,5 GHz) con respecto al Plan, la Lista o las 
asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la 
Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 o de la Región 3, o del servicio de radiodifusión por satélite no sujeto a un Plan de la Región 3, cuando en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida sobre cualquier porción de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración de las Regiones 1 ó 3, exceda los siguientes valores:

–147     		dB(W/(m2  27 MHz))	para 0°	  < 0,23°

–135,7 + 17,74 log 	dB(W/(m2  27 MHz))	para 0,23°	  < 2,0°

–136,7 + 1,66 2			dB(W/(m2  27 MHz))	para 2,0°	  < 3,59°

–129,2 + 25 log 			dB(W/(m2  27 MHz))	para 3,59°	  < 10,57°

–103,6    		dB(W/(m2  27 MHz))	para 10,57	 

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente, teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

En el caso de una administración de la Región 3 que haya notificado y puesto en servicio sus asignaciones del Plan del SRS antes del 9 de junio de 2003 y cuyas asignaciones notificadas hayan sido inscritas en el Registro Internacional con una conclusión favorable y respecto de las cuales la fecha de entrada en servicio haya sido confirmada a la Oficina de Radiocomunicaciones, en relación con el párrafo 7.2.1 a) del Artículo 7, las condiciones antes indicadas se sustituyen por las siguientes condiciones:

	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas en el Plan no excedan los siguientes valores21bis:

–147 	dB(W/(m2  27 MHz)) 		para  0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))		para  0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 		dB(W/(m2  27 MHz))		para  1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))		para  5,0°	 θ < 10,57°

–103,6		dB(W/(m2  27 MHz))		para  10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente, teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

Con respecto a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 1 ó 3 o en el servicio de radiodifusión por satélite no sujeto a un Plan en la Región 3 cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia sobre cualquier porción de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración en la Región 2 exceda los siguientes valores:

–147 	dB(W/(m2  27 MHz)) 		para  0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))		para  0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 		dB(W/(m2  27 MHz))		para  1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))		para  5,0°	 θ < 10,57°

–103,6		dB(W/(m2  27 MHz))		para  10,57°	 θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente, teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición de la estación Este-Oeste.

ANEXO 639

Criterios de compartición entre servicios

ADD	COM6/343/10

Parte A – Bases técnicas para los criterios de compartición entre regiones entre
servicios espaciales en los Anexos 1 y 4 de este Apéndice

Los criterios revisados de compartición entre regiones en las bandas que dictamina el Apéndice 30 se basan nominalmente en las siguientes hipótesis.

# 1	Hipótesis de referencia relativas a diagramas de antenas de estaciones terrenas

1.1	Para antenas de estaciones terrenas, con diámetros entre los 45 cm y los 240 cm, se utilizó la ganancia de los lóbulos laterales que se especifica en la Recomendación UIT-R BO.1213.

Para antenas de estaciones terrenas con diámetro superior a los 240 cm se utilizó la ganancia de los lóbulos laterales que se especifica en la Recomendación UIT-R S.580-5, con una envolvente de lóbulo lateral de 29 – 25 log q, complementado en el lóbulo principal por el Anexo 3 al Apéndice 8.  es el ángulo fuera de eje en grados.

1.2	Para las estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite y del servicio fijo por satélite se utilizó una eficacia de antena de un 65% a una frecuencia de 11,7 GHz.

# 2	Tamaños de antenas y temperaturas de ruido

La gama de tamaños de antenas y temperaturas de ruido asociadas, consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se presentan en el siguiente Cuadro:

| Diámetro de la antena de recepción de la estación terrena (m) | 0,45(1) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0(2) | 11,0(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido de enlace total (K) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |
| (1) Este tamaño de antena se aplica en determinados casos (véanse los Anexos 1, 3 y 4) (2) Este tamaño de antena no corresponde para el SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

La temperatura del ruido de enlace total se calculó a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (la cual incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador receptor y el incremento de ruido que proviene de las pérdidas de la línea de alimentación de la antena), y agregando 2 dB a todas las otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia OSG, aislamiento por polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia).

# 3	Criterios de protección

Las máscaras de dfp en las Secciones 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 se han determinado especificando un aumento de ruido relativo permisible (DT/T) de un 6% en la gama de las antenas de estaciones terrenas determinadas en el Cuadro anterior.

La dfp interferente permisible se calculó de la siguiente forma:

PFDall(θ) = 10 log (DT/T) + 10 log (kT brf) + Gm – Ga(φ)

donde:

PFDall(θ):	nivel permisible de DFP interferente para una separación orbital de θ° grados

DT/T:	aumento relativo permisible en el ruido de enlace receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 J/K)

T:	temperatura de ruido del enlace receptor K (véase el Cuadro arriba)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia de un 1 m2 de abertura efectiva (dBi/m2)

Ga(φ):	ganancia de la antena de recepción para el ángulo topocéntrico de φ (dBi)

φ:	ángulo topocéntrico (en grados) entre el satélite interferente y deseado, como se define en el Anexo 1 del Apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

# 4	Densidad de flujo de potencia para el SFS y el SRS con diámetros de antena específicos

El Cuadro que se incluye a continuación contiene niveles de densidad de flujo de potencia que provienen de estaciones terrenas del SFS y SRS con diámetros de antena específicos conforme a las características definidas en los § 1, 2 y 3 arriba. Estos niveles se utilizaron para determinar las máscaras de dfp en las Secciones 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 del Apéndice 30 tomando el envolvente de las máscaras de dfp individuales para los tamaños de antena pertinentes.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) en dB(W/(m2  27 MHz)) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre la estación terrena deseada y la estación terrena interferente (grados) | 45 cm(1) | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm(2) | 800 cm(2) | 1 100 cm(2) |
| 0° | -134,2 | -136,7 | -138,7 | -141,4 | -147,4 | -152,5 | -155,7 | -158,4 |
| q > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital q entre la estación terrena deseada y la estación terrena interferente, la dfp aplicable deberá relajarse del valor correspondiente a una separación orbital de 0° agregando la discriminación de la antena fuera de su eje, como se calcula bajo las hipótesis en la Sección 1 arriba. |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Este tamaño de antena se utiliza en determinados casos (véanse los Anexos 1, 3 y 4) (2) Este tamaño de antena no corresponde para el SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ADD	COM6/343/11

Parte B – Criterios de compartición utilizados en el establecimiento del Plan CAMR-77

NOC	COM6/343/12

Secciones 1 a 3 del Anexo 6

__________________

17 	Véase la definición del margen de protección global equivalente en el § 1.11 del Anexo 5.

21 	Incluidas las asignaciones que funcionan con arreglo al número 5.485 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

21 	Las administraciones y la Oficina aplicarán, en lugar de estos valores, los que se proporcionan en el Anexo a la Resolución 540 (CMR-2000) hasta que una próxima Conferencia revise el presente párrafo.

21bis  Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147     	            dB(W/(m2  27 MHz))			para  0°          0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	para  0,44°     9°.