| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 345-F |
|  |  |  | 30 juin 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| B10 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Dixième série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |  |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture: |  |

| Origine |  | Document | Titre |
| --- | --- | --- | --- |
| COM 5 | 312 |  | ARTICLE 5 |
|  |  |  | – bande 1 350-1 400 MHz |
|  |  |  | – numéro 5.BB05 |
|  |  |  | – bande 1 429-1 452 MHz |
|  |  |  | – numéro 5.547 |
|  |  |  | – bande 17,3-17,7 GHz |
|  |  |  | – numéro 5.BC01 |
|  |  |  | – numéro 5.BC03 |
|  |  |  | – bande 18,1-19,3 GHz |
|  |  |  | – bande 19,7-20,2 GHz |
|  |  |  | – bande 27,5-29,9 GHz |
|  |  |  | – bande 29,9-30 GHz |
|  |  |  | – bande 39,5-40 GHz |
|  |  |  | – bande 40-40,5 GHz |
|  |  |  | – bande 40,5-42,5 GHz |
|  |  |  | – bande 47,2-50,2 GHz |
|  |  |  | – numéro 5.BC06 |
|  |  |  | – numéro 5.BC07 |
|  |  |  | ARTICLE 21 |
|  |  |  | – Tableau 21-4 |
|  |  |  | APPENDICE 5 (Rév.CMR-03) |
|  |  |  | – Tableau 5-1 |
|  |  |  | APPENDICE 30A (Rév.CMR-03) |
|  |  |  | – Article 7 |
|  |  |  | RÉSOLUTION 127 (Rév.CMR-2000) |
|  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/6] (CMR-03) |
|  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/14] (CMR-03) |
| COM 6 | 332 |  | APPENDICE 30 (Rév.CMR-03) |
|  |  |  | – Annexe 3 |
| COM 7 | 306 (B6) |  | RÉSOLUTION 228 (Rév.CMR-03) |

Annexe: 34 pages

ARTICLE  5

MOD	COM5/312/1	(B10/345/1)

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 350-1 400 FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION | 1 350-1 400 RADIOLOCALISATION |  |
| 5.149 5.338 5.339 ADD 5.BB05 | 5.149 5.334 5.339 ADD 5.BB05 |  |

MOD	COM5/312/2	(B10/345/2)

| 1 429-1 452 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 429-1 452 FIXE MOBILE 5.343 |
| --- | --- |
| 5.341 5.342 ADD 5.BB05 | 5.341 ADD 5.BB05 |

ADD	COM5/312/3	(B10/345/3)

5.BB05	Attribution additionnelle:  la bande 1 390-1 392 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au service fixe par satellite (Terre vers espace) et la bande 1 430-1 432 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au service fixe par satellite (espace vers Terre). L'utilisation de ces attributions est limitée aux liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite ayant des liaisons de service au-dessous de 1 GHz et la Résolution [COM5/14] (CMR-03) s'applique.     (CMR-03)

ADD	COM5/312/4	(B10/345/4)

résolution  [com5/14]  (CMR-03)

Protection des services existants dans toutes les Régions vis-à-vis des réseaux à satellite non géostationnaire du service fixe par satellite utilisant les bandes de fréquences au voisinage de 1,4 GHz à titre secondaire

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que l'examen de l'adoption d'attributions pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) du service mobile par satellite (SMS) au voisinage de 1,4 GHz était inscrit à l'ordre du jour de la présente Conférence;

b)	que la bande 1 350-1 400 MHz est attribuée à titre primaire aux services de radiolocalisation, fixe et mobile dans la Région 1 et au service de radiolocalisation dans les Régions 2 et 3;

c)	que les numéros 5.149, 5.338 et 5.339 s'appliquent également à la bande 1 350-1 400 MHz;

d)	que la bande 1 400-1 427 MHz est attribuée aux services d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive), de radioastronomie et de recherche spatiale (passive) à titre primaire dans toutes les Régions;

e)	que le numéro 5.340 s'applique également à la bande 1 400-1 427 MHz;

f)	que la bande 1 427-1 429 MHz est attribuée dans toutes les Régions aux services d'exploitation spatiale (Terre vers espace), fixe et mobile (sauf mobile aéronautique) à titre primaire;

g)	que le numéro 5.341 s'applique également à la bande 1 400-1 452 MHz;

h)	que la bande 1 429-1 452 MHz est attribuée à titre primaire au service fixe dans toutes les Régions, au service mobile (sauf mobile aéronautique) dans la Région 1 et au service mobile dans les Régions 2 et 3;

i)	que le numéro 5.342 s'applique également à la bande 1 429-1 452 MHz dans la Région 1;

j)	que le Rapport de la Réunion de préparation à la Conférence de 2002 (RPC-02) indiquait qu'il y avait des problèmes techniques importants à résoudre dans certains domaines si l'on voulait protéger les services existants, en particulier les services passifs, contre les brouillages préjudiciables liés à l'exploitation des liaisons de connexion au voisinage de 1,4 GHz;

k)	que le Rapport de la RPC-02 indiquait également que les études de l'UIT-R étaient inachevées concernant les services de radioastronomie, SETS (passive), de recherche spatiale, mobile aéronautique (télémesure mobile aéronautique) et de radiolocalisation,

reconnaissant

que les attributions à titre secondaire faites au voisinage de 1,4 GHz au service fixe par satellite (SFS) pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz peuvent permettre le développement de nouveaux services à l'échelle mondiale,

décide

qu'il ne faut pas utiliser les attributions additionnelles faites au SFS à titre secondaire dans les bandes 1 390-1 392 MHz et 1 430-1 432 MHz pour les liaisons de connexion dans les sens Terre vers espace et espace vers Terre, respectivement, des systèmes non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz, avant que les études effectuées par l'UIT-R sur tous les problèmes de compatibilité identifiés (voir l'Annexe 1 de la présente Résolution) soient achevées et que les résultats de ces études soient communiqués à la [CMR-07/une future conférence compétente],

décide en outre d'inviter d'urgence l'UIT-R

1	à poursuivre les études et à procéder à des essais et des démonstrations pour valider les études relatives aux moyens techniques et opérationnels propres à faciliter le partage au voisinage de 1,4 GHz, de la bande 1 390-1 392 MHz notamment, entre les services existants et actuellement planifiés et les liaisons de connexion du SFS (Terre vers espace) destinées à être utilisées par les systèmes à satellites non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

2	à mener des études et à effectuer des essais et des démonstrations pour valider les études relatives aux moyens opérationnels et techniques propres à faciliter le partage au voisinage de 1,4 GHz, de la bande 1 430-1 432 MHz notamment, entre les services existants et actuellement planifiés et les liaisons de connexion du SFS (espace vers Terre) destinées à être utilisées par les systèmes non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

3	à procéder à des études, comprenant des mesures des émissions provenant d'équipements susceptibles d'être utilisés dans des systèmes opérationnels, afin de démontrer que les systèmes satisfont à tous les critères de protection des services passifs dans la bande 1 400-1  427 MHz contre les rayonnements non désirés des liaisons de connexion du SFS au voisinage de 1,4 GHz pour les systèmes non OSG du SMS ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

4	à étudier les valeurs de puissance surfacique requises pour protéger les détecteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz;

ANNEXe 1

Questions de compatibilité

Terre vers espace

| Service | Paramètre concerné | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Service fixe |  | Note 1 | Note 2 |
| Service mobile |  | Note 1 | Note 2 |
| Radiolocalisation | limites de puissance surfacique | Note 1 | Note 2 |
| SETS (passive) (à titre secondaire) (numéro 5.339) | limites de p.i.r.e. | Note 1 | Note 2 |
| Radioastronomie | limites de puissance surfacique, espacement géographique | Note 1 | Note 1 |
| SETS (passive) | limites des rayonnements non désirés; réjection limitée du filtre | Note 2 | Note 1 |
| Recherche spatiale (passive) | limites de puissance surfacique | Note 2 | Sans objet |

Espace vers Terre

| Service | Paramètre concerné | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz | 1 429-1 452 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service fixe | limites de puissance surfacique | Note 1 | Note 2 | Note 1 |
| Service mobile | limites de puissance surfacique; le SFS ne doit pas causer de brouillage préjudiciable | Note 1 | Note 2 | Note 1 |
| Mobile aéronautique, (Télémesure mobile aéronautique) | limites de puissance surfacique | Note 2 | Note 2 | Note 1 |
| Radioastronomie | limites d'epfd; problème de % de temps | Notes 1 et 2 | Note 1 | Note 2 |
| SETS (passive) | limites des rayonnements non désirés; réjection limitée du filtre | Note 2 | Note 1 | Note 2 |
| Recherche spatiale (passive) | limites de puissance surfacique | Note 2 | Note 1 | Note 2 |
| NOTE 1 – Etude envisagée dans la présente Résolution NOTE 2 – Pas d'attribution (pour le service de radioastronomie, le numéro 5.149 s'applique à la bande 1 350-1 400 MHz) |  |  |  |  |

SUP	COM5/312/5	(B10/345/5)

RÉSOLUTION  127  (Rév.CMR-2000)

Etudes à mener pour l'examen d'attributions, dans des bandes au voisinage
de 1,4 GHz, aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite ayant des
liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz

ARTICLE  5

ADD	COM5/312/6	(B10/345/6)

5.BC03	Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite (système HDFSS):

17,3-17,7 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

18,3-19,3 GHz 		(espace vers Terre) en Région 2,

19,7-20,2 GHz 		(espace vers Terre) dans toutes les Régions,

39,5-40 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

40-40,5 GHz 		(espace vers Terre) dans toutes les Régions,

40,5-42 GHz 		(espace vers Terre) en Région 2,

47,5-47,9 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

48,2-48,54 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

49,44-50,2 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

et

27,5-27,82 GHz 		(Terre vers espace) en Région 1,

28,35-28,45 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2,

28,45-28,94 GHz 		(Terre vers espace) dans toutes les Régions,

28,94-29,1 GHz 		(Terre vers espace) en Régions 2 et 3,

29,25-29,46 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2,

29,46-30 GHz 		(Terre vers espace) dans toutes les Régions,

48,2-50,2 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2.

Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement entre les utilisateurs des bandes. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes. Voir la Résolution [COM 5/6] (CMR-03).     (CMR-03)

MOD	COM5/312/7	(B10/345/7)

5.547	Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications haute densité  du service fixe (voir les Résolutions 75 (CMR-2000) et 79 (CMR-2000)). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examineront les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.BC03), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient-.     (CMR-03)

MOD	COM5/312/8	(B10/345/8)

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 (espace vers Terre) ADD 5.BC01 ADD 5.BC03 Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

ADD	COM5/312/9	(B10/345/9)

5.BC01	Dans la bande 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 1 ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite exploitées conformément à l'Appendice 30A, ni imposer de limitations ou de restrictions aux sites des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite en tout point de la zone de service de la liaison de connexion.     (CMR-03)

APPENDICE  30A  (Rév.CMR-03)

MOD	COM5/312/10	(B10/345/10)

ARTICLE  7     (CMR-03)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations
du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Régions 1, 2 et 3 dans
la bande 17,7-18,1 GHz et en Région 1 dans la bande 17,3-17,7 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en
Région 2, dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations
de fréquence à des liaisons de connexion de stations de
radiodiffusion par satellite dans la bande 17,3-18,1 GHz
en Régions 1 et 3 ou dans la bande 17,3-17,8 GHz
en Région 2 sont concernées

Section I – Coordination de stations spatiales d'émission ou de stations terriennes d'émission du service fixe par satellite ou de stations spatiales d'émission du service
de radiodiffusion par satellite avec des assignations à des liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite

MOD	COM5/312/11	(B10/345/11)

7.1	Les dispositions du numéro 9.714 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans la bande 17,7-18,1 GHz et, en Région 1, dans la bande 17,3-17,7 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz et aux stations spatiales d'émission du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 dans la bande 17,3 17,8 GHz.     (CMR-03)

Appendice 5 (Rév.CMR-03)

MOD	COM5/312/12	(B10/345/12)

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7 OSG/OSG (suite) |  | 3) 17,7-20,2 GHz en Régions 2 et 3, 17,3-20,2 GHz en Région 1 et 27,5-30 GHz 4) Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux § 1), 2) et 3), attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux § 1), 2) et 3) pour lesquelles le service de radiocommunication du réseau en projet ou des réseaux affectés est un service autre que le SFS ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé | i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) tout réseau du SFS ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS La valeur du rapport T/T dépasse 6% | Appendice 8 | Le réseau de cette administration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 ne dépasse pas 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 |

ARTICLE  5

MOD	COM5/312/13	(B10/345/13)

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,1-18,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 MOBILE |  |  |

MOD	COM5/312/14	(B10/345/14)

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B ADD 5.BC03 MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.523A ADD 5.BC03 MOBILE |  |  |

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 Mobile par satellite (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 Mobile par satellite (espace vers Terre) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

MOD	COM5/312/15	(B10/345/15)

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 27,5-28,5 FIXE 5.537A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MOBILE 5.538 5.540 |  |  |
| 28,5-29,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.BC03 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,1-29,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.BC03 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

MOD	COM5/312/16	(B10/345/16)

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

MOD	COM5/312/17	(B10/345/17)

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA ADD 5.BC03 MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 |  |  |

MOD	COM5/312/18	(B10/345/18)

40-40,5 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40-40,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.BC03 MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) |  |  |

MOD	COM5/312/19	(B10/345/19)

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.BC03 RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA ADD 5.BC03 RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

MOD	COM5/312/20	(B10/345/20)

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 47,2-47,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.552A | 47,2-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.BC03 MOBILE |  |
| 47,5-47,9 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 MOBILE |  |  |
| 47,9-48-2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.552A |  |  |
| 48,2-48,54 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 ADD 5.BC07 MOBILE |  |  |
| 48,54-49,44 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555 |  |  |
| 49,44-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 ADD 5.BC07 MOBILE |  |  |
|  | 5.149 5.340 5.552A 5.555 |  |

ADD	COM5/312/21	(B10/345/21)

5.BC06	L'utilisation des bandes 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux satellites géostationnaires.     (CMR-03)

ADD	COM5/312/22	(B10/345/22)

5.BC07	Dans la bande 48,94-49,04 GHz, la puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans les bandes 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz ne doit pas dépasser –151,8 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de radioastronomie.     (CMR-03)

ARTICLE 21

MOD	COM5/312/23	(B10/345/23)

TABLEAU  21-4 (fin)     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| En Région 1: 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz, 49,44-50,2 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –115 | -115 + 0,5 (d – 5) | –105 | 1 MHz |

ADD	COM5/312/24	(B10/345/24)

résolution  [COM5/6]  (CMR-03)

Lignes directrices pour la mise en oeuvre d'applications haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences identifiées 
pour ces applications

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la demande de services de communication mondiaux large bande, tels que ceux offerts par les applications haute densité du service fixe par satellite (HDFSS), augmente régulièrement dans le monde entier;

b)	que les systèmes HDFSS emploient un grand nombre de stations terriennes au coût optimisé, dotées de petites antennes et présentant des caractéristiques techniques communes, et que ces stations peuvent être mises en place rapidement, partout et de façon souple;

c)	que les HDFSS relèvent d'un concept d'application de communication large bande évoluée, qui permettra d'accéder à un large éventail d'applications de télécommunication large bande prises en charge par les réseaux fixes de télécommunication (notamment l'Internet) et que, de ce fait, elles complèteront d'autres systèmes de télécommunication;

d)	que, comme d'autres systèmes du SFS, les systèmes HDFSS permettent la mise en place rapide d'infrastructures de télécommunication;

e)	que, pour les applications HDFSS, on peut utiliser des satellites évoluant sur n'importe quel type d'orbite;

f)	que l'UIT-R a étudié et continue d'étudier des techniques de limitation des brouillages susceptibles de faciliter le partage entre stations terriennes HDFSS et services de Terre;

g)	que, jusqu'à présent, les études n'ont pas permis d'arriver à une conclusion sur la possibilité pratique de mettre en oeuvre des techniques de limitation des brouillages pour toutes les stations terriennes HDFSS,

notant

a)	que le numéro 5.BC03 identifie des bandes pour les HDFSS;

b)	que, dans certaines de ces bandes, le SFS dispose d'attributions à titre primaire avec égalité des droits avec les services fixe et mobile, ainsi qu'avec d'autres services;

c)	que cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres services ou pour d'autres applications du SFS et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes;

d)	que, dans la bande 18,6-18,8 GHz, le SFS bénéficie d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits avec le service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive) sous réserve des restrictions prévues dans les numéros 5.522A et 5.522B;

e)	que des observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande 48,94-49,04 GHz et qu'elles doivent être protégées aux stations de radioastronomie notifiées;

f)	que le partage des mêmes fréquences entre stations terriennes HDFSS d'émission et services de Terre dans une même zone géographique est difficile;

g)	que le partage des mêmes fréquences entre stations terriennes HDFSS de réception et stations de Terre dans une même zone géographique peut être facilité par la mise en oeuvre de techniques de limitation des brouillages, si c'est possible;

h)	que de nombreux systèmes du SFS utilisant d'autres types de stations terriennes et présentant d'autres caractéristiques ont déjà été mis en service ou qu'il est prévu de les mettre en service, dans certaines des bandes de fréquences identifiées pour les HDFSS dans le numéro 5.BC03;

i)	qu'un grand nombre de stations HDFSS fonctionnant dans ces bandes devraient être déployées dans de vastes zones urbaines, suburbaines ou rurales;

j)	que la bande 50,2-50,4 GHz, adjacente à la bande 48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) identifiée pour les HDFSS en Région 2, est attribuée au SETS (passive),

reconnaissant

a)	que, lorsque des stations terriennes du SFS utilisent des bandes partagées à titre primaire avec égalité des droits avec des services de Terre, le Règlement des radiocommunications dispose que les stations terriennes du SFS doivent être notifiées individuellement au Bureau, lorsque leur contour de coordination empiète sur le territoire d'une autre administration;

b)	qu'en raison de leurs caractéristiques générales, le processus de coordination station par station et site par site entre administrations des stations terriennes HDFSS et des stations du service fixe devrait être long et difficile;

c)	que, pour alléger leur tâche, les administrations peuvent convenir de procédures et de dispositions de coordination simplifiées applicables à un grand nombre de stations terriennes HDFSS analogues associées à un système à satellites donné;

d)	qu'une harmonisation des bandes à l'échelle mondiale pour les HDFSS en faciliterait la mise en oeuvre, permettant ainsi de maximiser l'accès mondial et de réaliser des économies d'échelle,

reconnaissant en outre

que les applications HDFSS mises en oeuvre dans des réseaux et systèmes du SFS sont soumises à toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications applicables au SFS, telles que celles relatives à la coordination et à la notification au titre des Articles 9 et 11, et notamment à l'obligation d'une coordination transfrontalière avec les services de Terre, ainsi qu'aux dispositions des Articles 21 et 22,

décide

1	que les administrations qui mettent en oeuvre des HDFSS devraient suivre les lignes directrices suivantes:

a)	mettre tout ou partie des bandes de fréquences identifiées dans le numéro 5.BC03 à la disposition des applications HDFSS;

b)	tenir compte, lorsqu'elles mettent à disposition des bandes de fréquences au titre du point a) ci-dessus:

–	de ce que la mise en oeuvre d'applications HDFSS sera plus facile dans les bandes qui ne sont pas partagées avec des services de Terre;

–	de l'incidence que, dans les bandes partagées avec les services de Terre, la poursuite du déploiement de stations de Terre aurait sur le développement actuel ou futur des HDFSS et que la poursuite du déploiement de stations terriennes HDFSS aurait sur le développement actuel ou futur de services de Terre;

c)	prendre en considération les caractéristiques techniques applicables aux HDFSS identifiées dans les Recommandations de l'UIT-R (par exemple, les Recommandations UIT-R S.524-7 et UIT-R S.1594);

d)	tenir compte d'autres systèmes du SFS existants ou en projet, présentant des caractéristiques différentes, exploités dans des bandes de fréquences où des HDFSS sont mises en oeuvre conformément au point a) ci-dessus et dans les conditions spécifiées au numéro 5.BC03,

invite les administrations

1	à prendre dûment en considération les avantages de l'utilisation harmonisée du spectre pour les HDFSS à l'échelle mondiale, compte tenu de l'utilisation effective ou planifiée de ces bandes par tous les autres services auxquels elles sont attribuées, ainsi que par d'autres types d'applications du SFS;

2	à envisager de mettre en oeuvre des procédures et des dispositions simplifiées pour faciliter le déploiement de systèmes HDFSS dans tout ou partie des bandes identifiées au numéro 5.BC03.

3	à envisager de commencer le déploiement des HDFSS dans la partie inférieure de la bande 48,2-50,2 GHz pour permettre à l'UIT-R de terminer ses études sur les mesures à prendre pour protéger les services passifs à satellite contre les rayonnements non désirés dans la bande 50,2-50,4 GHz.

APPENDICE  30*  (Rév.CMR-03)

MOD	COM6/332/1	(B10/345/25)

ANNEXE  3

Méthode permettant de déterminer la valeur limite de la puissance 
surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service d'une station 
spatiale de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 
11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) 
et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2), et de calculer la puissance 
surfacique produite à dans ces bandes par une station 
de Terre ou une station terrienne d'émission du service fixe 
par satellite dans la bande 12,5-12,7 GHz

# 1	Considérations générales

1.1	La présente Annexe décrit une méthode de calcul du brouillage pouvant être causé par des émetteurs de Terre ou par des stations terriennes d'émission du service fixe par satellite à des stations terriennes de réception du service de radiodiffusion par satellite (SRS).

1.2	Cette méthode à suivre comprend deux étapes:

a)	calcul de la valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service de la station spatiale de radiodiffusion par satellite concernée;

b)	calcul de la valeur probable de la puissance surfacique produite, en un point quelconque de la limite de la zone de service, par l'émetteur de Terre ou par les stations terriennes d'émission du service fixe par satellite d'une autre administration.

1.3	Il faut examiner cas par cas le brouillage pouvant être causé par les émetteurs de Terre ou les stations terriennes d'émission du service fixe par satellite; on compare la puissance surfacique produite par chaque émetteur de Terre ou par chaque station terrienne d'émission Fp avec la valeur limite de la puissance surfacique F en tout point de la limite de la zone de service d'une station du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration. Si, pour un émetteur donné, la valeur de la puissance surfacique Fp est inférieure à la valeur limite F fixée pour un point quelconque de la limite de la zone de service, on considère que le brouillage causé par l'émetteur au SRS est inférieur à la valeur admissible et les administrations sont dispensées de coordination avant la mise en service de la station de Terre ou de la station terrienne d'émission. Lorsqu'il en est autrement, il est nécessaire d'effectuer une coordination et des calculs plus précis, sur une base acceptée par les deux parties concernées.

Le § 2 traite du calcul de la limite de puissance surfacique F en bordure de la zone de service.

Le § 3 traite du calcul de la puissance surfacique produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission Fp.

1.4	Il faut souligner que, si les calculs décrits dans la présente Annexe révèlent un dépassement de la puissance surfacique maximale admissible, cela n'interdit pas nécessairement l'introduction du service de Terre ou du service fixe par satellite, puisque les calculs sont obligatoirement fondés sur les hypothèses les plus défavorables concernant:

a)	la nature du terrain sur le trajet de brouillage;

b)	la discrimination exercée par les installations de réception de radiodiffusion par satellite à l'égard des émissions hors faisceau;

c)	les rapports de protection nécessaires pour le SRS;

d)	le type de réception dans le SRS (en l'occurrence la réception individuelle); aux angles d'élévation considérés, ce type de réception pose davantage de problèmes que la réception communautaire;

e)	la valeur de la puissance surfacique à protéger dans le SRS;

f)	les conditions de propagation entre la station de Terre et la zone de service du satellite de radiodiffusion.

# 2	Limite de la puissance surfacique

## 2.1	Considérations générales

La valeur admissible de la puissance surfacique à ne pas dépasser à la limite de la zone de service, pour protéger le SRS d'une administration, est donnée par la formule:

F    F0  –  R    D    P	(1)

dans laquelle:

F 	valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse (dB(W/m2)) dans la largeur de bande nécessaire des émissions de radiodiffusion par satellite;

F0 	puissance surfacique utile (dB(W/m2)) à la limite de la zone de service;

R 	rapport de protection (dB) signal utile/signal brouilleur;

D 	discrimination angulaire d'antenne (dB) assurée par le diagramme de rayonnement de l'antenne du récepteur de radiodiffusion par satellite;

P 	discrimination de polarisation (dB) entre les signaux utile et brouilleur.

## 2.2	Puissance surfacique utile (F0)

La valeur de F0 est égale à:

Dans le cas du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3, du Plan pour la Région 2 et des notifications au titre de l'Article 4 conformément aux § 4.1.3 et 4.2.6:

a)	–108 dB(W/m2) dans 27 MHz pour les zones de service dans les Régions 1 et 3; et

b)	–115 dB(W/m2) dans 24 MHz, ainsi que dans 27 MHz pour les cas mentionnés à la note de bas de page du § 3.8 de l'Annexe 5 concernant les largeurs de bande nécessaires dans la Région 2.

Dans le cas des assignations aux systèmes analogiques du SRS figurant dans le Plan pour la Région 2:

–107 dB(W/m2) dans 24 MHz, ainsi que dans 27 MHz pour les cas mentionnés à la note de bas de page du § 3.8 de l'Annexe 5 concernant les largeurs de bande nécessaires dans la Région 2.

## 2.3	Rapport de protection (R)

2.3.1	S'agissant des assignations numériques du SRS, le rapport de protection pour une seule source de brouillage est égal à 30 dB.

2.3.2	S'agissant des assignations analogiques du SRS dans le Plan pour la Région 2 et des assignations notifiées du SRS dans le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3, qui sont conformes aux Plans et à la Liste figurant dans l'Appendice 30, qui ont été mises en service et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau avant le 9 juin 2003, le rapport de protection pour une seule source de brouillage contre tous les types d'émissions de Terre, sauf les émissions des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude, est de 35 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses du signal utile et du signal brouilleur est égale ou inférieure à  10 MHz; il décroît linéairement de 35 dB à 0 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses passe de 10 MHz à 35 MHz; il est égal à 0 dB pour des différences de fréquence dépassant 35 MHz (voir la Fig. 1). Pour des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude qui produisent de fortes crêtes de puissance surfacique échelonnées sur une grande partie de leur largeur de bande nécessaire, le rapport de protection R est égal à 35 dB, quel que soit l'espacement des fréquences porteuses.

2.3.3	La différence entre les fréquences porteuses doit être déterminée sur la base des assignations de fréquence figurant dans le Plan de radiodiffusion par satellite, ou, dans le cas d'assignations qui ne sont pas comprises dans un plan, sur la base des caractéristiques du système en service ou en projet.

2.3.4	On ne prendra en considération un signal d'une station de Terre ou d'une station terrienne d'émission du service fixe par satellite que si sa largeur de bande nécessaire recouvre en partie la largeur de bande nécessaire d'une assignation à une station du SRS.

## 2.4	Discrimination angulaire d'antenne (D)

2.4.1	Pour toutes les Régions (systèmes numériques)

La valeur admise pour D dans la formule (1) est calculée à partir des équations suivantes qui sont basées sur la Recommandation UIT-R BO.1213 (voir également l'Annexe 5 du présent Appendice):

D = 0,0025((d/) )2	dB	pour	0	≤		<	m

D = Gmax – (29 – 25 log(r))	dB	pour	m	≤		<	r

D = Gmax – (29 – 25 log())	dB	pour	r	≤		≤	14,45

D = Gmax			dB	pour				>	14,45

où:

:	angle d'élévation (degrés) pour le système de radiodiffusion par satellite en service ou en projet pour la zone de service concernée du satellite de radiodiffusion

m:	(/d)((Gmax – G1)/(0,0025))0,5 (degrés)

G1:	29 – 25 log(r) (dB)

r:	95(/d) (degrés)

Gmax:	gain maximum de l'antenne (dBi)

d:	diamètre de l'antenne (m)

:	longueur d'onde (m).

NOTE 1 – Si plus d'une valeur de  est spécifiée pour une zone de service donnée, on devrait utiliser la valeur de  appropriée pour chaque portion de la bordure de cette zone de service.

Pour les Régions 1 et 3, Gmax = 35,5 dBi correspondant à une antenne de 0,60 m de diamètre fonctionnant à 11,7 GHz et à une efficacité de 65%. Pour la Région 2, Gmax = 33,3 dBi correspondant à une antenne de 0,45 m de diamètre fonctionnant à 12,2 GHz et à une efficacité de 65%. Pour une représentation graphique de cette discrimination d'antenne, voir la Fig. 2.

2.4.2	Pour les assignations aux systèmes analogiques du SRS figurant dans le Plan pour la Région 2:

On obtient la discrimination D à partir de la formule (3) ci-dessous, où  représente l'angle d'élévation du système de radiodiffusion par satellite en service ou en projet pour la zone de SRS concernée.

NOTE 1 – Si plusieurs valeurs de  sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur appropriée de  à chaque portion de la bordure de ladite zone de service.

| D  0 | dB | pour 0°    0,43° | (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| D  4,15 2 | dB | pour 0,43°   1,92° |  |
| D  8,24  25 log  | dB | pour 1,92°   25° |  |
| D  43,2 | dB | pour   25° |  |

NOTE 2 – Pour la détermination graphique de D, voir la Fig. 3.  est exprimée en degrés

## 2.5	Discrimination de polarisation (P)

La valeur de P est égale à:

a)	3 dB, lorsque le service brouilleur utilise la polarisation rectiligne et le SRS la polarisation circulaire, ou vice versa;

b)	0 dB, lorsque le service brouilleur et le SRS utilisent tous deux la même polarisation, circulaire ou rectiligne.

# 3	Puissance surfacique produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission (Fp)

La puissance surfacique Fp (dB(W/m2)) produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission en un point quelconque de la bordure de la zone de service est déterminée par la formule suivante:

Fp    E  –  A    10 log (4/2)	(4)

dans laquelle:

E 	puissance isotrope rayonnée équivalente (dBW) de la station de Terre ou de la station terrienne d'émission dans la direction du point considéré de la bordure de la zone de service;

A 	affaiblissement de trajet total (dB);

:	longueur d'onde (m).

## 3.1	Evaluation de l'affaiblissement de trajet A pour une station de Terre ou pour une station terrienne d'émission située en bordure de la zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite

Le modèle de propagation ci-après doit être utilisé pour calculer l'affaiblissement minimal sur le trajet entre l'émetteur de Terre ou la station terrienne d'émission à l'origine du brouillage et la bordure de la zone de service du SRS.

## 3.2	Modèle de propagation

### 3.2.1	Limites de distance

3.2.1.1	Limite de distance minimale

La distance de coordination minimale est calculée au moyen de la formule suivante:

dmin(f)=100+(βp−f)2	(5)

où:

f:	fréquence (GHz)

βp:	paramètre radiométéorologique qui représente l'incidence relative des conditions anormales de propagation par temps clair.

La valeur de βp dépend de la latitude. La latitude à utiliser pour déterminer la valeur correcte de βp est donnée par la relation:

ζr = 	(6)

où  est la latitude de la station terrienne (degrés).

βp est alors déterminé par la relation:

βp = 	(7)

3.2.1.2	Limite de distance maximale

Pour des trajets situés dans une seule zone climatique, la distance maximale, dmax, ne doit pas dépasser la valeur donnée dans le Tableau ci-après pour cette zone climatique. Pour des trajets mixtes situés dans plusieurs zones, la distance maximale totale ne doit pas dépasser la valeur donnée dans le Tableau ci-après pour la zone climatique du trajet mixte ayant la valeur la plus élevée (par exemple, pour un trajet mixte situé dans les Zones A1 et A2, dmax est de 500 km).

| Zone climatique* | Distance maximale (d max)** |
| --- | --- |
| A1 | 500 |
| A2 | 375 |
| B | 900 |
| C | 1 200 |

*	Pour la définition, voir les § 1.5.1 et 1.5.3.2 de l'Appendice 7.

**	Telle que calculée au § 2 de l'Appendice 7.

### 3.2.2	Modèle de propagation par conduit

3.2.2.1	Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance pour une propagation par conduit

Pour les stations terriennes du SRS, on ne peut supposer aucune protection supplémentaire découlant de l'angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne, c'est-à-dire que la valeur de Ah, l'affaiblissement total dû à l'effet d'écran du terrain, est égale à 0 dB. Toutefois, si les données détaillées relatives à la station d'émission sont connues, notamment sur les techniques de limitation des brouillages basées sur l'effet d'écran, il faut tenir compte de tous ces facteurs pour déterminer la distance de coordination.

Réduction de l'affaiblissement découlant du couplage direct dans les conduits au-dessus de la mer (dB):

(8)

où dc (km) est la distance à la côte d'une station d'émission sur la terre, dans la direction considérée, dc étant égal à zéro dans les autres cas.

Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance, pour la propagation par conduit:

A1= 122,43 + 16,5 log f + Ac	(9)

#### 3.2.2.2	Partie de l'affaiblissement (dB) qui dépend de la distance pour la propagation par conduit

3.2.2.2a	L'affaiblissement linéique (dB/km) dû à l'air sec est donné par l'équation suivante:

γ0=7,19×10–3+6,09f2+0,227+4,81(f−57)2+1,50f2×10–3	(10)

3.2.2.2b	L'affaiblissement linéique dû à la vapeur d'eau est donné en fonction de , densité de vapeur d'eau exprimée en unités de g/m3, par l'équation suivante:

γw(ρ) = 0,050 + 0,0021ρ + 3,6(f − 22,2)2 + 8,5 f2ρ × 10−4	(11)

3.2.2.2c	L'affaiblissement linéique (dB/km) dû à la vapeur d'eau pour le modèle de propagation par conduit utilisant une densité de vapeur d'eau de 7,5 g/m3 pour les trajets terrestres dans les Zones A1 et A2 est donné par l'équation suivante:

wdl    w (7,5)	(12)

3.2.2.2d	L'affaiblissement linéique (dB/km) dû à la vapeur d'eau pour le modèle de propagation par conduit utilisant une densité de vapeur d'eau de 10,0 g/m3 pour les trajets en mer dans les Zones B et C est donné par l'équation suivante:

wds    w (10,0)	(13)

On notera que la valeur de 10 g/m3 est utilisée à la fois pour les Zones B et C, faute de données sur la variabilité de la densité de la vapeur d'eau à l'échelle mondiale, en particulier sur les valeurs minimales.

3.2.2.2e	Affaiblissement linéique dû à l'absorption gazeuse (dB/km):

γg=γ0+γwdldtdi+γwds1−dtdi	(14)

où:

dt (km):	distance terrestre cumulée (Zone A1 + Zone A2) le long du trajet

di (km):	longueur du trajet considéré, comprise entre une distance minimale de calcul et une distance maximale de calcul.

3.2.2.2f	Valeurs des paramètres qui dépendent de la zone:

τ=1−exp −4,12×10–4(dlm)2,41	(15)

où

dlm (km):	distance continue la plus longue dans les terres intérieures (Zone A2) le long du trajet considéré

μ1=–dtm1016–6,6τ+10−(0,496+0,354τ50,2	(16)

où:

dtm (km):	distance terrestre continue la plus longue (terres intérieures + zones côtières) (Zone A1 + Zone A2) le long du trajet considéré.

1 est limité à 1  1.

σ=–0,6–8,5×10–9di3,1τ	(17)

 est à   –3,4.

μ2=2,48×10–4di2σ	(18)

2 est limité à 2  1.

μ4=10(−0,935+0,0176ζr) log μ1           pour      ζ    ≤   70°      	(19)

3.2.2.2g	L'incidence fonction du trajet du phénomène de conduit, β, et le paramètre connexe, Γ1, qui sont utilisés pour calculer la relation de dépendance entre le temps et l'affaiblissement sur le trajet, sont donnés par les équations suivantes:

β=βe⋅μ1⋅μ2⋅μ4	(20)

Γ1=1,076(2,0058−logβ)1,012exp−9,51−4,8logβ+ 0,198(log β)2 × 10–6di1,13	(21)

NOTE 1 – Pour la coordination des stations d'émission mobiles terrestres, des stations fixes et des stations terriennes d'émission, le facteur de correction C2i est égal à 0.

3.2.2.2h	Partie de l'affaiblissement (dB) qui dépend de la distance pour la propagation par conduit:

L5(p)=(γd+γg)di+(1,2+ 3,7 × 10–3di) log pβ+12pβΓ1+C2i	(22)

où

p:	pourcentage de temps maximum pendant lequel la puissance brouilleuse admissible peut être dépassée; p = 0,3%

γd:	affaiblissement linéique par phénomène de conduit, en fonction de la fréquence (dB/km),

γd = 0,05f13	(23)

3.2.2.2i	Affaiblissement dû à la propagation par conduit:

(24)

### 3.2.3	Pour le modèle de diffusion troposphérique

3.2.3.1	Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance pour la diffusion troposphérique

A2=187,36+10εh+Lf−0,15N0−10,1−logp500,7	(25)

où:

εh:	angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne (en degrés)

N0:	réfractivité au niveau de la mer au centre du trajet, donnée par la formule suivante:

N0 = 330 + 62,6 e−ζ−232,72	(26)

Lf: 	partie fonction de la fréquence de l'affaiblissement (dB), donnée par la formule suivante:

Lf = 25 log(f) − 2,5logf22	(27)

3.2.3.2	Partie de l'affaiblissement (dB) qui dépend de la distance pour la diffusion troposphérique

L6p=20logdi+5,73  ×10–4112−15cos2ζdi+γ0+γwtdi+C2i	(28)

Affaiblissement total dû à la diffusion troposphérique:

(29)

3.2.3.3	Affaiblissement minimal sur le trajet

L'affaiblissement minimal sur le trajet, Amin, entre le site de l'émetteur brouilleur et la limite de la zone de service du SRS, est donné par la formule suivante:

Amin = Min (Aduct, Atrop)	(30)

MOD	COM7/293/1	(B10/345/26)

RÉSOLUTION  228  (Rév.CMR-03)

Etudes à effectuer pour examiner les questions relatives aux fréquences liées au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 définis par l'UIT-R

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que dans certains pays, l'exploitation des systèmes de Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) a débuté en 2000;

b)	que la Question UIT-R 229/8 traite du développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

c)	que la Question UIT-R 77-4/8 traite des besoins des pays en développement concernant le développement et la mise en oeuvre des technologies de radiocommunication mobile;

d)	que la Question UIT-D 18/2 traite de la stratégie de transition des réseaux mobiles vers les IMT-2000 et les systèmes postérieurs aux IMT-2000;

e)	que les caractéristiques techniques des IMT-2000 sont spécifiées dans des Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T, notamment la Recommandation UIT-R M.1457, qui contient les spécifications détaillées des interfaces radioélectriques des IMT-2000;

f)	que le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 est actuellement étudié par l'UIT-R conformément à la Recommandation UIT-R M.1645;

g)	que les caractéristiques techniques du développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 sont toujours à l'étude au sein de l'UIT-R;

h)	qu'il est nécessaire de définir un processus ordonné d'évolution et de développement des IMT-2000 vers les capacités et les fonctionnalités des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

i)	que la mise à disposition d'une quantité de spectre adéquate est indispensable au succès du développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

j)	que huit ans avant le déploiement initial des IMT-2000, la CAMR-92 avait identifié les fréquences pour les IMT-2000 au numéro 5.388 et dans la Résolution 212;

k)	que l'examen de besoins de fréquences pour les IMT-2000 à la CMR-2000 a porté principalement sur les bandes au-dessous de 3 GHz;

l)	qu'un grand nombre de pays n'ont pas encore mis à disposition les bandes de fréquences déjà identifiées dans le Règlement des radiocommunications pour les IMT-2000 et ce, pour des raisons diverses, notamment l'utilisation faite de ces bandes par des services existants;

m)	qu'il faut étudier les questions de partage et de compatibilité entre, d'une part, les services existants et, d'autre part, le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

n)	qu'il se peut que certains de ces services existants aient besoin d'une plus grande quantité de spectre pour répondre à l'augmentation des besoins des utilisateurs;

o)	que les technologies de l'information et l'utilisation des télécommunications évoluent rapidement;

p)	que l'on prévoit une poursuite et une accélération de l'accroissement de la demande d'applications multimédias (données à haut débit, paquets IP et vidéo, par exemple) assurées par des systèmes de communication mobiles et qu'il est prévu que les IMT-2000, le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 ainsi que d'autres systèmes permettent de répondre à cette demande;

q)	qu'il est prévu que le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 permette de répondre à la nécessité d'utiliser des débits binaires supérieurs à ceux des systèmes IMT-2000 actuellement mis en oeuvre-;

r)	que, pour des raisons d'exploitation à l'échelle mondiale et d'économies d'échelle, qui sont essentielles pour assurer le succès des communications mobiles, il est souhaitable de s'entendre sur un calendrier harmonisé concernant des paramètres de systèmes communs sur les plans techniques, de l'exploitation et des fréquences, en tenant compte de l'expérience acquise avec les IMT-2000 et d'autres systèmes;

s)	qu'il est donc temps de procéder à des études de marché, d'étudier les techniques, les fréquences et la réglementation en liaison avec le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000,

notant

a)	que les interfaces radioélectriques des IMT-2000 définies dans la 
Recommandation UIT-R M.1457 évolueront probablement dans le cadre de l'UIT-R au-delà des spécifications initiales, afin de fournir des services améliorés et d'autres services que ceux envisagés au cours de la mise en oeuvre initiale;

b)	que l'UIT-R a envisagé le développement de nouveaux éléments des systèmes postérieurs aux IMT-2000, qui interagiront étroitement et pourront interfonctionner avec les systèmes IMT-2000 tels qu'ils existent actuellement et tels qu'ils seront améliorés dans l'avenir;

c)	qu'il est souhaitable, pour le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000, d'assurer une interopérabilité entre différentes interfaces radioélectriques;

d)	que l'UIT-R a déjà commencé à examiner des appellations appropriées pour le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000, afin qu'une décision soit prise avant la CMR-07,

reconnaissant

a)	qu'il faut un certain temps pour étudier les diverses questions que pose sur les plans technique, de l'exploitation, des fréquences et de la réglementation, l'amélioration continue des services mobiles et pour s'entendre sur ces questions;

b)	que les fonctionnalités des services offerts par les réseaux des services fixe, mobile et de radiodiffusion convergent et interfonctionnent de plus en plus;

c)	que, dans l'avenir, les systèmes mobiles adopteront probablement des techniques à plus grande efficacité  spectrale;

d)	qu'il existe des disparités entre les infrastructures de télécommunication disponibles dans les pays en développement et dans les pays développés,

e)	les besoins de nombreux pays en développement et des pays dans lesquels il existe des zones étendues à faible densité de population en ce qui concerne la mise en oeuvre peu coûteuse des IMT-2000, le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 ainsi que les caractéristiques de propagation des bandes de fréquences inférieures à celles identifiées au numéro 5.317A, qui conduisent à utiliser des cellules de plus grande taille;

f)	que les administrations ont mis en place, ou envisagent de mettre en place, des systèmes IMT-2000 dans les bandes de fréquences identifiées aux numéros 5.317A, 5.384.A et 5.388 et certains également dans des bandes de fréquences autres que celles qui sont identifiées pour les IMT-2000 qui sont attribuées à titre primaire au service mobile;

g)	que les bandes de fréquences déjà identifiées pour les IMT-2000 devraient être prises en compte dans les estimations de spectre et qu'elles peuvent également être utilisées pour le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

h)	que le choix de bandes à proximité de celles déjà identifiées pour les IMT-2000 peut contribuer à réduire la complexité des équipements;

i)	que l'identification de certaines bandes à l'échelle mondiale ne conviendra peut-être pas pour le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000, étant donné que ces bandes sont très utilisées par les services existants;

j)	que des fréquences inférieures à celles identifiées pour les IMT-2000 dans le numéro 5.317A sont très largement utilisées par les services de Terre avec des applications autres que les IMT-2000 et les systèmes postérieurs aux IMT-2000,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à poursuivre les études et à élaborer des Recommandations, selon qu'il conviendra, sur les questions techniques et opérationnelles relatives au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

2	d'inviter l'UIT-R à rendre compte, à temps pour la CMR-07, des résultats des études sur les besoins de fréquences et les gammes de fréquences qui pourraient convenir au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000, compte tenu:

–	de l'évolution des besoins des usagers, y compris de l'accroissement de la demande de services IMT-2000;

–	de l'évolution des IMT-2000 et des systèmes antérieurs aux IMT-2000 consécutive aux progrès techniques;

–	des bandes identifiées actuellement pour les IMT-2000;

–	des délais dans lesquels les bandes de fréquences seront nécessaires;

–	de la période de migration des systèmes existants vers les systèmes futurs;

–	de l'utilisation importante qui est faite de fréquences inférieures à celles identifiées pour les IMT-2000 dans le numéro 5.317A;

-

3	d'inviter l'UIT-R à procéder à des études techniques et réglementaires sur [l'utilisation de fréquences au-dessous de celles identifiées pour les IMT-2000 au numéro 5.317A] [les gammes de fréquences appropriées] pour le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000, notamment en évaluant leurs avantages et inconvénients, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement et l'utilisation importante qui est faite de fréquences inférieures à celles identifiées pour les IMT-2000 dans le numéro 5.317A;

4	que, pour les études visées aux points [1 et 2] [1, 2 et 3] du décide, il faudrait tenir compte des besoins particuliers des pays en développement, et notamment de l'utilisation de la composante satellite des IMT-2000 pour assurer une couverture appropriée de ces pays;

5	que les études mentionnées aux points 1, 2 et 3 du décide devraient notamment porter sur le partage et la compatibilité avec des services disposant déjà d'attributions dans des bandes qui pourraient être attribuées pour le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000, compte tenu des besoins d'autres services;

6	que [la CMR-07/une future conférence compétente] devrait examiner les questions liées aux fréquences pour le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000, compte dûment tenu des résultats des études de l'UIT-R, conformément à la présente Résolution,

invite le Directeur du BDT

à attirer l'attention de l'UIT-D sur la présente Résolution,

invite les administrations

à participer aux études en soumettant des contributions à l'UIT-R.

_______________