| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 345-S |
|  |  |  | 30 de junio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| B10 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| DÉCIMA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en primera lectura: |  |

| Origen | Documento | Título |
| --- | --- | --- |
| COM 5 | 312 | ARTÍCULO 5 |
|  |  | – banda 1 350-1 400 MHz |
|  |  | – número 5.BB05 |
|  |  | – banda 1 429-1 452 MHz |
|  |  | – número 5.547 |
|  |  | – banda 17,3-17,7 GHz |
|  |  | – número 5.BC01 |
|  |  | – número 5.BC03 |
|  |  | – banda 18,1-19,3 GHz |
|  |  | – banda 19,7-20,2 GHz |
|  |  | – banda 27,5-29,9 GHz |
|  |  | – banda 29,9-30 GHz |
|  |  | – banda 39,5-40 GHz |
|  |  | – banda 40-40,5 GHz |
|  |  | – banda 40,5-42,5 GHz |
|  |  | – banda 47,2-50,2 GHz |
|  |  | – número 5.BC06 |
|  |  | – número 5.BC07 |
|  |  | ARTÍCULO 21 |
|  |  | – Cuadro 21-4 |
|  |  | APÉNDICE 5 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Cuadro 5-1 |

|  |  | APÉNDICE 30A (Rev.CMR-03) |
| --- | --- | --- |
|  |  | – Artículo 7 |
|  |  | RESOLUCIÓN 127 (Rev.CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/6] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/14] (CMR-03) |
| COM 6 | 332 | APÉNDICE 30 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Anexo 3 |
| COM 7 | 306 (B6) | RESOLUCIÓN 228 (Rev.CMR-03) |

Anexo: 34 páginas

ARTÍCULO  5

MOD	COM5/312/1	(B10/345/1)

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 350-1 400 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 1 350-1 400 RADIOLOCALIZACIÓN |  |
| 5.149 5.338 5.339 ADD 5.BB05 | 5.149 5.334 5.339 ADD 5.BB05 |  |

MOD	COM5/312/2	(B10/345/2)

| 1 429-1 452 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 429-1 452 FIJO MÓVIL 5.343 |
| --- | --- |
| 5.341 5.342 ADD 5.BB05 | 5.341 ADD 5.BB05 |

ADD	COM5/312/3	(B10/345/3)

5.BB05	Atribución adicional: la banda 1 390-1 392 MHz también se atribuye a título secundario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), y la banda 1 430-1 432 MHz también se atribuye a título secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Estas atribuciones están limitadas a la utilización para enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz, y se aplica la Resolución [COM5/14] (CMR-03)     (CMR-03)

ADD	COM5/312/4	(B10/345/4)

RESOLUCIÓN [COM5/14] (cmr-03)

Protección de los servicios existentes en todas las Regiones contra
las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo
por satélite que utilizan bandas de frecuencias
entorno a 1,4 GHz a título secundario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el orden del día de la presente Conferencia incluye la consideración de la adopción de atribuciones para los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios (no OSG) del servicio móvil por satélite (SMS) alrededor de 1,4 GHz;

b)	que la banda 1 350-1 400 MHz está atribuida a título primario a los servicios de radiolocalización, fijo y móvil en la Región 1 y al servicio de radiolocalización en las Regiones 2 y 3;

c)	que los números 5.149, 5.338 y 5.339 también se aplican a la banda 1 350-1 400 MHz;

d)	que la banda 1 400-1 427 MHz está atribuida a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo), radioastronomía e investigación espacial (pasivo) a título primario en todas las Regiones;

e)	que el número 5.340 también se aplica a la banda 1 400-1 427 MHz;

f)	que la banda 1 427-1 429 MHz está atribuida en todas las Regiones a los servicios de operaciones espaciales (Tierra-espacio), fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico) a título primario;

g)	que el número 5.341 también se aplica a la banda 1 400-1 452 MHz;

h)	que la banda 1 429-1 452 MHz está atribuida a título primario al servicio fijo en todas las Regiones, al servicio móvil (salvo móvil aeronáutico) en la Región 1 y al servicio móvil en las Regiones 2 y 3;

i)	que el número 5.342 también se aplica a la banda 1 429-1 452 MHz en la Región 1;

j)	que el Informe de la Reunión Preparatoria de Conferencia de 2002 (RPC-02) indica que hay que resolver problemas técnicos considerables en algunas áreas si se quiere dar protección a los servicios existentes, particularmente a los pasivos, contra la interferencia perjudicial causada por funcionamiento de los enlaces de conexión alrededor de 1,4 GHz;

k)	que el Informe de la RPC-02 también indica que los estudios del UIT-R están incompletos en lo que respecta a los servicios de radioastronomía, SETS (pasivo), investigación espacial, móvil aeronáutico (telemedida móvil aeronáutica) y radiolocalización,

reconociendo

que las atribuciones al servicio fijo por satélite (SFS) en torno a 1,4 GHz a título secundario para los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz pueden admitir el desarrollo de nuevos servicios a escala mundial,

resuelve

que las atribuciones adicionales al SFS a título secundario en las bandas 1 390-1 392 MHz y 1 430-1 432 MHz para enlaces de conexión en los sentidos (Tierra-espacio) y (espacio-Tierra), respectivamente, de sistemas de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que funcionen por debajo de 1 GHz, no deberán utilizarse hasta que hayan terminado los estudios del UIT-R sobre todas las cuestiones de compatibilidad identificadas indicadas en el Anexo 1 a la presente Resolución y se hayan comunicado los resultados de esos estudios a [la CMR-07/una futura conferencia competente],

resuelve además invitar al UIT-R, con carácter urgente

1	a continuar los estudios y efectuar pruebas y demostraciones para validar los estudios sobre medios operacionales y técnicos para facilitar la compartición alrededor de 1,4 GHz, incluidas las bandas de frecuencias 1 390-1 392 MHz, entre los servicios existentes y los actualmente planificados y los enlaces de conexión del SFS (Tierra-espacio) para uso por los sistemas de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz;

2	a realizar estudios y a efectuar pruebas y demostraciones para validar los estudios sobre medios operacionales y técnicos para facilitar la compartición alrededor de 1,4 GHz, incluidas las bandas de frecuencias 1 430-1 432 MHz, entre los servicios existentes y los actualmente planificados y los enlaces de conexión del SFS (espacio-Tierra) para uso por los sistemas de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz;

3	a efectuar estudios, incluidas las mediciones de las emisiones de los equipos que se emplearán en los sistemas operacionales, para validar que los sistemas cumplen todos los requisitos de protección de los servicios pasivos en la banda 1 400-1 427 MHz contra las emisiones no deseadas procedentes de los enlaces de conexión del SFS alrededor de 1,4 GHz de los sistemas de satélites no OSG del SMS con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz;

4	a estudiar los valores de densidad de flujo de potencia (dfp) necesarios para proteger los sensores del SETS (pasivo) que funcionan en la banda 1 400-1 427 MHz.

anexo 1

Asuntos de compatibilidad

Tierra-espacio

| Servicio | Parámetro afectado | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio fijo |  | Nota 1 | Nota 2 |
| Servicio móvil |  | Nota 1 | Nota 2 |
| Radiolocalización | límites de la dfp | Nota 1 | Nota 2 |
| SETS (pasivo) (secundario) (número 5.339) | límites de la p.i.r.e. | Nota 1 | Nota 2 |
| Radioastronomía | límites de la dfp; distancias de separación | Nota 1 | Nota 1 |
| SETS (pasivo) | límites de emisiones no deseadas; rechazo limitado del filtro | Nota 2 | Nota 1 |
| Investigación espacial (pasivo) | límites de la dfp | Nota 2 | No aplicable |

Espacio-Tierra

| Servicio | Parámetro afectado | 1 350-1 400 MHz | 1 400-1 427 MHz | 1 429-1 452 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio fijo | límites de la dfp | Nota 1 | Nota 2 | Nota 1 |
| Servicio móvil | límites de la dfp; el SFS no causará interferencia perjudicial | Nota 1 | Nota 2 | Nota 1 |
| Móvil aeronáutico (Telemedida móvil aeronáutica) | límites de la dfp | Nota 2 | Nota 2 | Nota 1 |
| Radioastronomía | límites de la dfpe; porcentaje del tiempo | Notas 1, 2 | Nota 1 | Nota 2 |
| SETS (pasivo) | límites de las emisiones no deseadas; rechazo limitado del filtro | Nota 2 | Nota 1 | Nota 2 |
| Investigación espacial (pasivo) | límites de la dfp | Nota 2 | Nota 1 | Nota 2 |
| Nota 1 – Estudio considerado en esta Resolución. Nota 2 – Ninguna atribución (para el servicio de radioastronomía se aplica el número 5.149 a la banda 1 350-1 400 MHz) |  |  |  |  |

SUP	COM5/312/5	(B10/345/5)

RESOLUCIÓN  127  (Rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones en bandas
próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión de sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite
con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz

ARTÍCULO  5

ADD	COM5/312/6	(B10/345/6)

5.BC03		Se han identificado las siguientes bandas para su utilización por las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (HDFSS):

17,3-17,7 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,

18,3-19,3 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 2,

19,7-20,2 GHz 		(espacio-Tierra), en todas las Regiones

39,5-40 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,

40-40,5 GHz 		(espacio-Tierra), en todas las Regiones

40,5-42 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 2,

47,5-47,9 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,

48,2-48,54 GHz 	(espacio-Tierra) en la Región 1,

49,44-50,2 GHz 	(espacio-Tierra) en la Región 1,

y

27,5-27,82 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 1,

28,35-28,45 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2,

28,45-28,94 GHz 	(Tierra-espacio), en todas las Regiones

28,94-29,1 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2 y 3,

29,25-29,46 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2,

29,46-30 GHz 		(Tierra-espacio), en todas las Regiones

48,2-50,2 GHz 		(Tierra-espacio), en la Región 2

Esta identificación no impide el empleo de tales bandas por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios a los cuales se encuentran atribuidas dichas bandas a título coprimario y no establece prioridad alguna entre los usuarios de las bandas estipuladas en el presente Reglamento. Las administraciones deberían tener esto presente a la hora de examinar las disposiciones reglamentarias referentes a dichas bandas. Véase la Resolución [COM 5/6] (CMR-03).     (CMR-03)

MOD	COM5/312/7	(B10/345/7)

5.547	Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véanse las Resoluciones 75 (CMR-2000) y 79 (CMR-2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas. Debido a la posible instalación de aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite en las bandas 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz, (véase el número 5.BC03), las administraciones deben tener además en cuenta las posibles limitaciones a las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo, según el caso.     (CMR-03)

MOD	COM5/312/8	(B10/345/8)

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 (espacio-Tierra) ADD 5.BC01 ADD 5.BC03 Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

ADD	COM5/312/9	(B10/345/9)

5.BC01	En la banda 17,3-17,7 GHz, las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 1 no solicitarán protección contra la interferencia que puedan ocasionar las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan con arreglo al Apéndice 30A ni impondrán limitación y/o restricción alguna a la ubicación de las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite dentro de la zona de servicio del enlace de conexión.     (CMR-03)

apéndice 30A  (Rev.CMR-03)

MOD	COM5/312/10	(B10/345/10)

ARTÍCULO 7       (CMR-03)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1, 2 y 3 en la banda 17,7-18,1 GHz 
y en la Región 1 en la banda 17,3-17,7 GHz, a estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 o en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2

Sección I  –  Coordinación de las estaciones espaciales o terrenas transmisoras
del servicio fijo por satélite o estaciones espaciales transmisoras
del servicio de radiodifusión por satélite con asignaciones a los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite

MOD	COM5/312/11	(B10/345/11)

7.1	Las disposiciones del número 9.714 y las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11 se aplican a las estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite en la banda 17,7-18,1 GHz y en la Región 1 en la banda 17,3-17,7 GHz, a las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a las estaciones espaciales transmisoras del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz.     (CMR-03)

apéndice 5 (Rev.CMR-03)

MOD	COM5/312/12	(B10/345/12)

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG (Continuación) |  | 3) 17,7-20,2 GHz en las Regiones 2 y 3, y 17,3-20,2 GHz en la Región 1 y 27,5-30 GHz 4) Todas las bandas de frecuencias diferentes de las indicadas en los § 1), 2) y 3), atribuidas al servicio espacial y las bandas de los § 1), 2) y 3) cuando el servicio de radiocomunicación de la red propuesta o las redes afectadas son distintos del SFS o en el caso de coordinación de estaciones espaciales que funcionan en sentido opuesto de transmisión | i) Superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de  8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS El valor de T/T excede de 6% | Apéndice 8 | Motivo que la red de dicha administración no se verá afectada, ya que el valor de T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 no sobrepasa el 6%. Al estudiar, a solicitud de una administración, esta información conforme al número 9.42, la Oficina aplicará el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 |

ARTÍCULO  5

MOD	COM5/312/13	(B10/345/13)

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 (Tierra-espacio) 5.520 MÓVIL 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 MÓVIL |  |  |

MOD	COM5/312/14	(B10/345/14)

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B ADD 5.BC03 MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.523A ADD 5.BC03 MÓVIL |  |  |

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.BC03 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

MOD	COM5/312/15	(B10/345/15)

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 27,5-28,5 FIJO 5.537A FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MÓVIL 5.538 5.540 |  |  |
| 28,5-29,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.BC03 MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,1-29,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.BC03 MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

MOD	COM5/312/16	(B10/345/16)

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

MOD	COM5/312/17	(B10/345/17)

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA ADD 5.BC03 MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 |  |  |

MOD	COM5/312/18	(B10/345/18)

40-40,5 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40-40,5 [EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio)] FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |

MOD	COM5/312/19	(B10/345/19)

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA ADD 5.BC03 RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

MOD	COM5/312/20	(B10/345/20)

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 47,2-47,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.552A | 47,2-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 ADD 5.BC03 MÓVIL 5.149 5.340 5.552A 5.555 |  |
| 47,5-47,9 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 MÓVIL |  |  |
| 47,9-48,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.552A |  |  |
| 48,2-48,54 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 ADD 5.BC07 MÓVIL |  |  |
| 48,54-49,44 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.149 5.340 5.555 |  |  |
| 49,44-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 ADD 5.BC07 MÓVIL |  |  |

ADD	COM5/312/21	(B10/345/21)

5.BC06	La utilización de las bandas 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los satélites geoestacionarios.     (CMR-03)

ADD 	COM5/312/22	(B10/345/22)

5.BC07	En la banda 48,94-49,04 GHz, la densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funciona en las bandas 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz no debe exceder –151,8 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz en la ubicación de cualquier estación de radioastronomía.     (CMR-03)

ARTÍCULO  21

MOD	COM5/312/23	(B10/345/23)

CUADRO  21-4 (Fin)     (CMR-03)

| ADD COM5/312/24 (B10/345/24) Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| En la Región 1: 47,5-47,9 GHz 48,2-48,54 GHz 49,44-50,2 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –115 | –115 + 0,5(δ – 5) | –105 | 1 MHz |

resolución [COM5/6] (CMR-03)

Directrices para la introducción de aplicaciones de alta densidad
del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias
identificadas para esas aplicaciones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que continúa aumentando la demanda en todo el mundo de servicios de comunicaciones globales de banda ancha, como los que proporcionan las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (HDFSS);

b)	que los HDFSS se caracterizan por la instalación flexible y rápida de un gran número de estaciones terrenas de coste óptimo dotadas de pequeñas antenas y con características técnicas comunes en diversos emplazamientos;

c)	que los HDFSS son aplicaciones avanzadas de comunicaciones de banda ancha que dan acceso a una gran variedad de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha en redes de telecomunicaciones fijas (incluida Internet) y que por tanto complementan otros sistemas de telecomunicaciones;

d)	que al igual que otros sistemas del SFS, los HDFSS ofrecen grandes posibilidades para crear rápidamente infraestructuras de telecomunicaciones;

e)	que las aplicaciones de los HDFSS pueden se proporcionadas por satélites en cualquier tipo de órbitas;

f)	que en el UIT-R se están estudiando técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la compartición entre las estaciones terrenas de los HDFSS y los servicios terrenales;

g)	que, hasta la fecha, los estudios no han permitido llegar a una conclusión en cuanto a las posibilidades prácticas de implementar técnicas de reducción de la interferencia para las estaciones terrenas de los HDFSS,

observando

a)	que el número 5.BC03 identifica las bandas para los HDFSS;

b)	que en algunas de estas bandas las atribuciones del SFS se comparten a título coprimario con atribuciones de los servicios fijo y móvil, y con otros servicios;

c)	que esta identificación no excluye la utilización de estas bandas por otros servicios ni por otras aplicaciones del SFS, y no establece prioridades entre los usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la banda 18,6-18,8 GHz, la atribución al SFS tiene carácter coprimario con la del servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo), con las restricciones de los números 5.522A y 5.522B;

e)	que las observaciones de radioastronomía se efectúan en la banda 48,94-49,04 GHz y que dichas observaciones exigen la protección a las estaciones notificadas de radioastronomía;

f)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas transmisoras de los HDFSS y los servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas receptoras de los HDFSS y las estaciones terrenales de la misma zona geográfica puede facilitarse mediante la implementación de técnicas de reducción de la interferencia, en caso de que ello sea viable;

h)	que numerosos sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y distintas características ya han entrado en servicio, o está previsto que entren en servicio, en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para los HDFSS en el número 5.BC03;

i)	que está previsto instalar en estas bandas numerosas estaciones de los HDFSS en zonas urbanas, suburbanas y rurales sobre una gran extensión geográfica;

j)	que la banda 50,2-50,4 GHz, adyacente a la banda 48,2-50,2 GHz (Tierra-espacio) identificada para el HDFSS en la Región 2, está atribuida al SETS (pasivo),

reconociendo

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente estipula que cuando las estaciones terrenas del SFS utilizan bandas de frecuencias que se comparten a título coprimario con servicios terrenales, estas estaciones terrenas del SFS deben notificarse a la Oficina por separado cuando sus contornos de coordinación se extiendan al territorio de otra administración;

b)	que como consecuencia de sus características generales, se prevé que la coordinación entre administraciones de estaciones terrenas de los HDFSS con estaciones del servicio fijo para cada emplazamiento concreto sea difícil y puede durar bastante tiempo;

c)	que a fin de minimizar su labor, las administraciones pueden acordar disposiciones y procedimientos de coordinación simplificadas para numerosas estaciones terrenas de los HDFSS asociadas con un determinado sistema de satélites;

d)	que la armonización mundial de las bandas para los HDFSS facilitaría la implementación de dichos sistemas lo que permitiría maximizar el acceso mundial y beneficiarse de las economías de escala,

reconociendo además

a)	que las aplicaciones de los HDFSS introducidas en redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al SFS, tales como la de coordinación y de notificación conforme a los Artículos 9 y 11, y en particular a los requisitos referentes a la coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y a las disposiciones de los Artículos 21 y 22,

resuelve

que las administraciones que introduzcan los HDFSS tengan en cuenta las siguientes directrices:

a)	dejar disponible para las aplicaciones de los HDFSS algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.BC03;

b)	tener en cuenta, al dejar disponibles las bandas de frecuencias de conformidad con el apartado a) del resuelve:

–	que la instalación de los HDFSS será más fácil en las bandas que no se comparten con servicios terrenales;

–	la repercusión que, en las bandas compartidas con los servicios terrenales, tendría el nuevo despliegue de estaciones terrenales o de estaciones terrenas de los HDFSS en el desarrollo actual y futuro de los HDFSS o de los servicios terrenales, respectivamente;

c)	tener en cuenta las características técnicas pertinentes aplicables a los que se identifican en las Recomendaciones del UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.524-7 y UIT-R S.1594);

d)	tener en cuenta otros sistemas actuales y planificados del SFS con características distintas en bandas de frecuencias en las que se introduzcan los HDFSS, conforme al apartado a) resuelve y a las condiciones especificadas en el número 5.BC03,

invita a las administraciones

1	a considerar adecuadamente las ventajas de armonizar a escala mundial la utilización del espectro para los SFS-AD, teniendo en cuenta la utilización existente y prevista de estas bandas por todos los demás servicios a los cuales están atribuidas dichas bandas, así como otros tipos de aplicaciones del SFS;

2	a considerar la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten la instalación de los sistemas del HDFSS en su territorio, en algunas o en todas las bandas identificadas en 5.BC03;

3	a que al instalar los HDFSS traten de comenzar en la parte inferior de la banda 48,2-50,2 GHz a fin de dar al UIT-R tiempo para completar sus estudios sobre las medidas apropiadas de protección de los servicios pasivos por satélite contra emisiones no deseadas en la banda 50,2-50,4 GHz.

apéndice 30*  (Rev.CMR-03)

MOD	COM6/332/1	(B10/345/25)

ANEXO 3

Método para determinar el valor límite de la densidad de flujo de potencia interferente en el borde de la zona de servicio de una estación espacial de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz 
(en la Región 3), 11,7-12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz 
(en la Región 2), y para calcular la densidad de flujo de potencia 
producida en dichas bandas por una estación terrenal o una estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite en la 
banda 12,5-12,7 GHz

# 1	Consideraciones generales

1.1	En el presente Anexo se describe un método para calcular la interferencia que los transmisores terrenales o estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite pueden producir a las estaciones terrenas receptoras del servicio de radiodifusión por satélite (SRS).

1.2	El método consta de dos partes:

a)	el cálculo de la densidad de flujo de potencia interferente máxima admisible en el borde de la zona de servicio de la estación espacial de radiodifusión por satélite considerada;

b)	el cálculo de la densidad probable de flujo de potencia producida en cualquier punto del borde de la zona de servicio por un transmisor terrenal o una estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite de otra administración.

1.3	La interferencia que pueden causar los transmisores terrenales o las estaciones terrenas transmisoras en el servicio fijo por satélite debe considerarse para cada caso individual; se compara la densidad de flujo de potencia producida por cada transmisor terrenal o estación terrena transmisora Fp con el valor límite de la densidad de flujo de potencia F, en cualquier punto del borde de la zona de servicio de una estación del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración. Si para un transmisor determinado, el valor de la densidad de flujo de potencia producida Fp es inferior al valor límite fijado F en cualquier punto del borde de la zona de servicio, se considerará que la interferencia producida al SRS por ese transmisor es menor que el valor admisible, y no será necesaria la coordinación entre las administraciones antes de establecer la estación del servicio terrenal o la estación terrena transmisora. En caso contrario, se necesitarán una coordinación y cálculos más precisos sobre una base mutuamente convenida.

En el punto 2 se calcula el límite de densidad de flujo de potencia F en el borde de la zona de servicio.

En el punto 3 se calcula la densidad de flujo de potencia producida por una estación terrenal o una estación terrena transmisora Fp.

1.4	Conviene tener presente que si los cálculos descritos en el presente Anexo indican que se sobrepasa la densidad de flujo de potencia máxima admisible, ello no excluye forzosamente el establecimiento del servicio terrenal o del servicio fijo por satélite, ya que los cálculos se basan necesariamente en las hipótesis más desfavorables con respecto a:

a)	la naturaleza del terreno del trayecto de interferencia;

b)	la discriminación fuera del haz de las instalaciones de recepción de radiodifusión por satélite;

c)	las relaciones de protección necesarias para el SRS;

d)	el tipo de recepción utilizado en el SRS, suponiendo que la recepción es individual, ya que ésta plantea más problemas que la recepción comunal para los ángulos de elevación considerados;

e)	el valor de la densidad de flujo de potencia que ha de protegerse en el SRS;

f)	las condiciones de propagación entre la estación terrenal y la zona de servicio de la estación de radiodifusión por satélite.

# 2	Límite de la densidad de flujo de potencia

## 2.1	Consideraciones generales

El valor admisible de densidad de flujo de potencia que no debe sobrepasarse en el borde de la zona de servicio, a fin de proteger el SRS de una administración, viene dado por la fórmula:

F    F0  –  R    D    P	(1)

siendo:

F	densidad de flujo de potencia interferente máxima admisible (dB(W/m2)) en la anchura de banda necesaria de las emisiones de radiodifusión por satélite;

F0	densidad de flujo de potencia deseada (dB(W/m2)) en el borde de la zona de servicio;

R	relación de protección (dB) entre las señales deseada e interferente;

D	discriminación de antena angular (dB) proporcionada por el diagrama de radiación de la antena del receptor de radiodifusión por satélite;

P	discriminación de polarización (dB) entre las señales deseada e interferente.

## 2.2	Densidad de flujo de potencia deseada (F0)

El valor de F0 es:

Para el Plan y la lista de las Regiones 1 y 3, el Plan de la Región 2 y las notificaciones del Artículo 4 de conformidad con los § 4.1.3 y § 4.2.6:

a)	–108 dB(W/m2) en 27 MHz para zonas de servicio situadas en las Regiones 1 y 3, y

b)	–115 dB(W/m2) en 24 MHz, así como en 27 MHz en lo que se refiere al caso mencionado en la nota de pie de página del § 3.8 del Anexo 5 referentes a la anchura de banda necesaria en la Región 2.

Para las asignaciones del SRS analógico en el Plan de la Región 2:

–107 dB(W/m2) en 24 MHz, así como en 27 MHz, en lo que se refiere al caso mencionado en la nota de pie de página del § 3.8 del Anexo 5 referentes a la anchura de banda necesaria en la Región 2.

## 2.3	Relación de protección (R)

2.3.1	Para las asignaciones digitales del SRS, la relación de protección contra la interferencia de una sola fuente es igual a 30 dB.

2.3.2	Para las asignaciones analógicos del SRS en el Plan de la Región 2 y para las asignaciones del SRS notificadas en las Regiones 1 y 3 que están en conformidad con los Planes y la Lista del Apéndice 30 y que fueron puestos en servicio y para los cuales la fecha de entrada en servicio ha sido confirmada a la Oficina antes del 9 de junio de 2003, en el caso de una sola fuente de interferencia, la relación de protección con respecto a todos los tipos de emisión terrenal, con excepción de los sistemas de televisión multicanal con modulación de amplitud, es igual a 35 dB cuando la diferencia entre las frecuencias portadoras de las señales deseada e interferente es igual o inferior a  10 MHz; disminuye linealmente de 35 dB a 0 dB para diferencias entre 10 MHz y 35 MHz y es igual a 0 dB para diferencias superiores a 35 MHz (véase la Fig. 1). Para sistemas de televisión multicanal con modulación de amplitud que producen altos valores de densidad de flujo de potencia dispersos sobre una extensa parte de la anchura de banda necesaria, la relación de protección R es de 35 dB y es independiente de la diferencia de frecuencia portadora.

2.3.3	La diferencia entre las frecuencias portadoras debe determinarse partiendo de las asignaciones de frecuencia que figuran en el Plan de radiodifusión por satélite o, en el caso de asignaciones no contenidas en un plan, a base de la descripción de las características del sistema proyectado o en servicio.

2.3.4	Las señales de estaciones terrenales o de una estación terrena transmisora de servicio fijo por satélite se tendrán en cuenta únicamente si su anchura de banda necesaria y la de la asignación a la estación del SRS coinciden parcialmente.

## 2.4	Discriminación angular de la antena (D)

2.4.1	En todas las Regiones (digital):

El valor de D para la ecuación (1) se obtiene de las siguientes ecuaciones que se basan en la Recomendación UIT-R BO.1213 (y que también aparecen en el Anexo 5 a este Apéndice):

D = 0,0025((d/) )2	dB	para	0	≤		<	m

D = Gmáx – (29 – 25 log(r))	dB	para	m	≤		<	r

D = Gmáx – (29 – 25 log())	dB	para	r	≤		≤	14,45

D = Gmáx			dB	para				>	14,45

siendo:

:	ángulo de elevación (grados) para el sistema de radiodifusión por satélite en proyecto o en servicio, para la zona de servicio correspondiente del satélite de radiodifusión

m:	(/d)((Gmáx – G1)/(0,0025))0,5 (grados)

G1:	29 – 25 log(r) (dB)

r:	95(/d) (grados)

Gmáx:	ganancia máxima de la antena (dBi)

d:	diámetro de la antena (m)

:	longitud de onda (m).

NOTA 1 – Si se especifica más de un valor de  para una zona de servicio determinada, en cada sección del borde de la zona de servicio considerada se utilizará el valor de  que corresponda.

En las Regiones 1 y 3, Gmáx = 35,5 dBi para una antena de 0,60 m a 11,7 GHz y un rendimiento de 65%. En la Región 2, Gmáx = 33,3 dBi para una antena de 0,45 m a 12,2 GHz y un rendimiento del 65%. La Fig. 2 es una representación gráfica de la discriminación de esta antena.

2.4.2	Para las asignaciones a sistemas analógico del SRS en el Plan de la Región 2:

La discriminación D ha de obtenerse de la ecuación (3) siguiente, donde  es el ángulo de elevación correspondiente al sistema de radiodifusión por satélite en proyecto o en servicio en la zona del SRS correspondiente.

NOTA 1 – Si se especifica más de un valor de  para una zona de servicio determinada, en cada sección del borde de la zona de servicio considerada se utilizará el valor de  que corresponda.

| D  0 dB | para 0°    0,43° | (3) |
| --- | --- | --- |
| D  4,15 2 dB | para 0,43°    1,92° |  |
| D  8,24  25 log  dB | para 1,92°    25° |  |
| D  43,2 dB | para   25° |  |

NOTA 2 – Para la determinación gráfica de D, véase la Fig. 3.  se mide en grados.

## 2.5	Discriminación de polarización (P)

El valor de P es:

a)	3 dB cuando el servicio interferente utiliza polarización lineal y del SRS polarización circular o viceversa;

b)	0 dB cuando ambos servicios utilizan la misma polarización, sea circular o lineal.

# 3	Densidad de flujo de potencia producida por una estación terrenal o una estación terrena transmisora (Fp)

La densidad de flujo de potencia Fp (dB(W/m2)) producida por una estación terrenal o una estación terrena transmisora en cualquier punto del borde de la zona de servicio se determina mediante la fórmula:

Fp    E  –  A    10 log (4/2)	(4)

siendo:

E:	potencia isótropa radiada equivalente (dBW) de la estación terrenal o de la estación terrena transmisora en la dirección del punto considerado del borde de la zona de servicio;

A	pérdida total de trayecto (dB);

:	longitud de onda (m).

## 3.1	Evaluación de la pérdida de trayecto, A, de una estación terrenal o una estación terrena transmisora situada al borde de la zona de servicio de una estación espacial de radiodifusión por satélite

## El modelo de propagación que figura a continuación debe utilizarse, para determinar la pérdida del trayecto mínimo entre el transmisor terrenal interferente o la estación terrena de transmisión y el borde de la zona de servicio del SRS.

## 3.2	Modelo de propagación

3.2.1	Límites de distancia

3.2.1.1	Límite de la distancia mínima

La distancia de coordinación mínima viene dada por:

dmín(f)=100+(βp−f)2	(5)

siendo:

f:	frecuencia (GHz)

βp: 	parámetro radiometeorológico, que refleja la incidencia relativa en condiciones de propagación anómalas de cielo despejado.

El valor de βp depende de la latitud. La latitud que debe utilizarse para determinar el valor correcto de βp viene dado por:

(6)

siendo la latitud de la estación terrena (grados).

Βp se determina entonces del siguiente modo:

βp = 	(7)

3.2.1.2	Límite de la distancia máxima

La distancia máxima, dmáx, para trayectos incluidos en una única Zona climática no debe exceder el valor para la Zona climática indicado en el Cuadro siguiente. Para los trayectos mixtos que atraviesan múltiples zonas, la distancia máxima total no debe exceder el valor indicado en el Cuadro siguiente correspondiente a la zona climática en el trayecto mixto que tenga el valor más grande (por ejemplo, para un trayecto mixto que atraviese las Zonas A1 y A2, dmáx es 500 km).

| Zona climática* | Distancia máxima (dmáx)** |
| --- | --- |
| A1 | 500 |
| A2 | 375 |
| B | 900 |
| C | 1200 |

*	Para la definición, véase el Apéndice 7, puntos 1.5.1 y 1.5.3.2

**	Según el cálculo del punto 2 del Apéndice 7

### 3.2.2	Modelo de conductos

3.2.2.1	Parte de las pérdidas (dB) por conductos independiente de la distancia

Para las estaciones terrenas del SRS, no se puede suponer ninguna protección adicional debida al ángulo de elevación del horizonte de la estación terrena, es decir que Ah, la atenuación total debida al apantallamiento del terreno es de 0 dB. No obstante, si se conoce la información detallada correspondiente a la estación de transmisión, incluidas las técnicas utilizadas para la reducción de la interferencia basadas en el apantallamiento del terreno, es necesario tener en cuenta todos estos factores para la determinación de la distancia de coordinación.

Reducción de la atenuación debida al acoplamiento directo en los conductos sobre el mar (dB):

(8)

siendo dc (km) la distancia a la costa de una estación transmisora situada en tierra en la dirección considerada. dc es cero en otras circunstancias.

Parte de las pérdidas (dB) por conductos independiente de la distancia:

A1= 122,43 + 16,5 log f + Ac	(9)

3.2.2.2	Parte de las pérdidas (dB) por conductos dependiente de la distancia

3.2.2.2a	La atenuación específica (dB/km) debida al aire seco viene dada por:

γ0=7,19×10–3+6,09f2+0,227+4,81(f−57)2+1,50f2×10–3	(10)

3.2.2.2b	La atenuación específica debida al vapor del agua viene dada en función de , densidad del vapor de agua en unidades de g/m3, por la siguiente ecuación:

γw(ρ) = 0,050 + 0,0021ρ + 3,6(f − 22,2)2 + 8,5 f2ρ × 10−4	(11)

3.2.2.2c	La atenuación específica (dB/km) debida al vapor de agua para el modelo de propagación por conductos utilizando una densidad de vapor de agua de 7,5 g/m3 para trayectos sobre tierra en las Zonas A1 y A2, viene dada por:

wdl    w (7,5)	(12)

3.2.2.2d	La atenuación específica (dB/km) debida al vapor de agua para el modelo de propagación por conductos utilizando una densidad de vapor de agua de 10,0 g/m3 para trayectos sobre el mar en las Zonas B y C, viene dada por:

wds    w (10,0)	(13)

Téngase presente que el valor de 10 g/m3 se utiliza tanto para la Zona B como para la Zona C, dada la falta de datos sobre la variabilidad mundial de la densidad del vapor de agua, especialmente los valores mínimos.

3.2.2.2e	Atenuación específica debida a la absorción gaseosa (dB/km):

γg=γ0+γwdldtdi+γwds1−dtdi	(14)

siendo:

dt (km):	distancia combinada sobre tierra, Zona A1 + Zona A2, a lo largo del trayecto;

di (km):	extensión del trayecto considerado, comprendido entre una distancia mínima de cálculo y una distancia máxima de cálculo.

3.2.2.2f	Valores para parámetros dependientes de la zona:

τ=1−exp −4,12×10–4(dlm)2,41	(15)

siendo:

dlm (km):	distancia continua más larga en tierra firme, Zona A2, a lo largo del trayecto considerado.

μ1=–dtm1016–6,6τ+10−(0,496+0,354τ50,2	(16)

siendo:

dtm (km):	mayor distancia continua sobre tierra (es decir masa terrestre interior + litoral), Zona A1 + Zona A2 a lo largo del trayecto considerado.

1 estará limitado a 1  1.

σ=–0,6–8,5×10–9di3,1τ	(17)

 está limitado a   –3,4.

μ2=2,48×10–4di2σ	(18)

2 estará limitado a 2  1.

μ4=10(−0,935+0,0176ζr) log μ1para      ζ    ≤   70°      	(19)

3.2.2.2g	La incidencia dependiente del trayecto de la propagación por conductos, β, y el parámetro correspondiente, Γ1, que se utilizan para calcular la dependencia con el tiempo de la pérdida del trayecto, viene dada por:

β=βe⋅μ1⋅μ2⋅μ4	(20)

Γ1=1,076(2,0058−logβ)1,012exp−9,51−4,8logβ+ 0,198(log β)2 × 10–6di1,13	(21)

NOTA 1 – Para la coordinación de estaciones terrenales transmisoras móviles, estaciones fijas y estaciones terrenas transmisoras, el factor de reducción C2i es igual a 0.

3.2.2.2h	Parte de las pérdidas (dB) de la propagación por conductos dependiente de la distancia:

L5(p)=(γd+γg)di+(1,2+ 3,7 × 10–3di) log pβ+12pβΓ1+C2i	(22)

siendo:

p:	porcentaje máximo de tiempo para el que puede superarse la potencia de interferencia admisible; p = 0,3%

γd:	atenuación específica de la propagación por conductos dependiente de la frecuencia (dB/km),

γd = 0,05f13	(23)

3.2.2.2i	Atenuación debida a la propagación por conductos:

(24)

### 3.2.3	Para el modelo de dispersión troposférica:

3.2.3.1	Parte de las pérdidas (dB) por dispersión troposférica independiente de la distancia

A2=187,36+10εh+Lf−0,15N0−10,1−logp500,7	(25)

siendo:

εh: 	ángulo de elevación del horizonte de la estación terrena (grados)

N0:	refractividad en la superficie del nivel del mar del centro del trayecto, dada como:

N0 = 330 + 62,6 e−ζ−232,72	(26)

Lf:	parte de las pérdidas (dB) dependiente de la frecuencia que viene dada por:

Lf = 25 log(f) − 2,5logf22	(27)

3.2.3.2	Parte de las pérdidas (dB) por dispersión troposférica dependiente de la distancia

L6p=20logdi+5,73  ×10–4112−15cos2ζdi+γ0+γwtdi+C2i	(28)

Atenuación total debida a la dispersión troposférica:

(29)

3.2.2.3	Pérdida mínima del trayecto

La pérdida de trayecto mínima, Amín, entre el lugar de transmisión interferente y el borde de la zona de servicio del SRS viene dada por:

Amín = Mín (Aduct, Atrop)	(30)

MOD	COM7/293/1	(B10/345/26)

RESOLUCIÓN 228 (Rev.CMR-03)

Estudios sobre temas relativos a las frecuencias para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000 definidos por el UIT-R

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que los sistemas de Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) han iniciado la operación en algunos países a partir del año 2000;

b)	que la Cuestión UIT-R 229/8 trata sobre el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

c)	que la Cuestión UIT-R 77-4/8 trata de las necesidades de los países en desarrollo para implantar y desarrollar tecnologías de radiocomunicaciones mediante móviles;

d)	que la Cuestión UIT-D 18/2 trata de la estrategia para el paso de las redes móviles a las IMT-2000 y sistemas posteriores;

e)	que las características técnicas de las IMT-2000 se especifican en Recomendaciones UIT-R y UIT-T, incluida la Recomendación UIT-R M.1457, que contiene las especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000;

f)	que el UIT-R está estudiando el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000, de conformidad con la Recomendación UIT-R M.1645;

g)	que se siguen estudiando en el UIT-R las características técnicas del futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores;

h)	que es necesario un proceso ordenado de cambios y evolución de las IMT-2000 hacia las capacidades y funcionalidades de los sistemas posteriores a las IMT-2000;

i)	que la disponibilidad de espectro adecuado es un requisito previo para el éxito del futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000;

j)	que ocho años antes del despliegue inicial de las IMT-2000, la CAMR-92 identificó el espectro para las IMT-2000 en el número 5.388 y en la Resolución 212;

k)	que el examen de las necesidades de espectro para las IMT-2000 en la CMR-2000 se centró en las bandas por debajo de 3 GHz;

l)	que en muchos países aún no está disponible el espectro identificado en el Reglamento de Radiocomunicaciones para las IMT-2000 por diversos motivos, incluida la utilización de esas bandas por los servicios existentes;

m)	que hay que abordar la compartición y compatibilidad entre los servicios existentes y las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000 a medida que se vayan desarrollando;

n)	que algunos de los servicios existentes pueden tener una demanda creciente de espectro para cubrir las necesidades crecientes de los usuarios;

o)	que la utilización de la tecnología de la información y las telecomunicaciones evoluciona rápidamente;

p)	que se prevé que seguirá aumentando de forma continua y acelerada la demanda de aplicaciones multimedios, tales como la transmisión de datos a alta velocidad o paquetes IP y vídeo, por los sistemas de comunicaciones móviles, y se prevé que esta demanda quede cubierta por las IMT-2000, el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores, y otros sistemas;

q)	que se prevé que el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000 necesiten velocidades de datos superiores a las- de los sistemas de IMT-2000 actualmente desplegados;

r)	que para el funcionamiento mundial y para obtener economías de escala, que son elementos clave del éxito de los servicios móviles de comunicación, conviene llegar a un acuerdo basado en un calendario armonizado y en parámetros técnicos, de explotación y relacionados con el espectro de los sistemas que sean comunes, habida cuenta de las IMT-2000 pertinentes y otras experiencias;

s)	que, por tanto, es oportuno estudiar los aspectos comerciales, técnicos, de espectro y reglamentarios pertinentes para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000,

observando

a)	que se espera que las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000 definidas en la Recomendación UIT-R M.1457 evolucionen dentro del marco del UIT-R hacia interfaces más desarrolladas que las especificadas inicialmente, a fin de proporcionar servicios mejorados y otros servicios posteriores a los previstos en la implementación inicial;

b)	que el UIT-R ha identificado los nuevos elementos de sistemas posteriores a las IMT-2000 que han de desarrollarse, los cuales interfuncionarán estrechamente y serán interoperables con las IMT-2000 actualmente en explotación y con las IMT-2000 mejoradas;

c)	que es deseable la interoperabilidad entre las distintas interfaces radioeléctricas para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

d)	que el UIT-R ya está examinando un sistema de denominación adecuado para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000, anticipando una decisión de la CMR-07,

reconociendo

a)	los plazos de tiempo necesarios para desarrollar y aprobar los asuntos de tipo técnico, de explotación y reglamentarios y los relacionados con el espectro, asociados con la continua mejora de los servicios móviles;

b)	que las funcionalidades de servicio en las redes fijas, móviles y de radiodifusión convergen e interfuncionan de manera creciente;

c)	que en el futuro se espera que los sistemas móviles adoptarán técnicas de utilización del espectro más eficaces;

d)	que existen disparidades entre las infraestructuras de telecomunicaciones en los países en desarrollo y en los países desarrollados;

e)	las necesidades de numerosos países en desarrollo y países de gran extensión y baja densidad de población de implementar de manera rentable las IMT-2000, así como el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las mismas, y de disponer de las características de propagación de las bandas de frecuencias inferiores a las identificadas en el número 5.317A que determinan un tamaño de las celdas mayor;

f)	que las administraciones han desplegado, o planean desplegar, sistemas IMT-2000 en las bandas de frecuencias identificadas en los números 5.317A, 5.384A y 5.388, y algunas igualmente en bandas de frecuencias distintas de las identificadas para las IMT-2000 que están atribuidas a título primario al servicio móvil;

g)	que el espectro ya identificado para las IMT-2000 debería incluirse en las estimaciones de espectro, e igualmente utilizarse para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

h)	que la proximidad entre las bandas ya identificadas para las IMT-2000 puede reducir la complejidad del equipo;

i)	que algunas bandas no son adecuadas para una identificación a nivel mundial destinada al futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores, a las IMT-2000 dada la amplia utilización de estas bandas por los servicios actuales;

j)	que los servicios terrenales utilizan ampliamente las frecuencias por debajo de las identificadas para las IMT-2000 en el número 5.317A en aplicaciones distintas de las IMT-2000 y los sistemas posteriores,

resuelve

1	invitar al UIT-R a que continúe el estudio y desarrolle Recomendaciones acerca de cuestiones técnicas y de explotación relativas al futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores- según sea necesario;

2	invitar al UIT-R a que presente informes sobre los resultados de los estudios a tiempo para la CMR-07 acerca de las necesidades de espectro y las posibles gamas de frecuencias adecuadas para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000, teniendo en cuenta:

–	la evolución de las necesidades de los usuarios, incluyendo el crecimiento de la demanda de los servicios de las IMT-2000;

–	la evolución de las IMT-2000 y otros sistemas anteriores gracias a los adelantos tecnológicos;

	las bandas actualmente identificadas para las IMT-2000;

	el tiempo durante el cual se necesitará el espectro;

–	el periodo para el paso de los sistemas existentes a los sistemas futuros;

–	la amplia utilización de las frecuencias identificadas para las IMT-2000 en el número 5.317A;

-----

3	invitar al UIT-R a realizar estudios técnicos y de reglamentación sobre [la utilización de las frecuencias inferiores a las identificadas para los sistemas IMT-2000 en el número 5.317A] [las gamas de frecuencias adecuadas] para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000 evaluando principalmente sus ventajas e inconvenientes teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la amplia utilización de las frecuencias por debajo de las identificadas para las IMT-2000 en el número 5.317A;

4	que los estudios a que se hace referencia en los resuelve [1 y 2] [1, 2 y 3] tengan en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo, incluida la utilización del componente de satélite de las IMT-2000 para asegurar una cobertura adecuada de estos países;

5	que en los estudios señalados en los resuelve 1, 2 y 3 se incluyan estudios de compartición y compatibilidad con los servicios que ya han recibido atribuciones en el posible espectro atribuible para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y a los sistemas posteriores a las IMT-2000, teniendo en cuenta las necesidades de otros servicios;

6	que la [CMR-07/una futura conferencia competente] considere las cuestiones de frecuencia relacionadas con el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000, teniendo debidamente en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R, de conformidad con la presente Resolución,

invita al Director de la BDT

a señalar la presente Resolución a la atención del UIT-D,

invita a las administraciones

a que participen en los estudios y presenten contribuciones al UIT-R.

______________