| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 351-F |
|  |  |  | 30 juin 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| R4 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| QUATRIèME série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |  |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture: |  |

| Origine |  | Document | Titre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM 4 |  | 325 (B8) |  |  |  |
|  |  | 328 (B9) |  |  |  |
| COM 5 |  | 324 (B7) |  |  |  |
|  |  | 325 (B8) |  |  |  |
| COM 6 |  | 328 (B9) |  |  |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 1 |  |
|  |  |  |  | – numéro 1.14 |  |
|  |  |  |  | – numéro 1.146bis |  |
|  |  |  |  | – numéro 1.146ter |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 3 |  |
|  |  |  |  | – numéro 3.6 |  |
|  |  |  |  | – numéro 3.7 |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 9 |  |
|  |  |  |  | – numéro 9.17A |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 11 |  |
|  |  |  |  | – numéro 11.39 |  |
|  |  |  |  | – numéro 11.39F |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 12 |  |
|  |  |  |  | – numéro 12.33 |  |
|  |  |  |  | – numéro 12.34 |  |
|  |  |  |  | – numéro 12.38 |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 19 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.31A |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.35 |  |
|  |  |  |  | – Note 2 19.35.1 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.36 |  |
|  |  |  |  | – Note 19.36.1 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.48 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.96A |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.101 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.108A |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.109 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.112 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.114 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.115 |  |
|  |  |  |  | – numéro 19.116 |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 21 |  |
|  |  |  |  | – Tableau 21-2 |  |
|  |  |  |  | – Tableau 21-4 |  |
|  |  |  |  | – Note aa 21.16.X1 |  |
|  |  |  |  | – Note bb 21.16.X2 |  |
|  |  |  |  | – Note cc 21.16.X3 |  |
|  |  |  |  | – Note dd 21.16.X4 |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 22 |  |
|  |  |  |  | – numéro 22.5C |  |
|  |  |  |  | – numéro 22.5CA |  |
|  |  |  |  | – Tableau 22-1A |  |
|  |  |  |  | – Tableau 22-1B |  |
|  |  |  |  | – Note 7 22.5C.6 |  |
|  |  |  |  | – Tableau 22-1C |  |
|  |  |  |  | – Tableau 22-1D |  |
|  |  |  |  | – Note 12 22.5C.11 |  |
|  |  |  |  | – Tableau 22-1E |  |
|  |  |  |  | – Note 13ter |  |
|  |  |  |  | – Tableau 22-2 |  |
|  |  |  |  | – numéro 22.5H |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 32 |  |
|  |  |  |  | – numéro 32.7 |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 47 |  |
|  |  |  |  | – Section IV |  |
|  |  |  |  | – numéro 47.26 |  |
|  |  |  |  | – numéro 47.27 |  |
|  |  |  |  | – numéro 47.28 |  |
|  |  |  |  | – numéro 47.29 |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 51 |  |
|  |  |  |  | – numéro 51.35 |  |
|  |  |  |  | – numéro 51.71 |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 52 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.23 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.25 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.31 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.32 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.63 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.69 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.106 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.192 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.195 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.213 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.224 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.229 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.231 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.234 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.235 |  |
|  |  |  |  | – numéro 52.240 |  |
|  |  |  |  | ARTICLE 57 |  |
|  |  |  |  | – numéro 57.1 |  |
|  |  |  |  | APPENDICE 5 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | – Tableau 5-1 |  |
|  |  |  |  | – Tableau 5-2 |  |
|  |  |  |  | – Note 4 |  |
|  |  |  |  | – Note 8 |  |
|  |  |  |  | APPENDICE 7 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | – Tableau 7a |  |
|  |  |  |  | – Tableau 8a |  |
|  |  |  |  | – Tableau 9a |  |
|  |  |  |  | – Tableau 10 |  |
|  |  |  |  | APPENDICE 13 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | – Partie A2 Section I § 8 1A) |  |
|  |  |  |  | – Partie A2 Section I § 12 d) |  |
|  |  |  |  | APPENDICE 17 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | – Partie B Section I § 5 |  |
|  |  |  |  | APPENDICE 30B (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | – Article 5 |  |
|  |  |  |  | – Article 6 |  |
|  |  |  |  | – Article 8 |  |
|  |  |  |  | – Annexe 1 |  |
|  |  |  |  | – Annexe 4 |  |
|  |  |  |  | – Annexe 5 |  |
|  |  |  |  | – Annexe 6 |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 122 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 128 (Rév.CMR–2000) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 225 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 226 (CMR–2000) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 227 (CMR–2000) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 300 (Rév.CMR-2000) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 331 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 339 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 344 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 346 (CMR–97) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 347 (CMR–97) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 350 (CMR–2000) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 535 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 602 (Mob–87) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 734 (Rév.CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION 736 (CMR–2000) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM4/1] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM4/4] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM4/5] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM4/13] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM4/23] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/7] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/12] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/13] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/15] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/16] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM5/17] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RÉSOLUTION [COM6/1] (CMR-03) |  |
|  |  |  |  | RECOMMANDATION 319 (Mob–87) |  |
|  |  |  |  | RECOMMANDATION 402 |  |

Annexe: 97 pages

article 1

Termes et définitions

MOD           COM4/314/1            (B8/325/15)            (R4/351/1)

1.14		temps universel coordonné (UTC):  Echelle de temps fondée sur la seconde (SI), définie dans la Recommandation UIT-R TF.460-6.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/4            (B8/325/16)            (R4/351/2)

1.146bis	domaine des émissions hors bande (d'une émission): Gamme de fréquences, immédiatement en dehors de la largeur de bande nécessaire mais excluant le domaine des rayonnements non essentiels, dans laquelle les émissions hors bande prédominent en général. Les émissions hors bande, définies en fonction de leur origine, se produisent dans le domaine des émissions hors bande et, dans une moindre mesure, dans le domaine des rayonnements non essentiels. Des rayonnements non essentiels peuvent également se produire dans le domaine des émissions hors bande ainsi que dans le domaine des rayonnements non essentiels.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/5            (B8/325/17)            (R4/351/3)

1.146ter	domaine des rayonnements non essentiels (d'une émission): Gamme de fréquences au-delà du domaine des émissions hors bande, dans laquelle les rayonnements non essentiels prédominent en général.     (CMR-03)

ARTICLE  3

Caractéristiques techniques des stations

MOD           COM4/314/6            (B8/325/18)            (R4/351/4)

3.6	Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications de l'Appendice 3 en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels ou des rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/7            (B8/325/19)            (R4/351/5)

3.7	Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le présent Règlement pour certains services et classes d'émission, en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les émissions hors bande ou les rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande. En l'absence de telles spécifications, les stations d'émission devraient, dans toute la mesure possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bande ou des rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande spécifiées dans les Recommandations UIT-R les plus récentes (voir la Résolution 27 (Rév.CMR-03)).     (CMR-03)

ARTICLE  9

MOD           COM5/305/21            (B7/324/32)            (R4/351/6)

9.17A	m)	pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ou pour toute station terrienne mobile type par rapport à des stations terriennes spécifiques fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou lorsque la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une autre station terrienne à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19;   (CMR-03)

ARTICLE  11

Notification et inscription des assignations de fréquence1,2,3,4

Section I  –  Notification

MOD           COM4/314/10            (B8/325/22)            (R4/351/7)

11.39		Lorsque l'examen relativement au numéro 11.34 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre des Appendices 25, 26 et 27 qui sont conformes aux principes techniques de l'Appendice pertinent mais qui ne sont pas conformes au plan d'allotissement associé, sont traitées comme suit:     (CMR-03)

ADD           COM4/314/11            (B8/325/23)            (R4/351/8)

11.39F		Une fiche de notification qui n'est pas conforme aux principes techniques des Appendices 25, 26 ou 27, selon le cas, est retournée à l'administration notificatrice, à moins que l'administration prenne l'engagement que l'assignation sera exploitée conformément au numéro 4.4; en pareil cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence à titre d'information et elle est assujettie à l'application du numéro 8.5.     (CMR-03)

ARTICLE  12

Planification des horaires saisonniers dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion 
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz

MOD           COM4/314/12            (B8/325/24)            (R4/351/9)

12.33		Lorsqu'il reçoit les horaires, le Bureau valide les données si nécessaire, procède à une analyse de compatibilité et établit les horaires provisoires de radiodiffusion en ondes décamétriques (Horaires provisoires) conformément aux Règles de procédure. Ces Horaires comprennent toutes les assignations de fréquence dans le cas où les administrations n'ont proposé aucune variante, les fréquences choisies par le Bureau à partir des variantes proposées et les fréquences retenues par le Bureau lorsque leur omission intentionnelle des différents horaires indique que son assistance est requise.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/13            (B8/325/25)            (R4/351/10)

12.34		Les Horaires provisoires sont publiés deux mois et un mois avant le début de chacune des deux périodes des horaires visées aux numéros 12.17 et 12.18.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/14            (B8/325/26)            (R4/351/11)

12.38		Les administrations informent le plus rapidement possible le Bureau des modifications apportées à leurs horaires et celui-ci met à jour et diffuse l'Horaire chaque mois. Le Bureau effectue de nouvelles analyses de compatibilité et publie l'Horaire actualisé ainsi que les résultats de ces analyses à intervalles réguliers au cours de la saison.     (CMR-03)

ARTICLE  19

Identification des stations

Section II  –  Attribution des séries internationales et assignation des indicatifs d'appel

ADD           COM4/314/15            (B8/325/27)            (R4/351/12)

19.31A		4)	Des moyens permettant d'identifier d'une manière unique les stations mobiles des systèmes automatisés de communication de Terre ou par satellite doivent être fournis pour répondre aux appels de détresse, pour éviter les brouillages et pour établir la facturation. L'identification de la station mobile par accès à une base de données d'enregistrement est un moyen satisfaisant, à condition que le système puisse associer le numéro d'appel de la station mobile à l'utilisateur de cette station.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/16            (B8/325/28)            (R4/351/13)

19.35	§ 16	Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres d'identification maritime (MID) additionnels aux administrations dans les limites spécifiées, dans la mesure où il est établi que les possibilités offertes par les MID attribués à l'administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant l'assignation judicieuse des identités de station de navire décrite dans la Section VI.     (CMR-03)

SUP           COM4/314/17            (B8/325/29)            (R4/351/14)

_______________

2 	19.35.1

ADD           COM4/314/19            (B8/325/31)            (R4/351/15)

____________________

2	19.36.1	En aucun cas une administration ne peut prétendre à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total des stations de navire qu'elle a notifiées à l'UIT, divisé par 1 000, plus un. Les administrations doivent mettre tout en oeuvre pour réutiliser les identités du service mobile maritime (MMSI) assignées à partir de ressources MID antérieures, qui deviennent superflues lorsque des navires sont retirés de leur registre national. La réassignation de ces chiffres devrait être envisagée lorsque ceux-ci n'ont pas figuré dans au moins deux éditions successives de la Liste VIIA des publications de service de l'UIT. Les administrations souhaitant obtenir des ressources additionnelles en MID doivent avoir notifié toutes les assignations précédentes, conformément au numéro 20.16. Cette condition ne s'applique qu'aux MMSI de la catégorie de base et à tous les MID assignés à l'administration.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/18            (B8/325/30)            (R4/351/16)

19.36	§ 17	Il a été attribué un ou plusieurs chiffres d'identification maritime (MID) à chaque administration, pour son propre usage. Un second MID ou un MID ultérieur ne devrait pas être demandé2, à moins que le MID attribué antérieurement ne soit épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base avec trois zéros terminaux et que le rythme des assignations soit tel que l'on s'attende à un épuisement à 90%.     (CMR-03)

Section III  –  Formation des indicatifs d'appel

MOD           COM4/314/20            (B8/325/32)            (R4/351/17)

19.48	b)	les combinaisons définies dans la Recommandation UIT-R.1172, qui sont réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunication.     (CMR-03)

Section V  –  Numéros d'appel sélectif dans le service mobile maritime

MOD           COM4/314/21            (B8/325/33)            (R4/351/18)

19.96A	3)	Des numéros d'appel sélectif de station de navire à cinq chiffres doivent être assignés aux équipements d'appel sélectif séquentiel à fréquence unique (SSFC) (décrits dans la Recommandation UIT-R M.257-3) pour les appels en radiotéléphonie et pour la mise en service progressive des équipements à impression directe à bande étroite (IDBE) (décrits dans la Recommandation UIT-R M.476-5). Au sein d'une même administration, le même numéro à cinq chiffres peut être utilisé:

–	pour l'identification de stations de navire dotées à la fois d'équipements SSFC 	et IDBE;

–	pour l'identification de stations de navire de deux navires différents dotées uniquement d'un équipement SSFC ou IDBE.     (CMR-03)

Section VI  –  Identités du service mobile maritime dans le service 
mobile maritime et le service mobile maritime par satellite

MOD           COM4/314/22            (B8/325/34)            (R4/351/19)

19.101		2)	Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex reliés au réseau public des télécommunications principalement d'appeler des navires en exploitation automatique dans le sens côtière-navire. L'accès aux réseaux publics peut également se faire au moyen de plans de numérotage libre, pour autant que le navire puisse être identifié de manière univoque au moyen de la base de données d'enregistrement des systèmes (voir le numéro 19.31A), afin d'obtenir l'identité de la station de navire, l'indicatif d'appel ou le nom du navire et sa nationalité.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/23            (B8/325/35)            (R4/351/20)

19.108A	§ 41	Les chiffres d'identification maritime M1I2D3 font partie intégrante de l'identité du service mobile maritime et désignent la zone géographique de l'administration responsable de la station ainsi identifiée (voir les numéros 19.102 à 19.106).     (CMR-03)

SUP           COM4/314/24            (B8/325/36)            (R4/351/21)

19.109

MOD           COM4/314/26            (B8/325/38)            (R4/351/22)

19.114	c)	veilleront tout particulièrement à attribuer des identités de station de navire à six chiffres significatifs (c'est-à-dire des identités se terminant par trois zéros), et ce uniquement aux stations de navire raisonnablement susceptibles d'avoir besoin d'une telle identité pour l'accès automatique, dans le monde entier, aux réseaux publics à commutation, en particulier pour les systèmes mobiles à satellites dont l'utilisation dans le SMDSM a été acceptée le 1er février 2002 ou avant cette date, pour autant que ces systèmes maintiennent les MMSI dans leur plan de numérotage.     (CMR-03)

SUP           COM4/314/27            (B8/325/39)            (R4/351/23)

19.115

SUP           COM4/314/28            (B8/325/40)            (R4/351/24)

19.116

MOD           COM4/314/25            (B8/325/37)            (R4/351/25)

19.112	a)	se conformeront aux lignes directrices contenues dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.585, relative aux assignations et à l'utilisation des identités de station de navire;     (CMR-03)

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section II  –  Limites de puissance applicables aux stations de Terre

MOD           COM5/305/22            (B7/324/33)            (R4/351/26)

TABLEAU  21-2     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service | Limites spécifiées aux numéros |
| --- | --- | --- |
| 1 610-1 645,5 MHz (numéro 5.359) 1 646,5-1 660 MHz (numéro 5.359) 1 980-2 010 MHz 2 010-2 025 MHz (pour la Région 2) | Fixe par satellite Météorologie par satellite Recherche spatiale Exploitation spatiale Exploration de la Terre par satellite Mobile par satellite | 21.2, 21.3, 21.4 et 21.5 |
| 2 025-2 110 MHz 2 200-2 290 MHz 2 655-2 670 MHz5 (pour les Régions 2 et 3) 2 670-2 690 MHz 5 725-5 755 MHz5 (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) |  |  |
| 5 755-5 850 MHz5 (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros 5.453, 5.455 et 5.456) 5 850-7 075 MHz 7 900-8 400 MHz |  |  |

Section V  –  Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

MOD           COM4/314/29            (B8/325/41)            (R4/351/27)

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 400-4 200 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –138 – Y aa, bb | –138 – Y + (12 + Y)(– 5)/20 aa, bb | –126 bb | 1 MHz |
| 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite Recherche spatiale | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |

MOD           COM4/314/30            (B8/325/42)            (R4/351/28)

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |  |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –150 | –150 + 0,5( – 5) | –140 |  | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) dd | –126 | –126 + 0,5( – 5) | –116 |  | 1 MHz |
| 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) dd | –124 | –124 + 0,5( – 5) | –114 |  | 1 MHz |
| 12,2-12,75 GHz7 (Région 3) 12,5-12,75 GHz7 (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | –148 | –148 + 0,5( – 5) | –138 |  | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) cc | –129 bb | –129 + 0,75(– 5) bb | –114 bb | 1 MHz |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

MOD           COM5/305/19            (B7/324/30)            (R4/351/29)

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Bande de fréquences |  | Service* | Limite en dB(W/m2) pour les angles d'arrivée  au-dessus du plan horizontal |  |  |  |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0°-5° |  | 5°-25° |  | 25°-90° |  |  |  |
| 1 670-1 700 MHz |  | Exploration de la Terre par satellite Météorologie par satellite | –133 (valeur basée sur un partage avec le service des auxiliaires de la météorologie) |  |  |  |  |  |  | 1,5 MHz |
|  |  |  | Limite en dB(W/m2) pour les angles d'arrivée  au-dessus du plan horizontal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0  δ  4 |  | 4º < δ  20º | 20 δ 60 |  |  | 60  δ  90 |  |
| 1 518-1 525 MHz (Applicable sur le territoire des Etats-Unis en Région 2 entre les longitudes 71º W et 125º W) | Mobile par satellite (espace vers Terre) |  | –181,0 |  | –193,0  20 log δ | –213,3  35,6 log δ |  |  | –150,0 | 4 kHz |
|  |  |  | Limite en dB(W/m2) pour les angles d'arrivée  au-dessus du plan horizontal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0º  δ  43,4 |  | 43,4º < δ ≤ 60º |  |  | 60 < δ  90 |  |  |
| 1 518-1 525 MHz (Applicable à tout autre territoire des Etats-Unis en Région 2) | Mobile par satellite (espace vers Terre) |  | –155,0 |  | 213,3 + 35,6 log δ |  |  | –150,0 |  | 4 kHz |
|  |  |  | Limite en dB(W/m2) pour les angles d'arrivée  au-dessus du plan horizontal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0°-5° | 5°-25° |  |  |  | 25°-90° |  |  |
| 1 525-1 530 MHz7 (Région 1, Région 3) 1 670-1 690 MHz11 1 690-1 700 MHz (N°. 5.381 et 5.382) 1 700-1 710 MHz 2 025-2 110 MHz 2 200-2 300 MHz | Météorologie par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale (espace vers Terre) (espace vers espace) Exploitation spatiale (espace vers Terre) (espace vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) (espace vers espace) |  | –154 9 | –154 + 0,5( – 5) 9 |  |  |  | –144 9 |  | 4 kHz |

ADD           COM4/314/31            (B8/325/43)            (R4/351/30)

_______________

aa	21.16.X1	La valeur de Y est définie comme Y = 0 pour max(NN, NS) ≤ 2; Y = 5 log(max(NN, NS)) pour max(NN, NS) > 2 où NN est le nombre maximum de stations spatiales d'un système émettant simultanément sur une même fréquence dans le service fixe par satellite dans l'hémisphère Nord et NS est le nombre maximum de stations spatiales du même système émettant simultanément sur une même fréquence dans le service fixe par satellite dans l'hémisphère Sud. Pour déterminer NN et NS, deux stations spatiales émettant simultanément pendant des périodes de transfert de courte durée sont considérées comme un seul et même satellite.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/32            (B8/325/44)            (R4/351/31)

bb	21.16.X2	L'applicabilité de ces limites devra éventuellement être revue par une future conférence compétente, si le nombre de systèmes à satellites non géostationnaires sur la même fréquence mis en service et fonctionnant simultanément dans le même hémisphère est supérieur à cinq.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/33            (B8/325/45)            (R4/351/32)

cc	21.16.X3	Ces limites s'appliquent aux stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite utilisant une orbite dont l'angle d'inclinaison est compris entre 35° et 145° et dont l'altitude de l'apogée est supérieure à 18 000 km.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/34            (B8/325/46)            (R4/351/33)

dd	21.16.X4	Ces limites s'appliquent aux stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite qui ne sont pas visées au numéro 21.16.X3.     (CMR-03)

ARTICLE  22

Services spatiaux1

Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

MOD           COM4/314/35            (B8/325/47)            (R4/351/34)

22.5C	§ 6	1)	La puissance surfacique équivalente2, epfd, en un point quelconque à la surface de la Terre visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre et s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence spécifiée aux Tableaux 22-1A à 22-1E, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/36            (B8/325/48)            (R4/351/35)

22.5CA		2)	Les limites indiquées aux Tableaux 22-1A à 22-1E peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays avec l'accord de l'administration de ce pays (voir aussi la Résolution [COM4/13] (CMR-03)).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/37            (B8/325/49)            (R4/351/36)

TABLEAU  22-1A     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe
par satellite dans certaines bandes de fréquences1, 2, 3, 4

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7-11,7 dans toutes les Régions; 11,7-12,2 en Région 2; 12,2-12,5 en Région 3 et 12,5-12,75 en Régions 1 et 3 | –175,4 –174 –170,8 –165,3 –160,4 –160 –160 | 0 90 99 99,73 99,991 99,997 100 | 40 | 60 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –181,9 –178,4 –173,4 –173 –164 –161,6 –161,4 –160,8 –160,5 –160 –160 | 0 99,5 99,74 99,857 99,954 99,984 99,991 99,997 99,997 99,9993 100 | 40 | 1,2 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –190,45 –189,45 –187,45 –182,4 –182 –168 –164 –162 –160 –160 | 0 90 99,5 99,7 99,855 99,971 99,988 99,995 99,999 100 | 40 | 3 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –195,45 –195,45 –190 –190 –172,5 –160 –160 | 0 99 99,65 99,71 99,99 99,998 100 | 40 | 10 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |

MOD           COM4/314/38            (B8/325/50)            (R4/351/37)

_______________

7	22.5C.6	Dans ce Tableau, les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans la Recommandation UIT-R S.1428-1 ne doivent être utilisés que pour calculer le brouillage causé par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite à des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/39            (B8/325/51)            (R4/351/38)

TABLEAU  22-1B     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8-18,6 | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

MOD           COM4/314/40            (B8/325/52)            (R4/351/39)

TABLEAU  22-1C     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –187,4 –182 –172 –154 –154 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 40 | 70 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –173,4 –168 –158 –140 –140 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 1 000 |  |
|  | –190,4 –181,4 –170,4 –168,6 –165 –160 –154 –154 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 40 | 90 cm Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –176,4 –167,4 –156,4 –154,6 –151 –146 –140 –140 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 1 000 |  |
|  | –196,4 –162 –154 –154 | 0 99,98 99,99943 100 | 40 | 2,5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –182,4 –148 –140 –140 | 0 99,98 99,99943 100 | 1 000 |  |
|  | –200,4 –189,4 –187,8 –184 –175 –164,2 –154,6 –154 –154 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1 |
|  | –186,4 –175,4 –173,8 –170 –161 –150,2 –140,6 –140 –140 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 1 000 |  |

MOD           COM4/314/41            (B8/325/53)            (R4/351/40)

TABLEAU  22-1D     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
dans certaines bandes de fréquences vers les antennes du service de radiodiffusion par satellite de 30 cm,
45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm et 300 cm6, 9, 10, 11

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 | –165,841 –165,541 –164,041 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 | 40 | 30 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –175,441 –172,441 –169,441 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 | 40 | 45 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –176,441 –173,191 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 | 40 | 60 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |

TABLEAU  22-1D (fin)      (CMR-03)

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 | –178,94 –178,44 –176,44 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 | 40 | 90 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –182,44 –180,69 –179,19 –178,44 –174,94 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 | 40 | 120 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –184,941 –184,101 –181,691 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 | 40 | 180 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –187,441 –186,341 –183,441 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 | 40 | 240 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |
|  | –191,941 –189,441 –185,941 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 | 40 | 300 cm Recommandation UIT-R BO.1443-1, Annexe 1 |

MOD           COM4/314/42            (B8/325/54)            (R4/351/41)

_______________

12 	22.5C.11	Dans ce Tableau, les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BO.1443-1 ne doivent être utilisés que pour calculer le brouillage causé par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite à des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/43            (B8/325/55)            (R4/351/42)

TABLEAU  22-1E     (CMR-03)

Limites d'epfd rayonnées par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite dans certaines bandes de fréquences

| Bande de fréquences (MHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 700-4 200 | –195,4 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,9 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –201,6 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –203,3 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –204,5 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –207,5 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –208,5 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –212,0 | 100 | 4 | 15 m13ter |

ADD           COM4/314/44            (B8/325/56)            (R4/351/43)

_______________

13ter	Le diagramme de rayonnement de référence associé est ainsi défini:

a)	pour des valeurs de Dλ   100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  φr

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	φr	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

b)	pour des valeurs de 42   Dλ <  100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  100 λD

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	100 λD	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

c)	pour des valeurs de Dλ   42:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1	pour	φm	≤  φ  <  100λD

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	100  λD	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

où:

| D: diamètre de l'antenne λ: longueur d'ondes | exprimé dans la même mesure |
| --- | --- |

:	angle par rapport à l'axe principal de l'antenne (degrés)

G1:	gain du premier lobe latéral   2    15 log  Dλ (dBi)

φm	20 λDGmax−G1	(degrés)

φr	15,85 Dλ−0,6	(degrés)

Gmax	= 7,7 + 20 log Dλ	(dBi)     (CMR-03)

MOD           COM4/314/45            (B8/325/57)            (R4/351/44)

TABLEAU  22-2     (CMR-03)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences14

| Bande de fréquences | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Ouverture de faisceau de l'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 925-6 725 MHz | –183,0 | 100 | 4 | 1,5° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) 17,8-18,1 GHz (Région 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –10 |

MOD           COM4/314/46            (B8/325/58)            (R4/351/45)

22.5H		5)	Les limites indiquées aux numéros 22.5C (sauf en ce qui concerne le Tableau 22-1E) à 22.5D (sauf en ce qui concerne le Tableau 22-2 pour la bande de fréquences 5 925-6 725 MHz) et 22.5F s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 22 novembre 1997. Les limites indiquées dans le Tableau 22-1E et celles indiquées dans le Tableau 22-2 pour la bande de fréquences 5 925-6 725 MHz s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la notification ont été reçus par le Bureau après le 5 juillet 2003. Les limites indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant le 22 novembre 1997.     (CMR-03)

article  32

Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité
dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

Section I  –  Généralités

MOD           COM4/314/47            (B8/325/59)            (R4/351/46)

32.7	§ 6	L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'Appendice 14 et les abréviations et signaux conformes à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1172 devraient être utilisés s'il y a lieu1.     (CMR-03)

ARTICLE  47

Certificats d'opérateur

MOD           COM4/314/48            (B8/325/60)            (R4/351/47)

Section IV  –  Stages professionnels1     (CMR-03)

MOD           COM4/314/49            (B8/325/61)            (R4/351/48)

47.26	§ 8	1)	Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe est autorisé à embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (comme décrit dans la Recommandation UIT-R M.1169).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/50            (B8/325/62)            (R4/351/49)

47.27		2)	Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou comme seul opérateur d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169) et qui, aux termes des accords internationaux, doit compter un opérateur radiotélégraphiste, le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir une expérience suffisante comme opérateur à bord d'un navire en mer.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/51            (B8/325/63)            (R4/351/50)

47.28		3)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/52            (B8/325/64)            (R4/351/51)

47.29		4)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la première catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.     (CMR-03)

article  51

Conditions à remplir dans les services maritimes

MOD           COM4/314/53            (B8/325/65)            (R4/351/52)

51.35	b)	faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur une voie d'appel internationale (comme identifié dans la Recommandation UIT-R M.541-8) dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires à l'exécution de son service;     (CMR-03)

MOD           COM4/314/54            (B8/325/66)            (R4/351/53)

51.71	§ 28	Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs et stations du service mobile maritime, l'appel radiotéléphonique peut être renouvelé comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1171 et l'appel radiotélégraphique peut être renouvelé après un laps de temps de cinq minutes, nonobstant la procédure figurant dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170.     (CMR-03)

ARTICLE  52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

MOD           COM4/314/55            (B8/325/67)            (R4/351/54)

52.23	b)	par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse l'émission de leurs listes d'appels, dans les conditions prévues dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/56            (B8/325/68)            (R4/351/55)

52.25		4)	Avant d'émettre sur la fréquence 500 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/57            (B8/325/69)            (R4/351/56)

52.31	§ 13	1)	La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale d'appel (voir le numéro 52.27) est:

–	soit la fréquence 500 kHz,

–	soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir le numéro 52.29 et la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/58            (B8/325/70)            (R4/351/57)

52.32		2)	Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre aux appels des navires de sa propre nationalité conformément à des arrangements spéciaux faits par l'administration intéressée (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/59            (B8/325/71)            (R4/351/58)

52.63	2)	Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses appels à des heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les fréquences indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/60            (B8/325/72)            (R4/351/59)

52.69	§ 28	Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d'appel en radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent prendre les mesures voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception rapide des appels en radiotélégraphie Morse (voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170).     (CMR-03)

SUP           COM4/314/61            (B8/325/73)            (R4/351/60)

52.106

MOD           COM4/314/62            (B8/325/74)            (R4/351/61)

52.192	b)	par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appels sur une autre fréquence comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1171.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/63            (B8/325/75)            (R4/351/62)

52.195	§ 89	1)	Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/64            (B8/325/76)            (R4/351/63)

52.213		2)	Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des fréquences conformément aux dispositions des numéros 52.203 à 52.208 ou du numéro 52.210 se révèle impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station côtière d'une autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière aussi bien que la station de navire prennent les précautions voulues, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, pour que l'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/65            (B8/325/77)            (R4/351/64)

52.224	§ 99	1)	Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 Hz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ou 16 420 kHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 52.221A).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/66            (B8/325/78)            (R4/351/65)

52.229		4)	Les émetteurs utilisés pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doivent être conformes aux caractéristiques techniques spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/67            (B8/325/79)            (R4/351/66)

52.231	§ 101	1)	La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie par les stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir l'Appendice 13 pour les détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (telle que spécifiée dans la Recommandation UIT-R M.489-2).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/68            (B8/325/80)            (R4/351/67)

52.234	b)	par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence, de leurs listes d'appels, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, et de renseignements maritimes importants.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/69            (B8/325/81)            (R4/351/68)

52.235		3)	La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations de navire et les stations côtières pour l'appel sélectif, conformément à la Recommandation UIT-R M.257-3.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/70            (B8/325/82)            (R4/351/69)

52.240		8)	Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours.     (CMR-03)

ARTICLE  57

Radiotéléphonie

MOD           COM4/314/71            (B8/325/83)            (R4/351/70)

57.1	§ 1	La procédure détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1171 est applicable aux stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels sont applicables les dispositions de l'Appendice 13.     (CMR-03)

APPENDICE  5  (Rév.CMR-03)

MOD           COM5/305/23            (B7/324/34)            (R4/351/71)

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.17A OSG, non OSG/ OSG, non OSG | Station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ou toute station terrienne mobile type par rapport à des stations terriennes spécifiques fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne coordonnée, à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19 | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial | La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne | Appendice 7 |  |

ANNEXE  1

MOD           COM5/305/16            (B7/324/27)            (R4/351/72)

TABLEAU  5-2     (CMR-03)

| Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre à protéger | Valeurs seuil de coordination |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stations spatiales OSG |  | Stations spatiales non OSG |  |  |
|  |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | % FDP (sur 1 MHz) (NOTE 1) |
|  |  | P | r dB/ degrés | P | r dB/ degrés |  |
| 1 518-1 525 | Téléphonie analogique du service fixe (NOTE 5) | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Tous les autres cas (NOTE 4 et NOTE 8) | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | 25 |

MOD           COM5/305/17            (B7/324/28)            (R4/351/73)

NOTE 4 – Les exceptions suivantes s'appliquent à la bande 1 518-1 525 MHz: 4.1 Pour le service mobile terrestre sur le territoire du Japon (numéro 5.348A): la valeur de – 150 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée s'applique à toutes les émissions de satellites dans le sens espace vers Terre. 4.2 Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des administrations énumérées au numéro 5.342: –140 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée. 4.3 Pour les systèmes point-multipoint exploités dans le service fixe sur le territoire de la Nouvelle-Zélande: –138 dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz, pour les angles d'arrivée au-dessus de l'horizon inférieurs ou égaux à 5º et augmentant linéairement jusqu'à –125 dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz pour les angles d'arrivée au-dessus de l'horizon égaux ou supérieurs à 25º. (CMR-03)

ADD           COM5/305/18            (B7/324/29)            (R4/351/74)

NOTE 8 – Dans la bande 1 518-1 520 MHz, pour les systèmes point-multipoint fonctionnant dans le service fixe sur le territoire de l'Australie: –138 dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz pour des angles d'arrivée au-dessus de l'horizon inférieurs ou égaux à 5º et augmentant linairement jusqu'à –125 dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz pour les angles d'arrivée au-dessus de l'horizon égaux ou supérieurs à 25º. (CMR-03)

APPENDICE  7  (Rév.CMR03)

Méthodes de détermination de la zone de coordination autour 
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences 
comprises entre 100 MHz et 105 GHz

ANNEXE  1

Détermination de la distance nécessaire pour le mode de propagation (1)

MOD           COM5/305/25            (B7/324/36)            (R4/351/75)

TABLEau  8a     (CMR-03)

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas
d'une station terrienne de réception

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception |  |  | … | Mobile par satellite, mobile terrestre par satellite, mobile maritime par satellite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  |  | 1 518-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |
| Désignation du service de Terre, émission |  |  |  | Fixe, mobile |
| Méthode à utiliser |  |  |  | § 1.4.6 |
| Modulation au niveau de la station terrienne 2 |  |  |  | N |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  | 10 |
|  | n |  |  | 1 |
|  | p (%) |  |  | 10 |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |
|  | W (dB) |  |  | 0 |
| Paramètres de la station terrienne | E (dBW) en B 3 | A |  | 37 4 |
|  |  | N |  | 37 |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 0 |
|  |  | N |  | 0 |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  |  | 4  103 |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –176 |
| 1 Dans la bande 2 160-2 200 MHz, on a utilisé les paramètres de Terre associés aux systèmes hertziens en visibilité directe. Si une administration estime que dans cette bande les systèmes transhorizon doivent être pris en considération, on peut utiliser les paramètres associés à la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour déterminer la zone de coordination 2 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 3 E est définie comme étant la puissance isotrope rayonnée équivalente de la station de Terre brouilleuse dans la largeur de bande de référence. 4 Cette valeur est réduite de 50 dBW par rapport à la valeur nominale pour les besoins de la détermination de la zone de coordination, étant entendu que la probabilité pour qu'il y ait des émissions de forte puissance tombe dans la largeur de bande relativement étroite de la station terrienne est faible. 5 Les paramètres du service fixe indiqués dans la colonne pour les bandes 163-167 MHz et 272-273 MHz ne sont valables que pour la bande 163-167 MHz. |  |  |  |  |

MOD           COM5/305/26            (B7/324/37)            (R4/351/76)

TABLEAU  9a     (CMR-03)

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission fonctionnant dans des bandes utilisées en partage dans les deux sens de transmission
avec des stations terriennes de réception

| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne d'émission |  | ... | Mobile par satellite |  |  |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 1,670-1,675 |  |  |  |  |
| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne de réception |  |  | Météorologie par satellite |  |  |  |  |
| Orbite 6 |  |  | Non OSG | OSG |  |  |  |
| Modulation au niveau de la station terrienne de réception 1 |  |  | N | N |  |  |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne de réception | p0 (%) |  | 0.006 | 0.011 |  |  |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  | p (%) |  | 0.002 | 0.0055 |  |  |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Ms (dB) |  | 2.8 | 0.9 |  |  |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Paramètres de la station terrienne de réception | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |  |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |  |  |
|  | min 5 |  | 5 | 3 |  |  |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |  |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |  |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –145 | –178 |  |  |  |

MOD           COM5/305/27            (B7/324/38)            (R4/351/77)

TABLEAU  10     (CMR-03)

Distances de coordination prédéterminées

| Situation de partage de fréquences |  | Distance de coordination (dans les situations de partage concernant des services ayant des attributions avec égalité des droits) (km) |
| --- | --- | --- |
| Type de station terrienne | Type de station de Terre |  |
| ... |  |  |
| Station au sol dans les bandes suivantes: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Station du service des auxiliaires de la météorologie (radiosonde) | 580 |
| Aéronef (mobile) dans les bandes suivantes: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Station du service des auxiliaires de la météorologie (radiosonde) | 1 080 |
| ... |  |  |

ANNEXE  7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

MOD           COM5/305/24            (B7/324/35)            (R4/351/78)

TABLEau  7a     (CMR-03)

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas
d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | … |  |  | Mobile par satellite |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  |  |  | 1 668.4-1 675 |  |  |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  |  |  | Fixe, mobile |  |  |  |
| Méthode à utiliser |  |  |  |  | § 1.4.6 |  |  |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  |  |  | A | N |  |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |  |
|  | n |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | p (%) |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |  |
|  | NL (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Ms (dB) |  |  |  | 33 | 33 |  |  |
|  | W (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Paramètres de la station terrienne | Gx (dBi) 3 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |
|  | Te (K) |  |  |  | 750 | 750 |  |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  |  |  | 4  103 | 106 |  |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  |  | –131 | –107 |  |  |
| 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 2 On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée aux systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 1 668,4-1 675 MHz pour déterminer un contour supplémentaire. 3 Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte. |  |  |  |  |  |  |  |  |

APPENDICE  13  (CMR-03)*

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)

MOD           COM4/314/72            (B9/328/1)            (R4/351/79)

Partie A2, Section I, § 8 1A)

§ 8	1A) La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz5 est utilisée pour la détresse et l'urgence en radiotéléphonie par les stations du service mobile aéronautique lorsqu'elles travaillent dans la bande comprise entre 117,975 MHz et 137 MHz. Cette fréquence peut être également utilisée par les stations d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/73            (B9/328/2)            (R4/351/80)

Partie A2, Section I, § 12 d)

d)	dans les bandes comprises entre 117,975 MHz et 137 MHz, pouvoir faire des émissions sur la fréquence 121,5 MHz en utilisant la modulation d'amplitude. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions de la classe A3E sur 121,5 MHz;     (CMR-03)

APPENDICE  17  (CMR-3)

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

PARTIE  B  –  Dispositions des voies

Section I  –  Radiotéléphonie

MOD           COM4/314/74            (B9/328/3)            (R4/351/81)

5	Les fréquences suivantes de la Sous-section A sont attribuées pour l'appel:

–	Voie No 421 dans la bande des 4 MHz;

–	Voie No 606 dans la bande des 6 MHz;

–	Voie No 821 dans la bande des 8 MHz;

–	Voie No 1221 dans la bande des 12 MHz;

–	Voie No 1621 dans la bande des 16 MHz;

–	Voie No 1806 dans la bande des 18 MHz;

–	Voie No 2221 dans la bande des 22 MHz;

–	Voie No 2510 dans la bande des 25 MHz.

L'appel sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz n'est autorisé qu'à destination et en provenance de centres de coordination des sauvetages (voir le numéro 30.6.1), sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution [COM4/3] (CMR-03) (voir les numéros 52.221A et 52.222A).

Les autres fréquences des Sous-sections A, B, C-1 et C-2 sont des fréquences de travail.     (CMR-03)

APPENDICE  30B  (Rév.CMR-03)

Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite
dans les bandes de fréquences 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz et 12,75-13,25 GHz

ARTICLE  5

Plan et Liste d'assignations associée

MOD           COM6/309/1            (B9/328/20)            (R4/351/82)

5.3	L'arc prédéterminé est une partie de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) située de part et d'autre d'une position nominale sur l'orbite destinée à assurer la souplesse du Plan.

a)	La longueur de l'arc prédéterminé dépend du stade de développement du système à satellite:

–	pour un système au stade préliminaire à la conception, l'arc prédéterminé est la partie fixe de l'OSG définie par l'intersection d'un segment de  10° de part et d'autre de la position orbitale nominale établie par la Conférence et de l'arc de service correspondant. Après 20 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Appendice, l'arc prédéterminé pour un système au stade préliminaire à la conception est la partie fixe de l'OSG définie par l'intersection d'un segment de  20° de part et d'autre de la position orbitale nominale établie par la Conférence et de l'arc de service correspondant, à condition que l'angle de site minimal, après application de la présente procédure, ne soit pas, pour tous les allotissements défavorablement influencés, inférieur à 20° ou à la valeur indiquée pour chaque zone climatique dans l'Annexe 1 du présent Appendice (en prenant la valeur la plus élevée);

–	pour un système au stade de la conception, l'arc prédéterminé est la partie fixe de l'OSG définie par l'intersection d'un segment de  5° de part et d'autre de la position orbitale nominale, tel qu'il peut être modifié par l'application du présent Appendice, et de l'arc prédéterminé pour le stade préliminaire à la conception;

–	pour un système au stade opérationnel, l'arc prédéterminé sera considéré comme étant égal à zéro.

b)	Le stade de développement à associer aux allotissements de la Partie A et aux assignations de la Liste résultant des allotissements de la Partie A, aux systèmes existants de la Partie B, aux systèmes sous-régionaux ou aux utilisations additionnelles, est indiqué dans le Tableau 1.

c)	Une administration ne sera pas considérée comme défavorablement influencée si la position orbitale nominale associée à son allotissement dans le Plan, ou à ses assignations dans la Liste, est déplacée dans les limites de l'arc prédéterminé correspondant, sous réserve que soit respecté un C / I composite  26 dB. La CMR-03 a décidé que, pour les notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur C/I  23 dB.     (CMR-03)

ARTICLE  6

Procédures de mise en œuvre du Plan et de réglementation du service 
fixe par satellite dans les bandes prévues dans le Plan1     (CMR-03)

MOD           COM6/309/2            (B9/328/21)            (R4/351/83)

1	Si les paiements ne sont pas reçus conformément aux dispositions de la Décision 482 du Conseil, telle qu'amendée, sur la mise en oeuvre du recouvrement des coûts pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite, le Bureau annule la publication spécifiée aux § 6.26, 6.33 et 6.49  et les inscriptions correspondantes figurant dans la liste au titre des § 6.26, 6.34 et 6.50 selon le cas, ou annule les inscriptions dans la liste au titre du § 6.44, selon le cas, après en avoir informé l'administration concernée. Le Bureau en informe toutes les administrations et leur précise qu'il n'est plus nécessaire que le Bureau et les administrations tiennent compte du réseau spécifié dans cette publication. Le Bureau envoie un rappel à l'administration notificatrice au plus tard deux mois avant la date limite de paiement prévue par la Décision 482 précitée, sauf si le paiement a déjà été reçu (voir également la Résolution [COM4/7](CMR-03).     (CMR-03)

Section I  –  Procédure de conversion d'un allotissement en une assignation

MOD           COM6/309/3            (B9/328/22)            (R4/351/84)

6.1	Lorsqu'une administration se propose de convertir un allotissement en une assignation en utilisant la totalité ou une partie de son allotissement dans la Partie A du Plan, elle envoie au Bureau, au plus tôt huit ans et au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du réseau, les renseignements indiqués dans l'Appendice 4. Si l'assignation n'est pas mise en service à cette date, les assignations inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B sont transférées vers un ou des allotissements dans la Partie A du Plan de l'Appendice 30B, avec l'arc prédéterminé (PDA) défini pour un système au stade préliminaire à la conception, conformément au § 5.3 de l'Article 5 de l'Appendice 30B, sans qu'aucune modification ne soit apportée aux autres paramètres techniques relatifs aux allotissements, aux systèmes existants ou aux assignations inscrites dans la Liste.     (CMR-03)

Section IB  –  Procédure d'inscription sur la Liste de systèmes existants contenus 
dans la Partie B du Plan

MOD           COM6/309/4            (B9/328/23)            (R4/351/85)

6.29	Pour les systèmes existants qui figurent dans la Partie B du Plan et pour ceux qui sont inscrits dans la Liste, les dispositions de la Résolution 51 (Rév.CMR-2000) s'appliquent. Si l'assignation n'est pas mise en service conformément à ces dispositions, les assignations inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B ou les systèmes existants figurant dans la Partie B du Plan de l'Appendice 30B, selon le cas, sont annulés et le Bureau met également à jour la situation de référence de tous les allotissements, systèmes existants et assignations inscrites dans la Liste, sans apporter de modifications à leurs paramètres techniques.     (CMR-03)

MOD           COM6/309/5            (B9/328/24)            (R4/351/86)

6.34	Si, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la publication de la BR IFIC mentionnée au § 6.33, le Bureau ne reçoit aucune observation, les déplacements proposés sont réputés ne soulever aucune objection et le Bureau inscrit l'assignation dans la Liste. L'administration notifie alors l'assignation conformément à l'Article 8.     (CMR-03)

Section II  –  Procédure applicable à l'introduction d'un système sous-régional

MOD           COM6/309/6            (B9/328/25)            (R4/351/87)

6.38	Lorsqu'un groupe d'administrations se propose de mettre en service un système sous-régional, les administrations choisissent une ou plusieurs positions orbitales pour le système, de préférence parmi les allotissements nationaux concernés, et transmettent au Bureau les détails de l'assignation du réseau proposé au plus tôt huit ans et au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service. A cette fin, elles désignent l'une d'entre elles pour agir en leur nom lors de l'application des dispositions du présent Appendice. L'administration choisie est appelée «administration notificatrice». Si l'assignation n'est pas mise en service à la date prévue, le Bureau:

a)	annule les Sections spéciales ou les télégrammes circulaires associés, le cas échéant, et les assignations inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B;

b)	réactive les éventuels allotissements suspendus; et

c)	met à jour la situation de référence de tous les allotissements, systèmes existants et assignations inscrites dans la Liste, sans apporter de modifications à leurs paramètres techniques.     (CMR-03)

MOD           COM6/327/1            (B9/328/26)            (R4/351/88)

6.43	Dès réception d'une fiche de notification complète (Appendice 4) relative à l'assignation proposée, le Bureau applique la méthode de l'Annexe 4 pour déterminer si l'assignation proposée influence défavorablement:      (CMR03)

a)	les allotissements du Plan;

b)	les assignations qui figurent dans la Liste;

c)	les assignations au sujet desquelles le Bureau a reçu antérieurement des renseignements complets conformément au présent Article.

MOD           COM6/309/7            (B9/328/27)            (R4/351/89)

6.50	Si, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de publication de la Circulaire BR IFIC mentionnée au § 6.49, le Bureau ne reçoit aucune observation, la solution proposée est réputée ne soulever aucune objection et l'assignation est inscrite dans la Liste. L'administration notifie alors l'assignation conformément à l'Article 8. Les observations éventuelles sont limitées au cas d'une administration qui estime que les critères de protection convenus n'ont pas été satisfaits. S'il reçoit de telles observations, le Bureau prend les mesures appropriées pour résoudre le problème.     (CMR-03)

Section III  –  Autres dispositions applicables aux utilisations additionnelles 
dans les bandes planifiées

MOD           COM6/309/8            (B9/328/28)            (R4/351/90)

6.57	A cette fin, l'administration communique les renseignements spécifiés dans l'Appendice 4 au Bureau, au plus tôt huit ans et au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service de l'assignation dont il s'agit. Si l'assignation n'est pas mise en service à cette date, le Bureau:

a)	annule les Sections spéciales ou les télégrammes circulaires associés, le cas échéant, et les assignations inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B;

b)	réactive les éventuels allotissements suspendus; et

c)	met à jour la situation de référence de tous les allotissements, systèmes existants et assignations inscrites dans la Liste, sans apporter de modifications à leurs paramètres techniques.     (CMR-03)

ARTICLE  8

Procédure de notification et d'inscription dans le Fichier de référence des assignations dans les bandes planifiées du service fixe par satellite

MOD           COM6/309/9            (B9/328/29)            (R4/351/91)

8.1	Toute assignation pour laquelle la procédure pertinente de l'Article 6 a été appliquée avec succès est notifiée au Bureau en utilisant les caractéristiques pertinentes énumérées dans l'Appendice 4, au plus tôt trois ans avant la mise en service des assignations.     (CMR-03)

SUP           COM6/309/10            (B9/328/30)            (R4/351/92)

8.2

ADD           COM6/309/11            (B9/328/31)            (R4/351/93)

8.2	Si la première fiche de notification visée au § 8.1 n'a pas été reçue par le Bureau dans le délai de huit ans indiqué au § 6.1, 6.38 ou 6.57, selon le cas, les assignations figurant dans la Liste ne sont plus prises en compte par le Bureau et les administrations. Le Bureau agit alors comme si l'assignation figurant dans la Liste n'avait pas été mise en service conformément au § 6.1, 6.38 ou 6.57, selon le cas. Il informe l'administration notificatrice trois mois avant la fin du délai de huit ans des mesures qu'il entend prendre.     (CMR-03)

SUP           COM6/309/12            (B9/328/32)            (R4/351/94)

8.3

ADD           COM6/309/13            (B9/328/33)            (R4/351/95)

8.3	Les fiches de notification ne contenant pas les caractéristiques spécifiées dans l'Appendice 4 comme obligatoires ou requises sont retournées assorties d'observations pour aider l'administration notificatrice à compléter et à soumettre à nouveau ces fiches, à moins que les renseignements qui n'ont pas été fournis parviennent immédiatement au Bureau en réponse à la demande de ce dernier.     (CMR-03)

SUP           COM6/309/14            (B9/328/34)            (R4/351/96)

8.4

ADD           COM6/309/15            (B9/328/35)            (R4/351/97)

8.4	Dès réception par le Bureau d'une fiche de notification complète au titre du § 8.1, un arc prédéterminé de zéro degré (stade opérationnel) est associé à cette assignation.      (CMR-03)

ADD           COM6/309/16            (B9/328/36)            (R4/351/98)

8.5	Le Bureau indique sur les fiches de notification complètes leur date de réception et examine ces fiches dans l'ordre où elles ont été reçues. Le Bureau publie au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception d'une fiche de notification complète, le contenu de ladite fiche, avec les éventuels diagrammes et cartes et la date de réception, dans la BR IFIC, qui constitue pour l'administration notificatrice l'accusé de réception de sa fiche de notification. Si le Bureau n'est pas à même de respecter le délai ci-dessus, il en informe périodiquement les administrations, en leur indiquant les motifs.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/17            (B9/328/37)            (R4/351/99)

8.6	Le Bureau ne reporte pas la formulation d'une conclusion concernant une fiche de notification complète, à moins qu'il n'ait pas les données suffisantes pour parvenir à une conclusion concernant cette fiche.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/18            (B9/328/38)            (R4/351/100)

8.7	Chaque fiche de notification est examinée:     (CMR-03)

ADD           COM6/309/19            (B9/328/39)            (R4/351/101)

8.8	a)	du point de vue de sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et les autres dispositions4bis du présent Règlement, exception faite des dispositions se rapportant à la conformité avec le Plan du service fixe par satellite qui font l'objet du sous-paragraphe suivant;     (CMR-03)

_______________

4bis	Les «autres dispositions» seront déterminées et incluses dans les Règles de procédure.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/20            (B9/328/40)            (R4/351/102)

8.9	b)	du point de vue de sa conformité avec le Plan du service fixe par satellite et les dispositions associées.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/21            (B9/328/41)            (R4/351/103)

8.10	Lorsque l'examen relativement au § 8.8 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est examinée plus avant relativement au § 8.9; dans le cas contraire, la fiche de notification est retournée avec une indication de la suite à donner.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/22            (B9/328/42)            (R4/351/104)

8.11	Lorsque l'examen relativement au § 8.9 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est retournée à l'administration notificatrice, avec une indication de la suite à donner.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/23            (B9/328/43)            (R4/351/105)

8.12	Chaque fois qu'une nouvelle assignation est inscrite dans le Fichier de référence, elle comprend, conformément aux dispositions de l'Article 8 du Règlement des radiocommunications, une indication de la conclusion reflétant son statut. Ces renseignements sont aussi publiés dans la BR IFIC.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/24            (B9/328/44)            (R4/351/106)

8.13	Toute notification d'une modification des caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans l'Appendice 4, est examinée par le Bureau conformément au § 8.8 et au § 8.9, si nécessaire. Toute modification des caractéristiques d'une assignation notifiée et dont la mise en service a été confirmée est mise en service dans les huit ans qui suivent la date de notification de ladite modification. Toute modification des caractéristiques d'une assignation notifiée mais non encore mise en service est mise en service dans le délai prévu au § 6.1, 6.29, 6.38 ou 6.57, selon le cas.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/25            (B9/328/45)            (R4/351/107)

8.14	En cas de modification des caractéristiques d'une assignation conforme au § 8.8, au cas où le Bureau parviendrait à une conclusion favorable relativement au § 8.9, l'assignation modifiée conserve la date originale d'inscription dans le Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la notification de la modification est inscrite dans le Fichier de référence.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/26            (B9/328/46)            (R4/351/108)

8.15	Lors de l'application des dispositions du présent Article, toute fiche de notification soumise à nouveau qui parvient au Bureau plus de six mois après la date à laquelle la fiche de notification d'origine a été retournée par le Bureau est considérée comme une nouvelle fiche de notification.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/27            (B9/328/47)            (R4/351/109)

8.16	Toutes les assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service sont inscrites provisoirement dans le Fichier de référence. Toute assignation de fréquence inscrite provisoirement, conformément à la présente disposition, doit être en service à la date indiquée dans la fiche de notification. Dans les trente jours qui suivent la mise en service de cette assignation, l'administration notificatrice en informe le Bureau. Si le Bureau ne reçoit pas cette confirmation dans le délai susmentionné, après l'envoi d'un rappel, il annule l'inscription. Le Bureau en informe toutefois l'administration concernée au préalable.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/28            (B9/328/48)            (R4/351/110)

8.17	Lorsque l'utilisation d'une assignation inscrite faite à une station spatiale est suspendue pendant une période n'excédant pas dix-huit mois, l'administration notificatrice informe le Bureau, dès que possible, de la date à laquelle cette utilisation a été suspendue et de la date à laquelle l'assignation sera remise en service régulier. Cette dernière date doit se situer dans les deux années à compter de la date de suspension.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/29            (B9/328/49)            (R4/351/111)

8.18	Aucune disposition du présent Appendice ne doit être considérée comme modifiant les prescriptions de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications concernant la coordination entre des stations terriennes du service fixe par satellite et des stations des services de Terre utilisant en partage les bandes planifiées à titre primaire avec égalité des droits.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/30            (B9/328/50)            (R4/351/112)

8.19	La notification d'assignations à une station terrienne spécifique utilisant des assignations figurant dans la Liste s'effectue selon les dispositions de l'Article 11.     (CMR-03)

ANNEXE  1*

Paramètres utilisés pour définir le Plan pour le service fixe par satellite

Section A  –  Données techniques utilisées pour l'établissement du Plan d'allotissement 
et des dispositions associées

MOD           COM6/309/31            (B9/328/51)            (R4/351/113)

## 1.4	Critères de brouillage

Le Plan a été élaboré en s'efforçant d'assurer, pour chaque allotissement, un rapport porteuse/brouillage cumulé global d'au moins 26 dB dans des conditions d'espace libre. La CMR-03 a décidé d'appliquer un rapport porteuse/brouillage cumulatif de 23 dB dans des conditions d'espace libre pour les notifications reçues par le Bureau à compter du 5 juillet 2003.     (CMR-03)

MOD           COM6/309/32            (B9/328/52)            (R4/351/114)

## 1.6	Caractéristiques de la station terrienne

1.6.4	Le diagramme de référence de l'antenne de station terrienne applicable à tous les allotissements de la Partie A est représenté au Tableau 1 ci-après. Si une administration le souhaite, elle peut utiliser le diagramme amélioré de lobes latérauxindiqué dans le Tableau 2 ci-dessous.     (CMR-03)

MOD           COM6/309/33            (B9/328/53)            (R4/351/115)

1.6.5	Dans les cas où le rapport C / I composite de 26 dB ne peut pas être atteint (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 23 dB (et non 26 dB)), il conviendrait que les pays concernés s'accordent sur l'utilisation d'antennes avec un diagramme amélioré de lobes latéraux ou sur d'autres moyens appropriés en vue d'atteindre le rapport ci-dessus (voir le Tableau 2 ci-après).    (CMR-03)

TABLEAU  1     (CMR-03)

| Gmax  10 log ((D/)2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G() = Gmax – 2,5 × 10–3Dλϕ2 |  |  |  | pour 0    m |  |  |
|  | G() = Min (G1, 29 – 25 log ) |  |  |  | pour m   £ 19,95° |  |  |
| G() = Max (Min (–3,5, 32 – 25 log ) – 10) |  |  |  |  | pour  > 19,95° |  |  |
| où: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D : diamètre de l'antenne  : longueur d'onde | exprimés dans la même unité |  |  |  |  |
|  : angle par rapport à l'axe principal de l'antenne (degrés) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G1 : gain du premier lobe latéral = |  | −1 + 15 log Dλ |  |  |  |
| ϕm = 20λD − Gmax−G1 degrés |  |  |  |  |  |  |  |
|  : rendement de l'antenne |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2     (CMR-03)

| Gmax  10 log ((D/)2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G() = Gmax – 2,5 × 10–3 Dλϕ2 |  |  |  | pour 0    m |  |  |
|  | G() = G1 |  |  |  | pour m    r |  |  |
|  | G() = 29 – 25 log  G() = – 10 |  |  |  | pour r    36,3° pour 36,3°    180° |  |  |
| où: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D : diamètre de l'antenne  : longueur d'onde | exprimés dans la même unité |  |  |  |  |
|  : angle par rapport à l'axe principal de l'antenne (degrés) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G1 : gain du premier lobe latéral = |  | −1 + 15 log Dλ |  |  |  |
| ϕm = 20λD − Gmax− G1 degrés |  |  |  |  |  |  |  |
| ϕr = 15,85 Dλ−0,6 degrés |  |  |  |  |  |  |  |
|  : rendement de l'antenne |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  4     (CMR-03)

Limites permettant de déterminer si un allotissement ou une assignation fait(e) conformément aux dispositions de l'Appendice 30B est considéré(e) 
comme défavorablement influencé(e)

MOD           COM6/309/34            (B9/328/54)            (R4/351/116)

Un allotissement est considéré comme défavorablement influencé par une autre administration si, à sa position orbitale nominale à l'intérieur de l'arc prédéterminé, le rapport porteuse/ brouillage calculé pour un brouillage dû à une source unique est inférieur ou égal à 30 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 27 dB (et non 30 dB)) ou à la valeur calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration (en prenant la plus basse de ces valeurs) en tout point de mesure à l'intérieur de la zone de service du réseau à satellite brouillé. Le rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique est calculé à l'aide de la méthode décrite dans l'Appendice 1 de la présente Annexe.

Une assignation est considérée comme défavorablement influencée par un signal dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne (k) dépasse 5 dB, dans la portion du spectre qui a été définie pour des utilisations de porteuses à faible densité, identifiées dans l'Annexe 3B, si le rapport porteuse/brouillage dû à une source de brouillage unique, calculé sur la base de la densité de puissance moyenne dans la largeur de bande nécessaire de la porteuse utile est inférieur à:

25    k               dB

(La CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur 22 + k dB (et non 25 + k dB)).

Même si le rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique est supérieur à 30 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 27 dB (et non 30 dB)) ou à la valeur calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration (en prenant la plus basse de ces valeurs), un allotissement ou une assignation est considéré(e) comme défavorablement influencé(e) si le rapport C / I cumulatif global, calculé à l'aide de l'Appendice 1, tombe au-dessous de 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 23 dB (et non 26 dB)) ou de la valeur calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration, en prenant la plus basse de ces valeurs.

ANNEXE  5

Application du concept d'arc prédéterminé (APD)

MOD           COM6/309/35            (B9/328/55)            (R4/351/117)

1.1	Pour les besoins de la présente Annexe, une administration sera considérée comme défavorablement influencée par une autre administration si, à sa position orbitale nominale à l'intérieur de l'arc prédéterminé, le rapport porteuse/brouillage calculé pour un brouillage dû à une source unique est inférieur ou égal à 30 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 27 dB (et non 30 dB)) ou à la valeur, calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration (en prenant la plus basse), en tout point de mesure à l'intérieur de la zone de service du réseau à satellite brouillé. Le rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique est calculé à l'aide de la méthode décrite dans l'Appendice 1 de l'Annexe 4.

Même si le rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique est supérieur à 30 dB (la CMR-03 a décidé que pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 27 dB (et non 30 dB)) ou à la valeur, calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration (en prenant la plus basse de ces valeurs), une administration est considérée comme défavorablement influencée si le rapport C / I cumulatif global, calculé à l'aide de l'Appendice 1, tombe au-dessous de 26 dB9, (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 23 dB (et non 26 dB)) ou de la valeur indiquée pour l'assignation, suivant laquelle est la plus basse.     (CMR-03)

MOD           COM6/309/36            (B9/328/56)            (R4/351/118)

_______________

9	Pour les allotissements ayant un rapport porteuse/brouillage cumulatif global inférieur à 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 23 dB (et non 26 dB)), la valeur du rapport C / I calculée sur la base du Plan sera utilisée. Cependant, par l'utilisation du concept d'APD, si cette valeur est améliorée au cours de l'application ultérieure de cette procédure, la valeur améliorée sera utilisée jusqu'à ce qu'elle atteigne 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 23 dB (et non 26 dB)).     (CMR-03)

ANNEXE  6

Techniques pouvant être utilisées pour éviter les incompatibilités
des systèmes du service fixe par satellite
au stade de leur mise en service

MOD           COM6/309/37            (B9/328/57)            (R4/351/119)

5	Techniques d'émission (modulation) et de réception autorisant des rapports C / I inférieurs à 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convient d'utiliser la valeur de 23 dB (et non 26 dB)).     (CMR-03)

MOD           COM5/303/15            (B7/324/11)            (R4/351/120)

RÉSOLUTION  122  (Rév.CMR-03)

Utilisation des bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz par des stations 
du service fixe placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) 
et par d'autres services

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 47,2-50,2 GHz est attribuée aux services fixe, mobile et fixe par satellite à titre primaire avec égalité des droits;

b)	que la CMR-97 a pris des dispositions pour l'exploitation de stations HAPS du service fixe, également dénommées répéteurs stratosphériques, dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

c)	que l'UIT a notamment pour objectif «de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète» (numéro 6 de la Constitution);

d)	que les systèmes fondés sur les nouvelles techniques utilisant des plates-formes à haute altitude pourront fournir dans les zones urbaines ou rurales des services compétitifs à forte capacité;

e)	que le développement d'un service nécessite des investissements importants et qu'il faut donner confiance aux constructeurs et aux opérateurs pour qu'ils consentent à faire les investissements nécessaires;

f)	que la mise au point des systèmes utilisant des stations HAPS est bien avancée et que certains pays ont déjà notifié des systèmes de ce type à l'UIT dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

g)	que la Recommandation UIT-R F-1500 contient les caractéristiques des systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS;

h)	que, si la décision de déployer des stations HAPS peut être prise à l'échelle nationale, un tel déploiement peut avoir une incidence sur les administrations voisines, notamment dans les petits pays;

i)	que l'UIT-R a achevé des études relatives au partage entre les systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS et d'autres types de systèmes de ce service dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

j)	que le service de radioastronomie bénéficie d'une attribution à titre primaire dans la bande 48,94-49,04 GHz;

k)	que le partage entre les systèmes utilisant des stations HAPS et le service de radioastronomie appelle un complément d'étude;

l)	qu'aux termes du numéro 5.552, les administrations sont instamment priées de réserver l'utilisation de la bande 47,2-49,2 GHz par le service fixe par satellite (SFS) aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite (SRS)et qu'il ressort d'études de l'UIT-R que les stations HAPS du service fixe peuvent utiliser en partage des bandes de fréquences avec les liaisons de connexion du SRS;

m)	que la Recommandation UIT-R SF.1481 contient des informations de référence utiles concernant le partage entre les systèmes utilisant des stations HAPS et les systèmes à satellites géostationnaires du SFS, mais indique également que des études complémentaires de scénarios opérationnels et de techniques de limitation des brouillages sont nécessaires et que ces études donneraient davantage confiance dans la possibilité du partage du spectre des fréquences radioélectriques dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz, qui ont été désignées pour les systèmes utilisant des stations HAPS;

n)	que des études du type de celles visées au point m) du considérant sont déjà en cours à l'UIT-R,

décide

1	d'encourager les administrations à faciliter la coordination entre les systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS exploités dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz et les systèmes des services par satellite ayant des attributions à titre primaire avec égalité des droits dans les mêmes bandes;

2	qu'à titre provisoire, les procédures de l'Article 9 doivent être utilisées pour la coordination entre les systèmes à satellites et les systèmes utilisant des stations HAPS dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

3	d'inviter [la CMR-07/une future conférence compétente] à examiner dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz les résultats des études indiquées ci-après sous invite l'UIT-R et à envisager de préciser les dispositions réglementaires applicables aux stations HAPS du service fixe dans ces bandes,

invite l'UIT-R

1	à étudier d'urgence les limites de puissance applicables aux stations au sol de systèmes HAPS afin de faciliter le partage avec les récepteurs des stations spatiales;

2	à étudier les dispositions réglementaires qui pourraient être nécessaires pour traiter les cas où le déploiement de stations HAPS sur le territoire d'une administration pourrait avoir une incidence sur d'autres administrations;

3	à continuer de façon efficace et harmonisée l'étude des critères techniques de partage appropriés pour les situations visées aux points k) et m) du considérant, en tenant compte des conditions d'exploitation et des besoins des systèmes du SFS,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de conserver les fiches de notification concernant les stations HAPS qui ont été reçues par le Bureau avant le 22 novembre 1997 et enregistrées provisoirement dans le Fichier de référence international des fréquences, jusqu'à une date qui sera arrêtée par une CMR future;

2	à compter du 5 juillet 2003, et en attendant l'examen des résultats des études de partage visées aux points k) et m) du considérant et l'examen du processus de notification par la [CMR-07]:

–	de n'accepter les fiches de notification concernant l'exploitation dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz que pour les stations HAPS du service fixe et pour les liaisons de connexion du SRS et, en Région 2, pour les stations terriennes et les stations spatiales géostationnaires des réseaux du SFS desservant uniquement la Région 2;

–	de reporter l'examen de ces systèmes, au titre des numéros 9.36 et 11.32, ainsi que l'application de toute procédure de coordination au titre de l'Article 9 entre les systèmes à satellites et les stations HAPS, dans l'attente d'une nouvelle décision que pourrait prendre la [CMR-07];

–	de poursuivre le traitement des fiches de notification des réseaux du SFS (à l'exception de celles qui concernent les liaisons de connexion du SRS) pour lesquels les renseignements complets pour la publication anticipée ont été reçus avant le 27 octobre 1997, et

–	d'en informer en conséquence les administrations notificatrices.

SUP           COM5/303/9            (B7/324/5)            (R4/351/121)

RéSOLUTION 128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la 
bande 42,5-43,5 GHz

MOD           COM5/305/29            (B7/324/40)            (R4/351/122)

RÉSOLUTION  225  (Rév.CMR-03)

Utilisation de bandes de fréquences additionnelles
pour la composante satellite des IMT-2000

...

considérant

ADD           COM5/305/30            (B7/324/41)            (R4/351/123)

c)bis	qu'à la présente Conférence, les bandes 1 518-1 525 MHz et 1 668-1 675 MHz ont été attribuées au service mobile par satellite à titre primaire avec égalité des droits et avec d'autres services conformément aux conditions fixées dans le Règlement des radiocommunications,

décide

ADD           COM5/305/31            (B7/324/42)            (R4/351/124)

4	qu'une future conférence compétente envisagera peut-être l'adjonction des bandes 1 518-1 525 MHz et 1 668-1 675 MHz aux bandes de fréquences indiquées au point 1 du décide, en tenant compte de l'incidence sur d'autres services dans ces bandes de fréquences,

SUP           COM5/305/20            (B7/324/31)            (R4/351/125)

RÉSOLUTION  226  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile
par satellite (espace vers Terre) dans la gamme 1-3 GHz, y compris la prise 
en considération de la bande 1 518-1 525 MHz

SUP           COM5/305/11            (B7/324/22)            (R4/351/126)

RÉSOLUTION  227  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile 
par satellite (Terre vers espace) dans la gamme 1-3 GHz, y compris 
la prise en considération de la bande 1 683-1 690 MHz

SUP           COM4/314/75            (B9/328/4)            (R4/351/127)

RÉSOLUTION  300  (Rév.CMR-2000)

Utilisation et notification des fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite et de transmission de
données fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées à titre exclusif au service mobile maritime

MOD           COM4/314/76            (B9/328/5)            (R4/351/128)

RÉSOLUTION  331  (Rév.CMR-03)

Passage au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,2003),

notant

que tous les navires régis par les dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée, doivent être équipés en vue du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),

notant en outre

a)	qu'un certain nombre d'administrations ont entrepris de mettre en œuvre le SMDSM également pour des classes de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée;

b)	qu'un nombre croissant de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, utilisent les techniques et les fréquences du SMDSM prescrites dans le Chapitre VII;

c)	que certaines administrations et certains navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, pourront souhaiter continuer à appliquer les dispositions de l'Appendice 13 pour les communications de détresse et de sécurité pendant quelques années après la présente Conférence;

d)	qu'il serait onéreux pour les administrations de conserver simultanément, pendant une période trop longue, les installations basées à terre nécessaires pour l'ancien et pour le nouveau systèmes de détresse et de sécurité;

e)	qu'il peut être nécessaire de maintenir les services actuels de détresse et de sécurité basés à terre décrits dans l'Appendice 13, pendant quelques années après la présente Conférence afin que les navires qui ne sont pas régis par la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et qui n'utilisent pas encore les techniques et les fréquences du SMDSM aient la possibilité d'obtenir le concours de ces services jusqu'au moment où ils seront en mesure de participer au SMDSM;

f)	que l'Organisation maritime internationale (OMI) a décidé qu'à bord des  naviresrégis par la Convention SOLAS:

–	la veille à l'écoute sur 2 182 kHz n'est plus obligatoire après le 1er février 1999;

–	la veille à l'écoute sur la voie 16 en ondes métriques sera poursuivie en vue de maintenir les communications entre les navires régis par la Convention SOLAS et les navires non équipés pour le SMDSM;

–	la veille devant être effectuée sur la voie 16 en ondes métriques sera revue avant 2005;

g)	que l'OMI a prié instamment les administrations d'exiger de tous les navires maritimes relevant de la législation nationale et d'encourager tous les navires transportant volontairement un équipement radio en ondes métriques à adapter leurs équipements afin de transmettre et de recevoir des alertes de détresse en appel sélectif numérique (ASN) sur la voie 70 en ondes métriques au plus tard le 1er février 2005;

h)	que la veille à l'écoute sur 2 182 kHz par les stations côtières n'est plus obligatoire;

i)	qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, les navires SMDSM doivent rester à l'écoute sur les fréquences de détresse d'ASN appropriées;

j)	que différentes dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications désignent la voie 16 en ondes métriques et la fréquence 2 182 kHz comme voies internationales d'appel général en radiotéléphonie;

k)	qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, les stations de navire doivent, dans la mesure du possible, rester à l'écoute sur la voie 13 en ondes métriques;

l)	que plusieurs administrations ont établi des systèmes de trafic maritime (VTS) et imposent à leurs navires de rester à l'écoute sur les canaux VTS locaux;

m)	que les navires, qui, aux termes de la Convention SOLAS, doivent transporter une station de radiocommunication, se sont dotés d'équipements ASN, et que de nombreux navires soumis à des obligations d'emport nationales se dotent aussi actuellement d'équipements ASN, mais que la plus grande partie des navires qui transportent une station de radiocommunication de leur propre initiative peuvent ne pas encore posséder ces équipements;

n)	que, de la même manière, de nombreuses administrations ont mis en place des services de détresse et de sécurité utilisant la veille ASN, mais que la majorité des stations portuaires, des stations de pilotage et des autres stations côtières opérationnelles pourraient ne pas être encore dotées d'équipements ASN;

o)	que, pour les raisons évoquées aux points m) et n) du notant en outre, certaines stations du service mobile maritime devront continuer pendant quelques années encore, dans certaines situations, à communiquer entre elles par radiotéléphonie,

considérant

a)	que l'exploitation du SMDSM visée dans le Chapitre VII et le système de détresse et de sécurité décrit dans l'Appendice 13 présentent de nombreuses différences importantes, par exemple en ce qui concerne les moyens et les méthodes d'alerte, les équipements de communication disponibles, l'annonce et l'émission de renseignements sur la sécurité maritime;

b)	que l'exploitation en parallèle des deux systèmes pendant une longue période entraînerait des difficultés croissantes et donneraient lieu à des incompatibilités entre navires exploitant l'un ou l'autre des deux systèmes, et qu'elle risque donc de compromettre gravement la sécurité en mer en général;

c)	que le SMDSM remédie aux défauts de la veille auditive sur les fréquences de détresse et d'appel maritime sur lesquelles se fonde le système de détresse et de sécurité visé dans l'Appendice 13 en remplaçant ces écoutes par une veille automatique, c'est-à-dire par l'emploi de systèmes d'appel sélectif numérique et de télécommunication par satellite;

d)	que la veille à l'écoute sur 2 182 kHz à bord des navires régis par la Convention SOLAS et dans certaines stations côtières a cessé conformément aux décisions de l'OMI mentionnées au point f) du notant en outre,

décide

1	de conserver, à titre provisoire, les dispositions permettant l'utilisation de la voie 16 en ondes métriques et la fréquence 2 182 kHz pour les appels généraux en phonie;

2	d'exhorter toutes les administrations à contribuer à l'amélioration de la sécurité en mer:

–	en encourageant tous les navires à utiliser dès que possible le SMDSM;

–	en encourageant, s'il y a lieu, l'établissement d'installations à terre appropriées pour le SMDSM, soit à titre individuel, soit en coopération avec d'autres parties intéressées de la région;

–	en encourageant tous les navires qui transportent des équipements maritimes à ondes métriques à se doter dès que possible d'équipements ASN sur la voie 70 en ondes métriques, compte tenu des décisions pertinentes de l'OMI;

–	en encourageant les navires à limiter au minimum nécessaire l'utilisation pour les appels de la voie 16 en ondes métriques et de la fréquence 2 182 kHz, compte tenu des dispositions du numéro 52.239 du Règlement des radiocommunications;

3	que les administrations pourront libérer leurs stations de navire et leurs stations côtières des obligations décrites dans l'Appendice 13 en ce qui concerne la veille à l'écoute soit sur la voie 16 en ondes métriques, soit sur 2 182 kHz, soit sur les deux, en tenant compte de tous les aspects en jeu, tels que:

–	les décisions prises par l'OMI et l'UIT en ce qui concerne la veille auditive sur 2 182 kHz et sur la voie 16 en ondes métriques;

–	les systèmes SMDSM de radiocommunication disponibles dans la région concernée;

–	les problèmes de compatibilité mentionnés aux considérant a) et b) ci-dessus;

–	la densité et les classes des navires se trouvant normalement dans la région;

–	la nature géographique de la région et les conditions générales de navigation à l'intérieur de celle-ci;

–	d'autres mesures adéquates prises pour garantir les communications de sécurité à l'intention des navires présents dans la région;

lorsque le passage au SMDSM et les conditions prévalant dans la région permettront raisonnablement de le faire;

ce faisant, les administrations devraient:

–	informer l'OMI de leurs décisions et lui communiquer des informations détaillées sur la région concernée;

–	communiquer au Secrétaire général les informations nécessaires en vue de leur inscription dans la Nomenclature des stations côtières,

décide en outre

que le Secrétaire général devrait faire en sorte que ces dispositions et informations concernant la région en question soient indiquées dans les publications maritimes appropriées,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OMI de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Association internationale de signalisation maritime.

MOD           COM4/314/77            (B9/328/6)            (R4/351/129)

RÉSOLUTION  339  (Rév.CMR-03)

Coordination des services NAVTEX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que l'Organisation maritime internationale (OMI) a créé un Comité de coordination sur les services NAVTEX pour, entre autres, coordonner les aspects opérationnels des services NAVTEX, tels que l'attribution de caractères d'identification de l'émetteur (B1) et les horaires, pendant les étapes de planification pour les émissions sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz ou 4 209,5 kHz;

b)	que la coordination dans les fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz est essentiellement opérationnelle;

c)	que la bande de fréquences autour de 518 kHz est aussi attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire,

Note du Secrétariat – Le texte restant de la Résolution 339 (Rév.CMR-97) n'est pas modifié.

MOD           COM4/314/78            (B9/328/7)            (R4/351/130)

résolution  344  (Rév.cmr-03)

Gestion des ressources de numérotage que constituent 
les identités du service mobile maritime

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

notant

a)	que, pour l'installation d'équipements d'appel sélectif numérique ou d'équipements de station terrienne de navire Inmarsat B, C ou M à bord des navires participant au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), sur une base obligatoire ou volontaire, il est nécessaire d'assigner une seule identité du service mobile maritime (MMSI) à neuf chiffres;

b)	que ces équipements offrent la possibilité de se connecter aux réseaux publics de télécommunication;

c)	que seuls les systèmes mobiles à satellites ont pu satisfaire aux diverses prescriptions en matière de facturation, d'acheminement, de taxation et de signalisation nécessaires pour assurer une connectivité automatique bidirectionnelle intégrale entre les navires et le service de correspondance publique internationale;

d)	qu'une MMSI se terminant par trois zéros doit être assignée aux navires utilisant la génération actuelle de stations terriennes de navire du service mobile par satellite, afin de permettre l'accès automatique aux réseaux publics de télécommunication, au moyen d'un numéro de téléphone de navire composable dont le format est conforme à la Recommandation UIT-T E.164, mais ne peut prendre en compte que les six premiers chiffres de la MMSI;

e)	que les trois premiers chiffres de la MMSI d'une station de navire représentent les chiffres d'identification maritime (MID), qui désignent l'administration responsable du navire ou la zone géographique d'origine;

f)	que chaque MID dispose d'une capacité ne permettant d'identifier que 999 navires au moyen d'un chiffre se terminant par trois zéros, de sorte que l'utilisation généralisée de MMSI se terminant par trois zéros entraînera un épuisement rapide de la capacité de chaque MID,

considérant

a)	que, pour les alertes de détresse par appel sélectif numérique, les autorités chargées des opérations de recherche et de sauvetage ont besoin d'identités valables et reconnaissables pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais;

b)	que la Recommandation UIT-R M.585 donne des lignes directrices sur l'assignation des MMSI,

reconnaissant

a)	que, même pour les navires nationaux dotés de la génération actuelle de stations terriennes de navire fonctionnant conformément aux normes Inmarsat B, C ou M, il faudra choisir des numéros MMSI parmi ceux prévus initialement pour les navires assurant des communications à l'échelle mondiale, ce qui appauvrira encore ces ressources;

b)	que le développement futur de l'utilisation de stations terriennes de navire Inmarsat B, C ou M par des navires non assujettis à une installation obligatoire risque d'accentuer l'appauvrissement des ressources MMSI et MID;

c)	que les générations futures de systèmes mobiles à satellites offrant un accès aux réseaux publics de télécommunication et participant au SMDSM en mer emploieront un système de numérotage libre n'intégrant pas nécessairement une partie de la MMSI,

notant en outre

a)	que l'UIT-T a recommandé que l'UIT-R assume l'entière responsabilité de la gestion des ressources de numérotage MMSI et MID;

b)	que l'UIT-R peut suivre l'évolution des ressources MMSI en examinant régulièrement la capacité de réserve disponible parmi les MID déjà utilisés, ainsi que la quantité de MID disponibles, compte tenu des différences selon les régions,

décide de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de gérer l'attribution et la répartition des ressources MID au format de numérotage MMSI, en tenant compte:

–	des Sections II, V et VI de l'Article 19;

–	des différences d'utilisation des MMSI selon les régions;

–	de la capacité de réserve des ressources MID; et

–	des lignes directrices sur la gestion des MID et des MMSI figurant dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.585, en particulier en ce qui concerne la réutilisation des MMSI;

2	de présenter à chaque conférence mondiale des radiocommunications un rapport sur l'utilisation et l'état des ressources MMSI, en indiquant en particulier la capacité de réserve prévue et les indications éventuelles d'un risque d'épuisement rapide de ces ressources,

invite le Secteur des radiocommunications

à examiner les Recommandations relatives à l'assignation des MMSI, en vue:

–	d'améliorer la gestion des ressources MID et MMSI; et

–	à trouver d'autres ressources si certaines indications donnent à penser que ces ressources s'épuisent rapidement,

charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.

SUP           COM4/314/79            (B9/328/8)            (R4/351/131)

RÉSOLUTION  346  (CMR-97)

Protection des communications de détresse et de sécurité sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz contre les brouillages préjudiciables causés
par l'utilisation de ces fréquences lorsqu'elles servent également
pour des appels autres que de sécurité

SUP           COM4/314/80            (B9/328/9)            (R4/351/132)

RÉSOLUTION  347  (CMR-97)

Utilisation des techniques de télécommunication numériques par le service mobile maritime dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques

SUP           COM4/314/81            (B9/328/10)            (R4/351/133)

RÉSOLUTION  350  (CMR-2000)

Etude relative aux brouillages causés aux fréquences de détresse et 
de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz par les appels ordinaires

MOD           COM4/314/82            (B9/328/11)            (R4/351/134)

RÉSOLUTION  535  (Rév.CMR-03)

Informations nécessaires à l'application de l'Article 12 
du Règlement des radiocommunications

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,2003),

considérant

que la CMR-97 a adopté l'Article 12 en tant que procédure de planification saisonnière simple et souple de la radiodiffusion en ondes décamétriques fondée sur la coordination,

considérant en outre

que des Règles de procédure appropriées doivent être établies par le Bureau des radiocommunications et adoptées par le Comité du Règlement des radiocommunications,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de prendre en considération les informations contenues dans l'Annexe de la présente Résolution pour l'élaboration des Règles de procédure;

2	d'envisager d'apporter des améliorations aux dispositions établies concernant la préparation, la publication et la diffusion des informations relatives à l'application de l'Article 12, en consultation avec les administrations et les groupes régionaux de coordination,

invite les administrations

1	à aider le Directeur du Bureau des radiocommunications dans l'établissement de ces Règles de procédure et dans la mise au point et la vérification des logiciels informatiques éventuellement associés;

2	à soumettre leurs horaires selon un format électronique commun à définir dans les Règles de procédure,

charge le Secrétaire général

d'étudier la possibilité de dégager les crédits nécessaires pour permettre aux pays en développement de participer pleinement à l'application de l'Article 12 et aux séminaires de radiocommunication pertinents.

ANNEXE  DE  LA  RÉSOLUTION  535  (rév.CMR-03)

La présente Annexe rassemble les informations nécessaires à l'application de l'Article 12; le diagramme de la Description 2 résume la procédure.

# 1	Elaboration de logiciels

La procédure repose sur un certain nombre de modules logiciels conviviaux que le Bureau devra mettre au point, tester et fournir aux administrations. Ainsi, les administrations comme le Bureau utiliseront les mêmes modules logiciels pour l'analyse des horaires.

Le Bureau devrait:

–	mettre au point les logiciels en question avec l'assistance des administrations;

–	diffuser les logiciels, ainsi que des instructions destinées aux utilisateurs et la documentation pertinente;

–	organiser une formation sur l'utilisation des logiciels;

–	vérifier le bon fonctionnement des logiciels et, si nécessaire, procéder aux modifications requises.

# 2	Modules logiciels

Saisie des besoins

Un nouveau module sera nécessaire pour saisir toutes les données figurant dans la Description 3. Ce module devrait aussi contenir des utilitaires de validation permettant d'éviter de saisir et d'envoyer au Bureau, pour traitement, des données non cohérentes.

Calculs de propagation

Ce nouveau module devrait calculer la puissance du signal et d'autres données nécessaires pour tous les points de mesure pertinents (Descriptions 1 et 4).

Il devrait également comporter une option permettant aux administrations de choisir les bandes de fréquences les mieux adaptées à leurs besoins.

Le format de sortie des données et le support devraient être tels qu'il soit facile de publier et de communiquer les résultats à toutes les administrations.

Les résultats des calculs devraient pouvoir être présentés sous forme graphique.

Analyse de compatibilité

A l'aide des résultats des calculs de propagation, ce module devrait faire l'analyse technique d'un besoin pris isolément d'une part et compte tenu des autres besoins d'autre part (voir la Description 4). Cette analyse serait utilisée dans le processus de coordination.

Les valeurs des paramètres données dans la Description 4 devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur; il convient toutefois, en l'absence d'autres valeurs, d'utiliser les valeurs par défaut recommandées.

Les résultats de cette analyse devraient pouvoir être présentés sous forme graphique pour une zone de service définie (voir la Description 4).

Interrogation

Ce module devrait permettre à l'utilisateur de procéder à des recherches de données types.

DESCRIPTION  1

Choix d'une ou plusieurs bandes de fréquences appropriées

Généralités

Pour aider les radiodiffuseurs et les administrations à mieux présenter leurs besoins de radiodiffusion à ondes décamétriques, le Bureau va mettre au point et diffuser un logiciel informatique spécial. Ce logiciel devrait être facile à utiliser et ses données faciles à comprendre.

Données d'entrée de l'utilisateur

L'utilisateur devrait pouvoir entrer les données suivantes:

–	nom de la station d'émission (à des fins de référence);

–	coordonnées géographiques de la station d'émission;

–	puissance de l'émetteur;

–	bandes pouvant être utilisées;

–	heures d'émission;

–	nombre de taches solaires;

–	mois durant lesquels un service est requis;

–	types d'antenne disponibles ainsi que les directions correspondantes du rayonnement maximal;

–	zone de couverture requise spécifiée comme un ensemble de zones CIRAF et de quadrants de zone CIRAF (ou à l'aide de coordonnées géographiques pertinentes).

Il faudrait que le logiciel puisse stocker ces informations une fois qu'elles ont été entrées correctement et fournir à l'utilisateur un moyen facile de rappeler toutes les données entrées précédemment.

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ et les marges de protection contre les évanouissements à chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de service requise, pour chacune des bandes de fréquences déclarées disponibles, en tenant compte des caractéristiques de l'antenne d'émission pour chaque bande de fréquences. Le rapport signal /bruit RF recherché devrait pouvoir être choisi par l'utilisateur, sa valeur par défaut étant de 34 dB dans le cas d'émissions DBL et la valeur indiquée dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BS.1615 dans le cas d'émissions numériques, le cas échéant.

Les dates pour lesquelles les calculs seront faits devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	0,5 mois après le début de la saison;

–	au milieu de la saison;

–	0,5 mois avant la fin de la saison.

Les heures pour lesquelles les calculs seront faits devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	30 min après l'heure pendant laquelle le besoin débute;

–	30 min après chaque heure successive jusqu'à l'heure pendant laquelle le besoin prend fin.

Données de sortie

Pour pouvoir évaluer rapidement les bandes appropriées, le logiciel devrait calculer:

–	la fiabilité de base du service pour chaque bande disponible et pour les points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure;

–	la fiabilité de base de la zone pour chaque bande disponible et pour les points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure.

Pour obtenir des informations sur la répartition géographique des valeurs du signal utile dans la zone de service requise, le logiciel devrait pouvoir donner d'autres résultats:

–	il devrait établir une liste donnant, pour chacune des bandes disponibles, la fiabilité de base du circuit (BCR) pour chacun des points de mesure (parmi les 911 points de mesure) à l'intérieur de la zone de service requise.

Dans certains cas, il pourrait être souhaitable d'avoir une présentation graphique des valeurs BCR dans la zone de service requise. Ces valeurs devraient être calculées en des points de mesure séparés par des intervalles de 2° en latitude et longitude dans toute la zone de service requise.

Les valeurs BCR devraient être présentées graphiquement sous forme d'un ensemble de «pixels» colorés ou hachurés avec des pas de 10%. Il convient de noter que:

–	les valeurs de fiabilité concernent l'utilisation d'une seule bande de fréquences;

–	les valeurs de fiabilité sont fonction du rapport signal RF utile/bruit que l'utilisateur peut choisir;

–	les valeurs du champ devraient être calculées sur l'ordinateur de l'utilisateur à l'aide du logiciel fourni. Le logiciel fourni devrait calculer les valeurs de fiabilité pertinentes à partir de ces valeurs du champ et des valeurs du rapport signal RF utile/bruit fournies par l'utilisateur.

DESCRIPTION  2

Chronologie de la procédure

Dans la séquence ci-après, D est la date marquant le début de la période d'un horaire donné et E celle marquant la fin de la même période.

| Date | Mesure |
| --- | --- |
| D  4 mois | Date limite pour les administrations pour envoyer leurs horaires1 au Bureau des radiocommunications (dénommé ci-après le Bureau), de préférence par courrier électronique ou sur disquette 3,5 pouces (720 ko ou 1,44 Mo). Les données relatives à l'horaire seront accessibles sur TIES dès qu'elles auront été traitées. |
| D  2 mois | Le Bureau envoie aux administrations un horaire complet (le premier Horaire provisoire) avec une analyse de compatibilité complète2. |

| D – 6 semaines | Date limite de réception des modifications apportées par les administrations afin de corriger des erreurs ou pour d'autres modifications résultant de la procédure de coordination, afin de s'assurer que ces informations apparaissent dans le second Horaire provisoire à la date D – 1 mois. |
| --- | --- |
| D – 1 mois | Le Bureau envoie aux administrations un Horaire complet (le second Horaire provisoire) avec une analyse de compatibilité complète2. |
| D – 2 semaines | Date limite pour la réception des modifications apportées par les administrations afin de corriger des erreurs ou pour d'autres modifications résultant du processus de coordination, afin de s'assurer que ces informations apparaissent dans l'Horaire à la date D. |
| D | Le Bureau publie l'Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques et l'analyse de compatibilité. |
| D à E – 3 mois | Les administrations corrigent les erreurs et coordonnent les modifications de leurs besoins en cours de saison en envoyant les données au Bureau dès qu'elles sont disponibles. Le Bureau publie des mises à jour de l'Horaire et une analyse de compatibilité tous les deux mois. |
| E | Date limite de réception par le Bureau des horaires d'exploitation finals des administrations. Aucune donnée d'entrée n'est nécessaire s'il n'y a pas eu de modification des informations envoyées précédemment. |
| E + 1 mois | Le Bureau envoie aux administrations l'horaire complet définitif (l'Horaire final) et une analyse de compatibilité. |

La Fig. 1 illustre, sous forme de diagramme, la chronologie de la procédure.

DESCRIPTION  3

Spécification des données d'entrée relatives à un besoin

Les champs nécessaires associés à un besoin donné et leurs spécifications sont les suivants:

–	fréquence en kHz, nombre entier de 5 chiffres au plus;

–	heure du début, nombre entier de 4 chiffres;

–	heure de fin, nombre entier de 4 chiffres;

–	zone de service cible, sous forme d'un ensemble d'au plus 12 zones CIRAF et de quadrants pour un nombre maximal de 30 caractères;

–	code du site, code à 3 caractères choisi à partir d'une liste de codes, ou nom et coordonnées géographiques du site;

–	puissance en kW, nombre entier de 4 chiffres au plus;

–	azimut du rayonnement maximal;

–	angle de pivotement, nombre entier de 2 chiffres au plus, représentant la différence entre l'azimut du rayonnement maximal et la direction du rayonnement sans pivotement;

–	code d'antenne, nombre entier de 3 chiffres au plus choisi sur une liste de valeurs ou description complète de l'antenne comme indiqué dans la Recommandation UIT-R BS.705;

–	jours d'exploitation;

–	date de début, dans le cas où le besoin débute après le début de l'horaire;

–	date de fin, dans le cas où le besoin prend fin avant la fin de l'horaire;

–	choix de la modulation, pour préciser s'il s'agit d'émissions en double bande latérale (BLU), en bande latérale unique (DBL) (voir la Recommandation UIT-R BS.640) ou d'émissions numériques (voir la Recommandation UIT-R BS.1514). Ce champ pourra être utilisé pour identifier tout autre type de modulation qui aura été défini pour la radiodiffusion en ondes décamétriques dans une Recommandation de l'UIT-R;

–	code de l'administration;

–	code de l'organisation de radiodiffusion;

–	numéro d'identification;

–	identification de la synchronisation avec d'autres besoins.

DESCRIPTION  4

Analyse de compatibilité

Généralités

Pour évaluer le comportement de chaque besoin en présence de bruit et de brouillage causé par d'autres besoins utilisant le même canal ou des canaux adjacents, il faut calculer les valeurs de fiabilité appropriées. A cette fin, le Bureau va mettre au point un logiciel adapté en tenant compte des besoins des utilisateurs exprimés sous forme des rapports signal utile/bruit et signal/brouillage.

Données d'entrée

L'horaire pour une saison donnée: il peut s'agir d'un horaire complet initial (permettant d'évaluer les besoins qui nécessitent une coordination) ou de l'Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques (permettant d'évaluer le comportement probable des besoins pendant la saison considérée).

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ potentiellement brouilleur causé par tous les autres besoins dans un canal adjacent ou dans le même canal en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	les Recommandations 517 (Rév.CMR-03) et UIT-R BS.560 pour les rapports de protection RF dans le canal adjacent;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ utile et du champ brouilleur ainsi que les marges de protection contre les évanouissements à chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de service requise.

Le rapport signal/bruit RF recherché et les rapports de protection RF recherchés devraient pouvoir être choisis par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant respectivement de 34 dB et 17 dB (même canal DBL à DBL). Dans le cas d'émissions numériques, les rapports signal/bruit RF recherchés sont indiqués dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BS.1615.  Les valeurs par défaut des rapports de protection RF que le Bureau doit utiliser pour ses analyses de compatibilité sont indiquées dans la Section 1 de l'Annexe de la Résolution [COM4/1] (CMR-03).

Les dates de l'analyse de compatibilité devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	0,5 mois après le début de la saison;

–	au milieu de la saison;

–	0,5 mois avant la fin de la saison.

Le Bureau devrait utiliser ces valeurs par défaut pour ses analyses de compatibilité.

Les heures auxquelles sera faite l'analyse de compatibilité devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	30 min après l'heure pendant laquelle le besoin débute;

–	30 min après chaque heure successive jusqu'à l'heure pendant laquelle le besoin prend fin.

Le Bureau devrait utiliser ces valeurs par défaut pour ses analyses de compatibilité.

Données de sortie

Pour évaluer rapidement le comportement d'un besoin, le logiciel devrait calculer:

–	la fiabilité globale du service pour les points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure;

–	la fiabilité globale de la zone pour les points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure.

Pour fournir des informations sur la répartition géographique des valeurs du signal utile et du signal brouilleur pour un besoin donné, le logiciel devrait pouvoir donner d'autres résultats:

–	il devrait établir une liste donnant la valeur de fiabilité globale du circuit pour chacun des points de mesure appropriés parmi les 911 points de mesure.

Dans certains cas, il pourrait être souhaitable d'avoir une présentation graphique de la couverture obtenue dans toute la zone de service requise. Ces valeurs devront être calculées par l'utilisateur (avec le logiciel fourni et avec le matériel de l'utilisateur) en des points de mesure séparés par des intervalles de 2° en latitude et longitude dans la zone de service requise. Les valeurs devraient être présentées graphiquement sous forme d'un ensemble de «pixels» colorés ou hachurés avec des pas de 10%. Il convient de noter que:

–	les valeurs de fiabilité concernent l'utilisation d'une seule fréquence;

–	les valeurs de fiabilité sont fonction du rapport signal/bruit RF recherché et du rapport de protection RF (tous les deux peuvent être choisis par l'utilisateur);

–	les valeurs du champ pour les points de mesure (choisis parmi les 911 points de mesure) à l'intérieur de la zone de service requise devraient être calculées par le Bureau; le logiciel fourni devrait calculer les valeurs de fiabilité voulues à partir de ces valeurs préalablement calculées du champ et des valeurs des rapports signal/bruit recherchés et signal/brouillage fournies par l'utilisateur;

–	les valeurs du champ pour les points de mesure à des intervalles de 2° devraient être calculées en utilisant le logiciel fourni sur l'ordinateur de l'utilisateur. Le logiciel fourni devrait calculer les valeurs de fiabilité voulues à partir de ces valeurs du champ et des valeurs des rapports signal bruit recherchés et signal/brouillage fournies par l'utilisateur.

SUP           COM4/314/83            (B9/328/12)            (R4/351/135)

RÉSOLUTION  602  (Mob-87)

Transmission de données par des radiophares maritimes dans le cas 
des systèmes de radionavigation en mode différentiel

MOD           COM5/303/14            (B7/324/10)            (R4/351/136)

RÉSOLUTION  734  (Rév.CMR-03)

Possibilité d'utiliser des stations des services fixe et mobile placées sur des plates-formes à haute altitude dans les bandes de fréquences au-dessus 
de 3 GHz attribuées en exclusivité aux radiocommunications de Terre

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que l'UIT a notamment pour objectif «de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète» (numéro 6 de la Constitution);

b)	que les systèmes fondés sur les nouvelles techniques utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) peuvent éventuellement être utilisés pour diverses applications, par exemple pour la fourniture, dans des zones urbaines ou rurales, de services à forte capacité;

c)	que la CMR-97 a pris des dispositions pour l'utilisation de stations HAPS dans le service fixe dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz (voir aussi la Résolution 122 [(Rév.CMR-03)]);

d)	que la zone visible depuis une station HAPS peut se trouver à l'intérieur d'un pays ou inclure des pays voisins, compte tenu de l'altitude à laquelle elle se trouve;

e)	que certaines administrations ont l'intention d'exploiter des systèmes utilisant des stations HAPS dans les bandes attribuées en exclusivité aux radiocommunications de Terre, comme le service fixe et le service mobile, conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou à des renvois,

reconnaissant

que l'UIT-R a fait des études relatives à la distance de coordination géométrique par rapport aux stations HAPS, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R F.1501,

décide

de recommander à une future CMR compétente d'examiner s'il est possible de faciliter la mise en oeuvre de systèmes utilisant des stations HAPS dans les services fixe et mobile, dans les bandes de fréquences au-dessus de 3 GHz attribuées en exclusivité aux radiocommunications de Terre, conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou à des renvois,

invite l'UIT-R

à procéder, en tenant compte des résultats des études déjà effectuées, à des études réglementaires et techniques visant à déterminer s'il est possible de faciliter la mise en oeuvre de systèmes utilisant des stations HAPS dans les services fixe et mobile, dans les bandes de fréquences au-dessus de 3 GHz attribuées en exclusivité aux radiocommunications de Terre, conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou à des renvois, compte tenu de l'utilisation actuelle et des besoins futurs dans ces bandes et de toute incidence sur les attributions dans les bandes adjacentes,

encourage les administrations

à contribuer activement aux études de partage conformément à la présente Résolution.

SUP           COM5/308/12            (B8/325/12)            (R4/351/137)

RéSOLUTION  736  (CMR-2000)

Examen par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente de questions liées aux attributions aux services mobile, 
fixe, de radiolocalisation, d'exploration de la Terre par satellite 
(active) et de recherche spatiale (active) dans la gamme 
de fréquences 5 150-5 725 MHz

ADD           COM4/314/85            (B9/328/13)            (R4/351/138)

RéSOLUTION  [COM4/1]  (CMR-03)

Valeurs provisoires des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et numérique dans le service de radiodiffusion en ondes décamétriques

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a décidé d'encourager la mise en oeuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion et qu'elle a en conséquence révisé la Résolution 517;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que l'Appendice 11 contient des précisions sur les paramètres système et les caractéristiques d'émission des émissions à modulation numérique;

d)	que l'UIT-R poursuit ses études sur le développement de la radiodiffusion en ondes décamétriques utilisant des émissions à modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

e)	que les rapports de protection radiofréquence (RF) dans le même canal et dans le canal adjacent font partie des paramètres fondamentaux lors de la détermination de la compatibilité;

f)	qu'il faudra peut-être mettre à jour les valeurs actuellement disponibles des rapports de protection radiofréquence compte tenu des études futures de l'UIT-R;

g)	qu'un système numérique adapté à la radiodiffusion dans les bandes au-dessous de 30 MHz est décrit dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BS.1514;

h)	qu'il est nécessaire de faire des statistiques, et de les tenir à jour, sur la capacité des administrations à introduire des systèmes à modulation numérique dans leurs services de radiodiffusion en ondes décamétriques,

décide

1	d'autoriser l'utilisation de la modulation numérique conformément à la Résolution 517 (Rév.CMR-03) dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à condition de respecter les valeurs des rapports de protection pour les émissions analogiques et numériques spécifiées dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	que les valeurs des rapports de protection décrits dans l'Annexe doivent être utilisées à titre provisoire lors de la coordination au titre de l'Article 12;

3	d'inviter [la CMR-07/une future conférence compétente] à réviser ces valeurs provisoires des rapports de protection, le cas échéant,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre les études sur les techniques numériques en radiodiffusion à ondes décamétriques afin de revoir les valeurs des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et numérique du service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme indiqué dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	à rendre compte des résultats de ces études à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007.

ANNEXE  DE  LA  RéSOLUTION  [COM4/1]  (cmr-03)

Section 1 – Valeurs normalisées des rapports de protection radiofréquence

Les valeurs des rapports de protection radiofréquence à utiliser pour la planification saisonnière conformément aux dispositions de l'Article 12 sont données dans le Tableau 1 de la présente section.

Ces valeurs sont conformes à celles indiquées dans la Recommandation UIT-R BS.1615.

Les caractéristiques de l'émission numérique sont les suivantes: système de modulation MAQ-64, niveau de protection N° 1, mode de fiabilité B, type d'occupation spectrale 3 (voir la Recommandation UIT-R BS.1514), caractéristiques qui seront très utilisées pour la radiodiffusion ionosphérique en ondes décamétriques dans des canaux de 10 kHz.

Les caractéristiques de l'émission analogique sont basées sur modulation à double bande latérale, (Partie A de l'Appendice 11) avec une profondeur de modulation de 53%.

Tableau  1

Valeurs relatives des rapports de protection RF (dB) associés à des émissions
à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement de fréquence fbrouilleuse-futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MA | Numérique | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 |
| Numérique | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 |
| Numérique | Numérique | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 |

Dans le cas d'un signal MA brouillé par un signal numérique, on obtient les rapports de protection en ajoutant 17 dB (rapport de protection audiofréquence (AF)) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Dans le cas d'un signal numérique brouillé par un signal MA, on obtient les rapports de protection en ajoutant 7 dB (rapport signal/brouillage pour un taux d'erreurs sur les bits (TEB) de 104) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Dans le cas d'un signal numérique brouillé par un autre signal numérique, on obtient les rapports de protection en ajoutant 16 dB (rapport signal/brouillage pour un TEB de 104 ) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Section 2 – Valeurs de correction des rapports de protection radiofréquence

Les valeurs de correction des rapports de protection radiofréquence pour différentes conditions relatives au signal utile (par exemple, profondeur de modulation MA, notes de qualité MA, modes de modulation numérique) sont indiquées dans la présente Section.

# 1	Profondeur de modulation MA

Les rapports de protection radiofréquence pour un signal MA utile brouillé par un signal numérique dépendent de la profondeur de modulation MA. On utilise comme valeur par défaut dans la présente Annexe une profondeur de modulation de 53%. Si on utilise une valeur différente, une valeur de correction du rapport de protection radiofréquence est nécessaire. Le Tableau 2 donne les valeurs de correction pour des profondeurs de modulation types.

Tableau 2

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres profondeurs 
de modulation MA en ce qui concerne le signal MA utile

| Profondeur de modulation (%) | 30 | 38 | 53 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de correction (dB) | 5 | 3 | 0 | 20 log (53/m) |

# 2	Qualité audio MA

Les rapports de protection radiofréquence pour un signal MA utile brouillé par un signal numérique dépendent de la note de la qualité audio requise. Si on utilise une autre note, il faut ajouter des valeurs de correction des rapports de protection, comme indiqué dans le Tableau 3.

Tableau 3

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres notes de qualité audio
en ce qui concerne le signal MA utile

| Note de qualité audio | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur de correction (dB) | 0 | 7 | 12 |

# 3	Schéma de modulation numérique, niveau de protection et mode de robustesse

Les rapports de protection radiofréquence pour un signal numérique utile brouillé par un signal analogique ou numérique dépendent du schéma et du mode de modulation numérique. Si on utilise une combinaison différente de la valeur par défaut indiquée dans la Section 1, il faut ajouter des valeurs de correction des rapports de protection radiofréquence, comme indiqué dans le Tableau 4.

Tableau  4

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres combinaisons de schéma
de modulation numérique, de niveau de protection et de mode de robustesse
en ce qui concerne le signal numérique utile

| Schéma de modulation | Niveau de protection | Mode de robustesse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTE – Largeur de bande nominale de 10 kHz. Il n'est pas recommandé d'utiliser les niveaux de protection 2 et 3 et le mode de robustesse A dans les bandes d'ondes décamétriques; ils ne sont donc pas décrits ici. |  |  |  |  |

Section 3 – Exemples à titre explicatif

a)	Dans le Tableau 1, première ligne «Signal MA brouillé par signal numérique»: avec rapport de protection AF = 17 dB, toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 17 dB pour calculer la valeur absolue du rapport de protection RF. Par exemple:

–	Avec un brouillage cocanal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection RF serait de 6 + 17 = 23 dB.

–	Avec un brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection RF serait de –32 + 17 = –15 dB.

–	Pour une profondeur de modulation de 38% et une note de qualité audio de 4, il faut ajouter un facteur de correction de 15 dB (= 3 + 12) aux valeurs des rapports de protection radiofréquence indiquées ci-dessus.

b)	Dans le Tableau 1, deuxième ligne «Signal numérique brouillé par signal MA»: toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 7 dB pour calculer la valeur absolue du rapport de protection radiofréquence. Par exemple:

–	Avec un brouillage cocanal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection RF serait de 0 + 7 = 7 dB.

–	Avec un brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection RF serait de –40 + 7 = –33 dB.

c)	Dans le Tableau 1, troisième ligne «Signal numérique brouillé par signal numérique»: toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 16 dB pour déterminer la valeur absolue du rapport de protection RF. Par exemple:

–	Avec un brouillage dans le même canal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection RF serait de 0 + 16 = 16 dB.

–	Avec un brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection RF serait de –38 + 16 = –22 dB.

ADD           COM4/314/86            (B9/328/14)            (R4/351/139)

résolution  [com4/4]  (cmr-03)

Identités du service mobile maritime (MMSI) pour des équipements 
autres que les équipements mobiles de navire

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

notant

a)	qu'il faut assigner des identités MMSI pour les systèmes d'identification automatique (AIS) à bord des aéronefs de recherche et de sauvetage et pour les auxiliaires de la navigation, conformément à la Recommandation UIT-R M.1371;

b)	que les administrations sont tenues de notifier à l'UIT les assignations de MMSI faites aux stations de navire et aux stations côtières, conformément aux numéros 19.99 et 20.16;

c)	que l'UIT met à disposition les données de tous les navires notifiés dans le système d'accès et de consultation de la base de données du service mobile maritime (système MARS);

d)	que les équipements AIS utilisent des MMSI pour s'identifier;

e)	que les équipements AIS peuvent être précieux pour les aéronefs de recherche et de sauvetage,

notant en outre

a)	que la Recommandation UIT-R M.585 et le Règlement des radiocommunications ne traitent pas de l'assignation et de l'utilisation des MMSI pour les aéronefs de recherche et de sauvetage et pour les auxiliaires de la navigation;

b)	que les MMSI utilisées pour les équipements AIS à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage devraient être totalement différentes des MMSI assignées aux stations côtières ou aux stations de navire;

c)	qu'il faut définir un format unique pour les aéronefs de recherche et de sauvetage afin d'assurer la compatibilité avec les équipements AIS;

d)	que les administrations assignant une MMSI à un aéronef de recherche et de sauvetage devraient notifier cette assignation à l'UIT pour que son inclusion dans le système MARS puisse être envisagée,

considérant

a)	que certaines administrations ont actuellement besoin au niveau national d'exploiter des équipements AIS à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage;

b)	que, pour ce qui est de l'utilisation d'équipements AIS à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage, il faut élaborer une disposition définissant un format normalisé pour le numéro d'identification,

décide d'inviter l'UIT-R

à examiner les besoins opérationnels et de procédure des MMSI et à élaborer un format approprié qui ne puisse pas être confondu avec le format utilisé pour les stations de navire et les stations côtières,

décide en outre

à la lumière des résultats des études visées au décide d'inviter l'UIT-R, d'inviter [la CMR-07/une future conférence des radiocommunications compétente] à envisager d'apporter les modifications nécessaires au Règlement des radiocommunications pour autoriser l'utilisation des MMSI à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

d'envisager la possibilité de prévoir l'enregistrement dans le système MARS des MMSI utilisées pour les aéronefs de recherche et de sauvetage, de préférence sans modifier le format de la base de données et le contenu des publications papier,

invite les administrations

à notifier au BR les assignations de MMSI faites aux aéronefs de recherche et de sauvetage,

charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale, à l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Association internationale de signalisation maritime.

ADD           COM4/314/87            (B9/328/15)            (R4/351/140)

résolution  [COM4/5]  (CMR-03)

Procédures techniques et réglementaires relatives aux réseaux du service de radiodiffusion par satellite exploités dans la bande 620-790 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que le numéro 5.311 définit les conditions dans lesquelles la bande 620-790 MHz peut être utilisée pour les assignations faites à des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite (SRS);

b)	qu'il est nécessaire de protéger de façon adéquate les services de Terre, y compris les systèmes de radiodiffusion télévisuelle de Terre fonctionnant dans cette bande;

c)	que les dispositions de partage et les dispositions associées applicables aux réseaux à satellite sont actuellement à l'étude à l'UIT-R pour ce qui est de l'incidence de ces systèmes sur les services de Terre;

d)	que les réseaux à satellite géostationnaire (OSG) du SRS et les réseaux ou systèmes non OSG du SRS, fonctionnant dans la bande 620-790 MHz, sont au stade de la publication anticipée ou de la coordination, ou ont été notifiés;

e)	que des études sont entreprises pour déterminer, entre autres choses, les critères de planification à utiliser pour la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-04/05) dans la Région 1 et dans un pays de la Région 3;

f)	que l'incidence de ces réseaux OSG du SRS et réseaux ou systèmes non OSG du SRS sur les services de Terre, y compris sur les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique et analogique, reste à examiner;

g)	que peu de réseaux OSG sont exploités actuellement conformément au numéro 5.311;

h)	qu'il serait inapproprié de tirer des conclusions sur la forme et les niveaux des critères de protection et sur leur application aux réseaux OSG du SRS et aux réseaux ou systèmes non OSG du SRS tant que les études pertinentes n'auront pas été terminées et que les Recommandations correspondantes de l'UIT-R n'auront pas été approuvées;

i)	que de nombreuses administrations disposent d'infrastructures étendues pour l'émission et la réception de signaux des services de télévision analogique et numérique entre 620 MHz et 790 MHz,

notant

a)	que la protection des services de télévision de Terre dans la bande 620-790 MHz nécessite une étude plus poussée avant que l'on puisse tirer des conclusions sur les valeurs de puissance surfacique appropriés;

b)	que les études demandées dans la Recommandation 705 ont commencé récemment et ne sont pas encore terminées;

c)	que la largeur de bande de référence associée à la limite de puissance surfacique indiquée dans le numéro 5.311 n'est pas définie et que le Bureau des radiocommunications a besoin d'urgence de lignes directrices en la matière;

d)	que les dispositions existantes relatives à la bande 620-790 MHz sont ambiguës et que les administrations et le Bureau des radiocommunications ont eu des difficultés à les appliquer,

décide

1	que le traitement des notifications reçues par le Bureau relatives à des réseaux OSG du SRS et des réseaux ou systèmes non OSG du SRS fonctionnant dans la bande 620-790 MHz qui n'ont pas été mis en service avant le 5 juillet 2003, quelle que soit la date de réception desdites notifications, doit être suspendu en attendant les décisions que prendra la CMR-07 sur les critères de partage, y compris sur le niveau de puissance surfacique requis pour protéger les services de Terre dans cette bande de fréquences;

2	que l'application du numéro 5.311 et de la Recommandation 705 aux réseaux OSG du SRS et aux réseaux ou systèmes non OSG du SRS fonctionnant dans la bande 620-790 MHz et dont la notification sera reçue entre le 5 juillet 2003 et la fin de la CMR-07 sera suspendue jusqu'à la fin de la CMR-07;

3	que les réseaux OSG du SRS et les réseaux ou systèmes non OSG du SRS fonctionnant dans la bande 620-790 MHz autres que ceux qui ont été notifiés, mis en service et dont la date de mise en service a été confirmée avant la fin de la CMR-03, ne doivent pas être mis en service avant la fin de la CMR-07;

4	que la date notifiée de mise en service visée aux numéros 11.44 et 11.48 pour les réseaux OSG du SRS et les réseaux ou systèmes non OSG du SRS fonctionnant dans cette bande de fréquences dont la notification a été reçue par le Bureau avant le 5 juillet 2003 est repoussée à la période qui s'écoule entre la date de réception par le Bureau des renseignements complets pour la publication anticipée et la fin de la CMR-07;

5	que les systèmes du SRS visés au point 1 du décide ci-dessus ne doivent pas être pris en compte pour l'application des points 3.1C et 3.4 du décide de la Résolution 1185 du Conseil;

6	que, dans la bande 620-790 MHz, le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer aux assignations faites à des systèmes à satellites non OSG du SRS pour lesquels les renseignements complets de notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003 vis-à-vis des assignations faites à des réseaux OSG du SRS pour lesquels les renseignements complets de coordination sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. La relation entre les réseaux OSG et les réseaux ou systèmes non OSG fonctionnant dans la bande 620-790 MHz pour lesquels les renseignements complets à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau après le 4 juillet 2003 est subordonnée aux procédures qu'adoptera la CMR-07,

invite l'UIT-R

à procéder d'urgence à des études et à élaborer des critères de partage et des dispositions réglementaires avant la CMR-07 afin d'assurer la protection des services de Terre, et en particulier des services de radiodiffusion télévisuelle de Terre dans la bande 620-790 MHz vis-à-vis des réseaux OSG du SRS et des réseaux ou systèmes non OSG du SRS que l'on envisage d'exploiter dans cette bande,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de reprendre s'il y a lieu, sous réserve des décisions que prendra la CMR-07, l'application des numéros 5.311, 9.34 et 11.30 et d'autres dispositions associées pertinentes du Règlement des radiocommunications,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-04/05).

ADD           COM4/314/88            (B9/328/16)            (R4/351/141)

résolution  [COM4/13]  (CMR-03)

Mesures et études liées aux limites de puissance surfacique équivalente (epfd) dans la bande 19,7-20,2 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que, après plusieurs années d'études, la CMR-2000 a adopté des limites d'epfd dans un certain nombre de bandes de fréquences pour donner effet au numéro 22.2, afin de faciliter l'exploitation des systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) du service fixe par satellite (SFS), tout en assurant la protection des réseaux à satellites géostationnaires (OSG) du SFS contre les brouillages inacceptables;

b)	que, dans sa Résolution 76 (CMR-2000), la CMR-2000 a également adopté des limites d'epfd cumulative dans les mêmes bandes pour assurer la protection des systèmes OSG du SFS;

c)	qu'un petit nombre de systèmes basés sur des constellations de satellites sur orbites elliptiques fortement inclinées (HEO), dans certaines bandes attribuées au SFS, fonctionnent depuis de nombreuses années;

d)	que, depuis la fin des années 90 et, en particulier après la CMR-2000, les systèmes HEO dans un certain nombre de bandes et dans plusieurs services spatiaux, principalement dans les attributions au SFS au-dessous de 30 GHz, suscitent un intérêt croissant;

e)	que, dans ses études présentées à la présente Conférence, l'UIT-R considère les systèmes HEO comme un sous-ensemble des systèmes non OSG et en expose les spécificités opérationnelles;

f)	que, pendant la période comprise entre la CMR-2000 et la présente Conférence, l'UIT-R a élaboré des Recommandations concernant le partage des fréquences entre les systèmes HEO du SFS et d'autres systèmes, y compris les systèmes OSG, les systèmes en orbite basse (LEO), les systèmes en orbite moyenne (MEO) et d'autres systèmes HEO;

g)	qu'il sera difficile pour certains types de systèmes HEO de respecter les limites d'epfd pour les pourcentages de temps élevés en vigueur dans la bande 19,7-20,2 GHz,

notant

a)	que, pour les pourcentages de temps élevés, les limites d'epfd dans la bande 19,7-20,2 GHz sont nettement plus strictes que celles qui s'appliquent dans la bande 17,8-18,6 GHz;

b)	que les numéros 9.7A et 9.7B s'appliquent dans cette bande;

c)	[que la bande 19,7-20,2 GHz est l'une des quelques bandes identifiées à l'échelle mondiale par la présente Conférence, pour les applications à haute densité du service fixe par satellite (HDFSS),]

décide d'inviter l'UIT-R

à élaborer, pendant la présente période d'études de l'UIT-R, des critères permettant de protéger les réseaux OSG du SFS dans la bande 19,7-20,2 GHz contre les brouillages inacceptables causés par les systèmes HEO du SFS, compte tenu de l'effet cumulé des brouillages causés aux liaisons descendantes des réseaux OSG du SFS par les systèmes HEO du SFS et d'autres systèmes non OSG du SFS,

invite les administrations

à envisager d'utiliser les Recommandations pertinentes de l'UIT-R concernant la protection des réseaux à satellite OSG du SFS contre les brouillages causés par des systèmes non OSG du SFS comme lignes directrices pour les consultations entre les administrations afin de satisfaire à leurs obligations au titre du numéro 22.2, dans la bande 19,7-20,2 GHz, et au cas où une administration responsable d'un système non OSG du SFS demande l'application du numéro 22.5CA,

charge le Bureau des radiocommunications

dans les cas où une administration responsable d'un système non OSG du SFS indique dans sa demande de coordination qu'elle souhaite appliquer le numéro 22.5CA en ce qui concerne les limites d'epfd données dans le Tableau 22-1C, dans la bande 19,7-20,2 GHz, mais qu'elle n'a pas encore conclu les accords nécessaires, de formuler une conclusion favorable conditionnelle

relativement à ladite disposition. Cette conclusion provisoire concernant le respect des limites d'epfd sera remplacée par une conclusion favorable définitive au stade de la notification, uniquement si tous les accords explicites des administrations pour lesquelles les limites d'epfd sont dépassées ont été obtenus et si le Bureau en est informé dans un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de coordination. Dans le cas contraire, cette conclusion provisoire deviendra une conclusion défavorable définitive.

ADD           COM4/314/89            (B9/328/17)            (R4/351/142)

résolution  [COM4/23]  (CMR-03)

Partage entre certains types de systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite et les stations du service fixe 
dans la bande 17,7-19,7 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'un petit nombre de systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) utilisant des constellations de satellites en orbite fortement elliptique sont exploités avec succès dans le service fixe par satellite (SFS) depuis de nombreuses années, y compris dans la bande 17,7-19,7 GHz;

b)	que, depuis la fin des années 90, l'exploitation de systèmes non OSG dans un certain nombre de bandes et pour plusieurs services spatiaux, essentiellement dans les attributions au SFS au-dessous de 30 GHz, suscite un intérêt croissant;

c)	que, dans ses études présentées à la présente Conférence, l'UIT-R considère les systèmes en orbites fortement inclinées comme un sous-ensemble des systèmes non OSG et en expose les spécificités opérationnelles;

d)	que la CMR-2000 a modifié les limites de puissance surfacique de l'Article 21 applicables aux systèmes non OSG du SFS dans la bande 17,7-19,3 GHz, sur la base des études techniques de partage faisant intervenir des systèmes non OSG utilisant des orbites terrestres basses;

e)	que l'UIT-R a commencé à étudier l'incidence, sur les stations du service fixe, de la puissance surfacique qui a été ou qui sera rayonnée par des stations spatiales non OSG du SFS utilisant des orbites fortement inclinées;

f)	que la bande 17,7-19,7 GHz est très utilisée dans de nombreux pays pour le service fixe, en particulier pour l'infrastructure des réseaux de téléphonie mobile;

g)	que l'UIT-R n'a pas déterminé si les limites actuelles de puissance surfacique applicables aux systèmes non OSG du SFS prévues dans l'Article 21 sont suffisantes pour protéger le service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz vis-à-vis des systèmes non OSG utilisant des orbites fortement inclinées dont l'altitude de l'apogée est supérieure à 18 000 km et l'inclinaison de l'orbite est comprise entre 35° et 145°,

invite l'UIT-R

1	à procéder d'urgence et à temps pour la [CMR-07] aux études techniques appropriées afin de déterminer si les limites de puissance surfacique actuelles applicables aux systèmes non OSG du SFS prévues dans l'Article 21 sont suffisantes pour protéger le service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz vis-à-vis des systèmes non OSG décrits au point g) du considérant sans imposer de contraintes excessives à l'utilisation de ces systèmes non OSG du SFS;

2	à déterminer si des mesures techniques ou opérationnelles pourraient être prises dans le service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz pour limiter les brouillages causés par les stations spatiales du SFS, comme indiqué au point g) du considérant,

décide

de recommander que la [CMR-07] examine, compte tenu des résultats des études visées au point 1 du invite l'UIT-R, les limites de puissance surfacique appropriées applicables aux stations spatiales non OSG dans la bande 17,7-19,7 GHz décrites au point g) du considérant,

charge le Bureau des radiocommunications

à compter de la fin de la [CMR-07], d'examiner sur la base des valeurs de l'Article 21 adoptées par la [CMR-07] et, si nécessaire, de revoir les conclusions qui pourraient être formulées concernant la conformité aux limites de l'Article 21 applicables à un système non OSG du SFS, comme indiqué au point g) du considérant, pour lequel les renseignements complets pour la publication anticipée n'ont pas été reçus avant le 5 juillet 2003.

ADD           COM5/303/10            (B7/324/6)            (R4/351/143)

RéSOLUTION  [COM5/7]  (cmr-03)

Protection des stations de radioastronomie monoparabole en Région 2
dans la bande 42,5-43,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 42,5-43,5 GHz est attribuée au service de radioastronomie (SRA) à titre primaire et que des observations du continuum et des raies spectrales sont effectuées dans cette bande;

b)	qu'il existe des attributions à titre primaire au service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) et au service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la bande 42-42,5 GHz;

c)	que, pour un satellite géostationnaire (OSG) du SFS ou du SRS fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, il pourrait être très difficile de respecter les valeurs indiquées au numéro 5.BC05 pour les observations avec un radiotélescope monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz pendant 100% du temps;

d)	que, pour un satellite ou un système du SFS ou du SRS fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, il serait très difficile de respecter le niveau de puissance surfacique 
de –153 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz pour des satellites OSG ou le niveau de puissance surfacique équivalente (epfd) de –246 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz pour tout système à satellites non géostationnaires (non OSG) pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole au voisinage de la limite de 42,5 GHz de la bande 42,5-43,5 GHz, même lorsque toutes les mesures techniques ou opérationnelles réalisables dans la pratique sont prises pour réduire le risque de brouillage nuisible aux stations du SRA;

e)	que, étant donné que les stations de radioastronomie exploitant des télescopes monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz sont relativement peu nombreuses et qu'il est prévu d'exploiter relativement peu de stations terriennes du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz, on pourrait peut-être avoir recours, pour ces deux services, à des mesures techniques ou opérationnelles, y compris, mais non exclusivement, à des techniques de limitation des brouillages (isolement géographique, partage de temps, etc.), afin de réduire le risque de brouillage nuisible aux stations du SRA, fonctionnant dans cette bande;

f)	que, compte tenu des points ci-dessus du considérant, il devrait être possible de laisser aux administrations dont relèvent le SRA et le SFS ou le SRS le soin de trouver des arrangements pour faire en sorte que les rayonnements non désirés provenant de satellites et de systèmes du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz ne causent pas de brouillages nuisibles aux stations du SRA en Région 2 effectuant des observations des raies spectrales dans la bande 42,5-42,77 GHz,

décide

1	qu'un satellite OSG du SFS ou du SRS fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au numéro 5.BC05 pendant plus de 2% du temps, sur le site d'une station de radioastronomie en Région 2 inscrite comme radiotélescope monoparabole, dans la bande 42,5-43,5 GHz;

2	qu'une administration qui envisage d'exploiter un satellite OSG du SFS ou du SRS ou un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz doit prendre toutes les mesures réalisables dans la pratique pour éviter de dépasser la valeur de puissance surfacique de 
–153 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz pour un satellite OSG, et la valeur de puissance surfacique équivalente (epfd) de –246 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz pour tout système non OSG dans la bande 42,5-42,77 GHz, pendant plus de 2% du temps, sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole en Région 2;

3	que, si une administration qui envisage d'exploiter un satellite OSG du SFS ou du SRS ou un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz pris toutes les mesures réalisables dans la pratique pour éviter de dépasser les valeurs et le critère du pourcentage de temps indiqués au point 2 du décide dans la bande 42,5-42,77 GHz, mais n'y parvient pas, ladite administration doit engager des discussions avec l'administration exploitant la station de radioastronomie affectée en Région 2, afin de trouver un arrangement mutuellement satisfaisant en ce qui concerne les rayonnements non désirés qui seront produits dans la bande 42,5-42,77 GHz;

4	que les points 1, 2 et 3 du décide s'appliquent en ce qui concerne toute station de radioastronomie en Région 2 inscrite comme radiotélescope monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz, exploitée avant la fin de la CMR-03 et notifiée à l'UIT avant le 4 janvier 2004, ou notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant un satellite ou un système du SFS ou du SRS auquel s'applique la présente Résolution (voir la Note 1);

5	qu'une administration qui notifie une station de radioastronomie en Région 2 comme radiotélescope monoparabole après les dates indiquées au point 4 du décide pourra rechercher l'accord des administrations qui ont autorisé les satellites ou les systèmes du SFS ou du SRS auxquels s'applique la présente Résolution,

invite l'UIT-R

à effectuer des études et à élaborer des Recommandations pour parvenir à l'équilibre voulu entre le pourcentage de temps pendant lequel des satellites OSG fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz dépassent les valeurs indiquées au numéro 5.BC05 pour un radiotélescope monoparabole sur le site d'une station de radioastronomie et l'incidence qu'un tel dépassement peut avoir sur les observations de radioastronomie.

NOTE 1 – Aux fins des numéros 5.BC04 et 5.BC05 et du point 4 du décide de la présente Résolution, les stations de radioastronomie actuellement en construction à Sierra Negra (Mexique), 18° 59’ N/97° 18’ W (station Volcan Sierra Negra) et à San Pedro de Atacama (Chili), 23° 20’ S/67° 44’ W (station Atacama Large Millimeter Array), destinées à effectuer des observations dans la bande 42,5-43,5 GHz, seront réputées en service avant la fin de la CMR-03 si elles sont notifiées au Bureau avant le 1er janvier 2005.

ADD           COM5/305/9            (B7/324/20)            (R4/351/144)

RÉSOLUTION  [com5/12]  (CMR-03)

Partage entre le service mobile par satellite (Terre vers espace) et le service
de recherche spatiale (passive) dans la bande 1 668-1 668,4 MHz
et entre le service mobile par satellite (Terre vers espace)
et les services fixe et mobile dans la bande 1 668,4-1 675 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a fait une attribution mondiale au service mobile par satellite (SMS) (Terre vers espace) dans la bande 1 668-1 675 MHz et une attribution mondiale au SMS (espace vers Terre) dans la bande 1 518-1 525 MHz;

b)	qu'en raison des conditions de partage entre le SMS (espace vers Terre) et le service mobile aéronautique pour la télémesure dans la bande 1 518-1 525 MHz (voir le numéro 5.BB12), il est peu vraisemblable que le SMS puisse être exploité aux Etats-Unis;

c)	que les contraintes susmentionnées qui pèsent sur le SMS dans la bande 1 518-1 525 MHz limitent donc l'utilisation possible de la bande 1 668-1 675 MHz par le SMS aux Etats-Unis;

d)	que la bande 1 660,5-1 668,4 MHz est attribuée au service de recherche spatiale (passive);

e)	que, dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, les stations terriennes mobiles et les stations du service de recherche spatiale (passive) sont assujetties à la coordination au titre du numéro 9.11A;

f)	qu'il est actuellement prévu d'utiliser la bande 1 670-1 675 MHz pour les services fixe et mobile aux Etats-Unis,

considérant en outre

a)	que la bande 1 668,4-1 675 MHz est attribuée aux services fixe et mobile;

b)	que le numéro 5.380 identifie la bande 1 670-1 675 MHz pour les systèmes de correspondance publique aéronautique mais qu'il n'existe pas de tels systèmes;

c)	que le partage entre les systèmes mobiles autres que ceux visés au numéro 5.380 et le SMS dans la bande 1 670-1 675 MHz n'a pas été étudié car les caractéristiques des systèmes du service mobile n'étaient pas connues;

d)	que les systèmes du SMS dans la bande 1 668-1 675 MHz ne devraient pas être opérationnels avant 2007,

décide

que, dans la bande 1 670-1 675 MHz, les stations du SMS ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe et du service mobile exploitées aux Etats-Unis,

invite l'UIT-R

1	à achever, d'urgence et à temps pour [la CMR-07/une future conférence compétente], l'étude des dispositions nécessaires pour protéger les stations spatiales du service de recherche spatiale (passive) contre les brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, en s'attachant à éviter d'imposer des contraintes excessives à l'un ou l'autre service;

2	à étudier, d'urgence et à temps pour [la CMR-07/une future conférence compétente], l'utilisation de la bande 1 668,4-1 675 MHz par le service mobile et à terminer toutes les études pertinentes de partage entre le service mobile et le SMS dans cette bande, en s'attachant à éviter d'imposer des contraintes excessives à l'un ou l'autre service;

3	de porter les résultats de ces études à l'attention [de la CMR-07/d'une future conférence compétente],

invite les administrations et les parties intéressées

à participer activement à ces études,

recommande

[que la CMR-07/qu'une future conférence compétente] prenne toute mesure appropriée sur la base des résultats de ces études, à l'exclusion d'une modification du décide ci-dessus.

ADD           COM5/305/10            (B7/324/21)            (R4/351/145)

résolution  [COM5/13]  (CMR-03)

Notification et protection des stations terriennes du service de météorologie 
par satellite dans la bande 1 670-1 675 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a fait une attribution au service mobile par satellite (SMS) (Terre vers espace) dans la bande 1 668-1 675 MHz;

b)	que des stations terriennes du service de météorologie par satellite (espace vers Terre) sont actuellement exploitées dans la bande 1 670-1 710 MHz;

c)	que les stations du service de météorologie par satellite actuellement exploitées dans la bande 1 670-1 675 MHz sont utilisées pour la réception de données non traitées fournies par des détecteurs actifs ou passifs;

d)	que la présente Conférence a ajouté le numéro 5.BB11 pour assurer la protection des stations terriennes existantes du service de météorologie par satellite vis-à-vis des stations terriennes mobiles dans la bande 1 670-1 675 MHz;

e)	qu'auparavant certaines stations terriennes du service de météorologie par satellite ne devaient pas être enregistrées,

considérant en outre

que la Recommandation UIT-R SA.1158 contient des lignes directrices concernant le partage entre le SMS et le service de météorologie par satellite,

invite les administrations

à notifier avant le 1er janvier 2004 les assignations faites aux stations terriennes du service de météorologie par satellite en exploitation dans la bande 1 670-1 675 MHz au 4 juillet 2003,

décide

que, si une administration exploitant une station terrienne du service de météorologie par satellite pour laquelle des assignations ont été notifiées dans la bande 1 670-1 675 MHz avant le 1er janvier 2004 notifie ultérieurement une nouvelle assignation à la même station terrienne et dans la même bande, cette nouvelle assignation doit elle aussi être protégée contre les brouillages préjudiciables causés par le SMS,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de publier la liste des stations terriennes du service de météorologie par satellite fonctionnant dans la bande 1 670-1 675 MHz notifiées avant le 1er janvier 2004,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation météorologique mondiale.

ADD           COM5/308/14            (B8/325/14)            (R4/351/146)

résolution  [com5/15]  (CMR-03)

Besoins spéciaux des pays dont le territoire est petit ou étroit et qui exploitent 
des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 13,75-14 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CAMR-92 a fait une attribution additionnelle au service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) dans la bande 13,75-14 GHz;

b) 	que cette bande est utilisée en partage avec les services de radiolocalisation et de radionavigation;

c)	que, conformément à une décision de la CMR-2000 et compte tenu des résultats des études de l'UIT-R, la présente Conférence a examiné et revu les conditions de partage applicables aux services exploités dans cette bande et qu'elle a adopté de nouvelles dispositions réglementaires régissant le partage entre le SFS, le service de radiolocalisation et le service de radionavigation (voir le numéro 5.502);

d)	que ces conditions de partage révisées permettent en outre l'exploitation de stations terriennes géostationnaires du SFS dans la bande 13,75-14 GHz avec des antennes de diamètre compris entre 1,2 m et 4,5 m,

reconnaissant

a)	que les conditions de partage indiquées au numéro 5.502 signifieront que les pays dont le territoire est petit ou étroit auront beaucoup de difficultés à déployer dans cette bande des stations terriennes géostationnaires du SFS ayant un diamètre d'antenne compris entre 1,2 m et 4,5 m;

b)	que, pour faciliter encore le partage entre le SFS et les systèmes de radiolocalisation maritime fonctionnant dans le service de radiolocalisation, il sera peut-être nécessaire de concevoir des méthodes techniques et opérationnelles;

c)	que ces méthodes techniques et opérationnelles pourront être utilisées pour déployer un plus grand nombre de stations terriennes du SFS dans la bande 13,75-14 GHz, conformément au numéro 5.502, tout en assurant la protection du service de radiolocalisation,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à effectuer d'urgence des études, en vue d'élaborer des Recommandations UIT-R, qui établiront des méthodes techniques ou opérationnelles visant à faciliter encore le partage, qui permettront peut-être de ménager davantage de souplesse pour le déploiement des stations terriennes du SFS dans la bande 13,75-14 GHz, conformément au numéro 5.502 et qui pourront également servir de base à l'établissement d'accords bilatéraux entre administrations;

2	que les administrations des pays dont le territoire est petit ou étroit pourront dépasser les limites de la puissance surfacique des stations terriennes du SFS à la laisse de basse mer fixées au numéro 5.502, si l'exploitation de ces stations est conforme aux accords bilatéraux conclus avec les administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation maritime dans la bande 13,75-14 GHz,

encourage

les administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation maritimes et mobiles terrestres dans la bande 13,75-14 GHz à conclure rapidement des accords bilatéraux relatifs à l'exploitation de stations terriennes du SFS dans cette bande, avec les administrations des pays dont le territoire est petit ou étroit qui mettent en place ces stations terriennes du SFS,

invite

les administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation maritime dans la bande 13,75-14 GHz de participer activement aux études de l'UIT-R visées au point 1 du décide.

ADD           COM5/308/13            (B8/325/13)            (R4/351/147)

RéSOLUTION  [COM5/16]  (cmr-03)

Utilisation des bandes 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par le service mobile pour la mise en oeuvre des systèmes 
d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la présente Conférence a attribué les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, à titre primaire, au service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien (WAS), réseaux locaux hertziens (RLAN) compris;

b)	qu'elle a décidé de faire des attributions additionnelles, à titre primaire, au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) dans la bande 5 460-5 570 MHz et au service de recherche spatiale (active) dans la bande 5 350-5 570 MHz;

c)	qu'elle a décidé de relever le statut du service de radiolocalisation pour lui conférer le statut primaire dans la bande 5 350-5 650 MHz;

d)	que la bande 5 150-5 250 MHz est attribuée au service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) à l'échelle mondiale à titre primaire, cette attribution étant limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (numéro 5.447A);

e)	que la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, à titre primaire, dans certains pays (numéro 5.447), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21;

f)	que la bande 5 250-5 460 MHz est attribuée au SETS (active) et que la bande 5 250-5 350 MHz est attribuée au service de recherche spatiale (active) à titre primaire;

g)	que la bande 5 250-5 725 MHz est attribuée à titre primaire au service de radiorepérage;

h)	qu'il faut protéger les services primaires existants dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz;

i)	que les résultats des études effectuées par l'UIT-R montrent que le partage de la bande 5 150-5 250 MHz entre les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et le SFS est faisable dans certaines conditions;

j)	que des études ont montré que le partage entre le service de radiorepérage et le service mobile dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz n'est possible que moyennant l'application de techniques de limitation des brouillages comme la sélection dynamique des fréquences;

k)	qu'il est nécessaire de spécifier une limite de p.i.r.e. appropriée et, le cas échéant, des restrictions opérationnelles concernant les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, du service mobile dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 570 MHz, afin de protéger les systèmes du SETS (active) et du service de recherche spatiale (active);

l)	que la densité de déploiement des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, dépendra d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels les brouillages intrasystèmes et l'existence d'autres techniques et services concurrents,

considérant en outre

a)	que les brouillages causés aux récepteurs du SFS placés à bord de satellites dans la bande 5 150-5 250 MHz par un seul système d'accès hertzien, RLAN compris, conforme aux restrictions opérationnelles visées au point 2 du décide ne seront pas acceptables;

b)	que ces récepteurs risquent de subir des effets inacceptables en raison des brouillages cumulatifs provenant des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, en particulier en cas de prolifération de ces systèmes;

c)	que l'effet cumulatif sur lesdits récepteurs sera dû au déploiement à l'échelle mondiale de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et qu'il ne sera peut-être pas possible pour les administrations de déterminer l'origine de ces brouillages et le nombre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, fonctionnant simultanément,

notant

que, avant la CMR-03, un certain nombre d'administrations ont élaboré des réglementations visant à autoriser les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, à fonctionner dans les diverses bandes considérées dans la présente Résolution,

reconnaissant

a)	que, dans la bande 5 600-5 650 MHz, des radars de météorologie au sol sont déployés à grande échelle et fournissent des services météorologiques nationaux essentiels, conformément au numéro 5.452;

b)	que les méthodes de mesure ou de calcul du niveau de puissance surfacique cumulative au niveau des récepteurs du SFS placés à bord de satellites spécifiées dans la Recommandation UIT-R S.1426 sont actuellement à l'étude;

c)	que certains paramètres indiqués dans la Recommandation UIT-R M.1454 et concernant le calcul du nombre de RLAN que peuvent tolérer les récepteurs du SFS placés à bord de satellites fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz appellent un complément d'étude;

d)	que les critères de qualité de fonctionnement et de brouillage applicables aux détecteurs actifs spatioportés du service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) sont indiqués dans la Recommandation UIT-R SA.1166;

e)	qu'une technique de limitation des brouillages permettant de protéger les systèmes de radiorepérage est indiquée dans la Recommandation UIT-R M.1652;

f)	qu'un niveau de puissance surfacique cumulative a été établi dans la Recommandation UIT-R S.1426 pour la protection des récepteurs du SFS placés à bord de satellites dans la bande 5 150-5 250 MHz;

g)	que la Recommandation UIT-R SA.1632 identifie un ensemble approprié de contraintes applicables aux systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, afin de protéger le SETS (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz;

h)	que la Recommandation UIT-R M.1653 identifie les conditions de partage entre les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et le SETS (active) dans la bande 5 470-5 570 MHz;

i)	que les stations du service mobile devraient également être conçues de façon qu'en moyenne l'utilisation du spectre par les stations soit répartie de manière quasi uniforme dans toute la (les) bande(s) utilisée(s), afin d'améliorer le partage avec les services par satellite;

j)	que les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, offrent des solutions large bande efficaces;

k)	que les administrations doivent faire en sorte que les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, fonctionnent conformément aux techniques de limitation des brouillages requises, par exemple dans le cadre de procédures de conformité des équipements ou de respect des normes,

décide

1	que ces bandes seront destinées à être utilisées dans le service mobile pour la mise en oeuvre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, tels qu'ils sont décrits dans la Recommandation UIT-R M.1450;

2	que, dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une utilisation à l'intérieur des bâtiments, avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz (ou, ce qui revient au même, 0,25 mW/25 kHz dans une bande quelconque de 25 kHz);

3	que les administrations peuvent vérifier si les niveaux de puissance surfacique cumulative indiqués dans la Recommandation UIT-R S.1426 ont été dépassés, ou s'ils le seront dans l'avenir, afin de permettre à une future conférence compétente de prendre les mesures voulues;

4	que, dans la bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et à une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz. Les administrations sont priées de prendre des mesures appropriées de sorte que le plus grand nombre possible de stations du service mobile soient exploitées à l'intérieur des bâtiments. En outre, les stations du service mobile dont l'exploitation est autorisée à l'intérieur des bâtiments comme à l'extérieur peuvent fonctionner jusqu'à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz, et lorsqu'elles sont exploitées au-dessus d'une p.i.r.e. moyenne supérieure à 200 mW, elles doivent respecter le gabarit de p.i.r.e correspondant à l'angle d'élévation suivant,  étant l'angle au-dessus du plan de l'horizon local (de la Terre):

–13 			dB(W/MHz)		pour	0   <  < 8

–13 – 0,716(-8)		dB(W/MHz)		pour	8   <  < 40

–35,9 – 1,22(-40)		dB(W/MHz)		pour	40 <  < 45

–42			dB(W/MHz)		pour	45 < ;

5	que les administrations peuvent bénéficier d'une certaine souplesse lorsqu'elles adoptent d'autres techniques de limitation des brouillages, à condition d'élaborer des dispositions réglementaires au niveau national qui leur permettent de s'acquitter de leurs obligations, à savoir arriver à un niveau de protection équivalent du SETS (active) et du service de recherche spatiale (active) sur la base des caractéristiques de leurs systèmes et des critères de brouillage indiqués dans la Recommandation UIT-R SA.1632;

6	que, dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une puissance maximale des émetteurs de 250 mW3 avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz;

7	que, dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les systèmes du service mobile doivent utiliser la commande de puissance des émetteurs pour obtenir en moyenne une limitation d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie maximale des systèmes, ou, en l'absence de commande de puissance des émetteurs, la p.i.r.e. moyenne maximale doit être réduite de 3 dB;

8	que, dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les techniques de limitation des brouillages indiquées dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.1652 doivent être appliquées par les systèmes du service mobile pour garantir la compatibilité de fonctionnement avec les systèmes de radiorepérage,

invite les administrations

à adopter des dispositions réglementaires appropriées, lorsqu'elles envisagent d'autoriser l'exploitation de stations du service mobile utilisant le gabarit de p.i.r.e. correspondant à l'angle d'élévation indiqué au point 4 du décide, pour faire en sorte que les équipements fonctionnent conformément à ce gabarit,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre ses travaux sur les mécanismes réglementaires et d'autres techniques de limitation des brouillages, pour éviter les incompatibilités qui pourraient résulter des brouillages cumulatifs causés au SFS dans la bande 5 150-5 250 MHz en raison de la prolifération possible du nombre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris;

2	à poursuivre ses études des techniques de limitation des brouillages propres à protéger le SETS vis-à-vis des stations du service mobile;

3	à poursuivre ses études sur des méthodes d'essai et des procédures adaptées à la mise en oeuvre de la sélection dynamique des fréquences, compte tenu de l'expérience pratique.

ADD           COM5/303/13            (B7/324/9)            (R4/351/148)

RéSOLUTION  [com5/17] (cmr-03)

Possibilité d'utilisation des bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz par 
des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) 
dans le service fixe

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-97 a pris des dispositions pour l'exploitation de stations HAPS, également dénommées répéteurs stratosphériques, dans une portion de 2  300 MHz dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz attribuées au service fixe;

b)	que la CMR-97 a adopté le numéro 4.15A qui dispose que les émissions à destination ou en provenance des stations HAPS doivent être limitées aux bandes expressément identifiées dans l'Article 5;

c)	qu'à la CMR-2000, plusieurs pays de la Région 3 et un pays de la Région 1 ont exprimé le besoin de disposer d'une bande de fréquences plus basse pour les stations HAPS, en raison d'un affaiblissement excessif dû à la pluie à 47 GHz dans ces pays;

d)	qu'à la présente Conférence, des pays de la Région 2 ont aussi souhaité utiliser une gamme de fréquences plus basse que celles visées au point a) du considérant;

e)	que, afin de tenir compte des besoins exprimés par les pays visés au point c) du considérant, la CMR-2000 a adopté les numéros 5.537A et 5.543A, qui ont été modifiés par la présente Conférence, pour permettre l'utilisation de stations HAPS dans le service fixe dans une bande de 300 MHz située entre 27,5 et 28,35 GHz et entre 31 et 31,3 GHz dans certains pays de la Région 3 et dans un pays de la Région 1, à condition que ces stations ne causent pas de brouillages préjudiciables, ni ne demandent à bénéficier d'une protection;

f)	que l'on utilise déjà largement ou que l'on prévoit d'utiliser les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz pour un certain nombre de services différents et d'autres types d'applications du service fixe;

g)	que, si la décision de déployer des stations HAPS peut être prise à l'échelle nationale, un tel déploiement peut avoir une incidence sur les administrations voisines, notamment dans les petits pays;

h)	que la bande 31,3-31,8 GHz est attribuée aux services de radioastronomie, d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) et que la présente Conférence a modifié le numéro 5.543A en vue de spécifier les niveaux des signaux qui permettraient de protéger les services passifs par satellite et les stations de radioastronomie;

i)	que l'UIT-R a étudié le partage entre les systèmes utilisant des stations HAPS du service fixe et d'autres types de systèmes du service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz, études qui ont abouti à la Recommandation UIT-R F.1609;

j)	que, d'après les résultats de certaines études de l'UIT-R, dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz, le partage entre les systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS et d'autres systèmes classiques du service fixe exploités dans la même zone nécessitera l'élaboration et la mise en oeuvre de techniques appropriées de limitation des brouillages;

k)	que l'UIT-R a étudié la compatibilité entre les systèmes utilisant des stations HAPS et les services passifs dans la bande 31,3-31,8 GHz qui ont abouti aux Recommandations UIT-R F.1570 et UIT-R F.1612;

l)	que l'UIT-R a élaboré la Recommandation UIT-R SF.1601, qui contient une méthode d'évaluation des brouillages causés par des systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS aux systèmes OSG du SFS dans la bande 27,5-28,35 GHz, afin de faciliter la réalisation d'études complémentaires;

m)	qu'il convient de poursuivre l'étude des questions techniques et réglementaires liées aux systèmes HAPS afin de déterminer les mesures appropriées à prendre pour protéger le service fixe et d'autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire avec égalité des droits dans la bande 27,5-28,35 GHz;

n)	qu'en attendant l'achèvement des études, certaines administrations de la Région 2 souhaiteront peut-être envisager le déploiement de stations HAPS du service fixe dans deux bandes de 300 MHz situées respectivement entre 27,5 et 28,35 GHz et entre 31 et 31,3 GHz et disposer de moyens provisoires leur permettant d'autoriser une telle utilisation des stations HAPS sur leur territoire,

notant

que les systèmes utilisant des stations HAPS peuvent fonctionner dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz au titre du numéro 4.4,

décide

1	d'inviter la prochaine CMR à examiner les conclusions des études visées ci-après et à envisager de préciser les dispositions réglementaires en vue de l'utilisation des stations HAPS dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz;

2	que, nonobstant le numéro 4.15A, dans la Région 2, l'utilisation de stations HAPS dans les bandes attribuées au service fixe entre 27,5 et 28,35 GHz et entre 31 et 31,3 GHz doit être limitée, en attendant l'achèvement des études visées au point 1 du prie l'UIT-R ci-dessous, à 300 MHz dans chaque bande, que ces stations ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à d'autres stations de services exploités conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Article 5, ni prétendre à une protection vis-à-vis de ces stations et en outre, que le développement de ces autres services ne doit pas être limité par des stations HAPS exploitées conformément à la présente Résolution;

3	que, conformément au point 2 du décide, toute utilisation par des stations HAPS de l'attribution faite au service fixe dans la bande 27,5-28,35 GHz doit être limitée à l'exploitation dans le sens station HAPS-sol et que toute utilisation par des stations HAPS de l'attribution faite au service fixe dans la bande 31-31,3 GHz doit être limitée à l'exploitation dans le sens sol-station HAPS;

4	qu'à titre provisoire, les administrations énumérées aux numéros 5.537A et 5.543A ainsi que les administrations de la Région 2 qui envisagent de mettre en oeuvre des systèmes utilisant des stations HAPS du service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz doivent rechercher l'accord exprès des administrations concernées en ce qui concerne leurs services primaires, afin de veiller à ce que soient respectées les conditions énoncées dans les numéros 5.537A et 5.543A ainsi qu'aux points 2 et 5 du décide;

5	que les systèmes utilisant des stations HAPS dans la bande 31-31,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radioastronomie bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte tenu du critère de protection indiqué dans la Recommandation UIT-R RA.769. Pour assurer la protection des services passifs par satellite, le niveau de la densité de puissance brouilleuse fournie à l'antenne d'une station au sol d'un système HAPS dans la bande 31,3-31,8 GHz doit être limité à –106 dB(W/MHz) par ciel clair et peut être porté à –100 dB(W/MHz) en présence de pluie, pour tenir compte de l'affaiblissement dû à la pluie, à condition que l'incidence effective sur le satellite du service passif ne soit pas plus grande que l'incidence par ciel clair,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre d'urgence, et compte tenu des besoins d'autres systèmes du service fixe et d'autres services, les études sur la possibilité d'identifier une portion de 300 MHz adaptée et de préférence commune de la bande 27,5-28,35 GHz, appariée à la portion de 300 MHz de la bande 31-31,3 GHz, aux fins d'utilisation par les stations HAPS dans les pays visés aux numéros 5.537A et 5.543A ou dans des pays de la Région 2 qui envisagent une exploitation provisoire;

2	à définir, dans une ou plusieurs Recommandations de l'UIT-R, des critères de partage techniques ou des conditions de conception des systèmes HAPS nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des applications HAPS du service fixe, exploitées sans causer de brouillages préjudiciables ni demander de protection, dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz;

3	à étudier les critères de brouillage et la méthode d'évaluation des brouillages causés par les liaisons descendantes (HAPS-sol) des systèmes utilisant des stations HAPS aux liaisons montantes des réseaux à satellite OSG du SFS dans la bande 27,5-28,35 GHz, compte tenu de la Recommandation UIT-R SF.1601, pour les situations visées au point l) du considérant;

4	à étudier les dispositions réglementaires qui pourraient être nécessaires pour traiter les cas où le déploiement des stations HAPS du service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz sur le territoire d'une administration pourrait affecter d'autres administrations;

5	à continuer d'étudier les techniques de limitation des brouillages appropriées pour les situations visées au point j) du considérant;

invite les administrations

à informer le Bureau des radiocommunications de leur intention de mettre en oeuvre des systèmes HAPS dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz, dans les pays visés aux numéros 5.537A et 5.543A ou conformément au point 2 du décide et à lui préciser les bandes (jusqu'à 300 MHz chacune, entre 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz) qu'elles comptent utiliser,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de publier dans la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BR IFIC) une liste des administrations qui l'ont ainsi informé et de publier les renseignements relatifs à la mise en oeuvre des stations HAPS communiqués par les administrations qui envisagent de déployer des systèmes utilisant des stations HAPS du service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz.

ADD           COM6/309/38            (B9/328/58)            (R4/351/149)

RÉSOLUTION  [COM6/1]  (CMR-03)

Arrangements transitoires pour l'application 
des dispositions modifiées de l'Appendice 30B

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1988 (CAMR Orb-88) a établi le Plan pour le service fixe par satellite (SFS) contenu dans l'Appendice 30B;

b)	que certains des paramètres techniques utilisés pour définir le Plan visé au point a) du considérant ont été adoptés par la CAMR Orb-88 et pourraient être améliorés compte tenu de l'évolution technique, conformément à la Résolution 86 (Rév.PP-02) de la Conférence de plénipotentiaires;

c)	que seul un petit nombre de réseaux à satellite ont été mis en oeuvre au titre de l'Appendice 30B;

d)	que l'UIT-R a étudié la possibilité d'utiliser des diagrammes d'antenne améliorés et des valeurs plus petites du rapport porteuse/brouillage (C/I) dans l'Appendice 30B et a conclu que l'utilisation de paramètres assouplis simplifierait beaucoup la coordination des nouveaux réseaux à satellite soumis au titre de cet Appendice,

notant

a)	que, par sa Résolution 1182, le Conseil à sa session de 2001 a créé le Groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite (SAT-BAG), pour élaborer une méthode coordonnée, et en surveiller l'application, pour le traitement des facteurs complexes et connexes qui contribuent au retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite;

b)	que le Groupe SAT-BAG a formulé plusieurs recommandations à l'intention de la présente Conférence, en suggérant que, chaque fois que cela est possible, des mesures immédiates soient prises pour contribuer à résorber le retard,

notant en outre

que la présente Conférence a adopté plusieurs modifications de l'Appendice 30B,

décide

1	que, à compter du 5 juillet 2003, les § 6.34 et 6.50 de l'Appendice 30B, tels que révisés par la présente Conférence, s'appliqueront, quelle que soit la date de réception des renseignements soumis au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B;

2	que, à compter du 5 juillet 2003, les § 6.43bis et 6.56bis de l'Appendice 30B, tels qu'adoptés par la présente Conférence, s'appliqueront, quelle que soit la date de réception des renseignements soumis au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B;

3	que, à compter du 5 juillet 200 le Bureau utilisera, lors de l'examen qu'il effectue en application de l'Appendice 30B, les paramètres indiqués au § 1.6 de l'Annexe 1 dudit Appendice, tel que révisé par la présente Conférence;

4	que, lorsqu'il examinera les notifications reçues à compter du 5 juillet 2003 en application de l'Appendice 30B, le Bureau utilisera les paramètres suivants:

–	valeur du rapport C/I pour un brouillage dû à une source unique de 27 dB;

–	valeur du rapport C/I cumulatif de 23 dB;

5	qu'une fois que les paramètres mentionnés au point 3 du décide auront été mis en oeuvre, le Bureau calculera les situations de référence du Plan pour le SFS et publiera ces renseignements dans une lettre circulaire;

6	qu'une fois que les paramètres mentionnés au point 4 du décide auront été mis en oeuvre, le Bureau calculera les situations de référence du Plan pour le SFS et publiera ces renseignements dans une lettre circulaire;

7	que, à compter du 5 juillet 2003, les § 6.1, 6.29, 6.38 et 6.57 de l'Appendice 30B, tels que révisés par la présente Conférence, s'appliqueront quelle que soit la date de réception des renseignements soumis au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B;

8	que, à compter du 5 juillet 2003, le Bureau enverra une lettre à toutes les administrations notificatrices ayant des assignations dans la Liste et pour lesquelles il n'a pas reçu confirmation de la date de mise en service, en leur demandant de confirmer que ces assignations ont été mises en service conformément aux § 6.1, 6.29, 6.38 ou 6.57 de l'Appendice 30B, selon le cas. Toute assignation pour laquelle le Bureau n'aura pas reçu cette confirmation ainsi que les renseignements de notification correspondants le 1er janvier 2004 sera alors annulée, comme indiqué aux § 6.1, 6.29, 6.38 ou 6.57 de l'Appendice 30B, selon le cas;

9	que, à compter du 5 juillet 2003, l'Article 8 de l'Appendice 30B, à l'exception du § 8.2, tel que révisé par la présente Conférence, s'appliquera quelle que soit la date de réception des renseignements soumis au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B;

10	que, à compter du 1er janvier 2004, le § 8.2 de l'Appendice 30B s'appliquera,

invite l'UIT-R

à examiner, d'urgence, les procédures réglementaires et les critères techniques associés de l'Appendice 30B et à rendre compte des résultats de cet examen à la CMR-07.

SUP           COM4/314/90            (B9/328/18)            (R4/351/150)

RECOMMANDATION  319  (Mob-87)

Nécessité d'apporter des améliorations techniques afin de minimiser le risque
de brouillage préjudiciable causé par les voies adjacentes entre les
assignations utilisées pour les systèmes de télégraphie
à impression directe à bande étroite et de transmission
de données conformément à l'Appendice 17
et à la Résolution 300 (Rév.Mob-87)1,*

SUP           COM4/314/91            (B9/328/19)            (R4/351/151)

RECOMMANDATION  402

Relative à la coopération en vue de l'emploi efficace des fréquences du service mobile aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale1

____________

1 	Les catégories de certificats visées dans la présente Section sont décrites dans l'Appendice 13, Partie B, Section I.

1 	Voir la Description 3

2 	Voir la Description 4. Les horaires et les résultats des analyses devraient être disponibles sur CD-ROM et sur TIES.

 	Note rédactionnelle 1 – Le texte et les [ ] devraient être revus compte tenu de la décision que prendra la CMR-03 concernant la question des attributions pour les applications HDFSS.

La "puissance moyenne" désigne ici la p.i.r.e. émise pendant la salve d'émission qui correspond à la puissance la plus élevée, si une commande de puissance est utilisée.

–124 - 20 log10 (hSAT /1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz)) ou, ce qui revient au même,
		–140 - 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 25 kHz)), sur l'orbite des satellites du SFS, hSAT étant l'altitude du satellite (km).

3	Les administrations qui avaient des réglementations existantes avant la présente Conférence peuvent bénéficier d'une certaine souplesse pour fixer les limites de puissance des émetteurs.