| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 351-S |
|  |  |  | 30 de junio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| R4 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| cuarta SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en segunda lectura: |  |

| Origen | Documento | Título |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COM 4 | 325 (B8) |  |  |
|  | 328 (B9) |  |  |
| COM 5 | 324 (B7) |  |  |
|  | 325 (B8) |  |  |
| COM 6 | 328 (B9) |  |  |
|  |  | ARTÍCULO 1 |  |
|  |  | – número 1.14 |  |
|  |  | – número 1.146bis |  |
|  |  | – número 1.146ter |  |
|  |  | ARTÍCULO 3 |  |
|  |  | – número 3.6 |  |
|  |  | – número 3.7 |  |
|  |  | ARTÍCULO 9 |  |
|  |  | – número 9.17A |  |
|  |  | ARTÍCULO 11 |  |
|  |  | – número 11.39 |  |
|  |  | – número 11.39F |  |
|  |  | ARTÍCULO 12 |  |
|  |  | – número 12.33 |  |
|  |  | – número 12.34 |  |
|  |  | – número 12.38 |  |
|  |  | ARTÍCULO 19 |  |
|  |  | – número 19.31A |  |

|  |  | – número 19.35 |
| --- | --- | --- |
|  |  | – Nota 2 19.35.1 |
|  |  | – número 19.36 |
|  |  | – Nota 19.36.1 |
|  |  | – número 19.48 |
|  |  | – número 19.96A |
|  |  | – número 19.101 |
|  |  | – número 19.108A |
|  |  | – número 19.109 |
|  |  | – número 19.112 |
|  |  | – número 19.114 |
|  |  | – número 19.115 |
|  |  | – número 19.116 |
|  |  | ARTÍCULO 21 |
|  |  | – Cuadro 21-2 |
|  |  | – Cuadro 21-4 |
|  |  | – Nota aa 21.16.X1 |
|  |  | – Nota bb 21.16.X2 |
|  |  | – Nota cc 21.16.X3 |
|  |  | – Nota dd 21.16.X4 |
|  |  | ARTÍCULO 22 |
|  |  | – número 22.5C |
|  |  | – número 22.5CA |
|  |  | – Cuadro 22-1A |
|  |  | – Cuadro 22-1B |
|  |  | – Nota 7 22.5C.6 |
|  |  | – Cuadro 22-1C |
|  |  | – Cuadro 22-1D |
|  |  | – Nota 12 22.5C.11 |
|  |  | – Cuadro 22-1E |
|  |  | – Nota 13ter |
|  |  | – Cuadro 22-2 |
|  |  | – número 22.5H |
|  |  | ARTÍCULO 32 |
|  |  | – número 32.7 |

|  |  | ARTÍCULO 47 |
| --- | --- | --- |
|  |  | – Sección IV |
|  |  | – número 47.26 |
|  |  | – número 47.27 |
|  |  | – número 47.28 |
|  |  | – número 47.29 |
|  |  | ARTÍCULO 51 |
|  |  | – número 51.35 |
|  |  | – número 51.71 |
|  |  | ARTÍCULO 52 |
|  |  | – número 52.23 |
|  |  | – número 52.25 |
|  |  | – número 52.31 |
|  |  | – número 52.32 |
|  |  | – número 52.63 |
|  |  | – número 52.69 |
|  |  | – número 52.106 |
|  |  | – número 52.192 |
|  |  | – número 52.195 |
|  |  | – número 52.213 |
|  |  | – número 52.224 |
|  |  | – número 52.229 |
|  |  | – número 52.231 |
|  |  | – número 52.234 |
|  |  | – número 52.235 |
|  |  | – número 52.240 |
|  |  | ARTÍCULO 57 |
|  |  | – número 57.1 |
|  |  | APÉNDICE 5 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Cuadro 5-1 |
|  |  | – Cuadro 5-2 |
|  |  | – Nota 4 |
|  |  | – Nota 8 |
|  |  | APÉNDICE 7 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Cuadro 7a |

|  |  | – Cuadro 8a |
| --- | --- | --- |
|  |  | – Cuadro 9a |
|  |  | – Cuadro 10 |
|  |  | APÉNDICE 13 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Parte A2 Sección I § 8 1A) |
|  |  | – Parte A2 Sección I § 12 d) |
|  |  | APÉNDICE 17 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Parte B Sección I § 5 |
|  |  | APÉNDICE 30B (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Artículo 5 |
|  |  | – Artículo 6 |
|  |  | – Artículo 8 |
|  |  | – Anexo 1 |
|  |  | – Anexo 4 |
|  |  | – Anexo 5 |
|  |  | – Anexo 6 |
|  |  | RESOLUCIÓN 122 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 128 (Rev.CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 225 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 226 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 227 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 300 (Rev.CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 331 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 339 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 344 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 346 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 347 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 350 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 535 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 602 (Mob-87) |
|  |  | RESOLUCIÓN 734 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 736 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/1] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/4] (CMR-03) |

|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/5] (CMR-03) |
| --- | --- | --- |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/13] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/23] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/7] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/12] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/13] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/15] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/16] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/17] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM6/1] (CMR-03) |
|  |  | RECOMENDACIÓN 319 (Mob-87) |
|  |  | RECOMENDACIÓN 402 |

Anexo: 97 páginas

ARTÍCULO 1

Términos y definiciones

MOD           COM4/314/1            (B8/325/15)            (R4/351/1)

1.14		Tiempo Universal Coordinado (UTC):  Escala de tiempo basada en el segundo (SI), definida en la Recomendación UIT-R TF.4606.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/4            (B8/325/16)            (R4/351/2)

1.146bis		dominio fuera de banda (de una emisión): gama de frecuencias externa e inmediatamente adyacente a la anchura de banda necesaria pero excluyendo el dominio no esencial, en la que generalmente predominan las emisiones fuera de banda. Las emisiones fuera de banda, definidas en función de su fuente, ocurren en el dominio fuera de banda y, en menor medida, en el dominio no esencial. Las emisiones no esenciales pueden asimismo ocurrir en el dominio fuera de banda así como en el dominio no esencial.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/5            (B8/325/17)            (R4/351/3)

1.146ter		dominio no esencial (de una emisión): gama de frecuencias más allá del dominio fuera de banda en la que generalmente predominan las emisiones no esenciales.     (CMR-03)

ARTÍCULO  3

Características técnicas de las estaciones

MOD           COM4/314/6            (B8/325/18)            (R4/351/4)

3.6		Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones no esenciales o para las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones no esenciales, que se especifican en el Apéndice 3.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/7            (B8/325/19)            (R4/351/5)

3.7		Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones fuera de banda o para las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones fuera de banda, que se especifiquen en el presente Reglamento para ciertos servicios y clases de emisión. De no especificarse tales niveles máximos de potencia admisibles, las estaciones transmisoras deberán, en la medida de lo posible, cumplir las condiciones relativas a la limitación de las emisiones fuera de banda, o las emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones fuera de banda, que se especifican en las más recientes Recomendaciones UIT-R (véase la Resolución 27 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

artÍCULO 9

MOD           COM5/305/21            (B7/324/32)            (R4/351/6)

9.17A	m)	para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de la transmisión o para cualquier estación terrena móvil típica con respecto a estaciones terrenas específicas que funcionan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país o la estación terrena se encuentra situada en la zona de coordinación de otra estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 9.19;     (CMR-03)

ARTÍCULO  11

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1, 2, 3, 4

Sección I  –  Notificación

MOD           COM4/314/10            (B8/325/22)            (R4/351/7)

11.39		Cuando el examen desde el punto de vista del número 11.34 lleve a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta a la administración notificante, con una indicación de las medidas que corresponda tomar. Sin embargo, las notificaciones presentadas con arreglo a los Apéndices 25, 26 y 27 que cumplan los principios técnicos del Apéndice pertinente pero no el Plan de adjudicaciones asociado se tratarán como sigue:     (CMR-03)

ADD           COM4/314/11            (B8/325/23)            (R4/351/8)

11.39F		Cuando una notificación no se ajuste a los principios técnicos de los Apéndices 25, 26 y 27, según proceda, se devolverá a la administración notificante, salvo que la administración se comprometa a su explotación conforme al número 4.4. En este caso la asignación se inscribirá en el Registro a efectos informativos y con arreglo a la aplicación del número 8.5.     (CMR-03)

ARTÍCULO  12

Planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
al servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz

MOD           COM4/314/12            (B8/325/24)            (R4/351/9)

12.33		Al recibir los horarios, la Oficina deberá, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento, validar los datos cuando sea necesario, efectuar un análisis de compatibilidad y preparar los horarios provisionales de radiodifusión por ondas decamétricas (el Horario provisional). Estos Horarios incluirán todas las asignaciones para las cuales las administraciones no hayan propuesto variantes, las frecuencias seleccionadas por la Oficina entre las alternativas presentadas, y las frecuencias seleccionadas por la Oficina en los casos en que la necesidad de asistencia venga indicada por su omisión intencional en los distintos horarios.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/13            (B8/325/25)            (R4/351/10)

12.34		Los Horarios provisionales se publicarán dos meses antes y un mes antes del comienzo de cada uno de los dos periodos estacionales indicados en los números 12.17 y 12.18.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/14            (B8/325/26)            (R4/351/11)

12.38		Las administraciones notificarán a la Oficina los cambios de sus horarios lo más pronto posible, y la Oficina actualizará y pondrá a disposición el Horario con periodicidad mensual. La Oficina efectuará nuevos análisis de compatibilidad y publicará el Horario actualizado y los resultados de estos análisis a intervalos regulares durante el periodo estacional.     (CMR-03)

ARTÍCULO  19

Identificación de las estaciones

Sección II  –  Atribución de series internacionales y asignación de distintivos de llamada

ADD           COM4/314/15            (B8/325/27)            (R4/351/12)

19.31A		4)	Han de proporcionarse los medios para identificar inequívocamente las estaciones móviles que funcionan con sistemas de comunicaciones por satélite o terrenales automatizados, a fin de responder las llamadas de socorro, evitar la interferencia y a efectos de facturación. Se puede identificar satisfactoriamente la estación móvil consultando una base de datos de registro, siempre que el sistema sea capaz de hacer corresponder el número de llamada de la estación móvil con el usuario de la estación móvil particular.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/16            (B8/325/28)            (R4/351/13)

19.35	§ 16	El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación marítima (MID) adicionales a las administraciones dentro de los límites especificados, a condición de que se determine que las posibilidades ofrecidas por las MID atribuidas a una administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de identidades de estación de barco indicada en la Sección VI.     (CMR-03)

SUP           COM4/314/17            (B8/325/29)            (R4/351/14)

_______________

2	19.35.1

ADD           COM4/314/19            (B8/325/31)            (R4/351/15)

_______________

2	19.36.1	Bajo ningún concepto puede una administración reclamar más MID que el número total notificado a la UIT de las estaciones instaladas a bordo de buques dividido por 1 000 más uno. Las administraciones han de procurar por todos los medios a su alcance, utilizar de nuevo los MMSI que hayan asignado, extraídos de sus recursos MID anteriores, al quedar sobrantes, una vez que los buques son retirados del Registro Nacional de Buques. Dichos números estarán disponibles para asignarlos de nuevo, cuando no se hayan publicado en dos ediciones sucesivas, por lo menos, de la Lista VIIA de las publicaciones de servicio de la UIT. Para solicitar recursos MID adicionales, es preciso que las administraciones hayan notificado todas las asignaciones anteriores, según exige el número 20.16. Esta norma se aplica solamente a las identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) de la categoría básica y, además, a todos los MID de asignados a la administración respectiva.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/18            (B8/325/30)            (R4/351/16)

19.36	§ 17	Se ha atribuido una o varias cifras de identificación marítima (MID) a cada administración, por su propio uso. No debería solicitarse una segunda MID ni otros posteriores2, a menos que la MID atribuida anteriormente esté agotada en más del 80% en la categoría básica de tres ceros finales y que, conforme al aumento de asignaciones, se prevea un agotamiento del 90%.     (CMR-03)

Sección III  –  Formación de los distintivos de llamada

MOD           COM4/314/20            (B8/325/32)            (R4/351/17)

19.48	b)	las combinaciones definidas en la Recomendación UIT-R M.1172 están reservadas para las abreviaturas que han de emplearse en los servicios de radiocomunicación;     (CMR-03)

Sección V  –  Números de llamada selectiva del servicio móvil marítimo

MOD           COM4/314/21            (B8/325/33)            (R4/351/18)

19.96A	3)	Se asignarán cinco cifras como número de llamada selectiva de estación de barco al equipo de llamada selectiva secuencial de una sola frecuencia (SSFC) (que se describe en la Recomendación UIT-R M.257-3) para llamada de radiotelefonía y para la transición del equipo de impresión directa en banda estrecha (IDBE) (que se describe en la Recomendación UIT-R M.476-5). En una administración puede utilizarse el mismo número de cinco cifras:

–	para identificación de las estaciones de barco equipadas con equipo SSFC e IDBE;

–	para identificación de las estaciones de dos barcos distintos equipados únicamente con equipo SSFC o IDBE.     (CMR-03)

Sección VI  –  Identidades del servicio móvil marítimo en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite

MOD           COM4/314/22            (B8/325/34)            (R4/351/19)

19.101		2)	Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los servicios telefónicos y télex conectados a la red pública de telecomunicaciones puedan utilizar principalmente la identidad o una parte de la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido costera-barco. El acceso a las redes públicas puede también realizarse mediante planes de numeración de formato libre, siempre que el barco pueda ser identificado inequívocamente utilizando el registro de base de datos al que hace referencia el número 19.31A para obtener la identidad de la estación de barco, el distintivo de llamada o el nombre y nacionalidad del barco.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/23            (B8/325/35)            (R4/351/20)

19.108A	§ 41	Las cifras de identificación marítima M1I2D3 forman parte integrante de la identidad del servicio móvil marítimo e indican la zona geográfica de la administración responsable de la estación así identificada (véanse los números 19.102 a 19.106).     (CMR-03)

SUP           COM4/314/24            (B8/325/36)            (R4/351/21)

19.109

MOD           COM4/314/26            (B8/325/38)            (R4/351/22)

19.114	c)	Poner particular cuidado al asignar identidades de estaciones de barco con seis cifras significativas (identidades con tres ceros finales), que sólo se deben asignar a estaciones de barco cuando sea razonable suponer que éstas las necesitarán para el acceso automático en todo el mundo a las redes públicas conmutadas, en particular a sistemas móviles por satélite aceptados para su utilización en el SMSSM el 1 de febrero de 2002 o antes, siempre que tales sistemas mantengan la MMSI como parte de su plan de numeración.     (CMR-03)

SUP           COM4/314/27            (B8/325/39)            (R4/351/23)

19.115

SUP           COM4/314/28            (B8/325/40)            (R4/351/24)

19.116

MOD           COM4/314/25            (B8/325/37)            (R4/351/25)

19.112	a)	Seguir las directrices contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585 relativa a la asignación y utilización de identidades de estación de barco.     (CMR-03)

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección II  –  Límites de potencia para las estaciones terrenales

MOD           COM5/305/22            (B7/324/33)            (R4/351/26)

CUADRO  21-2     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio | Límites especificados en los números |
| --- | --- | --- |
| 1 610-1 645,5 MHz (número 5.359) 1 646,5-1 660 MHz (número 5.359) 1 980-2 010 MHz 2 010-2 025 MHz (para la Región 2) | Fijo por satélite Meteorología por satélite Investigación espacial Operaciones espaciales Exploración de la Tierra por satélite Móvil por satélite | 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5 |
| 2 025-2 110 MHz 2 200-2 290 MHz 2 655-2 670 MHz5 (para las Regiones 2 y 3) 2 670-2 690 MHz 5 725-5 755 MHz5 (para los países de la Región 1 mencionados en los números 5.453 y 5.455) |  |  |
| 5 755-5 850 MHz5 (para los países de la Región 1 mencionados en los números 5.453, 5.455 y 5.456) 5 850-7 075 MHz 7 900-8 400 MHz |  |  |

Sección V  –  Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

MOD           COM4/314/29            (B8/325/41)            (R4/351/27)

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de satélites geoestacionarios) | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 400-4 200 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de satélites no geoestacionarios) | –138 – Y aa, bb | –138 – Y + (12 + Y)(– 5)/20 aa, bb | –126 bb | 1 MHz |
| 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (números 5.453 y 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Móvil por satélite Investigación espacial | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |

MOD           COM4/314/30            (B8/325/42)            (R4/351/28)

cuadro  21-4 (Continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| 10,7-11,7 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites geoestacionarios) | –150 | –150 + 0,5( – 5) | –140 | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios) dd | –126 | –126 + 0,5( – 5) | –116 | 1 MHz |
| 11,7-12,5 GHz (Región 1) 12,5-12,75 GHz (países de la Región 1 que figuran en los números 5.494 y 5.496) 11,7-12,7 GHz (Región 2) 11,7-12,75 GHz (Región 3) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios)dd | –124 | –124 + 0,5( – 5) | –114 | 1 MHz |
| 12,2-12,75 GHz7 (Región 3) 12,5-12,75 GHz7 países de la Región 1 que figuran en los números 5.494 y 5.496) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites geoestacionarios) | –148 | –148 + 0,5( – 5) | –138 | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Región 1) 12,5-12,75 GHz (Región 1, países enumerados en los números 5.494 y 5.496) 11,7-12,7 GHz (Región 2) 11,7-12,75 GHz (Región 3) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de satélites no geoestacionarios) cc | –129 bb | –129 + 0,75(– 5) bb | –114 bb | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

MOD           COM5/305/19            (B7/324/30)            (R4/351/29)

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° |  | 5°-25° |  | 25°-90° |  | de referencia |
| 1 670-1 700 MHz | Exploración de la Tierra por satélite Meteorología por satélite | –133 (valor basado en la compartición con el servicio de ayudas a la meteorología) |  |  |  |  |  | 1,5 MHz |
|  |  | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0  δ  4 | 4º < δ  20º |  | 20 δ 60 |  | 60  δ 90 |  |
| 1 518-1 525 MHz (Aplicable al territorio de los Estados Unidos en la Región 2 entre las longitudes 71 W y 125 W) | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | –181,0 | –193,0  20 log δ |  | –213,3  35,6 log δ |  | –150,0 | 4 kHz |
|  |  | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0º  δ  43,4 | 43,4º < δ ≤ 60º |  |  |  | 60 < δ  90 |  |
| 1 518-1 525 MHz (Aplicable a los demás territorios de los Estados Unidos en la Región 2) | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | –155,0 | 213,3 + 35,6 log δ |  |  |  | –150,0 | 4 kHz |
|  |  | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0–5 | 5–25 |  |  |  | 25–90 |  |
| 1 525-1 530 MHz7 (Región 1, Región 3) 1 670-1 690 MHz11 1 690-1 700 MHz (números 5.381 y 5.382) 1 700-1 710 MHz 2 025-2 110 MHz 2 200-2 300 MHz | Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Investigación espacial (espacio-Tierra) (espacio-espacio) Operaciones espaciales (espacio-Tierra) (espacio-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | –154 9 | –154 + 0,5( – 5) 9 |  |  |  | –144 9 | 4 kHz |

ADD           COM4/314/31            (B8/325/43)            (R4/351/30)

____________________
aa	21.16.X1	El valor de Y está definido por la relación Y = 0 para máx(NN, NS) ≤ 2; Y = 5 log(máx(NN, NS)) para máx(NN, NS) > 2, siendo NN la cantidad máxima de estaciones espaciales de un sistema que transmiten simultáneamente en frecuencia compartida en el servicio fijo por satélite en el hemisferio Norte, y NS la cantidad máxima de estaciones espaciales del mismo sistema que transmiten simultáneamente en frecuencia compartida en el servicio fijo por satélite en el hemisferio Sur. Al determinarse NN y NS, dos estaciones espaciales que transmiten simultáneamente durante periodos de transferencia de corta duración se considerarán como si fueran un solo satélite.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/32            (B8/325/44)            (R4/351/31)

bb	21.16.X2	La aplicabilidad de estos límites tal vez requiera su revisión en una futura Conferencia competente en caso de que el número de sistemas no geoestacionarios puestos en servicio que transmiten en frecuencia compartida y funcionan simultáneamente en el mismo hemisferio fuese mayor que cinco.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/33            (B8/325/45)            (R4/351/32)

cc 	21.16.X3	Estos límites se aplican a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite no geoestacionario que emplean una órbita cuyo ángulo de inclinación se sitúe entre 35 y 145 con una altitud de apogeo mayor que 18 000 km.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/34            (B8/325/46)            (R4/351/33)

dd	21.16.X4	Estos límites se aplican a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite no geoestacionario no contempladas en el número 21.16.X3.     (CMR-03)

ARTÍCULO  22

Servicios espaciales1

Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

MOD           COM4/314/35            (B8/325/47)            (R4/351/34)

22.5C	§ 6	1)	En cualquier punto de la superficie de la Tierra visible desde la órbita de los satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia equivalente2, dfpe, producida por las emisiones de todas las estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias indicadas en los Cuadros 22-1A a 22-1E, incluidas las emisiones desde un satélite reflector, para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá rebasar los límites estipulados en los Cuadros 22-1A a 22-1E para los porcentajes de tiempo especificados. Esos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia equivalente que se obtendría en condiciones de propagación en el espacio libre, en una antena de referencia y una anchura de banda de referencia especificada en los Cuadros 22-1A a 22-1E, para cualquier apuntamiento hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/36            (B8/325/48)            (R4/351/35)

22.5CA		2)	Los límites de los Cuadros 22-1A a 22-1E se pueden rebasar en el territorio de cualquier país cuya administración esté de acuerdo (véase también la Resolución [COM4/13] (CMR-03)).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/37            (B8/325/49)            (R4/351/36)

CUADRO  22-1A     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 4, 5, 6

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7-11,7 en todas las Regiones; 11,7-12,2 en la Región 2; 12,2-12,5 en la Región 3 y 12,5-12,75 en las Regiones 1 y 3 | –175,4 –174 –170,8 –165,3 –160,4 –160 –160 | 0 90 99 99,73 99,991 99,997 100 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –181,9 –178,4 –173,4 –173 –164 –161,6 –161,4 –160,8 –160,5 –160 –160 | 0 99,5 99,74 99,857 99,954 99,984 99,991 99,997 99,997 99,9993 100 | 40 | 1,2 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –190,45 –189,45 –187,45 –182,4 –182 –168 –164 –162 –160 –160 | 0 90 99,5 99,7 99,855 99,971 99,988 99,995 99,999 100 | 40 | 3 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –195,45 –195,45 –190 –190 –172,5 –160 –160 | 0 99 99,65 99,71 99,99 99,998 100 | 40 | 10 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |

MOD           COM4/314/38            (B8/325/50)            (R4/351/37)

________________
7	22.5C.6	En este Cuadro, los diagramas de referencia incluidos en la Recomendación UIT-R S.1428-1 se utilizan únicamente para el cálculo de la interferencia causada por a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite a los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/39            (B8/325/51)            (R4/351/38)

CUADRO  22-1B     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8-18,6 | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

MOD           COM4/314/40            (B8/325/52)            (R4/351/39)

CUADRO  22-1C     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –187,4 –182 –172 –154 –154 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 40 | 70 cm Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –173,4 –168 –158 –140 –140 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 1 000 |  |
|  | –190,4 –181,4 –170,4 –168,6 –165 –160 –154 –154 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –176,4 –167,4 –156,4 –154,6 –151 –146 –140 –140 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 1 000 |  |
|  | –196,4 –162 –154 –154 | 0 99,98 99,99943 100 | 40 | 2,5 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –182,4 –148 –140 –140 | 0 99,98 99,99943 100 | 1 000 |  |
|  | –200,4 –189,4 –187,8 –184 –175 –164,2 –154,6 –154 –154 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428-1 |
|  | –186,4 –175,4 –173,8 –170 –161 –150,2 –140,6 –140 –140 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 1 000 |  |

MOD           COM4/314/41            (B8/325/53)            (R4/351/40)

CUADRO  22-1D     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
en algunas bandas de frecuencias en antenas del servicio de radiodifusión por satélite de
30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm y 300 cm6, 9, 10, 11

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en la Región 1; 11,7-12,2 y 12,5-12,75 en la Región 3; 12,2-12,7 en la Región 2 | –165,841 –165,541 –164,041 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 | 40 | 30 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –175,441 –172,441 –169,441 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 | 40 | 45 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –176,441 –173,191 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |

CUADRO  22-1D (Fin)      (CMR-03)

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 en la Región 1; 11,7-12,2 y 12,5-12,75 en la Región 3; 12,2-12,7 en la Región 2 | –178,94 –178,44 –176,44 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –182,44 –180,69 –179,19 –178,44 –174,94 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 | 40 | 120 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –184,941 –184,101 –181,691 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 | 40 | 180 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –187,441 –186,341 –183,441 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 | 40 | 240 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |
|  | –191,941 –189,441 –185,941 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 | 40 | 300 cm Recomendación UIT-R BO.1443-1, Anexo 1 |

MOD           COM4/314/42            (B8/325/54)            (R4/351/41)

_______________
12	22.5C.11	En este Cuadro, los diagramas de referencia incluidos en el Anexo 1 de la Recomendación UIT-R BO.1443-1 se utilizan únicamente para el cálculo de la interferencia causada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite a los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite.     (CMR-03)

ADD           COM4/314/43            (B8/325/55)            (R4/351/42)

cuadro  22-1E     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias

| Banda de frecuencias (MHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 700-4 200 | –195,4 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,9 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –201,6 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –203,3 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –204,5 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –207,5 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –208,5 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –212,0 | 100 | 4 | 15 m13ter |

ADD           COM4/314/44            (B8/325/56)            (R4/351/43)

13ter	Los diagramas de radiación de referencia asociados están definidos como sigue:

a)	para valores de Dλ   100:

G(ϕ)    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0	  ϕ    ϕm

G(ϕ)    G1		para  ϕm	  ϕ    ϕr

G(ϕ)    29  –  25 log ϕ		para  ϕr	  ϕ    20°

G(ϕ)    –3,5		para  20°	  ϕ    26,3°

G(ϕ)    32  –  25 log ϕ		para  26,3		  ϕ    48°

G(ϕ)    –10	para  48°	  ϕ    180°

b)	para valores de 42  Dλ < 100:

G(ϕ)    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0 	 ϕ    ϕm

G(ϕ)    G1		para  ϕm	  ϕ    100 λD

G(ϕ)    29  –  25 log ϕ		para  100 λD	  ϕ    20°

G(ϕ)    –3,5		para  20°	  ϕ	  26.3°

G(ϕ)    32  –  25 log ϕ		para  26,3°  ϕ	  48°

G(ϕ)    –10		para  48°	  ϕ	  180°

c)	para valores de  Dλ   42:

G(ϕ)    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0	  ϕ    ϕm

G(ϕ)    G1		para  ϕm	  ϕ    100 λD

G(ϕ)    32  –  25 log ϕ		para  100  λD 	  ϕ    48°

G(ϕ)    –10 				      para  48°	  ϕ    180°

donde:

D: diámetro de la antena expresados en la misma unidad

ϕ:   ángulo con relación al eje de la antena (grados)

G1:  ganancia del primer lóbulo lateral   2    15 log Dλ

ϕm    20 λDGmáx−G1	grados

		ϕr    15,85 Dλ−0,6	grados

Gmáx  = 7,7 + 20 log Dλ	(dBi)	(CMR-03)

MOD           COM4/314/45            (B8/325/57)            (R4/351/44)

CUADRO  22-2     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias

| Banda de frecuencias | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Anchura de haz de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 925-6 725 MHz | –183,0 | 100 | 4 | 1,5º Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) 17,8-18,1 GHz (Región 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |

MOD           COM4/314/46            (B8/325/58)            (R4/351/45)

22.5H		5)	Los límites especificados en los números 22.5C (excepto en lo que concierne al Cuadro 22.1E) a 22.5D (excepto en lo que concierne al Cuadro 22.2) para la banda de frecuencias 5 925-6 725 MHz) y 22.5F se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sobre los cuales la Oficina haya recibido la información de coordinación o de notificación completa, según corresponda, después del 22 de noviembre de 1997. Los límites especificados en el Cuadro 22-1E y en el Cuadro 22-2 para la banda de frecuencias 5 925-6 725 MHz se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite para los cuales la Oficina haya recibido la información de notificación completa después del 5 de julio de 2003. Los límites de los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B y 22-4C no se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite para los que la Oficina haya recibido la información de notificación o coordinación completa, según proceda, antes del 22 de noviembre de 1997.     (CMR-03)

ARTÍCULO  32

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de socorro y seguridad
en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)

Sección I  –  Generalidades

MOD           COM4/314/47            (B8/325/59)            (R4/351/46)

32.7	§ 6	Deberán utilizarse, cuando proceda, el cuadro para el deletreo de letras y cifras del Apéndice 14 y las abreviaturas y señales de acuerdo con la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.11721.     (CMR-03)

ARTÍCULO 47

Certificados de operador

MOD           COM4/314/48            (B8/325/60)            (R4/351/47)

Sección IV  –  Periodos de prácticas1    (CMR-03)

MOD           COM4/314/49            (B8/325/61)            (R4/351/48)

47.26	§ 8	1)	El titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá embarcar como jefe de una estación de barco de cuarta categoría según se describe en la Recomendación UIT-R M.1169.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/50            (B8/325/62)            (R4/351/49)

47.27		2)	Sin embargo, antes de llegar a jefe o a operador único de una estación de barco de cuarta categoría (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1169) en la que por acuerdo internacional se exige un operador radiotelegrafista, el titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones o del certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá contar con la experiencia adecuada a bordo de un barco.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/51            (B8/325/63)            (R4/351/50)

47.28		3)	Antes de llegar a jefe de una estación de barco de segunda o tercera categoría (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1169), el titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá contar con seis meses de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, de los cuales tres meses como mínimo deben haber sido a bordo de un barco.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/52            (B8/325/64)            (R4/351/51)

47.29		4)	Antes de llegar a jefe de una estación de barco de primera categoría (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1169), todo titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera clase deberá contar con doce meses de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, de los cuales seis meses como mínimo deben haber sido a bordo de un barco.     (CMR-03)

ARTÍCULO  51

Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos

MOD           COM4/314/53            (B8/325/65)            (R4/351/52)

51.35	b)	transmitir y recibir en clase F1B o J2B en un canal de llamada internacional ( como se señala en la Recomendación UIT-R M.541-8), en cada una de las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil marítimo, necesarias para su servicio;     (CMR-03)

MOD           COM4/314/54            (B8/325/66)            (R4/351/53)

51.71	§ 28	Cuando se trate de una comunicación entre estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo, podrá reanudarse la llamada radiotelefónica como se especifica en la Recomendación UIT-R M.1171 y, para la llamada radiotelegráfica, transcurridos cinco minutos, no obstante el procedimiento contenido en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170.     (CMR-03)

ARTÍCULO  52

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

MOD           COM4/314/55            (B8/325/67)            (R4/351/54)

52.23	b)	por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafía Morse la transmisión de sus listas de llamada, en las condiciones previstas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/56            (B8/325/68)            (R4/351/55)

52.25		4)	Antes de transmitir en la frecuencia de 500 kHz, las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/57            (B8/325/69)            (R4/351/56)

52.31	§ 13	1)	La frecuencia de respuesta a una llamada transmitida en la frecuencia general de llamada (véase el número 52.27) es:

–	la frecuencia de 500 kHz, o

–	la frecuencia indicada por la estación que llama (véanse el número 52.29 y la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/58            (B8/325/70)            (R4/351/57)

52.32		2)	En las regiones de tráfico intenso, las estaciones costeras pueden responder a las llamadas de los barcos de su misma nacionalidad conforme a los arreglos particulares hechos por la administración interesada (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/59            (B8/325/71)            (R4/351/58)

52.63		2)	Cuando sea prácticamente posible, las estaciones costeras transmitirán sus llamadas a horas determinadas, en forma de listas de llamada, en la frecuencia o frecuencias indicadas en el Nomenclátor de las estaciones costeras (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/60            (B8/325/72)            (R4/351/59)

52.69	§ 28	A fin de reducir la interferencia en las frecuencias de llamada por radiotelegrafía Morse, las estaciones costeras tomarán las medidas adecuadas para asegurar, en condiciones normales, la pronta recepción de las llamadas por radiotelegrafía Morse (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).     (CMR-03)

SUP           COM4/314/61            (B8/325/73)            (R4/351/60)

52.106

MOD           COM4/314/62            (B8/325/74)            (R4/351/61)

52.192	b)	por las estaciones costeras, para anunciar la transmisión de sus listas de llamada en otra frecuencia (como se señala en la Recomendación UIT-R M.1171).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/63            (B8/325/75)            (R4/351/62)

52.195	§ 89	1)	Antes de transmitir en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, las estaciones deberán escuchar, de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171, en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/64            (B8/325/76)            (R4/351/63)

52.213		2)	Cuando, en circunstancias excepcionales, no puedan utilizar las frecuencias de conformidad con los números 52.203 a 52.208 o el número 52.210, las estaciones de barco podrán usar una de sus propias frecuencias barco-costera asignadas a nivel nacional para comunicar con una estación costera de otra nacionalidad, con la condición expresa de que tanto la estación costera como la del barco tomarán, de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171, las precauciones necesarias para asegurarse de que el uso de esa frecuencia no causará interferencia perjudicial al servicio para el cual esté autorizada.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/65            (B8/325/77)            (R4/351/64)

52.224	§ 99	1)	Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ó 16 420 kHz, las estaciones deberán escuchar (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171) en la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de socorro (véase el número 52.221A).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/66            (B8/325/78)            (R4/351/65)

52.229		4)	Los transmisores utilizados para la radiotelefonía en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz cumplirán las características técnicas especificadas en la Recomendación UIT-R M.1173.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/67            (B8/325/79)            (R4/351/66)

52.231	§ 101	1)	La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional para el tráfico de socorro y para las llamadas de radiotelefonía de las estaciones que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz (véase el Apéndice 13 para los detalles sobre su uso). La clase de emisión que debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E como se indica en la Recomendación UIT-R M.489-2).     (CMR-03)

MOD           COM4/314/68            (B8/325/80)            (R4/351/67)

52.234	b)	por las estaciones costeras para anunciar la transmisión, en otra frecuencia, de sus listas de llamada (de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171) e información marítima importante.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/69            (B8/325/81)            (R4/351/68)

52.235		3)	La frecuencia de 156,8 MHz podrá ser utilizada por las estaciones de barco y por las estaciones costeras para la llamada selectiva de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.257-3.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/70            (B8/325/82)            (R4/351/69)

52.240		8)	Antes de transmitir en la frecuencia de 156,8 MHz, las estaciones deberán, de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171, escuchar en esta frecuencia durante un periodo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo en ella tráfico de socorro.     (CMR-03)

ARTÍCULO  57

Radiotelefonía

MOD           COM4/314/71            (B8/325/83)            (R4/351/70)

57.1	§ 1	Las disposiciones de la Recomendación UIT-R M.1171 se aplicarán a las estaciones radiotelefónicas excepto en los casos de socorro, urgencia o seguridad, en los cuales se aplica lo dispuesto en el Apéndice 13.     (CMR-03)

APÉNDICE 5 (Rev.CMR-03)

CUADRO  5-1 (Continuación)

MOD           COM5/305/23            (B7/324/34)            (R4/351/71)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.17A OSG, no OSG/ OSG, no OSG | Una estación terrena específica con respecto a otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de la transmisión o para cualquier estación terrena móvil típica con respecto a otras estaciones terrenas específicas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otro país, a excepción de la coordinación con arreglo al número 9.19 | Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial | La zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otra administración, o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena | Apéndice 7 |  |

ANEXO  1

MOD           COM5/305/16            (B7/324/27)            (R4/351/72)

CUADRO 5-2     (CMR-03)

| Banda de frecuencias (MHz) | Servicio terrenal que se debe proteger | Valores umbral de coordinación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estaciones espaciales OSG |  | Estaciones espaciales no OSG |  |  |
|  |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | % FDP (en 1 MHz) (NOTA 1) |
|  |  | P | r dB/ grados | P | r dB/ grados |  |
| 1 518-1 525 | Telefonía analógica del servicio fijo (NOTA 5) | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Todos los demás casos (NOTA 4 y NOTA 8) | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | 25 |

MOD           COM5/305/17            (B7/324/28)            (R4/351/73)

NOTA 4 – Las excepciones para la banda 1 518-1 525 MHz son las siguientes: 4.1 Para el servicio móvil terrestre en el territorio del Japón (número 5.348A): – 150 dB(W/m2) en una banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada y para todas las emisiones de satélite en el sentido espacio-Tierra. 4.2 Para el servicio móvil aeronáutico de telemedida en el territorio de las administraciones a las que se refiere el número 5.342: –140 dB(W/m2) en una banda de 4 kHz para cualquier ángulo de llegada. 4.3 En los sistemas punto a multipunto que funcionen en el servicio fijo en el territorio de Nueva Zelandia: –138 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para ángulos de llegada menores o iguales que 5º por encima del horizonte, aumentando linealmente hasta –125 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para ángulos de llegada mayores o iguales que 25º por encima del horizonte. (CMR-03)

ADD           COM5/305/18            (B7/324/29)            (R4/351/74)

NOTA 8 – En la banda 1 518-1 520 MHz, para los sistemas punto a multipunto que funcionen en el servicio fijo en el territorio Australia: –138 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para ángulos de llegada menores o iguales que 5º por encima del horizonte, aumentando linealmente hasta –125 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para ángulos de llegada iguales o mayores que 25º por encima del horizonte. (CMR-03)

APÉNDICE  7  (CMR-2000)

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz

ANEXO  1

Determinación de la distancia requerida para el modo de propagación (1)

MOD           COM5/305/25            (B7/324/36)            (R4/351/75)

CUADRO  8a     (CMR-03)

Parámetros requeridos para determinar la distancia de
coordinación para una estación terrena receptora

| Designación del servicio de radiocomunicación espacial receptor |  |  | ... | Móvil por satélite, móvil terrestre por satélite, móvil marítimo por satélite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  |  | 1 518-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |  |
| Designación del servicio terrenal transmisor |  |  |  | Fijo, móvil |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  | § 1.4.6 |  |
| Modulación en la estación terrena 2 |  |  |  | N |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena | p0 (%) |  |  | 10 |  |
|  | n |  |  | 1 |  |
|  | p (%) |  |  | 10 |  |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  |  | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | E (dBW) en B 3 | A |  | 37 4 |  |
|  |  | N |  | 37 |  |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 0 |  |
|  |  | N |  | 0 |  |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  | 4  103 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –176 |  |
| 1 En la banda 2 160-2 200 MHz se han usado los parámetros de estación terrenal de sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa. Si una administración estima que en esta banda hay que considerar los sistemas transhorizonte, se pueden utilizar los parámetros asociados con la banda de frecuencias 2 500-2 690 MHz para determinar la zona de coordinación. 2 A: modulación analógica; N: modulación digital. 3 E se define como la potencia radiada isótropa equivalente de la estación terrena interferente en la anchura de banda de referencia. 4 Este valor se reduce del valor nominal de 50 dBW para determinar la zona de coordinación, reconociendo la baja probabilidad de que emisiones de alta potencia caigan totalmente dentro de la anchura de banda relativamente pequeña de la estación terrena. 5 Los parámetros del servicio fijo proporcionados en la columna para 163-167 MHz y 272-273 MHz sólo son aplicables a la banda 163-167 MHz. |  |  |  |  |  |

MOD           COM5/305/26            (B7/324/37)            (R4/351/76)

CUADRO  9a     (CMR-03)

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación
para una estación terrena transmisora en bandas compartidas
bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras

| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena transmisora |  | ... | Móvil por satélite |  |  |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  | 1,670-1,675 |  |  |  |  |
| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena receptora |  |  | Meteorología por satélite |  |  |  |  |
| Órbita 6 |  |  | No OSG | OSG |  |  |  |
| Modulación en la estación terrena receptora 1 |  |  | N | N |  |  |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena receptora | p0 (%) |  | 0,006 | 0,011 |  |  |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  | p (%) |  | 0,002 | 0,0055 |  |  |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Ms (dB) |  | 2,8 | 0,9 |  |  |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Parámetros de estación terrena receptora | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |  |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |  |  |
|  | min 5 |  | 5 | 3 |  |  |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |  |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |  |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) in B |  | –145 | –178 |  |  |  |

MOD           COM5/305/27            (B7/324/38)            (R4/351/77)

CUADRO  10     (CMR-03)

Distancias de coordinación predeterminadas

| Situación de compartición de frecuencias |  | Distancia de coordinación (en situaciones de compartición en las que intervienen servicios que tienen atribuciones con igualdad de derechos) (km) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de estación terrena | Tipo de estación terrenal |  |
| ... |  |  |
| En tierra, en las bandas: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda) | 580 |
| Aeronave (móvil) en las bandas: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda) | 1 080 |
| ... |  |  |

ANEXO  7

Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena

MOD           COM5/305/24            (B7/324/35)            (R4/351/78)

CUADRO  7a     (CMR-03)

Parámetros requeridos para determinar la distancia de
coordinación para una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  | ... |  |  | Móvil por satélite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  |  |  | 1 668,4-1 675 |  |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  |  |  | Fijo, móvil |  |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  |  | § 1.4.6 |  |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  |  |  | A | N |  |
| Criterios y parámetros de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  |  |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 3 |  |  |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  |  |  | 750 | 750 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  |  | 4  103 | 106 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  |  |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulación analógica; N: modulación digital. 2 Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Para determinar un contorno suplementario cabe utilizar también los parámetros de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa asociados con la banda de frecuencias 1 668,4-1 675 MHz. 3 No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión. |  |  |  |  |  |  |  |

APÉNDICE  13  (Rev.CMR-03)*

Comunicaciones de socorro y seguridad (no SMSSM)

MOD           COM4/314/72            (B9/328/1)            (R4/351/79)

Parte A2, Sección I, § 8 1A)

§ 8	1A) La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz5 la utilizan, con fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, las estaciones del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias de la banda comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHz. Esta frecuencia podrán también utilizarla con este fin las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/73            (B9/328/2)            (R4/351/80)

Parte A2, Sección I, § 12 d)

d)	bandas comprendidas entre 117,975 MHz y 137 MHz: deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando emisiones moduladas en amplitud. Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;     (CMR-03)

APÉNDICE  17  (Rev.CMR-03)

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo

PARTE  B  –  Disposiciones de canales

Sección I  –  Radiotelefonía

MOD           COM4/314/74            (B9/328/3)            (R4/351/81)

5	Punto 5 de la Sección I de la Parte B

–	Canal N.º 421 en la banda de 4 MHz;

–	Canal N.º 606 en la banda de 6 MHz;

–	Canal N.º 821 en la banda de 8 MHz;

–	Canal N.º 1221 en la banda de 12 MHz;

–	Canal N.º 1621 en la banda de 16 MHz;

–	Canal N.º 1806 en la banda de 18 MHz;

–	Canal N.º 2221 en la banda de 22 MHz;

–	Canal N.º 2510 en la banda de 25 MHz.

Se permitirán las llamadas en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz únicamente hacia y desde los centros de coordinación de salvamento (véase el número 30.6.1), sujeto a las salvaguardias de la Resolución [COM 4/3] (CMR-03) (véanse los números 52.221A y 52.222A).

Las demás frecuencias de las Sub-secciones A, B, C-1 y C-2, son frecuencias de trabajo.     (CMR-03)

APÉNDICE  30B  (Rev.CMR-03)

Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

ARTÍCULO  5

Plan y Lista de asignaciones asociada

MOD           COM6/309/1            (B9/328/20)            (R4/351/82)

5.3	El arco predeterminado (APD) es un segmento de la órbita de satélites geoestacionarios (OSG) situado en torno a una posición orbital nominal destinado a proporcionar flexibilidad al Plan.

a)	la magnitud del APD depende de la fase de desarrollo del sistema de satélite correspondiente:

–	para un sistema en fase de prediseño, el APD es la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  10° en torno a la posición orbital nominal establecida en la Conferencia y el arco de servicio correspondiente. Transcurridos 20 años a partir de la entrada en vigor del presente Apéndice, APD de un sistema en fase de prediseño será la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  20° en torno a la posición orbital nominal establecida en la Conferencia y el arco de servicio correspondiente, siempre que el ángulo de elevación mínimo después de la aplicación de este procedimiento no sea inferior a 20° o al valor indicado, para cada zona hidrometeorológica, en el Anexo 1 del presente Apéndice, para todas las adjudicaciones afectadas (tomando el valor más elevado);

–	para un sistema en fase de diseño, el APD es la parte fija de la OSG definida por la intersección entre un segmento de  5° en torno a la posición orbital nominal modificada en su caso por la aplicación del presente Apéndice y el APD definido para la fase de prediseño;

–	para un sistema en fase operacional, el APD se considerará igual a cero.

b)	En el Cuadro 1 se describe la fase de desarrollo asociada con las adjudicaciones de la Parte A y las asignaciones de la Lista derivadas de las adjudicaciones de la Parte A, los sistemas existentes que figuran en la Parte B, los sistemas subregionales o los usos adicionales.

c)	una administración no se considerará afectada si la posición orbital nominal asociada a su adjudicación del Plan o a sus asignaciones de la Lista es desplazada dentro del APD correspondiente, a condición de que se mantenga una relación C / I global  26 dB. La CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor C/I  23 dB.      (CMR-03)

ARTÍCULO  6

Procedimientos para la aplicación del Plan y la reglamentación 
del servicio fijo por satélite en las bandas planificadas1     (CMR-2000)

MOD           COM6/309/2            (B9/328/21)            (R4/351/83)

1	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación especificada en los § 6.26, 6.33 y 6.49, y las inscripciones correspondientes en la Lista con arreglo a § 6.26, § 6.34, § 6.50, según proceda, o anulará las inscripciones en la Lista con arreglo al § 6.44, según proceda, tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, si procede, a más tardar dos meses antes del plazo para el pago especificado en el Acuerdo 482 mencionado, de no haberse recibido ya antes [Resolución COM4/7] CMR-03).     (CMR-03)

Sección I  –  Procedimiento para la conversión de una adjudicación en una asignación

MOD           COM6/309/3            (B9/328/22)            (R4/351/84)

6.1	Cuando una administración se proponga convertir una adjudicación en asignación empleando la totalidad o una parte de su adjudicación en la Parte A del Plan deberá enviar a la Oficina la información especificada en el Apéndice 4, con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de puesta en servicio de la red. Si la asignación no se pone en servicio para esa fecha, las asignaciones consignadas en la lista del Apéndice 30B se transformarán en adjudicaciones en la Parte A del Plan del Apéndice 30B con el arco predeterminado (APD) definido para un sistema en la etapa previa al diseño, de conformidad con el § 5.3 del Artículo 5 del Apéndice 30B, sin introducir otros cambios en los demás parámetros técnicos de adjudicaciones, sistemas existentes o asignaciones consignadas en la Lista.        (CMR-03)

Sección IB  –  Procedimiento para la inscripción en la Lista de los sistemas existentes 
que figuran en la Parte B del Plan

MOD           COM6/309/4            (B9/328/23)            (R4/351/85)

6.29	Para los sistemas existentes que figuran en la Parte B del Plan, así como los que se hayan incorporado a la Lista, se aplican las disposiciones de la Resolución 51 (Rev.CMR-2000). En caso de no ponerse en servicio la asignación según dichas disposiciones, las asignaciones consignadas en la Lista del Apéndice 30B o los sistemas existentes en la Parte B del Plan del Apéndice 30B, según proceda, se anularán y la Oficina actualizará también la situación de referencia de todas las adjudicaciones, los sistemas existentes y las asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.        (CMR-03)

MOD           COM6/309/5            (B9/328/24)            (R4/351/86)

6.34	Si en un plazo de 45 días a partir de la fecha de la BR IFIC mencionada en el § 6.33 la Oficina no recibe comentarios, se considerará que no hay objeciones a las reubicaciones propuestas y la Oficina inscribirá la asignación en la Lista. La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8.     (CMR-03)

Sección II  –  Procedimiento para la introducción de un sistema subregional

MOD           COM6/309/6            (B9/328/25)            (R4/351/87)

6.38	Cuando un grupo de administraciones proyecte poner en servicio un sistema subregional, seleccionará una o más posiciones orbitales para el sistema, de preferencia de las adjudicaciones nacionales en cuestión, y enviará a la Oficina detalles de la asignación de la red propuesta con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de entrada en servicio. A este fin, las administraciones designarán a una de ellas para actuar en su nombre en la aplicación de las disposiciones de este Apéndice. A la administración seleccionada se le llamará administración notificante. De no ponerse en servicio la asignación en la fecha prevista, la Oficina:

a)	anulará las Secciones Especiales correspondientes y/o los telegramas circulares, según proceda, así como las asignaciones que figuran en la Lista del Apéndice 30B;

b)	reactivará toda adjudicación pertinente suspendida; y

c)	actualizará la situación de referencia de todas las adjudicaciones, los sistemas existentes y las asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.     (CMR-03)

MOD           COM6/327/1            (B9/328/26)            (R4/351/88)

6.43	Al recibir una notificación completa relativa a la asignación propuesta (Apéndice 4), la Oficina utilizará el método del Anexo 4, para determinar si la asignación propuesta afecta a:     (CMR-03)

a)	las adjudicaciones del Plan;

b)	las asignaciones que aparecen en la Lista;

c)	las asignaciones con respecto a las cuales la Oficina recibió previamente información en conformidad con este Artículo.

MOD           COM6/309/7            (B9/328/27)            (R4/351/89)

6.50	Si, dentro de un plazo de 45 días a partir de la fecha de la BR IFIC mencionada en el § 6.49, la Oficina no recibe comentarios, se considerará que no hay objeciones a la solución propuesta, y se inscribirá la asignación propuesta en la Lista. La administración notificará entonces la asignación con arreglo al Artículo 8. Si hubiera comentarios, se limitarán al caso de una administración que estime que no se han cumplido los criterios de protección acordados. En caso de recibir esos comentarios, la Oficina iniciará el procedimiento apropiado para resolver el asunto.     (CMR-03)

Sección III  –  Disposiciones suplementarias aplicables a usos adicionales 
en las bandas planificadas

MOD           COM6/309/8            (B9/328/28)            (R4/351/90)

6.57	A estos efectos, la administración enviará a la Oficina la información especificada en el Apéndice 4 con una antelación no superior a ocho años ni inferior a dos años respecto de la fecha prevista de puesta en servicio de la asignación en cuestión. De no ponerse en servicio la asignación para esa fecha, la Oficina:

a)	anulará las Secciones Especiales correspondientes y/o los telegramas circulares, según proceda, así como las asignaciones que figuran en la Lista del Apéndice 30B;

b)	reactivará toda adjudicación pertinente suspendida; y

c)	actualizará la situación de referencia de todas las adjudicaciones, los sistemas existentes y las asignaciones consignadas en la Lista, sin modificar sus parámetros técnicos.        (CMR-03)

ARTÍCULO  8

Procedimiento para la notificación e inscripción en el Registro de asignaciones en las bandas planificadas para el servicio fijo por satélite

MOD           COM6/309/9            (B9/328/29)            (R4/351/91)

8.1	Toda asignación para la cual se ha aplicado satisfactoriamente el procedimiento pertinente del Artículo 6 será notificada a la Oficina utilizando las características pertinentes enumeradas en el Apéndice 4, pero no antes de 3 años respecto a la puesta en servicio de las asignaciones.      (CMR-03)

SUP           COM6/309/10            (B9/328/30)            (R4/351/92)

8.2

ADD           COM6/309/11            (B9/328/31)            (R4/351/93)

8.2	Si la primera notificación a la que se refiere el § 8.1 no se ha recibido en la Oficina en el periodo de ocho años mencionado en los § 6.1, 6.38 ó 6.57, según el caso, la Oficina y las Administraciones ya no tendrán en cuenta las asignaciones de la Lista. La Oficina actuará entonces como si la asignación de la Lista no se hubiese puesto en servicio conforme a los § 6.1, 6.38 ó 6.57, según el caso. La Oficina informará a la administración notificante de sus actuaciones pendientes con tres meses de antelación a la expiración del periodo de ocho años.     (CMR-03)

SUP           COM6/309/12            (B9/328/32)            (R4/351/94)

8.3

ADD           COM6/309/13            (B9/328/33)            (R4/351/95)

8.3	Las notificaciones que no contengan las características especificadas en el Apéndice 4 como obligatorias o necesarias se devolverán con comentarios para ayudar a la administración notificante a completarlas y volver a presentarlas, a menos que la información no facilitada se envíe inmediatamente como respuesta a una petición de la Oficina.   (CMR-03)

SUP           COM6/309/14            (B9/328/34)            (R4/351/96)

8.4

ADD           COM6/309/15            (B9/328/35)            (R4/351/97)

8.4	Cuando la Oficina reciba una notificación completa según el § 8.1, asociará a esta asignación un PDA de cero grados (fase operacional).     (CMR-03)

ADD           COM6/309/16            (B9/328/36)            (R4/351/98)

8.5	La Oficina marcará las notificaciones completas con su fecha de recepción y las examinará según el orden de llegada. Al recibir una notificación completa, la Oficina publicará, no más tarde de dos meses, su contenido con todos los diagramas y mapas y con la fecha de recepción en la BR IFIC que constituirá para la administración notificante el acuse de recibo de su notificación. Cuando la Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado, informará periódicamente de ello a las administraciones, dando las razones al efecto.   (CMR-03)

ADD           COM6/309/17            (B9/328/37)            (R4/351/99)

8.6	La Oficina no pospondrá la formulación de una conclusión sobre una notificación completa, a menos que carezca de datos suficientes para llegar a una conclusión al respecto.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/18            (B9/328/38)            (R4/351/100)

8.7	Se examinará cada notificación:     (CMR-03)

ADD           COM6/309/19            (B9/328/39)            (R4/351/101)

8.8	a)	respecto a su conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y las demás disposiciones4bis de este Reglamento, excepto las disposiciones relativas a la conformidad con el Plan del servicio fijo por satélite que son motivo del apartado siguiente;     (CMR-03)

_______________

4bis	Las «demás disposiciones» se identificarán y se incluirán en las Reglas de Procedimiento.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/20            (B9/328/40)            (R4/351/102)

8.9	b)	respecto a su conformidad con el Plan del servicio fijo por satélite y las disposiciones asociadas.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/21            (B9/328/41)            (R4/351/103)

8.10	Cuando el examen respecto al § 8.8 dé lugar a una conclusión favorable, la asignación volverá a examinarse respecto al § 8.9; en caso contrario, la notificación se devolverá con una indicación de las medidas apropiadas.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/22            (B9/328/42)            (R4/351/104)

8.11		Cuando el examen respecto al § 8.9 dé lugar a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación se devolverá a la administración notificante con una indicación de las medidas apropiadas.   (CMR-03)

ADD           COM6/309/23            (B9/328/43)            (R4/351/105)

8.12	En todos los casos en que una nueva asignación se inscriba en el Registro, se incluirá, conforme a las disposiciones del Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, una indicación de la conclusión que refleje el estatuto de la asignación. Esta información también se publicará en la BR IFIC.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/24            (B9/328/44)            (R4/351/106)

8.13	La Oficina examinará una notificación de modificación de las características de una asignación ya inscrita, tal como se especifica en el Apéndice 4, según el § 8.8, y el § 8.9 según el caso. Todo cambio de las características de una asignación que se haya notificado y confirmado su puesta al servicio, se pondrá en servicio en los ocho años que siguen a la fecha de la notificación de la modificación. Todo cambio en las características de una asignación que se haya notificado pero que no se haya aún puesto en servicio, se pondrá en servicio en el periodo previsto en los § 6.1, 6.29, 6.38 ó 6.57, según el caso.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/25            (B9/328/45)            (R4/351/107)

8.14	En el caso de modificación de las características de una asignación conforme al § 8.8, si la Oficina llega a una conclusión favorable respecto al § 8.9, la asignación modificada mantendrá su fecha original de inscripción en el Registro. La fecha de recepción por la Oficina de la notificación relativa a la modificación se inscribirá en el Registro.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/26            (B9/328/46)            (R4/351/108)

8.15	Al aplicar las disposiciones de este Artículo, toda notificación vuelta a presentar que se reciba en la Oficina más de seis meses después de la fecha en que la Oficina devolvió la notificación se considerará como nueva notificación.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/27            (B9/328/47)            (R4/351/109)

8.16	Todas las asignaciones notificadas con antelación a su puesta en servicio se inscribirán provisionalmente en el Registro. Toda asignación de frecuencia inscrita provisionalmente según esta disposición estará en servicio en la fecha especificada en la notificación. A los treinta días de la puesta en servicio de la asignación, la administración notificante informará de ello a la Oficina. Si la Oficina no recibe esa confirmación en el periodo mencionado, tras enviar un recordatorio, cancelará la inscripción. No obstante, la Oficina informará a la administración en cuestión antes de adoptar tal medida.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/28            (B9/328/48)            (R4/351/110)

8.17	Cuando se suspenda la utilización de una asignación a una estación espacial inscrita durante un periodo no superior a dieciocho meses, la administración notificante informará lo antes posible a la Oficina de la fecha en que se suspendió dicha utilización y de la fecha en que la asignación volverá a ponerse en servicio regular. Esta última fecha no rebasará los dos años respecto a la fecha de suspensión.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/29            (B9/328/49)            (R4/351/111)

8.18	Ninguna disposición de este Apéndice se considerará que modifica los requisitos del Artículo 9 del presente Reglamento en relación con la coordinación entre estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y estaciones de los servicios terrenales que comparten las bandas planificadas con carácter primario e igualdad de derechos.     (CMR-03)

ADD           COM6/309/30            (B9/328/50)            (R4/351/112)

8.19	La notificación de las asignaciones a una estación terrena específica que utilice asignaciones incluidas en la Lista se efectuará aplicando las disposiciones del Artículo 11.     (CMR-03)

ANEXO  1*

Parámetros utilizados para la caracterización del Plan del 
servicio fijo por satélite

Sección A  –  Datos técnicos utilizados para el establecimiento del Plan de 
adjudicaciones y disposiciones asociadas

MOD           COM6/309/31            (B9/328/51)            (R4/351/113)

## 1.4	Criterios de interferencia

El Plan ha sido preparado con miras a asegurar a cada adjudicación una relación combinada portadora/interferencia en condiciones de espacio libre de 26 dB o superior. La CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003 en la Oficina se aplique el valor de la relación portadora/interferencia combinada de 23 dB en condiciones de espacio libre.     (CMR-03)

MOD           COM6/309/32            (B9/328/52)            (R4/351/114)

## 1.6	Características de la estación terrena

1.6.4	El diagrama de referencia de la antena de la estación terrena aplicable a todas las adjudicaciones de la Parte A es el que figura a continuación en el Cuadro 1 siguiente. Si una administración lo desea, podrá utilizar el diagrama mejorado de lóbulo lateral representado en el Cuadro 2.     (CMR-03)

MOD           COM6/309/33            (B9/328/53)            (R4/351/115)

1.6.5	En los casos en que no pueda alcanzarse la relación C / I combinada de 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), convendría que los países interesados se pusiesen de acuerdo sobre la utilización de antenas con un diagrama mejorado de lóbulos laterales o sobre cualquier otro medio apropiado, a fin de obtener dicha relación (véase el Cuadro 2 siguiente).     (CMR-03)

CUADRO  1     (CMR-03)

| Gmáx  10 log ((D/)2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G() = Gmáx – 2,5 × 10–3 Dλ ϕ−2 |  |  |  | para 0    m |  |  |  |
|  | G() = Mín (G1, 29 – 25 log ) |  |  |  | para m   £ 19,95° |  |  |  |
| G() = Máx (Mín (–3,5, 32 – 25 log ) – 10) |  |  |  | para  > 19,95° |  |  |  |  |
| siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D : diámetro de la antena  : longitud de onda | expresados en la misma unidad |  |  |  |  |  |
|  : ángulo con relación al eje de la antena (grados) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G1 : ganancia del primer lóbulo lateral = −1 + 15 log Dλ |  |  |  |  |  |  |
| ϕm = 20λD − Gmáx − G1 grados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  : rendimiento de la antena |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro 2     CMR-03)

| Gmáx  10 log ((D/)2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G() = Gmáx – 2,5 × 10–3 Dλ ϕ−2 |  | para 0    m |  |  |
|  |  | G() = G1 |  | para m    r |  |  |
|  |  | G() = 29 – 25 log  G() = – 10 |  | para r    36,3° para 36,3°    180° |  |  |
| donde: |  |  |  |  |  |  |
|  | D : diámetro de la antena  : longitud de onda |  | expresados en la misma unidad |  |  |  |
|  = ángulo con relación al eje de la antena (grados) |  |  |  |  |  |  |
|  | G1 : ganancia del primer lóbulo lateral = −1 + 15 log Dλ |  |  |  |  |  |
| ϕm = 20λD − Gmáx − G1 grados |  |  |  |  |  |  |
| r = 15,85 Dλ−0,6 grados |  |  |  |  |  |  |
|  : rendimiento de la antena |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  4    (CMR-03)

Límites para determinar si se considera afectada una adjudicación o una asignación efectuada de conformidad con las disposiciones

MOD           COM6/309/34            (B9/328/54)            (R4/351/116)

Una adjudicación se considerará afectada por otra administración si, en su posición orbital nominal dentro del arco predeterminado, la relación portadora/interferencia de una sola fuente debido a la otra administración es inferior o igual a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)), o inferior o igual al valor de la relación portadora/interferencia calculada según el Plan, cuando este valor sea menor de 30 dB, en cualquier punto de prueba de la zona de servicio de la red de satélite interferida. La relación portadora/interferencia de una sola fuente se calcula utilizando el método del Apéndice 1 del presente Anexo.

Una asignación se considerará afectada por una señal cuya relación (k) densidad de potencia en la cresta/promediada sea superior a 5 dB en la parte del espectro definida para uso de portadoras de baja densidad identificadas en el Anexo 3B, si la relación portadora/interferencia de una sola fuente calculada sobre la base de la densidad de potencia promediada en la anchura de banda necesaria de la portadora deseada está por debajo de:

25    k               dB

(La CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 22 + k dB (en vez de 25 + k dB).)

Incluso si la relación portadora/interferencia de una sola fuente debido a la otra administración es superior a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplicará el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o si es inferior, valor calculado según el Plan debido a la otra administración), una adjudicación o una asignación se considerará afectada si la relación C / I combinada global calculada utilizando el Apéndice 1 a este Anexo es inferior a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), o inferior al valor de la relación portadora/interferencia calculada según el Plan cuando este valor sea menor de 26 dB.

ANEXO  5

Aplicación del concepto de arco predeterminado (APD)

MOD           COM6/309/35            (B9/328/55)            (R4/351/117)

1.1	A los efectos del presente Anexo, una administración se considerará afectada por otra administración si, en su posición orbital nominal dentro del arco predeterminado, la relación portadora/interferencia de una sola fuente calculada es inferior o igual a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o, si es más bajo, al valor calculado según el Plan, debido a la otra administración) en cualquier punto de prueba de la zona de servicio de la red de satélite interferida. La relación portadora/interferencia de una sola fuente se calcula utilizando el método del Apéndice 1 del Anexo 4.

Incluso si la relación portadora/interferencia de una sola fuente es superior a 30 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 27 dB (en vez de 30 dB)) (o, si es más bajo, al valor calculado según el Plan, debido a la otra administración) una administración se considerará afectada si la relación C / I combinada global calculada utilizando el Apéndice 1 es inferior a 26 dB9 (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), o, si es más bajo, al valor de la asignación.     (CMR-03)

MOD           COM6/309/36            (B9/328/56)            (R4/351/118)

_______________

9	Para las adjudicaciones con una relación portadora/interferencia combinada inferior a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)), se usará el valor calculado de la relación C / I basado en el Plan. Sin embargo, si con la utilización del concepto de arco predeterminado este valor mejora en la fase ulterior de la aplicación de este procedimiento, se utilizará el valor mejorado hasta que llegue a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)).      (CMR-03)

ANEXO  6

Medios técnicos aplicables para evitar incompatibilidades
entre sistemas fijos por satélite en su fase de ejecución

MOD           COM6/309/37            (B9/328/57)            (R4/351/119)

5	Técnicas de transmisión (modulación) y de recepción que den como resultado relaciones C / I inferiores a 26 dB (la CMR-03 decidió que en el examen de las notificaciones recibidas a partir del 5 de julio de 2003, se aplique el valor de 23 dB (en vez de 26 dB)).      (CMR-03)

MOD           COM5/303/15            (B7/324/11)            (R4/351/120)

RESOLUCIÓN  122  (Rev.CMR-03)

Utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz por
estaciones del servicio fijo situadas en plataformas a gran altitud
(HAPS) y por otros servicios

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 47,2-50,2 GHz está atribuida a los servicios fijo, móvil y fijo por satélite, a título primario y en igualdad de derechos;

b)	que la CMR-97 adoptó disposiciones para el funcionamiento de estaciones en HAPS, también conocidas como repetidores estratosféricos, dentro del servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

c)	que uno de los objetivos de la UIT es «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta» (número 6 de la Constitución);

d)	que los sistemas basados en nuevas tecnologías que utilizan plataformas a gran altitud podrán ofrecer servicios competitivos de gran capacidad a las zonas urbanas y rurales;

e)	que el desarrollo de todo servicio exige una inversión importante y que se debe infundir confianza a los fabricantes y operadores para que efectúen la inversión necesaria;

f)	que los sistemas en plataformas a gran altitud están en una fase adelantada de desarrollo y algunos países ya han notificado dichos sistemas a la UIT en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

g)	que la Recomendación UIT-R F.1500 contiene las características de sistemas del servicio fijo que emplean HAPS;

h)	que aunque la decisión de instalar estaciones HAPS puede adoptarse en el plano nacional, esta implantación puede afectar a las administraciones vecinas, particularmente de los pequeños países;

i)	que el UIT-R ha realizado estudios relativos a la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y otros tipos de sistemas del servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

j)	que el servicio de radioastronomía tiene una atribución primaria en la banda 48,94-49,04 GHz;

k)	que se requieren nuevos estudios relativos a la compartición entre sistemas que emplean HAPS y el servicio de radioastronomía;

l)	que el número 5.552 insta a las administraciones a que reserven la utilización de la banda 47,2-49,2 GHz por el servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión necesarios del servicio de radiodifusión por satélite (SRS), y que los estudios del UIT-R indican que sería posible la compartición de las estaciones HAPS del servicio fijo con los enlaces de conexión del SRS;

m)	que la Recomendación UIT-R SF.1481 proporciona una información de referencia útil sobre la compartición entre sistemas que emplean HAPS y sistemas geoestacionarios del SFS, pero también señala la necesidad de nuevos estudios de hipótesis de funcionamiento y técnicas de atenuación, estudios que permitirían obtener una mayor confianza en la viabilidad de la compartición del espectro radioeléctrico en la banda 47,2-47,5 GHz y en la banda 47,9-48,2 GHz, designadas para alojar sistemas que emplean HAPS;

n)	que el UIT-R ya está realizando los estudios descritos en el apartado m),

resuelve

1	que se aliente a las administraciones a que faciliten la coordinación entre los sistemas del servicio fijo que emplea HAPS que funcionan en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz, y los sistemas de los servicios coprimarios  en las mismas bandas;

2	que se empleen con carácter provisional los procedimientos del Artículo 9 para la coordinación entre los sistemas por satélite y los sistemas que utilizan estaciones HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

3	que se invite a [la CMR-07/una futura conferencia competente] a examinar en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz los resultados de los estudios más abajo especificados en el invita al UIT-R y preveer la posibilidad de mejorar las disposiciones reglamentarias aplicables a las estaciones HAPS del servicio fijo en dichas bandas,

invita al UIT-R

1	a que estudie, con carácter urgente, las limitaciones de potencia aplicables a las estaciones en tierra de sistemas HAPS, para facilitar la compartición con estaciones receptoras espaciales;

2	a que estudie las disposiciones reglamentarias que se podrían necesitar para abordar los casos en que la instalación de sistemas que utilizan estaciones HAPS en el territorio de una administración pudiera afectar a otras administraciones;

3	a que continúe realizando estudios de manera eficaz y armonizada sobre los criterios técnicos apropiados de compartición para las situaciones aludidas en el considerando k) y m), teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento y los requisitos de los sistemas del SFS,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que se mantengan las notificaciones relativas a las estaciones HAPS recibidas por la Oficina antes del 22 de noviembre de 1997 e inscritas provisionalmente en el Registro Internacional de Frecuencias, hasta una fecha que decidirá una futura CMR;

2	que, a partir del 5 de julio de 2003, y hasta que la [CMR-07] examine los estudios de compartición indicados en los considerando k) y m), así como el proceso de notificación,:

–	acepte las notificaciones en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz sólo para las estaciones HAPS del servicio fijo y los enlaces de conexión del SRS, y, en la Región 2, para las estaciones terrenas y estaciones espaciales geoestacionarias que funcionan en redes del SFS y que atienden exclusivamente la Región 2;

–	suspenda el examen de dichos sistemas con arreglo a los números 9.36 y 11.32, así como la aplicación de todo procedimiento de coordinación con arreglo al Artículo 9, entre los sistemas de satélite y sistemas HAPS, hasta nueva decisión de la [CMR-07];

–	siga tramitando las notificaciones de redes del SFS (salvo para enlaces de conexión del SRS) sobre las cuales se haya recibido antes del 27 de octubre de 1997 la información completa para su publicación anticipada; e

–	informe en consecuencia a las administraciones notificantes.

SUP           COM5/303/9            (B7/324/5)            (R4/351/121)

RESOLUCIÓN  128  (Rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

MOD           COM5/305/29            (B7/324/40)            (R4/351/122)

RESOLUCIÓN  225  (Rev.CMR-03)

Utilización de bandas de frecuencia adicionales para el
componente satelital de las IMT-2000

...

considerando

ADD           COM5/305/30            (B7/324/41)            (R4/351/123)

c)bis	que en la presente Conferencia las bandas 1 518-1 525 MHz y 1 668-1 675 MHz se atribuyeron al servicio móvil por satélite a título coprimario respecto a otros servicios, con arreglo a las condiciones especificadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

resuelve

ADD           COM5/305/31            (B7/324/42)            (R4/351/124)

4	que una futura conferencia competente pueda considerar la incorporación de las bandas 1 518-1 525 MHz y 1 668-1 675 MHz en las bandas de frecuencias indicadas en el resuelve 1, teniendo en cuenta la repercusión sobre otros servicios en estas bandas de frecuencias;

SUP           COM5/305/20            (B7/324/31)            (R4/351/125)

RESOLUCIÓN  226  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 518-1 525 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

SUP           COM5/305/11            (B7/324/22)            (R4/351/126)

RESOLUCIÓN  227  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 683-1 690 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

SUP           COM4/314/75            (B9/328/4)            (R4/351/127)

RESOLUCIÓN  300  (Rev.CMR-2000)

Utilización y notificación de frecuencias asociadas por pares reservadas para
los sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo

MOD           COM4/314/76            (B9/328/5)            (R4/351/128)

- RESOLUCIÓN  331  (Rev.CMR-03)

Transición al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

que, según el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, modificado, todos los barcos sujetos a este Convenio deben ir equipados parael Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM),

observando además

a)	que algunas administraciones ya han tomado las medidas necesarias para incorporar el SMSSM también a las clases de buques no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado;

b)	que cada vez es mayor el número de barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, que utilizan las técnicas y frecuencias del SMSSM indicadas en el Capítulo VII;

c)	que algunas administraciones y los barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, pueden desear seguir aplicando las disposiciones del Apéndice 13 para comunicaciones de socorro y seguridad durante algunos años después de la presente Conferencia;

d)	que sería muy costoso para las administraciones conservar simultáneamente durante un periodo de tiempo excesivo los equipos basados en tierra necesarios para mantener los sistemas de socorro y seguridad antiguos y nuevos;

e)	que puede ser necesario mantener los servicios de socorro y seguridad basados en tierra, descritos en el Apéndice 13, durante algunos años después de la presente Conferencia para que los buques no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, y que no utilicen aún las técnicas y frecuencias del SMSSM obtengan asistencia de sus servicios hasta el momento en que puedan participar en el SMSSM;

f)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido que para los barcos SOLAS :

–	la escucha en 2 182 kHz ya no será obligatoria después del 1 de febrero de 1999;

–	la escucha obligatoria en el canal 16 de la banda de ondas métricas deberá continuar a fin de mantener la comunicación entre los barcos SOLAS y los buques no equipados para el SMSSM; ;

	la escucha necesaria en el canal 16 de la banda de ondas métricas se revisará antes de 2005;

g)	que la OMI ha pedido a las administraciones que ordenen a todos los buques dedicados al tráfico marítimo y sujetos a la legislación nacional, y que alienten a todos los buques que han instalado voluntariamente equipos de radio de ondas métricas, que incluyan las instalaciones necesarias para transmitir y recibir llamadas de socorro y alerta por llamada selectiva digital (LLSD), a través del canal 70 de ondas métricas, antes del 1 de febrero de 2005;

h)	que ya no es obligatoria la escucha de las estaciones costeras en 2 182 kHz;

i)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones exige a los barcos del SMSSM que se mantengan a la escucha en las frecuencias de socorro adecuadas de la llamada selectiva digital;

j)	que diferentes disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones actual han designado el canal 16 de la banda de ondas métricas y la frecuencia 2 182 kHz como canales internacionales para cursar llamadas de carácter general mediante radiotelefonía;

k)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones solicita a las estaciones de barco que mantengan la escucha en el canal 13 de la banda de ondas métricas en la medida de lo posible;

l)	que varias administraciones han establecido sistemas de servicio de tráfico de buques (VTS) y exigen que los buques se mantengan a la escucha en los canales locales del VTS;

m)	que los barcos a los que exige el Convenio SOLAS una estación radioeléctrica a bordo han sido equipados con LLSD, y en muchos buques que han de cumplir las normas sobre transporte propias de cada país se han instalado también LLSD, pero la mayoría de los buques que incorporan dicha estación de forma voluntaria pueden no disponer aún de equipos LLSD;

n)	que, de forma similar, muchas administraciones han establecido el servicio de socorro y seguridad basándose en la escucha de la llamada selectiva digital pero la mayoría de las estaciones portuarias, estaciones de prácticos y otras estaciones costeras operacionales podrían no estar aún equipadas con dispositivos LLSD;

o)	que por las razones antes indicadas en los observando además m) y n), continuará siendo necesario que ciertas estaciones del servicio móvil marítimo continúen durante varios años comunicándose por radiotelefonía en ciertas situaciones,

considerando

a)	que el funcionamiento del SMSSM descrito en el Capítulo VII y el sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13 difieren en muchos aspectos fundamentales, tales como los medios y métodos de alerta, los dispositivos de comunicación disponibles, el anuncio y transmisión de la información sobre seguridad marítima, etc.;

b)	que el funcionamiento simultáneo de ambos sistemas durante un largo periodo de tiempo provocaría dificultades cada vez mayores e incompatibilidades entre los buques que funcionan en uno o en otro de los dos sistemas y, por consiguiente, podrían degradar seriamente la seguridad general en el mar;

c)	que el SMSSM supera las deficiencias de la escucha con medios auditivos en las frecuencias de socorro y llamadas marítimas en las que se basa el sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13, sustituyendo estas escuchas por una vigilancia automática, es decir, haciendo uso de la llamada selectiva digital y de sistemas de comunicaciones por satélite;

d)	que ha cesado la escucha en 2 182 kHz, a bordo de los buques SOLAS y en algunas estaciones costeras, de acuerdo con las decisiones de OMI mencionadas en los observando además f) y g),

resuelve

1	mantener, como medida temporal, las disposiciones que permiten utilizar el canal 16 en ondas métricas y la frecuencia 2 182 kHz para llamadas vocales de uso general;

2	instar a todas las administraciones a ayudar en la mejora de la seguridad en el mar:

–	alentando a todos los buques a que hagan uso del SMSSM a la mayor brevedad posible;

–	alentando, cuando proceda, el establecimiento de instalaciones costeras adecuadas para el SMSSM, ya sea de forma autónoma o en colaboración con otras partes interesadas en la misma zona;

	alentando a todos los buques que transportan equipos marítimos de la banda de ondas métricas, a equiparse con LLSD en el canal 70 de la banda de ondas métricas tan pronto sea posible, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la OMI;

–	alentando a todos los buques para que limiten al mínimo necesario las llamadas en el canal 16 de la banda de ondas métricas y la frecuencia de 2 182 kHz, según las disposiciones del número 52.239;

3	que las administraciones pueden liberar a sus estaciones de barcos y a sus estaciones costeras de las obligaciones descritas en el Apéndice 13 relativas a las escuchas obligatorias en el canal 16 de la banda de ondas métricas o en 2 182 kHz o en ambos, teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen en el tema, tales como:

–	las decisiones de la OMI y de la UIT sobre escucha en 2 182 kHz y en el canal 16 de la banda de ondas métricas;

–	los sistemas de radiocomunicaciones del SMSSM disponibles en la zona considerada;

–	los problemas de compatibilidad mencionados en los considerando a) y b);

–	la densidad y las clases de barcos que se hallan normalmente en la zona;

–	la naturaleza geográfica de la zona y las condiciones generales de navegación en la misma;

–	toda medida adecuada que pueda tomarse para garantizar las comunicaciones de seguridad en los barcos que navegan en la zona;

cuando la etapa de transición hacia el SMSSM y las condiciones que reinen en la zona hagan razonable tomar esa decisión;

obrando de esa forma las administraciones deben:

–	informar a la OMI sobre sus decisiones y presentar a la misma detalles sobre la zona correspondiente;

–	informar al Secretario General sobre los detalles necesarios para la inclusión en el Nomenclátor de estaciones costeras,

resuelve además

que el Secretario General se cerciore de que las disposiciones y detalles relativos a la zona correspondiente aparecen en las publicaciones marítimas pertinentes,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OMI, de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Asociación Internacional de Señalización Marítima.

MOD           COM4/314/77            (B9/328/6)            (R4/351/129)

RESOLUCIÓN  339  (Rev.CMR-03)

Coordinación de los servicios NAVTEX

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

considerando

a)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido un Comité de coordinación de los servicios NAVTEX para coordinar, entre otros, los aspectos de explotación de NAVTEX como la atribución de caracteres de identificación del transmisor (B1) y horarios en las etapas de planificación, en lo que se refiere a las transmisiones en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz o 4 209,5 kHz;

b)	que la coordinación en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz se refiere esencialmente a la explotación;

c)	que la banda de frecuencias en torno a 518 kHz también está atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica a título primario;

Nota de la Secretaría - El texto restante de la Resolución 339 (Rev.CMR-97) no experimenta modificaciones.

MOD           COM4/314/78            (B9/328/7)            (R4/351/130)

RESOLUCIÓN  344  (Rev.CMR-03)

Gestión del recurso de numeración de identidades en
el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

observando

a)	que la instalación de equipos con llamada selectiva digital o equipos de estación terrena de barco Inmarsat B, C o M en barcos que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) voluntaria u obligatoriamente, requiere la asignación de una identidad única de nueve cifras del servicio móvil marítimo (MMSI);

b)	que dichos equipos ofrecen la posibilidad de conectarse con las redes públicas de telecomunicaciones;

c)	que sólo los sistemas móviles por satélite han sido capaces de satisfacer los diversos requisitos de facturación, encaminamiento, tarificación y señalización necesarios para proporcionar una conectividad automática bidireccional completa entre los barcos y el servicio de correspondencia pública internacional;

d)	que a los barcos que utilizan la generación actual de estaciones terrenas de barco del servicio móvil por satélite ha de asignárseles una MMSI que termine con tres ceros, a fin de permitir el acceso automático a las redes públicas de telecomunicaciones mediante un número telefónico de barco marcable cuyo formato sea conforme con la Recomendación UIT-T E.164, pero que sólo puede incluir las seis primeras cifras de la MMSI;

e)	que las tres primeras cifras de la MMSI de una estación de barco son las cifras de identificación marítima (MID), que indican la administración responsable del buque o región geográfica de origen del mismo;

f)	que cada MID sólo tiene capacidad suficiente para identificar 999 barcos mediante el formato de número con tres ceros finales y, por tanto, la utilización generalizada de las MMSI con tres ceros finales agota rápidamente la capacidad de cada MID,

considerando

a)	que, para las alertas de socorro por llamada selectiva digital, las autoridades de búsqueda y salvamento necesitan identidades válidas y reconocibles, a fin de garantizar una respuesta oportuna;

b)	que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de MMSI,

reconociendo

a)	que incluso los buques nacionales que instalen la generación actual de estaciones terrenas de barco que funcionan con normas Inmarsat B, C o M necesitarán que se les asignen números MMSI a partir de los números destinados originalmente para buques que se comunican con todo el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso;

b)	que el futuro incremento del uso de estaciones terrenas de barco B, C o M de Inmarsat por barcos no obligados a equiparse al efecto, puede intensificar aún más al agotamiento del recurso MMSI y MID;

c)	que las generaciones futuras de sistemas móviles por satélite que ofrezcan acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y participen en el SMSSM utilizarán un sistema de numeración de formato libre que no hará necesario incluir ninguna parte de la MMSI,

observando además

a)	que el UIT-T ha recomendado que el UIT-R sea el único responsable de la gestión de los recursos de numeración MMSI y MID;

b)	que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI, mediante comprobaciones periódicas de la capacidad de reserva disponible en las MID en uso, y la disponibilidad de MID teniendo en cuenta las variaciones regionales,

resuelve encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que gestione la atribución y distribución del recurso MID en el formato de numeración MMSI, teniendo en cuenta:

	las Secciones II, V y VI del Artículo 19;

	las variaciones regionales en la utilización de la MMSI;

	la capacidad de reserva del recurso MID; y

	las directrices sobre la gestión de las MID y las MMSI incluidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585, en particular las que se refieren a la utilización de las MMSI;

2	que informe a cada conferencia mundial de radiocomunicaciones sobre la utilización y estado del recurso MMSI, en particular en lo que respecta a la capacidad en reserva y a cualquier indicación sobre el agotamiento rápido del recurso,

invita al UIT-R

a que examinen las Recomendaciones sobre asignación de MMSI para:

	mejorar la gestión de los recursos MID y MMSI; e

	identificar recursos alternativos si existe algún indicio de agotamiento rápido de éstos,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional.

SUP           COM4/314/79            (B9/328/8)            (R4/351/131)

RESOLUCIÓN  346  (CMR-97)

Protección de las comunicaciones de socorro y seguridad en las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz contra la interferencia perjudicial causada por estas frecuencias si se utilizan también para llamadas que no sean de seguridad

SUP           COM4/314/80            (B9/328/9)            (R4/351/132)

RESOLUCIÓN  347  (CMR-97)

Utilización por el servicio móvil marítimo de las tecnologías digitales 
de telecomunicaciones en las bandas en ondas hectométricas 
y decamétricas

SUP           COM4/314/81            (B9/328/10)            (R4/351/133)

RESOLUCIÓN  350  (CMR-2000)

Estudio de la interferencia causada a las frecuencias de socorro y
seguridad 12 290 kHz y 16 420 kHz por llamadas de rutina

MOD           COM4/314/82            (B9/328/11)            (R4/351/134)

RESOLUCIÓN  535  (Rev.CMR-03)

Información necesaria para la aplicación del Artículo 12 
del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

que la CMR-97 ha adoptado el Artículo 12 como procedimiento de planificación estacional, simple y flexible, de la radiodifusión por ondas decamétricas, basado en la coordinación,

considerando además

que la Oficina de Radiocomunicaciones ha de preparar las correspondientes Reglas de Procedimiento, que deberá adoptar la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que considere la información contenida en el Anexo a la presente Resolución al elaborar las Reglas de Procedimiento;

2	que considere las mejoras en cuanto a las disposiciones establecidas para la preparación, publicación y divulgación de la información sobre la aplicación del Artículo 12, en consulta con las administraciones y los grupos regionales de coordinación,

invita a las administraciones

1	a que apoyen al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en la preparación de estas Reglas de Procedimiento, así como en la elaboración y verificación de los programas informáticos conexos;

2	a que presenten sus horarios en un formato electrónico común que habrá de definirse en las Reglas de Procedimiento,

encarga al Secretario General

que considere la provisión de los créditos necesarios para que los países en desarrollo puedan participar plenamente en la aplicación del Artículo 12 y en los seminarios pertinentes de radiocomunicaciones.

ANEXO  A  LA  RESOLUCIÓN  535 (Rev.CMR-03)

Este Anexo responde a la necesidad de disponer de información para dar aplicación al Artículo 12; el diagrama de flujo de la Descripción 2 resume el procedimiento.

# 1	Desarrollo del soporte lógico

El Procedimiento se basa en una serie de módulos informáticos de fácil utilización, que la Oficina deberá preparar, probar y suministrar a las administraciones. Esto garantizará que las administraciones y la Oficina utilizan los mismos módulos informáticos para el análisis de los horarios.

La Oficina debería:

–	preparar el soporte lógico citado con asistencia de las administraciones;

–	distribuir estos programas informáticos, junto con las instrucciones de usuario y la correspondiente documentación;

–	organizar capacitación apropiada para utilizar dicho soporte lógico;

–	supervisar el comportamiento funcional del soporte lógico y, en su caso, hacer las modificaciones necesarias.

# 2	Módulos informáticos

Toma de los datos de las necesidades

Se precisará un nuevo módulo que permita la toma de todos los datos indicados en la Descripción 3. Este módulo debe también contener las rutinas de validación que impidan la toma de datos incongruentes y su envío para procesamiento en la Oficina.

Cálculos de propagación

Con este nuevo módulo habrá que calcular la intensidad de la señal y otros datos necesarios en todos los puntos de prueba pertinentes (véanse las Descripciones 1 y 4).

Asimismo, este módulo debe incluir una opción que permita a las administraciones seleccionar las bandas de frecuencias óptimas para sus necesidades.

El formato de presentación de los datos y el medio correspondiente deben ser tales que resulte fácil su publicación y la distribución de los resultados a todas las administraciones.

Los resultados de estos cálculos deberán presentarse en formato gráfico.

Análisis de compatibilidad

En este módulo habrá que utilizar los resultados de los cálculos de propagación para efectuar un análisis técnico de una necesidad, ya sea por separado o en presencia de otras necesidades (véase la Descripción 4). Este análisis se utilizará en el proceso de coordinación.

Los valores de los parámetros de la Descripción 4 deben ser seleccionables por el usuario pero, a falta de otros valores, conviene utilizar los valores por defecto recomendados.

Es menester que los resultados de este análisis puedan representarse en un formato gráfico para una zona de servicio definida (véase la Descripción 4).

Consulta de datos

Este módulo debe permitir al usuario realizar las funciones típicas de consulta de datos.

DESCRIPCIÓN  1

Selección de una o varias bandas de frecuencias adecuadas

Generalidades

Para ayudar a las entidades de radiodifusión y administraciones en la preparación de sus necesidades de radiodifusión por ondas decamétricas, la Oficina preparará y distribuirá un soporte lógico informático adecuado. Dicho soporte debe ser fácil de utilizar y los datos deben ser de comprensión sencilla.

Datos suministrados por el usuario

El usuario debe poder introducir:

–	el nombre de la estación transmisora (a efectos de referencia);

–	las coordenadas geográficas de la estación transmisora;

–	la potencia del transmisor;

–	las bandas disponibles para utilización;

–	las horas de transmisión;

–	el número de manchas solares;

–	los meses durante los que se requiere el servicio;

–	los tipos disponibles de antena, junto con las direcciones pertinentes de radiación máxima;

–	la zona de cobertura requerida, especificada como un conjunto de zonas y cuadrantes CIRAF (o por medio de información geográfica pertinentes).

Conviene que el soporte lógico sirva para almacenar la información anterior, una vez introducida correctamente, y que suponga para el usuario un medio sencillo de consultar la información introducida previamente.

Metodología y datos

El soporte lógico debe utilizar:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se debe utilizar el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87) completándolo, cuando sea necesario, con puntos de prueba basados en una trama geográfica.

El soporte lógico servirá para calcular los valores de la intensidad de campo y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida, en cada una de las bandas de frecuencia declaradas disponibles, teniendo en cuenta las características pertinentes de la antena transmisora en cada banda de frecuencia. El usuario debe poder seleccionar la relación señal/ruido deseada en RF con un valor por defecto de 34 dB en el caso de DBL y con el valor indicado en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R BS.1615 en el caso de emisiones digitales, según proceda.

El usuario debe poder seleccionar las fechas en que se realizan los cálculos, con los valores por defecto siguientes:

–	0,5 meses después del inicio del periodo estacional;

–	en mitad del periodo estacional;

–	0,5 meses antes del final del periodo estacional.

El momento en que se efectuarán los cálculos debe ser seleccionable por el usuario, con los valores por defecto siguientes:

–	30 min después de la hora en que se inicia el funcionamiento;

–	30 min después de cada hora siguiente hasta la hora en que termina el funcionamiento.

Datos resultantes del soporte lógico

Para una evaluación rápida de las bandas adecuadas, con el soporte lógico se calculará:

–	la fiabilidad básica del servicio para cada banda disponible y para los puntos de prueba pertinentes del grupo de 911 puntos;

–	la fiabilidad básica de la zona para cada banda disponible y para los puntos de prueba pertinentes del grupo de 911 puntos.

Para tener información sobre la distribución geográfica de los valores de la señal deseada en la zona de servicio requerida, el soporte lógico producirá los resultados adicionales siguientes:

–	una relación que indique, para cada banda disponible, la fiabilidad básica del circuito (BCR) correspondiente a cada punto de prueba (del grupo de los 911 puntos) dentro de la zona de servicio requerida.

En algunos casos, puede ser conveniente obtener una representación gráfica de los valores de la BCR en toda la zona de servicio requerida. Estos valores deben calcularse en puntos de prueba separados por 2° de latitud y longitud en toda la zona de servicio requerida.

Los valores de la BCR deben representarse gráficamente como un conjunto de «elementos de imagen» coloreados o marcados, en intervalos del 10%. Debe señalarse que:

–	los valores de fiabilidad están relacionados con la utilización de una única banda de frecuencias;

–	los valores de fiabilidad son función de la relación señal/ruido deseada en RF (seleccionable por el usuario);

–	los valores de la intensidad de campo deben calcularse con el propio computador del usuario mediante el soporte lógico suministrado. El soporte lógico debe calcular los valores pertinentes de la fiabilidad basándose en los valores de la intensidad de campo y en los valores de la relación señal/ruido RF deseada que da el usuario.

DESCRIPCIÓN 2

Secuencia temporal del proceso de coordinación

En la secuencia que se describe a continuación, la fecha de inicio para un periodo de horario determinado se denomina D y la fecha de término para el mismo periodo se denomina E.

| Fecha | Acción |
| --- | --- |
| D – 4 meses | Fecha límite para la presentación por las administraciones de sus horarios1 a la Oficina de Radiocomunicaciones (Oficina), preferentemente por correo electrónico o en disquete de 3,5" (720 kbytes o 1,44 Mbytes). Los datos de los horarios estarán disponibles en el sistema TIES tan pronto como hayan sido procesados. |
| D – 2 meses | La Oficina envía a las administraciones un horario refundido (el primer Horario Provisional), junto con los análisis de compatibilidad completos2. |

| D – 6 semanas | Fecha límite para la recepción de enmiendas de las administraciones a los efectos de corregir errores e introducir otras modificaciones como resultado del proceso de coordinación, para que esta información aparezca en el segundo horario provisional en la fecha D – 1 mes. |
| --- | --- |
| D – 1 mes | Envío por la Oficina a las administraciones de un horario unificado (segundo Horario Provisional), junto con un análisis completo de compatibilidad2. |
| D – 2 semanas | Fecha límite para la recepción de enmiendas de las administraciones para la corrección de los errores y otros cambios resultantes del proceso de coordinación, lo que asegura que esta información figurará en el Horario de la fecha D. |
| D | La Oficina publica el Horario de radiodifusión por ondas decamétricas y los análisis de compatibilidad. |
| D a E – 3 meses | Las administraciones corrigen los errores y coordinan los cambios de las necesidades durante la estación, enviando información a la Oficina tan pronto como disponen de ella. La Oficina publica las actualizaciones del Horario y los análisis de compatibilidad, a intervalos de dos meses. |
| E | Fecha límite para la recepción en la Oficina de los horarios operacionales definitivos de las administraciones. No es necesario enviar información si no ha habido cambios en la enviada previamente. |
| E + 1 mes | La Oficina envía a las administraciones el horario definitivo refundido (el Horario definitivo), junto con un análisis de compatibilidad. |

La Fig. 1 muestra en forma de diagrama de flujo el Proceso de coordinación.

DESCRIPCIÓN 3

Especificación de los datos de entrada de una necesidad

Los campos necesarios para describir una necesidad y su especificación son:

–	frecuencia en kHz, número entero de hasta 5 cifras;

–	momento del inicio, entero de 4 cifras;

–	instante de cierre, entero de 4 cifras;

–	zona de servicio deseada, como conjunto de hasta 12 zonas y cuadrantes CIRAF, con un máximo de 30 caracteres;

–	código de emplazamiento; código de 3 caracteres de una lista de códigos, o nombre del emplazamiento y sus coordenadas geográficas;

–	potencia en kW, entero de hasta 4 cifras;

–	acimut de radiación máxima;

–	ángulo de desviación, entero de hasta 2 cifras, que representa la diferencia entre el acimut de la radiación máxima y la dirección de radiación sin desviación;

–	código de antena; entero de hasta 3 cifras de una lista de valores, o descripción completa de la antena, como se indica en la Recomendación UIT-R BS.705;

–	días de funcionamiento;

–	fecha de inicio, en el caso de que la necesidad en cuestión inicie su funcionamiento tras el inicio del horario;

–	fecha de término, en el caso de que la necesidad concluya su funcionamiento antes del final del horario;

–	opción de modulación; especificar si se trata de emisiones en doble banda lateral (DBL),banda lateral única (BLU) (véase la Recomendación UIT-R BS.640) o de emisión digital (véase la Recomendación UIT-R BS.1514). Este campo puede utilizarse para identificar cualquier otro tipo de modulación definido para la radiodifusión por ondas decamétricas en una Recomendación UIT-R;

–	código de la administración;

–	código de la organización de radiodifusión;

–	número de identificación;

–	identificación de la sincronización con otras necesidades.

DESCRIPCIÓN 4

Análisis de compatibilidad

Generalidades

Para evaluar el comportamiento de cada necesidad en presencia de ruido y de interferencia procedente de otras necesidades que utilicen el mismo canal o canales adyacentes, es necesario calcular los valores pertinentes de fiabilidad. La Oficina preparará un soporte lógico adecuado que permita efectuar estas evaluaciones, teniendo en cuenta los requisitos de usuario en términos de relaciones señal/ruido y señal/interferencia deseadas.

Datos de entrada

Horario de programas para un periodo estacional determinado puede tratarse de un horario refundido inicial (que permite evaluar las necesidades que precisan coordinación) o el Horario de radiodifusión por ondas decamétricas (que sirve para evaluar el comportamiento probable de las necesidades durante el periodo estacional en cuestión).

Metodología y datos

El soporte lógico se valdrá de:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de intensidad de campo potencialmente interferente, procedente de otras necesidades, en el mismo canal o en canales adyacentes, en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	las Recomendaciones 517 (Rev.CMR-03) y UIT-R BS.560 para las relaciones de protección en RF de canal adyacente;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se utilizará el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87), complementándolo cuando sea necesario con puntos de prueba basados en una malla geográfica.

El soporte lógico debe servir para calcular los valores de la intensidad de campo deseada y no deseada y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida.

El usuario debe poder seleccionar las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF, con valores por defecto de 34 dB y 17 dB (caso cocanal DBL a DBL), respectivamente. En el caso de emisiones digitales las relaciones deseadas señal/ruido RF son las de la versión más reciente de la Recomendación UIT-R BS.1615. Los valores por defecto de la relación de protección en RF que deberá utilizar la Oficina para sus análisis de compatibilidad figuran en la Sección 1 del Anexo a la Resolución [COM 4/1] (CMR-03).

El usuario debe poder seleccionar las fechas en las que se realizan los análisis de compatibilidad, con los valores por defecto siguientes:

–	0,5 mes después del inicio del periodo estacional;

–	en mitad del periodo estacional;

–	0,5 meses antes del fin del periodo estacional.

La Oficina utilizará los valores por defecto para sus análisis de compatibilidad.

El momento en que se realizan los análisis de compatibilidad debe ser seleccionable por el usuario, con los valores por defecto siguientes:

–	30 min después de la hora en que se inicia el funcionamiento de la necesidad;

–	30 min después de cada hora siguiente hasta la hora en que termina el funcionamiento de la necesidad.

La Oficina utilizará estos valores por defecto para sus análisis de compatibilidad.

Datos de salida del soporte lógico

Para una evaluación rápida del comportamiento de una necesidad, el soporte lógico debe calcular:

–	la fiabilidad total del servicio para los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos;

–	la fiabilidad total en la zona para los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos.

Para obtener información sobre la distribución geográfica de los valores de la señal deseada y no deseada de una necesidad determinada, el soporte lógico producirá los resultados adicionales siguientes:

–	una relación que dé los valores de la fiabilidad total del circuito para cada uno de los puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos.

En algunos casos, puede ser conveniente obtener una presentación gráfica de la cobertura obtenida en toda la zona de servicio requerida. Estos valores tendrán que ser calculados por el usuario (con el soporte lógico suministrado y en el propio computador del usuario) en puntos de prueba separados por 2° de latitud y longitud en toda la zona de servicio requerida. Esos valores se representarán gráficamente como conjuntos de «elementos de imagen», coloreados o marcados, en intervalos del 10%. Debe señalarse que:

–	los valores de la fiabilidad corresponden a la utilización de una única frecuencia;

–	los valores de fiabilidad son función de las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF (ambas seleccionables por el usuario);

–	la Oficina debe calcular los valores de la intensidad de campo correspondientes a los puntos de prueba (del conjunto de 911 puntos) dentro de la zona de servicio requerida. Con el soporte lógico suministrado se deben calcular los valores pertinentes de fiabilidad basándose en los valores calculados previamente de la intensidad de campo y de los valores de las relaciones señal/ruido y señal/interferencia que da el usuario;

–	los valores de la intensidad de campo para los puntos de prueba con intervalos de 2° deben calcularse con el propio computador del usuario mediante el soporte lógico suministrado. El soporte lógico debe calcular los valores pertinentes de la fiabilidad basándose en los valores de la intensidad de campo y en los valores de la relación señal/ruido y la relación señal/interferencia que da el usuario.

SUP           COM4/314/83            (B9/328/12)            (R4/351/135)

RESOLUCIÓN  602  (Mob-87)

Transmisión de datos desde radiofaros marítimos para sistemas 
de radionavegación que operan en modo diferencial

MOD           COM5/303/14            (B7/324/10)            (R4/351/136)

RESOLUCIÓN  734  (Rev.CMR-03)

Viabilidad de la utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud en los servicios fijo y móvil en las bandas de frecuencias por encima 
de 3 GHz atribuidas exclusivamente para radiocomunicaciones terrenales

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la UIT tiene por objeto, entre otras cosas, «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta» (número 6 de la Constitución);

b)	que los sistemas basados en nuevas tecnologías que utilizan estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) pueden utilizarse para varias aplicaciones, por ejemplo, los servicios de gran capacidad en las zonas urbanas y rurales;

c)	que la CMR-97 dispuso la utilización de estaciones HAPS en el servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz (véase la Resolución 122 [(Rev.CMR-03)]);

d)	que la zona visible desde una estación HAPS puede estar dentro de un país o puede cubrir también países vecinos, según su altitud;

e)	que algunas administraciones tienen la intención de hacer funcionar sistemas que utilizan estaciones HAPS en las bandas atribuidas exclusivamente por el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o por notas a las radiocomunicaciones terrenales, por ejemplo, el servicio fijo y el servicio móvil,

reconociendo

que el UIT-R ha realizado estudios sobre la distancia geométrica de coordinación desde las estaciones HAPS, según se describe en la Recomendación UIT-R F.1501,

resuelve

recomendar a una futura CMR competente que considere la posibilidad de facilitar el establecimiento de sistemas que utilizan estaciones HAPS en los servicios fijo y móvil en las bandas por encima de 3 GHz atribuidas exclusivamente por el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o por notas a las radiocomunicaciones terrenales,

invita al UIT-R

a realizar, teniendo en cuenta los resultados de los estudios ya efectuados, los estudios reglamentarios y técnicos necesarios para determinar la posibilidad de facilitar el establecimiento de sistemas que utilizan estaciones HAPS en los servicios fijo y móvil en las bandas por encima de 3 GHz atribuidas exclusivamente por el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o por notas a las radiocomunicaciones terrenales, y tomando en consideración la utilización existente y las futuras necesidades en estas bandas y cualquier posible efecto sobre las atribuciones en las bandas adyacentes,

alienta a las administraciones

a contribuir activamente a los estudios de compartición de conformidad con la presente Resolución.

SUP           COM5/308/12            (B8/325/12)            (R4/351/137)

RESOLUCIÓN  736  (CMR-2000)

Consideración por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente de los aspectos relacionados con nuevas atribuciones a 
los servicios móvil, fijo, de radiolocalización, de exploración de la 
Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) 
en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz

ADD           COM4/314/85            (B9/328/13)            (R4/351/138)

Resolución [COM4/1] (CMR-03)

Valores provisionales de la relación de protección en RF para las 
emisiones con modulación analógica y digital del servicio 
de radiodifusión en ondas decamétricas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la presente Conferencia ha resuelto alentar la introducción de las emisiones con modulación digital en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión y que, en consecuencia, ha revisado la Resolución 517;

b)	que la utilización actual del espectro se basa en el empleo de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que el Apéndice 11 (Rev.CMR-03) ofrece detalles sobre los parámetros del sistema y las características de las emisiones con modulación digital;

d)	que el UIT-R sigue efectuando estudios sobre el desarrollo de la radiodifusión en ondas decamétricas, utilizando emisiones con modulación digital, en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

e)	que las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente en RF se encuentran entre los parámetros fundamentales para determinar la compatibilidad;

f)	que tal vez haya que actualizar los valores actuales de las relaciones de protección en RF a la vista de los futuros estudios del UIT-R;

g)	que en la Recomendación UIT-R BS.1514, Anexo 1, se describe un sistema digital adecuado para la radiodifusión en las bandas inferiores a 30 MHz;

h)	que es necesario recopilar y mantener estadísticas sobre la capacidad de las administraciones para introducir sistemas con modulación digital en sus servicios de radiodifusión en ondas decamétricas,

resuelve

1	que la modulación digital conforme a la Resolución 517 (Rev.CMR-03) pueda utilizarse en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, proporcionando para ello los niveles adecuados de protección a las emisiones analógicas y digitales, que se describen en el Anexo de esta Resolución;

2	que los valores de relación de protección del Anexo pueden utilizarse provisionalmente en el proceso de coordinación con arreglo al Artículo 12;

3	invitar a [la CMR-07/una futura conferencia componente] a que revise, según proceda, estos valores provisionales de la relación de protección,

invita al UIT-R

1	a continuar los estudios sobre las técnicas digitales de la radiodifusión en ondas decamétricas, con el fin de revisar los valores de la relación de protección en RF de las emisiones con modulación analógica y digital del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas, tal como se describe en el Anexo a esta Resolución;

2	a informar de los resultados de estos estudios a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007.

anexo a la resolución [com4/1] (cmr-03)

Sección 1 – Valores normalizados de la relación de protección en RF

Los valores de la relación de protección en RF a utilizar en la planificación estacional con arreglo a las disposiciones del Artículo 12 se recogen en el Cuadro 1 de esta Sección.

Estos valores son compatibles con los de la Recomendación UIT-R BS.1615.

Las características de la emisión digital se basan en un sistema MAQ-64, nivel de protección Nº 1, modo de robustez B, ocupación del espectro del tipo 3 (consignadas en la Recomendación UIT-R BS.1514) que se utilizarán ampliamente para la radiodifusión por onda ionosférica en la banda de ondas decamétricas con canales de 10 kHz.

Las características de la emisión analógica se basan en modulación con doble banda lateral y con una profundidad de modulación del 53% y se resumen en la Parte A del Apéndice 11.

cuadro 1

Relaciones relativas de protección en RF (dB) asociadas a las emisiones 
con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas 
atribuidas al servicio de radiodifusión

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias fno deseada-fdeseada (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MA | Digital | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 |
| Digital | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 |
| Digital | Digital | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 |

En el caso de una señal MA interferida por una digital, las relaciones de protección se determinan añadiendo 17 dB (relación de protección AF) a las relaciones de protección en RF del Cuadro 1.

En el caso de una señal digital interferida por una MA, las relaciones de protección se determinan sumando 7 dB (relación señal a interferencia para una BER de 10-4) a las relaciones de protección relativas en RF del Cuadro 1.

En el caso de una señal digital interferida por una digital, las relaciones de protección se determinan añadiendo 16 dB (relación señal a interferencia para una BER de 10-4) a las relaciones de protección relativas en RF del Cuadro 1.

Sección 2 – Valores de corrección de las relaciones de protección en RF

En esta Sección se presentan los valores de corrección de las relaciones de protección en RF para distintas condiciones de la señal deseada en cuanto a profundidad de modulación con MA, grado de calidad con MA y modo de modulación digital.

# 1	Profundidad de modulación con MA

Las relaciones de protección en RF para una señal MA deseada, interferida por una señal digital, dependen de la profundidad de modulación con MA. En este Anexo se utiliza una profundidad de modulación del 53% como valor por defecto. Cuando se utilice una profundidad de modulación distinta, se necesitará un valor de corrección de la relación de protección en RF. El Cuadro 2 contiene los valores de corrección correspondientes a profundidades de modulación típicas.

Cuadro 2

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras profundidades de 
modulación en MA respecto a la señal MA deseada

| Profundidad de modulación (%) | 30 | 38 | 53 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de corrección (dB) | 5 | 3 | 0 | 20 log (53/m) |

# 2	Calidad de audio con MA

Las relaciones de protección en RF para una señal MA deseada interferida por una señal digital dependen de la nota de calidad de audio requerida. Cuando se utilice otra nota de calidad, deberán añadirse los valores de relación de protección en RF del Cuadro 3.

CUADRO 3

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras notas de calidad de 
audio respecto a la señal MA deseada

| Nota de calidad de audio | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor de corrección (dB) | 0 | 7 | 12 |

# 3	Esquema de modulación digital, nivel de protección y modo de robustez

Las relaciones de protección en RF para la señal digital deseada, interferida por otra señal analógica o digital, dependen del esquema y modo de modulación digital. Si se utiliza alguna combinación distinta del valor por defecto de la Sección 1, deberán añadirse los valores de corrección de las relaciones de protección de RF indicados en el Cuadro 4.

Cuadro 4

Valores de corrección (dB) a utilizar para otras combinaciones de esquema 
de modulación digital, número de nivel de protección y modo 
de robustez respecto a la señal digital deseada

| Esquema de modulación | Número de nivel de protección | Modo de robustez |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTA – Anchura de banda nominal: 10 kHz. No se recomienda utilizar los números de nivel de protección 2 y 3 y el modo de robustez A en la banda de ondas decamétricas y por consiguiente no se describen aquí. |  |  |  |  |

Sección 3 – Ejemplos ilustrativos

a)	En el Cuadro 1, primera fila <MA interferida por digital>: con la relación de protección AF = 17 dB, todos los valores de relación de protección que figuran en dicha fila del Cuadro deben aumentarse en 17 dB para determinar el valor absoluto de la relación de protección en RF (RP RF). Por ejemplo:

–	En el caso de interferencia cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 6 + 17 = 23 dB.

–	En el caso de interferencia de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería –32 + 17 = –15 dB.

–	En el caso de profundidad de modulación = 38% y una nota de calidad de audio = 4, debe sumarse un factor de corrección de 15 dB (= 3 + 12) a los valores de relación de protección en RF descritos anteriormente.

b)	En el Cuadro 1, segunda fila <digital interferido por MA>: todos los valores de las relaciones de protección relativas de dicha fila del Cuadro deben aumentarse en 7 dB para determinar el valor absoluto de la RP RF. Por ejemplo:

–	En el caso de interferencia cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 0 + 7 = 7 dB.

–	En el caso de interferencia de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería –40 + 7 = –33 dB.

c)	En el Cuadro 1, tercera columna <digital interferido por digital>: todos los valores de relaciones de protección relativas de dicha columna del Cuadro deben aumentarse en 16 dB a fin de determinar el valor absoluto de la relación de protección en RF. Por ejemplo:

–	En el caso de interferencia cocanal (separación de 0 kHz) la RP RF sería 0 + 16 = 16 dB.

–	En el caso de interferencia de canales adyacentes (separación de 10 kHz) la RP RF sería 38 + 16 = –22 dB.

ADD           COM4/314/86            (B9/328/14)            (R4/351/139)

resolución [com4/4] (cmr-03)

Identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) para equipos
distintos de los equipos móviles a bordo de barcos

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

a)	que es necesario asignar identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) a los sistemas de identificación automática (AIS) en aeronaves de búsqueda y salvamento (SAR), así como a las ayudas a la navegación, de conformidad con la Recomendación UIT-R M.1371;

b)	que las administraciones están obligadas a notificar a la UIT las asignaciones de MMSI a estaciones de barco y costeras, de conformidad con los números 19.99 y 20.16;

c)	que la UIT proporciona los datos de todos los barcos notificados existentes en la base de datos a través del Sistema de Acceso y Extracción en el Servicio Móvil Marítimo (MARS);

d)	que los equipos AIS utilizan las MMSI para su identificación;

e)	que los equipos AIS pueden ser herramientas valiosas para su utilización en SAR,

observando además

a)	que la Recomendación UIT-R M.585 y el Reglamento de Radiocomunicaciones no abordan la asignación y utilización de las MMSI para las aeronaves SAR y las ayudas a la navegación;

b)	que las MMSI utilizadas para el AIS en las aeronaves SAR deben ser enteramente diferentes de las MMSI asignadas a estaciones de barco o costeras;

c)	que es necesario un formato único para las aeronaves SAR para garantizar la compatibilidad con el AIS;

d)	que las administraciones que asignen una MMSI a aeronaves SAR deben notificar esta asignación a la UIT de manera que pueda considerarse su inclusión en el sistema MARS,

considerando

a)	que algunas administraciones tienen actualmente a nivel nacional la necesidad de disponer de equipos AIS en las aeronaves SAR;

b)	que, con respecto a la utilización del AIS en las aeronaves SAR, es necesario elaborar una disposición sobre el formato normalizado del número de identificación,

resuelve invitar al UIT-R

a examinar los requisitos operacionales y de procedimiento de las MMSI y a elaborar un formato adecuado que no pueda confundirse con el formato utilizado para las estaciones de barco y costeras,

resuelve además

a la luz de los resultados de los estudios señalados en el resuelve invitar al UIT-R, invitar [a la CMR-07/a una futura conferencia de radiocomunicaciones competente] a contemplar los cambios necesarios del Reglamento de Radiocomunicaciones para permitir la utilización de MMSI en las aeronaves SAR,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine la posibilidad de que en el sistema MARS se incluya el registro de las MMSI utilizadas en las aeronaves SAR, preferiblemente sin modificar el formato de la base de datos ni el contenido de las publicaciones en papel,

invita a las administraciones

a que notifiquen a la BR las asignaciones de MMSI a las aeronaves SAR,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional, a la Organización de la Aviación Civil Internacional y a la Asociación Internacional de Señalización Marítima.

ADD           COM4/314/87            (B9/328/15)            (R4/351/140)

resolución [com/4/5] (cmr-03)

Procedimientos técnicos y reglamentarios relacionados con las redes del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda 620-790 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el número 5.311 define las condiciones en las que se puede asignar frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 620-790 MHz;

b)	que es necesario dar protección adecuada a los servicios terrenales, incluidos los sistemas de radiodifusión terrenal de televisión, en esta banda;

c)	que la compartición y las disposiciones correspondientes para las redes de satélites están en estudio en el UIT-R con respecto al impacto de esos sistemas en los servicios terrenales;

d)	que las redes SRS de satélite geoestacionario (OSG) y los sistemas o redes SRS de satélite no geoestacionario (no OSG) están en la etapa de publicación avanzada y/o coordinación, o han sido notificadas en la banda de frecuencias 620-790 MHz;

e)	que se están haciendo estudios para determinar, entre otras cosas, los criterios de planificación que aplicará la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR-04/05) en la Región 1 y un país de la Región 3;

f)	que queda por examinar el impacto de estas redes SRS OSG y sistemas o redes SRS no OSG en los servicios terrenales, incluidos los sistemas digitales y analógicos de radiodifusión de televisión;

g)	que actualmente hay pocas redes OSG que operan de conformidad con el número 5.311;

h)	que es inapropiado sacar conclusiones sobre la forma y los niveles de los criterios de protección y sus aplicaciones a las redes SRS OSG y los sistemas o redes SRS no OSG hasta que se hayan terminado los estudios pertinentes y se hayan aprobado las Recomendaciones UIT-R correspondientes;

i)	que muchas administraciones tienen infraestructuras grandes para la transmisión y recepción de servicios de televisión analógicos y digitales entre 620 MHz y 790 MHz,

observando

a)	que la protección de los servicios terrenales de televisión en la banda 620-790 MHz necesita más estudio antes de sacar ninguna conclusión sobre los valores de dfp apropiados;

b)	que los estudios solicitados en la Recomendación 705 acaban de empezar, pero no se han terminado;

c)	que la anchura de banda de referencia correspondiente al límite de dfp en el número 5.311 no está definido, y se necesita orientación, la cual se pide con urgencia a la Oficina de Radiocomunicaciones;

d)	que las disposiciones existentes relativas a la banda 620-790 MHz son ambiguas, y resultan de difícil aplicación para las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones,

resuelve

1	que el tratamiento de las notificaciones de redes SRS OSG y sistemas o redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz que haya recibido la Oficina y no se hayan puesto en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003, independientemente de su fecha de recepción, se suspenderán hasta las decisiones que tome la CMR-07 sobre los criterios de compartición, incluida la dfp necesaria para proteger a los servicios terrenales en esta banda de frecuencias;

2	suspender la aplicación del número 5.311 junto con la Recomendación 705 hasta que termine la CMR-07, en lo que respecta a las redes SRS OSG y sistemas o redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz cuyas notificaciones se reciban en el periodo entre el 5 de julio de 2003 y la terminación de la CMR-07;

3	que las redes SRS OSG y los sistemas o redes de satélite SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz distintas de las notificadas, puestas en funcionamiento y cuya fecha de puesta en funcionamiento haya sido confirmada antes de que haya terminado la CMR-03, no se pongan en funcionamiento antes de que termine la CMR-07;

4	que la fecha notificada de puesta en servicio indicada en los números 11.44 y 11.48 para las redes SRS OSG y sistemas o redes de satélite SRS no OSG en esta banda de frecuencias cuya notificación haya sido recibido por la Oficina antes del 5 de julio de 2003 se ampliará por el periodo comprendido entre la fecha de recepción por la Oficina de la información completa para publicación anticipada y la terminación de la CMR-07;

5	que los sistemas SRS indicados en el resuelve 1) no se tendrán en cuenta en la aplicación de los resuelve 3.1C y 3.4 de la Resolución 1185 (MOD) del Consejo,

6	que en la banda 620-790 MHz el número 22.2 se seguirá aplicando a las asignaciones a los sistemas de satélite no OSG del SRS para las que la Oficina considere que ha recibido información de notificación completa antes del 5 de julio de 2003 con respecto a las asignaciones a redes de satélite OSG del SRS para las cuales la Oficina considere que ha recibido información de coordinación completa antes del 5 de julio de 2003. La relación entre las redes OSG y los sistemas o redes no OSG en la banda 620-790 MHz para los que la Oficina haya recibido información completa del Apéndice 4 después del 4 de julio de 2003 está sujeta a los procedimientos que decida la CMR-07,

invita al UIT-R

a realizar estudios con carácter urgente y elaborar criterios de compartición y disposiciones reglamentarias antes de la CMR-07, para dar protección a los servicios terrenales, más particularmente los servicios terrenales de radiodifusión de televisión en la banda 620-790 MHz, contra las redes SRS OSG y los sistemas o redes SRS no OSG cuyo funcionamiento se prevea en esta banda,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que vuelva a estipular, según proceda, sujeto a las decisiones que tome la CMR-07, la aplicación de los números 5.311, 9.34 y 11.30 y otras disposiciones conexas pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR-04/05).

ADD           COM4/314/88            (B9/328/16)            (R4/351/141)

resolución [com4/13] (cmr-03)

Medidas y estudios conexos sobre los límites 
de dfpe en la banda 19,7-20,2 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que, después de varios años de estudio, la CMR-2000 adoptó límites de dfpe en cierto número de bandas de frecuencias, para poder aplicar el número 22.2 con miras a facilitar el funcionamiento de los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) no geoestacionario (no OSG) y garantizar al mismo tiempo la protección de las redes del SFS OSG contra la interferencia inaceptable;

b)	que la CMR-2000 también adoptó en la Resolución 76 (CMR-2000), límites de dfpe combinada en las mismas bandas, para dar protección a los sistemas del SFS OSG;

c)	que desde hace varios años, un pequeño número de sistemas basados en constelaciones de satélites en órbitas elípticas muy inclinadas (HEO) vienen funcionando en ciertas bandas del SFS;

d)	que desde fines del decenio de 1990, y en particular después de la CMR-2000, se ha manifestado un creciente interés en los sistemas HEO en cierto número de bandas y para diversos servicios espaciales, principalmente en las atribuciones del SFS por debajo de 30 GHz;

e)	que en los estudios del UIT-R presentados a la presente Conferencia se considera que los sistemas HEO son una subcategoría de los sistemas no OSG y se especifican sus características operacionales;

f)	que, durante el periodo comprendido entre la CMR-2000 y la presente Conferencia, el UIT-R elaboró Recomendaciones sobre compartición de frecuencias entre los sistemas HEO del SFS y otros sistemas, incluidos OSG, órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre media (MEO) y HEO;

g)	que a algunos diseños de sistemas HEO les resultará difícil cumplir con la porción a largo plazo de los límites de dfpe↓ para los porcentajes de tiempo elevados en vigor en la banda de 19,7-20,2 GHz,

observando

a)	que, para los porcentajes de tiempo elevados, los límites de dfpe↓ en la banda 19,7-20,2 GHz son considerablemente más estrictos que los correspondientes a la banda de 17,8-18,6 GHz;

b)	que en esta banda se aplican los números 9.7A y 9.7B;

c)	[que la banda 19,7-20,2 GHz es una de las pocas bandas identificadas a nivel mundial por la presente Conferencia para aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite,]*

resuelve invitar al UIT-R

a elaborar, durante este periodo de estudio del UIT-R, criterios capaces de proteger las redes del SFS OSG en la banda 19,7-20,2 GHz contra la interferencia inaceptable de los sistemas HEO del SFS, teniendo en cuenta el efecto combinado de la interferencia a los enlaces descendentes del SFS OSG causada por los sistemas HEO y otros sistemas del SFS no OSG,

invita a las administraciones

a considerar la utilización de las Recomendaciones UIT-R pertinentes relativas a la protección de las redes de satélite del SFS OSG contra la interferencia causada por sistemas del SFS no OSG como directriz para entablar consultas entre administraciones, con el fin de satisfacer las obligaciones previstas por el número 22.2 en la banda 19,7-20,2 GHz, y en el caso de que una administración responsable de un sistema del SFS no OSG solicite la aplicación del número 22.5CA,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que, en los casos en los cuales una administración responsable de un sistema del SFS no OSG indique en su solicitud de coordinación que desea aplicar el número 22.5CA con respecto a los límites de dfpe↓ consignados en el Cuadro 22-1C en la banda 19,7-20,2 GHz, pero todavía no haya concertado los acuerdos necesarios, formule una conclusión favorable condicional con respecto a esta disposición. Esta conclusión provisional sobre la observancia de los límites de dfpe se

transformará en una conclusión favorable definitiva en la etapa de notificación sólo si las administraciones que rebasan los límites de dfpe han obtenido todos los acuerdos explícitos y los han comunicado a la Oficina en un plazo de 2 años a partir de la fecha de recepción de la solicitud de coordinación. De no ser así, esta conclusión provisional se convertirá en una conclusión desfavorable definitiva.

ADD           COM4/314/89            (B9/328/17)            (R4/351/142)

RESOLUCIÓN [COM4/23] (CMR-03)

Compartición entre ciertos tipos de sistemas de satélite no geoestacionario del servicio fijo por satélite y las estaciones del servicio fijo en 
la banda 17,7-19,7 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que un número reducido de sistemas en órbita de los satélites no geoestacionarios (no OSG) basados en constelaciones de satélites en órbitas muy inclinadas vienen funcionando con éxito en el servicio fijo por satélite (SFS) desde hace muchos años, incluso en la banda 17,7-19,7 GHz;

b)	que desde fines de los años noventa, se viene manifestando un interés creciente en los sistemas de satélite no geoestacionario en diversas bandas y para varios servicios espaciales, principalmente en las atribuciones del SFS por debajo de 30 GHz;

c)	que en los estudios del UIT-R comunicados a la presente Conferencia se considera que los sistemas con órbitas muy inclinadas son una subcategoría de los sistemas no OSG, y se especifican sus características operacionales;

d)	que la CMR-2000 modificó los límites de la densidad de flujo de potencia (dfp) del Artículo 21 para los sistemas de satélites no OSG del SFS en la banda 17,7-19,3 GHz, basándose en los estudios técnicos de compartición sobre los sistemas de satélite no OSG que utilizan órbitas bajas;

e)	que el UIT-R ha comenzado los estudios sobre la repercusión, en las estaciones del servicio fijo, de la dfp que producen o producirán las estaciones espaciales no OSG del SFS que utilizan órbitas muy inclinadas;

f)	que la banda 17,7-19,7 GHz se utiliza intensamente en muchos países para el servicio fijo, en particular para la infraestructura de la red telefónica móvil;

g)	que el UIT-R no ha determinado todavía si los límites vigentes de dfp del Artículo 21 para los satélites no OSG del SFS son adecuados para proteger el servicio fijo en la banda 17,7-19,7 GHz contra los sistemas no OSG que utilizan órbitas muy inclinadas con apogeo superior a 18 000 km y una inclinación entre 35 y 145,

invita al UIT-R

1	a realizar, con carácter urgente y a tiempo para la [CMR-07], los estudios técnicos apropiados para determinar si los límites vigentes de dfp del Artículo 21 para los sistemas no OSG del SFS son adecuados para proteger el servicio fijo en la banda 17,7-19,7 GHz contra los sistemas no OSG descritos en el considerando g) sin restringir indebidamente la utilización de estos sistemas no OSG del SFS;

2	determinar si hay medidas técnicas y operacionales en la banda 17,7-19,7 GHz que podrían implementarse en el servicio fijo para reducir la interferencia causada por las estaciones espaciales del SFS como se describe en el considerando g),

resuelve

recomendar que la [CMR-07] considere, teniendo en cuenta los resultados de los estudios a los que se hace referencia en el párrafo 1 del invita al UIT-R, los límites apropiados de dfp para las estaciones espaciales no OSG en la banda 17,7-19,7 GHz descritos en el considerando g),

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que, una vez terminada la [CMR-07], examine basándose en los valores que apruebe la [CMR-07] para el Artículo 21 y, si procede, revise toda conclusión formulada sobre la observancia de los límites del Artículo 21 para un sistema de satélite no OSG del SFS como se describe en el considerando g), cuya información completa para publicación anticipada no se haya recibido antes del 5 de julio de 2003.

ADD           COM5/303/10            (B7/324/6)            (R4/351/143)

RESOLUCIÓN [COM5/7] (CMR-03)

Protección de las estaciones de radioastronomía de parábola única 
en la Región 2 en la banda 42,5-43,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 42,5-43,5 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía (SRA) a título primario y que en esta banda se efectúan observaciones tanto del continuum como de las rayas espectrales;

b)	que existen atribuciones a título primario al servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) y al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 42-42,5 GHz;

c)	que los satélites del SFS geoestacionario (OSG) o del SRS que funcionan en la banda 42-42,5 GHz podrían tener grandes dificultades para satisfacer los valores establecidos en el número 5.BC05 para observaciones de radiotelescopio de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz durante el 100% del tiempo;

d)	que para un satélite o sistema del SFS o del SRS que funciona en la banda 42-42,5 GHz sería extremadamente difícil respetar el nivel de densidad de flujo de potencia (dfp) 
de 153 dB(W/m2) en toda porción de 500 kHz para satélites OSG o el nivel de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) de –246 dB(W/m2) en cada porción de 500 kHz para cualquier sistema no OSG para las observaciones de rayas espectrales por radiotelescopio de parábola única cercanas al extremo de 42,5 GHz de la banda 42,5-43,5 GHz, incluso adoptando todas las medidas técnicas y operacionales viables para reducir el potencial de interferencia perniciosa para las estaciones del SRA;

e)	que, debido al número relativamente pequeño de estaciones del SRA que funcionan con telescopios de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz y puesto que se prevén relativamente pocas estaciones terrenas del SFS o del SRS que funcionen en la banda 42-42,5 GHz, tal vez sea factible para ambos servicios emplear medidas técnicas y operacionales, entre ellas técnicas de atenuación de la interferencia como el aislamiento geográfico, la compartición en el tiempo, etc., a fin de reducir la posible interferencia perniciosa en las estaciones del SRA que funcionan en esta banda;

f)	que, teniendo en cuenta los considerando anteriores, debe ser viable basarse en acuerdos entre las administraciones afectadas del SRA y del SFS/SRS para garantizar que las emisiones no deseadas de satélites de sistemas del SFS o del SRS en la banda 42-42,5 GHz no produzcan interferencias perjudiciales a las estaciones del SRA en la Región 2 que efectúan observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-42,77 GHz,

resuelve

1	que todo satélite del SFS OSG o del SRS en la banda 42-42,5 GHz no debe rebasar los valores establecidos en el número 5.BC05 en más del 2% del tiempo en cualquier estación de radioastronomía de la Región 2 registrada como radiotelescopio de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz;

2	que toda administración que planifique un satélite del SRS o del SFS OSG o un sistema del SFS no OSG o del SRS en la banda 42-42,5 GHz deberá adoptar todas las medidas posibles para evitar que se rebase el valor de dfp de –153 dB(W/m2) en cada banda de 500 kHz para un satélite OSG y el valor de dfpe de –246 dB(W/m2) en cada banda de 500 kHz para todo sistema no OSG en la banda 42,5-42,77 GHz en más del 2% del tiempo en el emplazamiento de la estación de radioastronomía registrada como radiotelescopio de parábola única en la Región 2;

3	que, en el caso de que una administración que planifique un satélite del SFS OSG o del SRS o un sistema del SFS no OSG o del SRS en la banda 42-42,5 GHz haya adoptado todas las medidas posibles para evitar sobrepasar los valores y el porcentaje de tiempo del criterio del resuelve 2 en la banda 42,5-42,77 GHz pero sin alcanzar los resultados esperados, deberá entablar conversaciones con la administración que explota la estación de radioastronomía afectada en la Región 2, con el fin de llegar a un arreglo mutuamente satisfactorio respecto de las emisiones no deseadas producidas en la banda 42,5-42,77 GHz;

4	que se apliquen los resuelve 1, 2 y 3 a toda estación de radioastronomía de la Región 2 registrada como radiotelescopio de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz que estuviera funcionando antes del fin de la CMR-03 y se haya notificado a la UIT antes del 4 de enero de 2004 o notificado antes de la fecha de recepción de la información para coordinación o notificación, según proceda, completa prevista en el Apéndice 4 sobre un satélite o sistema del SFS o del SRS al que se aplique la presente Resolución (véase Nota 1);

5	que la administración que notifique una estación de radioastronomía en la Región 2 registrada como radiotelescopio de parábola única después del plazo establecido en el resuelve 4 pueda procurar no obstante un acuerdo con las administraciones que hayan autorizado satélites o sistemas del SFS o del SRS a los cuales se aplique la presente Resolución,

invita al UIT-R

a efectuar estudios y elaborar Recomendaciones con el objeto de establecer el equilibrio apropiado entre el porcentaje de tiempo en que los satélites OSG en la banda 42-42,5 GHz sobrepasen los valores de parábola única establecidos en el número 5.BC05 en el emplazamiento de una estación de radioastronomía, con las respectivas repercusiones para las observaciones de radioastronomía.

NOTA 1 – A los efectos de los números 5.BC04 y 5.BC05, y del resuelve 4 de esta Resolución, las estaciones de radioastronomía actualmente en construcción en Sierra Negra, México, 18° 59' N/97° 18' W (estación Volcán Sierra Negra) y en San Pedro de Atacama, Chile, 23° 20' S/67° 44' W (estación Atacama Large Millimeter Array) para realizar observaciones en la banda 42,5-43,5 GHz, deberán considerarse en funcionamiento antes de que termine la CMR-03 si se notifican a la Oficina antes de 1 de enero de 2005.

ADD           COM5/305/9            (B7/324/20)            (R4/351/144)

resolución  [com5/12]  (CMR-03)

Compartición entre el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
y el servicio de investigación espacial (pasivo), en la banda de 1 668-1 668,4 MHz, y entre el servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) y los servicios fijo y móvil, 
en la banda de 1 668,4-1 675 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la presente Conferencia ha efectuado una atribución a nivel mundial al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) en la banda 1 668-1 675 MHz y una atribución a nivel mundial al SMS (espacio-Tierra) en la banda 1 518-1 525 MHz;

b)	que debido a las condiciones de compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y el servicio móvil aeronáutico para telemedida en la banda 1 518-1 525 MHz (véase el número 5.BB12), no es probable que sea factible el funcionamiento del SMS en Estados Unidos;

c)	que las restricciones mencionadas impuestas al SMS en la banda 1 518-1 525 MHz limitan por tanto la posible utilización de la banda 1 668-1 675 MHz para el SMS en Estados Unidos;

d)	que se ha atribuido la banda de 1 660,5-1 668,4 MHz al servicio de investigación espacial (pasivo);

e)	que las estaciones terrenas móviles y las estaciones del servicio de investigación espacial (pasivo), en la banda de 1 668-1 668,4 MHz, están sujetas a coordinación a tenor del número 9.11A;

f)	que actualmente la banda 1 670-1 675 MHz se prevé utilizar en Estados Unidos para los servicios fijo y móvil,

considerando además

a)	que la banda 1 668,4-1 675 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil;

b)	que en el número 5.380 se identifica la banda 1 670-1 675 MHz para los sistemas de correspondencia pública aeronáutica, pero que no existen dichos sistemas;

c)	que no se ha estudiado cómo se pueden compartir frecuencias entre sistemas del servicio móvil, que no sean las citadas en el número 5.380, y el SMS, en la banda de 1 670-1 675 MHz, dado que no están disponibles todavía las características de los sistemas del servicio móvil;

d)	que no se prevé que los sistemas del SMS en la banda 1 668-1 675 MHz estén operativos antes de 2007,

resuelve

que en la banda 1 670-1 675 MHz, las estaciones del SMS no reclamarán protección contra las estaciones fijas y móviles que funcionan en Estados Unidos,

invita al UIT-R

1	a completar, con carácter urgente y a tiempo para la [CMR-07/una futura conferencia competente], los estudios relativos a las medidas que se deben adoptar para proteger las estaciones de investigación espacial (pasivo) contra la interferencia perjudicial de las estaciones terrenas móviles en la banda de 1 668-1 668,4 MHz; poniendo cuidado en no crear restricciones indebidas que afecten a uno cualquiera de los servicios citados;

2	a estudiar con carácter urgente y a tiempo para la [CMR-07/una futura conferencia competente], la utilización de la banda de 1 668,4-1 675 MHz por el servicio móvil, y a terminar los estudios sobre procedimientos oportunos de compartición entre el servicio móvil y el SMS, poniendo cuidado en no crear restricciones indebidas que afecten a uno cualquiera de los servicios citados;

3	a presentar los resultados de dichos estudios a la Conferencia [CMR-07/una futura conferencia competente],

invita a las administraciones y a las partes interesadas

a participar activamente en dichos estudios,

recomienda

que la [CMR-07/una futura conferencia competente] adopte las medidas adecuadas basadas en los resultados de dichos estudios, excluyendo la modificación del resuelve anterior.

ADD           COM5/305/10            (B7/324/21)            (R4/351/145)

RESOLUción  [COM5/13]  (cmr-03)

Notificación y protección de las estaciones terrenas del servicio
de meteorología por satélite en la banda 1 670-1 675 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la presente Conferencia ha efectuado una atribución al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) en la banda 1 668-1 675 MHz;

b)	que actualmente hay estaciones terrenas que funcionan en el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) en la banda 1 670-1 710 MHz;

c)	que las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite que funcionan actualmente en la banda 1 670-1 675 MHz se utilizan para la recepción de datos no procesados de sensores activos y pasivos;

d)	que la presente Conferencia ha añadido el número 5.BB11 para asegurar la protección de las actuales estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite frente a las estaciones terrenas móviles en la banda 1 670-1 675 MHz;

e)	que anteriormente no ha sido necesario inscribir algunas estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite,

considerando además

que la Recomendación UIT-R SA.1158 da directrices acerca de la compartición entre el SMS y el servicio de meteorología por satélite,

invita a las administraciones

a notificar antes del 1 de enero de 2004, las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite con funcionamiento en la banda 1 670-1 675 MHz al 4 de julio de 2003,

resuelve

que si una administración que explote una estación terrena del servicio de meteorología por satélite sobre la que se ha notificado asignaciones en la banda 1 670-1 675 MHz antes del 1 de enero de 2004 notifica posteriormente una nueva asignación a la misma estación terrena en la misma banda, esta nueva asignación quede también protegida contra la interferencia perjudicial procedente del SMS,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que publique la lista de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite que funcionan en la banda 1 670-1 675 MHz, notificadas antes del 1 de enero de 2004,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la Organización Meteorológica Mundial.

ADD           COM5/308/14            (B8/325/14)            (R4/351/146)

Resolución [COM5/15] (CMR-03)

Necesidades especiales de los países geográficamente pequeños o 
estrechos que explotan estaciones terrenas del servicio 
fijo por satélite en la banda 13,75-14 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CAMR-92 hizo una atribución adicional al servicio fijo por satélite (SFS) (Tierra-espacio) en la banda 13,75-14 GHz;

b)	que esta banda está compartida con los servicios de radiolocalización y de radionavegación;

c)	que a raíz de una decisión adoptada por la CMR-2000 y de los resultados de los estudios realizados por el UIT-R, la presente Conferencia examinó y revisó las condiciones de compartición para los servicios en dicha banda y adoptó nuevas disposiciones que rigen la compartición entre los servicios fijo por satélite, de radiolocalización y de radionavegación (ver el número 5.502);

d)	que estas condiciones de compartición revisadas permiten además utilizar en las estaciones terrenas del SFS OSG en la banda 13,75-14 GHz, antenas con un diámetro entre 1,2 m y 4,5 m,

reconociendo

a)	que las condiciones de compartición indicadas en el número 5.502 implicarán que los países geográficamente pequeños o estrechos tendrán serias dificultades para instalar en las estaciones terrenas del SFS OSG en dicha banda antenas con un diámetro entre 1,2 m y 4,5 m;

b)	que, a fin de facilitar aún más la compartición entre el SFS y los sistemas de radiolocalización marítima que operan en el servicio de radiolocalización, tal vez sea necesario elaborar métodos técnicos y operacionales;

c)	que estos métodos técnicos y operacionales tal vez permitan una mayor implantación de estaciones terrenas del SFS en la banda 13,75-14 GHz de conformidad con el número 5.502 al mismo tiempo que aseguran la protección del servicio de radiolocalización,

resuelve

1	invitar al UIT-R a que realice urgentemente estudios con miras a elaborar Recomendaciones UIT-R en las que se establecerán disposiciones técnicas u operacionales que facilitarán aún más la compartición y podrán permitir una mayor flexibilidad en la implantación de estaciones terrenas del SFS en la banda 13,75-14 GHz, de conformidad con el número 5.502, y que podrán ser utilizadas además como base para el establecimiento de acuerdos bilaterales entre las administraciones;

2	que las administraciones de los países geográficamente pequeños o estrechos pueden exceder los límites de densidad de flujo de potencia de la estación terrena del SFS en la línea de bajamar señalada en el número 5.502 si dicha operación se efectúa con arreglo a los acuerdos bilaterales concertados con las administraciones que implantan sistemas de radiolocalización marítima en la banda 13,75-14,0 GHz,

alienta

a las administraciones que utilizan sistemas de radiolocalización marítima y móvil terrestre en la banda 13,75-14 GHz a concertar rápidamente acuerdos bilaterales sobre el funcionamiento de las estaciones terrenas del SFS en dicha banda con las administraciones de los países geográficamente pequeños o estrechos que utilizan esas estaciones terrenas del SFS,

invita

a las administraciones que implantan sistemas de radiolocalización marítima en la banda 13,75-14 GHz a participar activamente en los estudios del UIT-R a los que se hace referencia en el resuelve 1.

ADD           COM5/308/13            (B8/325/13)            (R4/351/147)

resolución [COM5/16] (cmr-03)

Utilización de las bandas 5 150-5 250, 5 250-5 350 y 5 470-5 725 MHz
por el servicio móvil para la implementación de sistemas de acceso
inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que esta Conferencia ha atribuido a título primario las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, al servicio móvil para implantar los sistemas de acceso inalámbrico (WAS), incluidas las redes radioeléctricas de área local (RLAN);

b)	que esta Conferencia ha decidido hacer una atribución adicional a título primario para los servicios de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (activo) en la banda 5 460-5 570 MHz y de investigación espacial (SIE) (activo) en la banda 5 350-5 570 MHz;

c)	que esta Conferencia ha decidido que el servicio de radiolocalización pase a la categoría primaria en la banda 5 350-5 650 MHz;

d)	que la banda 5 150-5 250 MHz está atribuida en todo el mundo a título primario al servicio fijo por satélite (SFS) (Tierra-espacio) y que esta atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (número 5.447A);

e)	que la banda 5 150-5 250 MHz también está atribuida al servicio móvil a título primario en algunos países (número 5.447), a reserva del acuerdo obtenido bajo el número 9.21;

f)	que la banda de frecuencias 5 250-5 460 MHz está atribuida al servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (activo) y la banda de frecuencias 5 250-5 350 MHz al servicio de investigación espacial (activo) a título primario;

g)	que la banda de frecuencias 5 250-5 725 MHz está atribuida a título primario al servicio de radiodeterminación;

h)	que es necesario proteger los servicios primarios existentes en las bandas 5 150-5 350 y 5 470-5 725 MHz;

i)	que los resultados de los estudios del UIT-R indican que la compartición de la banda 5 150-5 250 MHz entre los WAS, incluidas las RLAN, y el SFS es viable en condiciones específicas;

j)	que los estudios han demostrado que la compartición entre los servicios móvil y de radiodeterminación en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz sólo es posible si se aplican técnicas de reducción de interferencia, tales como la selección dinámica de frecuencia;

k)	que es necesario especificar un límite de p.i.r.e. apropiado y, cuando sea preciso, restricciones operacionales para los WAS, incluidas las RLAN, del servicio móvil en las bandas 5 250-5 350 y 5 470-5 570 MHz, a fin de proteger los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo);

l)	que la densidad de instalación de los WAS, incluidas las RLAN, dependerá de un cierto número de factores, incluida la interferencia dentro del sistema y la disponibilidad de otras tecnologías y servicios,

considerando además

a)	que la interferencia de un único WAS, incluidas las RLAN, que cumpla las restricciones operacionales estipuladas en el resuelve 2 no ocasionará por sí misma ninguna interferencia inaceptable a receptores del SFS a bordo de satélites en la banda 5 150-5 250 MHz;

b)	que cabe la posibilidad de que estos receptores experimenten un efecto inaceptable debido a la interferencia combinada procedente de los WAS, incluidas las RLAN, especialmente en el caso de que proliferen estos sistemas;

c)	la instalación mundial de los WAS tendrán un efecto combinado en los receptores del SFS a bordo de satélites incluidas las RLAN, y que quizás las administraciones no puedan determinar la fuente de interferencia y el número de WAS, incluidas las RLAN, que funcionan simultáneamente,

observando

que, antes de la CMR-03, un cierto número de administraciones elaboró su propia reglamentación para permitir que los WAS de interior y exterior, incluidas las RLAN, funcionen en diversas bandas que se consideran en esta Resolución,

reconociendo

a)	que en la banda 5 600-5 650 MHz se ha instalado un gran número de radares meteorológicos situados en tierra que sirven de apoyo para los servicios meteorológicos nacionales fundamentales, de conformidad con la nota número 5.452;

b)	que se estudian actualmente métodos de medición y cálculo del nivel de dfp combinada en las estaciones receptoras del SFS a bordo de satélites, según se especifica en la Recomendación UIT-R S.1426;

c)	que algunos parámetros contenidos en la Recomendación UIT-R M.1454 y que guardan relación con el cálculo del número de RLAN que pueden soportar receptores del SFS a bordo de satélites que funcionan en la banda 5 150-5 250 MHz requieren mayor estudio;

d)	que los criterios de calidad de funcionamiento e interferencia de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (activo) figuran en la Recomendación UIT-R SA.1166;

e)	que la Recomendación UIT-R M.1652 describe una técnica de reducción de la interferencia para proteger los sistemas de radiodeterminación;

f)	que en la Recomendación UIT-R S.1426 figura un nivel de dfp combinada para la protección del receptor del SFS a bordo de satélite en la banda 5 150-5 250 MHz;

g)	que la Recomendación UIT-R SA.1632 identifica un conjunto apropiado de restricciones aplicables a los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, a fin de proteger el SETS (activo) en la banda 5 250-5 350 MHz;

h)	que la Recomendación UIT-R M.1653 identifica las condiciones de compartición entre los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN y el SETS (activo) de la banda 5 470-5 570 MHz;

i)	que las estaciones del servicio móvil también deben diseñarse para poder suministrar, en promedio, distribución casi uniforme de la utilización del espectro por las estaciones en toda banda utilizada a fin de mejorar la compartición con los servicios por satélite;

j)	que los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, proporcionan soluciones eficaces de banda ancha;

k)	que es necesario que las administraciones se aseguren de que los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, satisfagan las técnicas de reducción de la interferencia requeridas, por ejemplo, a través de procedimientos de conformidad de los equipos u observancia de normas,

resuelve

1	que la utilización de estas bandas por el servicio móvil tendrá por objeto implementar los WAS, incluidas las RLAN, según éstos se describen en la Recomendación UIT-R M.1450;

2	que, en la banda 5 150-5 250 MHz, las estaciones del servicio móvil se limiten al uso en interiores, con una p.i.r.e. media máxima1 de 200 mW y una densidad de p.i.r.e. media máxima de 10 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz o su valor equivalente de 0,25 mW/25 kHz en cualquier banda de 25 kHz;

3	que las administraciones puedan verificar si se han rebasado los niveles de dfp combinada que se presentan en la Recomendación UIT-R S.14262 o puedan rebasarse en el futuro, para que una futura conferencia competente pueda adoptar las medidas del caso;

4	que, en la banda 5 250-5 350 MHz, las estaciones del servicio móvil estarán limitadas a una p.i.r.e. media máxima de 200 mW y a una densidad de p.i.r.e. media máxima de 10 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz. Se pide a las administraciones que tomen las medidas adecuadas para que la mayoría de las estaciones del servicio móvil funcionen en interiores. Además, las estaciones del servicio móvil autorizadas a funcionar en interiores o exteriores pueden funcionar con una p.i.r.e. media máxima de 1 W y una densidad de p.i.r.e. media máxima de 50 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz, y cuando funcionen con una p.i.r.e. media superior a 200 mW estas estaciones cumplirán la siguiente máscara de valores p.i.r.e. en función del ángulo de elevación, donde  es el ángulo por encima del plano horizontal local (de la Tierra):

–13			dB(W/MHz)		para	0 	<  < 8

–13 – 0,716(-8)		dB(W/MHz)		para	8 	<  < 40

–35,9 – 1,22(-40)		dB(W/MHz)		para	40 	<  < 45

–42			dB(W/MHz)		para	45 	< ;

5	que las Administraciones puedan beneficiarse de cierta flexibilidad a la hora de adoptar otras técnicas de reducción de la interferencia, siempre que elaboren su reglamentación nacional correspondiente para cumplir las obligaciones relativas a lograr un nivel de protección equivalente del SETS (activo) y del SIE (activo) basándose en las características de su sistema y en los criterios de interferencia indicados en la Recomendación UIT-R SA.1632;

6	que, en la banda 5 470-5 725 MHz, las estaciones del servicio móvil se limiten a una potencia máxima de transmisor de 250 mW 3 con una p.i.r.e. media máxima de 1 W y una máxima densidad de p.i.r.e. media de 50 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz;

7	que, en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, los sistemas del servicio móvil empleen controles de potencia del transmisor capaces de garantizar una reducción media de por lo menos 3 dB de la potencia de salida media máxima de los sistemas o, en caso de no emplearse controles de potencia del transmisor, que la p.i.r.e. media máxima se reduzca en 3 dB;

8	que, en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, los sistemas del servicio móvil apliquen las medidas de reducción de la interferencia que figuran en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R M.1652, a fin de asegurar un comportamiento compatible con los sistemas de radiodeterminación,

invita a las administraciones

a adoptar la reglamentación apropiada para que los equipos funcionen de conformidad con dicha máscara cuando se proponga autorizar el funcionamiento de estaciones del servicio móvil con la máscara de p.i.r.e. en función del ángulo de elevación, según el resuelve 4,

invita al UIT-R

1	a proseguir el trabajo sobre mecanismos reglamentarios y otras técnicas de atenuación, con el fin de evitar las incompatibilidades que pudieran resultar de la interferencia combinada al SFS en la banda 5 150-5 250 MHz como resultado de una posible proliferación del número de sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN;

2	a proseguir los estudios sobre técnicas de reducción de la interferencia, con el fin de proteger al SETS contra las estaciones del servicio móvil;

3	a proseguir los estudios sobre métodos de prueba y procedimientos adecuados para la aplicación de selección dinámica de frecuencia, teniendo en cuenta la experiencia práctica.

ADD           COM5/303/13            (B7/324/9)            (R4/351/148)

RESOLUCIÓN [COM5/17] (CMR-03)

Posible utilización de las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz por estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) en el servicio fijo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-97 tomó las disposiciones necesarias para el funcionamiento de HAPS, también conocidas como repetidoras estratosféricas, en un tramo de 2 × 300 MHz de la atribución del servicio fijo en las bandas de 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

b)	que la CMR-97 adoptó el número 4.15A especificando que las transmisiones hacia estaciones en plataformas a gran altitud o desde éstas deberán estar limitadas a las bandas indicadas específicamente en el Artículo 5;

c)	que en la CMR-2000, varios países de la Región 3 y uno de la Región 1 expresaron la necesidad de una banda de frecuencias más baja para las HAPS debido a la excesiva atenuación por lluvia que ocurre en 47 GHz en dichos países;

d)	que en la presente Conferencia varios países de la Región 2 también manifestaron su interés en utilizar una gama de frecuencias inferior a las que se indica en el considerando a);

e)	que, a fin de satisfacer la necesidad expresada por los países a los que se refiere el considerando c), la CMR-2000 adoptó los números 5.537A y 5.543A, que fueron modificados en la presente Conferencia, para permitir el uso de HAPS en el servicio fijo dentro de 300 MHz de espectro en la banda 27,5-28,35 GHz y en la banda 31-31,3 GHz en ciertos países de la Región 3 y en un país de la Región 1, siempre que no causen interferencia ni soliciten protección;

f)	que las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz ya son muy usadas o se planea su uso por varios servicios diferentes y por otros numerosos tipos de aplicaciones del servicio fijo;

g)	que, aunque la decisión de implantar estaciones HAPS puede adoptarse a nivel nacional, esta implantación puede afectar a las administraciones vecinas, particularmente de los pequeños países;

h)	que la banda 31,3-31,8 GHz está atribuida a los servicios de radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite (pasivo) e investigación espacial (pasivo) y que la presente Conferencia modificó el número 5.543A para especificar los niveles de señal que servirían para proteger a las estaciones de los servicios pasivos por satélite y de radioastronomía;

i)	que el UIT-R ha completado los estudios relativos a la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y otros tipos de sistemas del servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz que dieron lugar a la Recomendación UIT-R F.1609;

j)	que los resultados de los estudios del UIT-R que indican en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz la compartición entre los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y otros sistemas convencionales del servicio fijo en la misma zona exigirá el desarrollo y aplicación de técnicas adecuadas de reducción de la interferencia;

k)	que el UIT-R ha realizado estudios relativos a la compatibilidad entre sistemas que utilizan las HAPS y los servicios pasivos en la banda 31,3-31,8 GHz, que han desembocado en las Recomendaciones UIT-R F.1570 y UIT-R F.1612;

l)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R SF.1601 relativa a la metodología para evaluar la interferencia causada por los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS en el SFS OSG en la banda 27,5-28,35 GHz, a fin de facilitar la realización de más estudios;

m)	que se deben seguir estudiando las cuestiones técnicas y de reglamentación relativas a las HAPS con miras a determinar medidas adecuadas para proteger al servicio fijo y a otros servicios coprimarios en la banda 27,5-28,35 GHz;

n)	que hasta tanto se finalicen los estudios, algunas administraciones en la Región 2 podrían desear considerar la introducción de sistemas HAPS en el servicio fijo dentro de 300 MHz de espectro en la banda 27,5-28,35 GHz y en 300 MHz de espectro en la banda 31-31,3 GHz, y disponer de algunos medios provisionales con los cuales autorizar tal uso de HAPS en sus territorios,

observando

que los sistemas que utilizan las HAPS pueden funcionar en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz en virtud del número 4.4,

resuelve

1	invitar a la próxima CMR a que examine los resultados de los estudios especificados infra y las posibilidades adecuadas de mejorar las disposiciones reglamentarias para la utilización de las HAPS dentro de las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz;

2	que, pese al número 4.15A, en la Región 2, la utilización de HAPS dentro de las atribuciones del servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz deberá limitarse, hasta que se concluyan los estudios especificados en el solicita al UIT-R 1 infra, a 300 MHz en cada banda; que tal utilización no deberá causar interferencia perjudicial a otras estaciones de servicios que funcionen conforme al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5, ni reclamar protección contra éstas; y, además, que el desarrollo de esos otros servicios deberá proseguir sin limitaciones causadas por las HAPS conforme a la presente Resolución;

3	que cualquier utilización por HAPS de la atribución al servicio fijo en la banda 27,5-28,35 GHz conforme al resuelve 2 anterior deberá limitarse al funcionamiento en la dirección HAPS-tierra, y que cualquier utilización por HAPS de la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz deberá limitarse al funcionamiento en la dirección tierra-HAPS;

4	que las administraciones enumeradas en los números 5.537A y 5.543A y a las administraciones de la Región 2 que tengan previsto introducir sistemas que utilizan HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz traten de obtener, con carácter provisional, el acuerdo explícito con las administraciones vecinas con respecto a sus servicios primarios a fin de asegurar que se satisfacen las condiciones indicadas en los números 5.537A, 5.543A, el resuelve 2 y el resuelve 5;

5	que los sistemas que utilizan HAPS en la banda 31-31,3 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que tenga una atribución a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, teniendo en cuenta los criterios de protección indicados en la Recomendación UIT-R RA.769. Con miras a garantizar la protección de los servicios pasivos de satélite, el nivel de la densidad de potencia no deseadas en una antena de estación terrena HAPS en la banda 31,3-31,8 GHz estará limitado a –106 dB(W/MHz) en condiciones de cielo despejado, y podría aumentarse hasta –100 dB(W/MHz) en condiciones de pluviosidad, para tener en cuenta la atenuación debida a la lluvia, a reserva de la repercusión efectiva en el satélite pasivo no supere la repercusión correspondiente a las condiciones de cielo despejado citadas,

invita al UIT-R

1	a que siga efectuando estudios urgentemente y teniendo en cuenta las necesidades de otros sistemas del servicio fijo y otros servicios, sobre la viabilidad de identificar un segmento idóneo y preferentemente común de 300 MHz en la banda 27,5-28,35 GHz apareado con el tramo de 300 MHz, en la banda 31-31,3 GHz, para su uso por las HAPS en los países indicados en los números 5.537A y 5.543A o en los países de la Región 2 que planifiquen su explotación provisional;

2	a que elabore en una o varias Recomendaciones UIT-R los criterios técnicos de compartición o las condiciones de diseño de los sistemas HAPS que son necesarios para garantizar el funcionamiento satisfactorio de las aplicaciones HAPS en el servicio fijo sin que causen interferencia perjudicial ni requieran protección en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz;

3	a que complete estudios sobre criterios de interferencia y métodos para evaluar la interferencia causada por el enlace descendente (sentido HAPS-tierra) de los sistemas que utilizan HAPS al enlace ascendente de las redes de satélites OSG del SFS en la banda 27,5-28,35 GHz, teniendo en cuenta la Recomendación UIT-R SF.1601 para las situaciones a las que se hace referencia en el considerando l);

4	a que estudie las disposiciones reglamentarias que se podrían necesitar para abordar los casos en que la implantación de sistemas que utilizan estaciones HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz en el territorio de una administración pudiera afectar a las administraciones vecinas;

5	a que continúe realizando estudios sobre las técnicas adecuadas de reducción de interferencias para las situaciones a las que se hace referencia en el considerando j),

invita a las administraciones

a que, cuando prevean implantar sistemas HAPS en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz, ya sea en los países enumerados en los números 5.537A y 5.543A o de conformidad con el resuelve 2, informen a la Oficina de Radiocomunicaciones sobre su intención de hacerlo e indiquen las bandas específicas (de hasta 300 MHz cada una dentro de las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz) que se proponen utilizar para tales sistemas,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que publique en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (BR IFIC) una lista de las administraciones que prevén implantar esos sistemas y que publique la información sobre la implantación de los sistemas HAPS recibida de las administraciones que tienen previsto implementar sistemas que utilizan HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz.

ADD           COM6/309/38            (B9/328/58)            (R4/351/149)

resolución [com6/1] (cmr-03)

Arreglos transitorios en cuanto a la plicación de las
disposiciones modificadas del Apéndice 30B

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1988 (CAMR-98) estableció el Plan del servicio fijo por satélite que figura en el Apéndice 30B;

b)	que algunos de los parámetros técnicos empleados al caracterizar el Plan mencionado en el considerando a) fueron adoptados en la CAMR-88 y podrían ser objeto de mejoras, para contemplar la evolución tecnológica, tal como invita la Resolución 86 (Rev. PP-02) de la Conferencia de Plenipotenciarios;

c)	que sólo un número limitado de redes de satélite se ha instalado con arreglo al Apéndice 30 B;

d)	que el UIT-R estudió la posibilidad de utilizar diagramas mejorados de antena y valores más pequeños de la relación C/I en el Apéndice 30B, llegando a la conclusión de que el empleo de parámetros menos rigurosos simplificaría considerablemente la coordinación de nuevas redes de satélite presentadas con arreglo a dicho Apéndice,

observando

a)	que el Consejo-01 estableció mediante la Resolución 1182 el Grupo de Acción sobre el Retraso en materia de Satélites (GAR-SAT), para preparar y supervisar un enfoque coordinado del tratamiento de los factores complejos y relacionados que contribuyen a los retrasos en la tramitación de notificaciones de redes de satélite por parte de la Oficina;

b)	que el GAR-SAT presentó diversas recomendaciones a la presente Conferencia a los efectos de que, siempre que sea posible, se tomaran las medidas inmediatas necesarias para ayudar a resolver los retrasos,

observando además

que la CMR-03 adoptó varias modificaciones del Apéndice 30B,

resuelve

1	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.34 y 6.50 revisados por la presente Conferencia, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

2	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.43bis y 6.56bis adoptadas por la presente Conferencia, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

3	que, a partir del 5 de julio de 2003, la Oficina utilice en sus exámenes en aplicación del Apéndice 30B los parámetros que figuran en el párrafo 1.6 del Anexo 1 del Apéndice 30B, revisado por la presente Conferencia;

4	que, a partir del 5 de julio de 2003, la Oficina utilice los siguientes parámetros al examinar las notificaciones recibidas en aplicación del Apéndice 30B:

	un valor de relación C/I de una sola fuente de 27 dB;

	un valor de relación C/I combinada de 23 dB;

5	que, una vez aplicados los parámetros mencionados en el resuelve 3, la Oficina calcule las situaciones de referencia del Plan del Servicio fijo por satélite y publique esta información en una Carta Circular;

6	que, una vez aplicados los parámetros mencionados en el resuelve 4, la Oficina calcule las situaciones de referencia del Plan del servicio fijo por satélite y publique esta información en una Carta Circular;

7	que a partir del 5 de julio de 2003 se apliquen los números 6.1, 6.29, 6.38 y 6.57 del Apéndice 30B, revisados por la CMR-03, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

8	que a partir del 5 de julio de 2003 la Oficina envíe una carta a todas las administraciones notificantes con asignaciones en la Lista y de las cuales no haya recibido confirmación de la fecha de puesta en servicio, solicitándoles que confirmen la puesta en servicio de dichas asignaciones de conformidad con los números 6.1, 6.29, 6.38 ó 6.57 del Apéndice 30B, según proceda. Toda asignación para la cual la Oficina no haya recibido el 1 de enero de 2004 dicha confirmación y la información de notificación correspondiente, será anulada como se dispone en los números 6.1, 6.29, 6.38 y 6.57 del Apéndice 30B, según proceda;

9	que a partir del 5 de julio de 2003 se aplique el Artículo 8 del Apéndice 30B, salvo el § 8.2, independientemente de la fecha de recepción de la información presentada con arreglo al Artículo 6 del Apéndice 30B;

10	que a partir del 1 de enero de 2004 se aplique el § 8.2,

invita al UIT-R

a examinar con carácter urgente los procedimientos reglamentarios y criterios técnicos asociados del Apéndice 30B y a informar de los resultados a la CMR-07.

SUP           COM4/314/90            (B9/328/18)            (R4/351/150)

RECOMENDACIÓN  319  (Mob-87)

Necesidad de mejoras técnicas para minimizar el riesgo de interferencia 
perjudicial de canales adyacentes entre asignaciones utilizadas 
para sistemas de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y de transmisión de datos, de conformidad con
el Apéndice 17 y la Resolución 300 (Rev.Mob-87)1, *

SUP           COM4/314/91            (B9/328/19)            (R4/351/151)

RECOMENDACIÓN  402

Relativa a la cooperación para la utilización eficaz de las frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial1

________________

1 Las categorías de certificados mencionadas en la presente Sección se describen en la Sección I de la Parte B del Apéndice 13.

1 	Véase la Descripción 3.

2 	Véase la Descripción 4. Los horarios y los resultados de los análisis estarán disponibles en CD-ROM y en TIES.

* 	Nota Editorial – El texto y los corchetes se deben revisar teniendo en cuenta la decisión que tome la CMR-03 sobre la atribución al SFS-AD.

1 	En esta Recomendación "potencia media" se refiere a la p.i.r.e. durante la ráfaga de transmisión correspondiente a la potencia máxima, de aplicarse un control de potencia.

2	–124 - 20 log10 (hSAT /1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz)), o equivalente, es decir

–140 - 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 25 kHz)), en la órbita de satélite del SFS, donde hSAT es la altitud del satélite (km).

3	Las Administraciones que contaban con reglamentación en vigor antes de la presente Conferencia puedan beneficiarse de cierta flexibilidad para determinar los límites de potencia del transmisor.