| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 364-S |
|  |  |  | 1 de julio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 8 |
| --- | --- |
| DÉCIMA SERIE DE TEXTOS PRESENTADOS POR LA COMISIÓN 4 A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN |  |
| Se someten a la Comisión 8 los siguientes textos: |  |

| – | Artículo 5 |  |
| --- | --- | --- |
| – | Artículo 25 |  |
| – | Apéndice 3 |  |
| – | Apéndice 5 |  |
| – | Resolución 2 |  |
| – | Resolución 4 |  |
| – | Resolución 57 |  |
| – | Resolución [COM4/6] |  |
| – | Resolución [COM4/11] |  |
| – | Recomendación [COM4/A] |  |

E. GEORGE
				Presidente de la Comisión 4, Casillero 123

artículo 5

Atribuciones de frecuencia

MOD	COM4/364/1

5.134	Las bandas 5 900-5 950 kHz, [7 300-7 350 kHz], 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz y 18 900-19 020 kHz se utilizarán por el servicio de radiodifusión solamente a partir del 1 de abril de 2007, y siempre que se aplique el procedimiento del Artículo 12. Se urge a las administraciones para que utilicen estas bandas a fin de facilitar la introducción de las emisiones moduladas digitalmente según dispone la Resolución 517 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

artículo 25

Servicios de aficionados

Sección I  –  Servicio de aficionados

MOD	COM4/364/2

25.1	§ 1	Se permitirán las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos, a menos que la administración de cualquiera de los países interesados notifique su oposición.

MOD	COM4/364/3

25.2	§ 2	1)	Las transmisiones entre estaciones de aficionado de países distintos se limitarán a las comunicaciones relativas al objeto del servicio de aficionados, como se define en el número 1.56, y a las observaciones de carácter puramente personal.

ADD	COM4/364/4

25.2A	1bis)	No se codificarán las transmisiones entre estaciones de aficionados de distintos países para oscurecer su significado, salvo las señales de control intercambiadas entre las estaciones terrenas de control y la estación espacial del servicio de aficionados por satélite.

MOD	COM4/364/5

25.5	§ 3	1)	.Las administraciones determinarán si es necesario o no que una persona que solicite una licencia para operar una estación de aficionado tenga que probar su competencia para el envío y recepción de textos en señales de código Morse.

MOD	COM4/364/6

25.6		2)	Las administraciones comprobarán las capacidades operativa y técnica de toda persona que desee operar una estación de aficionado. La versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1544 consigna las calificaciones mínimas.

MOD	COM4/364/7

25.7	§ 4	Las administraciones interesadas fijarán la potencia máxima de las estaciones de aficionado.

MOD	COM4/364/8

25.8	§ 5	1)	Todos los Artículos de la Constitución y el Convenio y los números del presente Reglamento se aplicarán a las estaciones de aficionado.

NOC	COM4/364/9

25.9

ADD	COM4/364/10

25.9A	Se insta a las administraciones a que tomen las medidas necesarias para que las estaciones de aficionado se preparen para establecer las comunicaciones necesarias en apoyo de las operaciones de socorro.

ADD	COM4/364/11

25.9B	Las administraciones pueden determinar si permiten o no a una persona, a quien otra administración le ha concedido una licencia para operar una estación de aficionado, a operar una estación de aficionado mientras se encuentra temporalmente en su territorio, sujeto a las condiciones o restricciones que pueda imponer.

Sección II  –  Servicio de aficionados por satélite

NOC	COM4/364/12

25.10

MOD	COM4/364/13

25.11	§ 7	Las administraciones que autoricen estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite tomarán las medidas del caso para que antes del lanzamiento estén instaladas estaciones terrenas de control en número suficiente para garantizar la cesación inmediata de las emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite que causen interferencia perjudicial (véase el número 22.1).

MOD	COM4/364/14

Apéndice 3 (Rev.CMR-03)

Cuadros de niveles máximos permitidos de potencia para 
 las emisiones no esenciales o las emisiones en el dominio no esencial1

(Véase el Artículo 3)

MOD	COM4/364/15

1	Las Secciones siguientes contienen los niveles máximos permitidos de  ciertas emisiones no deseadas, expresados en términos de potencia como se indica en los cuadros, de los componentes suministrados por un transmisor a la línea de transmisión de la antena. La Sección I, que proporciona los límites de emisiones no esenciales,  es aplicable hasta el 1 de enero de 2012 a los transmisores instalados hasta el 1 de enero de 2003; la Sección II que indica los límites de las emisiones en el dominio no esencial es aplicable a los transmisores instalados después del 1 de enero de 2003 y a todos los transmisores después del 1 de enero de 2012. Las disposiciones del número 4.5 se aplican a las emisiones no deseadas que no están contempladas en las Secciones I y II.

2	Ninguna emisión no esencial o en el dominio no esencial (contemplada en las Secciones I y II) procedente de elementos de la instalación distintos de la antena y de su línea de transmisión deberá producir un efecto mayor que el que se produciría si dicho sistema radiante se alimentase con la potencia máxima permitida en la frecuencia de esa emisión.

3	Ahora bien, esos niveles no se aplican a  las estaciones de radiobalizas de localización de siniestros, transmisores de localización de urgencia, transmisores de socorro de barcos, transmisores de botes salvavidas, estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento ni a los transmisores de barco cuando se utilizan en situaciones de emergencia.

4	Por razones técnicas o de explotación, para proteger servicios específicos en ciertas bandas de frecuencias pueden aplicarse niveles más estrictos que los especificados. Para proteger estos servicios, tales como los servicios de seguridad y pasivos, se aplicarán los niveles adoptados por la conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Asimismo, pueden fijarse niveles más estrictos por acuerdo específico entre las administraciones interesadas. Además, puede ser necesario dar especial consideración a las emisiones no esenciales o en el dominio no esencial del transmisor, para proteger los servicios de seguridad, de radioastronomía y los servicios espaciales que emplean sensores pasivos. La información sobre los niveles de interferencia perjudicial a los satélites de exploración de la Tierra, la radioastronomía y la detección meteorológica pasiva figura en la última versión de la Recomendación UIT-R SM.329.

5	Los límites de emisiones no esenciales o en el dominio no esencial (contempladas en las Secciones I y II) para el equipo combinado de radiocomunicaciones y tecnología de la información son los indicados para los transmisores de radiocomunicaciones.

NOC	COM4/364/16

Sección I  –  Límites de emisiones no esenciales para transmisores instalados 
el 1 de enero de 2003 o antes de esa fecha (válido hasta el 1 de enero de 2012)

MOD	COM4/364/17

Sección II  –  Límites de emisiones en el dominio no esencial para transmisores instalados 
a partir del 1 de enero de 2003 y para todos los transmisores 
a partir del 1 de enero de 2012

Aplicación de estos límites

7	La gama de frecuencias de medición de las emisiones en el dominio no esencial va de 9 kHz a 110 GHz o hasta el segundo armónico, si es superior a esta frecuencia.

8	Salvo lo indicado en los § 9 y 10 de este Apéndice, los niveles de emisiones en el dominio no esencial se especifican en las siguientes anchuras de bandas de referencia:

–	1 kHz entre 9 kHz y 150 kHz

–	10 kHz entre 150 kHz y 30 MHz

–	100 kHz entre 30 MHz y 1 GHz

–	1 MHz por encima de 1 GHz

9	La anchura de banda de referencia de todas las emisiones en el dominio no esencial de los servicios espaciales debe ser de 4 kHz.

10	Para los sistemas de radares, las anchuras de banda de referencia necesarias para definir los niveles de emisiones en el dominio no esencial se deberían calcular para cada sistema en particular. Así pues, para los cuatro tipos generales de radar de modulación de impulsos utilizados en radionavegación, radiolocalización, adquisición, seguimiento y otras funciones de radiodeterminación, los valores de la anchura de banda de referencia se determinan del modo siguiente:

–	para radares de frecuencia fija sin codificación por impulsos, la inversa de la longitud del impulso del radar, en segundos (por ejemplo, si la longitud del impulso del radar es 1 s, la anchura de banda de referencia es 1/(1 s) = 1 MHz);

–	para radares de frecuencia fija de impulsos codificados en fase, la inversa de la longitud del segmento codificado en fase, en segundos (por ejemplo, si el segmento codificado en fase tiene una duración de 2 s, la anchura de banda de referencia es 1/(2 s) = 500 kHz);

–	para radares de frecuencia modulada (FM) o de compresión de impulsos, la raíz cuadrada de la cantidad obtenida dividiendo la anchura de banda del impulso modulado, en MHz, por la longitud del impulso, en s (por ejemplo, si la modulación en frecuencia va de 1 250 MHz, a 1 280 MHz o sea 30 MHz, durante el impulso de 10 s, la anchura de banda de referencia es (30 MHz/(10 s)½ = 1,73 MHz));

–	para radares que utilizan varias formas de onda, la anchura de banda de referencia para especificar los niveles de emisión en el dominio no esencial se determina de manera empírica a partir de las observaciones de las emisiones de los radares y se obtiene utilizando las directrices dadas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1177.

En el caso de radares para los cuales la anchura de banda sea mayor que 1 MHz, calculado éste utilizando el método anterior, debería utilizarse la anchura de banda de referencia de 1 MHz.

10bis	En la versión más reciente de la Recomendación UIT-R SM.329 figuran directrices sobre los métodos para la medición de emisiones en el dominio no esencial. El método de la p.i.r.e. especificado en dicha Recomendación debería utilizarse cuando no sea posible medir con precisión la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena o para aplicaciones específicas donde la antena se diseña para que proporcione una gran atenuación en el dominio no esencial. Además, en algunos casos especiales puede ser necesario una modificación del método de la p.i.r.e. En la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1177 se describen directrices específicas sobre los métodos de medición de las emisiones no deseadas procedentes de sistemas de radares.

Para aumentar la precisión, sensibilidad y eficacia de las medidas, la anchura de banda de resolución en la que se miden las emisiones en el dominio no esencial puede hacerse distinta de la anchura de banda de referencia correspondiente a la especificación de los niveles de emisión en el dominio no esencial.

11	Los límites de las emisiones indicados en esta sección se aplican a todas las emisiones, incluidas las emisiones armónicas, los productos de intermodulación, los productos de conversión de frecuencia y las emisiones parásitas  en frecuencias del dominio no esencial (Fig. 1). Las partes superior e inferior del dominio no esencial se extienden más allá de una frontera determinada mediante el Anexo 1.

ADD	COM4/364/18

SUP	COM4/364/19

11bis

MOD	COM4/364/20

11ter	En el caso de un solo satélite que funciona con más de un transpondedor en la misma zona de servicio, y cuando se consideran los límites de las emisiones en el dominio no esencial según se indica en el § 11 de este Apéndice, las emisiones en el dominio no esencial de un transpondedor pueden estar en una frecuencia de transmisión de otro transpondedor del mismo satélite. En esas situaciones, el nivel de las emisiones en el dominio no esencial procedentes del primer transpondedor es rebasado en gran medida por el nivel de las emisiones fundamentales o en el dominio fuera de banda del segundo transpondedor. Por consiguiente, los límites de este Apéndice no deben aplicarse a las emisiones de un satélite que están dentro de la anchura de banda necesaria o del dominio fuera de banda de otro transpondedor del mismo satélite, en la misma zona de servicio (véase la Fig. 2).

MOD	COM4/364/21

Los transpondedores A, B, C y D funcionan en el mismo satélite en la misma zona de servicio. El transpondedor A está exento de cumplir los límites de emisiones en el dominio no esencial en las gamas de frecuencias  y , pero debe cumplirlos en las gamas de frecuencias  y .   (CMR-03)

12	Ejemplos de aplicación de la fórmula 43  10 log (P) para calcular los requisitos de atenuación

Cuando se especifican en relación con la potencia media, las emisiones en el dominio no esencial deben encontrarse al menos x dB por debajo de la potencia media total P; es decir, – x dBc. La potencia P (W) debe medirse en una anchura de banda que sea lo suficientemente amplia para incluir la potencia media total. Las emisiones en el dominio no esencial deben medirse en las anchuras de banda de referencia que figuran en los § 8 a 10. La medición de la potencia de la emisión en el dominio no esencial es independiente del valor de la anchura de banda necesaria. Como el límite absoluto de potencia de emisión, obtenido a partir de la fórmula 43  10 log (P), puede ser demasiado estricto en el caso de transmisores de alta potencia, en el Cuadro II también figuran potencias relativas alternativas.

Ejemplo 1

Un transmisor móvil terrestre, cualquiera que sea el valor de la anchura de banda necesaria, debe presentar una atenuación de la emisión en el dominio no esencial de 43  10 log (P), o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo de ambos. Las anchuras de banda de referencia para especificar los niveles de emisión en el dominio no esencial figuran en los § 8 a 10 de este Apéndice. Su aplicación a la gama de frecuencias entre 30 MHz y 1 GHz produce una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Para una potencia media total medida de 10 W:

–	La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (10)  53 dBc.

–	El valor de 53 dBc es menos estricto que el de 70 dBc, por lo tanto se utiliza el valor de 53 dBc.

–	Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 53 dBc en una anchura de banda de 100 kHz o, convertido a nivel absoluto, no deben rebasar el valor de 10 dBW – 53 dBc  – 43 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Para una potencia media total medida de 1 000 W:

–	La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (1 000)  73 dBc.

–	El valor de 73 dBc es más estricto que el límite de 70 dBc, por lo tanto se utiliza el valor de 70 dBc.

–	Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 70 dBc en una anchura de banda de 100 kHz o, en nivel absoluto, no deben rebasar el valor de 30 dBW – 70 dBc  –40 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Ejemplo 2

Un transmisor de los servicios espaciales, cualquiera que sea el valor de la anchura de banda necesaria, debe respetar una atenuación de las emisiones en el dominio no esencial de 43  10 log (P), o 60 dBc, tomándose el menos restrictivo de ambos valores. Para medir las emisiones en el dominio no esencial a cualquier frecuencia, la Nota 10 al Cuadro II señala la utilización de una anchura de banda de referencia de 4 kHz.

Para una potencia media total medida de 20 W:

–	La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (20)  56 dBc.

–	El valor de 56 dBc es menos estricto que el límite de 60 dBc, por consiguiente se utiliza el valor de 56 dBc.

–	Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 56 dBc en una anchura de banda de referencia de 4 kHz o, en nivel absoluto, no deben rebasar el nivel de 13 dBW – 56 dBc  –43 dBW en una anchura de banda de referencia de 4 kHz.

MOD	COM4/364/22

CUADRO  II     (CMR-03)

Valores de la atenuación utilizados para calcular los máximos niveles de potencia admisibles para las emisiones en el dominio no esencial en los equipos
de radiocomunicaciones

| Categoría del servicio de acuerdo con el Artículo 1 o tipo de equipo15 | Atenuación (dB) por debajo de la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena |
| --- | --- |
| Todos los servicios salvo los indicados a continuación | 43  10 log (P), o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo |
| Servicios espaciales (estaciones terrenas)10, 16 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo |
| Servicios espaciales (estaciones espaciales)10, 17 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo |
| Radiodeterminación14 | 43  10 log (PEP) o 60 dB, tomándose el valor menos restrictivo |
| Radiodifusión de televisión11 | 46  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo sin que rebase el nivel de potencia medio absoluto de 1 mW para estaciones en las bandas de ondas métricas o de 12 mW para estaciones en las bandas de ondas decimétricas. No obstante, puede que en algunos casos sea necesaria una atenuación superior |
| Radiodifusión con modulación de frecuencia | 46  10 log (P) o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo; no debe rebasarse un nivel de potencia media absoluta de 1 mW |
| Radiodifusión en ondas hectométricas/decamétricas | 50 dBc; no debe rebasarse el nivel de potencia media absoluta de 50 mW |
| BLU desde estaciones móviles12 | 43 dB por debajo de la PEP |
| Servicios de aficionados que funcionan por debajo de 30 MHz (incluidos los que emplean BLU)16 | 43  l0 log (PEP) o 50 dB, tomándose el valor menos restrictivo |
| Servicios que funcionan por debajo de 30 MHz, salvo los servicios espaciales, de radiodeterminación, de radiodifusión, los que emplean BLU desde estaciones móviles y el de aficionados12 | 43  10 log (X) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo, siendo X  PEP para una modulación en BLU y X  P para otras modulaciones |
| Dispositivo de radiocomunicaciones de baja potencia13 | 56  10 log (P) o 40 dBc, tomándose el valor menos restrictivo |
| Transmisores de emergencia18 | Sin límite |

CUADRO  II (fin)

P: potencia media en vatios en la línea de transmisión de la antena, de acuerdo con el número 1.158. Cuando se utiliza transmisión por ráfaga, la potencia media P y la potencia media de cualquier emisión en el dominio no esencial se miden utilizando la potencia promediada a lo largo de la duración de la ráfaga.

PEP: potencia en la cresta de la envolvente en vatios suministrada a la línea de transmisión de antena, de acuerdo con el número 1.157.

dBc: decibelios con respecto a la potencia de portadora sin modular de la emisión. En los casos en que no hay portadora, por ejemplo en algunos esquemas de modulación digital donde la portadora no es accesible para realizar mediciones, el nivel de referencia equivalente a dBc es el de decibelios con respecto a la potencia media P.

10 Los límites de las emisiones en el dominio de las emisiones no esencial aplicables a todos los servicios espaciales se indican para una anchura de banda de referencia de 4 kHz. 11 En las transmisiones de televisión analógica, el nivel de potencia media se define para una modulación de la señal de vídeo especificada. Esta señal de vídeo debe elegirse de tal forma que se suministre a la línea de transmisión de antena el máximo nivel de potencia media (por ejemplo, en el nivel de supresión de la señal de vídeo en el caso de sistemas de televisión con modulación negativa). 12 Todas las clases de emisión que utilizan BLU se incluyen en la categoría «BLU». 13 Dispositivos de radiocomunicaciones de baja potencia con una potencia de salida máxima inferior a 100 mW y destinados a comunicaciones de corto alcance o para control; normalmente dichos equipos no necesitan una licencia individual. 14 La atenuación (dB) de las emisiones en el dominio no esencial de los sistemas de radiodeterminación (radar de conformidad con el número 1.100) se determinará para los niveles radiados de emisión, y no en la línea de alimentación de la antena. Los métodos de medición de los niveles radiados de las emisiones en el dominio no esencial de los sistemas de radar deben basarse en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1177. (CMR-03) 15 En algunos casos de modulación digital (incluida la radiodifusión digital), sistemas de banda ancha, modulación por impulsos y transmisores de alta potencia de banda estrecha para todas las categorías de servicio, puede haber dificultades para satisfacer los límites próximos al  250% de la anchura de banda necesaria. 16 Las estaciones terrenas del servicio de aficionados por satélite que funcionan por debajo de 30 MHz están en la categoría «Servicios de aficionados que funcionan por debajo de 30 MHz (incluidos los que emplean BLU)». (CMR-2000) 17 Las estaciones espaciales del servicio de investigación espacial que se pretende explotar en el espacio lejano (definidas en el número 1.177) están exentas de cumplir los límites de emisiones en el dominio no esencial. (CMR-03) 18 Radiobalizas de localización de siniestros, transmisores de localización de emergencia, radiobalizas de localización personal, transpondedores de búsqueda y salvamento, transmisores de emergencia de barcos, botes y embarcaciones de salvamento y transmisores terrestres, aeronáuticos o marítimos para casos de emergencia. (CMR-2000)

ADD	COM4/364/23

ANEXO 1

Determinación del límite entre el dominio fuera de banda 
y el dominio no esencial

1	Salvo lo dispuesto a continuación, el límite entre el dominio fuera de banda y el dominio no esencial surge si los valores de la separación desde la frecuencia hasta la frecuencia central de la emisión alcanzan alguno de los indicados en el Cuadro 1. En general, el límite es el 250% de la anchura de banda necesaria, o sea, 2,5 BN, como surge del Cuadro. En la mayoría de los sistemas, la frecuencia central de la emisión es el centro de la anchura de banda necesaria. En el caso de transmisores/transpondedores multicanal o multiportadoras, que pueden transmitir varias portadoras simultáneamente desde un amplificador final de salida o una antena activa, se considera que la frecuencia central de la emisión es el valor central de la anchura de banda a –3 dB del transmisor o transpondedor y, para calcular el límite, se utiliza la anchura de banda del transmisor o transpondedor en vez de la anchura de banda necesaria. La versión más reciente de la Recomendación UIT-R SM.1541 ofrece directrices sobre los límites entre los dominios fuera de banda y no esencial para los sistemas de satélites multiportadora, según proceda. Algunos sistemas especifican las emisiones no deseadas respecto de la anchura de banda del canal, o la separación entre canales. Estos valores se pueden utilizar para sustituir a la anchura de banda necesaria que muestra el Cuadro 1, siempre que estén definidas en las Recomendaciones UIT–R.

CUADRO 1

Valores de la separación de  frecuencias entre la
frecuencia central y el límite del dominio no esencial

| Gama de frecuencia | Caso de banda estrecha |  | Separación normal | Caso de banda ancha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | para BN < | Separación |  | para BN > | Separación |
| 9 kHz  fc  150 kHz | 250 Hz | 625 Hz | 2,5 BN | 10 kHz | 1,5 BN + 10 kHz |
| 150 kHz < fc  30 MHz | 4 kHz | 10 kHz | 2,5 BN | 100 kHz | 1,5 BN + 100 kHz |
| 30 MHz < fc  1 GHz | 25 kHz | 62,5 kHz | 2,5 BN | 10 MHz | 1,5 BN + 10 MHz |
| 1 GHz < fc  3 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 50 MHz | 1,5 BN + 50 MHz |
| 3 GHz < fc  10 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 100 MHz | 1,5 BN + 100 MHz |
| 10 GHz < fc  15 GHz | 300 kHz | 750 kHz | 2,5 BN | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| 15 GHz < fc  26 GHz | 500 kHz | 1,25 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| fc > 26 GHz | 1 MHz | 2,5 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| NOTA – En el Cuadro 1, fc es la frecuencia central de la emisión y BN es la anchura de banda necesaria. Si la banda de frecuencia asignada de las emisiones abarca dos gamas de frecuencia, para calcular el límite, se utilizarán los valores correspondientes a la gama de frecuencias más elevada. |  |  |  |  |  |

Ejemplo 1: La anchura de banda necesaria de una emisión a 26 MHz es 1,8 kHz. Dado que BN  es inferior a 4 kHz, se aplica la separación mínima de 10 kHz. El dominio no esencial comienza en 10 kHz, a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria.

Ejemplo 2: La anchura de banda necesaria de una emisión a 8 GHz es 200 MHz. Dado que se aplica el caso de banda ancha, para BN > 100 MHz, a esa frecuencia, el dominio no esencial comienza en 1,5  200 MHz + 100 MHz = 400 MHz, a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria. Al utilizar la fórmula general de la separación, el dominio fuera de banda se extendería hasta 
2,5  200 MHz  500 MHz, a cada lado de la frecuencia central.

2	Los Cuadros 2 y 3 muestran las excepciones al Cuadro 1 para los casos de banda estrecha y de banda ancha, respectivamente, aplicables a sistemas o servicios y bandas de frecuencias concretos.

CUADRO 2

Variaciones de banda estrecha para sistemas o servicios y bandas de frecuencias

| Sistema o servicio | Gama de frecuencias |  | Caso de banda estrecha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | para BN < (kHz) | Separación (kHz) |
| Servicio fijo | 14 kHz-1,5 MHz |  | 20 | 50(1) |
|  | 1,5-30 MHz | PT  50 W | 30 | 75(2) |
|  |  | PT  50 W | 80 | 200(2) |
| (1) Esto se basa en la hipótesis de que el máximo valor de la anchura de banda necesaria es de unos 3 kHz en la gama de frecuencias 14 kHz-1,5 MHz. El valor de 50 kHz de separación es muy grande comparado con la anchura de banda necesaria. Ello se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia en condiciones de modulación deben encontrarse por debajo del límite no esencial (70 dBc) en el límite entre los dominios fuera de banda y no esencial. (2) PT es la potencia del transmisor. Los valores de separación se basan en la hipótesis de que el máximo valor de la anchura de banda necesaria es de unos 12 kHz en la gama de frecuencias 1,5-30 MHz. El valor de 200 kHz de separación para PT > 50 W es muy grande comparado con la anchura de banda necesaria. Ello se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia en condiciones de modulación deben encontrarse por debajo del límite no esencial, 70 dBc, en la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial. Además, si los futuros sistemas del servicio fijo que funcionen en esta gama de frecuencias requieren una anchura de banda necesaria superior a 12 kHz, puede que sea preciso revisar esta separación de 200 kHz. |  |  |  |  |

CUADRO 3

Variaciones de banda ancha para sistemas o servicios y bandas de frecuencias

| Sistema o servicio | Gama de frecuencias | Caso de banda amplia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | para BN > | Separación |
| Servicio fijo | 14-150 kHz | 20 kHz | 1,5 BN + 20 kHz |
| Servicio fijo por satélite | 3,4-4,2 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 5,725-6,725 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 7,25-7,75 GHz y 7,9-8,4 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 10,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio de radiodifusión por satélite | 11,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 12,75-13,25 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 13,75-14,8 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |

3	Para estaciones de radares primarios, la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial es la frecuencia a la que los límites en el dominio fuera de banda especificados en las Recomendaciones UIT-R aplicables coincide con el límite en el dominio no esencial definido en el Cuadro II del Apéndice 3. La versión más reciente de la Recomendación UIT-R SM.1541 ofrece más directrices sobre la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial para los sistemas de radares primarios.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación 
o cuyo acuerdo se ha de obtener con arreglo a las disposiciones del Artículo 9

MOD	COM4/364/24

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| Número 9.14 No OSG/ terrenal, OSG/ terrenal | Estación espacial de una red de satélites en las bandas de frecuencias cuyas notas remiten al número 9.11A o al número 9.14, con respecto a estaciones de servicios terrenales donde se rebasan los valores umbral | 1) Bandas de frecuencias para las que una nota remite al número 9.11A; o 2) 11,7-12,2 GHz (SFS OSG en la Región 2) | 1) Véase el § 1 del Anexo 1 de este Apéndice; o 2) En la banda de frecuencias 11,7-12,2 GHz (SFS OSG en la Región 2) –124 dB(W/(m2 · MHz)) para 0°   5 –124  0,5 (– 5) dB(W/(m2 · MHz)) para 5° <   25 –114 dB(W/(m2 · MHz)) para  >25 siendo  el ángulo de llegada de la onda incidente sobre el plano horizontal (grados) | 1) Véase el § 1 del Anexo 1 de este Apéndice |  |
| ... |  |  |  |  |  |

MOD	COM4/364/25

RESOLUCIÓN  2  (Rev.CMR-03)

Relativa a la utilización equitativa por todos los países, con igualdad
de derechos, de la órbita de los satélites geoestacionarios, de otras
órbitas de satélite y de las bandas de frecuencias atribuidas
a los servicios de radiocomunicación espacial

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

que todos los países tienen el mismo derecho a utilizar las frecuencias radioeléctricas atribuidas a los distintos servicios de radiocomunicación espacial, así como a utilizar para estos servicios la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite,

teniendo en cuenta

que el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite son recursos naturales limitados que deben utilizarse en la forma más económica posible,

,

resuelve

1	que el registro en la Oficina de Radiocomunicaciones de las asignaciones de frecuencias para los servicios de radiocomunicación espacial y su utilización no impliquen ninguna prioridad permanente para ningún país o grupo de países ni constituyan obstáculo alguno para el establecimiento de sistemas espaciales por otros países;

2	que, a este respecto, todo país o grupo de países a cuyo nombre figuren inscritas por la Oficina asignaciones de frecuencias para sus servicios de radiocomunicación espacial, adopte necesariamente todas las medidas factibles para facilitar la utilización de nuevos servicios espaciales por  otros países o grupos de países, en particular los países en desarrollo y menos adelantados que así lo desean ;

3	que las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones tengan en cuenta las disposiciones de los § 1 y 2 de la presente Resolución.

MOD	COM4/364/26

RESOLUCIÓN  4  (Rev.cmr-03)

Duración de validez de las asignaciones de frecuencia a las estaciones
espaciales que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios
y otras órbitas de satélite1

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que es necesario utilizar de forma racional y eficaz el espectro de frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios, y que conviene tomar en consideración las disposiciones de la Resolución 2 -(Rev.CMR-03) relativa a la utilización por todos los países, con igualdad de derechos[ y acceso equitativo] de las bandas de frecuencias atribuidas y las órbitas de satélite [asociadas] para los servicios de radiocomunicación espacial;

b)	que la limitación de la duración de validez de las asignaciones de frecuencia a las estaciones espaciales que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite parte de un concepto que permitiría alcanzar los objetivos mencionados;

c)	que la amortización de las considerables inversiones realizadas para el desarrollo de las radiocomunicaciones espaciales constituye una carga onerosa para todas las administraciones, y que estas inversiones deben distribuirse a lo largo de un periodo determinado de antemano [y realista];

d)	que debe tratarse verdaderamente de alentar a las administraciones que puedan hacerlo, a desarrollar técnicas destinadas a mejorar la utilización del espectro de frecuencias y de la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite con miras a aumentar el volumen de los medios de radiocomunicaciones puestos a disposición de la colectividad mundial;

e)	que un procedimiento experimental para adquirir experiencia en la aplicación del nuevo concepto relativo a la notificación de la duración de validez de las asignaciones en las radiocomunicaciones espaciales fue introducido por la CAMR-79 y ha sido utilizado por la Oficina y por las administraciones desde entonces; pero que no es posible imponer a las administraciones una duración fijada reglamentariamente e idéntica en todos los casos;

f)	que conviene que sean las propias administraciones las que propongan esta duración de validez en función de sus necesidades [de servicio operacionales] y del interés general; [no obstante, el periodo de validez deberá ser realista y tomar en consideración, entre otras cosas, la vida operacional de los sistemas de satélites, con inclusión de estaciones terrenas y espaciales, así como el tipo de servicio proporcionado,]

resuelve

1	que hasta la revisión de esta Resolución por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente, las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación espacial situadas en las órbitas de los satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélites se traten como sigue:

1.1	una asignación de frecuencia a una estación espacial2 [] se considerará abandonada definitivamente una vez que haya transcurrido la duración de funcionamiento indicada en la notificación, contada a partir de la fecha de puesta en servicio de esa asignación. Esta duración queda limitada al periodo para el que se ha concebido la red de satélite. La Oficina de Radiocomunicaciones invitará entonces a la administración notificante a que proceda a anular dicha asignación. Si tres meses después de expirar esa duración de funcionamiento, la Oficina no ha recibido ninguna respuesta, inscribirá en la columna Observaciones del Registro un símbolo que indique que la asignación no está conforme con la presente Resolución;

1.2	si una administración notificante que desee prolongar la duración de funcionamiento indicada inicialmente en la notificación de una asignación de frecuencia a una estación espacial2 existente, comunica este particular a la Oficina más de tres años antes de que expire la duración en cuestión, y si todas las demás características esenciales de esta asignación permanecen invariables, la Oficina modificará de acuerdo con la petición, la duración de funcionamiento inscrita inicialmente en el Registro y publicará esta información en una Sección especial de la  BR IFIC;

1.3	si por lo menos tres años antes de que finalice la duración de funcionamiento inscrita en el Registro para una asignación de frecuencia a una estación espacial2 existente, una administración inicia el procedimiento de coordinación previsto en el número 9.7 para la puesta en servicio de una nueva estación espacial que utilice la misma frecuencia asignada y la misma posición orbital, pero cuyas características técnicas sean diferentes, y si la Oficina determina después de la notificación que la nueva asignación se ajusta a las disposiciones del número 11.31 y que, en comparación con la asignación anterior, no aumenta la probabilidad de que se cause interferencia a una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, o en procedimiento de coordinación, la nueva asignación será objeto de una conclusión favorable y será inscrita en el Registro;

1.4	una administración notificante que desee modificar las características esenciales de la asignación de frecuencia a una estación espacial2 inscrita en el Registro, deberá, en todos los casos distintos de los previstos en los § 1.2 y 1.3, iniciar el procedimiento correspondiente a esta modificación de conformidad con las disposiciones de los números 11.43A a 11.46;

2	que para la aplicación de las disposiciones del § 1.1, se notifique la información relativa a la duración de validez de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales además de la indicada en el Apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones;

3	que la aplicación de la presente Resolución no prejuzgue en modo alguno las decisiones de futuras conferencias de radiocomunicaciones;

4	que el periodo de validez de las asignaciones de frecuencias a las estaciones espaciales que utilizan órbitas de satélites geoestacionarios y otras órbitas de satélite no será mayor de [20/30] años,

invita a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007

a tomar conocimiento de los resultados consecuentes a la aplicación de la presente Resolución y a tomar las medidas oportunas,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención del Consejo.

MOD	COM4/364/27

RESOLUCIÓN  57  (CMR-2000)

Modificación de los requisitos de puesta en servicio y debida
diligencia administrativa como consecuencia de los cambios
de atribución por encima de 71 GHz1

Nota a la Comisión de Redacción: No modifique esta Resolución, simplemente añádase la Nota 1 al título.

ADD	COM4/364/28

_______________

1  La CMR-03 examinó esta Resolución y decidió suprimir el resuelve 6.

ADD	COM4/364/29

proyecto de resolución [com4/6] (Cmr-03)

Protección de las redes OSG del SFS y del SRS frente a los 
sistemas no OSG del SFS en el Artículo 22

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 adoptó en el Artículo 22 los límites de la interferencia de una sola fuente aplicables a sistemas no geoestacionarios (no OSG) del servicio fijo por satélite (SFS) en ciertas partes de la gama de frecuencias 10,7-30 GHz para proteger a las redes de satélites geoestacionarios que funcionan en las mismas bandas de frecuencias;

b)	que, teniendo en cuenta los números 22.5H y 22.5I, cualquier rebasamiento de los límites indicados en el considerando a) por un sistema no OSG del SFS al que se aplican estos límites, sin que exista un acuerdo entre las administraciones concernidas, constituye una infracción de las obligaciones establecidas en el número 22.2;

c)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R S.1503 para establecer una descripción funcional que ha de utilizarse en el desarrollo de herramientas de soporte informático para la determinación de la conformidad de redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite con los límites contenidos en el Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la actualidad la Oficina no dispone de ninguna herramienta informática para realizar los exámenes de la dfpe;

e)	que la Oficina publicó, de conformidad con la Resolución 59 (CMR-2000), las Cartas Circulares CR/176 y CR/182, en las que solicita información adicional sobre los sistemas no OSG para examinar la conformidad de estos sistemas con los límites de la dfpe establecidos en el Artículo 22;

f)	que, puesto que no dispone de ninguna herramienta informática de validación de la dfpe, la Oficina ha solicitado a las administraciones notificantes que se comprometan a cumplir los límites de dfpe que figuran en los Cuadros 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 y 22-3, y que, en virtud de estos compromisos, la Oficina otorga una conclusión favorable calificada al sistema;

g)	que la Oficina no está en situación de cumplir con sus obligaciones en virtud de los números 9.7A y 9.7B debido a la falta de programas informáticos de validación de dfpe;

h)	que, durante los exámenes en virtud del [de los] número[s] [9.35 y]* 11.31, la Oficina examina los sistemas no OSG del SFS a fin de garantizar su conformidad con los límites de la dfpe para interferencia de una sola fuente que figuran en los Cuadros 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 y 22-3,

resuelve

1	que, puesto que la Oficina no puede examinar los sistemas no OSG del SFS sujetos a los números 22.5C, 22.5D y 22.5F en virtud del [de los] número[s] [9.35 y/o]* 11.31, la administración notificante envíe a la Oficina su compromiso de que el sistema no OSG del SFS cumple los límites que figuran en los Cuadros 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 y 22-3, además de la información presentada en virtud de los números 9.30 y 11.15;

2	que la Oficina otorgue una conclusión favorable calificada en virtud del número 9.35, o una conclusión favorable con la fecha del examen de conformidad con el número 11.31 con respecto a los límites que figuran en los Cuadros 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 y 22-3, si se cumple lo dispuesto en el resuelve 1; en caso contrario, el sistema no OSG del SFS recibirá una conclusión desfavorable definitiva;

3	que, si una administración considera que un sistema no OSG del SFS, para el cual se envió el compromiso al que se hace referencia en el resuelve 1 puede exceder los límites que figuran en los Cuadros 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 y 22-3, podrá solicitar a la administración notificante información adicional con respecto al cumplimiento de los límites mencionados anteriormente. Ambas administraciones deberán cooperar para resolver cualquier dificultad, con asistencia de la Oficina, si así lo solicitan una o ambas partes, y podrán intercambiar cualquier información pertinente adicional de que se disponga;

4	que la Oficina determine los requisitos de coordinación entre las estaciones terrenas del SFS OSG y los sistemas no OSG del SFS en virtud de los números 9.7A y 9.7B basándose en el solapamiento de la anchura de banda, y la ganancia isótropa máxima de la antena de la estación terrena del SFS OSG, el factor de calidad G/T y la anchura de banda de la emisión;

5	que la presente Resolución deje de estar en vigor una vez que la Oficina comunique a todas las administraciones, mediante una Carta Circular, que dispone de las herramientas informáticas de validación de la dfpe necesarias y que puede verificar la conformidad con los límites de los Cuadros 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 y 22-3, así como determinar los requisitos de coordinación en virtud de los números 9.7A y 9.7B,

resuelve además

que las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que han sido modificadas por esta Conferencia y a los que alude el resuelve 5 supra se apliquen provisionalmente con los efectos del 5 de julio de 2003,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que anime a las administraciones a desarrollar programas informáticos de validación de la dfpe;

2	que examine, una vez disponga de los programas informáticos de validación de la dfpe, sus conclusiones de conformidad con el [los] número[s] [9.35 y/o]* 11.31;

3	que examine, una vez disponga de los programas informáticos de validación de la dfpe, los requisitos de coordinación en virtud de los números 9.7A y 9.7B.

ADD	COM4/364/30

proyecto de Resolución [COM4/11] (CMR-03)

Identificación de espectro adicional para el servicio de
radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el espectro atribuido al servicio de radiodifusión entre 4 MHz y 10 MHz supone aproximadamente el 25% de todo el espectro atribuido a las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas;

b)	que la CAMR-79 atribuyó únicamente 125 kHz adicionales de espectro al servicio de radiodifusión en la banda de ondas decamétricas por debajo de 10 MHz (9 775-9 990 kHz);

c)	que la CAMR-92 atribuyó 200 kHz adicionales al servicio de radiodifusión, distribuyendo 100 kHz para la banda de 9 MHz, 50 kHz para la banda de 7 MHz y 50 kHz para la banda de 6 MHz. Este espectro adicional estará disponible para el servicio de radiodifusión a partir del 1 de abril de 2007;

[d)	que el orden del día de la CMR-07 incluye la revisión de atribuciones a los servicios en las bandas de ondas decamétricas;]

e)	que los resultados de coordinación con arreglo al artículo 12 demuestran que las bandas atribuidas a la radiodifusión por debajo de 10 MHz están congestionadas, aun con niveles elevados de actividad solar, llegándose a satisfacer únicamente algo más de la mitad de las necesidades de radiodifusión;

f)	que en periodos estacionales recientes, las estadísticas compiladas por el UIT-R para las emisiones análogas demuestran que se necesitan alrededor de 250 kHz de espectro adicional para eliminar las colisiones cocanal y hasta 800 kHz para suprimir las colisiones cocanal y de canal adyacente;

g)	que la introducción y el fomento de las nuevas tecnologías digitales, que mejoran la eficacia en la utilización del espectro, no puede resolver completamente por sí misma el actual problema de congestión;

h)	que muchas administraciones siguen utilizando las bandas de ondas decamétricas para otros servicios y, en particular, para comunicaciones fijas y móviles,

[i)	que la CMR-03 ha adoptado decisiones sobre la utilización de ciertas partes de la banda 7 100-7 550 kHz para la radiodifusión en ondas decamétricas],

reconociendo

que las bandas específicas para la radiodifusión en la zona tropical a que se alude en el número 23.6 deben utilizarse de conformidad con el número 5.113,

observando

que los estudios del UIT-R identificaron las siguientes bandas en las que podrían efectuarse atribuciones suficientes al servicio de radiodifusión:

4 500-4 650 kHz

5 060-5 250 kHz

5 840-5 900 kHz

[7 350-7 650 kHz]

9 290-9 400 kHz

9 900-9 940 kHz

observando además

que se han de realizar estudios adicionales sobre la posible atribución de las bandas identificadas en el observando anterior o en cualesquiera otras bandas entre 4 y 10 MHz en las cuales podrían contemplarse atribuciones al servicio de radiodifusión,

resuelve invitar al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

1	a que lleve a cabo estudios sobre este asunto, particularmente en lo que respecta a las bandas indicadas en el observando supra, teniendo en cuenta los factores técnicos, de explotación, económicos y de otra índole y, en particular, en qué medida la introducción de emisiones digitales afectará a las necesidades de radiodifusión en ondas decamétricas y de qué manera esas nuevas atribuciones afectarán a otros servicios que utilizan dichas bandas;

2	a que presente los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-07,

resuelve además invitar a la CMR-07

a que llegue a una conclusión con respecto a las necesidades de espectro adicional suficientes para el servicio de radiodifusión teniendo en cuenta los intereses de todos los servicios afectados,

invita a las administraciones

a que participen activamente en los estudios mencionados presentando contribuciones al UIT-R.

ADD	COM4/364/31

Proyecto de Resolución [COM4/A] (CMR-03)

Estudio de la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial 
de los radares primarios que utilizan magnetrones

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el principal objetivo del Apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones es especificar el nivel máximo permitido de emisiones no deseadas en el dominio no esencial;

b)	que los dominios fuera de banda y no esencial de las emisiones se definen en el Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

c)	que la Recomendación UIT-R SM.1541 especifica la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial para los radares primarios, y que dicha frontera está relacionada con la plantilla de emisión correspondiente a una anchura de banda de –40 dB;

d)	que el Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones hace referencia a la Recomendación UIT-R SM.1541;

e)	que el método de medición para las emisiones no deseadas de radares se describe en la Recomendación UIT-R M.1177,

reconociendo

a)	que el § 3.3 del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R SM.1539-1 menciona que la especificación de la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial está siendo estudiada en el UIT-R y la conveniencia de que dichos estudios se completasen para la Asamblea de Radiocomunicaciones de 2006;

b)	que existe la posibilidad de que los valores calculados para la anchura de banda
de –40 dB relativos a las emisiones no deseadas de los radares primarios que utilizan magnetrones subestimen la anchura de banda medida,

recomienda al UIT-R

1	que estudie métodos de cálculo de la anchura de banda de –40 dB necesaria para la determinación de la frontera entre los dominios no esencial y fuera de banda de los radares primarios que utilizan magnetrones;

2	que establezca un método de medición razonable para las emisiones no deseadas de radares primarios que utilizan magnetrones,

invita a las Administraciones

a que participen activamente en los estudios mencionados presentando contribuciones al UIT-R.

_______________

1 	Las emisiones en el dominio no esencial son emisiones no deseadas en frecuencias dentro del dominio no esencial.

1	Esta Resolución no se aplica a las bandas de frecuencias a las que se refiere el Plan de adjudicaciones que figura en el Apéndice 30B.

2	La expresión «estación espacial» puede aplicarse a varios satélites, a condición de que sólo uno se halle en funcionamiento en un momento cualquiera, y que las estaciones instaladas a bordo de los satélites sucesivos presenten características esenciales idénticas.

* 	Nota Editorial – El texto y los corchetes deben ser revisados una vez que la CMR-03 haya examinado el número 9.35.

* 	Nota Editorial – El texto y los corchetes deben ser revisados una vez que la CMR-03 haya examinado el número 9.35.