| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 365-S |
|  |  |  | 1 de julio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Grupo ad hoc 3 de la Plenaria |  |
| informe del grupo ad hoc 3 DE LA PLENARIA SOBRE EL PUNTO 1.26 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

El siguiente texto ha sido preparado por el Grupo ad hoc 3 en base a las propuestas de las administraciones en el marco del punto 1.26 del orden del día, y se somete a la consideración de la Plenaria.

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD

5 830-7 550 MHz

| Atribución a servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 925-6 700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.AA16 MÓVIL 5.149 5.440 5.458 |  |  |

MOD

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.AA17 Investigación espacial 5.505 |  |  |

MOD

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.AA17 Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.AA17 Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.AA17 Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.AA17 Radionavegación por satélite |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.AA17 Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.AA16 ADD 5.AA18 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.AA17 Radioastronomía 5.149 |  |  |

ADD

5.AA16	En las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz, las estaciones terrenas a bordo de barcos pueden comunicar con las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite. Esta utilización deberá ser conforme con la Resolución [COM4/20] (CMR-03).

ADD

5.AA17	En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de barco cuya p.i.r.e. sea mayor que 21 dBW deberán funcionar en las mismas condiciones que las estaciones terrenas a bordo de buques de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución [COM4/20] (CMR-03). Esta nota no se aplicará a las estaciones terrenas de barco de las que la BR haya recibido la información completa del Apéndice 4 antes del 5 de julio de 2003.

ADD

5.AA18	Las estaciones terrenas a bordo de buques que se comuniquen con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden funcionar en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz sin necesidad de acuerdo previo con Grecia, […], respetando la distancia mínima respecto de esos países, señalada en la Resolución [COM4/20] (CMR-03).

SUP

RESOLUCIÓN  82  (CMR-2000)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo 
de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en 
las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz

ADD

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [COM4/20]  (CMR-03)

Disposiciones relativas a estaciones terrenas a bordo de barcos
que funcionan en las redes del servicio fijo por satélite
en las bandas de enlace ascendente 5 925-6 425 MHz
y 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones suministrados en banda ancha por satélite a bordo de barcos;

b)	que se dispone de la tecnología que permitiría a las estaciones terrenas a bordo de barcos (ETB) utilizar redes del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en el sentido ascendente en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

c)	que las estaciones terrenas a bordo de barcos (ETB) funcionan actualmente en redes del servicio fijo por satélite (SFS) en las bandas de 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz y 14,0-14,5 GHz con arreglo al número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que las ETB pueden causar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

e)	que, en relación con las bandas citadas en esta Resolución, la cobertura a nivel mundial sólo se halla disponible en la banda de 5 925-6 425 MHz, y solamente un número limitado de sistemas SFS geoestacionarios pueden proporcionar dicha cobertura mundial;

f)	que, si no se promulgan disposiciones reglamentarias especiales, las ETB podrían crear grandes dificultades para la coordinación a ciertas administraciones, especialmente, las de los países en desarrollo;

g)	que para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ETB deberán funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento;

h)	que en base a las hipótesis técnicas adoptadas de mutuo acuerdo, se han calculado, en estudios de la UIT-R, las distancias mínimas desde la marca de bajamar oficialmente reconocida por el Estado costero más allá de las cuales una ETB no puede producir interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

i)	que, para limitar las interferencias en otras redes del servicio fijo por satélite, es necesario establecer límites máximos de densidad de p.i.r.e. fuera del eje a las emisiones de las ETB;

j)	que, la exigencia de un diámetro mínimo de las antenas utilizadas en las ETB, puede influir sobre el número de las ETB que, en definitiva, se instalarán y reducir, en consecuencia, la interferencia combinada que afecte al servicio fijo,

observando

a)	que a las ETB se les pueden asignar frecuencias para funcionar en las redes del SFS en las bandas 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz y 14-14,5 GHz conforme al número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones y no reclamarán protección de otros servicios con respecto a atribuciones en estas bandas ni causarán interferencia a dichos servicios;

b)	que los procedimientos reglamentarios del Artículo 9 se aplican a las ETB que funcionan en puntos fijos especificados,

resuelve

que las ETB que transmiten en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, funcionen bajo las disposiciones reglamentarias y operativas que se fijan en el Anexo 1 y las restricciones técnicas del Anexo 2 a esta Resolución,

alienta a las administraciones implicadas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ETB solicitando a la vez el acuerdo con arreglo a estas disposiciones y teniendo en cuenta las disposiciones de la Recomendación [COM4/B] (CMR-03),

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la Secretaría General de la Organización Marítima Internacional (OMI).

ANEXO  1  AL PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [COM4/20]  (CMR-03)

Disposiciones reglamentarias y operativas de aplicación a las ETB que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

1	La administración que emite licencias de radiocomunicaciones para la utilización de ETB en estas bandas (administración otorgante) velará por que dichas estaciones cumplan las disposiciones de este Anexo, eliminando de este modo cualquier posibilidad de producir interferencias inaceptables a los servicios de otras administraciones interesadas.

2	Los prestatarios de servicio de ETB se ajustarán a los límites técnicos citados en el Anexo 2, y, al funcionar dentro de las distancias mínimas señaladas en el punto 4 siguiente, a los límites adicionales aprobados por la administración otorgante y las administraciones concernidas.

3	En las bandas 3 400-4 200 MHz y 10,7-12,75 GHz las ETB en movimiento no reclamarán protección contra las transmisiones de los servicios terrenales que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

4	La distancia mínima desde la marca de bajamar oficialmente reconocida por el Estado costero, más allá de la cual las ETB pueden funcionar sin el acuerdo de ninguna administración, es de 300 km en la banda 5 925-6 425 MHz y de 125 km en la banda 14-14,5 GHz teniendo en cuenta las limitaciones técnicas del Anexo 2. Las transmisiones desde las ETB, dentro de las distancias mínimas, necesitarán el acuerdo previo de la(s) administración(ones) interesada(s).

5	Las administraciones potencialmente interesadas mencionadas en el punto 4 anterior son aquellas donde los servicios fijo o móvil se benefician de atribución con carácter primario en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de las Radiocomunicaciones:

| Bandas de frecuencias | Administraciones potencialmente interesadas |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Las tres Regiones |
| 14-14,25 GHz | Los países citados en el número 5.505, salvo los citados en el número 5.ESV3 |
| 14,25-14,3 GHz | Los países citados en los números. 5.505, 5.508 y 5.509, salvo los citados en el número 5.ESV3 |
| 14,3-14,4 GHz | Las Regiones 1 y 3, salvo los países citados en el número 5.ESV3 |
| 14,4-14,5 GHz | Las tres Regiones, salvo los países citados en el número 5.ESV3 |

6	El sistema de ETB deberá incluir medios de identificación y mecanismos que permitan cesar inmediatamente las emisiones cada vez que la estación no funcione de conformidad con las disposiciones de los puntos 2 y 4 anteriores.

7	El cese de las emisiones a que se refiere el punto 6 se realizará de forma que los mecanismos correspondientes no se puedan puntear a bordo del barco, salvo bajo las disposiciones del número 4.9.

8	Las ETB deberán ir equipadas de forma que:

–	permitan a la administración que concede la licencia con arreglo a las disposiciones del Artículo 18 verificar el funcionamiento de la estación terrena; y

–	permitan el cese de las emisiones de la ETB inmediatamente, a petición de una administración cuyos servicios puedan resultar afectados.

9	Cada titular de licencia deberá indicar un punto de contacto a la administración con la que se hayan concluido acuerdos para que puedan informar cuando se produzca una interferencia inaceptable provocada por la ETB.

10	Cuando las ETB que funcionen más allá de las aguas territoriales, pero dentro de la distancia mínima (mencionada en el § 4), no cumplan los términos de esa administración en virtud de los § 2 y 4, esa administración puede:

–	solicitar a la ETB que cumpla esos términos o cese de funcionar inmediatamente; o bien

–	pedir a la administración otorgante de licencias que exija ese cumplimiento o el cese inmediato del funcionamiento.

ANEXO  2  AL PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [COM4/20]  (CMR-03)

Límites técnicos aplicables a las ETB que transmiten en las 
bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de la ETB | 2,4 m** | [1,2 m*]/[0,6 m] |
| Precisión de seguimiento de la antena de la ETB | 0,2 (en la cresta) | 0,2 (en la cresta) |
| Densidad espectral de p.i.r.e. máxima de la ETB en dirección al horizonte | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| Máxima p.i.r.e. de la ETB en dirección al horizonte | 20,8 dBW | 16,3 dBW |
| Máxima densidad de p.i.r.e. fuera del eje*** | Véase más adelante | Véase más adelante |
| * Si bien las operaciones dentro de las distancias mínimas deben contar con el acuerdo específico de las administraciones interesadas, las administraciones que conceden licencias pueden autorizar la instalación de antenas de menores dimensiones, de hasta 0,6 m en 14 GHz, a condición de que la interferencia a los servicios terrenales no sobrepase la que causaría una antena de 1,2 m, teniendo en cuenta la Recomendación UIT-R SF.1650. En todo caso, el empleo de antenas de menores dimensiones deberá ajustarse a los límites del Cuadro en materia de precisión de seguimiento de la antena de la ETB, densidad espectral de p.i.r.e. máxima de la ETB en dirección al horizonte, máxima p.i.r.e. de la ETB en dirección al horizonte y máxima densidad de p.i.r.e. fuera del eje, así como los requisitos de protección de los acuerdos de coordinación entre sistemas del SFS. ** La eventual reducción futura de la dimensión mínima de antena en la banda de 6 GHz, requeriría tener en cuenta el posible ajuste de la Recomendación UIT-R SF.1650. *** En cualquier caso, los límites de p.i.r.e. fuera del eje deberán cumplir los acuerdos de coordinación entre sistemas del SFS que podrán haber establecido niveles más estrictos de p.i.r.e. fuera del eje. |  |  |

Límites fuera del eje

En las estaciones terrenas a bordo de barcos que funcionan en la banda 5 925-6 425 MHz, para cualquier ángulo , especificado a continuación, con respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la máxima p.i.r.e. en cualquier dirección dentro de 3º de la OSG no deberá rebasar los siguientes valores:

5 925-6 425 MHz

| Ángulo con respecto al eje | Máxima p.i.r.e. por cada banda de 4 kHz |
| --- | --- |
| 2,5º    7º | (32 – 25 log ) dB(W/4 kHz) |
| 7º <   9,2º | 11 dB(W/4 kHz) |
| 9,2º <   48º | (35 – 25 log ) dB(W/4 kHz) |
| 48º <  < 180º | –7 dB(W/4 kHz) |

En las estaciones terrenas a bordo de barcos que funcionan en la banda 14,0-14,5 GHz, para cualquier ángulo , especificado más adelante, con respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la máxima p.i.r.e. en cualquier dirección dentro de 3º de la OSG no deberá rebasar los siguientes valores:

14,0-14,5 MHz

| Ángulo con respecto al eje | Máxima p.i.r.e. por cada banda de 40 kHz |
| --- | --- |
| 2º    7º | 33 – 25 log  dBW |
| 7º <   9,2º | 12 dBW |
| 9,2º <   48º | 36 – 25 log  dBW |
|  > 48º | –6 dBW |

ADD

proyecto de recomendación [com4/b] (cmr-03)

Procedimientos operacionales para la utilización de ETB

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que bajo las disposiciones de la Resolución [COM4/20] (CMR-03) las transmisiones de ETB en las distancias definidas en el punto 4 del Anexo 1 a la Resolución [COM4/20] (CMR-03) se basen en los acuerdos previos de las administraciones interesadas

b)	que es aconsejable proporcionar guías en actividades para obtener tales acuerdos previos con las administraciones interesadas

c)	que tales guías deberán incluir los procedimientos operacionales para el uso de las ETB,

recomienda

que la operación de las ETB siga los procedimientos indicados en el Anexo 1.

ANEXO 1 al proyecto RECOMENDACIÓN [com4/B] (cmr-03)

Procedimientos operacionales para la utilización de las ETB

# A	Iniciación del contacto

La administración concede las licencias de las ETB o el titular de la licencia debe ponerse en contacto, antes de trabajar dentro de dichas distancias, con la administración o administraciones interesadas a fin de obtener acuerdos que establezcan las bases técnicas para evitar que se cause interferencia inaceptable a las instalaciones terrenales de la administración o administraciones interesadas.

Las distancias mínimas y las administraciones interesadas se definen en los puntos 4 y 5 del Anexo 1 a la Resolución [COM4/20] (CMR-03), respectivamente.

# B	Acciones recomendadas de las administraciones que conceden licencias, titulares de licencias y administraciones interesadas

•	La administración que concede licencias o el titular de la licencia debe proporcionar los parámetros técnicos y operacionales requeridos por la administración interesada y entre ellos, si es necesario, la información sobre el movimiento de barcos equipados con ETB dentro de las distancias mínimas.

•	Las administraciones interesadas que deseen permitir el funcionamiento de ETB deben determinar si tienen estaciones terrenales que podrían resultar afectadas por el funcionamiento de las ETB a fin de identificar las posibles frecuencias de funcionamiento de las ETB que evitarían la posible interferencia.

# C	Acuerdos de utilización de frecuencias

Pueden emplearse prácticas nacionales, así como las Recomendaciones del UIT-R aplicables (tales como las UIT-R S.1587, SF.1585, SF.1648, SF.1649, SF.1650) para llegar a acuerdos sobre la utilización de frecuencias.

# D	Prevención de interferencia inaceptable

De acuerdo con el Anexo 1 a la Resolución [COM4/20] (CMR-03) la administración otorgante de licencias de ETB deberá asegurarse de que tales estaciones no causen una interferencia inaceptable a los servicios de otras administraciones interesadas. En el caso de que efectivamente ocurra una interferencia inaceptable, el titular de la licencia deberá eliminar la fuente de cualquier interferencia de su estación tan pronto se le informe de la misma.

Además, dicho titular deberá cesar inmediatamente las transmisiones a solicitud ya sea de la administración interesada o de la administración otorgante de la licencia de ETB si cualquiera de ambas administraciones determinara que la ETB está causando la interferencia inaceptable o no se está operando según lo estipulado en el acuerdo sobre el funcionamiento.

________________