| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 376-F |
|  |  |  | 1er juillet 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| R7 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Septième série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |  |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture: |  |

| Origine | Document | Titre |
| --- | --- | --- |
| COM 6 | 360 | RÉSOLUTION [COM6/4] (CMR-03) |
|  |  | APPENDICE 30 (Rév.CMR-03) |
|  |  | – Annexe 1 |
|  |  | – Annexe 4 |
|  |  | – Annexe 6 |

Annexe: 12 pages

APPENDICE  30*  (Rév.CMR-03)

ANNEXE  1     (CMR-03)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est défavorablement influencé par un projet de
modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou
lorsqu'il faut rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

MOD	COM6/343/1 	(B12/360/2)	(R7/376/1)

# 1	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3 ou à la Liste pour les Régions 1 et 3 ou causé aux assignations nouvelles ou modifiées de la Liste pour les Régions 1 et 3

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique d'un  projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste ne doit pas dépasser _103,6 dB(W(m2  27 MHz)).

En ce qui concerne le § 4.1.1 a) ou b) de l'Article 4, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée par le Bureau comme affectée si l'espacement orbital minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9°.

Toutefois, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15:

–147			dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0°       0,23°

–135,7 + 17,74 log 	dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,23°      °

–136,7 + 1,66 2	dB(W/(m2  27 MHz))	pour  2,0°      °

–129,2 + 25 log 	dB(W/(m2  27 MHz))	pour  3,59°      °

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest;

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

NOTE – Pour effectuer le calcul, l'effet à l'entrée du récepteur de tous les signaux dans le même canal ou dans les canaux adjacents est exprimé sous la forme d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est habituellement exprimée en décibels.      (CMR-03)

(MOD)	COM6/343/3 	(B12/360/3) 	(R7/376/2)

# 2	Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente, pour des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2

En ce qui concerne le § 4.2.3 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme défavorablement influencée si la marge de protection globale équivalente17 correspondant à un point de mesure de son inscription dans le Plan pour la Région 2, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure du Plan pour la Région 2 ou de tout accord antérieur, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de 0 dB ou, dans le cas où la marge est déjà négative, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan pour la Région 2 établi par la Conférence de 1983; ou

–	d'une modification de l'assignation conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans le Plan pour la Région 2 selon l'Article 4; ou

–	de tout accord conclu conformément au présent Appendice.      (CMR-03)

MOD	COM6/343/4 	(B12/360/4)	(R7/376/3)

# 3	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2-12,5 GHz dans les Régions 1 et 2 et dans la bande 12,5-12,7 GHz dans la Région 3

En ce qui concerne le § 4.1.1 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique, en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement:

–147 	dB(W/(m2  27 MHz)) 		pour 0°  θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°  θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  1,8°  θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  5,0°  θ < 10,57°

–103,6		dB(W/(m2  27 MHz))		pour 10,57°  θ

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

En ce qui concerne le § 4.2.3 a), 4.2.3 b) ou 4.2.3 f) de l'Article 4, selon le cas, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement:

–147		dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 0°  θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 0,23°  θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2		dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 2,0°  θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 3,59°  θ < 10,57°

–103,6		dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 10,57°  θ

où  est l'espacement orbital géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse de la Région 2 et la station spatiale de radiodiffusion par satellite affectée dans la Région 1 ou 3, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.      (CMR-03)

(MOD)	COM6/343/5	(B12/360/5) 	(R7/376/4)

# 4	Limites imposées à la valeur de la puissance surfacique pour protéger les services de Terre d'autres administrations18, 19, 20

En ce qui concerne le § 4.1.1 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet d'assignation modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour conséquence d'augmenter la puissance surfacique arrivant sur une partie quelconque du territoire de cette administration de plus de 0,25 dB par rapport à celle résultant de cette assignation de fréquence dans le Plan ou la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000. La même administration est considérée comme n'étant pas défavorablement influencée si la valeur de la puissance surfacique en tout point de son territoire ne dépasse pas les limites exposées ci-après.

En ce qui concerne le § 4.2.3 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification d'une assignation existante dans le Plan de la Région 2 a pour effet d'augmenter la puissance surfacique arrivant sur une partie quelconque du territoire de cette administration de plus de 0,25 dB par rapport à celle résultant de cette assignation de fréquence dans le Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985. La même administration est considérée comme n'étant pas défavorablement influencée si la valeur de la puissance surfacique en un point quelconque de son territoire ne dépasse pas les limites exposées ci-dessous.

En ce qui concerne le § 4.1.1 d) ou 4.2.3 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de nouvelle assignation dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou si le projet de nouvelle assignation de fréquence dans le Plan de la Région 2 a pour conséquence un dépassement de la puissance surfacique, pour tout angle d'incidence, en tout point de son territoire, de:

–148     dB(W/(m2  4 kHz))	pour	    5°

–148  +  0,5 ( – 5)     dB(W(m2  4 kHz)	pour   5°	<	    25°

–138     dB(W/(m2  4 kHz))	pour   25°	<	    90°

où  représente l'angle d'incidence.     (CMR-03)

MOD	COM6/343/7	(B12/360/6) 	(R7/376/5)

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz21 ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 2 ou 3 la puissance surfacique de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la puissance surfacique, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1 ou 3, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) ou 4.2.3 e) de l'Article 4, à l'exception des cas couverts par la Note 1 qui suit, une administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou si un projet de modification du Plan de la Région 2, se traduit par une puissance surfacique produite dans une partie quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1, 2 ou 3 qui a une valeur inférieure à:

–186,5	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour 0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 0,054°	 θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 2,0°	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 3,59°	 θ < 10,57°

–131,9	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour 10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

NOTE 1 – En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration de la Région 3 est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 dans l'arc orbital 105°E – 129°E se traduit par une puissance surfacique qui, dans une partie quelconque du territoire de l'administration notificatrice à l'intérieur de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite dans l'arc orbital 110°E – 124°E, a une valeur inférieure à:

–186,5	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour     0°	   θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     0,054° θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     1,8°	   θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     5,0°	   θ < 10,57°

–131,9	dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour     10,57° θ

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

Les équations qui précèdent ne s'appliquent qu'aux réseaux;

–	pour lesquels les renseignements de coordination à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau avant le 30 mars 2002; et

–	qui ont été mis en service avant le 30 mars 2002 et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau des radiocommunications; et

–	pour lesquels les renseignements complets à fournir au titre du principe de diligence due conformément à l'Annexe 2 de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau avant le 30 mars 2002.     (CMR-03)

MOD	COM6/343/8	(B12/360/7) 	(R7/376/6)

# 7	Limites imposées aux changements de la température de bruit équivalente pour protéger le service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 1 contre les modifications apportées au Plan pour la Région 2 dans la bande 12,5-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration de la Région 1 est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a les effets suivants:

–	la valeur de T / T résultant de la modification proposée est supérieure à la valeur de T / T résultant de l'assignation contenue dans le Plan pour la Région 2 à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985; et

–	la valeur de T / T résultant de la modification proposée est supérieure à 6%;

lorsqu'on utilise la méthode de l'Appendice 8 (Cas II).     (CMR-03)

MOD	COM6/343/9	(B12/360/8)	(R7/376/7)

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service
n'est pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par 
rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle 
ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport 
au Plan, ou à des projets de modification du Plan pour la 
Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par 
rapport au Plan, à la Liste ou à des projets 
d'assignation nouvelle ou modifiée 
dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale d'émission du service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) en Région 2 ou 3 ou du service de radiodiffusion par satellite (SRS) lorsque ce service n'est pas asujetti à un Plan dans la Région 3 est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au SRS d'une administration de la Région 1 ou 3 d'une administration de la Région 1 ou de la Région 3 dépasse  les valeurs suivantes:

–147		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°	      0,23°

–135,7    17,74 log 	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°	    2,0°

–136,7  +  1,66  	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  2,0°	    3,59°

–129,2  +  25 log  	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  3,59°	    10,57°

–103,6 		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  10,57°	

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

Dans le cas d'une administration de la Région 3 qui a notifié et mis en service ses assignations du Plan du SRS avant le 9 juin 2003 et dont les assignations notifiées ont été inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable et pour lesquelles la date de mise en service a été confirmée au Bureau des radiocommunications, en ce qui concerne le § 7.2.1 a) de l'Article 7, les conditions ci-dessus sont remplacées par les conditions suivantes:

dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence dans le Plan avec chevauchement ne dépasse pas les valeurs suivantes21bis:

–147    		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°	      0,23°

–135,7    17,74 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°	    1,8°

–134,0 +  0,89   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  1,8°	    5,0°

–129,2  +  25 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  5,0°	    10,57°

–103,6     	dB(W/(m2  27 MHz))			pour  10,57°	

où  est l'espacement orbital géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale d'émission du SFS (espace vers Terre) en Région 1 ou 3 est requise ou du SRS non assujetti à un plan dans la Région 3 est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur  toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au SRS d'une administration de la Région 2 dépasse les valeurs suivantes:

–147    		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°	      0,23°

–135,7    17,74 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°	    1,8°

–134,0 +  0,89   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  1,8°	    5,0°

–129,2  +  25 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  5,0°	    10,57°

–103,6     	dB(W/(m2  27 MHz))			pour  10,57°	

où  est l'espacement orbital géocentrique minimal, en degrés, entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives est-ouest.     (CMR-03)

ANNEXE  639

Critères de partage entre services

ADD	COM6/343/10	(B12/360/9)	(R7/376/8)

Partie A  –  Bases techniques utilisées pour définir les critères applicables au partage interrégional entre services spatiaux décrits dans les Annexes 1 et 4 du présent Appendice     (CMR-03)

Les critères de partage interrégional révisés dans les bandes régies par l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications reposent nominalement sur les hypothèses suivantes:

# 1	Hypothèses de référence concernant les diagrammes d'antenne de station terrienne

1.1	Pour les antennes de station terrienne dont le diamètre est compris entre 0,45 m et 2,40 m, les valeurs de gain dans les lobes latéraux indiquées dans la Recommandation UIT-R BO.1213 ont été utilisées.

Pour les diagrammes d'antenne de station terrienne dont le diamètre est supérieur à 2,40 m, on a utilisé les valeurs de gain dans les lobes latéraux indiquées dans la Recommandation UIT-R S.580-5, pour une enveloppe des lobes latéraux de 29 – 25 log , complétées par le lobe principal de l'Annexe 3 de l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications. q est l'angle hors axe, en degrés.

1.2	En ce qui concerne les stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite (SRS) et du service fixe par satellite (SFS), on a utilisé un rendement d'antenne de 65% à une fréquence de 11,7 GHz.

# 2	Diamètres d'antenne et températures de bruit

La gamme des diamètres d'antenne et des températures de bruit associées pris en compte pour la protection du SFS et du SRS sur une base interrégionale est donnée dans le Tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45(1) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,40 | 5(2) | 8(2) | 11(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison (K) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |
| (1) Ce diamètre d'antenne s'applique dans certains cas (voir les Annexes 1, 3 et 4 du présent Appendice). (2) Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (qui comprend la température de bruit de l'antenne, la température de bruit de l'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour tenir compte de toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillage OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

# 3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 du présent Appendice ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) pour les caractéristiques d'antenne de station terrienne figurant dans le Tableau ci-dessus.

Le niveau admissible de la puissance surfacique brouilleuse a été calculé au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 10 log (DT/T) + 10 log (kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ): 	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de  degrés

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison à la réception = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 J/K)

T:	température de bruit totale (degrés K) à la réception (voir le Tableau du § 2 ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φ (dBi).

	angle topocentrique (en degrés) entre le satellite brouilleur et le satellite utile, comme défini dans l'Annexe 1 de l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications.

# 4	Niveaux de puissance surfacique applicables au SFS et au SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques

Le Tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique calculés, pour les stations terriennes du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques et en prenant pour hypothèse les caractéristiques définies au § 1, 2 et 3 ci-dessus. Ces niveaux ont été utilisés pour élaborer les gabarits de puissance surfacique des § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et de l'Annexe 4 du présent Appendice, en prenant l'enveloppe des différents gabarits de puissance surfacique correspondant aux diamètres d'antenne pertinents.

| Niveau de puissance surfacique en dB (W(m2  27 MHz)) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse (degrés) | 0,45 m(1) | 0,60 m | 0,80 m | 1,20 m | 2,40 cm | 5 m(2) | 8 m(2) | 11 m(2) |
| 0° | -134,2 | -136,7 | -138,7 | -141,4 | -147,4 | -152,5 | -155,7 | -158,4 |
| q > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable par rapport à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° en ajoutant la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Ce diamètre d'antenne s'applique dans certains cas (voir les Annexes 1, 3 et 4 du présent Appendice). (2) Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ADD	COM6/343/11	(B12/360/10) 	(R7/376/9)

Partie B  –  Critères de partage utilisés pour l'élaboration du Plan 
de la CAMR SAT-77     (CMR-03)

ADD	COM6/342/1	(B12/360/1)	(R7/376/10)

résolution  [COM6/4]  (cmr-03)

Application du concept de groupement dans les Appendices 30 et 30A 
dans les Régions 1 et 3

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a examiné le concept de groupement tel qu'il est appliqué dans les Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3;

b)	que la protection des assignations figurant dans le Plan et dans la Liste des Appendices 30 et 30A est fondée sur le critère de marge de protection équivalente (MPE);

c)	que le fait que l'utilisation du concept de groupement par une administration pourrait réduire l'accès à la ressource spectrale par d'autres administrations a suscité certaines inquiétudes;

d)	que la coordination d'un réseau d'un groupe ne doit pas se traduire par une diminution des besoins de coordination pour d'autres réseaux du même groupe;

e)	que la CMR-2000 a accepté le groupement, dans la Liste pour les Régions 1 et 3, pour certains réseaux dont l'espacement angulaire sur l'arc géostationnaire est d'au plus 0,2°, d'après leurs positions nominales respectives sur l'orbite,

notant

a)	que la Réunion de préparation à la Conférence de 2002 (RPC-02) a examiné un projet de solution dans lequel le nombre d'assignations dans un groupe et/ou le nombre de groupes sur une seule et même position orbitale est limité;

b)	que le Comité du Règlement des radiocommunications a élaboré des Règles de procédure relatives à l'application du concept de groupement,

décide

1	qu'un groupement de réseaux dont l'espacement angulaire sur l'arc géostationnaire ne dépasse pas 0,4°, d'après leurs positions nominales respectives sur l'orbite, est considéré comme constituant un groupement sur la même position orbitale;

2	que les limites visées au point 4 du décide ne s'appliquent pas au groupement de réseaux avant l'inscription des assignations dans la Liste;

3	que les limites visées au point 4 du décide ne s'appliquent pas au groupement au sein d'un même réseau;

4	qu'au titre des Appendices 30 et 30A dans les Régions 1 et 3, les principes ci-après relatifs à l'application du concept de groupement de réseaux situés sur une même position orbitale s'appliqueront:

a)	ces limites s'appliquent aux réseaux avec chevauchement des bandes de fréquences;

b)	pour des réseaux pour lesquels une soumission a été reçue par le Bureau au titre du § 4.1.3 de l'Appendice 30 ou 30A après le 4 juillet 2003, un maximum de trois réseaux utilisant la même largeur de bande avec chevauchement peuvent être regroupés dans la Liste, sauf si les dispositions du d) ou e) ci-dessous s'appliquent;

c)	pour des réseaux pour lesquels une soumission a été reçue par le Bureau au titre du § 4.1.3 de l'Appendice 30 ou 30A, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement au titre du § 4.1.5, avant le 5 juillet 2003, un maximum de cinq réseaux utilisant la même largeur de bande avec chevauchement peuvent être regroupés dans la Liste, sauf si les dispositions du d) ou e) ci-dessous s'appliquent;

d)	pour des réseaux pour lesquels une soumission a été reçue par le Bureau au titre du § 4.1.3 de l'Appendice 30 ou 30A et qui ont fait l'objet d'un traitement au titre du § 4.1.5, avant le 5 juillet 2003, le nombre de réseaux qui peuvent être regroupés dans la Liste et utilisent la même largeur de bande avec chevauchement ne peut, du fait de l'ajout de nouveaux réseaux, être supérieur à cinq;

e)	pour un groupe de réseaux figurant dans la Liste établie avant le 5 juillet 2003, le nombre de réseaux du groupe utilisant la même largeur de bande avec chevauchement ne peut, du fait de l'ajout de nouveaux réseaux, être supérieur à cinq;

ebis)	si le nombre de réseaux dans un groupe figurant dans la Liste atteint la limite maximale spécifiée ci-dessus, aucun nouveau réseau ne peut être ajouté dans la Liste pour ce groupe sans retirer de la Liste une autre partie de réseau en chevauchement;

f)	à titre de mesure provisoire, les réseaux figurant dans la Liste peuvent être optimisés ou fusionnés afin de réduire le nombre de réseaux conformément aux principes suivants:

–	aucune optimisation ou fusion de réseaux dans un groupe ne se traduira par une augmentation de la probabilité de brouillage préjudiciable ou ne nécessitera une protection supérieure à celle des réseaux avant l'optimisation ou la fusion;

–	la date de priorité associée et la date de mise en service pour chaque assignation seront maintenues;

–	les réseaux figurant dans la Liste pourront être optimisés ou fusionnés comme décrit ci-dessus, avant le 1er janvier 2004;

–	au moment de l'inscription dans la Liste de réseaux soumis au Bureau conformément au § 4.1.3 avant le 5 juillet 2003, la Liste pourra être optimisée ou fusionnée comme décrit ci-dessus;

5	qu'à compter du 5 juillet 2003, en ce qui concerne le traitement et la publication par le Bureau des fiches de notification relatives aux Régions 1 et 3 soumises au titre de l'Article 4 de l'Appendice 30 ou 30A et reçues après le 2 juin 2000 et l'identification des administrations affectées conformément au § 4.1.5, chaque réseau d'un groupe fait l'objet d'un examen séparé, sans qu'il ne soit tenu compte des autres réseaux du groupe,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	d'appliquer les points 1 à 5 du décide ci-dessus à compter du 5 juillet 2003;

2	d'ici au 1er septembre 2003, d'envoyer une note aux administrations exploitant des réseaux figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 à compter du 5 juillet 2003 afin de porter le point 4 f) du décide à leur attention;

3	qu'au moment du traitement et de la publication d'un réseau pour lequel une soumission a été reçue par le Bureau au titre du § 4.1.3 avant le 5 juillet 2003, d'envoyer à l'administration notificatrice une note, portant les dispositions du point 4 f) du décide à son attention et autorisant l'administration, dans les 30 jours suivant la date de cette note, à optimiser ou fusionner ses réseaux dans la Liste conformément aux principes énoncés au point 4 f) du décide ci-dessus,

charge le Comité du Règlement des radiocommunications

d'examiner et de réviser, selon qu'il conviendra, les Règles de procédure relatives à l'application du concept de groupement en Régions 1 et 3.

_____________

17 	Pour la définition de la marge de protection globale équivalente, voir le § 1.11 de l'Annexe 5.

21	Y compris les assignations exploitées conformément au numéro 5.485 du Règlement des radiocommunications.

21bis	En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	pour  0,44°        9°.

Il est observé que l'application du concept de groupement en Région 2 ne nécessite pas de modification. Par conséquent, le Bureau des radiocommunications continuera d'appliquer le concept de groupement en Région 2 tel qu'il était appliqué avant la CMR-03.

Dans l'application de la présente Résolution, un réseau correspond à la soumission au Bureau, par une administration ou par une administration agissant au nom d'un groupe d'administrations, d'un ensemble d'assignations reçues à la même date (à l'exception des réseaux fusionnés visés au point 4 f) du décide), avec le même nom pour le réseau à satellite et à la même position orbitale.

Lors de l'application du § 4.1.11, l'utilisation de la nouvelle méthode visée dans le décide aux réseaux reçus avant le 3 juin 2000 ne doit pas se traduire par la nécessité d'une coordination supplémentaire pour ces réseaux.