| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 390-S |
|  |  |  | 2 de julio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| B22 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| VIGESIMOsegunda SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en primera lectura: |  |

| Origen | Documento | Título |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLEN | 359 | ARTÍCULO 5 |  |
|  |  | – banda 6 765-8 100 kHz |  |
|  |  | número 5.AC01 |  |
|  |  | número 5.AC02 |  |
|  |  | número 5.AC02bis |  |
|  |  | número 5.AC03 |  |
|  |  | número 5.AC04 |  |
|  |  | número 5.AC05 |  |
|  |  | número 5.AC05bis |  |
|  |  | número 5.AC05ter |  |
|  |  | número 5.AC06 |  |
|  |  | número 5.AC07 |  |
|  |  | número 5.139 |  |
|  |  | número 5.142 |  |

Anexo: 3 páginas

artículo 5

MOD	(B22/390/1)

6 765-8 100 kHz

| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región 1 |  | Región 2 |  | Región 3 |
| 6 765-7 000 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) 5.138 ADD 5.AC01 MOD 5.139 |  |  |  |  |
| 7 000-7 100 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE 5.140 5.141 [ADD 5.AC02] |  |  |  |  |
| 7 100-7 200 AFICIONADOS [ADD 5.AC02] ADD 5.AC02bis ADD 5.AC03 MOD 5.142 |  |  |  |  |
| 7 200-7 300 RADIODIFUSIÓN | 7 200-7 300 AFICIONADOS MOD 5.142 |  | 7 200-7 300 RADIODIFUSIÓN |  |
| 7 300-7 400 RADIODIFUSIÓN 5.134 5.143 ADD 5.AC05 ADD 5.AC05bis ADD 5.AC05ter ADD 5.AC06 |  |  |  |  |
| 7 400-7 450 RADIODIFUSIÓN ADD 5.AC05bis ADD 5.AC05ter | 7 400-7 450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  | 7 400-7 450 RADIODIFUSIÓN ADD 5.AC05 |  |
| 7 450-8 100 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) 5.144 ADD 5.AC07 |  |  |  |  |

ADD	(B22/390/2)

5.AC01	Hasta el 29 de marzo de 2009, la banda 6 765-7 000 kHz está atribuida al servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario. Después de esa fecha, esta banda está atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título primario.     (CMR-03)

MOD	(B22/390/3)

5.139	Categoría de servicio diferente: hasta el 29 de marzo de 2009, en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia Uzbekistán, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 6 765-7 000 kHz al servicio móvil terrestre es a título primario (véase el número 5.33).     (CMR-03)

ADD	(B22/390/4)

5.AC02	Atribución adicional: En [Uzbekistán, Kirguistán ...], las bandas 7 000-7 100 kHz y 7 100-7 200 kHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.     (CMR-03)

ADD	(B22/390/5)

5.AC02bis	Atribución adicional: A partir del 29 de marzo de 2009, en [Argelia, Australia, Botswana, Brunei Darussalam, China, Diego García, Egipto, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Corea (Rep. de), Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Arabia Saudita, Singapur, República Árabe Siria, Viet Nam, Emiratos Árabes Unidos...], la banda 7 100-7 200 kHz también estará atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R).     (CMR-03)

ADD	(B22/390/6)

5.AC03	En las Regiones 1 y 3, la banda 7 100-7 200 kHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta el [29 de marzo de 2009].     (CMR-03)

MOD	(B22/390/7)

5.142	Hasta el 29 de marzo de 2009, la utilización de la banda 7 100-7 300 kHz por el servicio de aficionados en la Región 2 no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión destinado a utilizarse dentro de la Región 1 y de la Región 3. Después del 29 de marzo de 2009, la utilización de la banda 7 200-7 300 kHz en la Región 2 por el servicio de radioaficionados no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión destinado a utilizarse en la Región 1 y en la Región 3.     (CMR-03)

ADD	(B22/390/8)

5.AC05	En la Región 1, la banda 7 350-7 450 kHz está atribuida, hasta el 29 de marzo de 2009, al servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario. Después del 29 de marzo de 2009, las frecuencias de esta banda podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios antes mencionados, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.     (CMR-03)

ADD	(B22/390/9)

5.AC05bis	En la Región 1, la banda 7 350-7 450 kHz está atribuida hasta el 29 de marzo de 2009 al servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario. A partir del 29 de marzo de 2009, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión, las estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre podrán utilizar frecuencias en la banda 7 350-7 450 kHz para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, y si utilizan una potencia radiada total no superior a 24 dBW.     (CMR-03)

ADD	(B22/390/10)

5AC05ter	Atribución sustitutiva: A partir del 29 de marzo de 2009, el servicio fijo seguirá utilizando a título primario las bandas 7 350-7 450 kHz y 7 400-7 450 kHz en [Argelia, Egipto, República Árabe Siria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, ...]     (CMR-03)

ADD	(B22/390/11)

5.AC06	En la Región 2, la banda 7 350-7 400 kHz está atribuida, hasta el 29 de marzo de 2009, al servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario. Después del 29 de marzo de 2009, las frecuencias de esta banda podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios antes mencionados, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.     (CMR-03)

ADD	(B22/390/12)

5.AC07	Hasta el 29 de marzo de 2009, la banda 7 450-8 100 kHz está atribuida al servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario.     (CMR-03)

______________