| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 394-F |
|  |  |  | 2 juillet 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| R10 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| dixième série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |  |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture: |  |

| Origine | Document | Titre |
| --- | --- | --- |
| COM 4 | 374 (B16) |  |
|  |  | ARTICLE 5 |
|  |  | – numéro 5.AA13 |
|  |  | – numéro 5.AA15 |
|  |  | ARTICLE 47 |
|  |  | – numéro 47.1 § 1 1) |
|  |  | – numéro 47.3 3) |
|  |  | RÉSOLUTION [COM4/14] (CMR-03) |
|  |  | RÉSOLUTION [COM4/15] (CMR-03) |
|  |  | RÉSOLUTION [COM4/17] (CMR-03) |

Annexe: 11 pages

ARTICLE  47

Certificats d'opérateur

SUP           COM4/357/3            (B16/374/1)            (R10/394/1)

47.1	§ 1	1)

SUP           COM4/357/4            (B16/374/2)            (R10/394/2)

47.3		3)

ADD           COM4/357/6            (B16/374/3)            (R10/394/3)

RéSOLUTION  [COM4/14]  (cmr-03)

Analyses de compatibilité entre le service d'exploration de la Terre 
par satellite (passive) et les services actifs

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que des attributions à titre primaire ont été faites à divers services spatiaux dans le sens Terre vers espace, tels que le service fixe par satellite (SFS), le service mobile par satellite (SMS) et le service de radiodiffusion par satellite (SRS), ou à des services de Terre tels que le service fixe, le service mobile et le service de radiodiffusion, ci-après dénommés «services actifs», dans des bandes adjacentes ou voisines de bandes attribuées au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive);

b)	que les rayonnements non désirés produits par les services actifs peuvent causer des brouillages inacceptables au SETS (passive);

c)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, les limites générales de l'Appendice 3 risquent d'être insuffisantes pour assurer la protection du SETS (passive) dans certaines bandes;

d)	que, dans nombre de cas, les fréquences utilisées par les détecteurs du SETS (passive) sont choisies de manière à permettre l'étude de phénomènes naturels qui produisent des émissions radioélectriques à des fréquences régies par les lois de la nature, de sorte qu'un déplacement de fréquences visant à éviter ou à atténuer les problèmes de brouillage peut être impossible;

e)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 contient une liste de bandes appariées, une méthode d'étude de la compatibilité entre les services actifs et les services passifs fonctionnant dans des bandes adjacentes ou voisines, et un cadre permettant de rendre compte des résultats de ces études;

f)	que, conformément à la Recommandation UIT-R SM.1633, le SETS (passive) dans la bande 31,3-31,5 GHz peut être protégé si les rayonnements non désirés produits par des systèmes du service fixe (à l'exception des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS)) fonctionnant dans la bande 31-31,3 GHz ne dépassent pas –38 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 MHz dans la bande 31,3-31,5 GHz;

g)	que, conformément à la Recommandation UIT-R SM.1633, le SETS (passive) dans la bande 52,6-54,25 GHz peut être protégé si les rayonnements non désirés produits par des systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 51,4-52,6 GHz ne dépassent pas –33 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 MHz dans la bande 52,6-54,25 GHz;

h)	qu'il est nécessaire d'assurer une répartition équitable des contraintes pour garantir la compatibilité entre les services passifs et les services actifs,

reconnaissant

a)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 traite de la compatibilité entre le SETS (passive) et les services actifs fonctionnant dans des bandes adjacentes ou voisines;

b)	que les annexes pertinentes de la Recommandation UIT-R SM.1633 doivent encore être améliorées;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 ne traite pas de toutes les bandes appariées indiquées dans le Tableau, pour lesquelles des analyses de compatibilité doivent être effectuées;

d)	qu'il faudra peut-être adopter d'autres mesures pour assurer la protection du SETS (passive) contre les rayonnements non désirés produits par des services actifs pour des bandes appariées énumérées dans le Tableau,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à poursuivre les études, ou à en entreprendre de nouvelles, sur les analyses de compatibilité entre le SETS (passive) et les services actifs correspondants dont la liste est donnée dans le Tableau, en vue de mettre à jour la Recommandation UIT-R SM.1633 ou d'élaborer des Recommandations supplémentaires;

Tableau

| Bande attribuée au SETS (passive) | Bande attribuée à un service actif | Service actif |
| --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz | 1 350-1 400 MHz | Service fixe (SF), service mobile (SM) et service de radiolocalisation (RL) |
| 1 400-1 427 MHz | 1 427-1 429 MHz | SF, SM (sauf mobile aéronautique) et service de recherche spatiale (Terre vers espace) |
| 1 400-1 427 MHz | 1 429-1 452 MHz | SF et SM |
| 23,6-24 GHz | 22,55-23,55 GHz | Service inter-satellites |
| 31,3-31,5 GHz | 30-31 GHz | SFS (Terre vers espace) |
| 50,2-50,4 GHz1 | 50,4-51,4 GHz1 | SFS (Terre vers espace)1 |
| 50,2-50,4 GHz1 | 47,2-50,2 GHz (Régions 2 et 3) 49,44-50,2 GHz1 (Région 1) | SFS1 |
| 1 Les études relatives à cette bande doivent tenir compte du numéro 5.340.1 du Règlement des radiocommunications. |  |  |

2	d'inviter l'UIT-R à étudier plus avant l'incidence de l'utilisation des valeurs indiquées aux points f) et g) du considérant concernant les rayonnements non désirés produits par des systèmes du service fixe fonctionnant en Régions 2 et 3, sachant que l'incidence sur les systèmes du service fixe en Région 1 a déjà été étudiée;

3	de recommander à [la CMR-07] d'examiner les résultats des études identifiées aux points 1 et 2 du décide, afin d'envisager des mesures d'ordre réglementaire, s'il y a lieu, pour garantir la protection du SETS (passive) fonctionnant dans les bandes énumérées dans le Tableau contre les rayonnements non désirés produits par des services actifs fonctionnant dans les bandes correspondantes, tout en tenant compte de l'incidence sur tous les services concernés de l'application ou de la non-application de ces mesures,

invite les administrations

1	à fournir les caractéristiques pertinentes des systèmes des services actifs et des services passifs fonctionnant dans les bandes identifiées dans le Tableau;

2	à participer activement aux études identifiées aux points 1 et 2 du décide.

ADD           COM4/357/7            (B16/374/4)            (R10/394/4)

résolution  [com4/15]  (CMR-03)

Compatibilité entre le service de radioastronomie et
les services spatiaux actifs dans certaines bandes
de fréquences adjacentes ou voisines

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que des attributions à titre primaire ont été faites dans des bandes adjacentes ou voisines au service de radioastronomie et à divers services spatiaux, tels que le service fixe par satellite (SFS), le service de radionavigation par satellite (SRNS), le service mobile par satellite (SMS) et le service de radiodiffusion par satellite (SRS), ci-après dénommés «services spatiaux actifs»;

b)	que, dans nombre de cas, les fréquences utilisées par le service de radioastronomie sont choisies de manière à permettre l'étude de phénomènes naturels qui produisent des émissions radioélectriques à des fréquences régies par les lois de la nature, de sorte qu'un déplacement de fréquences visant à éviter ou à atténuer les problèmes de brouillage peut être impossible;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 définit une méthode d'étude de la compatibilité entre bandes appariées des services spatiaux actifs et des services passifs et un cadre permettant de rendre compte des résultats de ces études;

d)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 contient en outre les résultats d'études de compatibilité entre un service passif et un service spatial actif dans certaines bandes adjacentes ou bandes voisines;

e)	qu'une consultation appropriée entre administrations est de nature à aboutir à la mise au point de solutions novatrices et à la mise en oeuvre rapide de systèmes;

f)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, il faudra peut-être fixer, pour les rayonnements non essentiels, des limites plus strictes que les limites générales indiquées dans l'Appendice 3, afin de protéger le service de radioastronomie vis-à-vis des services actifs dans certaines bandes,

notant

a)	la nécessité de ne pas alourdir la tâche du Bureau des radiocommunications en lui confiant le soin de procéder à un examen technique;

b)	qu'une procédure de consultation, telle qu'elle est définie dans la présente Résolution, n'alourdirait pas la tâche du Bureau des radiocommunications;

c)	que la Recommandation UIT-R M.1583 fournit une méthode fondée sur le concept de puissance surfacique équivalente (epfd) pour le calcul des brouillages causés à des stations de radioastronomie par des rayonnements non désirés de systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) du SMS ou du SRNS;

d)	que la Recommandation UIT-R S.1586 fournit une méthode fondée sur le concept d'epfd pour le calcul des brouillages causés à des stations de radioastronomie par des rayonnements non désirés de systèmes non OSG du service fixe par satellite;

e)	que la Recommandation UIT-R RA.1631 fournit des diagrammes d'antenne à utiliser pour effectuer des analyses de compatibilité entre systèmes non OSG et stations du service de radioastronomie sur la base du concept d'epfd;

f)	que la Recommandation UIT-R RA.1513 donne des niveaux acceptables de perte de données pour les observations de radioastronomie et dispose en particulier que le pourcentage de données perdues imputable à un système devrait être inférieur à 2%;

g)	que certains des résultats présentés dans la Recommandation UIT-R SM.1633 peuvent être utilisés comme niveaux de seuil pour engager la procédure de consultation;

h)	que les résultats d'une consultation fructueuse entre les administrations concernées permettraient de garantir que les intérêts des services actifs et des services passifs soient pris en considération;

i)	que les mesures prises par les services spatiaux actifs pour protéger les stations de radioastronomie contre les brouillages peuvent entraîner un accroissement des coûts ou une réduction des capacités de ces services;

j)	qu'à l'inverse, le fait de ne pas prendre de telles mesures risque d'entraîner un accroissement des coûts d'exploitation et une moindre efficacité de fonctionnement des stations de radioastronomie concernées;

k)	que la mise en oeuvre de nouvelles mesures visant à réduire les brouillages observés sur le site de la station de radioastronomie peut se traduire par des coûts d'exploitation accrus et une moindre efficacité des observations;

l)	qu'à l'inverse, le fait de ne pas mettre en oeuvre de telles mesures risque d'imposer aux services spatiaux actifs une charge financière supplémentaire et une réduction de leurs capacités;

m)	que les études relatives à certaines des bandes appariées recensées dans la Recommandation UIT-R SM.1633 sont encore en cours,

reconnaissant

a)	que les rayonnements non désirés produits par les stations des services spatiaux actifs peuvent causer des brouillages inacceptables aux stations du service de radioastronomie;

b)	que, si certains rayonnements non désirés provenant d'émetteurs de stations spatiales peuvent être maîtrisés grâce à des méthodes de conception judicieuse et à des procédures d'essai appropriées, d'autres rayonnements non désirés, tels que les rayonnements non essentiels en bande étroite, occasionnés par des mécanismes physiques impossibles à maîtriser ou à prévoir, peuvent n'être détectés qu'après le lancement de l'engin spatial;

c)	qu'il est difficile d'évaluer avec certitude avant le lancement les niveaux des rayonnements non désirés;

d)	qu'il est nécessaire de garantir une répartition équitable des contraintes pour assurer la compatibilité entre les services spatiaux actifs et le service de radioastronomie;

e)	que, dans les cas où le respect des valeurs indiquées dans l'Annexe soulève des difficultés, une procédure de consultation pourrait être utilisée pour les résoudre,

décide

1	qu'une administration prend toutes les mesures raisonnables pour que les stations spatiales conçues et construites de façon à pouvoir fonctionner dans les bandes visées dans l'Annexe respectent les valeurs qui y sont indiquées sur le site de toute station de radioastronomie fonctionnant dans les bandes correspondantes identifiées dans l'Annexe;

2	que, dans le cas où, pendant la construction ou avant le lancement, on constate qu'après avoir examiné tous les moyens raisonnables, les rayonnements non désirés provenant de la station spatiale ne peuvent pas respecter les valeurs données dans l'Annexe de la présente Résolution, l'administration qui a notifié la station spatiale prend contact dès que possible avec l'administration exploitant la station de radioastronomie:

a)	pour confirmer que le point 1 du décide a été respecté; et

b)	les administrations concernées engagent un processus de consultation en vue de déterminer toutes les mesures pratiquement réalisables pour parvenir à une solution mutuellement acceptable;

3	que, dans le cas où, après le lancement de la station spatiale, une administration exploitant une station de radioastronomie constate que, en raison de circonstances imprévues, une station spatiale ne respecte pas les valeurs des rayonnements non désirés données dans l'Annexe de la présente Résolution sur le site de cette station de radioastronomie, cette administration prend contact avec l'administration qui a notifié la station spatiale:

a)	afin que cette dernière confirme que le point 1 du décide a été respecté; et

b)	les administrations concernées engagent un processus de consultation pour déterminer les autres mesures à prendre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable;

4	que les stations de radioastronomie à prendre en considération pour l'application des points 1, 2 et 3 du décide sont celles qui sont exploitées dans la ou les bandes de fréquences identifiées dans l'Annexe de la présente Résolution et qui sont notifiées avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale à laquelle s'applique la présente Résolution;

5	que les stations spatiales à prendre en considération dans l'application du décide ci-dessus sont celles conçues pour fonctionner dans les bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux, indiquées dans l'Annexe, pour lesquelles les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau des radiocommunications après l'entrée en vigueur des Actes finals de la présente Conférence;

6	que le processus de consultation visé aux points 1, 2 et 3 du décide a pour objectif de parvenir à une solution mutuellement acceptable, sur la base des orientations fournies par la Recommandation UIT-R SM.1633 et toute autre Recommandation de l'UIT-R que les administrations concernées jugent pertinente;

7	que le Bureau des radiocommunications ne doit effectuer aucun examen et ni formuler aucune conclusion concernant cette Résolution au titre de l'Article 9 ou 11,

invite les administrations

1	à prendre toutes les mesures appropriées et possibles, dès la phase de conception, de façon à réduire le plus possible les rayonnements non désirés provenant de stations spatiales qu'il est prévu d'exploiter dans une ou plusieurs bandes attribuées aux services spatiaux, afin d'éviter que les niveaux de seuil des rayonnements non désirés identifiés dans l'Annexe de la présente Résolution soient dépassés sur le site d'une station de radioastronomie;

2	à prendre toutes les mesures possibles, dès la phase de conception, pour réduire au minimum la sensibilité aux brouillages des stations de radioastronomie et à prendre en compte la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de réduction des brouillages.

ANNEXE  DE  la  Résolution  [COM4/15]  (CMR-03)

Niveaux de seuil des rayonnements non désirés

Les niveaux de seuil des rayonnements non désirés applicables aux stations spatiales géostationnaires sont présentés dans le Tableau 1-1 en termes de puissance surfacique rayonnée sur le site d'une station de radioastronomie dans une largeur de bande de référence.

Dans le Tableau 1-1, les niveaux de seuil des rayonnements non désirés indiqués dans les quatrième, sixième et huitième colonnes (pour la largeur de bande de référence indiquée dans la colonne adjacente) devraient être respectés par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la deuxième colonne sur le site de la station de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la troisième colonne.

Les niveaux de seuil des rayonnements non désirés applicables aux stations spatiales de systèmes à satellites non géostationnaires sont donnés dans le Tableau 1-2 en termes de puissance surfacique équivalente (epfd) rayonnée sur le site de la station de radioastronomie dans une largeur de bande de référence; ces niveaux ne doivent pas être dépassés pendant un pourcentage de temps donné.

Dans le Tableau 1-2, la valeur d'epfd donnée dans les quatrième, sixième et huitième colonnes (pour les largeurs de bande de référence indiquées dans la colonne adjacente) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la deuxième colonne sur le site de la station de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la troisième colonne. La valeur d'epfd sur le site d'une station de radioastronomie donnée doit être calculée à l'aide du diagramme d'antenne et de la valeur du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie donnés dans la Recommandation UIT-R RA.1631. Des lignes directrices sur le calcul de l'epfd figurent dans les Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583. Les angles d'élévation des stations de radioastronomie à prendre en compte dans le calcul de l'epfd sont ceux qui sont supérieurs à l'angle d'élévation minimum θmin du radiotélescope. En l'absence de ces renseignements, une valeur de 5° doit être utilisée. Le pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd ne doit pas être dépassé est indiqué dans la Note(1) du Tableau 1-2.

TableAU 1-1

Niveaux de seuil de la puissance surfacique pour les rayonnements non désirés provenant de stations 
spatiales géostationnaires sur le site d'une station de radioastronomie

|  |  | Bande attribuée aux services spatiaux |  | Bande attribuée au service de radioastronomie |  | Observation du continuum, monoparabole |  |  |  | Observation des raies spectrales, monoparabole |  |  |  | VLBI(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Services spatiaux |  |  |  |  | Puissance surfacique(2) |  | Largeur de bande de référence |  | Puissance surfacique (2) |  | Largeur de bande de référence |  | Puissance surfacique(2) |  |
|  |  | MHz |  | MHz |  | dB(W/m2) |  | MHz |  | dB(W/m2) |  | kHz |  | dB(W/m2) |
| SRS (espace vers Terre) SMS (espace vers Terre) |  | 1 452-1 492 1 525-1 559 |  | 1 400-1 427 |  | –180 |  | 27 |  | –196 |  | 20 |  | –166 |
| SMS (espace vers Terre) SMS (espace vers Terre) |  | 1 525-1 559 1 613,8-1 626,5 |  | 1 610,6-1 613,8 |  | SO |  | SO |  | –194 |  | 20 |  | –166 |
| SRS (espace vers Terre) SFS (espace vers Terre) |  | 2 655-2 670 |  | 2 690-2 700 |  | –177 |  | 10 |  | EI |  | 25 |  | –161 |
| SFS (espace vers Terre) |  | 2 670-2 690 |  | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) |  | –177 |  | 10 |  | EI |  | 20 |  | –161 |
|  |  | GHz |  | GHz |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |
| SRS (espace vers Terre) |  | 21,4-22,0 |  | 22,21-22,5 |  | ND |  | ND |  | EI |  | 250 |  | –128 |
| SO: Sans objet, il n'est pas fait de mesures de ce type dans cette bande. EI: Les études pour ce type de mesure dans cette bande ne sont pas terminées. (1) La largeur de bande de référence utilisée pour les observations des raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI (Interférométrie à très grande ligne de base). Dans les bandes VLBI, lorsqu'aucune observation des raies spectrales n'est effectuée, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée à partir de l'hypothèse contenue dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal de spectromètre type (3 km/s). (2) Intégrée sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TableAU 1-2

Niveaux de seuil d'epfd(1) pour les rayonnements non désirés provenant de systèmes à satellites non OSG
sur le site d'une station de radioastronomie

| Services spatiaux | Bande attribuée aux services spatiaux | Bande attribuée au service de radioastronomie | Observation du continuum, monoparabole |  | Observation des raies spectrales, monoparabole |  | VLBI(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | epfd(3) | Largeur de bande de référence | epfd(3) | Largeur de bande de référence | epfd(3) |
|  | MHz | MHz | dB(W/m2) | MHz | dB(W/m2) | kHz | dB(W/m2) |
| SMS (espace vers Terre) | 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | SO | SO | –258 | 20 | –230 |
| SO: Sans objet, il n'est pas fait de mesures de ce type dans cette bande. (1) Ces niveaux de seuil d'epfd ne devraient pas être dépassés pendant plus de 2% du temps. (2) La largeur de bande de référence utilisée pour les observations des raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsqu'aucune observation des raies spectrales n'est effectuée, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée à partir de l'hypothèse contenue dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal de spectromètre type (3 km/s). (3) Intégrée sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s. |  |  |  |  |  |  |  |

ADD           COM4/357/8            (B16/374/5)            (R10/394/5)

résolution  [COM4/17]  (CMR-03)

Futures analyses de compatibilité entre le service de radioastronomie 
et les services spatiaux actifs dans certaines bandes de
fréquences adjacentes ou voisines

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que des attributions à titre primaire ont été faites dans des bandes adjacentes ou voisines au service de radioastronomie et à divers services spatiaux, tels que le service fixe par satellite (SFS), le service mobile par satellite (SMS), le service de radiodiffusion par satellite (SRS) et le service de radionavigation par satellite (SRNS) ci-après dénommés «services spatiaux actifs»;

b)	que les rayonnements non désirés produits par les services spatiaux actifs peuvent causer des brouillages inacceptables au service de radioastronomie;

c)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, les limites générales données dans l'Appendice 3 peuvent ne pas suffire pour protéger le service de radioastronomie dans certaines bandes;

d)	que, dans nombre de cas, les fréquences utilisées par le service de radioastronomie sont choisies de manière à permettre l'étude de phénomènes naturels qui produisent des émissions radioélectriques à des fréquences régies par les lois de la nature, de sorte qu'un déplacement de fréquences visant à éviter ou à atténuer les problèmes de brouillage peut être impossible;

e)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 contient une liste de bandes appariées, une méthode d'étude de la compatibilité entre certains services actifs et services passifs fonctionnant dans certaines bandes appariées adjacentes ou voisines, et un cadre permettant de rendre compte des résultats de ces études;

f)	qu'il est nécessaire d'assurer une répartition équitable des contraintes pour garantir la compatibilité entre les services passifs et les services actifs,

reconnaissant

a)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 traite de la compatibilité entre le service de radioastronomie et les services spatiaux actifs dans certaines bandes appariées;

b)	que les annexes pertinentes de la Recommandation UIT-R SM.1633 doivent encore être améliorées;

c)	qu'il sera peut-être nécessaire d'adopter des mesures au-delà des limites générales des rayonnements non désirés indiqués dans l'Appendice 3 pour protéger le service de radioastronomie contre les rayonnements non désirés des services spatiaux actifs pour les bandes appariées énumérées dans le Tableau,

Tableau

Bandes dont il faut envisager l'étude

| Bande attribuée au service spatial | Service spatial | Bande attribuée au service de radioastronomie |
| --- | --- | --- |
| MHz |  | MHz |
| 137-138 | SMS (espace vers Terre) | 150,05-153,0 (numéro 5.208A) |
| 387-390 | SMS (espace vers Terre) | 322-328,6 (numéro 5.208A) |
| 400,15-401 | SMS (espace vers Terre) | 406,1-410 (numéro 5.208A) |
| 620-790 (numéro 5.311) voir la Résolution [COM4/5] (CMR-03) | SRS (espace vers Terre) | 608-614 |
| 1 452-1 492 | SRS (espace vers Terre) (systèmes non OSG uniquement) | 1 400-1 427 |
| 1 525-1 559 | SMS (espace vers Terre) (systèmes non OSG uniquement) | 1 400-1 427 |
| 1 525-1 559 | SMS (espace vers Terre) (systèmes non OSG uniquement) | 1 610,6-1 613,8 |
| 1 559-1 610 | SRNS (espace vers Terre) | 1 610,6-1 613,8 |
| 2 655-2 670 | SRS (espace vers Terre) | 2 690-2 700 |
| 2 655-2 670 | SFS (espace vers Terre) Région 2 | 2 690-2 700 |
| 2 670-2 690 | SFS (espace vers Terre) (Région 2) | 2 690-2 700 |
| GHz |  | GHz |
| 10,7-10,95 | SFS (espace vers Terre) | 10,6-10,7 |
| 21,4-22,0 | SRS (espace vers Terre) | 22,21-22,5 |

décide

1	d'inviter l'UIT-R à étudier la compatibilité entre le service de radioastronomie et uniquement les services spatiaux actifs correspondants énumérés dans le Tableau, en vue de mettre à jour ou d'élaborer, selon le cas, des Recommandations de l'UIT-R;

2	que la [CMR-07] devrait examiner les résultats des études visées au point 1 du décide pour revoir et mettre à jour, le cas échéant, les Tableaux des niveaux de seuil aux fin de consultation dans l'Annexe de la Résolution [COM4/15] (CMR-03),

invite les administrations

à participer activement aux études de l'UIT-R visées au point 1 du décide et à fournir, dans la mesure du possible, les caractéristiques pertinentes des systèmes des services actifs et passifs fonctionnant dans les bandes identifiées dans le Tableau de la présente Résolution, et à indiquer l'incidence sur tous les services concernés de la mise en oeuvre ou de l'absence de mise en oeuvre des solutions de compatibilité.

______________