| Ассамблея радиосвязи (АР-15) Женева, 26–30 октября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу RA/PLEN/21-R |
|  | 9 октября 2015 года |
|  | Оригинал: русский |
| Общие предложения Регионального содружества в области связи |  |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ассамблеи |  |
| предлагаемые пути достижения прогресса в отношении проекта пересмотра рекомендации МСЭ-R M.1036-4 |  |

# 1	Введение

ИК5 на своем десятом собрании рассмотрела проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1036-4 "Планы размещения частот для внедрения наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IМТ) в полосах частот, определенных для IMT в Регламенте радиосвязи (РР)", однако согласия по нему не достигла. Было принято решение передать рассмотрение этого документа Ассамблее радиосвязи 2015 года.

В частности, не было достигнуто соглашения по включению новых частотных планов B6 и B7, а также расширению существующих планов B3 и B5. Эти изменения в частотные планы для наземного сегмента IMT включают новые добавления в полосы частот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц, определенные для реализации спутникового сегмента IMT. Выражались различные мнения в отношении возможности внесения таких изменений в частотные планы для наземного сегмента IMT до того, как надлежащим образом будут рассмотрены вопросы, касающиеся одновременной работы спутникового и наземного сегментов IMT.

# 2	Обсуждение

Полосы 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц являются практически единственными полосами, доступными для внедрения спутникового сегмента IMT в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-07) и которые специально упомянуты как полосы, определенные для спутникового сегмента IMT в Резолюции 223 (Пересм. ВКР-12) и Резолюции 225 (Пересм. ВКР-12).

Предварительные исследования по совместному использованию частот и совместимости, проведенные в РГ 4C, показывают нереализуемость совместимости/совместного использования спектра около частоты 2 ГГц между наземным и спутниковым сегментами IMT в одной и той же зоне покрытия и на одних и тех же частотах. Из-за отсутствия применимых пороговых значений для координации и соответствующих регламентирующих положений в Регламенте радиосвязи между некоторыми странами очень трудно выполнить координацию использования спутниковых и наземных систем IMT в указанных выше полосах. Следует отметить, что если одобрить предложенный пересмотр Рекомендации МСЭ-R M.1036 до того, как будут решены отмеченные выше проблемы сосуществования систем, между наземными и спутниковыми системами IMT будет возникать все больше и больше помех, что приведет к увеличению бремени координации между странами, желающими развертывать наземные или спутниковые системы IMT.

Следует отметить, что в Рекомендации МСЭ-R M.1036 отмечается, что одной из целей создания частотных планов является минимизация воздействия наземных систем IMT на другие системы и службы в пределах полос, определенных для IMT, что придает важность упомянутым выше вопросам с точки зрения пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1036.

Более того, согласование частотных планов в пределах полос частот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц для наземного сегмента IMT до проведения исследований совместного использования/совместимости и разработки координационных процедур со спутниковым сегментом IMT может поставить под вопрос все предшествующие усилия сектора МСЭ-R по созданию и развитию спутникового сегмента IMT. Важность данной проблемы уже отмечена Директором Бюро радиосвязи, и встретившиеся трудности будут им доведены до сведения ВКР-15 в рамках п. 9.2 повестки дня, которая, как ожидается, покажет пути решения данной проблемы.

РГ 4С подтвердила наличие этих проблем в заявлении о взаимодействии для РГ 5D (5/194), которая выразила такую же озабоченность и несогласие с включением этих полос 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц в пересмотренную версию Рекомендации МСЭ-R M.1036 до завершения исследований совместимости/совместного использования. ИК4 также поддержала это мнение в заявлении о взаимодействии для ИК5 (5/212).

# 3	Предложение

По мнению администраций связи РСС, включение в проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1036-4 новых частотных планов B6 и B7, а также расширение существующих планов B3 и B5 преждевременно. По этой причине администрации связи РСС предлагают сохранить без изменений Раздел 3 проекта пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1036-4, как это показано в Приложении к настоящему документу.

Рассмотрение частотных планов для наземного сегмента IMT в полосах частот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц возможно только после рассмотрения вопроса возможности одновременного развития спутникового и наземного сегментов системы IMT в полосах радиочастот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц в рамках ВКР-15.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРА РЕКОМЕНДАЦИи  МСЭ-R  M.1036-4

Планы размещения частот для внедрения наземного сегмента 
Международной подвижной электросвязи (IМТ) в полосах частот, 
определенных для IMT в Регламенте радиосвязи (РР)

[Примечание редактора. − Изменение основного текста проекта пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1036-4 не предлагается.]

…

Приложение 1

[Примечание редактора. − Предложения по проекту пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1036-4 представлены только для Раздела 3 Приложения 1.]

…

NOC	RCC/XA1/1

Раздел 3

Планы размещения частот в полосе 1710−2200 МГц

Рекомендованные планы размещения частот для внедрения IMT в полосе 1710−2200 МГц кратко изложены в таблице 4 и на рисунке 4, и в них учтены руководящие указания, приведенные в Приложении 1, выше.

ТАБЛИЦА 4

Планы размещения частот в полосе 1710−2200 МГц

| Планы размещения частот | Парные планы размещения частот |  |  |  | Непарные планы размещения частот (например, для TDD) (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передатчик подвижной станции (МГц) | Центральный просвет (МГц) | Передатчик базовой станции (МГц) | Дуплексный разнос (МГц) |  |
| B1 | 1 920−1 980 | 130 | 2 110−2 170 | 190 | 1 880−1 920; 2 010−2 025 |
| B2 | 1 710−1 785 | 20 | 1 805−1 880 | 95 | Не имеется |
| B3 | 1 850−1 910 | 20 | 1 930−1 990 | 80 | 1 910−1 930 |
| B4 (согласованный с B1 и B2) | 1 710−1 785 1 920−1 980 | 20 130 | 1 805−1 880 2 110−2 170 | 95 190 | 1 880−1 920; 2 010−2 025 |
| B5 (согласованный с B3 и частями B1 и B2) | 1 850−1 910 1 710−1 770 | 20 340 | 1 930−1 990 2 110−2 170 | 80 400 | 1 910−1 930 |

Примечания к таблице 4:

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В полосах частот 1710−2025 МГц и 2110−2200 МГц три базовых плана размещения частот (B1, B2 и B3) уже используются в сотовых системах подвижной связи общего пользования, включая IMT. На основании этих трех планов размещения частот рекомендуются различные их комбинации, описанные в B4 и B5. План B1 и план B2 являются полностью взаимодополняющими, тогда как план B3 частично пересекается с планами B1 и B2.

Для администраций, внедривших план B1, план B4 обеспечивает возможность оптимизации использования спектра для работы в парных полосах IMT.

Для администраций, внедривших план B3, план B1 может быть объединен с планом B2. Следовательно, для оптимизации использования спектра рекомендуется использовать план В5:

–	План B5 позволяет добиться максимального использования спектра для IMT в тех администрациях, где внедрен план B3 и где полоса 1770–1850 МГц не доступна на первоначальном этапе развертывания IMT в этой полосе частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – TDD может использоваться в непарных полосах, а также, при определенных условиях, в полосах линии вверх парных планов размещения частот и/или в центральном просвете между парными полосами.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Если в терминалах используется технология, позволяющая иметь возможность выбора/смены технологии дуплексного разноса в качестве наиболее эффективного способа управления использованием различных планов размещения частот, тот факт, что соседние администрации могут выбрать план B5, никак не скажется на сложности терминала. Требуются дальнейшие исследования.

РИСУНОК 4 
(См. Примечания к таблице 4)

[Примечание редактора. − Изменение последующих разделов проекта пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1036-4 не предлагается.]

…

______________

_______________

Полоса 2025−2110 МГц не является частью этого плана размещения частот.