| 无线电通信全会（RA-15） 2015年10月26-30日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 |  |
|  | 文件 RA15/PLEN/23-C |
|  | 2015年10月15日 |
| 中华人民共和国 |  |
| 关于国际电联ITU-R M.1036-4建议书修订草案的建议 |  |

# 1	情况介绍

在WRC-15研究周期，5D工作组对建议书ITU-R M.1036-4进行了修改，拟修改IMT地面部分的频谱安排方案。其中，涉及用于卫星移动通信业务的1 980-2 010 MHz和2 170-2 200 MHz频段（以下简称IMT-2.1G）。

对于建议书ITU-R M.1036-4的修订是否包括IMT-2.1G频段，5D工作组和第五研究组内部未达成一致意见，4B、4C工作组与5D工作组之间存在对立观点，第四研究组与第五研究组之间也存在很大分歧（5D/727、5D/729、5/129、5/212、5D/727、5D/729、5D/1039号文件）。此外，第四研究组和第五研究组对于是否联合修订该建议书持有不同观点。因此，5D工作组将修订草案提交第五研究组（5/213号文件）；第五研究组研究决定，将修订草案提交世界无线电通信全会考虑（5/1008号文件）。

根据国际电信联盟决议212、决议223和决议225，IMT-2.1G频段已于WARC-92大会明确用于IMT卫星部分，是目前实际上唯一可用于发展IMT卫星部分的稀缺资源。现有26个国家的306份卫星网络申报了该频段，其中18份卫星网络已投入使用；包括中国在内一些国家的卫星移动通信系统已在轨试验和使用该频段，后续还有新的卫星移动通信系统即将部署；据了解，欧洲一些卫星运营商已获得该部分频段的运营牌照。

现有研究结果表明：在IMT-2.1G频段，IMT地面与卫星系统在同频同覆盖，甚至相邻覆盖条件下存在严重有害干扰（ITU-R M.687-2、4C/403号文件）。

更为重要的是，《无线电规则》缺少有关该频段卫星移动业务与地面移动业务之间开展有序协调的规则程序。该问题已反映在BR主任提交WRC-15大会的报告中（WRC15/4号文件），将在WRC-15大会讨论解决。

# 2	建议

中国认为，在建议书ITU-R M.1036-4中有关IMT-2.1G频段的修订通过之前，应该：

第一，澄清IMT-2.1G频段使用有关无线电规则理解不一致的问题；

第二，研究IMT地面和卫星部分共用该频段的兼容条件，切实合理高效使用该频段；

第三，第四研究组与第五研究组应共同研究该频段，对该建议书的修订达成一致意见；

第四，研究制定该频段地面和卫星部分之间的协调规则程序。

在上述问题未解决之前，中国反对该建议书修订草案包括新增B6、B7方案，以及扩展B3、B5方案。该建议书修订草案通过和批准前，应按照附录一进行修改。

附录 1

[编者注：仅列出修订ITU-R M.1036-4建议书草案的相关部分。修订草案的其它部分没有变化。拟议的修订以蓝色表示。]

第3节

1 710-2 200 MHz频段内的频率安排

表4和图4归纳了推荐在1 710-2 200 MHz频段内实施IMT时使用的频率安排，同时注意到上文附件1给出的指导原则。

表4

1 710-2 200 MHz频段内的频率安排

| 频率安排 | 成对的频率安排 |  |  |  | 不成对的频率 安排（例如， 针对TDD）（MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 移动台发射机 （MHz） | 中心间隔 （MHz） | 基站发射机 （MHz） | 双工间隔 （MHz） |  |
| B1 | 1 920-1 980 | 130 | 2 110-2 170 | 190 | 1 880-1 920; 2 010-2 025 |
| B2 | 1 710-1 785 | 20 | 1 805-1 880 | 95 | 无 |
| B3 | 1 850-1 910 | 20 | 1 930- 1 990 | 80 | 1 920-1 930 |
| B4（与B1和B2协调） | 1 710-1 785 1 920-1 980 | 20 130 | 1 805-1 880 2 110-2 170 | 95 190 | 1 880-1 920; 2 010-2 025 |
| B5（与B3协调及与B1下行链路和B2上行链路协调） | 1 850-1 910 1 710-1 770 | 20 340 | 1 930- 1 990 2 110-2 170 | 80 400 | 1 920-1 930 |

表4注：

注1 – 在1 710-2 025和2 110-2 200 MHz频段内，包括IMT在内的公众移动蜂窝系统已采用三种基本的频率安排（B1、B2和B3)。根据这三种安排推荐了不同的组合安排，如B4和B5所述。B1安排和B2安排纯属互补性的，而B3安排则与B1和B2安排部分重叠。

对于实施了B1安排的国家，可在成对的IMT操作中用B4来优化频谱的使用。

对于实施了B3安排的国家，B1安排可与B2安排相结合。因此推荐用B5安排来优化频谱的使用：

–	在实施了B3的国家以及在该频段内部署IMT的初级阶段1 770-1 850 MHz频段不可用的国家，B5可让IMT操作的频谱利用率达到最大化。

注2 – 在不成对的频段内可引入TDD，在某些条件下，在成对频率安排的上行链路频段内和/或在成对频段的中心间隔内也可引入TDD。

注3 – 若在终端内采用可选/可变双工技术作为管理不同频率安排的最有效方式，则相邻国家可选择选项B5这个事实对终端的复杂性并无影响。这个问题需要进一步研究。

图4
（见表4的注释）

B3rev

MS Tx

TDD

BS Tx

1930

1850

1920

2000

B5rev

MS Tx

BS Tx

MS Tx

TDD

BS Tx

2180

1780

1710

2110

2000

1930

1920

1850

______________

_______________

2 025-2 110 MHz频段不属于此频率安排部分。