| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15) جنيف، 27-2 نوفمبر 2015 |  |
| --- | --- |
| الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات |  |
| الجلسة العامة | المراجعة 1* للوثيقة 4(ADD.2)-A |
|  | 2 يوليو 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| مدير مكتب الاتصالات الراديوية |  |
| تقريـر ال‍مديـر عن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية |  |
| ال‍جـزء 2: ال‍خبرات ال‍مكتسبة من تطبيق الإجراءات التنظيمية في م‍جال الاتصالات الراديوية وما يتصل بها من مسائل أخرى |  |

جدول المحتويات

الصفحة

1	مقدمة		5

2	إعداد لوائح الراديو (طبعة 2012)		5

1.2	تعليقات عامة		5

1.1.2	إدخال أساليب الاتصالات الإلكترونية الحديثة		5

2.2	الأخطاء وأوجه التضارب والأحكام المتقادمة		6

1.2.2	الأخطاء المطبعية وغيرها من الأخطاء الواضحة (بما في ذلك الإحالات غير الصحيحة)		6

2.2.2	أوجه التضارب والأحكام التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح		18

3.2.2	الأحكام المتقادمة		20

3.2	الاعتبارات المتعلقة بإعداد الطبعات المقبلة من لوائح الراديو		23

4.2	التغييرات الناجمة عن تقسيم السودان إلى بلدين		24

3	الخبرات المكتسبة من تطبيق الإجراءات التنظيمية الراديوية		24

1.3	تعليقات بشأن المادة 5 من لوائح الراديو		24

1.1.3	إدخال صنف جديد لل‍محطات ي‍حمل الرمز UC من أجل م‍حطة أرضية أثناء ال‍حركة مصاحبة ل‍محطة فضائية في ال‍خدمة الثابتة الساتلية في النطاقات ال‍منصوص عليها في أحكام الرقم 526.5		24

2.1.3	الرقمان 511A.5 و511D.5 من لوائح الراديو		26

3.1.3	الرقم 511F.5 من لوائح الراديو		26

2.3	تعليقات بخصوص تنسيق تخصيصات ترددات خدمات الطيران والتبليغ عنها وتسجيلها والتذييلات والقرارات الخاصة بها		27

1.2.3	الصعوبات وأوجه التضارب التي لا تزال ذات صلة في تقرير المدير إلى المؤتمر WRC-12		27

2.2.3	المادة 9 من لوائح الراديو		29

3.2.3	المادة 11 من لوائح الراديو		36

4.2.3	مواد لوائح الراديو الأخرى		46

5.2.3	تعليقات بشأن التذييلين 4 و8 من لوائح الراديو		48

6.2.3	تعليقات بشأن التذييلين 30 و30A		54

7.2.3	تعليقات بخصوص التذييل 30B من لوائح الراديو		60

8.2.3	تعليقات بخصوص القرار 49 (Rev.WRC-07)		65

3.3	الطائرات التي تسير بالدفع الكهربائي		67

الملحـق 1				68

# 1	مقدمة

يلخص هذا الجزء من تقرير مكتب الاتصالات الراديوية خبرات مكتب الاتصالات الراديوية في إدارة لوائح الراديو (RR)، بما في ذلك المصاعب وأوجه التضارب التي واجهها المكتب في تطبيق الأحكام ذات الصلة. وجدير بالذكر أن بعض المسائل الواردة في هذا الجزء من التقرير موضوعة بشكل صريح على جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 ويمكن دراستها في إطار المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015.

ويُقدم التقرير إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 لكي ينظر فيه في إطار البند 2.9 من جدول الأعمال. ويُشار إلى المسائل التي قد ترتبط ببنود أخرى من جدول الأعمال. حيث إنه بالنسبة للمسائل الأخرى التي قد لا ترتبط بأي بند معين من جدول الأعمال، باستثناء البند 2.9، ربما يود المؤتمر النظر في الآليات المناسبة لحل المشكلات المبلغ عنها، بما في ذلك الخيار الخاص بصياغة بند (بنود) مناسب (مناسبة) من جدول أعمال المؤتمر التالي.

# 2	إعداد لوائح الراديو (طبعة 2012)

## 1.2	تعليقات عامة

### 1.1.2	إدخال أساليب الاتصالات الإلكترونية الحديثة

المقرر 5 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) - إيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة 2019-2016 - يرد في الملحق 2 بهذا المقرر (تدابير من أجل تخفيض الإنفاق) الفقرة 28 التي تقترح "الكف بأقصى ما يمكن عن أسلوب الاتصالات الحالي بالفاكس والرسائل البريدية التقليدية بين الات‍حاد والدول الأعضاء والاستعاضة عنه بأساليب الاتصالات الإلكترونية الحديثة".

وهناك عدة أحكام في لوائح الراديو تكلف المكتب أو الإدارات بإرسال رسالة معممة عن طريق البرق/الفاكس، مثل الرقمين 46.9-45.9 والأرقام 6.1.4 و8.2.4 و9.2.4 من التذييل 30 وغيرها. ويُكلف المكتب في بعض الأحكام بالاتصال بالإدارات بدون تحديد أسلوب الاتصال (مثل الرقمين 2A.9 و1.2B.9). وبالتالي يحدث في كثير من الأحيان ألا يعترف المكتب، التزاماً منه بلوائح الراديو، إلا ببرقية/فاكس كرسالة رسمية.

وفيما يتعلق بمختلف الوسائل المتاحة لإرسال بطاقات التبليغ والمراسلات الأخرى ذات الصلة واستلامها، اعترفت لجنة لوائح الراديو (RRB) في طبعة 2012 من قواعدها الإجرائية المتعلقة بقبول الاستلام بأنه يجوز إرسال هذه المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني إلى الاتحاد (brmail@itu.int). كما أن الفقرة 2 من نفس القاعدة تشترط "أنه في حالة الرسائل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني (فيما عدا الرسائل المرفق بها استمارات إلكترونية وُضعت باستعمال البرمجية SpaceCom) أن ترسل أي إدارة، في غضون 7 أيام من تاريخ الرسالة الإلكترونية، تأكيداً إما بالفاكس أو بالبريد العادي، وسوف يعتبر هذا البريد بريداً تم استلامه في نفس تاريخ البريد الإلكتروني الأصلي.

ويواجه المكتب الآن صعوبات متزايدة في إبلاغ الإدارات بإجراءاته في تطبيق لوائح الراديو عن طريق الفاكس. ولم يتيسر الاتصال إطلاقاً بحوالي %10 من الإدارات عن طريق رقم الفاكس الذي وفرته هذه الإدارات، وبالنسبة إلى %12 من إدارات أخرى لم يتيسر الاتصال في أكثر من %50 من الحالات نتيجة أسباب غير محددة (عدم وجود ورق وخطوط مشغولة وآلات لا تعمل بشكل صحيح وما إلى ذلك). وفي عدد قليل من الحالات، أشير إلى أن الإدارات استلمت بالفعل رسائل الفاكس التي أرسلها المكتب ولكن حدثت أخطاء أثناء الإرسال. وفي جميع الحالات التي بينت فيها آلة المكتب وجود أخطاء، أرسلت نفس المعلومات بالبريد العادي. غير أن ذلك يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء عمل المكتب ويمكن أن يؤدي إلى تأخر رد الإدارات مما يمكن أن يترتب عليه آثار تنظيمية سلبية بشأن بطاقات التبليغ الخاصة بالإدارات. وفي هذه المرحلة، أبلغت أكثر من %30 من الإدارات المكتب بإرسال الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني تماشياً مع الرسالة المعممة CR/366. ولم يواجه المكتب أيّ صعوبات في الوصول إلى هذه الإدارات باستثناء حالات محددة قليلة جداً.

ولمراعاة رغبة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 في الانتقال إلى أساليب الاتصالات الإلكترونية الحديثة والتغلب على الصعوبات التي يواجهها المكتب والإدارات في النهج الحالي للفاكس، قد يرغب المؤتمر WRC-15 في أن ينظر في مراجعة المادة 1 من لوائح الراديو (المصطلحات والتعاريف) لتحديد أي وسائل جديدة معترف بها من وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة إضافةً إلى الأساليب الحالية المتبعة من خلال الرسائل المعممة عبر البرق/الفاكس وأن ينظر أيضاً في الترخيص بإدخال التوقيع الرقمي في الاتصالات الإلكترونية (المقرر 5 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)، الملحق 2، الفقرة 11) و/أو مخدمات الإنترنت المجفرة الآمنة لإرسال الوثائق وتوزيعها بين الاتحاد والدول الأعضاء. ويجب مراجعة المواد والأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو التي يمكن أن تعيق في الوقت الحالي تنفيذ "أساليب الاتصالات الإلكترونية الحديثة" وتعديلها وفقاً لذلك.

## 2.2	الأخطاء وأوجه التضارب والأحكام المتقادمة

### 1.2.2	الأخطاء المطبعية وغيرها من الأخطاء الواضحة (بما في ذلك الإحالات غير الصحيحة)

عند إعداد طبعة 2008 من لوائح الراديو، قام المكتب بتصحيح الأخطاء المطبعية التي لوحظت في طبعة 2004 وأُبلغت إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 (WRC-12).

وقد قدم المكتب، إضافةً إلى ذلك، التغييرات والتعديلات الناتجة على لوائح الراديو والتي أوجبتها قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 وتلقى المكتب بشأنها إجازات صريحة من هذا المؤتمر.

وبعد نشر طبعة 2012، تم اكتشاف عدد من الأخطاء المطبعية وغيرها من الأخطاء الواضحة في مختلف النسخ اللغوية من هذه الطبعة. ويرد ملخص لهذه الأخطاء في الجدول 1، حيث تقدم إلى المؤتمر WRC-15 للنظر فيها بغية الحصول على الموافقة اللازمة لتصحيحها في الطبعة القادمة من لوائح الراديو.

الجدول 1

قائمة بالأخطاء المطبعية والأخطاء الأخرى الواضحة التي تم اكتشافها في طبعة 2012 من لوائح الراديو

| # | اللغة | الصفحة | النص الخطأ أو النقص | النص الصحيح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | المجلد 1 | تمهيد | تمهيد |
| 2 | جميع اللغات | 3 | 0.3 عندما تستعمل الدول الأعضاء نطاقات الترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، عليها أن تأخذ في الحسبان أن الترددات الراديوية والمدارات المصاحبة لها بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض هي موارد طبيعية محدودة، يجب استعمالها استعمالاً رشيداً وفعالاً واقتصادياً طبقاً لأحكام لوائح الراديو، ليتسنى لمختلف البلدان أو لمجموعات البلدان سبل النفاذ المنصف إلى هذه المدارات والترددات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والموقع الجغرافي لبعض البلدان بصفة خاصة (الرقم 196 من الدستور). | 0.3 عندما تستعمل الدول الأعضاء نطاقات الترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، عليها أن تأخذ في الحسبان أن الترددات الراديوية وأي مدارات مصاحبة لها بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض هي موارد طبيعية محدودة، يجب استعمالها استعمالاً رشيداً وفعالاً واقتصادياً طبقاً لأحكام لوائح الراديو، ليتسنى لمختلف البلدان أو لمجموعات البلدان سبل النفاذ المنصف إلى هذه المدارات والترددات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والموقع الجغرافي لبعض البلدان بصفة خاصة (الرقم 196 من الدستور). |
| 3 |  | المجلد 1 | المواد |  |
| 4 | R | 37 | PP5-1 Раздел I – Районы и зоны 5.2 В целях распределения частот мир разделен на три Района1, как показано на приведенной ниже карте и описано в пп. 5.3–5.9: РЕГИОН 1 РЕГИОН 2 РЕГИОН 3 | PP5-1 Раздел I – Районы и зоны 5.2 В целях распределения частот мир разделен на три Района1, как показано на приведенной ниже карте и описано в пп. 5.3–5.9: РЕГИОН РАЙОН 1 РЕГИОН РАЙОН 2 РЕГИОН РАЙОН 3 (Ред. примечание. – Заменить в подписях к карте слово «РЕГИОН» на «РАЙОН») |
| 5 | جميع اللغات | 47 | RR5-11 (الإقليم 1) 315-283,5 ملاحة راديوية للطيران ملاحة راديوية بحرية (منارات راديوية) 73.5 74.5 72.5 | RR5-11 (الإقليم 1) 315-283,5 ملاحة راديوية للطيران ملاحة راديوية بحرية (منارات راديوية) 73.5 74.5 |
| 6 | جميع اللغات | 47 | RR5-11 (الإقليم 1) 325-315 ملاحة راديوية للطيران ملاحة راديوية بحرية (منارات راديوية) 73.5 74.5 72.5 | RR5-11 (الإقليم 1) 325-315 ملاحة راديوية للطيران ملاحة راديوية بحرية (منارات راديوية) 73.5 74.5 |
| 7 | جميع اللغات | 47 | RR5-11 (الإقليم 1) 405-325 ملاحة راديوية للطيران 72.5 | RR5-11 (الإقليم 1) 405-325 ملاحة راديوية للطيران |
| 8 | جميع اللغات | 47 | RR5-11 (الإقليم 1) 415-405 ملاحة راديوية 76.5 72.5 | RR5-11 (الإقليم 1) 415-405 ملاحة راديوية 76.5 |
| 9 | جميع اللغات | 52 | RR5-16 (الإقليم 1) 1 850-1 810 هواة 101.5 100.5 99.5 98.5 | RR5-16 (الإقليم 1) 1 850-1 810 هواة 100.5 99.5 98.5 |
| 10 | R | 52 | PP5-16 1800–2194 кГц ##### Распределение по службам. ##### Район 2; ##### Район 2; ##### Район 2. | PP5-16 1800–2194 кГц Распределение по службам. Район 1; Район 2; Район 3. |
| 11 | S | 61 | RR5-25 5.141B Atribución adicional: a partir del 29 de marzo de 2009, … y Yemen, la banda 7 100-7 200 kHz también estará atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R). (CMR-03) | RR5-25 5.141B Atribución adicional: a partir del 29 de marzo de 2009, … y Yemen, la banda 7 100-7 200 kHz también estará atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R). (CMR-03) |
| 12 | S | 84 | RR5-48 328,6-335,4 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.259 | RR5-48 328,6-335,4 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.258 5.259 |
| 13 | جميع اللغات | 88 | RR5-52 (الإقليم 1) 432-430 هواة تحديد راديوي للموقع 274.5 273.5 272.5 271.5 277.5 276.5 275.5 | RR5-52 (الإقليم 1) 432-430 هواة تحديد راديوي للموقع 274.5 271.5 277.5 276.5 275.5 |
| 14 | جميع اللغات | 88 | RR5-52 (الإقليم 1) 438-432 هواة تحديد راديوي للموقع استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة) 279A.5 276.5 272.5 271.5 138.5 282.5 281.5 280.5 277.5 | RR5-52 (الإقليم 1) 438-432 هواة تحديد راديوي للموقع استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة) 279A.5 276.5 271.5 138.5 282.5 281.5 280.5 277.5 |
| 15 | جميع اللغات | 88 | RR5-52 (الإقليم 1) 440-438 هواة تحديد راديوي للموقع 275.5 274.5 273.5 271.5 283.5 277.5 276.5 | RR5-52 (الإقليم 1) 440-438 هواة تحديد راديوي للموقع 275.5 274.5 271.5 283.5 277.5 276.5 |
| 16 | C | 89 | RR5-53 5.279A 卫星地球探测业务（EESS）(有源)中的遥感器对该频段的使用应遵守ITU-R SA.1260-1建议书。此外，432-438MHz频段内的EESS业务（有源）不应对中国的航空无线电导航业务产生有害干扰。本脚注的规定无论如何没有减轻根据第5.29款和5.30款作为次要业务的操作的卫星地球探测业务（有源）的义务。（WRC-03） | RR5-53 5.279A 卫星地球探测业务（EESS）(有源)中的遥感器对该频段的使用应遵守ITU-RRS.1260-1建议书。此外，432-438MHz频段内的EESS业务（有源）不应对中国的航空无线电导航业务产生有害干扰。本脚注的规定无论如何没有减轻根据第5.29款和5.30款作为次要业务的操作的卫星地球探测业务（有源）的义务。（WRC-03） |
| 17 | C | 90 | RR5-54 5.286C 454-455MHz频段在第5.286D款所列的国家内，455-456MHz和459-460MHz频段在2区以及454-456MHz和459-460MHz频段在第5.286E款所列的国家内，卫星移动业务电台使用时不得限制按照频率划分表操作的固定或移动业务的发展及使用。（WRC-97） | RR5-54 5.286C 454-455MHz频段在第5.286D款所列的国家内，455-456MHz和459-460MHz频段在2区以及454-456MHz和459-460MHz频段在第5.286E款所列的国家内，卫星移动业务电台使用时不得限制按照频率划分表操作的固定和移动业务的发展及使用。（WRC-97） |
| 18 | R | 96 | PP5-60 1 164–1 215 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.238В 5.328А | PP5-60 1 164–1 215 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.328А |
| 19 | S | 110 | RR5-74 5.388 Las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que desean introducir las telecomunicaciones móviles internacionales 2000 (IMT). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT 2000 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-97)*. Véase también la Resolución 223 (CMR-2000)*.) (CMR-2000) | RR5-74 5.388 Las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que desean introducir las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-07). Véase también la Resolución 223 (Rev.CMR--07). (CMR-2000) |
| 20 | S | 110 | RR5-74 5.388B Para proteger los servicios fijo y móvil, incluidas las estaciones móviles IMT 2000, en los territorios de Argelia, ..., contra interferencia en el mismo canal, una estación en plataforma a gran altitud que funcione como estación de base IMT 2000 en los países vecinos, en las bandas a las que se refiere el número 5.388A, no rebasará... | RR5-74 5.388B Para proteger los servicios fijo y móvil, incluidas las estaciones móviles IMT, en los territorios de Argelia, ..., contra interferencia en el mismo canal, una estación en plataforma a gran altitud que funcione como estación de base IMT en los países vecinos, en las bandas a las que se refiere el número 5.388A, no rebasará... |
| 21 | جميع اللغات | 112 | RR5-76 (الإقليم 1) 2 483,5-2 450 ثابتة متنقلة تحديد راديوي للموقع 150.5 397.5 | RR5-76 (الإقليم 1) 2 483,5-2 450 ثابتة متنقلة تحديد راديوي للموقع 150.5 |
| 22 | جميع اللغات | 112 | RR5-76 (الإقليم 1) 2 520-2 500 ثابتة 410.5 متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5 405.5 412.5 | RR5-76 (الإقليم 1) 2 520-2 500 ثابتة 410.5 متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5 412.5 |
| 23 | E، S، F | 113 | RR5-77 5.398A Different category of service: In Armenia, Azerbaijan, … | RR5-77 5.398A Different category of service: in Armenia, Azerbaijan, … |
| 24 | جميع اللغات | 115 | RR5-79 (الإقليم 1) 2 655-2 520 ثابتة 410.5 متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5 إذاعية ساتلية 413.5 416.5 339.5 405.5 412.5 417C.5 417D.5 418B.5 418C.5 | RR5-79 (الإقليم 1) 2 655-2 520 ثابتة 410.5 متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5 إذاعية ساتلية 413.5 416.5 339.5 412.5 417C.5 417D.5 418B.5 418C.5 |
| 25 | C | 116 | RR5-80 5.417B 在韩国和日本，就视为在2003年4月4日之后收到附录4全部协调资料或通知资料的对地静止卫星网络而言，在2003年7月4日之后收到附录4全部协调资料或通知资料的卫星广播业务（声音）非对地静止卫星系统根据第5.417A款使用2605-2630MHz频段时，须应用第9.12A款的规定，且第22.2款不适用。对于视为在2003年7月5日之前收到附录4全部协调资料或通知资料的对地静止卫星网络，第22.2款仍然适用。（WRC-03） | RR5-80 5.417B 在韩国和日本，就视为在2003年7月4日之后收到附录4全部协调资料或通知资料的对地静止卫星网络而言，在2003年7月4日之后收到附录4全部协调资料或通知资料的卫星广播业务（声音）非对地静止卫星系统根据第5.417A款使用2605-2630MHz频段时，须应用第9.12A款的规定，且第22.2款不适用。对于视为在2003年7月5日之前收到附录4全部协调资料或通知资料的对地静止卫星网络，第22.2款仍然适用。（WRC-03） |
| 26 | S | 124 | RR5-88 5 460-5 470 RADIONAVEGACIÓN 5.449 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) RADIOLOCALIZACIÓN 5.448D 5.448B | RR5-88 5 460-5 470 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN 5.448D RADIONAVEGACIÓN 5.449 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.448B |
| 27 | S | 124 | RR5-88 5 470-5 570 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.450A EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) RADIOLOCALIZACIÓN 5.450B 5.448B 5.450 5.451 | RR5-88 5 470-5 570 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A, 5.450A RADIOLOCALIZACIÓN 5.450B RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.448B 5.450 5.451 |
| 28 | C | 126 | RR5-90 5.447F 在5250-5350MHz频段内，移动业务电台不应要求无线电定位业务、卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）的保护。这些业务不得在系统特性和干扰标准方面对移动业务实行比ITU-R M.1638和ITU-R SA.1632建议书中所述更为严格的保护标准。（WRC-03） | RR5-90 5.447F 在5250-5350MHz频段内，移动业务电台不应要求无线电定位业务、卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）的保护。这些业务不得在系统特性和干扰标准方面对移动业务实行比ITU-R M.1638和ITU-RRS.1632建议书中所述更为严格的保护标准。（WRC-03） |
| 29 | C | 127 | RR5-91 (1区) 5 830-5 850 卫星固定 （空对地） 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） | RR5-91 (1区) 5 830-5 850 卫星固定 （地对空） 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） |
| 30 | E | 131 | RR5-95 5.462A … −135 + 0.5 ( − 5) dB(W/m2) in a 1 MHz band for 5° 5° | RR5-95 5.462A … −135 + 0.5 ( − 5) dB(W/m2) in a 1 MHz band for 5° 25° |
| 31 | C | 141 | 14.25-14.3 卫星固定（地对空） 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 无线电导航 5.504 卫星移动（地对空） 5.504B 5.506A 5.508A 空间研究 5.504A 5.505 5.508 5.509 | 14.25-14.3 卫星固定（地对空） 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 无线电导航 5.504 卫星移动（地对空） 5.504B 5.506A 5.508A 空间研究 5.504A 5.505 5.508 |
| 32 | E | 148 | RR5-112 18.8-19.3 GHz FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516.B 5.523A | RR5-112 18.8-19.3 GHz FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B |
| 33 | F | 196 | RR9-10 9.52 Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro 9.50, une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe l'administration requérante de son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du désaccord, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la Circulaire hebdomadaire conformément aux dispositions du numéro 9.38, ou à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro 9.29. … | RR9-10 9.52 Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro 9.50, une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe l'administration requérante de son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du désaccord, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la Circulaire BR IFIC conformément aux dispositions du numéro 9.38, ou à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro 9.29. … |
| 34 | S | 220 | RR13-2 13.6 b) cuando de la información disponible se desprenda que una asignación inscrita no se ha puesto en servicio, ha quedado fuera de uso o continúa en funcionamiento pero no de conformidad con las características requeridas notificadas según se especifica en el Apéndice 4,…. | RR13-2 13.6 b) cuando de la información fiable disponible se desprenda que una asignación inscrita no se ha puesto en servicio, ha quedado fuera de uso o continúa en funcionamiento pero no de conformidad con las características requeridas notificadas según se especifica en el Apéndice 4,…. |
| 35 | جميع اللغات | 229 | RR15-3 21.15 ... خاصةً المادة 45 من الدستور ... | RR15-3 21.15 …خاصةً المادة 45 من الدستور … |
| 36 | جميع اللغات | 229 | RR15-3 22.15 … أحكام المادة 45 من الدستور… | RR15-3 22.15 …أحكام المادة 45 من الدستور … |
| 37 | E | 259 | RR21-3 21.8 … where θ is the angle of elevation of the nhorizon viewed from the centre of radiation of the antenna of the earth station and measured in degrees as positive above the horizontal plane and negative below it. | RR21-3 21.8 … where θ is the angle of elevation of the horizon viewed from the centre of radiation of the antenna of the earth station and measured in degrees as positive above the horizontal plane and negative below it. |
| 38 | جميع اللغات | 260 | RR21-4 الجدول 3-21 (Rev.WRC-12) GHz 14,3-14,25; (بالنسبة إلى البلدان المعددة في الأرقام 505.5 و508.5 و509.5). | RR21-4 الجدول 3-21 (Rev.WRC-12) GHz 14,3-14,25; (بالنسبة إلى البلدان المعددة في الأرقام 505.5 و508.5 ). |
| 39 | R | 262 | PP21-6 ТАБЛИЦА 21-4 (Пересм. ВКР-12) Полоса частот; …; Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости; …. 1 525–1 530 МГц7 (Район 1, Район 3) 1 670–1 690 МГц11 1 690–1 700 МГц (пп. 5.381 и 5.382) 1 700–1 710 МГц 2 025–2 110 МГц 2 200–2 300 МГц; …; …; …; 25°–90°; .... …; …; –149; …. | ТАБЛИЦА 21-4 (Пересм. ВКР-12) Полоса частот; …; Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости; …. 1 525–1 530 МГц7 (Район 1, Район 3) 1 670–1 690 МГц11 1 690–1 700 МГц (пп. 5.381 и 5.382) 1 700–1 710 МГц 2 025–2 110 МГц 2 200–2 300 МГц; …; …; …; 25°–90°; .... …; …; –1449; …. |
| 40 | C | 285 | RR22-15 22.17 b)其位置应该保持在标称位置的经度±0.5°以内，但是 | RR22-15 22.17 b)其位置应该保持在标称位置的经度±1°以内，但是 |
| 41 | F | 286 | RR22-16 32 22.22.1 La zone tranquille de la Lune comprend la partie de la surface de la Lune et le volume d'espace adjacent qui sont protégés des émissions provenant d'un point situé à moins de 100 000 km du centre de la Terre. | RR22-16 32 22.22.2 Le niveau de brouillage préjudiciable est fixé par accord entre les administrations intéressées compte tenu des Recommandations pertinentes de l'UIT-R. |
| 42 | جميع اللغات | 288 | RR22-18 32.22 البند 10 … 48   180 1 dB(W/40 kHz) | RR22-18 32.22 البند 10 … 48   180 11 dB(W/40 kHz) |
| 43 | C | 288 | RR22-18 22.34 以正常运营方式（即向空间电台上定向接收天线发射指令和测距载波的地球站）向卫星固定业务中对地静止卫星发射指令和测距载波在29.5-30 GHz频段内可以超过第22.32款给出的10dB以上的电平。在其他所有操作方式中和在不可抗拒的情况下，向卫星固定业务中对地静止卫星发射的指令和测距载波不受第22.32款给出的电平的限制。（WRC-2000） | RR22-18 22.34 以正常运营方式（即向空间电台上定向接收天线发射指令和测距载波的地球站）向卫星固定业务中对地静止卫星发射指令和测距载波在29.5-30 GHz频段内可以超过第22.32款给出的10dB电平的限制。在其他所有操作方式中和在不可抗拒的情况下，向卫星固定业务中对地静止卫星发射的指令和测距载波不受第22.32款给出的电平的限制。（WRC-2000） |
| 44 | C | 312 | RR30-2 2 30.7.1 在划分给航空移动业务的频段内，与航空移动（R）业务电台通信的移动电台应符合本规则中有关该种业务的规定，以及如适当，并符合有关政府间管制航空移动（R）业务的任何特别协议。 | RR30-2 2 30.7.1 在划分给航空移动业务（R）的频段内，与航空移动（R）业务电台通信的移动电台应符合本规则中有关该种业务的规定，以及如适当，并符合有关政府间管制航空移动（R）业务的任何特别协议。 |
| 45 | C | 328 | RR32-12 32.56 2)现场通信的控制是协调搜索和救援作业10单位的一种指责。应该使用单工通信，以便所有现场移动电台都可分享涉及遇险事故的有关信息。如果使用直接印字电报，应该前向纠错方式。 | RR32-12 32.56 2)现场通信的控制是协调搜索和救援作业9单位的一种指责。应该使用单工通信，以便所有现场移动电台都可分享涉及遇险事故的有关信息。如果使用直接印字电报，应该前向纠错方式。 |
| 46 | C | 328 | RR32-12 32.59 §35 挑选或指定现场频率是由协调搜索和救援作业10的单位负责。 | RR32-12 32.59 §35 挑选或指定现场频率是由协调搜索和救援作业9的单位负责。 |
| 47 | R | 348 | PP37-2 37.13 2) Обладатель общего диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земной станции воздушного судна. | PP37-2 37.13 2) Обладатель общего диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земную станцию воздушного судна. |
| 48 | R | 348 | PP37-2 37.14 3) Обладатель ограниченного диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земной станции воздушного судна,….. | PP37-2 37.14 3) Обладатель ограниченного диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земную станцию воздушного судна,….. |
| 49 | S، F | 359 | RR42-1 (42.3) …in the appropriate section of Appendix 16 (Section IV, “Aircraft stations”). | RR42-1 42.3…in the appropriate section of Appendix 16 (Section IV, “Stations on board aircraft”). |
| 50 | R | 375 | PP47-4 ТАБЛИЦА 47-1 Требования для получения диплома оператора радиоэлектронного оборудования и диплома оператора ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Условия выдачи дипломов дальнего и ближнего плавания содержатся в Резолюции 343 (ВКР-97). (ВКР-07) | PP47-4 ТАБЛИЦА 47-1 Требования для получения диплома оператора радиоэлектронного оборудования и диплома оператора ПРИМЕЧАНИЕ 2. − -(SUP – ВКР-12) |
| 51 |  | المجلد 2 | التذييلات | التذييلات |
| 52 | C | 11 | AP2-3 频段：100 MHz至470 MHz 1 固定电台： – 功率小于等于500W – 功率大于50W | AP2-3 频段：100 MHz至470 MHz 1 固定电台： – 功率小于等于50W – 功率大于50W |
| 53 | F | 104 | AP4-78 C – CARACTÉRISTIQUES À FOURNIR POUR CHAQUE GROUPE D'ASSIGNATION DE FRÉQUENCE D'UN FAISCEAU D'ANTENNE DE SATELLITE OU D'UNE ANTENNE DE STATION TERRIENNE OU D'UNE ANTENNE DE STATION DE RADIOASTRONOMIE | AP4-78 D – CARACTÉRISTIQUES GLOBALES DES LIAISONS |
| 54 | C | 154 | AP7-20 3 确定在双向划分频段内操作的地球站之间的协调区 … 下文中描述了双向操作的各种不同情况下确定协调区的方法，对两种地球站都与非对地静止空间电台共同操作的协调情况都适用的程序见第3.1节。其他双向协调情况见第3.2节。其中应尤其注意按第2节的适当程序对每种可能的协调情况使用水平天线增益的方法。 | AP7-20 3 确定在双向划分频段内操作的地球站之间的协调区 … 下文中描述了双向操作的各种不同情况下确定协调区的方法，对两种地球站都与对地静止空间电台共同操作的协调情况都适用的程序见第3.1节。其他双向协调情况见第3.2节。其中应尤其注意按第2节的适当程序对每种可能的协调情况使用水平天线增益的方法。 |
| 55 | F | 232 | AP8-2 A : direction, à partir du satellite S, de la station terrienne d'émission eT pour la iaison par atellite A; | AP8-2 A : direction, à partir du satellite S, de la station terrienne d'émission eT pour la liaison par satellite A; |
| 56 | جميع اللغات | 234 | AP8-4 (4) | AP8-4 (4) |
| 57 | جميع اللغات | 234 | AP8-4 (7) | AP8-4 (7) |
| 58 | E، C | 235 | AP8-5 #### 2.2.2.1 Simple frequency-changing transponder on board the satellite s (10) | AP8-5 #### 2.2.2.1 Simple frequency-changing transponder on board the satellite (10) |
| 59 | جميع اللغات | 238-241 | التذييل 8 الملحـق I، الملحـق II، الملحـق III، الملحـق IV | التذييل 8 الملحـق 1، الملحـق 2، الملحـق 3، الملحـق 4 |
| 60 | F | 239 | AP8-9 (PDF version only) a) La distance d entre une station terrienne et un satellite géostationnaire est donnée par la formule: | AP8-9 (PDF version only) a) La distance d entre une station terrienne et un satellite géostationnaire est donnée par la formule: |
| 61 | جميع اللغات | 240 | التذييل 10-8 أ ) من أجل قيم للمقدار تحددها المتراجحة 4 (تقريباً 48 dB الكسب الأقصى): … ب) من أجل قيم للمقدار تحددها المتراجحة 4 (تقريباً < 48 dB الكسب الأقصى): ________________ 4 عندما لا تعطى قيمة ، يمكن حساب قيمتها بتطبيق المعادلة التالية: 20 log  Gmax – 7,7، حيث Gmax هو كسب الفص الأساسي للهوائي بالديسيبل (dB). | التذييل 10-8 أ ) من أجل قيم للمقدار تحددها المتراجحة 4 (تقريباً 48 dBi الكسب الأقصى): … ب) من أجل قيم للمقدار تحددها المتراجحة 4 (تقريباً < 48 dBi الكسب الأقصى): ________________ 4 عندما لا تعطى قيمة ، يمكن حساب قيمتها بتطبيق المعادلة التالية: 20 log  Gmax – 7,7، حيث Gmax هو كسب الفص الأساسي للهوائي بالديسيبل (dBi). |
| 62 | E,C | 241 | AP8-11 G(φ) = −10 − 10 log for 48°≤ φ ≤180° | AP8-11 G(φ) = −10 − 10 log for 48°≤ φ ≤180° |
| 63 | E، A، S، F، R | 242 | التذييل 12-8 2 المعطيات الأولية الداخلة اشتقت قيم معلمات الشبكة المعطاة في الجدول الوارد أدناه من القيم التي تم نشرها بموجب التذييل 4. الرمز*; القيمة; الوحدة. وصلة هابطة ذات MHz 3 950; P′s G′3(ηe) G4(θt) Ld; 57–; dB(W/Hz). 15,5–; dB. 14,5; dB. 196; dB. 10 log γ T θt; 15; dB. 105; K. 5; درجات. | التذييل 12-8 2 المعطيات الأولية الداخلة اشتقت قيم معلمات الشبكة المعطاة في الجدول الوارد أدناه من القيم التي تم نشرها بموجب التذييل 4. الرمز*; القيمة; الوحدة. وصلة هابطة ذات MHz 3 950; P′s G′3(ηe) G4(θt) Ld; 57–; dB(W/Hz). 15,5; dB. 14,5; dB. 196; dB. 10 log γ T θt; 15; dB. 105; K. 5; درجات. |
| 64 | C | 272 | AP17-6 在4 000 kHz和27 500 kHz之间划分给水上移动业务的 各专用频段内的使用频率（kHz）（完） d) 见B部分第I节。 e) 在船舶电台用于工作速度不超过40波特的A1A莫尔斯电报的各频段内，主管部门在可指配的频率之间可以指配交错的附加频率。这样指配的任何频率都应为100 kHz的整数倍。主管部门应保证在各频段内进行的这种指配是均匀分布的。 | AP17-6 在4 000 kHz和27 500 kHz之间划分给水上移动业务的 各专用频段内的使用频率（kHz）（完） d) 见B部分第II节。 e) 在船舶电台用于工作速度不超过40波特的A1A莫尔斯电报的各频段内，主管部门在可指配的频率之间可以指配交错的附加频率。这样指配的任何频率都应为100 Hz的整数倍。主管部门应保证在各频段内进行的这种指配是均匀分布的。 |
| 65 | C | 300 | 可指配给海岸电台用于数据传输的频率 e) m) p) q) u) w); 8 409.5 至 8 412.5 2 f. 3 kHz. 限值 (kHz); 4 207.25; 6 311.75; 8 374.75; 12 476.25; 16 681.75; 18 898.25; 22 289.75; 25 208.25. AP17-34 | 可指配给海岸电台用于数据传输的频率 e) m) p) q) u) w); 8 409.5 至 8 412.5 2 f. 3 kHz. 限值 (kHz); 4 207.25; 6 311.75; 8414 8 374.75; 12 576.75 12 476.25; 16 804 16 681.75; 18 898.25; 22 374.25 22 289.75; 25 208.25. AP17-34 |
| 66 | F | 480 | AP30-4 2A.1.1 La coordination entre les assignations destinées à assurer les fonctions d'exploitation spatiale et les assignations du SRS relevant d'un Plan est effectuée conformément aux dispositions de l'Article 7. (CMR-07) | AP30-4 2A.1.1 La coordination entre les assignations destinées à assurer les fonctions d'exploitation spatiale et les assignations du SRS relevant d'un Plan est effectuée conformément aux dispositions de l'Article 7.- |
| 67 | E | 489 | AP30-13 4.2.3 c) …modifications to that Plan have been received by the Bureau… | AP30-13 4.2.3 c)…modifications to that Plan have been received by the Bureau… |
| 68 | جميع اللغات | 489 | التذييل 13-30 6.2.4 14 تنطبق أحكام القرار 533 (Rev.WRC-2000).(WRC-03) | التذييل 13-30 6.2.4 14 تنطبق أحكام القرار **533 (Rev.WRC-2000).(WRC-03) **ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 (WRC-12). |
| 69 | E، A، C، S، R | 492 | التذييل 16-30 16.2.4 .... المادة 5 | التذييل 16-30 16.2.4 .... المادة 5 |
| 70 | E، A، C، S، R | 493 | التذييل 17-30 23.2.4 .... المادة 5 | التذييل 17-30 23.2.4 .... المادة 5 |
| 71 | E | 505 | AP30-29 TABLE 3 Beam Name; Channels; Limit Criteria ref. Table 2; Countries or geographical areas affected3*. | AP30-29 TABLE 3 Beam Name; Channels; Limit Criteria ref. Table 2; Countries or geographical areas affected*. |
| 72 | A، S | 570 | التذييل 94-30 –148 dB(W/(m2 4 kHz)) for 5° –148 + 0.5 ( – 5) dB(W(m2 4 kHz) for 5° < 25° –138 dB(W/(m2 4 kHz)) for 25° < 90° | التذييل 94-30 –148 dB(W/(m2 4 kHz)) for 5° –148 + 0.5 ( – 5) dB(W/(m2 4 kHz) for 5° < 25° –138 dB(W/(m2 4 kHz)) for 25° < 90° |
| 73 | C | 591 | AP30-115 1.2.2 雨衰减 图4表示的雨衰减图，是使用（9）式计算的在12.5GHz频段上在最坏月份1%时间内所超过的圆极化信号的雨衰减值，作为图3所示的每个雨气候区地球站纬度和仰角的函数 | AP30-115 1.2.2 雨衰减 图4表示的雨衰减图，是使用（31）式计算的在12.5GHz频段上在最坏月份1%时间内所超过的圆极化信号的雨衰减值，作为图3所示的每个雨气候区地球站纬度和仰角的函数 |
| 74 | C | 613 | AP30-137 3.13.3 发射天线参考方向性图 在2区，当需要减少干扰时，使用图11所示的方向图；这种使用在规划中用适当的符号加以注明。这个方向图取自一个在假定0.8°的“小波束”半功率波束宽的主瓣内产生具有迅速滚降的椭圆波束的天线。对于1区和3区，使用图11B中所示的以0.6°的“小波束”波束宽为基础的方向图。三条不同的φ0值的曲线示作图11A和图11B中的例子。 | AP30-137 3.13.3 发射天线参考方向性图 在2区，当需要减少干扰时，使用图11A所示的方向图；这种使用在规划中用适当的符号加以注明。这个方向图取自一个在假定0.8°的“小波束”半功率波束宽的主瓣内产生具有迅速滚降的椭圆波束的天线。对于1区和3区，使用图11B中所示的以0.6°的“小波束”波束宽为基础的方向图。三条不同的φ0值的曲线示作图11A和图11B中的例子。 |
| 75 | S, C, A F, | 630 | التذييل 2-30A المادة 7 تنسيق تخصيصات التردد العائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) في نطاق التردد 18,1-17,3 GHz في الإقليم 1 وفي نطاق التردد 18,1-17,7 GHz، وفي الإقليمين 2 و3، والعائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في الإقليم 2 ضمن النطاق 18,1-17,8 GHz ولمحطات الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 2 ضمن النطاق 17,8-17,3 GHz، والتبليغ عن هذه التخصيصات ... ضمن النطاق | التذييل 2-30A المادة 7 تنسيق تخصيصات التردد العائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) في نطاق التردد 18,1-17,3 GHz في الإقليم 1 وفي نطاق التردد 18,1-17,7 GHz، وفي الإقليمين 2 و3، والعائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في الإقليم 2 ضمن النطاق 18,1-17,8 GHz، ولمحطات الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 2 ضمن النطاق 17,8-17,3 GHz، والتبليغ عن هذه التخصيصات ... ضمن النطاق |
| 76 | A، C، S، F | 653 | التذييل 25-30A المادة 7 تنسيق تخصيصات التردد العائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) في نطاق التردد 18,1-17,3 GHz في الإقليم 1 وفي نطاق التردد 18,1-17,7 GHz، وفي الإقليمين 2 و3، والعائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في الإقليم 2 ضمن النطاق 18,1-17,8 GHz ولمحطات الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 2 ضمن النطاق 17,8-17,3 GHz، والتبليغ عن هذه التخصيصات وتدوينها في السجل الأساسي الدولي للترددات، عندما تشمل ترددات مخصصة ... | التذييل 25-30A المادة 7 تنسيق تخصيصات التردد العائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) في نطاق التردد 18,1-17,3 GHz في الإقليم 1 وفي نطاق التردد 18,1-17,7 GHz في الإقليمين 2 و3، والعائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في الإقليم 2 ضمن النطاق 18,1-17,8 GHz، ولمحطات الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 2 ضمن النطاق 17,8-17,3 GHz، والتبليغ عن هذه التخصيصات وتدوينها في السجل الأساسي الدولي للترددات، عندما تشمل ترددات مخصصة ... |
| 77 | A | 654 | التذييل 26-30A 5.7 يجب على الإدارة التي تستلم طلباً وفقاً للفقرة 2.7، في حالة... وإلى المكتب للاطّلاع. | التذييل 26-30A 5.7 يجب على الإدارة التي تستلم طلباً وفقاً للفقرة 3.7، في حالة ... وإلى المكتب للاطّلاع. |
| 78 | F | 797 | AP30B-31 1.7.3 La température de bruit du système de réception de la station spatiale à la sortie de l'antenne de réception est la suivante: 1 000 K pour la bande des 6 GHz; 1 500 K pour la bande des 13 GHz. | AP30B-31 1.7.3 La température de bruit du système de réception de la station spatiale à la sortie de l'antenne de réception est la suivante: 500 K pour la bande des 6 GHz; 550 K pour la bande des 13 GHz. |
| 79 | A | 809 | التذييـل 42 - V4A-V4Z سانت كيتس ونيفيس | سانت كيتس ونيفيس (اتحاد ...) |
| 80 | A | 810 | التذييـل 42 - 4WA-4WZ جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية | تيمور ليشتي (جمهورية ... الديمقراطية) يتم تغيير WRC-07 إلى WRC-03 |
| 81 |  | المجلد 3 | القرارات | القرارات |
| 82 | جميع اللغات | 59 | القـرار 49 (REV.WRC-12) يقرر 6 أنه إذا لم يستلم المكتب معلومات الاحتياط الواجب الكاملة قبل انتهاء المهلة المحددة في الفقرة 2 أو الفقرة 2 مكرراً من "يقـرر" أعلاه،... | القـرار 49 (REV.WRC-12) يقرر 6 أنه إذا لم يستلم المكتب معلومات الاحتياط الواجب الكاملة قبل انتهاء المهلة المحددة في الفقرة 2 أو الفقرة 2 مكرراً أو الفقرة 3 من "يقـرر" أعلاه،... |
| 83 |  | المجلد 4 | توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المضمنة بالإحالة إليها | توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المضمنة بالإحالة إليها |
| 84 | C | 314 | 6 当使用H3E或J3E类发射时，以任何离散频率提供给天线发射口的无用发射功率，当发信机工作在全峰值包络功率时，应符合下表要求： a) 1982年以前安装的发信机 | 6 当使用H3E或J3E类发射时，以任何离散频率提供给天线发射口的无用发射功率，当发信机工作在全峰值包络功率时，应符合下表要求： a) 1982年1月2日以前安装的发信机 |

### 2.2.2	أوجه التضارب والأحكام التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح

لا تزال هناك بعض أوجه التضارب في طبعة 2012. ويرد ملخص لبعض أوجه التضارب تلك في الجدول 2، لرفعها إلى عناية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 الذي قد يرغب في اتخاذ قرار بشأن إجراء لتصويبها. ويرد في القسم 3 من هذه الوثيقة أمثلة لأوجه تضارب أخرى. كما يرد في القسم 5 من هذه الوثيقة مزيد من التوضيحات.

الجدول 2

أوجه التضارب في لوائح الراديو والأحكام التي تحتاج إلى توضيح

| # | اللغة | الصفحة - الحكم | طبيعة التضارب | إجراء التصويب المحتمل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | المجلد - الصفحة | المـواد/التذييل | المـواد/التذييل |
| 2 |  | المجلد 1 | المادة 5 | المادة 5 |
| 3 | جميع اللغات | 89 | 279A.5 يكون استعمال أجهزة الاستشعار المستخدمة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) لهذا النطاق ... | 279A.5 يكون استعمال أجهزة الاستشعار المستخدمة في خدمة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) للنطاق MHz 438-432 ... |
| 4 | جميع اللغات | 120 | 432.5 فئة خدمة مختلفة: يوزع النطاق MHz 3 500-3 400 في البلدان التالية: جمهورية كوريا واليابان وباكستان للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي (انظر الرقم 33.5).(WRC-2000) | نقل هذه الحاشية إلى أسفل إطار الجدول (أي الإقليم 3، النطاق MHz 3 500-3 400) ووضعها بجوار "المتنقلة" لأنها لا تطبق إلا على الخدمة المتنقلة |
| 5 | S | 287 | هناك تناقض في النسخة الإسبانية للوائح الراديو في عنوان القسم VI من المادة 22. ففي النسخ العربية والصينية والروسية الإنكليزية والفرنسية، يشير عنوان القسم VI إلى حدود قدرة المحطات الأرضية التابعة لشبكة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض خارج المحور في الخدمة الثابتة الساتلية33، 34 (WRC-2000)، في حين يشير العنوان في النسخة الإسبانية إلى شبكة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض. | Sección VI – Limitaciones de la potencia fuera del eje de las estaciones terrenas de red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite33, 34 (CMR-2000) |
| 6 | جميع اللغات | 403 | 4 3.221.52 يرخص أيضاً للمحطات الساحلية ومحطات السفن باستخدام الترددات الحاملة kHz 4 125 وkHz 6 215 وkHz 8 291 وkHz 12 290 وkHz 16 420 استخداماً مشتركاً للمهاتفة الراديوية بالإرسال المفرد ذي النطاق الجانب‍ي الوحيد لأغراض حركة الاستغاثة والسلامة. | التردد kHz 8 291 يرد في الملاحظة 4 (3.221.52). بيد أن هذا التردد لا يشار إليه في الحكم 221.52. |
| 7 |  | المجلد 1 | المادة 11 | المادة 11 |
| 8 | جميع اللغات | 210 | 48.11 | يوجد تناقض بين الرقم 48.11 والفقرة 8 من الملحق 1 بالقرار 552، ينبغي إضافة 30 يوماً بعد مهلة السنوات السبع إلى الرقم 48.11 |
| 9 |  | المجلد 2 | التذييل 4 | التذييل 4 |
| 10 | جميع اللغات | 87 | B.3.e | تنبغي إضافة الرمز + لتبليغات التذييل 30 |
| 11 |  | المجلد 3 | القرارات والتوصيات | القرارات والتوصيات |
| 12 | جميع اللغات | 309 | القـرار 608 (WRC-03) استعمال أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) لنطاق التردد MHz 1 300-1 215 | إضافة ملاحظة من الأمانة بشأن السودان في الفقرة 2 من إذ يدرك توضح تقسيم السودان إلى دولتين مستقلتين في 2011. |

### 3.2.2	الأحكام المتقادمة

تتضمن طبعة 2012 من لوائح الراديو عدة أحكام، خاصةً المادة 5، التي تحيل إلى تواريخ سابقة. وتحدد هذه التواريخ السابقة، في بعض الحالات، فترة سريان توزيع التردد، وقد أصبحت هذه الأحكام متقادمة حالياً (أو ستكون كذلك في نهاية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015).

ويتضمن الجدول 3 قائمة ببعض نصوص لوائح الراديو التي قد تحتاج إلى التحديث وهي مرفوعة إلى عناية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 للنظر فيها وإجراء التحديثات المناسبة، حسب الاقتضاء.

الجدول 3

نصوص بلوائح الراديو قد تحتاج إلى تحديث

| # | الصفحة | النص الحالي بلوائح الراديو الذي قد يحتاج إلى تحديث | شكل الإجراء المحتمل |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | المجلد 1، المادة 5 |  |  |
| 2 | 81 | 224A.5 إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) للنطاقين MHz 150,05-149,9 وMHz 400,05-399,9 يقتصر على الخدمة المتنقلة البرية الساتلية (أرض-فضاء) حتى 1 يناير 2015.(WRC-97) | الإلغاء للإشارة إلى تاريخ مُنقضٍ. سيكون تقييد الاستعمال متقادماً وقت انعقاد المؤتمر WRC-15 |
| 3 | 81 | 224B.5 إن توزيع النطاقين MHz 150,05-149,9 وMHz 400,05-399,9 لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية يبقى سارياً حتى 1 يناير 2015.(WRC-97) | الإلغاء للإشارة إلى تاريخ منقض. سيكون التوزيع متقادماً وقت انعقاد المؤتمر WRC-15. (سيترتب على ذلك أيضاً تعديل/إلغاء الأرقام 220.5 و222.5 و223.5 و260.5 والتذييل 7) |
| 4 | 94 | 312.5 توزيع إضافي: يوزع أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي النطاق MHz 862645 في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، والنطاقات MHz 686-646 وMHz 758-726 وMHz 814-766 وMHz 862-822 في بلغاريا، والنطاق MHz 862-830 في رومانيا، والنطاق MHz 860-830 حتى 31 ديسمبر 2012 والنطاق وMHz 862-860 حتى 31 ديسمبر 2017 في بولندا.(WRC-12) | التعديل لأن بعض أجزاء نطاقات التوزيع الإضافي تشير إلى تواريخ منقضية. سيكون التوزيع متقادماً وقت انعقاد المؤتمر WRC-15 |
| 5 | 94 | 313A.5 ... وفي الصين لا يبدأ استعمال الاتصالات المتنقلة الدولية لهذا النطاق حتى عام 2015. | تعديل الحاشية لأنها تشير إلى عام 2015. |
| 6 | 94 | 316.5 توزيع إضافي: يوزع أيضاً النطاقان MHz 830-790 وMHz 862-830 في ألمانيا والمملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك وبوركينا فاصو والكاميرون وكوت ديفوار وكرواتيا والدانمارك ومصر وفنلندا واليونان وإسرائيل والأردن وكينيا وليبيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين ومالي وموناكو والجبل الأسود والنرويج وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والجمهورية العربية السورية وصربيا والسويد وسويسرا والنطاق MHz 862-830 في إسبانيا وفرنسا وغابون ومالطة للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي. غير أن محطات الخدمة المتنقلة في البلدان المذكورة لكل نطاق مبين في هذه الحاشية يجب ألا تسبب تداخلاً ضاراً بمحطات الخدمات العاملة وفقاً للجدول في بلدان غير البلدان المذكورة فيما يتعلق بهذا النطاق نفسه، وألا تطالب بحماية من هذه المحطات. ويكون هذا التوزيع سارياً حتى 16 يونيو 2015.(WRC-07) | الإلغاء للإشارة إلى تاريخ منقض. سيكون التوزيع الإضافي متقادماً وقت انعقاد المؤتمر WRC-15 |
| 7 | 95 | 316.5 توزيع إضافي: يوزع أيضاً النطاقان MHz 830-790 وMHz 862-830 في ألمانيا والمملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك وبوركينا فاصو والكاميرون وكوت ديفوار وكرواتيا والدانمارك ومصر وفنلندا واليونان وإسرائيل والأردن وكينيا وليبيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين ومالي وموناكو والجبل الأسود والنرويج وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والجمهورية العربية السورية وصربيا والسويد وسويسرا والنطاق MHz 862-830 في إسبانيا وفرنسا وغابون ومالطة للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي. غير أن محطات الخدمة المتنقلة في البلدان المذكورة لكل نطاق مبين في هذه الحاشية يجب ألا تسبب تداخلاً ضاراً بمحطات الخدمات العاملة وفقاً للجدول في بلدان غير البلدان المذكورة فيما يتعلق بهذا النطاق نفسه، وألا تطالب بحماية من هذه المحطات. ويكون هذا التوزيع سارياً حتى 16 يونيو 2015.(WRC-07) | الإلغاء للإشارة إلى تاريخ منقض. سيكون التوزيع الإضافي متقادماً وقت انعقاد المؤتمر WRC-15 |
| 8 | 95 | 316B.5 إن التوزيع في الإقليم 1 للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي في النطاق MHz 862-790 يدخل حيز النفاذ في 17 يونيو 2015 شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9 بشأن خدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المذكورة في الرقم 312.5. وبالنسبة إلى البلدان الأطراف في اتفاق جنيف لعام 2006 (GE06)، يخضع استعمال محطات الخدمة المتنقلة أيضاً للتطبيق الناجح لإجراءات ذلك الاتفاق. وينطبق القراران 224 (Rev.WRC-12) و749 (Rev.WRC-12)، حسب الاقتضاء.(WRC-12) | التعديل لأن نص الحاشية قد يحتاج إلى تحديث وقت انعقاد المؤتمر WRC-15 لانقضاء التاريخ. |
| 9 | 104 | 362B.5 توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 1 610-1 559 أيضاً على أساس ثانوي على الخدمة الثابتة في الجزائر والمملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبنن والكاميرون والاتحاد الروسي وغابون وجورجيا وغينيا وغينيا-بيساو والأردن وكازخستان وليبيا وليتوانيا ومالي وموريتانيا ونيجيريا وأوزبكستان وباكستان وبولندا والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورومانيا والسنغال وطاجيكستان وﺗﻨﺰانيا وتونس وتركمانستان وأوكرانيا حتى 1 يناير 2015 حيث يصبح هذا التوزيع غير صالح. وتحث الإدارات على أن تبذل جميع الجهود الممكنة عملياً لحماية خدمتي الملاحة الراديوية الساتلية والملاحة الراديوية للطيران وألا ترخص بتخصيصات تردد جديدة لأنظمة الخدمة الثابتة في هذا النطاق.(WRC12) | الإلغاء للإشارة إلى تاريخ منقض. سيكون التوزيع متقادماً وقت انعقاد المؤتمر WRC-15 |
| 10 | 104 | 362C.5 توزيع إضافي: يوزع النطاق MHz 1 610-1 559 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس ثانوي حتى 1 يناير 2015 حيث يصبح هذا التوزيع غير صالح، وذلك في البلدان التالية: جمهورية الكونغو وإريتريا والعراق وإسرائيل والأردن وقطر والجمهورية العربية السورية والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو واليمن. وتحث الإدارات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لحماية خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وألا ترخص بتخصيصات تردد جديدة لأنظمة الخدمة الثابتة في هذا النطاق.(WRC-12) | الإلغاء للإشارة إلى تاريخ منقض. سيكون التوزيع متقادماً وقت انعقاد المؤتمر WRC-15 |
| 11 | 129 | 458C.5 إن الإدارات التي تقوم بتبليغات تخص النطاق MHz 7 075-7 025 (أرض-فضاء) بشأن أنظمة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، بعد 17 نوفمبر 1995، عليها أن تتشاور على أساس التوصيات ITU-R ذات الصلة مع الإدارات التي قامت بالتبليغ عن أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في هذا النطاق وتشغيل هذه الأنظمة قبل 18 نوفمبر 1995 بناء على طلب هذه الإدارات الأخيرة المشار إليها. أما الغرض من التشاور فهو تسهيل تقاسم التشغيل في هذا النطاق بين أنظمة السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض والتابعة للخدمة الثابتة الساتلية وغيرها من أنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض. | إلغاء الرقم 458C.5 لأنه لم تكن هناك أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض قبل 18 نوفمبر 1995 |
| 12 | 173 | 562D.5 توزيع إضافي: توزع النطاقات GHz 130-128 وGHz 171,6-171 وGHz 172,8-172,2 وGHz 174-173,3 في جمهورية كوريا أيضاً لخدمة الفلك الراديوي على أساس أولي حتى العام 2015.(WRC-2000) | الإلغاء لأن التوزيع "حتى 2015". هناك غموض لعدم الإشارة إلى تاريخ محدد في 2015. هل التوزيع سينقضي أو سينتهي في 1 يناير 2015؟ بأي حال من الأحوال لن يكون التوزيع ذا صلة في الطبعة المقبلة من لوائح الراديو. (سيتعين أيضاً النظر في تعديلات مترتبة على ذلك للرقم 149.5 وتطبيقه في الجدول في النطاقين GHz 130 – 123 وGHz 174,5 – 167) |
| 13 | المجلد 2، التذييلات |  |  |
| 14 | 489 | التذييل 13-30 6.2.4 14 تنطبق أحكام القرار 533 (Rev.WRC-2000).(WRC-03) | التذييل 13-30 6.2.4 تنطبق أحكام القرار **533 (Rev.WRC-2000).(WRC-03) ** ملاحظة من الأمانة: ألغى المؤتمر WRC-12 هذا القرار |
| 15 | 567 | التذييل 91-30 الملحق 1 26 أما بشأن حماية التخصيصات التماثلية الموضوعة في الخدمة قبل 17 أكتوبر 1997، فيجب استعمال القيم التالية حتى الأول من 1 يناير 2015: –147 dB(W/(m2 ⋅ 27 MHz)) for 0° ≤ θ < 0.44° –138 + 25 log θ dB(W/(m2 ⋅ 27 MHz)) for 0.44° ≤ θ < 9°. | التذييل 91-30 الملحق 1 الأسباب: الإلغاء للإشارة إلى تاريخ منقض. |
| 16 | 584 | التذييل 108/107-30 الملحق 4 33 لحماية التخصيصات التماثلية الموضوعة في الخدمة قبل 17 أكتوبر 1997، يجب استعمال القيم التالية حتى الأول من 1 يناير 2015: –147 dB(W/(m2 ⋅ 27 MHz)) for 0° ≤ θ < 0.44° –138 + 25 log θ dB(W/(m2 ⋅ 27 MHz)) for 0.44° ≤ θ < 9°. | التذييل 108/107-30 الملحق 4 الأسباب: الإلغاء للإشارة إلى تاريخ منقض. |
| 17 | 694 | التذييل66-30A 32 سيتم حساب قيم التحكم في القدرة بعد المؤتمر WRC-2000. | التذييل66-30A - الأسباب: حسبت قيم التحكم في القدرة وأرسلت إلى جميع الإدارات عبر الرسالة المعممة CR/356. |
| 18 | 770 | التذييل 30B - المادة 6، الحاشية1 1 ... أنظر أيضاً القرار 905 (WRC-07). | التذييل 30B - المادة 6، الحاشية1 1 ... أنظر أيضاً القرار **905 (WRC-07). ** ملاحظة من الأمانة: ألغى المؤتمر WRC-12 هذا القرار. |

## 3.2	الاعتبارات المتعلقة بإعداد الطبعات المقبلة من لوائح الراديو

1.3.2	سار المكتب في إعداده لطبعة 2012 من لوائح الراديو على الممارسات السابقة، خاصةً ما يتعلق بمحتوى المجلد 3، وهي تحديداً كالتالي:

-	ألاّ يُدرج في الطبعة إلا أحدث صيغة من الأحكام أو القرارات أو التوصيات المتضمنة في طبعة 2012 من لوائح الراديو على أساس أن أحدث صيغة تلغي جميع الصيغ السابقة لنفس الحكم أو القرار أو التوصية وتحل محلها؛

-	أن القرارات والتوصيات الملغاة تصبح غير سارية في وقت توقيع الوثائق الختامية للمؤتمر، وبالتالي، لا يجوز إدراجها في طبعات تالية من لوائح الراديو، بغض النظر عما إذا كانت محال إليها في بعض الأحكام التنظيمية السارية من عدمه.

قد ينظر المؤتمر في استعراض منهجي للإحالات الواردة في لوائح الراديو إلى صيغ قديمة أو ملغاة لقرارات أو توصيات سابقة صادرة عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

2.3.2	عند إعداد المجلد 4 من طبعة 2012 من لوائح الراديو، واجه المكتب بعض الصعوبات، حيث إنه نتيجة إلى أن لبعض أحكام لوائح الراديو طبيعة إلزامية أو تحيل إلى نصوص أخرى لها طبيعة إلزامية، فإن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 لم يتخذ قراراً صريحاً بما إذا كانت التوصية المحال إليها من توصيات قطاع الاتصالات الراديوية تدرج في المجلد 4 أم لا. وطبقاً لقناعة المكتب، فإن الإجراءات المتبعة لتضمين توصية من توصيات قطاع الاتصالات الراديوية بالإحالة إليها ترد في القرار 27 (Rev.WRC-07)، في الملحق 3 تحديداً. وتعود للوفود في أي مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية حرية اقتراح أي من التوصيات هي التي ستدرج في المجلد 4 ويتعين على المؤتمر الموافقة على هذه المقترحات بطريقة مناسبة (الوثائق البيضاء أو الزرقاء أو الوردية أو عن طريق مقرر محدد للجلسة العامة مسجل في محضر الجلسة العامة). ولتفادي أي لبس من هذا النوع، قد يكون من المناسب أن يقوم كل مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية بالموافقة على محتويات المجلد 4 للطبعة التالية من لوائح الراديو.

## 4.2	التغييرات الناجمة عن تقسيم السودان إلى بلدين

في ضوء تقسيم جمهورية السودان، الدولة العضو في الاتحاد، إلى دولتين منفصلتين هما جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، نفذ المكتب العديد من إجراءات المتابعة لإبراز الوضع الجديد. وتناولت هذه الإجراءات التحديثات ذات الصلة لتخصيصات/تعيينات الترددات المسجلة في السجل الأساسي والخطط المختلفة وتوزيع إضافي لوسائل تعرف هوية المحطات الراديوية لجنوب السودان والتحديثات ذات الصلة في قواعد البيانات الجغرافية والإدارية للمكتب.

وأجرى المؤتمر WRC-12 التغييرات المترتبة على ذلك على أسماء البلدان في عدد من حواشي المادة 5. ومع ذلك، اتخذت إجراءات متابعة أخرى بعد المؤتمر WRC-12 وبالتالي لم ترد في طبعة 2012 من لوائح الراديو.

ولذا، فإن المؤتمر مدعو إلى الموافقة على التحديثات التالية للوائح الراديو الناجمة عن تقسيم جمهورية السودان:

-	التذييل 26: الإبقاء على 7 تعيينات للتردد على kHz 3 104 وkHz 3 927 وkHz 4 733 وkHz 6 748 وkHz 11 175 وkHz 13 209 وkHz 15 097 وحذف التعيينات على kHz 5 720 وkHz 8 992 وkHz 18 027 للسودان. وإضافة 6 تعيينات للتردد على kHz 3 062 وkHz 3 915 وkHz 4 712 وkHz 5 720 kHz 8 992 وkHz 18 027 لجنوب السودان؛

-	التذييل 42: إضافة سلسلة الرموز الدليلية للنداءات Z8Z - Z8A لجنوب السودان؛

-	القرار 608 (WRC-03): إضافة ملاحظة من الأمانة بشأن السودان في الفقرة 2 من إذ يدرك توضح تقسيم السودان إلى دولتين مستقلتين في 2011.

# 3	الخبرات المكتسبة من تطبيق الإجراءات التنظيمية الراديوية

يلخص هذا القسم خبرات المكتب في تطبيق الإجراءات المشار إليها في المواد والتذييلات والقرارات والتوصيات الواردة بلوائح الراديو، حسبما يتناسب. ويشمل هذا القسم أيضاً ملخصات لبعض القضايا المثارة في اجتماعات لجنة لوائح الراديو والتي ترى اللجنة أنها ربما تحتاج إلى أن ينظر فيها المؤتمر.

## 1.3	تعليقات بشأن المادة 5 من لوائح الراديو

### 1.1.3	إدخال صنف جديد لل‍محطات ي‍حمل الرمز UC من أجل م‍حطة أرضية أثناء ال‍حركة مصاحبة ل‍محطة فضائية في ال‍خدمة الثابتة الساتلية في النطاقات ال‍منصوص عليها في أحكام الرقم 526.5

طلبت الإدارات التي ترغب في تشغيل شبكات ساتلية بموجب الرقم 526.5 من لوائح الراديو، التمكن من التمييز بين الوصلات ذات الصلة ب‍محطات أرضية أثناء ال‍حركة في ال‍خدمة الثابتة الساتلية (FSS) والوصلات الأخرى الواردة في النشر المسبق للمعلومات (API) وطلب التنسيق ب‍موجب الرقم 7.9 ومعلومات التبليغ ب‍موجب ال‍مادة 11.

الرقم 526.5، يقرأ كالتالي:

526.5	يمكن للشبكات العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية على حد سواء ضمن النطاقين GHz 20,2-19,7 وGHz 30-29,5 في الإقليم 2 وضمن النطاقين GHz 20,2-20,1 وGHz 30-29,9 في الإقليمين 1 و3 أن تتضمن وصلات بين محطات أرضية واقعة في نقاط محددة أو غير محددة أو أثناء الحركة، عن طريق ساتل أو عدة سواتل لاتصال من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى نقاط متعددة.

وطبقاً لهذا الحكم، فإن الوصلات بين محطة أرضية أثناء الحركة (أي محطة أرضية في نقطة غير محددة) ومحطة فضائية مرتبطة بها في الخدمة الثابتة الساتلية، مسموح بها طالما كانت الشبكة الساتلية تابعة للخدمتين الثابتة الساتلية والمتنقلة الساتلية. وجدير بالذكر أنه إذا كانت المحطة الفضائية تتضمن الصنف EC (صنف للمحطة الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية) والصنف EI (صنف للمحطة الفضائية في الخدمة المتنقلة الساتلية)، في نفس الحزمة أو في حزم مختلفة وتعمل في نفس الأجزاء أو أجزاء مختلفة من مديات التردد المذكورة في الرقم 526.5، يتحقق الشرط المذكور آنفاً.

وقد قام ال‍مكتب، بغية معال‍جة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ال‍مقدمة من الإدارات ب‍موجب الرقم 526.5، بتعريف صنف جديد للمحطات من أجل ال‍جدول 3 في مقدمة النشرة الإعلامية الدولية للترددات (ال‍خدمات الفضائية) الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية، على النحو التالي:

UC - م‍حطة أرضية أثناء ال‍حركة في ال‍خدمة الثابتة الساتلية في النطاقات ال‍منصوص عليها في الرقم 526.5.

وبالتالي أخطرت الإدارات بهذا الإجراء، عبر الرسالة المعممة CR/358 ودعيت إلى أن تستعمل رمز صنف ال‍محطة ال‍جديد عند تقدي‍مها إلى ال‍مكتب بطاقة تبليغ عن شبكة ساتلية في ال‍خدمة الثابتة الساتلية وفي ال‍خدمة ال‍متنقلة الساتلية على السواء والتي لها وصلات بين م‍حطة فضائية في ال‍خدمة الثابتة الساتلية وم‍حطة أرضية أثناء ال‍حركة وتستعمل ت‍خصيصات ترددات في النطاقين GHz 20,2-19,7 وGHz 30,0-29,5 في الإقليم 2 وفي النطاقين GHz 20,2-20,1 وGHz 30,0-29,9 في الإقليمين 1 و3 طبقاً لتوزيعات ال‍خدمة الثابتة الساتلية والشروط ال‍محددة في الرقم 526.5. وبناءً على ذلك، ي‍مكن تسجيل الوصلة بين م‍حطة فضائية في ال‍خدمة الثابتة الساتلية وم‍حطة أرضية أثناء ال‍حركة بموجب الإجراءات ذات الصلة الخاصة بالتنسيق والتبليغ اللاحق وفقاً لنطاقات الخدمة الثابتة الساتلية والشروط ال‍محددة في الرقم 526.5.

ولتحديد متطلبات التنسيق بالنسبة للوصلات المرتبطة بالصنف UC للمحطة الأرضية، يستعمل المكتب المعايير الحالية لوصلات الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقين GHz 20,2-19,7 وGHz 30,0-29,5.

وفيما يتعلق بأنشطة لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية (SG) في هذا الصدد، وافقت لجنة الدراسات 4 على التقرير ITU-R S.2223 (المتطلبات التقنية والتشغيلية للمحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض على منصات متنقلة في نطاقات من 17,3 إلى GHz 30,0)، والتقرير ITU-R S.2261 (المتطلبات التقنية والتشغيلية للمحطات الأرضية العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض على منصات متنقلة في نطاقات من 17,3 إلى 19,3 و19,7 إلى 20,2 و27 إلى 29,1 و29,5 إلى GHz 30,0) والتقرير ITU-R S.2357 (المبادئ التوجيهية التقنية والتشغيلية للمحطات الأرضية الموجودة على منصات متنقلة التي تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقي الترددات GHz 20,2-19,7 وGHz 30,0-29,5). وتواصل فرقة العمل (WP) 4A دراسة المحطات الأرضية أثناء الحركة التي تتصل بمحطات فضائية مستقرة وغير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، على النحو الوارد في الملحقات المختلفة بتقارير الرئيس.

وطبقاً للرسالة CR/358، فإنه بالنسبة لشبكة ساتلية ستضم حزماً مختلفة بتخصيصات تردد تعمل في الخدمة الثابتة الساتلية، أي الصنف EC للمحطة الفضائية، في جميع مديات التردد المذكورة في الرقم 526.5، لكي تراعي المحطات الأرضية أثناء الحركة (الصنف UC للمحطة الأرضية) في هذه الحزم، يكون الشرط بالنسبة للشبكة الساتلية أن تتضمن حزمة واحدة على الأقل في جزء واحد من مديات تردد الرقم 526.5 الموزعة للخدمة المتنقلة الساتلية مع تخصيصات الترددات المرتبطة بالصنف EI للمحطة الفضائية (أو EG أو EJ أو EU). بمعنى آخر، يمكن للصنف الجديد للمحطة الأرضية UC أن يعمل في أي حزمة EC مرتبطة بالمحطة الفضائية المعنية في نطاقات التردد المشار إليها في الرقم 526.5، بغض النظر عما إذا كان هناك رمز EI مرتبط بالحزمة، وإلى المدى الذي تكون فيه حزمة واحدة EI على الأقل جزءاً من الشبكة الساتلية.

والمؤتمر مدعو إلى النظر في النهج أعلاه واتخاذ ما يود من قرارات.

### 2.1.3	الرقمان 511A.5 و511D.5 من لوائح الراديو

تلقت فرقة العمل 4A في اجتماعها في مايو 2013 وثيقة تتعلق بالبند 2.9 من جدول أعمال المؤتمر WRC-15 وتم الاحتفاظ بهذه الوثيقة بوصفها الملحق 32 بتقرير رئيس هذا الاجتماع (الوثيقة 4A/242). وتضمنت الوثيقة المستلمة استعراضاً للأحكام المتصلة باستعمال الخدمة الثابتة الساتلية للنطاق GHz 15,7-15,4 بهدف إزالة أي غموض يتعلق بتنسيق الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) وشبكات الأرض بموجب الرقم 14.9 من لوائح الراديو. وتعرض هذه الوثيقة حلولاً ممكنة يُقصد بها إزالة أي حكم قديم مرتبط بتوزيع للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHz 15,7-15,4، وتقدم توصيات بشأن أفضل نهج للتعامل مع القضايا المثارة. وفي اجتماعها في أكتوبر 2013، وافقت فرقة العمل على رفع هذه المسألة إلى عناية مدير مكتب الاتصالات الراديوية لكي ينظر فيها.

يقتصر استعمال التوزيع على أساس أولي للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) في النطاق GHz 15,63-15,43 على وصلات التغذية للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية التي استلم المكتب بشأنها النشر المسبق للمعلومات قبل 2 يونيو 2000 وفقاً للرقم 511A.5 من لوائح الراديو. وعلاوة على ذلك، لا ينطبق الرقم 511D.5 من لوائح الراديو إلا على شبكات الخدمة الثابتة الساتلية التي استُلم بشأنها النشر المسبق للمعلومات  قبل 21 نوفمبر 1997.

ونظراً لانتهاء الموعدَيْن المشار إليهما في الرقمين 511A.5 و511D.5 من لوائح الراديو (بما يزيد على خمس عشرة سنة)، يبدو أن السبب الوحيد الذي قد يبرر الإبقاء على الحكمين المذكورين أعلاه دون تغيير، وجود تخصيصات مسجلة للخدمة الثابتة الساتلية في أي أجزاء من النطاقين GHz 15,43-15,4 وGHz 15,7-15,63 وفقاً للرقم 511D.5 من لوائح الراديو وتخصيصات للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) في أي أجزاء من النطاق GHz 15,63-15,43 وفقاً للرقم 511A.5 من لوائح الراديو.

وفي نهاية يونيو 2015، لم يكن هناك أي تخصيص مسجل للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHz 15,7-15,4.

قد يرغب المؤتمر في النظر في هذه المسألة التي يُقدم بشأنها قائمة شاملة بالخيارات الممكنة في الملحق 32 بالوثيقة 4A/242 (23 مايو 2013).

### 3.1.3	الرقم 511F.5 من لوائح الراديو

في المؤتمر WRC-12 وفي إطار البند 21.1 من جدول الأعمال، تمت الموافقة على الحاشية الجديدة B121.5 لتناول التوافق بين خدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق التردد GHz 15,7-15,4 والخدمات المنفعلة في نطاق التردد GHz 15,4-15,35. وقد أصبحت هذه الحاشية الحاشية رقم 511F.5 في لوائح الراديو:

511F.5	لحماية خدمة الفلك الراديوي في نطاق التردد GHz 15,4-15,35، يجب ألا تتجاوز محطات التحديد الراديوي للموقع العاملة في نطاق التردد GHz 15,7-15,4 مستوى كثافة تدفق القدرة البالغ dB(W/m2) 156– في عرض نطاق يبلغ MHz 50 داخل نطاق التردد GHz 15,4-15,35 عند موقع أي مرصد للفلك الراديوي لأكثر من 2 في المائة من الوقت.      (WRC-12).

ولمراعاة أوجه القلق التي عبر عنها في المؤتمر WRC-12 بشأن معيار نسبة %2 من الوقت، أضيف النص التالي إلى محضر الجلسة العامة الثامنة للمؤتمر WRC-12 (أنظر الأقسام من 4.16 إلى 8.16 من الوثيقة 549 للمؤتمر WRC-12):

"أيدت بعض الوفود حذف التعبير "لأطول من 2 في المائة من الزمن" من الحاشية B121.5. والنسبة المئوية لفقدان البيانات فيما يتعلق بخدمة علم الفلك الراديوي هو موضوع التوصية ITUR RA.1513، التي ينبغي أن تراجع في دورة الدراسة القادمة لقطاع الاتصالات الراديوية. وينبغي أن تراعي هذه الدراسات أن الرقم B121.5 يشير في هذه الحالة إلى نطاق موسوم بالرقم 340.5، وترد في التوصية ITUR RA.769 عتبات التداخل لهذا النطاق. وعلاوة على ذلك، ينبغي دراسة النتائج التشغيلية لخدمة التحديد الراديوي للموقع في حالة عدم إدراج التعبير "لأطول من 2 في المائة من الزمن" في الحاشية B121.5. وينبغي أن تُدرج نتائج هذه الدراسات في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015، مما يسمح لهذا المؤتمر بأن يقرر ما إذا كان ينبغي حذف التعبير "لأطول من 2 في المائة من الزمن" من الحاشية B121.5 خلال المؤتمر WRC15 أم لا."

وبعد المؤتمر WRC-12 استعرضت فرق العمل التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية المسألة بعناية وخلصت إلى أنه لا توجد ضرورة لأن يعدّل المؤتمر WRC-15 الرقم 511F.5 من لوائح الراديو.

## 2.3	تعليقات بخصوص تنسيق تخصيصات ترددات خدمات الطيران والتبليغ عنها وتسجيلها والتذييلات والقرارات الخاصة بها

قام المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 بدراسة تقرير عن الخبرات والصعوبات وأوجه التضارب التي يواجهها مكتب الاتصالات الراديوية (الإضافة 2 للوثيقة 4 من وثائق المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012) واتفق على الآليات المناسبة لحل الكثير من المشكلات المرفوعة. فبالنسبة لبعض البنود، ونظراً لقلة الوقت وعدم كفاية الدراسات المقدمة من الإدارات، خلُص المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 إلى أنه لا توجد ضرورة لإجراء أي تغييرات في هذا المؤتمر؛ بيد أن المؤتمر أشار إلى أن الإدارات قد ترغب في دراسة المقترحات الواردة في تقرير المدير بحيث يتم تناولها في المؤتمر المقبل. وقد أنجز المكتب استعراضاً لهذه المسائل ومع مراعاة طبيعتها الاستمرارية، يقدم المكتب قائمة بهذه المسائل إضافةً إلى مسائل جديدة إلى المؤتمر لإمكانية النظر فيها.

### 1.2.3	الصعوبات وأوجه التضارب التي لا تزال ذات صلة في تقرير المدير إلى المؤتمر WRC-12

وترد أدناه الصعوبات وأوجه التضارب المحددة في تقرير المدير إلى المؤتمر WRC-12 ذات الصلة بالخدمات الفضائية والتي لم يتناولها المؤتمر WRC-12 أو تدرج في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر WRC-15 ولا تزال ذات صلة ويمكن أن ينظر فيها المؤتمر WRC-15 (البند 9 من جدول الأعمال).

#### 1.1.2.3	تطبيق الرقم 11A.9 من لوائح الراديو وعلاقته بالتذييل 5 من لوائح الراديو ومتطلبات البيانات المقابلة (الفقرة 1.2.3.3 من الوثيقة 4(Add.2) من وثائق المؤتمر WRC-12)

تنص الفقرة 1 من التذييل 5 على "أن تخصيصات التردد التي تؤخذ في الاعتبار، بهدف التنسيق بموجب المادة ‏‎9‎، هي تلك التخصيصات التي توجد في نفس نطاق تردد التخصيص ‏المخطط له ...، وهي تنتمي لنفس الخدمة أو لخدمة أخرى وزع ‏النطاق لها بتساوي الحقوق أو بتوزيع من فئة أعلى1 ...". وتقصر الحاشية 1 هذا التطبيق على التخصيصات الواقعة في النطاقات الموزعة على أساس تساوي الحقوق. في حالة التنسيق بموجب الأرقام 19.9-15.9. وقد قامت لجنة لوائح الراديو بدراسة تطبيق التنسيق بموجب الأرقام 14.9-11A.9 بين تخصيصات التردد الواقعة في النطاقات الموزعة بفئات توزيع مختلفة ومع مراعاة الأرقام 31.5-28.5، أكدت اللجنة على الممارسة التي يتبعها المكتب منذ عام 1992 في تفحص التنسيق بموجب الأرقام 14.9-11A.9 بين الخدمات ذات الحقوق المتساوية فقط (انظر الجدول 1 للقاعدة الإجرائية المتعلقة بالقرار 46 (طبعة 1994)). بيد أنه بالنظر إلى النص الوارد في الفقرة 1 من التذييل 5، ترى اللجنة أنه ينبغي توجيه انتباه أي مؤتمر مقبل إلى هذا التضارب (راجع الاجتماع الرابع والعشرين للجنة لوائح الراديو (18-10 سبتمبر 2001))، بغية إدراج فحوى القاعدة أعلاه إلى لوائح الراديو.

يُقدم أدناه أمثلة لمشاريع نصوص يُحتمل أن ينظر فيها المؤتمر:

الخيار 1: تعديل الملاحظة 1 المتعلقة بالتذييل 5 للوائح الراديو:

#### 1  التنسيق بموجب الأرقام 11A.9 إلى 19.9، لا ينطبق إلا على التخصيصات الواقعة في نطاقات موزعة بتساوي الحقوق.

الخيار 2: تعديل الفقرة 1 المتعلقة بالتذييل 5:

#### 1  إن تخصيصات التردد التي تؤخذ في الاعتبار، بهدف التنسيق بموجب المادة 9، إلا في الحالة المقصودة في الرقم 21.9، وبهدف تعرف هوية الإدارات التي ينبغي التنسيق معها، هي تلك التخصيصات التي توجد في نفس نطاق تردد التخصيص المخطط له وهي تنتمي لنفس الخدمة أو لخدمة أخرى وزع النطاق لها بتساوي الحقوق، والتي قد تسبب تداخلات أو تتأثر بتداخلات طبقاً للحالة، وتكون هذه التخصيصات:

#### 2.1.2.3	تقديم طريقة للوفاء بحدود كثافة تدفق القدرة (pfd) للحزم القابلة للتوجيه طبقاً للقاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 16.21 من لوائح الراديو (الفقرة 6.3.3 من الوثيقة 4(Add.2) من وثائق المؤتمر WRC-12)

الفقرة 3 من القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 16.21 تلزم المكتب ألاّ يعطي نتيجة مؤاتية في الحالات التي تتجاوز فيها تخصيصات التردد في الحزم القابلة للتوجيه لشبكة ساتلية الحدود الصارمة المطبقة لكثافة تدفق القدرة إلاّ إذا:

’1‘	كان هناك موضع واحد على الأقل في الخدمة القابلة للتوجيه تستوفى فيه الحدود المطبقة لكثافة تدفق القدرة دون أي خفض في كثافة القدرة المبلغة؛

’2‘	أفادت الإدارة بأن حدود الكثافة pfd المطبقة سيتم الوفاء بها بتطبيق طريقة ما، على أن يُقدم إلى المكتب شرح لهذه الطريقة. ويرد في ملحق هذه القاعدة الإجرائية مثال واحد محتمل لطريقة كهذه.

وعلى الرغم من أن هذه القاعدة الإجرائية تسري منذ عام 1998، يلاحظ المكتب أن هناك إدارات لا تزال تجهل هذه الشروط أو تواصل إهمالها عند تقديم بطاقات تبليغ بشأن طلبات التنسيق والتبليغ.

ونتيجةً لذلك، تتلقى تخصيصات تردد الحزم القابلة للتوجيه نتائج غير مؤاتية، بما يؤثر بالسلب على جهود الإدارات في تنسيق تخصيصات التردد هذه وتسجيلها.

#### وفي ضوء ما ورد أعلاه، يود المكتب أن يقترح على المؤتمر إدراج المتطلب المذكور بالتذييل 4 من لوائح الراديو من أجل مساعدة الإدارات في الامتثال لهذه المتطلبات عند تقديم بطاقات تبليغ بشأن طلبات التنسيق والتبليغ.

#### 3.1.2.3	تغيير مواقع السواتل (الفقرة 6.3.3 من الوثيقة 4(Add.2) من وثائق المؤتمر WRC-12)

استلم مكتب الاتصالات الراديوية طلبات للمساعدة فيما يتعلق بالمركبات الفضائية غير محددة الهوية الواقعة بالقرب من مدار شبكة ساتلية مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات وتعمل بما يتوافق مع لوائح الراديو. وبالنظر إلى خطر حدوث تصادم مادي وأيضاً تداخل ضار، طلب المكتب من الإدارات التي يمكن أن تكون معنية التكرم بالتحقق من وجود أي من شبكاتها الساتلية هذه حول مدار الشبكة الساتلية المسجلة، وتقديم معلومات، بما في ذلك بيانات عن جهات الاتصال بوكالات التشغيل فيما يتعلق بالشبكات الساتلية، مباشرةً إلى الإدارة المتضررة وإرسال نسخة منها إلى المكتب.

ويعرب المكتب عن قلقه إزاء حالة شهدها عن انحراف سواتل حول مدار ساتلي مستقر بالنسبة إلى الأرض وعدم إبلاغ الإدارات التي تشغل الشبكات الساتلية في قوس المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض المعني والمسجلة على النحو الواجب في السجل الأساسي، ويشعر بالقلق أيضاً من احتمال حدوث تداخل ضار وخطر حدوث تصادم مادي. وفي هذا الصدد، قد يرغب المؤتمر في تشجيع الإدارات على تبادل المعلومات مع الإدارات المعنية بشأن حركة السواتل من موقع مداري إلى موقع مداري آخر وإلزام الإدارات بإبلاغ المكتب بذلك من أجل تجنب مثل هذه الحالات المذكورة أعلاه. ويمكن أن يساعد المكتب بعد ذلك الإدارات بأن يُبلغ الإدارات المعنية عن طريق برق معمم و/أو عن طريق نشر المعلومات على الإنترنت مثلاً.

#### 4.1.2.3	مركبات الإطلاق والرحلات دون المدارية (الفقرة 9.3.3 من الوثيقة 4(Add.2) من وثائق المؤتمر WRC-12)

طبقت بعض الإدارات إجراء المادة 9 من لوائح الراديو لتسجيل تخصيصات ترددات لمركبات إطلاق السواتل في السجل الأساسي الدولي للترددات. وشمل تبليغ API محدد مستويات مدارية مختلفة يُقصد بها تمثيل مختلف أنواع الإطلاق الممكنة انطلاقاً من مرفق إطلاق محدد مع مراعاة أن مستوى مدارياً واحداً قد استُخدم فعلاً عند الإطلاق وأن جميع الموجات الحاملة في هذا النظام لم تُستلم ولم تُرسل إلا أثناء مراحل الرحلة الخاصة بمركبات الإطلاق هذه التي تستغرق بين 30 دقيقة وثلاث ساعات.

وبالإضافة إلى منصات إطلاق السواتل، يشهد المكتب زيادة في عدد الأنشطة والمشاريع قيد التطوير التي تستعمل مركبات الرحلات دون المدارية. وهذه الأجسام غير معدة للبقاء في الفضاء الخارجي لفترة طويلة. وقد تختلف هذه الفترة في الواقع من بضع دقائق أو ساعات إلى أيام قليلة قبل العودة إلى الأرض.

وطلبت عدة إدارات توضيحات من المكتب بشأن هذه المسألة وتلقى المكتب حتى الآن بطاقة تبليغ واحدة عن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض نُشرت في مايو 2015 فيما يتعلق بنظام نشر متعدد السواتل يوجد في الطبقة العليا من منصة الإطلاق.

ويمكن أن تشمل الرحلات دون المدارية اليوم مجموعة واسعة من التكنولوجيات والاستخدامات التشغيلية، من بينها:

-	طائرة دون مدارية لنقل الركاب، تُقلع من مطار عادي وتصل إلى ارتفاع يبلغ حوالي 100 كم وتهبط في نفس المطار بعد أن تظل في هذا الارتفاع بضع دقائق؛

-	طائرة دون مدارية لنقل الركاب حول العالم، تُقلع من مطار عادي وتحلق عدة ساعات في ارتفاعات قريبة من 120/100 كم وتهبط في مطار عادي يقع في قارة مختلفة؛

-	تكنولوجيا طائرة فضائية هجينة مقامة على طائرة هجينة أو محركات صاروخية معدّة لإطلاق مركبة فضائية في مدار في الفضاء الخارجي، تهبط على الأرض بعد تحرير المركبة الفضائية شأنها في ذلك شأن رحلة فضائية دون مدارية؛

-	صاروخ في طبقة عليا أو مركبة إطلاق الساتل تنقل عدداً من السواتل الصغيرة في مدار الفضاء الخارجي القريب خلال عدة ساعات تكون مكرسة لإطلاق السواتل في مدار الفضاء الخارجي وتتعرض للاحتراق في الغلاف الجوي للأرض بعد تحرير هذه السواتل.

ومن ناحية الوصف التقني والمعلمات التشغيلية والمتطلبات من الطيف، قد لا تتلاءم هذه المشاريع الجديدة مع الوصف التنظيمي الحالي لخدمة الطيران أو الخدمة الفضائية ومع الإجراءات المرتبطة بها من أجل الاعتراف الدولي باستعمال تخصيصات التردد ذات الصلة. ومع ذلك ينبغي تشجيع الإدارات على تسجيل تخصيصات التردد التي تستعملها هذه المحطات.

وفي هذا الصدد، قد يرغب المؤتمر في النظر في مدى ملاءمة التعاريف وتوزيعات الخدمات والإجراءات الحالية الواجبة التطبيق والمعلومات التي ينبغي تقديمها فيما يتعلق بهذه المحطات أو المركبات ومراجعتها تبعاً لذلك وتشجيع الإدارات أيضاً على تسجيل تخصيصات الترددات التي تستعملها هذه المحطات.

### 2.2.3	المادة 9 من لوائح الراديو

#### 1.2.2.3	تطبيق الرقم 19.9 من لوائح الراديو على خدمات الأرض

يتعلق الرقم 19.9 من لوائح الراديو بتنسيق محطات إرسال للأرض إزاء محطة أرضية نمطية في منطقة خدمة محطة فضائية تعمل في الخدمة الإذاعية الساتلية في النطاقات المتقاسمة بين هذه الخدمات على أساس تساوي الحقوق.

وينص التذييل 5 من لوائح الراديو على أن نطاقات التردد التالية تخضع للتنسيق طبقاً للرقم 19.9: MHz 790-620، MHz 1 492-1 452، MHz 2 360-2 310، MHz 2 670-2 520، GHz 12,75-11,7، GHz 17,8-17,7، GHz 42,5-40,5 وGHz 76-74. كما ينص التذييل 5 على أن عتبات التنسيق طبقاً للرقم 19.9 هي تراكب عروض النطاقات اللازمة وقيمة الكثافة pfd عند حافة منطقة خدمة الخدمة الإذاعية الساتلية التي تتجاوز المستوى المسموح به.

ولا تتوفر حالياً قيم العتبة إلا للنطاق GHz 12,7-11,7 وترد في الملحق 3 بالتذييل 30 من لوائح الراديو. وبالنسبة للنطاقات المتبقية الأخرى، لا توجد في وثائق قطاع الاتصالات الراديوية أي معلومات عن قيم العتبة ومنهجية حساب الكثافة pfd عند حافة منطقة الخدمة.

وجدير بالذكر أن القاعدة الإجرائية بشأن الرقم 19.9 تقول إنه ريثما توجد طريقة للحساب ومعايير تقنية مدرجتان في توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة، فإن المكتب يستعمل بصورة مؤقتة لأغراض تطبيق هذا الحكم ولتعرف الإدارات المتأثرة ولتفحص تراكب التردد، القيم الحدية لكثافة تدفق القدرة في أقرب نطاق تردد (أو نطاقات تردد)، إن وجد.

وما دامت قيم عتبة الكثافة pfd لا تتوفر إلا للنطاق GHz 12,7-11,7، وحيث إنه يمكن تطبيق شروط انتشار ومعايير مختلفة على النطاقات الأخرى، يحدد المكتب حالياً، عند فحص بطاقات التبليغ عن ترددات محطات الأرض طبقاً للرقم 19.9 متطلبات التنسيق باستعمال تراكب الترددات فقط كعتبة للتنسيق.

وقد يرغب المؤتمر في النظر في ممارسة المكتب تلك وتأكيدها أو إسداء التعليمات اللازمة إلى لجان الدراسات ذات الصلة لتحديد قيم الكثافة pfd التي يمكن تطبيقها وطرائق حسابها من أجل تحديد متطلبات التنسيق طبقاً للرقم 19.9 في نطاقات التردد المعنية.

#### 2.2.2.3	تعليقات بشأن تطبيق الرقم 21.9 من لوائح الراديو على خدمات الأرض

تتضمن لوائح الراديو 30 حاشية تشير إلى الرقم 21.9 تنطبق على خدمات الأرض: الأرقام 61.5، 87A.5، 92.5، 93.5، 123.5، 177.5، 181.5، 190.5، 197.5، 225A.5، 251.5، 252.5، 259.5، 279.5، 292.5، 293.5، 297.5، 309.5، 316A.5، (حتى 16 يونيو 2015) والرقم 316B.5 (اعتباراً من 17 يونيو 2015) و322.5، 323.5، 325.5، 326.5، 410.5، 430A.5، 431A.5، 432B.5، 447.5 و482.5. ويود المكتب أن يلفت انتباه المؤتمر إلى جانبين بخصوص تطبيق الإدارات لهذه الحواشي.

أولاً، منذ الأخذ بهذا الإجراء (بداية بوصفه المادة 14 من لوائح الراديو وبعد ذلك كإجراء بموجب الرقم 21.9 من لوائح الراديو)، في المؤتمر WARC-79 لم يتلق المكتب أيّ طلب لتطبيق هذا الإجراء في سياق الأحكام البالغ عددها 27 والتي تنطبق على خدمات الأرض. ولم يتلق المكتب إلا طلبات لتطبيق الأرقام 177.5 و316A.5 و323.5 من لوائح الراديو. وخلال فترة التقرير (2015-2012)، تعلقت طلبات تطبيق الإجراء بموجب الرقم 21.9 بالرقمين 177.5 و316A.5 فقط.

ثانياً، معايير تحديد الإدارات المتأثرة الضروري لتطبيق إجراء الرقم 21.9، موجودة بشكل كامل أو جزئي لعدد 15 حكماً فقط، هي تحديداً الأرقام 61.5، 92.5، 93.5، 87A.5، 123.5، 225A.5، 292.5، 293.5، 297.5، 309.5، 316A.5، 316B.5، 323.5، 325.5، و326.5. وترد هذه المعايير إما في حواش، مثل الرقم 225A.5 أو قرارات صادرة عن المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، مثل القرار 794 (Rev.WRC-12) أو في الجزء B6 من القواعد الإجرائية. ولا توجد معايير كهذه للأحكام الأخرى.

وفي هذا الصدد، يشير المكتب إلى أن تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر WRC-15 يتضمن عدداً من التوزيعات المقترحة طبقاً لاتفاق تم التوصل إليه بموجب الرقم 21.9. وترد هذه المقترحات في الأقسام التالية من التقرير: (MHz 698/694-470) 1.6/1.1/1، (MHz 1 452-1 427) 3.6/1.1/1، (MHz 1 492-1 452) 4.6/1.1/1، (MHz 1 518-1 492) 5.6/1.1/1، (MHz 1 525-1 518) 6.6/1.1/1، (MHz 2 900-2 700) 8.6/1.1/1، (MHz 3 600-3 400) 10.6/1.1/1، (MHz 3 700-3 600) 11.6/1.1/1، (MHz 3 800-3 700) 12.6/1.1/1، (MHz 4 200-3 800) 13.6/1.1/1، (MHz 4 800-4 500) 15.6/1.1/1، 2.5/2.1/1 و3.5/2.1/1 (MHz 790-694).

ولا تتوفر حالياً معايير تحديد الإدارات المتأثرة طبقاً للرقم 21.9 للحالات المذكورة في الأقسام 3.6/1.1/1 و4.6/1.1/1 و5.6/1.1/1 و6.6/1.1/1 للنطاقات بين 1 427 و1 525 MHz والقسم 8.6/1.1/1 للنطاق MHz 2 900-2 700. وإذا وافق المؤتمر WRC-15 على التوزيعات أعلاه، فإن المؤتمر مدعو إلى توفير المعايير اللازمة أو إسداء توجيهات إلى لجان الدراسات المعنية لوضعها، وذلك لتمكين المكتب من تطبيق إجراء الرقم 21.9 بالشكل الأمثل.

وقد يرغب المؤتمر كذلك في تحديد ما إذا كانت قيم الكثافة pfd المقترحة لهذه الحواشي في الأقسام 10.6/1.1/1 و11.6/1.1/1 و12.6/1.1/1 و13.6/1.1/1 و15.6/1.1/1 من تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM) (الوثيقة (3 من أجل النطاقات بين 3 400 و4 800 MHz، يمكن أن تطبق لتحديد الإدارات المتأثرة طبقاً للرقم 21.9 فيما يتعلق بجميع الخدمات المحمية، أم يتعين وضع معايير إضافية.

#### 3.2.2.3	قاعدة إجرائية تعكس ممارسة المكتب طبقاً للرقم 62.9 من لوائح الراديو الخاص بإرسال رسالة تذكير تتيح خمسة عشر يوماً إضافياً

تعكس القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقمين 47.9 و62.9 من لوائح الراديو ممارسة المكتب طبقاً لهذين الرقمين فيما يتعلق بإرسال رسالة تذكير تتيح خمسة عشر يوماً إضافية للرد، كانت لجنة لوائح الراديو قد وافقت عليها في اجتماعها السادس والستين (21-17 مارس 2014) تأخذ في الاعتبار الرقم 12A.13 ب) من لوائح الراديو. وعند الموافقة على القاعدة الإجرائية أخذاً في الاعتبار الرقم 12A.13 ز) من لوائح الراديو، كلفت لجنة لوائح الراديو المكتب برفعها إلى عناية المؤتمر WRC-15.

وفي ضوء ما سبق، قد يود المكتب إدراج القواعد الإجرائية في لوائح الراديو على النحو التالي: MOD 47.9 وإذا لم يرد أي إشعار بالاستلام في غضون 30 يوماً تلي تصرف المكتب بموجب الرقم 46.9، يرسل المكتب على الفور رسالة تذكير تتيح خمسة عشر يوماً إضافية من أجل الرد. وفي حال عدم ورود إشعار بالاستلام في غضون خمسة عشر يوماً، فإن الإدارة التي لم ترسل إشعاراً بالاستلام تعتبر متعهدة: MOD 62.9 عندما لا تبلغ الإدارة المعنية قرارها بهذا الشأن في غضون ثلاثين يوماً تلي تصرف المكتب بموجب الرقم 61.9، يرسل المكتب على الفور رسالة تذكير تتيح خمسة عشر يوماً إضافية من أجل الرد. وإذا لم تبلغ الإدارة قرارها بهذا الشأن بعد رسالة تذكير المكتب في غضون خمسة عشر يوماً، تطبق أحكام الرقمين 48.9 و49.9.

وقد يشمل التنسيق في بعض الحالات خدمات غير موزعة على أساس التساوي في الحقوق. وفي هذه الحالات، فإن تطبيق الرقمين 48.9 و49.9 من لوائح الراديو في حالة عدم الرد على رسالة تذكير المكتب طبقاً للرقمين 47.9 و62.9 قد يتناقض مع تعريف الوضع الممنوح في التوزيع. فمثلاً، عندما تكون هناك إدارة A لها خدمة X يجب ألاّ تتسبب في تداخلات ضارة على الخدمة Y التابعة للإدارة B، ولا تطالب بالحماية منها، ولكن قد تتحتم عليها التنسيق مع الإدارة B، وتطلب مساعدة المكتب في حالة عدم وجود رد من الإدارة B، وينبغي لمساعدة المكتب ألا تفضي إلى أن تفرض على الخدمة Y التابعة للإدارة B عدم التسبب في تداخلات ضارة على الخدمة X التابعة للإدارة A وعدم طلب الحماية منها.

وفي ضوء ما سبق، قد يرغب المكتب في النظر في إضافة الحاشيتين التاليتين إلى الرقمين 47.9 و62.9 من لوائح الراديو. ADD 1.47.9 يطبق الرقمان 48.9 و49.9 عندما تكون الخدمات المعنية موزعة على أساس التساوي في الحقوق وعدم تطبيق شروط خاصة من لوائح الراديو بين الخدمات. ADD 1.62.9 يطبق الرقمان 48.9 و49.9 عندما تكون الخدمات المعنية موزعة على أساس التساوي في الحقوق وعدم تطبيق شروط خاصة من لوائح الراديو بين الخدمات.

#### 4.2.2.3	تقديم طلبات التنسيق للأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض

##### 1.4.2.2.3	تقديم طلبات التنسيق فيما يتعلق بالأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض

تلقى المكتب منذ نوفمبر 2014، طلبات عديدة لتنسيق الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية الخاضعة لحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd) المنصوص عليها في المادة 22 وللتنسيق بموجب الرقم 7B.9 من لوائح الراديو.

ويمكن وصف التبليغات المقدمة من الإدارات بشأن الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية وفقاً لثلاث فئات:

’1‘	أنظمة ساتلية بمجموعة واحدة (أو أكثر) من الخصائص المدارية وقيمة (قيم) الميل مع الإشارة إلى أن جميع تخصيصات تردد النظام ستُشغل في آن واحد؛

’2‘	أنظمة ساتلية بمجموعات مختلفة من الخصائص المدارية وقيم الميل مع الإشارة إلى أن المجموعات المختلفة للمستويات المدارية لا يستبعد بعضها بعضاً، أي أن السواتل على هذه المجموعات من المدارات لن تُشغل في آن واحد وأن مجموعة واحدة من مجموعات المستويات المدارية هذه وقيم الميل المرتبطة بها ستُنفذ ويُبلغ عنها لتسجيلها في السجل الأساسي الدولي للترددات؛

’3‘	أنظمة ساتلية بمجموعات مختلفة من الخصائص المدارية وقيم الميل دون إشارة واضحة لتشكيلة النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض الذي سيُبلغ عنه أخيراً ويُسجل في السجل الأساسي الدولي للترددات.

فيما يتعلق بالفئتين 2’1‘ و2’2‘ أعلاه، يفهم المكتب أن بعض المرونة قد تكون مقبولة في مرحلة التنسيق فيما يتعلق بالاستعمال المخطط للمجموعات المختلفة من المستويات المدارية وقيم الميل بقدر ما تكون التشكيلات المختلفة للكواكب الفرعية الممكنة مفصلة بشكل كافٍ من أجل مناقشات التنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية. وينبغي أيضاً أن يسمح وصف التشكيلات الفرعية المختلفة للنظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض بتفحص سليم لطلبات التنسيق المقدمة قياساً بالحدود المنصوص عليها في المادة 22 من لوائح الراديو.

بيد أن نوع التبليغات المشار إليه في الفئة 2’3‘ يمكن أن يكون موضع تساؤل نظراً لعدم اليقين فيما يتعلق بخصائص المجموعات الفرعية المختلفة للنظام الساتلي الذي ينبغي تنسيقه فعلاً ومن حيث تفحص كثافة تدفق القدرة المكافئة التي ينبغي تطبيقها بعد ذلك على جميع السواتل والمدارات المقدمة في التبليغ. وبهذا الصدد يطلب المكتب من الإدارة المبلِّغة توضيح ما إذا كانت تخصيصات التردد ستُشغل مع المجموعات المختلفة في آن واحد من المعلمات المدارية أم لا (انظر الفقرة 2.4.2.2.2 من الجزء I من تقرير المدير).

وفي ضوء ما سبق، قد يرغب المؤتمر في قصر مقدار المرونة المقبولة فيما يتعلق بطلب تنسيق نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض على: ’1‘ أنظمة ساتلية بمجموعة واحدة (أو أكثر) من الخصائص المدارية وقيمة (قيم) الميل على أن تُشغل جميع تخصيصات تردد النظام في آن واحد؛ ’2‘ أنظمة ساتلية بأكثر من مجموعة واحدة من الخصائص المدارية وقيم الميل مع إشارة واضحة إلى أن المجموعات المختلفة من المستويات المدارية لا يستبعد بعضها بعضاً، وبعبارة أخرى، ستُشغل تخصيصات التردد للنظام الساتلي على إحدى المجموعات الفرعية من المعلمات المدارية على أن يتم تحديدها في موعد لا يتجاوز مرحلة التنسيق وتسجيل النظام الساتلي.

##### 2.4.2.2.3	تطبيق المادة 22 من لوائح الراديو لحماية شبكات الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض من أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض

تُقدم الفقرة 5.3.2.2 من الجزء I من تقرير المدير (انظر الوثيقة 4(ADD.2)) معلومات محدثة عن حالة تطوير برمجية التحقق من مستويات كثافة تدفق القدرة المكافئة التي تنتجها أنظمة الخدمة GSO FSS فيما يتعلق بالحدود المنصوص عليها في المادة 22.

وإضافة إلى ذلك، تتضمن المادة 21 بعض حدود كثافة تدفق القدرة اللازمة لحماية خدمات الأرض من الأنظمة GSO FSS بوجه خاص.

وُضعت حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة المنصوص عليها في المادة 22 (والتوصية ITU-R S.1503 المرتبطة بها) وحدود كثافة تدفق القدرة المنصوص عليها في المادة 21 في دورة الدراسة قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 (WRC-2000) في ظل افتراضات معينة فيما يتعلق بكواكب السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية المخطط تشغيلها في تلك الفترة.

ومن أجل حماية محطات خدمة الأرض في النطاق GHz 19,3-17,7، اعتمد المؤتمر WRC-2000 ما يلي وفقاً لحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة المنصوص عليها في الرقم 6.16.21:

−115 − X 				dB(W/(m2 ·MHz)) for 0°   < 5°

−115 − X + ((10 + X)/20)( − 5))	dB(W/(m2 ·MHz)) for 5°   < 25°

−105 				dB(W/(m2 ·MHz)) for 25°   < 90°

حيث δ زاوية الوصول فوق المستوي الأفقي وتُعرف الدالة X، بدالة عدد السواتل N الموجودة في كوكبة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية على النحو التالي:

for n  50 		X = 0			(dB)

for 50 < n  288		X = (5/119) (n − 50)	(dB)

for n > 288		X = (1/69) (n + 402)	(dB)

وُضعت الدالة السلَّمية، X، استناداً إلى كواكب السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية التي تشمل 96 و288 و840 ساتلاً. وإن عمليات محاكاة أخرى أُجريت باستعمال كواكب non-GSO FSS مختلفة تتألف من مجموعة واسعة من حيث عدد السواتل (63 و126 و189 و252 و504 سواتل) وتستعمل أسلوب محاكاة قناع كثافة تدفق القدرة المتحفظ، أكدت مدى كفاية هذه الدالة السلَّمية. ومع ذلك، نظراً إلى بعض التبليغات الأخيرة عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض مع عدد من السواتل الموجودة في الكوكبة بين 1 000 و70 000، يمكن أن تصبح الحدود الحالية منخفضة جداً وبالتالي يمكن أن يؤدي تفحص تخصيصات التردد في نطاق التردد هذا إلى نتائج غير مؤاتية.

ومن جهة أخرى، فيما يتعلق بالنطاقKu-، خلصت الدراسات التي أجريت آنذاك إلى أن حدود كثافة تدفق القدرة الحالية المنصوص عليها في المادة 21 كافية لحماية الخدمة الثابتة في النطاق GHz 12,75-10,7 من التداخل الكلي الناجم عن ثلاثة أنظمة non-GSO FSS غير متجانسة مفترضة، وبالتالي لم تُطبق أي دالة سلَّمية.

تُعتبر أي إدارة تقوم بتشغيل نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية طبقاً للحدود epfd↓، أنها قد أوفت بالتزاماتها وفقاً للرقم 2.22 فيما يتعلق بأي شبكة مستقرة بالنسبة إلى الأرض شريطة ألا تتجاوز القدرة epfd↓ المشعة باتجاه أي محطة أرضية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، الحدود التشغيلية والحدود التشغيلية الإضافية المنصوص عليها في المادة 22. وتشير هذه الحدود التشغيلية والحدود التشغيلية الإضافية إلى حماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات الميل المداري البالغ 4,5.

وفي هذا السياق، يفهم المكتب أن الغرض من هذه الحدود التشغيلية والحدود التشغيلية الإضافية توفير الحماية التشغيلية للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية ذات الميل المداري البالغ 4,5 من التداخل الذي قد تسببه الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية الخاضعة للحدود epfd↓ المنصوص عليها في المادة 22. وفيما يخص العلاقة بين الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في هذه الحالات، يفهم المكتب أيضاً أن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية لن تطالب بالحماية من الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية بغض النظر عن قيم الميل المداري للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض (حتى 15). وبالمثل، لن تطالب الشبكات GSO FSS ذات الميل المداري أعلى من 4,5 بالحماية من الشبكات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية الخاضعة للحدود epfd↓ المنصوص عليها في المادة 22.

وينص القرار 76 (WRC-2000) على أن تقوم الإدارات التي تشغل أو التي تعتزم تشغيل الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ألا يتسبب التداخل الكلي في الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية الناجم عن جميع الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في نطاقات تردد مشتركة في تجاوز سويات القدرة الكلية الواردة في الملحق بهذا القرار.

وفي هذا السياق، قد يرغب المؤتمر WRC-15 في النظر في استعراض أو تأكيد مدى ملاءمة الافتراضات التي تؤدي إلى القيم الحالية لحدود القدرة الواردة في المادتين 21 و22 فضلاً عن حدود القدرة الواردة في الملحق 1 بالقرار 76، مع مراعاة خصائص الشبكة المقدمة مؤخراً والاتجاه العام للاهتمام المتزايد بتشغيل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية بهدف ضمان الحماية الكافية لجميع الخدمات الحالية. وبغية تيسير التنسيق وتقاسم تخصيصات التردد، ينبغي النظر في وضع حدود كسب الهوائي خارج المحور من أجل المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض واستعراض كسب هوائي الساتل (مثل عرض النطاق ومخطط الإشعاع، وما إلى ذلك) واستعمال حزم قابلة للتوجيه إلى أقصى درجة ممكنة ومواصلة دراسة هذه الجوانب في إطار لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية. استُعملت الخوارزمية الواردة في التوصية ITU-R S.1503-2 كمتطلبات وظيفية لأدوات البرمجية المقدمة إلى المكتب للتحقق من مطابقة أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض للمواد ذات الصلة في لوائح الراديو، وقد يرغب المؤتمر WRC-15 أيضاً في النظر في استعراض أو تأكيد مدى ملاءمة بعض الافتراضات المتصلة بالتوصية ITU-R S.1503-2 كطبيعة أقنعة كثافة تدفق القدرة/القدرة المشعة المكافئة المتناحية التي ينبغي تقديمها بموجب البند 14.A في التذييل 4.

##### 3.4.2.2.3	التنسيق بين الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية

طلب المكتب توضيح إجراء التنسيق بين الشبكات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض من حيث وضع قائمة بمتطلبات التنسيق التنظيمية والعلاقة بين الشبكات الساتلية المعنية. وبهذا الصدد يود المكتب الإحالة إلى القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 6.9 من لوائح الراديو المنطبقة على جميع الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ولا سيما إلى الفقرة 1 ب) التي تشير إلى أن الغرض من الرقم 6.9 تحديد هويات الإدارات التي يجب أن يوجه إليها طلب تنسيق، وليس وضع ترتيب أولويات لحق الحصول على موقع مداري معين، والفقرة 1 ج) التي تشير إلى أن عملية التنسيق عملية ذات اتجاهين والفقرة 1 د) التي تشير إلى أنه لا تحظى أي إدارة بأولوية خاصة نتيجة لكونها الأولى في بدء مرحلة النشر المسبق (القسم I من المادة 9) أو طلب إجراء التنسيق.

وتستند قائمة الشبكات non-GSO المتأثرة المحددة في الرقم 12.9 من أجل تنسيق الشبكات non-GSO FSS المقدمة إلى تراكب الترددات فقط. وعلى الرغم من أن توصيات قطاع الاتصالات الراديوية أُعدت لتقديم أمثلة عن حساب التداخلات التي تشمل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض ووصف مختلف معايير الحماية للخدمة الثابتة الساتلية، لم يُتفق حتى الآن بشأن أي منهجية لتقييم التوافق بين الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية.

ويتلقى المكتب طلبات متزايدة للحصول على معلومات بشأن المنهجيات والنهج الممكنة لإجراء التنسيق بين الشبكات non-GSO FSS. وفي غياب المعلومات ذات الصلة، أوصى المكتب حتى الآن الأطراف المعنية بالاتفاق على أساس ثنائي بشأن المنهجية التي ينبغي استعمالها. وطبيعة الأنظمة non-GSO FSS المبلغ عنها حتى الآن التي تتضمن أعداداً كبيرة جداً من السواتل ومجموعة واسعة من الخصائص المدارية (المستوى والارتفاع المداري) وتغطية عالمية أرضية مرئية، قد تتطلب نُهجاً جديدة مبتكرة من أجل التنسيق.

إلى جانب المعلمات المحددة للمحطات الأرضية والفضائية المنطبقة على كواكب السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض على النحو المبين أعلاه، يمكن أن توافق الإدارات والمشغلون على نهج تنسيق أكثر دينامية استناداً إلى تزامن المدار واستعمال الأنظمة في الوقت الفعلي مثلاً مع مراعاة جميع الأنظمة non-GSO العاملة. وفي هذه الحالة، إلى جانب نهج التنسيق الثنائي التقليدي للأنظمة وضمان سهولة إتاحة البيانات المتعلقة بنهج التنسيق الدينامي وتحديثها بانتظام، يمكن النظر في عملية تنسيق جديدة تشمل اجتماعات منتظمة متعددة الأطراف بين الجهات المعنية بهدف تطوير الكوكبة على غرار الاجتماعات التشاورية (وفقاً للقرار 609 (Rev.WRC-07)) أو اجتماعات إعادة التقييم (وفقاً للقرار 222 (Rev.WRC-12)). وفي هذا السياق، يمكن أن تؤدي اتفاقات التنسيق بين الأنظمة non-GSO FSS إلى تغييرات طفيفة في الخصائص المدارية للأنظمة المعنية في التذييل 4. وتأثير هذه التغييرات الناجمة عن الجهود المشتركة للإدارات المعنية في سبيل التوصل إلى اتفاق حول التنسيق بشأن التاريخ الذي ينبغي اعتباراً منه أن تؤخذ في الاعتبار معلومات التنسيق المتعلقة بالنظام بموجب الفقرة 1 من التذييل 5، قد يستحق أن ينظر فيه المؤتمر WRC-15. وقد يرغب المؤتمر WRC-15 في مواصلة دراسة هذه المسألة بهدف تحسين كفاءة المدار والطيف من أجل تشغيل الأنظمة الساتلية non-GSO FSS.

##### 4.4.2.2.3	وضع تخصيصات التردد للأنظمة الساتلية non-GSO FSS في الخدمة

يخضع وضع تخصيصات التردد لمحطة فضائية في الخدمة ضمن شبكة ساتلية لأحكام الرقم 44.11 من لوائح الراديو. وكممارسة يتبعها المكتب، فيما يتعلق بشبكة ساتلية تستعمل مدارات ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض، يُعتبر تخصيص التردد لهذه الشبكة الساتلية موضوعاً في الخدمة عندما يكون ساتل واحد قادراً على الإرسال أو الاستقبال على تخصيص التردد هذا ويكون قد نُشر في أحد المستويات المدارية المبلغ عنها بغض النظر عن عدد السواتل والمستويات المدارية الموجودة في كوكبة الشبكة الساتلية. وتعتبر فترة متواصلة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتشغيل هذا الساتل ضرورية لتأكيد الوضع في الخدمة.

ونظراً إلى العدد الوافر من الأنظمة non-GSO FSS الواردة إلى المكتب حتى الآن وطبيعة المضاربة الممكنة لهذه التبليغات التي يمكن أن تؤدي إلى تخزين الطيف وظهور ما يدعى "الشبكات الساتلية الورقية"، قد يرغب المؤتمر في النظر في إعادة تعريف مفهوم الوضع في الخدمة فيما يتعلق بالشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

يمكن أن يتمثل نهج محتمل لوضع شبكة ساتلية non-GSO FSS في الخدمة في نهج على عدة مراحل مثلاً مع تحديد معايير تستند إما إلى ساتل واحد أو إلى نسبة مئوية من العدد الإجمالي للسواتل المنشورة في نهاية المهلة الزمنية البالغة سبع سنوات (الرقم 44.11) وانتهاء النشر الإجمالي ضمن فترة زمنية معقولة بعد الوضع في الخدمة في مرحلة واحدة أو مرحلتين (التاريخ الأصلي للوضع في الخدمة زائداً [3] سنوات و[6] سنوات). وعدم التقيد بأحد هذه المعايير، يمكن أن يؤدي مثلاً إلى إلغاء تخصيصات التردد في نهاية المهلة الزمنية البالغة سبع سنوات (الرقم 44.11)، وتعديل المعلومات المبلغ عنها بشأن النظام non-GSO استناداً إلى العدد الفعلي للسواتل والخصائص المدارية العاملة في نهاية [3] سنوات و[6] سنوات.

### 3.2.3	المادة 11 من لوائح الراديو

#### 1.3.2.3	تطبيق الرقم 1.31.11 من لوائح الراديو

تنص القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 1.31.11 من لوائح الراديو والتي كانت سارية قبل المؤتمر WRC-03 على أن عدد الإدارات التي تبدي تعليقات بشأن الأقسام الخاصة التي تتضمن طلباً بالحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9 من لوائح الراديو محدود، وبناءً على ذلك، يسجل المكتب التخصيص نتيجة مؤاتية مع اسم (أسماء) الإدارة (الإدارات) التي لا تزال لديها اعتراضات، مع الإشارة إلى أن التسجيل بالنسبة لهذه الإدارة (الإدارات) قد تم طبقاً لشروط الرقم 4.4 من لوائح الراديو. وقد عدل المؤتمر WRC-03 الرقم 1.31.11 بإدخال القواعد الإجرائية المذكورة أعلاه والتي ألغيت فيما بعد.

ومنذ المؤتمر WRC-03 تغير كثيراً سلوك الإدارات في تطبيق الرقم 21.9 كما يتبين من الجدول أدناه:

| تاريخ استلام التبليغ | 2000.01.01 2004.12.31 | 2005.01.01 2009.12.31 | 2010.01.01 2014.08.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| طلبات الرقم 21.9 (عدد الشبكات الساتلية) | 22 | 66 | 62 |
| متوسط نسبة عدد الموافقات التي تم الحصول عليها إلى عدد الإدارات التي قدمت تعليقات | %52,8 | %16,7 | %27,8 |
| عدد الشبكات التي استكمل بشأنها التنسيق المطلوب | (%45) 10 | (%10) 7 | (%5) 3 |
| عدد الشبكات التي لم يتحصل بشأنها على موافقات | (%5) 1 | (%52) 34 | (%24) 15 |

وأدت الزيادة في عدد الإدارات التي تعبر عن رفضها طبقاً للرقم 21.9 وزيادة عدد الموافقات المتحصل عليها في نهاية الإجراء إلى تلقي معظم تخصيصات التردد الخاضعة للرقم 21.9 نتائج غير مؤاتية وفقاً للرقم 1.31.11 وتسجيلها شريطة عدم التسبب في تداخلات ضارة عن الخدمات التابعة للإدارات المعترضة التي تلتمس موافقتها وعدم طلب الحماية منها، وهو ما يماثل الشروط المحددة طبقاً للرقم 4.4. بيد أنه في هذه الحالة، لا يوجد بيان من الإدارة المبلغة بأن تخصيصات التردد ستعمل وفقاً للرقم 4.4.

ولتشجيع الإدارات على أن تستكمل إلى أقصى قدر ممكن إجراء التماس الموافقة طبقاً للرقم 21.9، يمكن النظر في نهج مماثل للنهج المتبع طبقاً للرقم 2.41.11، والذي ينبغي فيه للإدارة المبلغة أن تبين للمكتب أنها بذلك بذلت جميع الجهود لإجراء التنسيق طبقاً للرقم 21.9 مع تلك الإدارات المعترضة التي لم تحصل على موافقتها.

وقد يرغب المؤتمر في معالجة هذه القضية من خلال تعديل الأحكام ذات الصلة.

#### 2.3.2.3	الاعتراض على اتفاق التنسيق بعد نشر الجزء I-S

يمكن لأي إدارة مبلغة أن تبين عند تقديم تبليغ بموجب المادة 11 عن شبكة ساتلية أنها حصلت على الموافقة على التنسيق من الإدارة المتأثرة. وتؤخذ هذه المعلومات في الاعتبار حرفياً من جانب المكتب بالنسبة للفحص بموجب الرقم 32.11. وبعد نشر المعلومات في النشرة الإعلامية BR-IFIC (الأجزاء III-S/II-S/I-S)، يمكن للإدارة المتأثرة إبلاغ المكتب بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق تنسيق، عكس ما ورد في النشرة.

وعند استلام المكتب لهذه المعلومات، يطلب من الإدارة المبلغة توضيحاً بشأن حالة التنسيق مع الإدارة المتأثرة. ويشير المكتب إلى أنه لم يتلق ردوداً على طلبات التوضيح إلا من عدد قليل جداً من الإدارات. ويؤدي ذلك إلى عدم وضوح حالة التنسيق في  كثير من الحالات.

ولإبراز حالة التنسيق بشكل أفضل لأي شبكة ساتلية، ولصياغة نتائج على أساس حالة واضحة للتنسيق، أدخل المكتب مؤخراً عملية مراجعة نظامية على النحو التالي:

إذا لم يتلق المكتب توضيحاً في غضون ثلاثين يوماً من رسالة المكتب إلى الإدارة المبلغة بشأن حالة التنسيق، يقوم المكتب بإرسال رسالة تذكير تتيح 15 يوماً إضافية لتقديم توضيح نهائي عن حالة التنسيق مع الإدارة المتأثرة. ويشير المكتب في رسالة التذكير إلى أنه في حالة عدم وصول رد أو اتفاق بشأن حالة التنسيق، فإنه سيعتبر الإدارة المبلغة موافقة ضمنياً على أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق تنسيق.

ومع مراعاة أن الإدارات المتأثرة يمكنها تقديم معلومات عن حالة تنسيق مختلفة في أي وقت قبل أو بعد نشر الجزء II-S، ومن أجل عدم التأخير المفرط في معالجة بطاقات التبليغ، يقوم المكتب بفحص معلومات التبليغ طبقاً للرقم 32.11 كالتالي: - إذا استكملت عملية الاستفسار قبل اجتماع الموافقة الأسبوعي للمكتب، تؤخذ حالة التنسيق القائمة على نتائج الاستفهام عند صياغة النتائج؛ - إذا لم تستكمل عملية الاستفسار قبل اجتماع الموافقة الأسبوعي للمكتب، تستند النتائج بالنسبة للإدارة المتأثرة إلى حالة التنسيق المقدمة من الإدارة المبلغة وقت التبليغ. ويتخذ المكتب الإجراء المناسب، سواء بمراجعة النتائج أو عدم مراجعتها بعد انتهاء عملية المكتب. يُدعى المؤتمر إلى الإحاطة علماً بالنهج المذكور أعلاه.

#### 3.3.2.3	التبليغ عن محطات أرضية تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في البحر

1.3.3.2.3	الخدمات الفضائية

ينص القرار 1 (Rev.WRC-97) للوائح الراديو على "أن كل تبليغ عن تردد مخصص لمحطة يجب أن تقوم به إدارة البلد الذي تقع المحطة في أراضيه، ما لم تكن ثمة ترتيبات خاصة أبلغتها الإدارات إلى الاتحاد تنص نصاً خاصاً على غير ذلك".

ولم يضع القرار تصوراً للتبليغ عن تخصيص ترددات لمحطة يمكن أن تثبت في البحر وليس في أراضي بلد ما.

ونظراً لزيادة الأنشطة التجارية والعلمية في البحر، تلقى المكتب عدداً من الاستفسارات عن التبليغ عن تخصيصات ترددات لمحطات أرضية للخدمة الثابتة الساتلية بثته على هياكل في البحر.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) على أنه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي منطقة تقع بعد المياه الإقليمية ومجاورة لها، للدولة الساحلية الولاية القضائية فيما يتعلق بإنشاء واستعمال الجزر الاصطناعية والتركيبات والهياكل. كما تنص الاتفاقية على أن للدولة الساحلية الحق الحصري فيما يتعلق بترخيص وتنظيم إنشائها وتشغيلها واستعمالها في هذه المنطقة.

وبالتالي، فإنه وفقاً للمادة 18 من لوائح الراديو، يفترض المكتب أن حكومة الدولة الساحلية ستكون هي الإدارة المسؤولة عن منح التراخيص للمحطات (مثل المحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية) المثبتة فوق هذه الجزر الاصطناعية والتركيبات والهياكل، وكذلك عن التبليغ عن تخصيصات ترددات هذه المحطات طبقاً للمادة 11 من لوائح الراديو.

وفي ضوء ما سبق، فإنه عندما تقوم إدارة معترف بها دولياً بأنها الدولة الساحلية لمنطقة اقتصادية خالصة (EEZ) بالتبليغ عن تخصيص ترددات لمحطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية مثبتة على جزر اصطناعية أو تركيبات أو هياكل في هذه المنطقة، يعتبر المكتب أن معلومات التبليغ مستلمة ويعالج التبليغ طبقاً للمادة 11.

لا يوجد حتى الآن أي خريطة شاملة للمناطق الاقتصادية الخالصة متفق عليها دولياً. وتجري أيضاً مناقشات بشأن الحدود بين المناطق الاقتصادية الخالصة المتداخلة في كثير من الحالات مما قد يزيد من تعقيد التحقق من موقع محطة إزاء المنطقة الاقتصادية الخالصة للإدارة المبلِّغة.

وبعد استلام المكتب التبليغ عن محطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية مثبتة في البحر، يتمثل نهج المكتب بالتالي في قبول ومعالجة هذه التبليغات عن المحطات الأرضية إذا كانت مثبتة على منشآت اصطناعية ثابتة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للإدارة المبلغة حيث لا توجد منازعات دولية.

وإلى جانب النظر في المحطات الواقعة في منطقة اقتصادية خالصة تابعة لإدارة مبلِّغة، فإن القضية الأوسع بشأن وضع المحطات في أعالي البحار حيث تتمتع عادةً أي دولة بحرية بناء منشآت اصطناعية مسموح بها بموجب القانون الدولي وفقاً للجزء VI من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، لا تزال مفتوحة.

وقد يرغب المؤتمر في تناول هذه المسألة بشكل أعمق.

2.3.3.2.3	خدمات الأرض

فيما يتعلق بخدمات الأرض، يكون التبليغ عن تخصيص تردد لمحطة تقع في مياه دولية على منصة نفطية مقبولاً للمكتب. وعند التبليغ عنه لدى المكتب، يتعين على الإدارة أن تشير إلى أن التخصيص يُشغل من منصة.

وقد يُشار أيضاً إلى أن حوالي 15 600 تخصيص تردد لمحطات للأرض واقعة في البحر قد سُجل في السجل الأساسي منذ 1982 حتى يومنا هذا.

وقد يرغب المؤتمر في تناول هذه المسألة بشكل أعمق.

#### 4.3.2.3	السجل الأساسي الدولي للترددات وتسجيل الشبكات الساتلية بموجب الرقم 41.11 من لوائح الراديو

من مهام مكتب الاتصالات الراديوية إجراء فحص تنظيمي تقني للشبكات الساتلية المقدمة من الإدارات إلى الاتحاد للتبليغ والتسجيل في السجل الأساسي طبقاً للوائح الراديو.

وبالتالي، وطبقاً للهدف الأساسي لقطاع الاتصالات الراديوية المتمثل في ضمان التشغيل الخالي من التداخلات، أجرى المكتب أيضاً تحليلات لنهج التطور والوضع الحالي لتخصيصات الترددات المرتبطة بالشبكات الساتلية المسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات، فضلاً عن تقارير التداخلات الضارة على الخدمات الفضائية بغية تزويد المؤتمر بالمعلومات اللازمة لمواصلة بحث الأمر.

وإبان القيام بذلك، لوحظت جوانب عديدة يرد شرحها أدناه.

##### 1.4.3.2.3	تطور واتجاه عمليات التسجيل بموجب الرقم 41.11

يتزايد عدد مدخلات الشبكات الساتلية في السجل الأساسي بمعدل متوسط %4 سنوياً، مع بلوغ نسبة تخصيصات الترددات المسجلة بموجب الرقم 41.11 أكثر من %55 من الإجمالي.

ويوضح الجدول التالي تطور عدد تخصيصات ترددات الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في جميع الخدمات غير المخططة المسجلة في السجل الأساسي.

11.31 مؤاتٍ (تراكمي)

11.41 مسجل (تراكمي)

سنة التسجيل

عدد تخصيصات الترددات المسجلة في السجل الأساسي

ويعرض أدناه تطور عدد تخصيصات ترددات الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية (باستثناء التذييل 30B) في النطاقات C وKu وKa إلى جانب تلك المسجلة بموجب الرقم 41.11:

تخصيصات الترددات المسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات
خدمة ثابتة ساتلية غير مخططة

##### 2.4.3.2.3	نسبة التبليغ بموجب الرقم 41.11 مقابل النسبة الفعلية للتداخلات الضارة

إن الهدف الأول لقطاع الاتصالات الراديوية على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2019-2016 (القرار 71 (المراجَع في بوسان، 2014)) هو "الاستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفعّالة واقتصادية وفي الوقت المناسب لمتطلبات أعضاء الاتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار". ومؤشر النتائج المرتبط بهذا الهدف هو النسبة المئوية من الطيف المخصص للشبكات الساتلية الذي يكون خالياً من التداخل الضار. واستناداً إلى الحالات المبلغ عنها إلى الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية، فإن قيمة خط الأساس الحالية لهذا المؤشر هي %99,97. والهدف المحدد لعام 2019 هو %99,99.

% تخصيصات الترددات المسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات لا تخضع للرقم 41.11

% تخصيصات الترددات المسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات الخالية
من التداخلات الضارة المبلغة إلى المكتب

يشير تعبير "الخالية من التداخلات الضارة" إلى عرض النطاق المكافئ الذي لم يتعرض للتداخلات الضارة. وهذه المعلومات مأخوذة من تقارير مقدمة من الإدارات إما لطلب المساعدة من المكتب بموجب الرقم 2.13 من لوائح الراديو أو للعلم فقط.

ولأغراض هذا التحليل، يشير تعبير "الطيف المخصص للشبكات الساتلية" أو "السعة الساتلية" إلى إجمالي عرض النطاق المرتبط بجميع الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض المسجلة في السجل الأساسي كما يتضح من المعادلة التالية:

Total BW recorded in MIFR =

حيث:

x =	محطة ساتلية مسجلة في السجل الأساسي بالحالة 50 ونتائج مؤاتية حسب الرقم 31.11

g =	معرف هوية المجموعة لشبكة ساتلية معينة “x” بالحالة 50 ونتائج مؤاتية حسب الرقم 31.11

BW(fmax; fmin)x,g =	عرض النطاق (fmax-fmin) المرتبط بهذه المجموعة “x” لأزواج متفردة (fmax; fmin) داخل الشبكة “g”.

النسبة المئوية لإجمالي السعة الساتلية المسجلة في السجل الأساسي بدون تداخلات ضارة مبلغة للمكتب (%99,96 في 2012) تبدو أنها مرتفعة على الرغم من أن تخصيصات الترددات المسجلة في السجل الأساسي بموجب الرقم 41.11 (%55,78 في 2012). وفي الواقع، وفي ضوء غياب عدد كبير من اتفاقات التنسيق، من المتوقع إبلاغ المكتب بعدد أكبر من الحالات. وهناك تفسير لهذا التضارب الواضح يعزوه إلى أن تخصيصات ترددات الشبكات الساتلية الفعلية تعمل بخصائص أقل عدوانية فيما يتعلق باحتمالات التداخلات الضارة والحاجة إلى الحماية، مقارنةً بالخصائص المسجلة في السجل الأساسي. والتفسير الآخر هو أن التبليغ لا يجري بموجب الرقم 41.11 إلا فيما يتعلق بالشبكات الساتلية التي يكون التنسيق بشأنها أقل أولوية أي الشبكات الساتلية بمباعدة مدارية أكبر.

ويمكن من خلال معالجة الجوانب التالية المساهمة في التوصل إلى سيناريو أكثر واقعية طبقاً للهدف رقم 1 لقطاع الاتصالات الراديوية المذكور آنفاً.

أ )	تحديث معايير منهجية التنسيق فضلاً عن معايير التداخلات المسموح بها، مع مراعاة المزايا التي وفرتها أحدث التكنولوجيات فيما يتعلق بسيناريوهات التقاسم بين الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض (مثل تقنيات التشفير والتشكيل المتقدمة).

ب)	تقييد المعلمات المبلغة المرتبطة بالشبكات الساتلية بالخصائص الفعلية بالنسبة لمنطقة الخدمة وأكفة كسب الهوائيات والقيم الدنيا والقصوى لمستويات القدرة ودرجة حرارة الضوضاء والنسبة موجة حاملة إلى ضوضاء C/N، مثلاً.

وقد يرغب المؤتمر في أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات والتحسينات المحتملة عند مناقشة البند 7 من جدول الأعمال وإمكانية مراجعة معايير التنسيق بين الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

#### 5.3.2.3	مراجعة حالة تنسيق تخصيصات ترددات مسجلة بموجب الرقم 41.11 من لوائح الراديو

يحدد الرقمان 41A.11 و41B.11 من لوائح الراديو الشروط والنتائج لأي تخصيص يسجل بموجب الرقم 41.11 بحيث يراجع طبقاً للتغييرات التي تطرأ على حالة التنسيق.

ولم يقم المكتب في الماضي بمراجعة النتائج بموجب الرقم 41A.11 نتيجة لتعقد عملية الفحص بموجب الرقم 32A.11. بيد أنه نتيجة لاستمثال برمجيات الفحص والزيادة العامة في القدرات الحاسوبية، أصبح المكتب حالياً في وضع يمكنه من تنفيذ الرقم 41A.11 على الوجه الأكمل بالنسبة لجميع طلبات تطبيق الرقمين 41.11/32A.11 المستلمة اعتباراً من 1 يناير 2015.

وتحتفظ العملية الجديدة بسجل لشبكات الإدارات التي شكلت الأساس للنتائج غير المؤاتية طبقاً للرقم 32A.11 بالنسبة للتخصيصات المسجلة بموجب الرقم 41.11 وسيخضع السجل للتحديث متى استبعدت أي شبكة من هذه الشبكات.

#### 6.3.2.3	متطلبات التبليغ عن تاريخ الوضع في الخدمة لتخصيصات ترددات الوصلات بين السواتل لمحطات فضائية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض وتتصل بمحطات فضائية في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض

وطبقاً للرقم 44B.11 من لوائح الراديو، يُعتبر تخصيص تردد لمحطة فضائية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض موضوعاً في الخدمة، إذا ما وضعت المحطة الفضائية في الموقع المداري المبلَّغ عنه وكانت قادرة على الإرسال أو الاستقبال باستخدام هذا التخصيص، وظلت في ذلك الموقع لمدة تسعين يوماً متواصلة. وتُعلم الإدارة المبلِّغة عن المحطة الفضائية المكتب بذلك في غضون مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من نهاية فترة التسعين يوماً من وضع تخصيص التردد في الخدمة.

ومع ذلك، عند تضمين التبليغ بوضع تخصيص ترددات محطة فضائية في المدار المستقر بالنسبة إلى لأرض في الخدمة تاريخاً للوضع في الخدمة أكثر من 120 يوماً قبل تاريخ استلام معلومات هذا التبليغ، فإن هذا التاريخ الوارد في التبليغ وليس التاريخ المبلغ عنه والمقدم في استمارة التذييل 4 من لوائح الراديو هو الذي يظهر في السجل الأساسي في البند .2.Aأ بوصفه تاريخ الوضع في الخدمة مع ملاحظة من المكتب ترفق بالتخصيص تنص على أن: "الساتل "AAA" (اسم الساتل، البند A ح) بالملحق 2 بالقرار 49) قد تم وضعه في الموقع لأول مرة والاحتفاظ به في خط الطول الجغرافي الاسمي "XXX" (خط الطول، البند .4.Aأ1. بالتذييل 4) على المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض منذ "يوم. شهر. سنة" (التاريخ، البند .2.Aأ بالتذييل 4) المبين في التبليغ الأصلي بموجب التذييل 4 تحت تخصيصات التردد الخاصة بالشبكة الساتلية المعنية "BBB" (هوية الشبكة الساتلية، البند .1.Aأ بالتذييل 4)".

ولا يطبق شرط الرقم 44B.11 إلا على تخصيص ترددات محطة فضائية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض وليس على تخصيص ترددات محطة فضائية في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض. ونتيجةً لذلك، فبالنسبة لحالة التبليغ عن تخصيص تردد لوصلة بين السواتل لمحطة فضائية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض يكون فيها أحد طرفي الوصلة على محطة فضائية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض والطرف الآخر على محطة فضائية في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض (السجل الأساسي الدولي للترددات، البند .2.Aأ)، فإن تاريخ وضع تخصيص الترددات في الخدمة قد يختلف بالنسبة للمحطتين إذا تضمنت بطاقة التبليغ عن المحطة الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض تاريخاً للوضع في الخدمة أكثر من 120 يوماً قبل تاريخ استلام معلومات التبليغ.

وفي ضوء ما سبق، فإنه بالنسبة لتخصيصات ترددات الوصلات بين السواتل للمحطات الفضائية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض التي يكون فيها أحد طرفي الوصلة على محطة فضائية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض والطرف الآخر على محطة فضائية في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض، يقبل المكتب المعلومات بشأن الوضع في الخدمة المقدمة من الإدارة إلى المكتب بعد مهلة الثلاثين يوماً المحددة في الرقم 44B.11.

#### 7.3.2.3	حجز مناطق الخدمة دون وضع تخصيصات التردد ذات الصلة في الخدمة أو استعمالها المتواصل

يتلقى مكتب الاتصالات الراديوية معلومات طلبات تنسيق للشبكات الساتلية تتضمن خصائص حزم عالمية/إقليمية أو حزم قابلة للتوجيه بحيث تحدد المنطقة التي يمكن توجيه هذه الحزم فوقها على أنها العالم أجمع وتوضع بالنسبة لها تخصيصات ترددات في الخدمة أو تكون في حالة استعمال متواصل في جزء مقيد من منطقة الخدمة فقط، مثل أراضي إدارة واحدة أو عدد قليل من الإدارات وهو ما قد يؤدي إلى تخزين مناطق الخدمة. ولا يوجد حكم في الإطار الحالي للوائح الراديو يمكن أن يمنع هذا الاستخدام وبالتالي يعتبر هذا الوضع متفقاً مع لوائح الراديو.

ولضمان تطبيق أحكام الرقمين 44.11 و44B.11 طبقاً للوائح، بالنسبة لتخصيصات الترددات المرتبطة بالأنواع المذكورة أعلاه من الحزم، يمكن النظر في حكم تنظيمي أو قرار يلزم الإدارة المبلغة عن الشبكة الساتلية بتأكيد أي جزء من منطقة خدمة الحزم الذي تم وضعه في الخدمة ولا يزال في الخدمة بموجب الرقمين 44.11 و 44B.11 قبل انقضاء مدة [3] سنوات بعد تاريخ الوضع في الخدمة لتخصيصات الترددات المرتبطة بالحزمة المعنية لكي يستمر النظر في تخصيصات الترددات فوق كامل منطقة الخدمة المبلغة. ويؤدي عدم رد من الإدارة المبلِّغة عن الشبكة الساتلية إلى استعراض المكتب لمنطقة الخدمة التي تُقدم فوقها الخدمة بموجب الرقم 6.13 من لوائح الراديو.

ويقوم المكتب بعد ذلك بنشر هذه المعلومات في قسم خاص مع إعطاء مهلة [3] أشهر للإدارات المدرجة في القائمة والإدارات الأخرى المشمولة في منطقة خدمة الحزمة المعنية لكي تؤكد شمول بلدانها في منطقة الخدمة أو نفي شمول بلدانها في منطقة الخدمة. وفي حال عدم رد إدارة مشمولة في منطقة الخدمة في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها، يقوم المكتب بإدراج رمز في عمود الملاحظات في السجل الأساسي لتخصيصات التردد للحزمة ذات الصلة من أجل الإشارة إلى البلدان التي لم تؤكد كونها جزءاً من منطقة الخدمة للحزمة.

ويقترح المكتب بعد ذلك تعديل منطقة الخدمة هذه وتحديث المدخل في السجل الأساسي طبقاً لذلك. وسيطلب المكتب أيضاً من الإدارة المبلِّغة أن تعدّل بالشكل المناسب قدر الإمكان عملياً، أكفة كسب هوائيات الحزمة ذات الصلة. ويمكن أن يخضع هذا التعديل المقترح لقرار من اللجنة.

قد يرغب المؤتمر في معالجة هذه القضية من خلال تعديل أحكام لوائح الراديو ذات الصلة أو صياغة قرار جديد.

ويُقدم أدناه مثال لتعديل أحكام لوائح الراديو:

ADD

44C.11	يجب على إدارة أو أي إدارة تنوب عن مجموعة من الإدارات المعيّنة بأسمائها، أن تقوم في موعد لا يتجاوز [3] سنوات بعد التاريخ المبلغ عنه لوضع تخصيص في الخدمة بموجب الرقمين 44.11 و 44B.11، بتزويد المكتب بقائمة بالبلدان [أو المناطق الجغرافية] التي توجد داخل منطقة الخدمة أو مناطق حزمة الشبكة الساتلية التي يجري فيها تقديم الخدمة فعلياً. وعند استلام المعلومات، ينشر المكتب [على وجه السرعة] هذه المعلومات في النشرة الإعلامية الدولية للترددات [في غضون ثلاثة أشهر]. ويتعين على إدارة توجد داخل منطقة الخدمة للشبكة الساتلية ولكن لم تُحدد في القائمة أو إدارة تعترض على تحديدها في القائمة، أن تقوم في غضون [3] أشهر من تاريخ نشر النشرة الإعلامية الدولية للترددات ذات الصلة، بإبلاغ الإدارة التي شرعت بالإجراء والمكتب باعتراضها على البقاء في منطقة الخدمة. ويستبعد المكتب أراضي الإدارة التي أبدت الاعتراض من منطقة خدمة الشبكة الساتلية ويعلم الإدارة المسؤولة تبعاً لذلك. وإذا لم يتلق المكتب أي رد في فترة [3] أشهر، يقوم بإدراج رمز في عمود الملاحظات في السجل الأساسي للإشارة إلى اسم البلدان التي لم تؤكد كونها جزءاً من منطقة الخدمة للحزمة. وإذا لم تقدم الإدارة المبلِّغة المعلومات المطلوبة في غضون فترة [الثلاث] سنوات المشار إليها أعلاه أو في حالة عدم موافقة الإدارة المبلِّغة على تعديل منطقة الخدمة، يطبق المكتب أحكام الرقم 6.13 ويرفع المسألة إلى عناية لجنة لوائح الراديو.    (WRC-15)

ADD

الحاشية (xxx.5)

استعمال [إدراج الخدمات ذات الصلة] للنطاقات [إدراج الجدول] حسب الاقتضاء، يخضع لتطبيق الرقم [44C.11]   (WRC-15)

#### 8.3.2.3	التبليغ عن محطات أرضية نموذجية في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS)

لا يعرّف مفهوم المحطة الأرضية النموذجية في الخدمة الثابتة الساتلية في لوائح الراديو ولكنه يستعمل على نطاق واسع ويشار إليه في المادتين 9 و11 من لوائح الراديو. وانطلاقاً من الرقم 17.11، يمكن أن يُفهم كأداة إدارية يمكن من خلالها تبليغ المكتب بعدد من المحطات الأرضية ذات خصائص الموقع غير المحددة أو المحددة بشكل مبهم بموجب المادة 11 وذلك في شكل تبليغ واحد بدلاً من عدد من التبليغات.

ولاستكمال تنسيق ترددات الشبكات الساتلية تتفق الإدارات عادةً على خصائص إرسال لتخصيصات الترددات في النطاق المعني، بما في ذلك مستوى القدرة المشعة المكافئة المتناحية (EIRP) (الأعلى والأدنى) والمحطات الأرضية النموذجية التي يتعين استعمالها في منطقة خدمة محددة. والإشارة إلى المحطات الأرضية النموذجية تتم مثلاً من أجل تنسيق المحطات الأرضية التابعة لشبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية فيما يتعلق بمحطات للأرض (الرقم 15.9).

والتقاسم بين الخدمة الثابتة والخدمة الثابتة الساتلية (FS) في نطاقات التردد الموزعة على أساس التساوي في الحقوق محدد بشكل جيد باستعمال مفهوم منطقة التنسيق للمحطة الأرضية الخاصة بالخدمة الثابتة الساتلية (التذييل 7 من لوائح الراديو). ولضمان المساواة في النفاذ إلى الطيف في المناطق المجاورة من جانب محطات للأرض مثل محطات الخدمة الثابتة والمحطات الفضائية كالمحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية التي تتقاسم هذه النطاقات، يقصر الرقم 17.11 صراحةً التبليغ عن المحطات الأرضية في هذه النطاقات على التبليغات الفردية عندما تشمل منطقة التنسيق للمحطة الأرضية أراضي إدارة أخرى.

تقليدياً، في نطاقات التردد دون GHz 4، حيث يمكن أن تكون منطقة التنسيق لمحطة أرضية ذات حجم كبير وتشمل أراضي إدارة أخرى، لم يكن عدد محطات الخدمة الثابتة الساتلية كبيراً وكانت الخدمة الثابتة تقتصر على شبكات الترحيل الراديوي مع استعمال عدد قليل من المحطات للهوائيات الاتجاهية، بيد أن المحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية تنشر حالياً على نطاق واسع مع استعمال هوائيات صغيرة الحجم مثل التلفزيون للاستقبال فقط (TVRO) والبث المباشر إلى المنزل (DTH) والمطاريف ذات الفتحات الصغيرة جداً (VSAT) ذات الطبيعة واسعة الانتشار أساساً. ويثير هذا التطور صعوبة نظراً لأن حماية محطة أرضية تتطلب التبليغ عنها بموجب المادة 11 الأمر الذي لا يمكن القيام به في حالة المحطات الأرضية النموذجية.

ومن جهة أخرى، إذا قُدمت منطقة الخدمة المرتبطة بتبليغ من محطة أرضية نموذجية للخدمة الثابتة الساتلية على أنها أراضي إدارة ما، فإن كفاف التنسيق لبعض من المحطات الأرضية المقابلة في هذه المنطقة سيشمل بالضرورة أراضي البلدان المجاورة مما يعوق التبليغ والتسجيل في السجل الأساسي لمحطات الأرض.

وحماية المحطات الأرضية النموذجية للخدمة الثابتة الساتلية من التداخل الناجم عن شبكات ساتلية أخرى تعمل في اتجاه الإرسال ذاته، تُستمد من التنسيق بموجب الأرقام 7.9 و12.9 و12A.9 و13.9 من لوائح الراديو، حسب الاقتضاء، بيد أن الأمر يتعلق فقط بالعلاقة بين الشبكات أو الأنظمة الساتلية. وتنشأ هذه الحماية من تخصيصات الترددات المسجلة للمحطات الفضائية التي تشمل خصائص المحطات الأرضية المرتبطة. وبالنسبة للتبليغ عن محطات أرضية، يطبق القرار 1 (Rev.WRC-97) وللإبلاغ عن محطات أرضية في نطاقات متقاسمة مع خدمات الأرض على أساس التساوي في الحقوق، يتطلب الرقمان 17.11 و20.11 تنسيق فرادى المحطات وتسجيلها.

ووفقاً للرقمين 17.11 و22.11 من لوائح الراديو، يمكن التبليغ عن المحطات الأرضية التي لا تشمل منطقة تنسيقها أراضي إدارة أخرى في شكل خصائص محطة أرضية نموذجية ومنطقة التشغيل الجغرافية المزمعة. بمعنى آخر، جميع المحطات الأرضية في منطقة الخدمة والموجودة عند نقاط لا تشمل فيها منطقة التنسيق الخاصة بها أراضي إدارة أخرى، ستكون في وضع يسمح لها بطلب الاعتراف الدولي. ويستعمل التذييل 7 من لوائح الراديو للتحقق مما إذا كانت منطقة تنسيق محطة أرضية تشمل أراضي إدارة أخرى أم لا، وهو يستوجب أن تحدد المواقع الفردية منطقة تنسيق كل منها فيما عدا المحطات الأرضية المتنقلة والمحطات الأرضية النموذجية العاملة في الخدمة الإذاعية الساتلية. ولتحديد كفاف التنسيق لمحطة أرضية نموذجية في الخدمة الثابتة الساتلية، يتعين تعديل التذييل 7 تبعاً لذلك.

#### وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن الرقم 3.8 من لوائح الراديو يحدد ما يلي: "تتمتع تخصيصات التردد بحق الاعتراف الدولي بها وذلك عندما تكون مسجلة في السجل الأساسي مع نتيجة مؤاتية بموجب الرقم 31.11". ويعني هذا الحق لمثل هذه التخصيصات أن الإدارات الأخرى يتعين عليها أن تأخذ بالحسبان هذه التخصيصات عند الإعداد لتخصيصاتها وذلك لاجتناب حدوث تداخلات ضارة. وإضافةً إلى ذلك، فإن تخصيصات التردد في نطاقات تردد تخضع للتنسيق أو لخطة ما يجب تحديد الوضع الخاص بها استناداً إلى تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا التنسيق أو المرتبطة بهذه الخطة."

#### كيف يمكن لإدارة ما الحصول على الاعتراف الدولي لتشغيل تطبيقات الهوائيات الصغيرة جداً بما فيها التلفزيون للاستقبال فقط (TVRO) والبث المباشر إلى المنزل (DTH) والمطاريف ذات الفتحات الصغيرة جداً (VSAT)؟

#### ومراعاةً لما ذكر أعلاه والطلبات المعلقة المقدمة من الإدارات إلى المكتب لتوفير الاعتراف الدولي لملايين المحطات الأرضية المستعملة من أجل تطبيقات الهوائيات الصغيرة جداً (مثل التلفزيون للاستقبال فقط (TVRO) والمطاريف ذات الفتحات الصغيرة جداً (VSAT) والبث المباشر إلى المنزل (DTH)) العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية ولا سيما في النطاقين MHz 6 725-5 850 وMHz 4 200-3 400 على أراضيها الوطنية، سعى المكتب إلى الحصول على المشورة من لجنة لوائح الراديو في اجتماعها التاسع والستين (9-1 يونيو 2015) بشأن إمكانية المضي قدماً ومواصلة بحث هذه الطلبات ومتابعتها.

#### نظرت اللجنة بعناية في المعلومات التي قدمها مكتب الاتصالات الراديوية في الوثيقة RRB15-2/5 وأشارت إلى أهميتها المحتملة في أعمال المؤتمر WRC-15. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن المدير سبق أن اقترح، في التقرير المرفوع إلى المؤتمر WRC-15، إبلاغ المؤتمر بهذا الجانب، (انظر الفقرة 8.3.2.3 من الوثيقة RRB15-2/INFO/2). ونتيجةً لهذه الاعتبارات، طلبت اللجنة إلى مكتب الاتصالات الراديوية أن يقدم إلى الاجتماع السبعين للجنة (23-19 أكتوبر (2015 معلومات إضافية عن الصعوبات المتوقعة وتأثيرها على مكتب الاتصالات الراديوية في معالجة هذه التبليغات، وقررت مواصلة مناقشة هذا البند.

وفيما يلي مثال لطريقة ممكنة لمعالجة الطلبات المذكورة أعلاه.

#### كل إدارة ترغب في إبلاغ الأعضاء بنشر محطات أرضية متعددة تُستعمل من أجل تطبيقات الهوائيات الصغيرة جداً (مثل التلفزيون للاستقبال فقط (TVRO) والمطاريف ذات الفتحات الصغيرة جداً (VSAT) والبث المباشر إلى المنزل (DTH)) في الخدمة الثابتة الساتلية داخل أراضيها والحصول على الاعتراف الدولي، سترسل إلى المكتب الخصائص التقنية المفصلة للمحطات الأرضية والمحطات الفضائية المعنية (معلومات التذييل 4 المتعلقة بالمحطة الأرضية النموذجية بما في ذلك منطقة الخدمة (انظر البند 10.C.د من التذييل (4 وعدد المحطات المشغلة أو المزمع تشغيلها فضلاً عن المحطة الأرضية المرتبطة بها). وسينشر المكتب بعد ذلك هذه المعلومات في الجزء IS، ثم سيتفحص بطاقة التبليغ فيما يتعلق بالرقم 31.11 وينشر المعلومات في الجزء IIS مع إشارة واضحة إلى أن هذا النشر لأغراض الاعتراف الدولي فقط، دون أن ينشأ عن ذلك تطبيق الرقم 32.11 أو الرقم 32A.11 من لوائح الراديو. (ويمكن تنفيذ هذه الإشارة من خلال إدماج شفرة جديدة في المقدمة تُدرج في العمود B2 13).

#### وقد يرغب المؤتمر في تناول هذه المسألة بشكل أعمق.

#### 9.3.2.3	الخصائص المبلغ عنها بإفراط لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية ووظائف العمليات الفضائية المرتبطة بها

#### تقدم بعض تخصيصات التردد للشبكات الساتلية المسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات مجموعة واسعة من المعلمات التقنية مع بعض التركيبات التي تؤدي إلى ميزانيات وصلات غير محتملة تكون شديدة الحساسية للتداخل (بمعنى ضرورة التنسيق بمستويات قدرة منخفضة جداً) أو إلى إنشاء مستويات غير واقعية من التداخل، وتكون فوق كل ذلك، بعيدة كل البعد عن التشغيل الفعلي لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية. والوصلات الحساسة جداً لديها القدرة أيضاً على اشتراط متطلبات تنسيق مفرطة مع الشبكات الساتلية التي تُقدم معلومات التنسيق بشأنها في وقت لاحق.

#### وقد تمنع هذه الحالات الإدارات من استكمال التنسيق وتحد من كفاءة استخدام موارد الطيف/المدار.

#### وبغية تحسين هذا الوضع، ينوي المكتب أن يقوم وفقاً للرقم 6.13 من لوائح الراديو باستشارة الإدارة المبلِّغة وطلب توضيحات وتعديلات إن أمكن لتعديل الخصائص الأساسية لمدخل في السجل الأساسي بشكل مناسب وذلك كلما بدت الخصائص المبلغ عنها على النحو المحدد في التذييل 4 غير متسقة.

#### ولهذا الغرض، يقوم المكتب حالياً بوضع قائمة بالمعايير لتعريف المعلمات المفرطة المحتملة مع مراعاة خصائص أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية ووصلات العمليات الفضائية المرتبطة بها المستعملة على نطاق واسع والحدود الحالية المنصوص عليها في لوائح الراديو وتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية.

#### وتم تحديد المعايير التالية التي قد تؤدي إلى طلب المكتب لتوضيحات:

(1	مخططات هوائيات غير واقعية

-	هوائيات غير اتجاهية عالية الكسب؛ تبدو مخططات هوائيات ND-EARTH مبلغ عنها مع كسب أقصى للهوائي أعلى من dB 15 غير واقعية؛

#### -	مخططات الهوائي المرجعية المتقادمة الواردة في التوصيات ITU-R S.465-3 وS.580-2 وS.580-5 التي يمكن الاستعاضة عنها بالنسخ الحالية من مخططات الهوائي المرجعية هذه أو حتى بمخططات هوائيات أكثر فعالية؛

#### -	محطات أرضية صغيرة بإشعاع d/λ < 50 تستعمل مخطط الهوائي المرجعي الوارد في التوصية ITU-R S.580-6 دون مراعاة الملاحظة 3 من هذه التوصية التي تشير إلى عدم استخدام مخطط الهوائي هذا من أجل المحطات الأرضية الصغيرة.

#### (2	درجة حرارة ضوضاء استقبال الساتل

-	درجة حرارة ضوضاء منخفضة بشكل غير واقعي في حزمة الساتل تحت  K 300 في النطاقC- وK 400 في النطاقKu- وK 700 في النطاقKa-.

#### (3	القدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطات الأرضية

-	مستويات كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية خارج المحور التي تتجاوز إلى حد كبير تلك المحددة 
في التوصية ITU-R S.524 والتي يتم تجاوزها بشكل كبير حتى مع مراعاة التحكم في قدرة الوصلة الصاعدة؛

-	قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى تتجاوز القيم المعقولة ( dBW 30/kHz 4 مثلاً).

#### (4	القدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطات الفضائية

-	قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى تتجاوز القيم المعقولة ( dBW 30/kHz 4 مثلاً).

#### (5	سوء تراصف أكفة مناطق الخدمة مع أكفة كسب الإرسال/الاستقبال.

-	الحالات التي تنحصر فيها منطقة الخدمة في منطقة صغيرة جداً ولكن أكفة الكسب تمتد إلى كامل المنطقة المرئية من سطح الأرض؛

#### -	خط التسديد البالغ dB 0 يقع خارج منطقة الخدمة.

#### واستناداً إلى المعايير المذكورة أعلاه، يعتزم المكتب أن يقوم في مطلع 2016 بتحليل البيانات المبلغ عنها فيما يتعلق بكل شبكة ساتلية مسجلة في السجل الأساسي والاتصال بالإدارة المبلِّغة لطلب توضيحات منها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

### 4.2.3	مواد لوائح الراديو الأخرى

#### 1.4.2.3	حفاظ المحطات الفضائية على موقعها

لأغراض تشغيلية مثل خطر التصادم، وعمليات التتبع والقياس عن بُعد والتحكم واتفاقات التنسيق وغيرها، قد يتعين تحريك الساتل قليلاً من موقعه المداري الاسمي (بما في ذلك سماح بمقدار 0,1± للمحطات الفضائية المحمولة على سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية أو الخدمة الإذاعية الساتلية) لتوفير الخدمات اللازمة. وفي الحالة الخاصة بطلب توضيح بموجب الأرقام 44.11 أو 44B.11 أو 6.13 من لوائح الراديو بخصوص الوضع في الخدمة أو الاستعمال المستمر للخصائص المبلغة لشبكة ساتلية، يعتبر المكتب أن أي ساتل موجود على بُعد لا يزيد عن 0,5 درجة من خط طول الموقع الاسمي للشبكة الساتلية يكون ملبياً لأحكام الأرقام 44.11 أو 44B.11 أو 6.13، حسب الاقتضاء، بشرط أن ترتبط المحطة الفضائية ببطاقة تبليغ واحدة أو أكثر عن شبكة ساتلية في الموقع المداري الواحد، وأن تكون مزودة بإمكانية الحفاظ على موقعها في حدود 0,1± من موقعها الاسمي، وعدم التسبب في تداخلات غير مقبولة إذا تجاوز انزياح الساتل قيمة السماح هذه (حتى 0,5 كحد أقصى) وأن هذا الأمر لا يتسبب في مزيد من التداخلات أو يستلزم المزيد من الحماية أكثر مما إذا كانت المحطة تعمل في حدود قيمة التسامح التي تبلغ 0,1±.

وفي هذا الصدد، سئل المكتب عما إذا كان ساتل موجود على مسافة أقل من 0,5 درجة عن الموقع الاسمي لشبكتين ساتليتين يمكن وضعه في الاعتبار بالنسبة للوضع في الخدمة أو التشغيل المستمر للخصائص المبلغة للشبكتين الساتليتين بموجب الأرقام 44.11 أو 44B.11 أو 6.13. وفي الموقع يمكن إيلاء الاعتبار بالنسبة لتقاسم منصة ساتلية بحمولات نافعة مختلفة، بحيث تتعلق كل حمولة نافعة بشبكة ساتلية وحيدة، مثلاً، منصة موجودة على مسافة أقل من 0,5 درجة من الشبكة الساتلية X والشبكة الساتلية Y باستعمال حمولة نافعة على متن ساتل في النطاق A مرتبطة بالشبكة الساتلية X وحمولة نافعة في النطاق B مرتبطة بالشبكة الساتلية Y، مع مراعاة أن المنصة الساتلية مزودة بإمكانية الحفاظ على موقعها في حدود 0,1± درجة من الموقع الاسمي للشبكتين الساتليتين، وأنه لن يتولد تداخلات غير مقبولة عن هذا التشغيل وأنه لن يتسبب في المزيد من التداخلات أو يحتاج إلى مزيد من الحماية أكثر مما إذا كانت كل محطة من المحطات الفضائية تعمل في حدود قيمة التسامح التي تبلغ 0,1± درجة لكل شبكة من الشبكات الساتلية المشاركة.

ويشير المكتب في هذه المرحلة إلى أن هذا النهج يتجاوز نطاق مسؤولياته ويتعارض مع الممارسة التي وافقت عليها لجنة لوائح الراديو حتى الآن.

وقد يرغب المؤتمر في مواصلة دراسة المسألة أعلاه وحسمها.

#### 2.4.2.3	معالجة الطلبات بموجب الرقم 13B.23 من لوائح الراديو فيما يتعلق بشبكة ساتلية مقدمة بموجب التذييل 30

#### وفقاً للرقم 13B.23 من لوائح الراديو، إذا قامت إحدى الإدارات، ضمن مهلة الأربعة أشهر التي تلي إصدار القسم الخاص بشبكة الخدمة الإذاعية الساتلية المقدمة بموجب التذييل 30، بإعلام المكتب أنه لم تستخدم جميع الوسائل التقنية لخفض الإشعاعات فوق أراضيها، يقوم المكتب باسترعاء انتباه الإدارة المسؤولة إلى التعليقات المستلمة.

#### وعلى الرغم من عدم وجود مهلة زمنية محددة لكي يتخذ المكتب إجراءات بهذا الشأن، من الناحية العملية، قام المكتب حتى الآن بإرسال رسالة بالفاكس إلى الإدارة المعترضة والإدارة المسؤولة مباشرة عند استلام هذه التعليقات، يطلب فيها من كلتا الإدارتين بذل كل ما في وسعهما لحل هذه المشكلة. ونظراً للعدد المتزايد من التعليقات الواردة بموجب الرقم 13B.23، فإن النهج المتبع حالياً يؤثر على عبء العمل لدى المكتب.

#### وبغية الاضطلاع بهذه المهمة بطريقة أكثر كفاءة والاستفادة من موارد المكتب على النحو الأمثل، يُقترح إرسال رسائل متعددة البلدان إلى جميع الإدارات التي أبدت تعليقات بموجب الرقم 13B.23 من جهة، وإلى الإدارة المسؤولة عن الشبكة الساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية من جهة أخرى وذلك عند انتهاء الفترة التنظيمية البالغة أربعة أشهر لتقديم التعليقات بشأن الشبكة الساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية.

يرجى من المؤتمر إقرار النهج المقترح أعلاه.

#### 3.4.2.3	تخصيصات الترددات المستعملة في الخدمات الفضائية بإشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى أحكام المادة 48 من الدستور

يطلب المكتب، بموجب أحكام الرقم 6.13 من لوائح الراديو من الإدارات المبلغة أن تراجع استعمال شبكاتها الساتلية المسجلة وأن تلغي التخصيصات والشبكات غير المستعملة من السجل الأساسي. وبناءً على ذلك، وعندما يتبين من معلومات موثوقة أن تخصيصاً مسجلاً لم يتم وضعه في الخدمة أو لم يعد مستعملاً، يتواصل المكتب مع الإدارة المبلغة ويطلب توضيحاتها. وفي الرد، تدعي بعض الإدارات أن المعلومات بشأن التشغيل الفعلي لسواتلها لا يجوز نشرها وأنه لا يمكن التوصل إلى معلومات رسمية أو موثوقة من مصادر عامة خارجية مع استحضار أحكام المادة 48 من الدستور في نهاية المطاف. ولم يكن المكتب يطلب هذا الإعلان من الإدارة المبلغة وبالتالي، يستثني هذه التخصيصات من المزيد من التحقيقات.

وطبقاً للإحصاءات المتاحة في سجلات المكتب، فإنه حتى يونيو 2015، كانت هناك 15 إدارة تدعي استعمال تخصيصات ترددات من أجل خدمات الدفاع الوطني، بإجمالي 120 شبكة ساتلية في 62 موقعاً مدارياً متفرداً لتخصيصات في الخدمة الإذاعية الساتلية والخدمة الثابتة الساتلية وخدمة العمليات الفضائية والخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الأبحاث الفضائية وخدمة الأرصاد الجوية الساتلية والخدمة بين السواتل وخدمة الملاحة الراديوية الساتلية ذات الطابع التالي: محطة خدمة مفتوحة للمراسلات الرسمية حصراً، ومحطة خدمة مفتوحة للمراسلات العمومية، ومحطة خدمة مفتوحة لمراسلات عمومية محدودة، ومحطة خدمة مفتوحة حصراً لمراسلات وكالة من وكالات القطاع الخاص، ومحطة خدمة مفتوحة حصراً للحركة التشغيلية للخدمة المعنية (انظر الملحق 1).

وفي ضوء التنوع الواسع للخدمات وطابعها، قد يود المؤتمر النظر في تقييم أهمية الخدمات والطابع المرتبط بها والتي قد تكون هناك إشارات مباشرة أو غير مباشرة بشأنها إلى أحكام المادة 48 من الدستور ومواصلة معالجة هذه المعلومات طبقاً للأحكام ذات الصلة بلوائح الراديو.

#### 4.4.2.3	تعليقات بشأن المادة 43

في المناقشات المتعلقة بالبند 17.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-15 بشأن الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرة (WAIC)، ثم اكتشاف تناقض بين تعريف الخدمة المتنقلة للطيران كما يرد في الرقم 32.1 من لوائح الراديو وأحكام الرقم 1.43 من لوائح الراديو.

فالرقم 32.1 يعرف الخدمة المتنقلة للطيران على أنها خدمة متنقلة بين محطات للطيران ومحطات طائرات أو فيما بين محطات طائرات، في حين يقصر الرقم 1.43 الخدمة المتنقلة (R) للطيران على الاتصالات بين محطات الطائرات ومحطات الطيران، دون التطرق إلى الاتصالات فيما بين محطات الطائرات.

وقد يرغب المؤتمر في النظر في مراجعة هذا التناقض بتعديل الرقم 1.43 طبقاً لذلك. وعلاوةً على ذلك، إذا منح المؤتمر WRC-15 توزيعات للخدمة المتنقلة (R) للطيران بحيث تحجز لأنظمة الاتصالات WAIC، قد يتعين حينئذ تعديل الرقمين 32.1 و1.43 لإبراز أن الخدمة المتنقلة للطيران تشمل أيضاً الاتصالات بين نقطتين أو أكثر داخل الطائرة الواجدة، وفقاً لتعريف الاتصالات WAIC في القرار 423 (WRC-12).

### 5.2.3	تعليقات بشأن التذييلين 4 و8 من لوائح الراديو

#### 1.5.2.3	بنود البيانات المتعلقة بخدمات الأرض

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تلقى المكتب عدداً من الطلبات الخاصة بتقديم توضيحات بخصوص التبليغ عن معلمات محددة لمحطات في خدمات الأرض. وأظهرت المناقشات ذات الصلة مع الإدارات إمكانية إجراء تعديلات على الملحق 1 بالتذييل 4 من لوائح الراديو، على النحو الوارد أدناه.

وقد يرغب المؤتمر WRC-15 في النظر في هذه التعديلات وتقرير التنقيحات المناسبة للتذييل 4.

##### 1.1.5.2.3	إدخال بنود بيانات جديدة بخصوص محطات الإذاعة الرقمية الصوتية والتلفزيونية

مع مراعاة ظهور أنظمة الإرسال الإذاعية الرقمية، من الضروري تحديد حقول البيانات "التخالف"/1EO و"صنف الإرسال"/7A و"عرض النطاق اللازم"/7AB كحقول بيانات إلزامية لتخصيصات الإذاعة الرقمية في النطاق VHF/UHF خارج الاتفاق GE06 لتعريف نطاق الإرسال.

##### 2.1.5.2.3	بنود بيانات جديدة من أجل وصلات بوابات محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS)

سمح المؤتمر WRC-12 باستعمال النطاقين MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640-6 560 من أجل وصلات بوابات محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) في بعض البلدان طبقاً للرقم 457.5 من لوائح الراديو. وقد جعل القرار 150 (WRC-12) ذو الصلة من التبليغ عن وصلات بوابات المحطات HAPS أمراً إلزامياً ودعا الإدارات والمكتب إلى تحديد عناصر بيانات وصلات بوابات المحطات HAPS اللازمة لهذا التبليغ. وبعد المشاورات اللازمة، حدد المكتب قائمة ببنود البيانات التي يتعين إبلاغها وأرسلها إلى الإدارات عبر الرسالة المعممة CR/345 بتاريخ 8 مايو 2013.

وقد يرغب المؤتمر WRC-15 في أن يقرر إمكانية إضافة بنود البيانات المدرجة في هذه الرسالة المعممة إلى التذييل 4 من لوائح الراديو.

#### 2.5.2.3	بنود بيانات بشأن الخدمات الفضائية

##### 1.2.5.2.3	أكفة كسب الهوائي للحزم القابلة للتوجيه والتي تغطي مناطق خارج منطقة الخدمة المقدمة

أضاف المؤتمر WRC-12 ملاحظة إلى البند 3.B.ب.1 بالملحق 2 بالتذييل 4 من لوائح الراديو من أجل تشجيع الإدارات على تنسيق المنطقة التي تغطيها الحزم الساتلية القابلة للتوجيه مع منطقة خدمة شبكاتها مع المراعاة الواجبة لأغراض الخدمات. ويفهم أن المكتب يمكن، عند الضرورة، أن يرسل رسالة بالفاكس إلى الإدارة المبلغة للتأكيد على أن تبليغها يفي بمتطلبات الرقم 5.15 من لوائح الراديو، أو التعهد بذلك، ومن ثم تدنية الإشعاع غير الضروري إلى و/أو من مناطق خارج منطقة الخدمة.

وإلى الآن، لم يتلق المكتب إلا عدداً قليلاً من التعديلات على مناطق تغطية الحزم القابلة للتوزيع في إطار الملاحظة المذكورة أعلاه بالبند 3.B.ب.1. وفي بعض الحالات، أصرت الإدارات على عدم إجراء أي تعديلات على منطقة التغطية. بيد أن المكتب مستمر في تلقي معلومات تنسيق بشأن شبكات ساتلية بحزم قابلة للتوجيه ومناطق خدمة مقيدة بأراضي إدارة واحدة أو عدد قليل من الإدارات بمناطق تغطية عالمية.

كما لاحظ المكتب أنه في بعض الحالات، طلبت الإدارات في ردها على استفسارات المكتب تغيير الحزم القابلة للتوجيه إلى حزم ثابتة من أجل الحفاظ على أكفة كسب الهوائي المقدمة.

وقد يرغب المؤتمر في مواصلة معالجة هذه المسألة من أجل ضمان الوفاء بمتطلبات الرقم 5.15.

##### 2.2.5.2.3	التعامل مع تخصيصات ترددات ذات عرض نطاق أقل من عرض نطاق التوسيط المذكور

الحاشية 2 للجداول A وB وC وD بالملحق 2 من التذييل 4 من لوائح الراديو، كما عدلها المؤتمر WRC-12، تقترح استعمال أحدث صيغة للتوصية ITU-R SF.675 من أجل حساب القيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة. وبوجه خاص، من أجل تحديد الحد الأقصى للكثافة الطيفية للقدرة لأنواع مختلفة من الموجات الحاملة، يوصى بالنظر في العدد الأقصى المحتمل من الموجات الحاملة التي تشغل عرض نطاق توسيط معين.

وبالتالي، من المهم أن تتبع الإدارات التوصية ITU-R SF.675 من أجل اشتقاق الحد الأقصى للكثافة الطيفية للقدرة.

وفيما يتعلق بهذا الشرط، لاحظ المكتب أنه لكم كبير من الإرسالات (%60-50) المتضمنة في قاعدة بيانات خدمة الأبحاث الفضائية التي لها عرض نطاق ضروري أقل من عرض نطاق التوسيط، يستند الحد الأقصى لكثافة القدرة إلى موجة حاملة وحيدة تغطي عرض نطاق التوسيط. ويتناقض ذلك مع الأنظمة الحقيقية حيث يمكن تصور تشغيل موجات حاملة متعددة، على أن يؤخذ في الاعتبار بشكل خاص، أن عرض نطاق مجموعة تخصيصات الترددات يتجاوز كثيراً عرض النطاق الضروري لأي إرسال للحالات المذكورة أعلاه.

ونتيجةً لذلك واجه المكتب الصعوبات التالية.

أ)	تفحص كثافة تدفق القدرة بموجب المادة 21

في عمليات الفحص الحالية للكثافة PFD في الحالات التي يكون فيها عرض النطاق الضروري للموجة الحاملة أقل من عرض النطاق المرجعي، تستعمل قيمة إجمالية قصوى لقدرة الذروة لموجة حاملة وحيدة من أجل حساب الكثافة PFD. ولا تستعمل في هذه الحالة القيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة.

ومع ذلك، وبافتراض استعمال الإدارات الطريقة الواردة في التوصية ITU-R SF.675 في اشتقاق قيم الكثافة الطيفية للقدرة المقدمة في بطاقات التبليغ، يرى المكتب أن من المناسب استعمال القيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة مضروبة في عرض النطاق المرجعي في جميع الحالات لحساب الكثافة PFD (سواء كان عرض النطاق الضروري للموجة الحاملة أكبر من أو يساوي أو أقل من عرض النطاق المرجعي).

ويسعى المكتب إلى تأكيد ما إذا كان هذا التغيير في طريقة حساب الكثافة PFD مقبولاً.

ب)	طريقة حساب نسبة موجة حاملة إلى تداخل (C/I) الفحص بموجب الرقم 32A.11 من لوائح الراديو

عند حساب النسبة C/I، تستعمل القيمة القصوى الإجمالية لقدرة الذروة لإشارة الموجة الحاملة. وإذا كان عرض نطاق الموجة الحاملة المطلوبة أكبر من عرض نطاق الموجة الحاملة المسببة للتداخل، يجري ضبط النسبة C/I الناتجة بحيث تراعى الزيادة في التداخل من جراء الموجات الحاملة المتعددة المسببة للتداخل والتي تقع ضمن عرض نطاق الموجة الحاملة المطلوبة. وبالنسبة للموجات الحاملة ضيقة النطاق مثل التتبع والقياس عن بُعد والتحكم (TT&C) حيث لا يتوقع تشغيل موجات حاملة متعددة، فإن هذا التضاعف للقيمة القصوى لقدرة الذروة الإجمالية يمكن أن يؤدي إلى الزيادة في تقرير التداخل.

ولتلافي الزيادة في تقدير العدد المحتمل للموجات الحاملة المسبقة للتداخل ضمن مجموعة تخصيصات، تستعمل القدرة القصوى الإجمالية لغلاف الذروة لعرض النطاق الساتلي الملاصق (8.C.د.1) للحد من عدد الموجات الحاملة كالتالي:

Number of carriers*Carrier max. total peak power≤PC.8.d.1

بيد أنه يتعذر تنفيذ هذه الآلية في الوقت الراهن لحساب الوصلة الصاعدة نظراً للطابع غير الإلزامي لبند بيانات مشابه في التذييل 4 يحد من قدرة الذروة الإجمالية المتراكمة لإرسال المحطات الأرضية (8.C.ز.1) ولعدم تقديم الإدارات لهذه البيانات. وبالتالي، من المحتمل الزيادة في تقدير التداخل المحتمل، خاصة بالنسبة للحالة المتعلقة بتخصيص TT&C الوارد.

وللتغلب على هذا الوضع يقترح:

-	بفرض تراكب عرض النطاق (BOverlap)  الخاص بالموجة الحاملة المطلوبة مع الموجة (الموجات) الحاملة المسببة للتداخل، تستعمل الكثافة الطيفية القصوى لقدرة الإشارة المسببة للتداخل مضروبة في عرض النطاق المتراكب. وعندما يكون عرض النطاق BOverlap أكبر من عرض نطاق التوسيط، فإن ذلك يمكن أن يؤدي بالتالي كذلك إلى الزيادة في التقدير ما دامت الطريقة الواردة في التوصية SF. 675 لا تنطبق إلاّ على عرض نطاق التوسيط.

-	تعديل بنود بيانات التذييل 4، 8.C.ز.1 و8.C.ز.2 و8.C.ز.3 يجعلها إلزامية.

-	في الحالات التي يزيد فيها عرض نطاق الموجة الحاملة المطلوبة عرض نطاق الموجة الحاملة المسببة للتداخل، تقيد القدرة الإجمالية لغلاف الذروة بعرض النطاق الساتلي الملاصق (8.C.د.1) أو ضبط قدرة الذروة الإجمالية الكلية لإرسال المحطات الأرضية (8.C.ز.1) لمراعاة إمكانية أن يكون عرض النطاق المتراكب أقل من عرض نطاق المجموعة المسببة للتداخل (BGroup) وبالتالي، يخفض عدد الموجات الحاملة المسببة للتداخل تبعاً لذلك:

PTotal.adj=PC.8.d.1 or C.8.g,1+10log⁡BOverlapBGroup

ج)	التفحص بموجب المادة 1.7 من التذييل 30 من لوائح الراديو

لتحديد ما إذا كان تخصيص خدمة غير مخططة يستوجب التنسيق مع تخصيص للخدمة الإذاعية الساتلية يخضع لخطة، تستعمل قيمة عينية للكثافة PFD في عرض نطاق مرجعي يبلغ MHz 27.

ويعتبر المكتب أي تخصيص غير مخطط كأنه موجة حاملة وحيدة ضمن عرض النطاق المرجعي البالغ MHz 27 من التخصيص المخطط. ويمكن لتقدير التداخل أن يكون أقل من الواقع خاصة في حالة التشغيل الفعلي لموجات حاملة متعددة ضيقة غير مخططة ضمن عرض النطاق المرجعي البالغ MHz 27.

ويقترح استعمال الكثافة الطيفية القصوى لقدرة موجة حاملة مسببة للتداخل مضروبة في عرض نطاق التردد المخصص المتراكب مع التخصيص المسبب للتداخل بما لا يتجاوز MHz 27. وعند تجاوز عرض نطاق الحساب هذا عرض نطاق الموجة الحاملة المسببة للتداخل، من الضروري تقييد القدرة الناتجة المسببة للتداخل بالقدرة القصوى الإجمالية لغلاف الذروة داخل عرض النطاق الساتلي الملاصق بحيث تضبط تبعاً لذلك مع عرض نطاق الحساب.

ملخص

ينبغي لجميع الإدارات استعمال أحدث صيغة للتوصية ITU-R SF.675 في حساب الكثافة القصوى للقدرة ككل Hz، مثل الكثافة المتوسطة للقدرة عبر عرض النطاق المرجعي، لكي يتسنى للتغييرات المقترحة القضاء على ما يواجه من صعوبات.

وبالتالي، يود المكتب أن يلفت انتباه الإدارات إلى هذه المسألة. وقد يرغب المؤتمر في استعراض هذه المسألة وطرح أي تحسينات أو تغييرات في هذا الصدد.

##### 3.2.5.2.3	قيمة مطلقة لكسب هوائي الساتل دون dB 10−

عند التحقق من الخصائص التقنية لشبكة ساتلية مقدمة، لاحظ المكتب أن بعض الإدارات تقدم مناطق تغطية تتضمن أكفة لكسب الهوائي بقيم كسب نسبية منخفضة جداً، مما يؤدي إلى وجود قيم دنيا مطلقة لكسب الهوائي تقل عن dBi 10−. وبما أن قيم كسب الهوائي لا تقل عادة عن dBi 10−، فإن المكتب يطلب من الإدارات المبلغة حذف بعض الأكفة المقدمة لكسب الهوائي بحيث لا تقل القيمة الدنيا المطلقة لكسب الهوائي عن dBi 10−.

وقد قبلت بعض الإدارات في ردها على المكتب الإجراء المقترح من المكتب. بيد أن بعض الإدارات أصرت على الإبقاء على الأكفة المقدمة للهوائيات كما هي، وبالتالي الحد من متطلبات التنسيق بشكل اصطناعي.

وقد يرغب المؤتمر في مراجعة بند البيانات .3.Bب بالتذييل 4 لتفادي تقديم أكفة لكسب الهوائي غير ضرورية/غير واقعية.

##### 4.2.5.2.3	العدد الأقصى لنقاط الاختبار في إطار البند .11.Cأ من التذييل 4

طبقاً للبند .11.Cأ بالملحق 2 بالتذييل 4، يجب أن يكون لمنطقة خدمة شبكة في التذييلات 30 و30A و30B مجموعة من 20 نقطة اختبار كحد أقصى. وبالنظر إلى أن منطقة خدمة أي تخصيص في الخطتين الأصليتين للتذييلين 30 و30A أو أي تعيين في خطة التذييل 30B تقتصر على الأراضي الوطنية، فإن عدد 20 نقطة اختبار يعتبر كافياً لحماية الأراضي الوطنية. بيد أنه عندما تقدم الإدارات استعمالاً لشبكات أو أنظمة إضافية بمناطق خدمة متعددة الجنسيات، تبرز الحاجة إلى تقديم أكثر من 20 نقطة اختبار لتوفير الحماية الكافية لمنطقة الخدمة بالكامل. وقد قدمت بطاقات تبليغ بحزم متعددة متراكبة في نفس نطاق التردد و/أو مناطق خدمة متماثلة متعددة في كل حزمة. ويزيد ذلك من تعقد هيكل هذه الشبكات وتكرار بيانات متماثلة تقريباً في قواعد البيانات مما يتسبب في طول أزمنة المعالجة في عمليات الفحص التي يقوم بها المكتب.

وفي ضوء الممارسات المستمرة للإدارات من أجل زيادة عدد نقاط الاختبار في منطقة الخدمة، فإن الحد الحالي قد يكون مقيداً إلى حد كبير.

وقد يرغب المؤتمر في النظر في زيادة العدد الأقصى لنقاط الاختبار عن 20 نقطة إلى 100 أو 200 نقطة، ربما، في البند .11.Cأ.

وعدد نقاط الاختبار للتخصيصات المدرجة في خطة الإقليمين 1 و3 وخطة الإقليم 2 بالتذييلين 30 و30A كما حددها مؤتمر 1983 والتعيينات المدرجة في خطة التذييل 30B ستظل بالطبع كما هي بدون تغيير. وعند إعادة إدراج تخصيص محول من تعيين خطة خطة التذييل 30B، يمكن للإدارة المبلغة أن تختار ما لا يزيد عن 20 نقطة اختبار داخل أراضيها الوطنية بالنسبة للتعيين المعاد إدراجه.

وقد يود المؤتمر النظر في الإبقاء على العدد الأقصى لنقاط الاختبار كما هو، 20 نقطة، بالنسبة للتعيينات المعاد إدراجها.

##### 5.2.5.2.3	تقديم خصائص القدرة لتبليغات التذييل 30B

طبقاً للتذييل 4، يجب تقديم عرض النطاق الضروري وصف البث لكل موجه حاملة في أي تبليغ بموجب المادة 8 من التذييل 30B تحت بند البيانات .7.Cأ. ونتيجة لذلك، ينبغي السماح بتقديم القيمة القصوى لكثافة القدرة لكل نوع من أنواع الموجات الحاملة، أي بند البيانات .8.Cأ2.، في أي تبليغ يتم بموجب المادة 8 من التذييل 30B. بيد أنه في التذييل 4 الحالي، لا يمكن تقديم قيم كثافة القدرة إلاّ تحت بند البيانات .8.Cب2. بالنسبة لتبليغات التذييل 30B.

وفي ضوء ما سبق، يقترح المكتب ما يلي:

أ )	تعديل البند .8.Cأ2. بالتذييل 4 بحيث يطبق على أي تبليغ يتم بموجب المادة 8 من التذييل 30B؛

ب)	تعديل البند .8.Cب2. بالتذييل 4 بحيث يطبق على أي تبليغ يتم بموجب المادة 6 من التذييل 30B،

كما هو مبين في الجدول أدناه.

| 8.C.أ2. | الكثافة القصوى للقدرة، بالوحدات dB(W/Hz)، المقدمة عند دخل الهوائي لكل نمط من الموجات الحاملة 2 في حالة التذييل 30B، مطلوبة فقط عند التبليغ بموجب المادة 8 مطلوبة إذا لم يكن البند .8.Cب2. أو .8.Cب.3.ب مقدماً |  | + | 8.C.أ2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.C.ب2. | الكثافة القصوى للقدرة، بالوحدات dB(W/Hz)، المقدمة عند دخل الهوائي2 في حالة التنسيق أو التبليغ عن محطة أرضية بموجب التذييل 30A، يجب أن تتضمن هذه القيم المدى الأقصى للتحكم في القدرة في حالة التذييل 30B، مطلوبة فقط عند التبليغ بموجب المادة 6 مطلوبة إذا لم يكن البند .8.Cأ2. أو .8.Cب.3.ب مقدماً |  | X + | 8.C.ب2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 6.2.5.2.3	منطقة خدمة بزاوية ارتفاع أقل من 3 درجات

ينص الرقم 14.21 من لوائح الراديو على ما يلي: "لا تستعمل هوائيات المحطات الأرضية للإرسال بزوايا ارتفاع تقل عن 3 مقيسة من المستوي الأفقي في اتجاه الإشعاع الأقصى، إلا بموافقة الإدارات المعنية والإدارات التي يمكن لخدماتها أن تتأثر. وفي حالة الاستقبال في محطة أرضية، يجب أن تستخدم القيمة المبينة أعلاه لأغراض التنسيق إذا كانت زاوية الارتفاع عند التشغيل تقل عن هذه القيمة."

عند تحديد نقطة الاختبار الأسوأ، تقوم البرمجية GIBC/AP8/PXT باستبعاد جميع نقاط شبكة الاختبار ذات زوايا الارتفاع الأقل من 3 درجات المقاسة من المستوى الأفقي لاتجاه المحطة الفضائية. ويحد هذا المعيار من عدد نقاط الشبكة المتولدة ويحسن من زمن الحساب. وبالنسبة للمحطات الفضائية التي تعمل مع محطات أرضية محددة، تحدد نقطة الاختبار سلفاً ولا تقوم الشفرة GIBC بالتحقق مما إذا كانت هذه النقطة تقع على زاوية ارتفاع أقل من 3 درجات من عدمه.

ونظراً لعدم وجود قيود على تقديم منطقة خدمة بزاوية ارتفاع أقل من 3 درجات للمحطات الفضائية، يتلقى المكتب من وقت لآخر تعليقات من الإدارات بموجب الرقم 41.9 من لوائح الراديو تطلب فيها إدراج شبكاتها الموجودة على مسافات فصل مدارية أكبر من °160. ولتحديد هذه المحطات الفضائية على أنها محطات متأثرة، ينبغي لنقطة الاختبار الأسوأ أن تكون على زاوية ارتفاع أقل من 3 درجات.

وفي ضوء ما سبق، يود المكتب أن يرفع هذا الوضع إلى المؤتمر لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي الإبقاء على الممارسة الحالية بتقييد نقاط الشبكة بزاوية ارتفاع أقل من 3 درجات عند تحديد الإدارات والشبكات المتأثرة بموجب الرقمين 36.9 و2.36.9، وإمكانية توسيع نطاقها لتشمل الطلبات إلى الإدارات بموجب الرقم 41.9، أم إزالة هذا التقييد من البرمجية GIBC/AP8/PXT.

وإذا كان القرار بإزالة التقييد، فإن ذلك يستلزم:

أ)	تعديل وحدات هذه البرمجية التي تتضمن زيادة عدد نقاط الاختبار المتولدة. وستزيد هذه التعديلات من زمن الحساب بنسبة تصل إلى %30.

ب)	بالنسبة للشبكات الساتلية المحددة باستعمال نقاط الشبكة فقط أو النقاط ذات الإحداثيات الخاصة بمحطات أرضية محددة موجودة على زاوية ارتفاع أقل من 3 درجات، ينبغي إيلاء عناية إضافية إلى الكيفية التي سيستوفي بها القسم IV من المادة 21 من جانب الإدارات أثناء التنسيق.

ومن بين الحلول تظليل أو وسم متطلبات التنسيق هذه في المنشورات CR/C من أجل لفت انتباه الإدارات المعنية إليها.

##### 7.2.5.2.3	معلومات التذييل 4 بالنسبة للنشر المسبق للمعلومات عن شبكة ساتلية غير مستقرة أو نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض

أ )	المعلمات المدارية

يتردد الكثير من مطوري السواتل الصغيرة، خاصةً السواتل الصغيرة جداً والمتناهية الصغر التي تطلق كحمولات نافعة ثانوية في البدء في إجراءات النشر المسبق للمعلومات (API) في إطار القسم الفرعي IA من المادة 9 من لوائح الراديو، في حالة عدم وجود معلمات مدارية دقيقة وقت تقديم الشبكة أو النظام الساتلي. وعلاوةً على ذلك، لا توجد في الكثير من السواتل الصغيرة جداً والمتناهية الصغر أجهزة دفع وبالتالي لا تستطيع البقاء على ارتفاع مداري ثابت.

وبالنسبة لهذه الحالات، سيشير المكتب على الإدارات بأن تقدم أفضل قيمة مقدرة لارتفاع الأوج (البند .4.Aب.4.د بالتذييل 4) ولارتفاع الحضيض (البند .4.Aب.4.ه‍ بالتذييل 4) وزاوية الميل (البند .4.Aب.4.أ بالتذييل 4) بالنسبة للتبليغ عن النشر المسبق للمعلومات مع ملاحظة أن هذه المعلومات قد تخضع للتحديث فيما بعد في مرحلة التبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد طبقاً للمادة 11 من لوائح الراديو.

ولمراعاة السقوط الطبيعي للأنظمة التي لا تحتوي على معدات دفع، قد يكون من المناسب أن يقدم كذلك الارتفاع المداري الأدنى للمحطة الأرضية فوق سطح الأرض الذي يرسل من عنده الساتل (البند .4.Aب.4.و بالتذييل 4) يكون أقل من القيمة المقدمة كارتفاع للحضيض وهو ما يعطي إشارة بعدم قدرة الساتل على البقاء على ارتفاع مداري ثابت. وإلى جانب ذلك، يضاف تعليق في القسم الخاص للنشر المسبق للمعلومات يوضح أن الارتفاع المداري الأدنى أقل من ارتفاع الحضيض لعدم وجود أجهزة دفع.

وقد يرغب المؤتمر في مواصلة بحث المسألة أعلاه وحسمها.

### ب)	تقديم تعديلات على النشر المسبق للمعلومات غير الخاضعة للتنسيق (المادة 9، القسم الفرعي IA)

### وفقاً للرقم 2.9، فيما يتعلق بتعديل المعلومات المقدمة من أجل النشر المسبق للمعلومات بموجب الرقم 1.9، فإن استعمال نطاق تردد إضافي أو، عندما يكون التنسيق غير مطلوب بموجب القسم II من المادة 9، تعديل الجسم المرجعي أو تعديل اتجاه الإرسال للمحطة الفضائية التي تستخدم مداراً ساتلياً غير مستقر بالنسبة إلى الأرض، سيتطلب تطبيق إجراء النشر المسبق. ولا يوجد شرط لتطبيق الإجراء API فيما يتعلق بالتعديلات الأخرى على الشبكة.

### أضيف الرقم 1.28.11 خلال المؤتمر WRC-12 بحيث أن كل إدارة تعتقد أن تداخلاً غير مقبول قد تتعرض له شبكاتها أو أنظمتها الساتلية الحالية أو المخطط لها من جراء تقديم تعديلات في مرحلة التبليغ على الخصائص المنشورة أصلاً بموجب الرقم 2B.9، يمكن لها أن تقدم تعليقاتها إلى الإدارة المبلغة.

### وعلى الرغم من الإمكانية المتاحة من خلال أحكام الرقم 1.28.11 (التعديل في مرحلة التبليغ)، يستلم المكتب طلبات لإدخال تعديلات على النشر المسبق للمعلومات تشمل معلمات غير مشار إليها في الرقم 2.9، بما في ذلك تمديد مناطق الخدمة وإضافة محطات أرضية مرتبطة بها وما إلى ذلك. ونظراً إلى أن هذه التعديلات تتيح عند نشرها الفرصة لإدارات أخرى لتقديم تعليقات لنشرها في قسم خاص API/B وتُيسّر العملية للإدارات لتذليل أي صعوبات قبل التبليغ من أجل تسجيل التخصيصات، فإن المكتب يشجع هذه الممارسة ويواصل نشر هذه التعديلات على المعلومات API تبعاً لذلك.

### ج)	إيقاف الإرسالات ومتطلبات المحطة الأرضية

### ينبغي أن تكون المحطات الفضائية بموجب الرقم 1.22 مزودة بأجهزة تسمح بإيقاف إرسالاتها الراديوية بالتحكم عن بعد فوراً. وفيما يتعلق بالمحطات الفضائية في خدمة الهواة الساتلية، لا يوجد شرط إضافي في الرقم 11.25 يقضي بأن تكفل الإدارات التي ترخص بتشغيل هذه المحطات الفضائية إنشاء محطات تحكم أرضية كافية قبل الإطلاق، لضمان إنهاء الإرسالات فوراً. بيد أن المكتب يلاحظ أنه في العديد من حالات النشر المسبق للمعلومات بشأن شبكات ساتلية تعمل في خدمة الهواة الساتلية، لا تُدرج سوى محطة أرضية محددة معنية. وبالتالي، فإن المكتب غير قادر على التحقق مما إذا كانت الإدارة قد أوفت بالمتطلبات الإلزامية بموجب الرقمين 1.22 و11.25 أم لا.

### قد يرغب المؤتمر في معالجة هذه المسألة.

### 8.2.5.2.3	التذييل 8 (استعمال المعلومات المقدمة بموجب التذييل 4)

### تشير الفقرة 4.2 من التذييل 8 بشأن "استخدام المعلومات المقدمة بموجب التذييل 4" إلى أنه "عندما تقرر إحدى الإدارات استخدام المعلومات المقدمة بموجب التذييل 4 مع العمليات الحسابية المبينة في الفقرتين 1.1.2.2 و1.2.2.2، بغية صياغة ملاحظات تتعلق بالنشر المسبق لشبكة جديدة، يجب أن تجرى الحسابات لمجموعتي قيم  وT المتوفرتين، ثم تستخدم أعلى القيمتين  T /T الناتجتين عن هذه الحسابات."

### تقدم الفقرتان 1.1.2.2 و1.2.2.2 توضيحات بشأن أسلوب حساب القيمة  T /T بين الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تتقاسم نطاقات التردد ذاتها بالإشارة إلى معلومات التذييل 4 التي لم تعد تُقدم بموجب القسم الفرعي IB من المادة 9 من لوائح الراديو.

### وفي ضوء ما ذكر أعلاه، يود المكتب اقتراح إدخال تعديل على الفقرة 4.2 من التذييل 8 لكي ينظر فيه المؤتمر:

تعديل الفقرة 4.2 من التذييل

### 4.2	عندما تقرر إحدى الإدارات استخدام المعلومات المقدمة بموجب التذييل 4 مع العمليات الحسابية المبينة في الفقرتين 1.1.2.2 و1.2.2.2، بغية صياغة ملاحظات، يجب أن تجرى الحسابات لمجموعتي قيم  وT المتوفرتين، ثم تستخدم أعلى القيمتين  T /T الناتجتين عن هذه الحسابات.

### 6.2.3	تعليقات بشأن التذييلين 30 و30A

#### 1.6.2.3	المهلة التنظيمية للوضع في الخدمة طبقاً للمادة 2A

من غير الواضح في لوائح الراديو ما إذا كانت المهلة التنظيمية لتخصيصات مقدمة طبقاً للمادة 2A من التذييلين 30 و30A ينبغي أن تحدد وقت تقديم بطاقة التبليغ أم وقت التبليغ عن/إلغاء هذه التخصيصات.

وطبقاً للفقرة 2.2.2A من المادة 2A بالتذييلين 30 و30A، فإن المهلة التنظيمية للإبلاغ عن تخصيصات ووضعها في الخدمة مزمع استعمالها في توفير وظائف العمليات الفضائية في الحالات التي تكون تخصيصات الخدمة الإذاعية الساتلية المرتبطة قد قدمت طبقاً للفقرتين 3.1.4 أو 6.2.4 من المادة 4 بالتذييلين 30 و30A لإدراجها في قائمة الإقليمين 1 و3 أو لتعديل خطة الإقليم 2، تكون هي المهلة التنظيمية المشار إليها في الفقرتين 3.1.4 أو 6.2.4 من المادة 4 للتخصيصات المرتبطة بالخدمة الإذاعية الساتلية، شريطة ألاّ تكون هذه التخصيصات قد وضعت في الخدمة بعد.

ومع ذلك، فإنه طبقاً للفقرة 3.2.2A من المادة 2A بالتذييلين 30 و30A، عندما تكون التخصيصات المرتبطة بالخدمة الإذاعية الساتلية قد وضعت في الخدمة بالفعل طبقاً للوائح الراديو، تكون المهلة التنظيمية للإبلاغ والوضع في الخدمة لتخصيصات مزمع استعمالها في توفير وظائف العمليات الفضائية المهلة التنظيمية المشار إليها في الفقرتين 3.1.4 أو 6.2.4 من المادة 4 من تاريخ استلام المكتب بيانات التذييل 4 كاملة بالنسبة للتخصيصات المزمع استعمالها في توفير وظائف العمليات الفضائية.

وقد يتغير الوضع كثيراً حسبما إذا كانت المهلة التنظيمية قد حددت وقت تقديم بطاقة التبليغ أم وقت التبليغ عن/إلغاء أي من تخصيصات المادة 2A. وكان المكتب يحدد المهلة التنظيمية وقت استلام بطاقة التبليغ بموجب المادة 2A.

ويطلب المكتب من المؤتمر تأكيد هذه الممارسة أو عدم تأكيدها. وفي حالة تأكيد هذه الممارسة، يقترح إضافة حاشية إلى الفقرة 2.2A من المادة 2A بالتذييلين 30 و30A كالتالي: MOD "2.2A يجب التبليغ عن أي تخصيص معد لتأمين هذه الوظائف دعماً لتشغيل شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب المادة 11 ووضعه في الخدمة ضمن المهل المبيَّنة أدناهn: __________ n تحدد المهلة وقت استلام الطلب بموجب الفقرة 4.1.2A."

#### 2.6.2.3	حساب قيمة التحكم في القدرة لتخصيصات مدرجة بالقائمة

يمكن استعمال التحكم في القدرة للتغلب على الخبو الناجم عن المطر في وصلة التغذية. وتتضمن الفقرة 11.3 من الملحق 3 بالتذييل 30A إجراءات لتحديد الزيادة في القدرة e.i.r.p. أثناء التوهين الناجم عن المطر لأي تخصيص. ويشير هذا القسم والقواعد الإجرائية ذات الصلة بشأن التحكم في القدرة إلى أن استعمال التحكم في القدرة ينطبق فقط على تخصيص في خطة وصلات التغذية للإقليمين 1 و3 بدون الإشارة إلى تطبيق على تخصيص مدرج في قائمة وصلات التغذية للإقليمين 1 و3.

ومع ذلك، يتيح التذييل 4 للإدارات تقديم قيمة التحكم في القدرة لتخصيصاتها المدرجة بالقائمة تحت بند البيانات .8.Cط. وبالتالي قبل المكتب جميع بطاقات التبليغ المشفوعة بطلب لاستعمال التحكم في القدرة (أي قيمة التحكم في القدرة المقدمة في إطار بند البيانات .8.Cط بالتذييل 4). وفي مرحلة الجزء B، يحسب المكتب قيم التحكم في القدرة باستعمال الطريقة الموصوفة في الفقرة 11.3 من الملحق 3 بالتذييل 30A (أي بالنسبة لتخصيصات الخطة)، ويخطر الإدارة المسؤولة بالنتائج وينشر القيم النهائية للتحكم في القدرة في القسم الخاص المقابل للجزء B.

وفي ضوء ما سبق، يرجى من المؤتمر WRC-15 التكرم بتوضيح ما إذا كان بإمكان تخصيص مدرج بقائمة وصلات التغذية للإقليمين 1 و3 استعمال التحكم في القدرة طبقاً للفقرة 11.3 من الملحق 3 بالتذييل 30A . وفي هذه الحالة ستحتاج أجزاء مختلفة من التذييل 30A إلى التعديل.

#### 3.6.2.3	تعديل تخصيص مدرج بالقائمة

قدمت إدارة طلباً للمكتب للنظر في إمكانية تعديل تخصيص بعد أن دخل بنجاح في قائمة الإقليمين 1 و3 بالتذييلين 30 و30A للاستعمالات الإضافية. وكان السبب تسهيل عملية التماس الموافقة بالنسبة لشبكة ساتلية قيد التنسيق.

ولا تتضمن المادة 4 بالتذييلين المذكورين أعلاه أي أحكام محددة لتعديل خصائص تخصيص بعد أن يدخل بنجاح في قائمة الإقليمين 1 و3 للاستعمالات الإضافية باستثناء الفقرة 23.1.4 التي تنص على أنه يجوز إلغاء تخصيص من القائمة. فإذا ما أضحى التخصيص المدرج في القائمة غير مناسب، فلا يوجد أمام الإدارة المبلغة إلا الخيار المتمثل في تقديم مقترح جديد طبقاً للرقم 3.1.4 من المادة 4 من أجل الاستعاضة عن التخصيص المدرج في القائمة.

ويمكن تعديل خصائص تبليغ تم بموجب المادة 4 في مرحلة التنسيق نتيجة لعملية التماس الموافقة قبل الدخول في القائمة بموجب الفقرة 11.1.4، ولكن ليس بعد الدخول.

وتفترض اللوائح أنه بمجرد استكمال تنسيق المقترح الأولي، تقدم الخصائص النهائية طبقاً للفقرة 12.1.4، وتدخل التخصيصات ذات الصلة في القائمة ويبلغ عنها بموجب المادة 5 ثم توضع في الخدمة لمدة 15 سنة. ومفهوم تعديل الخصائص للحد من التداخل الناجم عن تخصيص مدرج في القائمة (مثل خفض القدرة وتقليص منطقة الخدمة) لم يتم النظر فيه أبداً في إطار المادة 4. وهذا الجانب يتم تناوله في إطار الفقرة 1.2.5 د) من المادة 5 بالتذييلين 30 و30A.

وفي ضوء ما سبق، قد يود المؤتمر WRC-15 أن يدرس هذه المسألة بغية تعديل أحكام المادة 4 بالتذييلين 30 و30A للسماح بتعديل تخصيص بعد أن دخل بنجاح في قائمة الإقليمين 1 و3 للاستعمالات الإضافية في الحالات حيث يتم تقليل التداخل في شبكات أخرى.

#### 4.6.2.3	الموافقة المقدمة طبقاً للفقرة 11.1.4 من التذييلين 30 و30A

عند فحص بطاقات تبليغ الجزء B المستلمة طبقاً للفقرة 12.1.4 من التذييلين 30 و30A، يحدد المكتب قائمة بالإدارات التي يرى أن تخصيصاتها تأثرت واستقبلت مزيداً من التداخلات نتيجة للتعديل أكثر من التداخلات المتولدة عن المقترح الأولي طبقاً للفقرة 11.1.4. ويطلب المكتب بعد ذلك من الإدارة تعديل الخصائص المقدمة من أجل إلغاء التحديد المذكور أعلاه، أو تطبيق أحكام الفقرة 1.4 من التذييلين 30 و30A مجدداً.

وفي ردها على طلب المكتب، قدمت بعض الإدارات إلى المكتب موافقة الإدارات المحددة طبقاً للفقرة 11.1.4.

ومع تقديم الموافقة على قبول مزيد من التداخلات، وعدم منع الفقرة 11.1.4 هذه الإمكانية صراحة، لم يرفض المكتب أي موافقات كهذه.

وفي ضوء ما سبق، قد يرغب المؤتمر WRC-15 في تعديل الفقرة 11.1.4 لكي تسمح صراحة بهذه الموافقات. ويرد أدناه مثال لتعديل محتمل لنص الفقرة 11.1.4: "... تعتبر متأثرة وتعاني من تداخلات أكثر مما ينتجه الاقتراح الأصلي نتيجة للتعديلات، ولم تقدم موافقة بذلك." (WRC-15)

#### 5.6.2.3	تطبيق الفقرة 11.1.4 من التذييلين 30 و30A فيما يتعلق بوظائف العمليات الفضائية المبلغة بموجب المادة 2A

طبقاً للفقرة 11.1.4 من التذييلين 30 و30A، يقوم المكتب بتحديد قائمة التخصيصات التي يعتبرها متأثرة وتستقبل المزيد من التداخل بسبب التعديلات أكثر من التداخل الناجم عن المقترح الأصلي. وفيما يلي قائمة بالتخصيصات التي يتعين مراعاتها:

-	تخصيصات يتسلمها المكتب بشأن أي إدارة أخرى وفقاً للفقرة 3.1.4 أو 6.2.4 أو 1.7 من المادة 7 أو الرقم 7.9 قبل تلقي اقتراح التعديل بموجب الفقرة 12.1.4؛

-	أو تخصيصات أي إدارة أخرى ترد في الخطتين أو في القائمتين؛

-	أو خدمات للأرض لدى أي إدارة أخرى.

بيد أن وظائف العمليات الفضائية التي تبلغ بموجب المادة 2A من التذيلين 30 و30A لم تدرج ضمن التخصيصات المذكورة أعلاه.

ونظراً إلى أن التنسيق ضروري طبقاً للفقرة 3.1.2A من المادة 2A بالتذييلين 30 و30A للتخصيصات المقرر إدراجها بقائمة الإقليمين 1 و3 مع التخصيصات المزمع استخدامها لتوفير وظائف العمليات الفضائية، يرجى من المؤتمر WRC-15 النظر في إدراج وظائف العمليات الفضائية التي تقدم بموجب المادة 2A ضمن قائمة تخصيصات الإدارات الأخرى المحددة في الفقرة 11.1.4. وفيما يلي مثال لتعديل محتمل على نص الفقرة 11.1.4. 11.1.4 MOD "تخصيصات أي إدارة أخرى يستلمها المكتب وفقاً للفقرتين 4.1.3 أو 4.2.6 أو الفقرة 4.1.2A من المادة 2A أو الفقرة 7.1 من المادة 7 أو الرقم 9.7 قبل استلام هذا التعديل المقترح بموجب الفقرة 12.1.4"؛

#### 6.6.2.3	الكسب تجاه مخططات المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض بالنسبة لبطاقة تبليغ عن شبكة ساتلية في النطاق GHz 12,7-12,5 في خدمة الإذاعة الساتلية طبقاً للتذييل 30

يتطلب بند البيانات .3.Bﻫ من التذييل 4 كسب الهوائي في اتجاه أجزاء المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض التي لا تعترضها الأرض لتحديد ما إذا كانت المحطة الفضائية تعمل في نطاق موزع في الاتجاه أرض-فضاء أم الاتجاه فضاء-أرض.

ويوزع النطاق GHz 12,7-12,5 للخدمة الثابتة الساتلية في كلا الاتجاهين أرض-فضاء وفضاء-أرض ولخدمة الإذاعة الساتلية في الإقليم 2 طبقاً للتذييل 30. ومع ذلك، لا يلزم التذييل 4 الحالي الإدارات المبلغة بالتبليغ عن الكسب تجاه مخططات المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض في هذا النطاق بالنسبة لأي بطاقة تبليغ عن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية طبقاً للتذييل 30.

وفي ضوء ما سبق، يرجى من المؤتمر WRC-15 النظر في إدراج شرط للتبليغ عن المخطط المعني في إطار البند .3.Bه‍ من التذييل 4 بالنسبة لبطاقات التبليغ تلك. ويتمثل التعديل المطلوب في إضافة رمز + إلى العمود "بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5)" لبند البيانات .3.Bه‍.

#### 7.6.2.3	الكثافة القصوى للقدرة لكل Hz المتوسطة عبر عرض النطاق اللازم لبطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A في النطاق GHz 14 (البند 8.C.ح للتذييل 4)

طبقاً للبند 8.C.ح للتذييل 4، فإن الكثافة القصوى للقدرة لكل Hz المتوسطة عبر عرض النطاق اللازم عند دخل الهوائي بوحدات dB(W/Hz) تكون مطلوبة فقط في النطاق GHz 18,1-17,3 في حالة التذييل 30A.

ومع ذلك، فإن هذه القيمة مطلوبة لتحديد متطلبات تنسيق تخصيص تردد مزمع إدراجه في قائمة وصلات التغذية للإقليمين 1 و3 مع تخصيصات تردد وصلات تغذية الخدمة الإذاعية الساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في الإقليم 2 بالنطاق GHz 14,8-14,5 كما هو موضح في الفقرة 6 من الملحق 1 بالتذييل 30A والقاعدة الإجرائية ذات الصلة بشأن الحاشية 510.5.

وفي ضوء ما سبق، يرجى من المؤتمر WRC-15 النظر في إضافة شرط بتقديم المعلومات طبقاً للبند .8.Cح للتذييل 4 بالنسبة لبطاقات تبليغ التذييل 30A أيضاً في النطاق GHz 14,8-14,5. وفيما يلي مثال لتعديل محتمل على بند البيانات 8.C.ح. "في حالة التذييل 30A، لا تطلب إلا للنطاقين GHz 14,8-14,5 وGHz 18,1-17,3".

#### 8.6.2.3	استعمال الاستقطاب الخطي لشبكات المادة 4 في الإقليم 2

عند حساب النسبة C/I للوصلة الهابطة عند نقطة اختبار والنسبة C/I عند دخل مستقبل محطة فضائية لتخصيصات الخدمة الإذاعية الساتلية وشبكات وصلات التغذية المصاحبة للخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 2، تؤخذ في الاعتبار، من بين عوامل الانتشار الراديوي الأخرى، توهين المطر وإزالة الاستقطاب المستحث بالمطر في كل من الوصلات المطلوبة والوصلات المسببة للتداخل، على النحو المحدد في الفقرة 4.2.2 من الملحق 5 بالتذييل 30 والفقرة 5.2 من الملحق 3 بالتذييل 30A، كما هو مبين في الجدول أدناه.

|  | مسير الإشارة المطلوبة |  | مسير إشارة التداخل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | وصلة هابطة | وصلة تغذية | وصلة هابطة | وصلة تغذية |
| توهين المطر | نعم | نعم | نعم | لا |
| إزالة الاستقطاب المستحث بالمطر | نعم | نعم | نعم | لا |

بالنسبة لتوهين المطر، توفر الفقرة 2.2.2 من الملحق 5 بالتذييل 30 والفقرة 2.2 من الملحق 3 بالتذييل 30A إجراءات ومعادلات الحساب. وبالمثل، ترد في الفقرة 3.2 من الملحق 5 بالتذييل 30 والفقرة 4.2 من الملحق 3 بالتذييل 30A إجراءات ومعادلات حساب إزالة الاستقطاب المستحث بالمطر. وتشير هذه الفقرات إلى أن الإجراءات والمعادلات تخص الإشارات ذات الاستقطاب الدائري. ومع ذلك، فإن تطبيق البرمجية MSPACE يحسب توهين المطر وإزالة الاستقطاب المستحث بالمطر بنفس الأسلوب لكل من التخصيصات ذات الاستقطاب الخطي والاستقطاب الدائري، على السواء.

وشهد المكتب مؤخراً زيادة في أعداد بطاقات التبليغ المقدمة بموجب المادة 4 في الإقليم 2 التي تقترح استعمال تخصيصات ذات استقطاب خطي إضافةً إلى تخصيصات ذات استقطاب دائري. ونظراً لعدم وجود أحكام تمنع الإدارات من تقديم بطاقات تبليغ بموجب المادة 4 بتخصيصات ذات استقطاب خطي، فإن المكتب يقبل بطاقات التبليغ هذه.

وحيث إن توهين المطر وإزالة الاستقطاب المستحث بالمطر لا يعتمدان على العوامل المناخية فقط، بل يعتمدان أيضاً على نوع الاستقطاب طبقاً للتوصية ITU-R P.618-5 والتوصيات الأخرى ذات الصلة، أحال المكتب هذه المسألة إلى فرقة العمل 4A في اجتماعها في يوليو 2014 للنظر فيها.

قد يرغب المؤتمر في مواصلة معالجة مسألة حساب التوهين بالمطر والاستقطاب المستحث بالمطر فيما يتعلق بالتخصيصات ذات الاستقطاب الخطي.

#### 9.6.2.3	تحسين "نهج الحالة الأسوأ"

يطبق المكتب "نهج الحالة الأسوأ" لتقييم التداخل من تخصيصات التلفزيون التماثلي بتشكيل التردد (FM-TV) كما هو مبين في الحاشية 38 بالقسم 1.3 من الملحق 5 بالتذييل 30 والحاشية 37 بالقسم 7.1 من الملحق 3 بالتذييل 30A.

وعند تطبيق هذا الأسلوب، لاحظ المكتب وجود تقييدات على عرض نطاق التخصيص المطلوب كما يبين المثالان أدناه.

المثال 1: تخصيص FM_TV على تخصيص رقمي ضيق النطاق

Bi = MHz 27 (عرض نطاق تخصيص التلفزيون FM-TV التماثلي المسبب للتداخل)

Bw = MHz 5 (عرض نطاق التخصيص الرقمي المطلوب)

Ovl = MHz 7,7 (حد تراكب عرض النطاق المقابل للمستوى الوارد في قناع الحماية)

Ov = MHz 1 (تراكب عرض النطاق بين التخصيص المطلوب والمسبب للتداخل)

RelPR = dB 446,913 (نسبة الحماية النسبية).

النسبة RelPR لا يجوز أن تزيد عن dB 0، ولا يعمل نهج الحالة الأسوأ بشكل سليم في هذه الحالة.

المثال 2: تخصيص FM_TV على تخصيص رقمي واسع النطاق

Bi = MHz 27

Bw = MHz 100

Ovl = MHz 30,57

Ov = MHz 27

RelPR = dB 1,255–.

وحيث إن التخصيص FM_TV المسبب للتداخل يقع بالكامل داخل التخصيص المطلوب، لا يطبق أي خفض في نسبة الحماية النسبية. لذا، لا يعمل نهج الحالة الأسوأ بشكل سليم في هذه الحالة أيضاً.

والتقييد بشأن المدى المقبول لعرض النطاق المطلوب هو 10,46 إلى MHz 85,1 للإقليمين 1 و3؛ و11,6 إلى MHz 49,6 للإقليم 2. ويستند هذا التقييد إلى عروض نطاقات التخصيصات FM-TV المدرجة في قاعدة البيانات الأساسية للتذييلين 30 و30A (أي MHz 33-27 في الإقليمين 1 و3، وMHz 24 في حالة الإقليم 2).

وعند معالجة الشبكات الساتلية المقدمة بموجب المادة 4 من التذييلين 30 و30A، وعندما يقع عرض النطاق المقدم خارج الحدود المذكورة أعلاه، يشير المكتب على الإدارة المبلغة بتعديل عرض النطاق ليقع ضمن الحدود. وحتى الآن، فإن الإدارات المبلغة تقبل مقترح المكتب. ومع ذلك هناك حاجة إلى تشغيل التخصيصات الرقمية عريضة النطاق للتلفزيون فائق الوضوح (UHD-TV).

وفي ضوء ما سبق، قد يود المؤتمر تحسين نهج الحالة الأسوأ لكي يتسنى له تناول التخصيصات الرقمية عريضة النطاق. وإلا، قد يرغب المؤتمر WRC-15 في الإلغاء الكامل لشرط تطبيق "نهج الحالة الأسوأ" (أي أن تعامل التخصيصات التماثلية كتخصيصات رقمية).

#### 10.6.2.3	معايير التنسيق بموجب الفقرة 7.9 فيما يتعلق بشبكة ساتلية مبلغ عنها بموجب المادة 2A (وظائف العمليات الفضائية) في نطاق التردد GHz 14,8-14,5

تشير الفقرة 2.1.2A من المادة 2A بالتذييل 30A إلى أن التنسيق بين التخصيصات المعدّة لتأمين وظائف العمليات الفضائية والخدمات غير الخاضعة لخطة ما يتم طبقاً لأحكام الأرقام 7.9 و17.9 و17A.9 و18.9 وللأحكام ذات الصلة من القسم II في المادة 9، حسب الحالة. وبناءً على ذلك، بالنسبة إلى تنسيق شبكة مبلغ عنها بموجب المادة 2A مع شبكة حالية في المادة 2A أو مع شبكة FSS/BSS غير مخطط لها، تنطبق أحكام الرقم 7.9.

فيما يخص التنسيق بموجب الفقرة 7.9، يشير عمود الملاحظات في التذييل 5 إلى ما يلي:

-	تطبيقاً للمادة 2A من التذييل 30 بشأن وظائف العمليات الفضائية التي تستخدم النطاقات الحارسة المعرفة في الفقرة 9.3 من الملحق 5 بالتذييل 30، تطبق العتبة أو الشرط المعين للخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات GHz 14,5-10,95، وهو قوس التنسيق البالغ 7 درجات.

-	تطبيقاً للمادة 2A من التذييل 30A بشأن وظائف العمليات الفضائية التي تستخدم النطاقات الحارسة المعرفة في الفقرتين 1.3 و1.4 من الملحق 3 بالتذييل 30A، تطبق العتبة أو الشرط المعين للخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات فوق GHz 17,3، وهو قوس التنسيق البالغ 8 درجات.

وقد تشمل التبليغات عن الشبكة الساتلية بموجب المادة 2A في الإقليمين 1 و3 تخصيصات التردد في النطاقات الحارسة في كلا نطاقي الترددات GHz 18,1-17,3 وGHz 14,8-14,5.

وفي ضوء ما ذكر أعلاه، قد يرغب المؤتمر في تأكيد ما إذا كان ينبغي تطبيق قوس التنسيق البالغ 8 درجات أو المعيار ΔT/T لهذا النوع من التنسيق بموجب الرقم 7.9 في النطاقات الحارسة لنطاق التردد GHz 14,8-14,5

#### 11.6.2.3	كثافة القدرة المستعملة لحساب المعيار ΔT/T بموجب الفقرة 2 من الملحق 4 بالتذييل 30A

تحدد الفقرة 2 من الملحق 4 بالتذييل 30A قيم العتبة لتحديد ما إذا كان التنسيق ضرورياً بين محطات الإرسال الأرضية لوصلات التغذية في الخدمة الثابتة الساتلية في الإقليم 2 ومحطة الاستقبال الفضائية الخاضعة للتذييل 30A في نطاق التردد GHz 18,1-17,8. وتشير إلى استعمال النسبة T/T البالغة 6 وحساب النسبة T/T وفقاً للطريقة المعروضة في التذييل 8، ما عدا أن القيمة المتوسطة لكثافات تدفق القدرة القصوى لكل هرتز، والمحسوبة على نطاق الترددات 1 MHz الأسوأ، يستعاض عنها بالقيمة المتوسطة لكثافات تدفق القدرة لكل هرتز المحسوبة على كامل عرض النطاق اللازم للموجات الحاملة التابعة لوصلات التغذية.

وكثافة القدرة لكل هرتز المحسوبة على عرض النطاق اللازم (البند ج.8.ح) غير مطلوبة في التبليغات عن معلمات الخدمات الساتلية غير المخططة وفقاً للتذييل 4، وبالتالي يُقترح استعمال كثافات القدرة القصوى لكل هرتز محسوب على نطاق الترددات 1 MHz الأسوأ في حسابات النسبة T/T المحددة في القسم 2 من الملحق 4 بالتذييل 30A.

قد يرغب المؤتمر في تأكيد النهج أعلاه.

### 7.2.3	تعليقات بخصوص التذييل 30B من لوائح الراديو

#### 1.7.2.3	الإدراج المؤقت لتخصيص محول

عند إدراج تخصيص محول من تعيين في خطة التذييل 30B (بتعديل أو بدون تعديل) بالقائمة، فإنه يحل محل التعيين الأصلي (أي أن التعيين يحذف من الخطة). وإذا أُلغي التخصيص فيما بعد طبقاً للفقرة 33.6 من التذييل 30B، يعاد إدراج التعيين بنفس الموقع المداري والمعلمات التقنية للتخصيص الملغي فيما عد منطقة خدمته.

وقد واجه المكتب حالة تلقى فيها تخصيص محول من تعيين نتيجة غير مؤاتية عند الفحص بموجب الفقرتين 21.6 و22.6 من التذييل 30B، غير أن الإدارة المبلغة طلبت إدراج التعيين بشكل مؤقت بالقائمة طبقاً للفقرة 25.6 من التذييل 30B. بيد أنه، في حالة إدراج تخصيصات بشكل مؤقت بالقائمة وكان لا بد من إلغائه، ليس من الواضح أمام المكتب كيف يعاد إدراج تخصيص كتعيين. ونظراً إلى أن خصائص التخصيصات قد لا تكون متوافقة مع التخصيصات التي شكلت الأساس للنتيجة غير المؤاتية، لن يكون من المناسب أن يعاد ببساطة إدراج تخصيص ملغي إلى تعيين طبقاً للفقرة 33.6.

وفي ضوء ما سبق ولضمان سلامة الخطة، قرر المكتب أنه عند تحويل تخصيص من تعيين بخطة التذييل 30B يدرج في القائمة بشكل مؤقت، عدم حذف التعيين الأولي من الخطة إلى أن يدرج التخصيص في القائمة بشكل نهائي. وعند إعادة إدراج تخصيص محول، ينبغي للإدارة المبلغة الاختيار بين إما الإبقاء على تعيينها الأولي في الخطة الأخيرة أو إعادة الإدراج بالخصائص القائمة ليحل محل التعيين الأصلي. وفي الحالة الأخيرة، يستمر تطبيق الشروط الموضحة في الفقرات من 26.6 إلى 29.6 بالمادة 6 من التذييل 30B على التعيين المعاد إدراجه (أي بنفس حالة التخصيص الملغى).

وقد يرغب المؤتمر في تأكيد أسلوب العمل هذا.

#### 2.7.2.3	النقاط الشبكية المتولدة فوق منطقة خدمة في البحر للفحص طبقاً للفقرة 2.2 من الملحق 4 بالتذييل 30B

أدخل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 التفحص على النقاط الشبكية طبقاً للفقرة 2.2 من الملحق 4 بالتذييل 30B لتوفير الحماية المثلى لمنطقة خدمة تعيينات خطة التذييل 30B والتخصيصات الواردة في القائمة من شبكات واردة تتضمن مخططات هوائياتها عدداً من "الفتحات" (كسب هوائي منخفض جداً في منطقة صغيرة) تجاه بعض نقاط الاختبار المحددة في الوصلة الهابطة.

وعند إجراء هذا الفحص في حزمة برمجيات GIBC الخاصة بالمكتب، تتولد النقاط الشبكية بانتظام داخل وعلى حدود منطقة خدمة الشبكات المتأثرة بالتداخل. فإذا ما شملت منطقة الخدمة بحراً، فإن النقاط الشبكية تتولد في البحر أيضاً. وبالتالي، يوفر الفحص طبقاً للفقرة 2.2 من الملحق 4 بالتذييل 30B الحماية في البحر. ومن جهة أخرى، لا يتضمن الفحص طبقاً للفقرتين 1.2 و3.2 من الملحق 4 بالتذييل 30B إلا حساب البنية C/I عند نقاط الاختبار، ويتعين أن تكون نقاط اختبار أي شبكة على البر، وبالتالي، لا يمكن توفير الحماية للشبكات المتأثرة بالتداخل إلا على البر.

ويرغب المكتب في أن يلفت انتباه المؤتمر WRC-15 إلى الاختلاف المذكور أعلاه في عمليات الفحص المختلفة طبقاً للملحق 4 بالتذييل 30B.

وجدير بالإشارة أن وقت المعالجة للبرمجية GIBC الخاصة بالمكتب قد يزيد بشكل كبير إذا استبعدت المنطقة التي يغطيها البحر من توليد شبكة النقاط.

#### 3.7.2.3	تقديم بطاقتي تبليغ منفصلتين للتذييل 4 بموجب الفقرة 17.6 من المادة 6 والفقرة 1.8 من المادة 8 بالتذييل 30B

ينص الحكم الحالي بموجب الفقرة 17.6 من التذييل 30B بالنسبة للإدارة "أن تطلب من المكتب فحص بطاقة التبليغ بموجب الفقرات 19.6 و21.6 و22.6 (الإدراج في القائمة) والمادة 8 من هذا التذييل (التبليغ)". وقد تفهم بعض الإدارات أن بطاقة تبليغ التذييل 4 التي تقدم بموجب الفقرة 17.6 من التذييل 30B، تسري أيضاً على الفحص بموجب المادة 8 وبالتالي لا تقدم بيانات التذييل 4 بالنسبة لبطاقات تبليغ المادة 8.

ولتوضيح أن على الإدارات تقديم بطاقتي تبليغ منفصلتين للتذييل 4 بدلاً من بطاقة تبليغ واحدة، لطلب قيام المكتب بفحص شبكاتها الساتلية في آن واحد طبقاً للفقرات 19.6 و21.6 و22.6 (الإدراج في القائمة) والمادة 8 (التبليغ)، قد يرغب المؤتمر في تحسين نص الحكم على النحو التالي: الخيار 1: MOD 17.6 إذا تم التوصل إلى اتفاقات مع الإدارات المنشورة أسماؤها وفقاً للفقرة 7.6، يجوز للإدارة المقترحة للتخصيص الجديد أو المعدل أن تطلب من المكتب إدراج التخصيص في القائمة، مبينة الخصائص النهائية لتخصيص التردد علاوة على أسماء الإدارات التي تم التوصل معها إلى اتفاق. ولهذا الغرض، ترسل الإدارة ُإلى المكتب المعلومات المحددة في التذييل 4. ويجوز للإدارة، عند تقديمها لبطاقة التبليغ، أن تطلب من المكتب فحص بطاقة التبليغ بموجب الفقرات 19.6 و21.6 و22.6 (الإدراج في القائمة) وبعدها بطاقة التبليغ المقدمة بشكل منفصل بموجب المادة 8 من هذا التذييل (التبليغ). الخيار 2: MOD 17.6 إذا تم التوصل إلى اتفاقات مع الإدارات المنشورة أسماؤها وفقاً للفقرة 7.6، يجوز للإدارة المقترحة للتخصيص الجديد أو المعدل أن تطلب من المكتب إدراج التخصيص في القائمة، مبينة الخصائص النهائية لتخصيص التردد علاوة على أسماء الإدارات التي تم التوصل معها إلى اتفاق. ولهذا الغرض، ترسل الإدارة ُإلى المكتب المعلومات المحددة في التذييل 4. ويجوز للإدارة، عند تقديمها لبطاقة التبليغ، أن تطلب من المكتب فحص بطاقة التبليغ بموجب الفقرات 19.6 و21.6 و6.22 (الإدراج في القائمة).

#### 4.7.2.3	الإشارة إلى تاريخ الوضع في الخدمة في المادة 6 من التذييل 30B

في الحكم 31.6 من التذييل 30B، هناك إشارة إلى التاريخ المخطط للوضع في الخدمة.

وحيث إن بند البيانات هذا للتذييل 4 لم يعد مطلوباً تقديمه بالنسبة لبطاقات تبليغ المادة 6، يقترح المكتب خيارين لكي ينظر فيهما المؤتمر: الخيار 1: MOD 31.6 لا تزيد المهلة التنظيمية من أجل الوضع في الخدمة لتخصيص محطة فضائية لشبكة ساتلية على ثماني سنوات من تاريخ استلام المكتب بطاقة التبليغ الكاملة بموجب الفقرة 1.6. الخيار 2: SUP 31.6 (ألغاها المؤتمر WRC-15) MOD 31.6 مكرراً المهلة الزمنية التنظيمية لوضع تخصيص محطة فضائية لشبكة ساتلية في الخدمة لا تزيد عن ثماني سنوات من تاريخ استلام المكتب بطاقة التبليغ الكاملة بموجب الفقرة 1.6 ويجوز تمديدها مرة واحدة وبما لا يزيد على ثلاث سنوات بسبب فشل الإطلاق في الحالات التالية: - تدمير الساتل المعد لوضع التخصيص في الخدمة؛ - أو تدمير الساتل الذي جرى إطلاقه ليحل محل ساتل عامل بالفعل يراد نقله لوضع تخصيص آخر في الخدمة؛ - أو عندما يتم إطلاق الساتل، ولكنه لا يتمكن من الوصول إلى موقعه المداري المخصص. ولمنح هذا التمديد، يجب أن يكون فشل الإطلاق قد حدث بما لا يقل عن خمس سنوات بعد تاريخ استلام البيانات الكاملة للتذييل 4. ولا يجوز بأي حال أن تزيد فترة تمديد المهلة الزمنية التنظيمية عن الفارق الزمني بين فترة الثلاث سنوات والفترة المتبقية من تاريخ فشل الإطلاق حتى نهاية المهلة الزمنية التنظيمية. وللاستفادة من هذا التمديد، يتعين على الإدارة أن تبلغ المكتب كتابياً بهذا الفشل، في غضون شهر واحد من فشل الإطلاق، ويتعين عليها أيضاً موافاة المكتب بالمعلومات التالية قبل نهاية المهلة التنظيمية: - تاريخ فشل الإطلاق؛ - معلومات الاحتياط الواجب على النحو المطلوب في القرار 49 (Rev.WRC-12) بالنسبة لتخصيصات الساتل الذي فشل إطلاقه، إذا كان هذا القرار ينطبق على الشبكة الساتلية التي ستُشغَّل فيها المحطة الفضائية، إذا لم تكن هذه المعلومات قُدمت سابقاً. وتسقط تخصيصات التردد لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي ينطبق عليهما القرار 49 (Rev.WRC-12)، إذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب معلومات القرار 49 (Rev.WRC-12) المحدثة بشأن الساتل الجديد قيد الشراء في غضون سنة واحدة من طلب التمديد. (WRC-15) MOD 32.6 يرسل المكتب قبل 30 يوماً من المهلة التنظيمية بموجب الفقرة 31.6مكرراً برقية أو رسالة فاكس تذكيرية إلى الإدارة المبلغة التي لم تضع تخصيصها في الخدمة، مسترعياً انتباهها إلى ذلك. (WRC-15) MOD 33.6 عندما: ‘1’ تزول الحاجة إلى تخصيص ما؛ ‘2’ أو يعلق تخصيص تردد، كان مدرجاً في القائمة وموضوعاً في الخدمة، لفترة تتجاوز سنتين وتنتهي بعد انقضاء التاريخ المحدد في الفقرة 31.6مكرراً؛ ... MOD 34.6 إذا لم يستوف تخصيص تردد جديد مقترح أو معدل جميع المتطلبات اللازمة للإدراج في القائمة وفقاً للفقرة 23.6 أو 25.6 قبل التاريخ المحدد في الفقرة 31.6مكرراً في حال التمديد بموجب ذلك الحكم، ينشر المكتب في قسم خاص في النشرة BR IFIC إلغاء الأقسام الخاصة ذات الصلة. (WRC-15) MOD 13.8 يقوم المكتب بتفحص كل تبليغ عن تعديل في خصائص أي تخصيص مسجل، وفقاً للتذييل 4، وذلك بموجب الفقرتين 8.8 و9.8 حسب الحالة. ويجب أن يوضع في الخدمة أي تعديل في خصائص تخصيص مبلّغ عنه ومؤكّد على وضعه في الخدمة، وذلك أثناء السنوات الثماني التي تلي تاريخ التبليغ عن هذا التعديل. ويجب أن يوضع موضع التنفيذ أي تعديل في خصائص أي تخصيص مبلّغ عنه ولكنه لم يوضع في الخدمة بعد، وذلك ضمن المهلة المقررة في الفقرة 31.6مكرراً من المادة 6.(WRC-15)

#### 5.7.2.3	إدراج تعيين جديد في الخطة، تحديث المادة 10 من التذييل 30B

قد يرغب المؤتمر WRC-15 في تحديث الجدول الوارد في المادة 10 من التذييل 30B لإبراز التغييرات في التعيينات منذ المؤتمر WRC-07، كما هو مبين أدناه. وقد نشرت هذه التغييرات بالفعل في النشرة BR IFIC وأدرجت في قاعدة البيانات الأساسية للتذييل 30B.

وقد حصلت ست إدارات على تعيينات جديدة بموجب المادة 7 من التذييل 30B (انظر الجدولين أدناه).

MHz 4 800-4 500، MHz 7 025-6 725

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZE00000 | 95,90 | 47,20 | 40,34 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 9,6− | 42,2− |  |
| BLR00000 | 64,40 | 27,01 | 53,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 9,4− | 41,3− |  |
| CZE00000 | 31,90− | 15,68 | 49,81 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 9,6− | 41,3− |  |
| KAZ00000 | 58,50 | 66,36 | 46,72 | 4,60 | 1,69 | 176,88 | 9,6− | 41,0− |  |
| LTU00000 | 9,30− | 23,67 | 55,23 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 9,6− | 42,8− |  |
| UZB00000 | 110,5 | 65,45 | 41,09 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 9,6− | 40,3− |  |

GHz 10,95-10,7، GHz 11,45-11,20، GHz 13,25-12,75

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZE00000 | 95,90 | 47,20 | 40,34 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 10,2− | 31,0− |  |
| BLR00000 | 64,40 | 27,01 | 53,60 | 1,14 | 0,80 | 25,74 | 3,0− | 30,0− |  |
| CZE00000 | 31,90− | 15,68 | 49,81 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 8,4− | 30,5− |  |
| KAZ00000 | 58,5 | 66,36 | 46,72 | 4,6 | 1,69 | 176,88 | 0,6− | 28,0− |  |
| LTU00000 | 9,3− | 23,67 | 55,23 | 0,8 | 0,8 | 0,00 | 10,2− | 32,5− |  |
| UZB00000 | 110,5 | 65,45 | 41,09 | 1,49 | 1,05 | 10,98 | 10,2− | 31,0− |  |

وقد أعيد إدراج تعيينات لخمس إدارات تطبيقاً للفقرة 33.6 ب) أو 33.6 ج) بالمادة 6 من التذييل 30B كما هو مبين في الجدولين أدناه.

MHz 4 800-4 500، MHz 7 025-6 725

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBY00000 | 28,9 | 19 | 25,9 | 3,0 | 2,70 | 165 | 6,8− | 39,2− |  |
| MCO00000 | 52,0 |  |  |  |  |  | 15,6− | 28,7− | 3 |
| SEY00000 | 42,25 | 51,50 | 3,20− | 13,80 | 3,80 | 48,50 | 3,0− | 43,8− |  |
| VTN00000 | 107,00 |  |  |  |  |  | 7,1− | 35,8− | 3 |

GHz 10,95-10,7، GHz 11,45-11,20، GHz 13,25-12,75

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBY00000 | 28,9 | 19 | 25,9 | 3,0 | 2,70 | 165,0 | 3,1 | 27,8− |  |
| SEY00000 | 42,25 | 51,50 | 3,20− | 13,80 | 3,80 | 48,50 | 1,3− | 33,8− |  |
| RUS00002 | 88,1 |  |  |  |  |  | 5,4 | 26,32− | 3 |
| VTN00000 | 107,00 |  |  |  |  |  | 2,9 | 18,6− | 3 |

العمود 10، الملاحظة 3: تعيين محول إلى تخصيص بحزمة مقولبة ثم أعيد إدراجه في الخطة.

والتعيينات التالية الخاصة بإدارتين حولت إلى تخصيصات وأدرجت بقائمة التذييل 30B.

MHz 4 800-4 500، MHz 7 025-6 725

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDN00001 | 23,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| SDN00002 | 23,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

GHz 10,95-10,7، GHz 11,45-11,20، GHz 13,25-12,75

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDN00001 | 23,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| SDN00002 | 23,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MEX00000 | 113,0− |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

وقد يرغب المؤتمر في تعديل المادة 10 من التذييل 30B تبعاً لذلك.

#### 6.7.2.3	فترة التعليق التي تبلغ 3 سنوات طبقاً للفقرة 17.8 من المادة 8 من التذييل 30B

بعد قرار للجنة لوائح الراديو في اجتماعها الستين في 2012 بتعديل فترة التعليق إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، قد يرغب المؤتمر في تعديل الفقرة 17.8 تبعاً لذلك. (انظر أيضاً الوثيقة 3، الفصل 5، البند 6/7/5)

#### 7.7.2.3	إعادة إدراج تخصيصات ترددات الشبكة الساتلية CSDRN-M

أثناء اجتماعها السادس والستين، نظرت لجنة لوائح الراديو بعناية في التبليغ المقدم من إدارة الاتحاد الروسي في الوثيقة RRB14-2/18 وتطلب فيه إعادة إدراج الشبكة الساتلية CSDRN-M طبقاً للتذييل 30B. وأبلغت الإدارة المكتب برسالة بالفاكس بتاريخ 24 ديسمبر 2012 بأن تخصيصات الشبكة قد وضعت في الخدمة يوم 26 يونيو 2012 وأن تشغيلها قد علق منذ 29 نوفمبر 2012. وأبلغ المكتب الإدارة بأنه لن يتخذ أي إجراء بشأن المعلومات المقدمة في رسالة الفاكس هذه نظراً لعدم استلام التبليغ عن الشبكة الساتلية CSDRN-M. وفي يوم 22 نوفمبر 2013 استلم المكتب تبليغاً بموجب الفقرة 1.8 من المادة 8 بالتذييل 30B مع تاريخ أولي للوضع في الخدمة. وقد تلقت الشبكة نتيجة غير مؤاتية طبقاً للرقم 44B.11 من لوائح الراديو وألغاها المكتب من القسم الخاص AP30B/A6A/65 SUP المنشور في النشرة BR IFIC رقم 2769 بتاريخ 13 مايو 2014.

وخلصت اللجنة إلى أن المكتب طبق أحكام لوائح الراديو بشكل صحيح. غير أن اللجنة قررت، في ضوء المعلومات التي قدمتها إدارة الاتحاد الروسي والتي تفيد بأن الشبكات في حالة تشغيل، وتوفر خدمات سلامة الأرواح لرحلات الفضاء المأهولة ومحطة الفضاء الدولية، ولا ينبغي لها أن تتسبب في حدوث تداخل ضار بشبكات أخرى، إعادة تخصيصات ترددات الشبكة الساتلية CSDRN-M.

وقررت اللجنة أيضاً نقل مسألة تخفيف أحكام الرقم 44B.11 من لوائح الراديو لهذه الشبكة المهمة إلى علم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15) من خلال هذا التقرير من أجل تصديق المؤتمر على هذا القرار.

### 8.2.3	تعليقات بخصوص القرار 49 (Rev.WRC-07)

#### 1.8.2.3	تقديم معلومات القرار 49 بعد تاريخ الوضع في الخدمة ولكن قبل التبليغ (الفقرة 12 من الملحق 1 بالقرار 49)

أي إدارة مبلغة عن شبكة ساتلية بموجب المادة 11 أو المادة 5 من التذييلين 30 و/أو 30A أو المادة 8 من التذييل 30B، مع مراعاة الفقرات 1 أو 2 أو 3 من الملحق 1 بالقرار 49 (Rev.WRC-12) وطبقاً للفقرة 12 من الملحق 1 بهذا القرار "عليها أن ترسل إلى المكتب بأسرع وقت ممكن قبل تاريخ وضع الشبكة في الخدمة معلومات الاحتياط الواجب المحددة في الملحق 2 بهذا القرار والمتعلقة بهوية الشبكة الساتلية ومزود خدمات الإطلاق".

وبالتالي، يرى المكتب أن معلومات الاحتياط الواجب طبقاً للقرار 49 (Rev.WRC-12) يجب أن يتسلمها المكتب قبل تاريخ تأكيد الوضع في الخدمة. وإلاّ فلن تكون مطابقة لأحكام الفقرة 12 من الملحق 1 بالقرار 49 (Rev.WRC-12).

بيد أنه عملياً، تعرض المكتب لموقف يتم فيه استلام بطاقة التبليغ عن معلومات الاحتياط الواجب بعد تأكيد تاريخ الوضع في الخدمة.

ومع ذلك، فإن هذا الأمر التنظيمي فيما يتعلق بتقديم المعلومات، بالإنفاذ الصارم طبقاً للفقرة 12 من الملحق 1 بالقرار 49، سيؤدي إلى إلغاء تخصيصات الترددات التي تكون قد وضعت في الخدمة بالفعل أو مزمع التبليغ عنها في الوقت المحدد. وبالتالي، استمر المكتب، إلى حين صدور توجيهات أخرى، في قبول بطاقات تبليغ معلومات الاحتياط الواجب المستلمة بعد تأكيد تاريخ الوضع في الخدمة ببطاقة التبليغ.

وقد يرغب المؤتمر في النظر في هذه الصعوبة تطبيقاً للفقرة 12 من الملحق 1 بالقرار 49 (Rev.WRC-12).

#### 2.8.2.3	رسالة تذكير من أجل تقديم معلومات القرار 49 المحدثة طبقاً للفقرة 3.1.4مكرراً أو 6.2.4مكرراً من المادة 4 بالتذييلين 30 و30A والفقرة 31.6مكرراً من المادة 6 بالتذييل 30B في حالة فشل الإطلاق

طبقاً للفقرة 10 من الملحق 1 بالقرار 49، إذا لم تقدم الإدارة المبلغة عن شبكة ساتلية معلومات الاحتياط الواجب قبل انقضاء المدة المحددة لوضع تخصيصات تردد الشبكة الفضائية في الخدمة، يرسل المكتب رسالة تذكير إلى الإدارة المبلغة قبل نهاية هذه المدة بستة أشهر.

ويمكن تمديد المهلة التنظيمية لوضع تخصيص محطة فضائية لشبكة ساتلية في الخدمة مرة واحدة بما لا يزيد عن ثلاث سنوات بسبب فشل الإطلاق، وذلك طبقاً للفقرة 3.1.4مكرراً أو الفقرة 6.2.4مكرراً من المادة 4 بالتذييل 30 و30A والفقرة 31.6مكرراً من المادة 6 بالتذييل 30B. ولمنح هذا التمديد، يجب أن تقدم الإدارة المبلغة إلى المكتب معلومات القرار 49 المحدثة بالنسبة للساتل الجديد قيد الشراء في غضون سنة واحدة من طلب التمديد وإلا تسقط تخصيصات التردد ذات الصلة.

ومع أخذ ما سبق في الاعتبار، يتعين توضيح ما إذا كان ينبغي للمكتب أن يرسل رسالة تذكير إلى الإدارة المبلغة ومتى يجب على المكتب اتخاذ هذا الإجراء قبل انقضاء تاريخ فترة السنة الواحدة لتقديم معلومات القرار 49 المحدثة في حالة فشل الإطلاق، بنهج مماثل على غرار الفقرة 10 من الملحق 1 بالقرار 49.

فإذا قرر المؤتمر أن يطلب من المكتب أن يرسل رسالة تذكير إلى الإدارة المبلغة في حالة عدم وجود معلومات القرار 49 المحدثة، يمكن النظر في الأمثلة التالية للتعديلات على الفقرة 3.1.4مكرراً أو الفقرة 6.2.4مكرراً من المادة 4 بالتذييلين 30 و30A والفقرة 31.6مكرراً بالمادة 6 بالتذييل 30B. MOD التذييل 30 3.1.4مكرراً ... وإذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، أثناء السنة التي تلي طلب التمديد، المعلومات المقصودة في القرار 49 (Rev.WRC-03)* محيّنة، بشأن الساتل الجديد الجارية حيازته، فإن تخصيصات التردد المقابلة تصبح ملغيةً. وفي حالة عدم إرسال هذه المعلومات المحدثة، في غضون ثلاثين يوماً قبل انقضاء مدة السنة الواحدة، يرسل المكتب رسالة تذكير إلى الإدارة المبلغة. (WRC-15) (ملاحظة صياغية: يطبق نفس التعديل على الفقرة 6.2.4 مكرراً من التذييل 30 و3.1.4مكرراً من التذييل 30A و6.2.4مكرراً من التذييل 30A). MOD التذييل 30B 31.6مكرراً تسقط تخصيصات التردد لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي ينطبق عليهما القرار 49 (Rev.WRC-12)، إذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب معلومات القرار 49 (Rev.WRC-03) المحدثة بشأن الساتل الجديد قيد الشراء في غضون سنة واحدة من طلب التمديد. وفي حالة عدم إرسال هذه المعلومات المحدثة، في غضون ثلاثين يوماً قبل انقضاء مدة السنة الواحدة، يرسل المكتب رسالة تذكير إلى الإدارة المبلغة. (WRC-15)

#### 3.8.2.3	رسالة تذكير بشأن وضع تخصيصات تردد في الخدمة طبقاً للتمديد الممنوح في الفقرات 3.1.4مكرراً و6.2.4مكرراً من المادة 4 بالتذييلين 30 و30A في حالة فشل الإطلاق

لتوحيد الإجراءات في حالة فشل الإطلاق بالنسبة للتذييلات 30 و30A و30B، حيث إن الفقرة 32.6 من التذييل 30B تنص على ضرورة أن يرسل المكتب رسالة تذكير بالفاكس قبل 30 يوماً من تاريخ انقضاء التمديد الممنوح بسبب الفشل في الإطلاق، قد يرغب المؤتمر في توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل المادة 5 بالتذييلين 30 و30A بنفس الطريقة.

وفيما يلي مثال لنص موحد محتمل للمادة 5 بالتذييل 30 و30A:

MOD

1.3.5	يجب أن يوضع في الخدمة كل تخصيص تردد أبلغ عنه وطبِّقت عليه الإجراءات الواردة في المادة 4 وتم تسجيله مؤقتاً بموجب الفقرة 7.2.5 في موعد لا يتجاوز نهاية المهلة الممنوحة بموجب الفقرة 3.1.4 أو الفقرة 3.1.4مكرراً أو الفقرة 6.2.4 أو الفقرة 6.2.4 مكرراً من المادة 4. ويجب أن يوضع في الخدمة كل تخصيص تردد آخر مدوَّن مؤقتاً بموجب الفقرة 7.2.5 بحلول التاريخ المحدد في بطاقة التبليغ. وما لم تُخطر الإدارة المبلِّغة المكتب بوضع التخصيص في الخدمة بموجب الفقرة 8.2.5، يقوم المكتب في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً قبل التاريخ المبلَّغ للوضع في الخدمة أو نهاية الفترة التنظيمية المقررة بموجب الفقرة 3.1.4 أو الفقرة 3.1.4مكرراً أو الفقرة 6.2.4 أو الفقرة 6.2.4 مكرراً من المادة 4، حسب الاقتضاء، بإرسال رسالة تذكير يطلب فيها التأكيد بأن التخصيص قد وُضِع في الخدمة ضمن الفترة التنظيمية. وإذا لم يستلم المكتب هذا التأكيد في غضون ثلاثين يوماً عقب التاريخ المبلَّغ للوضع في الخدمة أو الفترة المنصوص عليها في الفقرة 3.1.4 أو الفقرة 3.1.4مكرراً أو الفقرة 6.2.4 أو الفقرة 6.2.4مكرراً من المادة 4، حسب الحالة، يقوم المكتب بإلغاء التدوين في السجل الأساسي.(WRC-15)

## 3.3	الطائرات التي تسير بالدفع الكهربائي

وصلت تكنولوجيا الدفع الكهربائي إلى مراحل متقدمة وتستعمل على نطاق واسع في حفظ مدار محطات المركبات الفضائية أو رفع المدار أو في الدفع الأولي. بيد أن المحركات الصاروخية الكهربائية تعطي دفعاً أقل من الصواريخ الكيميائية بعدة مرات نظراً لمحدودية الطاقة الكهربائية التي يمكن توفيرها لمركبة فضائية. ونتيجةً لذلك، فإن الفترة الزمنية المتعلقة بالإطلاق والمرحلة المبكرة لاحتلال المدار من مدار الانتقال المستقر بالنسبة إلى الأرض إلى الموقع النهائي على المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض قد تستغرق عدة شهور قليلة قد يتعين فيها توفير الاعتراف الدولي والحماية بشكل أفضل لتخصيصات التردد المتعلقة بالتحكم في المركبة الفضائية.

يدعى المؤتمر إلى النظر في المسألة أعلاه واتخاذ ما يود من قرارات.

الملحـق 1

تخصيصات التردد المستعملة في الخدمات الفضائية بإحالة مباشرة أو غير مباشرة لأحكام المادة 48 من الدستور

طلبت خمس عشرة إدارة حتى الآن (أستراليا والبرازيل والصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والهند واليابان ولكسمبرغ والمكسيك وروسيا وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) تطبيق المادة 48 من الدستور إما بإحالة مباشرة أو غير مباشرة بالنص على أن استعمالها لتخصيصاتها الترددية لشبكاتها الساتلية لأغراض الدفاع الوطني أو الاستعمالات العسكرية أو الحكومية. ويشمل ذلك 120 شبكة ساتلية في 62 موقعاً مدارياً متفرداً.

ويعرض المخطط أدناه توزيع نطاقات التردد والخدمات وطبيعة الخدمة لهذه الشبكات المعروف أنها تحيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أحكام المادة 48 من الدستور.

نطاقات التردد (MHz)

توزيع النطاقات
(التخصيصات طبقاً للمادة 48)

نطاقات التردد: 322-240 و399,9-335,4 و402,85-402,65 و1 239,6-1 215,6 و1 559-1 525 و1 587,42-1 563,42 و1 630,5-1 627,5 و1 660,5-1 631,5 و1 769,725-1 765,725 و1 797,752-1 793,752 و1 805,76-1 801,76 و1 809,764-1 805,764 و1 813,768-1 809,768 و1 817,222-1 814,322 و1 825,779-1 821,779 و1 841,795-1 837,795 و2 030,5-2 028,5 و2 036,95-2 030,95 و2 047,5-2 037,5 و2 054,01-2 052,91 و2 056,22-2 054,02 و2 065,969-2 063,969 و2 090,49-2 067,5 و2 099,698-2 094,698 و2 107,5-2 102,5 و2 265,72-2 121 و2 268,95-2 266,05 و2 295-2 271 و2 520-2 500 و2 588-2 552 و2 628-2 592 و2 690-2 670 و3 032,3-3 031,7 و3 033,3-3 032,7 و3 041,3-3 040,7 و3 048,3-3 047,7 و3 049,3-3 048,7 و3 057,3-3 056,7 و3 065,3-3 064,7 و3 073,3-3 072,7 و3 081,3-3 080,7 و4 200-3 400 و4 800-4 400 و6 725-5 725 و7 750-7 250 و8 400-7 900 و11 700-10 702 و12 750-12 200 و13 640-13 400 و14 740-13 750 و15 340-14 760 و21 200-17 700 و22 000-21 400 و31 000-27 500 و42 595-42 505 و42 695-42 605 و42 795-42 705 و42 895-42 805 و42 995-42 905 و43 095-43 005 و43 195-43 105 و43 295-43 205 و43 395-43 305 و43 495-43 405 و45 600-43 500 و60 058-59 758 و60 456-60 156 و61 300-61 000 و62 202-61 902 وMHz 62 600-62 300

الخدمات

توزيع طبيعة الخدمة
(التخصيصات طبقاً للمادة 48)

الخدمة الثابتة الساتلية

الخدمة المتنقلة الساتلية

خدمات أخرى
- العمليات الفضائية
- الخدمة الإذاعية الساتلية
- الأبحاث الفضائية
- خدمة الأرصاد الجوية الساتلية

طبيعة الخدمة

توزيع النطاقات
(التخصيصات طبقاً للمادة 48)

محطة مفتوحة للمراسلات الرسمية حصراً

محطة مفتوحة للمراسلات العمومية

محطة مفتوحة
- حصراً لمراسلات وكالات القطاع الخاص
- حصراً للحركة التشغيلية للخدمة المعنية
- لمراسلات عمومية محدودة

___________

*	لا تتعلق هذه المراجعة سوى بالجداول 1 و2 و3 في الأقسام 1.2.2 و2.2.2 و3.2.2 على التوالي. وتتعلق التغييرات بالصفحات التالية من لوائح الراديو: الجدول 1: المجلد 1 من لوائح الراديو: الصفحات 37 و110 و124 و260. المجلد 2 من لوائح الراديو: الصفحات 232 و240 و300 و613. الجدول 2: المجلد 1 من لوائح الراديو الصفحة 287. وأدخلت كذلك تعديلات صياغية طفيفة في الإحالات الواردة في صفوف الجداول الثلاثة.

انظر الفقرة 9.2 من الإضافة 1 إلى الوثيقة CMR15/4 المتعلقة بالقرار 907 (WRC-12).

*	Nota de la Secretaría: esta Resolución fue revisada por la CMR-07.

*	ملاحظة من الأمانة: تمت مراجعة هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 ولعام 2012.

**	ملاحظة من الأمانة: تمت مراجعة هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012.