| Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015 |  |
| --- | --- |
| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| SÉANCE PLÉNIÈRE | Révision 1 du Document 4(Add.2)-F |
|  | 29 septembre 2015 |
|  | Original: anglais |
| Directeur du Bureau des radiocommunications |  |
| rapport du directeur sur les activités du secteur des radiocommunications |  |
| PARTIE 2 RÉSULTATS OBTENUS DANS L'APPLICATION DES PROCÉDURES PRÉVUES DANS LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS ET AUTRES QUESTIONS CONNEXES |  |

Table des matières

Page

1	Introduction		3

2	Elaboration du Règlement des radiocommunications (édition de 2012)		3

2.1	Observations générales		3

2.1.1	Introduction de méthodes de communication électronique modernes)		3

2.2	Erreurs, incohérences et parties obsolètes		4

2.2.1	Erreurs typographiques et autres erreurs de forme 
(y compris références incorrectes)		4

2.2.2	Incohérences et dispositions manquant de clarté		15

2.2.3	Dispositions obsolètes		16

2.3	Considérations concernant l'élaboration des éditions futures du RR		20

2.4	Modifications résultant de la partition du Soudan en deux pays		21

3	Résultats obtenus dans l'application des procédures réglementaires 
prévues dans le Règlement des radiocommunications		21

3.1	Observations relatives à l'Article 5 du RR		21

3.1.1	Introduction d'une nouvelle classe de station – code UC – pour une station
 terrienne en mouvement associée à une station spatiale du service fixe 
par satellite dans les bandes énumérées au numéro 5.526		21

3.1.2	Numéros 5.511A et 5.511D du RR		23

3.1.3	Numéro 5.511F du RR		23

3.2	Observations relatives à la coordination, à la notification et à l'inscription 
des assignations de fréquence, services aéronautiques, 
Appendices et Résolutions		24

3.2.1	Difficultés rencontrées et incohérences constatées dans le rapport 
du Directeur à la CMR-12 qui restent pertinentes		24

3.2.2	Article 9 du Règlement des radiocommunications		27

3.2.3	Article 11 du Règlement des radiocommunications		34

3.2.4	Observations relatives à d'autres Articles du Règlement des 
radiocommunications		47

3.2.5	Observations relatives aux Appendices 4 et 8 du Règlement des 
radiocommunications		49

3.2.6	Observations relatives aux Appendices 30 et 30A du RR		56

3.2.7	Observations relatives à l'Appendice 30B du RR		63

3.2.8	Observations relatives à la Résolution 49 (Rév.CMR-07)		69

3.3	Propulsion électrique des engins spatiaux		71

ANNEXE 1		73

# 1	Introduction

La présente partie du rapport du Bureau des radiocommunications résume les résultats que celui-ci a obtenus dans l'application du Règlement des radiocommunications (RR), en particulier les difficultés qu'il a rencontrées ou les incohérences qu'il a constatées dans l'application de certaines dispositions. Il convient de noter que certaines des questions traitées dans cette partie du rapport sont expressément inscrites à l'ordre du jour de la CMR-15 et pourraient être examinées dans le cadre des propositions des Etats Membres à cette Conférence.

Le présent rapport est soumis à la CMR-15 pour examen au titre du point 9.2 de son ordre du jour. Les questions susceptibles d'être associées à d'autres points de l'ordre du jour sont indiquées en conséquence. Pour ce qui est des autres questions qui ne pouvaient pas être rattachées à un point particulier de l'ordre du jour, exception faite du point 9.2, la Conférence souhaitera peut-être envisager la mise en place de mécanismes permettant de régler les problèmes signalés, voire formuler un ou des points appropriés pour l'ordre du jour de la prochaine Conférence.

# 2	Elaboration du Règlement des radiocommunications (édition de 2012)

## 2.1	Observations générales

### 2.1.1	Introduction de méthodes de communication électronique modernes)

Conformément au point 28 de l'Annexe 2 (Mesures de réduction des dépenses) de la Décision 5 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires, intitulée «Recettes et dépenses de l'Union pour la période 2016-2019», il est proposé de «supprimer autant que possible la télécopie et le courrier postal traditionnel pour les communications entre l'Union et les Etats Membres et de les remplacer par les méthodes de communication électronique modernes».

En vertu de plusieurs dispositions du Règlement des radiocommunications, le Bureau ou les administrations sont chargés d'envoyer un télégramme ou une télécopie circulaire (numéros 9.45 et 9.46 et § 4.1.6, 4.2.8 et 4.2.9 de l'Appendice 30, par exemple, etc.). En vertu de certaines dispositions, le Bureau a pour instruction d'informer les administrations, mais aucune méthode de communication particulière n'est précisée (numéros 9.2A et 9.2B.1 par exemple). Par conséquent, dans de nombreux cas, le Bureau, conformément au Règlement des radiocommunications, ne reconnaît comme correspondance officielle qu'un télégramme ou une télécopie.

S'agissant des divers moyens qui sont disponibles pour transmettre et remettre des fiches de notification et tout autre courrier connexe, le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) a reconnu, dans ses Règles de procédure (édition de 2012) relatives à la recevabilité des fiches de notification, que les informations peuvent être envoyées par courrier électronique à l'UIT (brmail@itu.int). Aux termes du § 2 de ces mêmes Règles de procédure, il est également précisé que, «dans le cas d'un message électronique (exception faite de ceux comprenant en pièces jointes des fiches de notification électroniques créées au moyen du logiciel SpaceCom), une administration est tenue d'envoyer par télécopie ou par courrier postal, dans les sept jours qui suivent la date de ce message, une confirmation qui est considérée comme ayant été reçue le même jour que le message électronique en question».

Le Bureau fait face actuellement à des difficultés croissantes pour informer les administrations, par le biais de télécopies, des mesures qu'il prend en application du Règlement des radiocommunications. En effet, près de 10% des administrations n'ont pas pu être jointes du tout au numéro de télécopie qu'elles ont communiqué. En ce qui concerne 12% des administrations, dans plus de 50% des cas, les administrations n'ont pas pu être jointes, pour des raisons non identifiées (pénurie de papier, lignes occupées, machines ne fonctionnant pas correctement, etc.). Dans quelques cas, on a indiqué que les administrations avaient bien reçu les télécopies du Bureau, mais que des erreurs avaient été décelées pendant la transmission. Dans tous les cas où des erreurs de transmission ont été signalées par le télécopieur du Bureau, les mêmes informations ont été envoyées par courrier postal. Toutefois, cela alourdit considérablement la charge de travail du Bureau et peut se traduire par des retards dans les réponses des administrations, ce qui risque d'avoir des incidences défavorables sur le plan réglementaire pour les fiches de notification des administrations. Actuellement, plus de 30% des administrations ont fait savoir au Bureau que la correspondance devrait leur être envoyée par courrier électronique, conformément à la Lettre circulaire CR/366. Le Bureau n'a éprouvé aucune difficulté à joindre six administrations, sauf dans de très rares cas particuliers.

Pour tenir compte de la volonté de la PP-14 de passer à des méthodes de communication électronique modernes et pour remédier aux problèmes que rencontrent le Bureau et les administrations avec le système actuel de télécopie, la CMR-15 voudra peut-être envisager de revoir l'Article 1 du Règlement des radiocommunications (Termes et définitions), afin de préciser, en plus des méthodes actuelles fondées sur les télégrammes et les télécopies circulaires, de nouveaux moyens modernes de communication électroniques reconnus et de réfléchir à la possibilité d'autoriser l'introduction des signatures numériques dans les communications électroniques (Décision 5 (Rév. Busan, 2014), Annexe 2, paragraphe 11) et/ou les serveurs web cryptés sécurisés pour communiquer et diffuser des documents entre l'UIT et les Etats Membres. Il faudrait revoir et modifier en conséquence les dispositions et Articles pertinents du Règlement des radiocommunications susceptibles de compromettre la mise en œuvre des «méthodes de communication électroniques modernes».

## 2.2	Erreurs, incohérences et parties obsolètes

### 2.2.1	Erreurs typographiques et autres erreurs de forme (y compris références incorrectes)

Lorsqu'il a élaboré l'édition de 2008 du Règlement des radiocommunications, le Bureau a corrigé les erreurs typographiques qui avaient été relevées dans l'édition de 2004 et qui avaient été signalées à la CMR-12.

Par ailleurs, le Bureau a apporté en conséquence au RR les modifications et les amendements rendus nécessaires à la suite des décisions de la CMR-12, lorsqu'il avait expressément été autorisé à le faire par cette Conférence.

Après la publication de l'édition de 2012, plusieurs erreurs typographiques et d'autres erreurs évidentes dans les différentes versions linguistiques ont été relevées dans cette édition. Ces erreurs, résumées dans le Tableau 1, sont soumises à la CMR-15 pour examen, afin d'obtenir l'approbation nécessaire pour les corriger dans la prochaine édition du RR.

TableAU 1

Liste des erreurs typographiques et autres erreurs évidentes relevées dans l'édition de 2012 du RR

| # | Langue | Page | Texte incorrect ou manquant | Texte correct |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Vol. 1 | Préambule | Préambule |
| 2 | Toutes | 3 | 0.3 Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du présent Règlement, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays (numéro 196 de la Constitution). | 0.3 Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées, y compris l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du présent Règlement, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays (numéro 196 de la Constitution). |
| 3 |  | Vol. 1 | Articles |  |
| 4 | R | 37 | PP5-1 Раздел I – Районы и зоны 5.2 В целях распределения частот мир разделен на три Района1, как показано на приведенной ниже карте и описано в пп. 5.3–5.9: РЕГИОН 1 РЕГИОН 2 РЕГИОН 3 | PP5-1 Раздел I – Районы и зоны 5.2 В целях распределения частот мир разделен на три Района1, как показано на приведенной ниже карте и описано в пп. 5.3–5.9: РАЙОН 1 РАЙОН 2 РАЙОН 3 (Ред. примечание. – Заменить в подписях к карте слово "РЕГИОН" на "РАЙОН") |
| 5 | Toutes | 47 | RR5-11 (Région 1) 283,5-315 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares) 5.73 5.72 5.74 | RR5-11 (Région 1) 283,5-315 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares) 5.73 5.74 |
| 6 | Toutes | 47 | RR5-11 (Région 1) 315-325 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Radionavigation maritime (radiophares) 5.73 5.72 5.75 | RR5-11 (Région 1) 315-325 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Radionavigation maritime (radiophares) 5.73 5.75 |
| 7 | Toutes | 47 | RR5-11 (Région 1) 325-405 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.72 | RR5-11 (Région 1) 325-405 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |
| 8 | Toutes | 47 | RR5-11 (Région 1) 405-415 RADIONAVIGATION 5.76 5.72 | RR5-11 (Région 1) 405-415 RADIONAVIGATION 5.76 |
| 9 | Toutes | 52 | RR5-16 Région 1) 1 810-1 850 AMATEUR 5.98 5.99 5.100 5.101 | RR5-16 Région 1) 1 810-1 850 AMATEUR 5.98 5.99 5.100 |
| 10 | R | 52 | PP5-16 1800–2194 кГц ##### Распределение по службам. ##### Район 2; ##### Район 2; ##### Район 2. | PP5-16 1800–2194 кГц Распределение по службам. Район 1; Район 2; Район 3. |
| 11 | S | 61 | RR5-25 5.141B Atribución adicional: a partir del 29 de marzo de 2009, … y Yemen, la banda 7 100-7 200 kHz también estará atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R). (CMR-03) | RR5-25 5.141B Atribución adicional: a partir del 29 de marzo de 2009, … y Yemen, la banda 7 100-7 200 kHz también estará atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R). (CMR-03) |
| 12 | S | 84 | RR5-48 328,6-335,4 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.259 | RR5-48 328,6-335,4 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.258 5.259 |
| 13 | Toutes | 88 | RR5-52 (Région 1) 430-432 AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 | RR5-52 (Région 1) 430-432 AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 |
| 14 | Toutes | 88 | RR5-52 (Région 1) 432-438 AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration-de la Terre par satellite (active) 5.279A 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | RR5-52 (Région 1) 432-438 AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration-de la Terre par satellite (active) 5.279A 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 |
| 15 | Toutes | 88 | RR5-52 (Région 1) 438-440 AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | RR5-52 (Région 1) 438-440 AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 |
| 16 | C | 89 | RR5-53 5.279A 卫星地球探测业务（EESS）(有源)中的遥感器对该频段的使用应遵守ITU-R SA.1260-1建议书。此外，432-438MHz频段内的EESS业务（有源）不应对中国的航空无线电导航业务产生有害干扰。本脚注的规定无论如何没有减轻根据第5.29款和5.30款作为次要业务的操作的卫星地球探测业务（有源）的义务。（WRC-03） | RR5-53 卫星地球探测业务（EESS）(有源)中的遥感器对该频段的使用应遵守ITU-RRS.1260-1建议书。此外，432-438MHz频段内的EESS业务（有源）不应对中国的航空无线电导航业务产生有害干扰。本脚注的规定无论如何没有减轻根据第5.29款和5.30款作为次要业务的操作的卫星地球探测业务（有源）的义务。（WRC-03） |
| 17 | C | 90 | RR5-54 5.286C 454-455MHz频段在第5.286D款所列的国家内，455-456MHz和459-460MHz频段在2区以及454-456MHz和459-460MHz频段在第5.286E款所列的国家内，卫星移动业务电台使用时不得限制按照频率划分表操作的固定或移动业务的发展及使用。（WRC-97） | RR5-54 5.286C 454-455MHz频段在第5.286D款所列的国家内，455-456MHz和459-460MHz频段在2区以及454-456MHz和459-460MHz频段在第5.286E款所列的国家内，卫星移动业务电台使用时不得限制按照频率划分表操作的固定和移动业务的发展及使用。（WRC-97） |
| 18 | R | 96 | PP5-60 1 164–1 215 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.238В 5.328А | PP5-60 1 164–1 215 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.328А |
| 19 | S | 110 | RR5-74 5.388 Las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que desean introducir las telecomunicaciones móviles internacionales 2000 (IMT). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT 2000 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-97)*. Véase también la Resolución 223 (CMR-2000)*.) (CMR-2000) | RR5-74 5.388 Las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que desean introducir las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-07). Véase también la Resolución 223 (Rev.CMR--07). (CMR-2000) |
| 20 | S | 110 | RR5-74 5.388B Para proteger los servicios fijo y móvil, incluidas las estaciones móviles IMT 2000, en los territorios de Argelia, ..., contra interferencia en el mismo canal, una estación en plataforma a gran altitud que funcione como estación de base IMT 2000 en los países vecinos, en las bandas a las que se refiere el número 5.388A, no rebasará... | RR5-74 5.388B Para proteger los servicios fijo y móvil, incluidas las estaciones móviles IMT, en los territorios de Argelia, ..., contra interferencia en el mismo canal, una estación en plataforma a gran altitud que funcione como estación de base IMT en los países vecinos, en las bandas a las que se refiere el número 5.388A, no rebasará... |
| 21 | Toutes | 112 | RR5-76 (Région 1) 2 450-2 483,5 FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.150 5.397 | RR5-76 (Région 1) 2 450-2 483,5 FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.150 |
| 22 | Toutes | 112 | RR5-76 (Région 1) 2 500-2 520 FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 5.405 5.412 | RR5-76 (Région 1) 2 500-2 520 FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 5.412 |
| 23 | E, S, F | 113 | RR5-77 5.398A Catégorie de service différente: Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan,… | RR5-77 5.398A Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan,… |
| 24 | Toutes | 115 | RR5-79 (Région 1) 2 520-2 655 FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 5.339 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C | RR5-79 (Région 1) 2 520-2 655 FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 5.339 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C |
| 25 | C | 116 | RR5-80 5.417B 在韩国和日本，就视为在2003年4月4日之后收到附录4全部协调资料或通知资料的对地静止卫星网络而言，在2003年7月4日之后收到附录4全部协调资料或通知资料的卫星广播业务（声音）非对地静止卫星系统根据第5.417A款使用2605-2630MHz频段时，须应用第9.12A款的规定，且第22.2款不适用。对于视为在2003年7月5日之前收到附录4全部协调资料或通知资料的对地静止卫星网络，第22.2款仍然适用。（WRC-03） | RR5-80 5.417B 在韩国和日本，就视为在2003年7月4日之后收到附录4全部协调资料或通知资料的对地静止卫星网络而言，在2003年7月4日之后收到附录4全部协调资料或通知资料的卫星广播业务（声音）非对地静止卫星系统根据第5.417A款使用2605-2630MHz频段时，须应用第9.12A款的规定，且第22.2款不适用。对于视为在2003年7月5日之前收到附录4全部协调资料或通知资料的对地静止卫星网络，第22.2款仍然适用。（WRC-03） |
| 26 | S | 124 | RR5-88 5 460-5 470 RADIONAVEGACIÓN 5.449 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) RADIOLOCALIZACIÓN 5.448D 5.448B | RR5-88 5 460-5 470 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN 5.448D RADIONAVEGACIÓN 5.449 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.448B |
| 27 | S | 124 | RR5-88 5 470-5 570 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.450A EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) RADIOLOCALIZACIÓN 5.450B 5.448B 5.450 5.451 | RR5-88 5 470-5 570 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A, 5.450A RADIOLOCALIZACIÓN 5.450B RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.448B 5.450 5.451 |
| 28 | C | 126 | RR5-90 5.447F 在5250-5350MHz频段内，移动业务电台不应要求无线电定位业务、卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）的保护。这些业务不得在系统特性和干扰标准方面对移动业务实行比ITU-R M.1638和ITU-R SA.1632建议书中所述更为严格的保护标准。（WRC-03） | RR5-90 在5250-5350MHz频段内，移动业务电台不应要求无线电定位业务、卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）的保护。这些业务不得在系统特性和干扰标准方面对移动业务实行比ITU-R M.1638和ITU-RRS.1632建议书中所述更为严格的保护标准。（WRC-03） |
| 29 | C | 127 | RR5-91 (1区) 5 830-5 850 卫星固定 （空对地） 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） | RR5-91 (1区) 5 830-5 850 卫星固定 （地对空） 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） |
| 30 | E | 131 | RR5-95 5.462A … −135 + 0.5 ( − 5) dB(W/m2) in a 1 MHz band for 5° 5° | RR5-95 5.462A … −135 + 0.5 ( − 5) dB(W/m2) in a 1 MHz band for 5° 25° |
| 31 | C | 141 | RR5-105 14.25-14.3 卫星固定（地对空） 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 无线电导航 5.504 卫星移动（地对空） 5.504B 5.506A 5.508A 空间研究 5.504A 5.505 5.508 5.509 | RR5-105 14.25-14.3 卫星固定（地对空） 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 无线电导航 5.504 卫星移动（地对空） 5.504B 5.506A 5.508A 空间研究 5.504A 5.505 5.508 |
| 32 | E | 148 | RR5-112 18.8-19.3 GHz FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516.B 5.523A | RR5-112 18.8-19.3 GHz FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B |
| 33 | F | 196 | RR9-10 9.52 Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro 9.50, une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe l'administration requérante de son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du désaccord, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la Circulaire hebdomadaire conformément aux dispositions du numéro 9.38, ou à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro 9.29. … | RR9-10 9.52 Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro 9.50, une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe l'administration requérante de son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du désaccord, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la Circulaire BR IFIC conformément aux dispositions du numéro 9.38, ou à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro 9.29. … |
| 34 | S | 220 | RR13-2 13.6 b) cuando de la información disponible se desprenda que una asignación inscrita no se ha puesto en servicio, ha quedado fuera de uso o continúa en funcionamiento pero no de conformidad con las características requeridas notificadas según se especifica en el Apéndice 4,…. | RR13-2 13.6 b) cuando de la información fiable disponible se desprenda que una asignación inscrita no se ha puesto en servicio, ha quedado fuera de uso o continúa en funcionamiento pero no de conformidad con las características requeridas notificadas según se especifica en el Apéndice 4,…. |
| 35 | Toutes | 229 | RR15-3 15.21 … notamment à l'article 45 de la Constitution… | RR15-3 15.21 … notamment à l'article 45 de la Constitution… |
| 36 | Toutes | 229 | RR15-3 15.22 … dispositions de l'article 45 de la Constitution… | RR15-3 15.22 … dispositions de l'article 45 de la Constitution… |
| 37 | E | 259 | RR21-3 21.8 … where θ is the angle of elevation of the horizon viewed from the centre of radiation of the antenna of the earth station and measured in degrees as positive above the horizontal plane and negative below it. | RR21-3 21.8 … where θ is the angle of elevation of the horizon viewed from the centre of radiation of the antenna of the earth station and measured in degrees as positive above the horizontal plane and negative below it. |
| 38 | Toutes | 229 | RR21-4 Tableau 21-3 (Rév.CMR-12) 14,25-14,3 GHz; (vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.505, 5.508 et 5.509). | RR21-4 Tableau 21-3 (Rév.CMR-12) 14,25-14,3 GHz; (vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.505 et 5.508). |
| 39 | R | 262 | PP21-6 ТАБЛИЦА 21-4 (Пересм. ВКР-12) Полоса частот; …; Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости; …. 1 525–1 530 МГц7 (Район 1, Район 3) 1 670–1 690 МГц11 1 690–1 700 МГц (пп. 5.381 и 5.382) 1 700–1 710 МГц 2 025–2 110 МГц 2 200–2 300 МГц; …; …; …; 25°–90°; .... …; …; –149; …. | PP21-6 ТАБЛИЦА 21-4 (Пересм. ВКР-12) Полоса частот; …; Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости; …. 1 525–1 530 МГц7 (Район 1, Район 3) 1 670–1 690 МГц11 1 690–1 700 МГц (пп. 5.381 и 5.382) 1 700–1 710 МГц 2 025–2 110 МГц 2 200–2 300 МГц; …; …; …; 25°–90°; .... …; …; –1449; …. |
| 40 | C | 285 | RR22-15 22.17 b)其位置应该保持在标称位置的经度±0.5°以内，但是 | RR22-15 22.17 b)其位置应该保持在标称位置的经度±1°以内，但是 |
| 41 | F | 286 | RR22-16 32 22.22.1 La zone tranquille de la Lune comprend la partie de la surface de la Lune et le volume d'espace adjacent qui sont protégés des émissions provenant d'un point situé à moins de 100 000 km du centre de la Terre. | RR22-16 32 22.22.2 Le niveau de brouillage préjudiciable est fixé par accord entre les administrations intéressées compte tenu des Recommandations pertinentes de l'UIT-R. |
| 42 | Toutes | 288 | RR22-18 22.32 § 10 … 48   180 1 dB(W/40 kHz) | RR22-18 22.32 § 10 … 48   180 11 dB(W/40 kHz) |
| 43 | C | 288 | RR22-18 22.34 以正常运营方式（即向空间电台上定向接收天线发射指令和测距载波的地球站）向卫星固定业务中对地静止卫星发射指令和测距载波在29.5-30 GHz频段内可以超过第22.32款给出的10dB以上的电平。在其他所有操作方式中和在不可抗拒的情况下，向卫星固定业务中对地静止卫星发射的指令和测距载波不受第22.32款给出的电平的限制。（WRC-2000） | RR22-18 22.34 以正常运营方式（即向空间电台上定向接收天线发射指令和测距载波的地球站）向卫星固定业务中对地静止卫星发射指令和测距载波在29.5-30 GHz频段内可以超过第22.32款给出的10dB电平的限制。在其他所有操作方式中和在不可抗拒的情况下，向卫星固定业务中对地静止卫星发射的指令和测距载波不受第22.32款给出的电平的限制。（WRC-2000） |
| 44 | C | 312 | RR30-2 2 30.7.1 在划分给航空移动业务的频段内，与航空移动（R）业务电台通信的移动电台应符合本规则中有关该种业务的规定，以及如适当，并符合有关政府间管制航空移动（R）业务的任何特别协议。 | RR30-2 2 30.7.1 在划分给航空移动业务（R）的频段内，与航空移动（R）业务电台通信的移动电台应符合本规则中有关该种业务的规定，以及如适当，并符合有关政府间管制航空移动（R）业务的任何特别协议。 |
| 45 | C | 328 | RR32-12 32.56 2)现场通信的控制是协调搜索和救援作业10单位的一种指责。应该使用单工通信，以便所有现场移动电台都可分享涉及遇险事故的有关信息。如果使用直接印字电报，应该前向纠错方式。 | RR32-12 32.56 2)现场通信的控制是协调搜索和救援作业9单位的一种指责。应该使用单工通信，以便所有现场移动电台都可分享涉及遇险事故的有关信息。如果使用直接印字电报，应该前向纠错方式。 |
| 46 | C | 328 | RR32-12 32.59 §35 挑选或指定现场频率是由协调搜索和救援作业10的单位负责。 | RR32-12 32.59 §35 挑选或指定现场频率是由协调搜索和救援作业9的单位负责。 |
| 47 | R | 348 | PP37-2 37.13 2) Обладатель общего диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земной станции воздушного судна. | PP37-2 37.13 2) Обладатель общего диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земную станцию воздушного судна. |
| 48 | R | 348 | PP37-2 37.14 3) Обладатель ограниченного диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земной станции воздушного судна,….. | PP37-2 37.14 3) Обладатель ограниченного диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земную станцию воздушного судна,….. |
| 49 | S, F | 359 | RR42-1 42.3 …à la section pertinente de l'Appendice 16 (Section IV, «Stations d'aéronef»). | RR42-1 42.3 …à la section pertinente de l'Appendice 16 (Section IV, «stations à bord d'aéronefs»). |
| 50 | R | 375 | PP47-4 ТАБЛИЦА 47-1 Требования для получения диплома оператора радиоэлектронного оборудования и диплома оператора ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Условия выдачи дипломов дальнего и ближнего плавания содержатся в Резолюции 343 (ВКР-97). (ВКР-07) | PP47-4 ТАБЛИЦА 47-1 Требования для получения диплома оператора радиоэлектронного оборудования и диплома оператора ПРИМЕЧАНИЕ 2. − -(SUP – ВКР-12) |
| 51 |  | Vol. 2 | Appendices | Appendices |
| 52 | C | 11 | AP2-3 频段：100 MHz至470 MHz 1 固定电台： – 功率小于等于500W – 功率大于50W | AP2-3 频段：100 MHz至470 MHz 1 固定电台： – 功率小于等于50W – 功率大于50W |
| 53 | F | 104 | AP4-78 C – CARACTÉRISTIQUES À FOURNIR POUR CHAQUE GROUPE D'ASSIGNATION DE FRÉQUENCE D'UN FAISCEAU D'ANTENNE DE SATELLITE OU D'UNE ANTENNE DE STATION TERRIENNE OU D'UNE ANTENNE DE STATION DE RADIOASTRONOMIE | AP4-78 D – CARACTÉRISTIQUES GLOBALES DES LIAISONS |
| 54 | C | 154 | AP7-20 3 确定在双向划分频段内操作的地球站之间的协调区 … 下文中描述了双向操作的各种不同情况下确定协调区的方法，对两种地球站都与非对地静止空间电台共同操作的协调情况都适用的程序见第3.1节。其他双向协调情况见第3.2节。其中应尤其注意按第2节的适当程序对每种可能的协调情况使用水平天线增益的方法。 | AP7-20 3 确定在双向划分频段内操作的地球站之间的协调区 … 下文中描述了双向操作的各种不同情况下确定协调区的方法，对两种地球站都与对地静止空间电台共同操作的协调情况都适用的程序见第3.1节。其他双向协调情况见第3.2节。其中应尤其注意按第2节的适当程序对每种可能的协调情况使用水平天线增益的方法。 |
| 55 | F | 232 | AP8-2 A : direction, à partir du satellite S, de la station terrienne d'émission eT pour la iaison par atellite A; | AP8-2 A : direction, à partir du satellite S, de la station terrienne d'émission eT pour la liaison par satellite A; |
| 56 | Toutes | 234 | AP8-4 (4) | AP8-4 (4) |
| 57 | Toutes | 234 | AP8-4 (7) | AP8-4 (7) |
| 58 | E, C | 235 | AP8-5 #### 2.2.2.1 Simple frequency-changing transponder on board the satellite s (10) | AP8-5 #### 2.2.2.1 Simple frequency-changing transponder on board the satellite (10) |
| 59 | Toutes | 238-241 | AP8 Annexe I, Annexe II, Annexe III, Annexe IV | AP8 Annexe 1, Annexe 2, Annexe 3, Annexe 4 |
| 60 | F | 239 | AP8-9 (Version PDF seulement) a) La distance d entre une station terrienne et un satellite géostationnaire est donnée par la formule: | AP8-9 (Version PDF seulement) a) La distance d entre une station terrienne et un satellite géostationnaire est donnée par la formule: |
| 61 | Toutes | 240 | AP8-10 a) pour des valeurs de 4 (gain maximum ≥ 48 dB environ): … b) pour des valeurs de 4 (gain maximum < 48 dB environ): ... ________________ 4 Dans les cas où n'est pas donné, il peut être évalué à partir de l'expression 20 log ≈ Gmax – 7,7, dans laquelle Gmax (dB) est le gain du lobe principal de l'antenne. | AP8-10 a) pour des valeurs de 4 (gain maximum ≥ 48 dBi environ): … b) pour des valeurs de 4 (gain maximum < 48 dBi environ): ... ________________ 4 Dans les cas où n'est pas donné, il peut être évalué à partir de l'expression 20 log ≈ Gmax – 7,7, dans laquelle Gmax (dBi) est le gain du lobe principal de l'antenne. |
| 62 | E, C | 241 | AP8-11 G(φ) = −10 − 10 log for 48°≤ φ ≤180° | G(φ) = 10 − 10 log for 48°≤ φ ≤180° |
| 63 | E, A, S, F, R | 242 | AP8-12 # 2 Données de départ Les valeurs des caractéristiques du réseau données dans le tableau ci-dessous sont tirées des valeurs publiées au titre de l'Appendice 4. Symbole*; Valeur; Unité. …. Liaison descen- dante à 3 950 MHz; P′s G′3(ηe) G4(θt) Ld; −57 −15,5 14,5 196; dB(W/Hz) dB dB dB. 10 log γ T θt; 15 105 5; dB K degrés. | AP8-12 # 2 Données de départ Les valeurs des caractéristiques du réseau données dans le tableau ci-dessous sont tirées des valeurs publiées au titre de l'Appendice 4. Symbole*; Valeur; Unité. …. Liaison descen- dante à 3 950 MHz; P′s G′3(ηe) G4(θt) Ld; −57 15,5 14,5 196; dB(W/Hz) dB dB dB. 10 log γ T θt; −15 105 5; dB K degrés. |
| 64 | C | 272 | AP17-6 在在4 000 kHz和27 500 kHz之间划分给水上移动业务的 各专用频段内的使用频率（kHz）（完） d) 见B部分第I节。 e) 在船舶电台用于工作速度不超过40波特的A1A莫尔斯电报的各频段内，主管部门在可指配的频率之间可以指配交错的附加频率。这样指配的任何频率都应为100 kHz的整数倍。主管部门应保证在各频段内进行的这种指配是均匀分布的。 | AP17-6 在在4 000 kHz和27 500 kHz之间划分给水上移动业务的 各专用频段内的使用频率（kHz）（完） d) 见B部分第II节。 e) 在船舶电台用于工作速度不超过40波特的A1A莫尔斯电报的各频段内，主管部门在可指配的频率之间可以指配交错的附加频率。这样指配的任何频率都应为100 Hz的整数倍。主管部门应保证在各频段内进行的这种指配是均匀分布的。 |
| 65 | C | 300 | 可指配给海岸电台用于数据传输的频率 e) m) p) q) u) w); 8 409.5 至 8 412.5 2 f. 3 kHz. 限值 (kHz); 4 207.25; 6 311.75; 8 374.75; 12 476.25; 16 681.75; 18 898.25; 22 289.75; 25 208.25. AP17-34 | 可指配给海岸电台用于数据传输的频率 e) m) p) q) u) w); 8 409.5 至 8 412.5 2 f. 3 kHz. 限值 (kHz); 4 207.25; 6 311.75; 8414 8 374.75; 12 576.75 12 476.25; 16 804 16 681.75; 18 898.25; 22 374.25 22 289.75; 25 208.25. AP17-34 |
| 66 | F | 480 | AP30-4 2A.1.1 La coordination entre les assignations destinées à assurer les fonctions d'exploitation spatiale et les assignations du SRS relevant d'un Plan est effectuée conformément aux dispositions de l'Article 7. (CMR-07) | AP30-4 2A.1.1 La coordination entre les assignations destinées à assurer les fonctions d'exploitation spatiale et les assignations du SRS relevant d'un Plan est effectuée conformément aux dispositions de l'Article 7. - |
| 67 | E | 489 | AP30-13 4.2.3 c) …modifications to that Plan have been received by the Bureau… | AP30-13 4.2.3 c) …modifications to that Plan have been received by the Bureau… |
| 68 | Toutes | 489 | AP30-13 4.2.6 14 Les dispositions de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000) s'appliquent. (CMR-03) | AP30-13 4.2.6 14 Les dispositions de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000)** s'appliquent. (CMR-03) ** Note du Secrétariat: Cette Résolution a été abrogée par la CMR-12. |
| 69 | E, A, C, S, R | 492 | AP30-16 4.2.16 …Article 5… | AP30-16 4.2.16 …Article 5… |
| 70 | E, A, C, S, R | 493 | AP30-17 4.2.23 …Article 5… | AP30-17 4.2.23 …Article 5… |
| 71 | E | 505 | AP30-29 TABLE 3 Beam Name; Channels; Limit Criteria ref. Table 2; Countries or geographical areas affected3*. | AP30-29 TABLE 3 Beam Name; Channels; Limit Criteria ref. Table 2; Countries or geographical areas affected*. |
| 72 | A, S | 570 | AP30-94 –148 dB(W/(m2 4 kHz)) for 5° –148 + 0.5 ( – 5) dB(W(m2 4 kHz) for 5° < 25° –138 dB(W/(m2 4 kHz)) for 25° < 90° | AP30-94 –148 dB(W/(m2 4 kHz)) for 5° –148 + 0.5 ( – 5) dB(W/(m2 4 kHz) for 5° < 25° –138 dB(W/(m2 4 kHz)) for 25° < 90° |
| 73 | C | 591 | AP30-115 1.2.2 雨衰减 图4表示的雨衰减图，是使用（9）式计算的在12.5GHz频段上在最坏月份1%时间内所超过的圆极化信号的雨衰减值，作为图3所示的每个雨气候区地球站纬度和仰角的函数 | AP30-115 1.2.2 雨衰减 图4表示的雨衰减图，是使用（31）式计算的在12.5GHz频段上在最坏月份1%时间内所超过的圆极化信号的雨衰减值，作为图3所示的每个雨气候区地球站纬度和仰角的函数 |
| 74 | C | 613 | AP30-137 3.13.3 发射天线参考方向性图 图11所示的方向图；这种使用在规划中用适当的符号加以注明。这个方向图取自一个在假定0.8°的“小波束”半功率波束宽的主瓣内产生具有迅速滚降的椭圆波束的天线。对于1区和3区，使用图11B中所示的以0.6°的“小波束”波束宽为基础的方向图。三条不同的φ0值的曲线示作图11A和图11B中的例子。 | AP30-137 3.13.3 发射天线参考方向性图 在2区，当需要减少干扰时，使用图11A所示的方向图；这种使用在规划中用适当的符号加以注明。这个方向图取自一个在假定0.8°的“小波束”半功率波束宽的主瓣内产生具有迅速滚降的椭圆波束的天线。对于1区和3区，使用图11B中所示的以0.6°的“小波束”波束宽为基础的方向图。三条不同的φ0值的曲线示作图11A和图11B中的例子。 |
| 75 | A, C, S, F | 630, | AP30A-2 Article 7 Coordination, notification et inscription ...des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la Région 1 dans la bande 17,3-18-1 GHz et dans les Régions 2 et 3 dans la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2, dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence ... sont concernées | AP30A-2 Article 7 Coordination, notification et inscription ...des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la Région 1 dans la bande 17,3-18-1 GHz et dans les Régions 2 et 3 dans la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz, et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2, dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence ... sont concernées |
| 76 | A, C,S, F | 653 | AP30A-25 Article 7(Rév.CMR-12) Coordination, notification et inscription ...des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la Région 1 dans la bande 17,3-18-1 GHz et dans les Régions 2 et 3 dans la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2, dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence ... sont concernées | AP30A-25 Article 7(Rév.CMR-12) Coordination, notification et inscription ...des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la Région 1 dans la bande 17,3-18-1 GHz et dans les Régions 2 et 3 dans la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz, et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2, dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence ... sont concernées |
| 77 | A | 654 | AP30A-26 7.5 In the case of Regions 1 and 3, an administration … under § 7.2 shall, within … to the Bureau for information. | AP30A-26 7.5 In the case of Regions 1 and 3, an administration … under § 7.3 shall, within … to the Bureau for information. |
| 78 | F | 797 | AP30B-31 1.7.3 La température de bruit du système de réception de la station spatiale à la sortie de l'antenne de réception est la suivante: 1 000 K pour la bande des 6 GHz; 1 500 K pour la bande des 13 GHz. | AP30B-31 1.7.3 La température de bruit du système de réception de la station spatiale à la sortie de l'antenne de réception est la suivante: 500 K pour la bande des 6 GHz; 550 K pour la bande des 13 GHz. |
| 79 | A | 809 | AP 42 - V4A-V4Z Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis (Federation of) |
| 80 | A | 810 | AP 42 - 4WA-4WZ Democratic Republic of Timor-Leste | Timor-Leste (Democratic Republic of) WRC-07 should be WRC-03 |
| 81 |  | Vol. 3 | Résolutions | Résolutions |
| 82 | Toutes | 59 | RÉSOLUTION 49 (RÉV.CMR-12) décide 6 que, si le Bureau ne reçoit pas les renseignements complets relatifs au principe de diligence due avant la date d'expiration spécifiée au décide 2 ou 2bis ci-dessus, ... | RÉSOLUTION 49 (RÉV.CMR-12) décide 6 que, si le Bureau ne reçoit pas les renseignements complets relatifs au principe de diligence due avant la date d'expiration spécifiée au décide 2, 2bis ou 3 ci-dessus, ... |
| 83 |  | Vol. 4 | Recommandations UIT-R incorporées par référence | Recommandations UIT-R incorporées par référence |
| 84 | C | 314 | 6 当使用H3E或J3E类发射时，以任何离散频率提供给天线发射口的无用发射功率，当发信机工作在全峰值包络功率时，应符合下表要求： a) 1982年以前安装的发信机 | 6 当使用H3E或J3E类发射时，以任何离散频率提供给天线发射口的无用发射功率，当发信机工作在全峰值包络功率时，应符合下表要求： a) 1982年1月2日以前安装的发信机 |

### 2.2.2	Incohérences et dispositions manquant de clarté

Plusieurs incohérences subsistent dans l'édition de 2012. Certaines d'entre elles sont résumées dans le Tableau 2, le but étant de les porter à l'attention de la CMR-15 qui voudra peut-être décider de prendre des mesures correctives. On trouvera des exemples d'autres incohérences dans la section 3, ainsi que de plus amples précisions dans la section 5 du présent document.

Tableau 2

Incohérences relevées dans le du RR et dispositions manquant de clarté

| # | Langue | Disposition, page | Nature de l'incohérence | Mesure corrective possible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Volume, page | ARTICLES/APPENDICE | ARTICLES/APPENDICE |
| 2 |  | Volume 1 | Article 5 | Article 5 |
| 3 | Toutes | 89 | 5. 5.279A L'utilisation de cette bande par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite... | 5.279A L'utilisation de la bande 432-438 MHz par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite... |
| 4 | Toutes | 120 | 5.432 Catégorie de service différente: en Corée (Rép. de), au Japon, au Pakistan et en République populaire démocratique de Corée, la bande 3 400-3 500 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-2000) | Déplacer ce renvoi de la partie inférieure de la case du Tableau (c'est-à-dire Région 3, 3 400-3 500 MHz) pour l'insérer à côté de «Mobile», étant donné qu'il s'applique uniquement au service mobile. |
| 5 | S | 287 | Dans la version espagnole du RR, il y a une incohérence dans le titre de la Section VI de l'Article 22. Dans les versions arabe, chinoise, russe, française et anglaise, la Section VI fait mention des limitations de la puissance des stations terriennes d'un réseau à satellites géostationnaires en dehors de l'axe du faisceau principal dans le service fixe par satellite33, 34 (CMR-2000), alors que la version espagnole fait mention d'un réseau à satellites non géostationnaires. | Sección VI – Limitaciones de la potencia fuera del eje de las estaciones terrenas de red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite33, 34 (CMR-2000) |
| 6 | Toutes | 403 | 4 52.221.3 L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz en commun par les stations côtières et les stations de navire pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée. | La fréquence 8 291 kHz est contenue dans la Note 4 (52.221.3). Or, cette fréquence n'est pas mentionnée en référence au numéro 52.221. |
| 7 |  | Volume 1 | Article 11 | Article 11 |
| 8 | Toutes | 210 | 11.48 | Incohérence entre le numéro 11.48 et le § 8 de l'Annexe 1 de la Résolution 552: il convient d'ajouter le membre de phrase «dans un délai de 30 jours après la fin du délai de sept ans…» au numéro 11.48. |
| 9 |  | Volume 2 | Appendice 4 | Appendice 4 |
| 10 | Toutes | 87 | B.3.e | Il convient d'ajouter le signe + pour les soumissions au titre de l'Appendice 30. |
| 11 |  | Volume 3 | Résolutions et Recommandations | Résolutions et Recommandations |
| 12 | Toutes | 309 | RÉSOLUTION 608 (CMR-03) Utilisation de la bande 1 215-1 300 MHz par les systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) | Ajouter le Soudan dans une note du Secrétariat relative au point 2 du reconnaissant, pour faire état de la partition de ce pays en deux Etats indépendants en 2011. |

### 2.2.3	Dispositions obsolètes

L'édition de 2012 du Règlement des radiocommunications contient plusieurs dispositions, en particulier à l'Article 5, qui renvoient à des dates révolues. Dans certains cas, ces dates définissent la période de validité d'une attribution de fréquence et les dispositions en question sont à présent obsolètes (ou le deviendront à la fin de la CMR-15).

On trouvera dans le Tableau 3 un récapitulatif de certains textes du RR qui pourraient nécessiter des mises à jour. Ces textes sont portés à l'attention de la CMR-15, pour examen, en vue de leur mise à jour, le cas échéant.

Tableau 3

Textes du RR nécessitant éventuellement des mises à jour

| # | Page | Texte en vigueur du RR nécessitant éventuellement une mise à jour | Mesure possible |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume 1, ARTICLE 5 |  |  |
| 2 | 81 | 5.224A L'utilisation des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée au service mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) jusqu'au 1er janvier 2015. (CMR-97) | Supprimer car cette disposition renvoie à des dates révolues. La restriction concernant l'utilisation sera obsolète lors de la CMR-15. |
| 3 | 81 | 5.224B L'attribution des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz au service de radionavigation par satellite reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015. (CMR-97) | Supprimer car cette disposition renvoie à des dates révolues. L'attribution sera obsolète lors de la CMR-15. (Des modifications/suppressions (MOD/SUP) devront également être apportées en conséquence aux numéros 5.220, 5.222, 5.223, 5.260 et à l'Appendice 7). |
| 4 | 94 | 5.312 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine la bande 645-862 MHz, en Bulgarie les bandes 646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz et 822-862 MHz; en Roumanie les bandes 830-862 MHz; et en Pologne, la bande 830-860 MHz jusqu'au 31 décembre 2012 et la bande 860-862 MHz jusqu'au 31 décembre 2017, sont, de plus, attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. (CMR-12) | Modifier étant donné qu'une portion des bandes dans cette attribution additionnelle renvoie à des dates révolues. L'attribution sera obsolète lors de la CMR-15. |
| 5 | 94 | 5.313A …. En Chine, l'utilisation des IMT dans cette bande ne commencera pas avant 2015. | Modifier le renvoi étant donné qu'il fait mention de 2015. |
| 6 | 94 | 5.316 Attribution additionnelle: les bandes 790-830 MHz et 830-862 MHz dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Finlande, Grèce, Israël, Jordanie, Kenya, Libye, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Mali, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République arabe syrienne, Serbie, Suède et Suisse, et la bande 830-862 MHz en Espagne, en France, au Gabon et à Malte, sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Cette attribution est en vigueur jusqu'au 16 juin 2015. (CMR-07) | Supprimer car cette disposition renvoie à des dates révolues. L'attribution sera obsolète lors de la CMR-15. |
| 7 | 95 | 5.316A Attribution additionnelle: la bande 790-830 MHz en Espagne, en France, au Gabon et à Malte, la bande 790-862 MHz dans les pays suivants: Albanie, Angola, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burundi, Congo (Rép. du), Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Iraq, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pologne, Qatar, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Yémen, Zambie, Zimbabwe et départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 1 et la bande 806-862 MHz en Géorgie sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire sous réserve de l'accord des administrations concernées obtenu au titre du numéro 9.21 ou au titre de l'Accord GE06, selon le cas, y compris les administrations mentionnées au numéro 5.312 s'il y a lieu. Voir les Résolutions 224 (Rév.CMR-12) et 749 (Rév.CMR-12). Cette attribution est en vigueur jusqu'au 16 juin 2015. (CMR-12) | Supprimer car cette disposition renvoie à des dates révolues. L'attribution sera obsolète lors de la CMR-15. |
| 8 | 95 | 5.316B Dans la Région 1, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire dans la bande 790-862 MHz entrera en vigueur le 17 juin 2015 et sera subordonnée à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service de radionavigation aéronautique dans les pays indiqués au numéro 5.312. S'agissant des pays qui sont parties à l'Accord GE06, l'utilisation des stations du service mobile est également subordonnée à l'application réussie des procédures prévues dans ledit Accord. Les Résolutions 224 (Rév.CMR-12) et 749 (Rév.CMR-12) s'appliquent, selon le cas. (CMR-12) | Modifier étant donné que le texte du renvoi nécessitera éventuellement une mise à jour lors de la CMR-15 en raison d'une date révolue. |
| 9 | 104 | 5.362B Attribution additionnelle: La bande 1 559-1 610 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 2015, dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Cameroun, Fédération de Russie, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Libye, Lituanie, Mali, Mauritanie, Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. dém. pop. de Corée, Roumanie, Sénégal, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisie, Turkménistan et Ukraine, après quoi cette attribution ne sera plus valable. Les administrations sont instamment priées de protéger, par tous les moyens possibles, les services de radionavigation par satellite et de radionavigation aéronautique et de ne pas autoriser l'assignation de nouvelles fréquences aux systèmes du service fixe dans cette bande. (CMR-12) | Supprimer car cette disposition renvoie à des dates révolues. L'attribution sera obsolète lors de la CMR-15. |
| 10 | 104 | 5.362C Attribution additionnelle: dans les pays suivants, Congo (Rép. du), Erythrée, Iraq, Israël, Jordanie, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande 1 559-1 610 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 2015, date à partir de laquelle cette attribution ne sera plus valable. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger le service de radionavigation par satellite et à ne pas autoriser l'assignation de nouvelles fréquences à des systèmes du service fixe dans cette bande. (CMR-12) | Supprimer car cette disposition renvoie à des dates révolues. L'attribution sera obsolète lors de la CMR-15. |
| 11 | 129 | 5.458C Les administrations qui soumettent des assignations dans la bande 7 025-7 075 MHz (Terre vers espace) pour les systèmes géostationnaires du service fixe par satellite après le 17 novembre 1995 doivent consulter, sur la base des Recommandations UIT-R pertinentes, les administrations qui ont notifié et mis en service des systèmes non géostationnaires dans cette bande de fréquences avant le 18 novembre 1995, à la demande de ces dernières administrations. Cette consultation a pour objet de faciliter l'exploitation en partage dans cette bande de fréquences des systèmes géostationnaires du service fixe par satellite et des systèmes non géostationnaires. | Supprimer le numéro 5.458C étant donné qu'il n'existait aucun système non OSG avant le 18 novembre 1995. |
| 12 | 173 | 5.562D Attribution additionnelle: En Corée (Rép. de), les bandes 128-130 GHz, 171-171,6 GHz, 172,2-172,8 GHz et 173,3-174 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie à titre primaire jusqu'en 2015. (CMR-2000) | Supprimer car l'attribution est valable «jusqu'en 2015». Ambiguïté quant à la date en 2015. L'attribution arrive-t-elle à expiration ou prend-elle fin le 1er janvier 2015? Quoi qu'il en soit, l'attribution n'aura plus lieu d'être dans la prochaine édition du RR. (Il faut également se demander si des modifications doivent être apportées en conséquence au numéro 5.149 et examiner l'application de ce numéro dans le tableau dans les bandes 123-130 GHz et 167-174,5 GHz.) |
| 13 | Volume 2, APPENDICES |  |  |
| 14 | 489 | AP30-13 4.2.6 14 Les dispositions de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000) s'appliquent. (CMR-03) | AP30-13 4.2.6 14 Les dispositions de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000)** s'appliquent. (CMR-03) ** Note du Secrétariat: Cette Résolution a été abrogée par la CMR-12. |
| 15 | 567 | AP30-91 ANNEXE 1 26 Pour la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015: –147 dB(W/(m2 ⋅ 27 MHz)) pour 0° ≤ θ < 0,44° –138 + 25 log θ dB(W/(m2 ⋅ 27 MHz)) pour 0,44° ≤ θ < 9°. | AP30-91 ANNEXE 1 Motif: Supprimer car cette disposition renvoie à des dates révolues. |
| 16 | 583, 584 | AP30-107/108 ANNEX 4 33 Pour la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1 er janvier 2015: –147 dB(W/(m2 ⋅ 27 MHz)) pour 0° ≤ θ < 0,44° –138 + 25 log θ dB(W/(m2 ⋅ 27 MHz)) pour 0,44° ≤ θ < 9°. | AP30-107/108 ANNEX 4 Motif: Supprimer car cette disposition renvoie à des dates révolues. |
| 17 | 694 | AP30A-66 32 Les valeurs de la commande de puissance seront calculées à l'issue de la CMR-2000. | AP30A-66 Motif: Les valeurs de la commande de puissance ont été calculées et communiquées à toutes les administrations par le biais de la Lettre circulaire CR/356. |
| 18 | 770 | AP 30B - Article 6 Note 1 1 … Voir aussi la Résolution 905 (CMR-07). | AP 30B - Article 6 Note 1 1 … Voir aussi la Résolution 905 (CMR-07) **. ** Note du Secrétariat: Cette Résolution a été abrogée par la CMR-12. |

## 2.3	Considérations concernant l'élaboration des éditions futures du RR

2.3.1	Pour l'élaboration de l'édition de 2012 du RR, le Bureau s'est conformé à la pratique suivie par le passé, en particulier pour ce qui est du contenu du Volume 3, notamment:

–	seule la version la plus récente d'une disposition, Résolution ou Recommandation a été incluse dans l'édition de 2012 du Règlement des radiocommunications, étant entendu que cette version la plus récente annule et remplace toutes les versions antérieures de la même disposition, Résolution ou Recommandation;

–	les Résolutions et Recommandations supprimées deviennent inopérantes au moment de la signature des Actes finals d'une conférence et, par conséquent, elles ne pourront pas être incluses dans l'édition suivante du Règlement des radiocommunications, qu'il y soit fait ou non référence dans certaines des dispositions réglementaires, en vigueur ou non.

La Conférence pourrait envisager de réexaminer systématiquement les références figurant dans le Règlement des radiocommunications à d'anciennes versions ou à des versions supprimées des Résolutions ou des Recommandations de CMR précédentes.

2.3.2	Lors de l'élaboration du Volume 4 de l'édition de 2012 du Règlement des radiocommunications, le Bureau a rencontré certaines difficultés, du fait que des dispositions dudit Règlement semblent avoir un caractère contraignant, ou font référence à d'autres textes qui semblent avoir un caractère contraignant, alors qu'aucune décision expresse n'a été prise par la CMR-12 quant à la question de savoir s'il fallait ou non inclure dans le Volume 4 les Recommandations UIT-R auxquelles il est fait référence. Conformément à l'interprétation du Bureau, les procédures applicables aux fins de l'incorporation par référence d'une Recommandation UIT-R sont exposées dans la Résolution 27 (Rév.CMR-07) et plus particulièrement dans son Annexe 3. Il appartient aux délégations, lors de la CMR, de proposer les Recommandations UIT-R qui seront incluses dans le Volume 4 et ces propositions doivent être approuvées par la Conférence selon des modalités systématisées (document blanc, puis bleu et enfin rose, ou encore décision spéciale de la plénière consignée dans le procès-verbal de la plénière). Afin d'éviter toute ambiguïté de ce type, il conviendra peut-être que chaque CMR approuve le contenu du Volume 4 de l'édition suivante du Règlement des radiocommunications.

## 2.4	Modifications résultant de la partition du Soudan en deux pays

En raison de la partition du Soudan (République du), Etat Membre de l'UIT, en deux Etats distincts, à savoir la République du Soudan et la République du Soudan du Sud, le Bureau a mis en place plusieurs mesures de suivi destinées à tenir compte de cette situation nouvelle. Ces mesures ont consisté à effectuer les mises à jour pertinentes des assignations/allotissements de fréquence inscrits dans le Fichier de référence et les différents Plans, à attribuer de nouveaux moyens d'identification des stations radioélectriques au Soudan du Sud et à procéder aux mises à jour correspondantes dans les bases de données géographiques et administratives du BR.

La CMR-12 a apporté des modifications en conséquence aux noms de pays dans divers renvois de l'Article 5.Toutefois, certaines de ces mesures de suivi ont été prises après la CMR-12 et n'ont donc pas été intégrées dans l'édition de 2012 du Règlement des radiocommunications.

En conséquence, la Conférence est invitée à approuver les mises à jour ci-après du RR, compte tenu de la partition de l'ancienne République du Soudan:

–	Appendice 26: maintenir 7 allotissements de fréquence à 3 104 kHz, 3 927 kHz, 4 733 kHz, 6 748 kHz, 11 175 kHz, 13 209 kHz et 15 097 kHz et supprimer les allotissements à 5 720 kHz, 8 992 kHz et 18 027 kHz pour le Soudan. Ajouter 6 allotissements de fréquence à 3 062 kHz, 3 915 kHz, 4 712 kHz, 5 720 kHz, 8 992 kHz et 18 027 kHz pour le Soudan du Sud;

–	Appendice 42: Ajouter les séries d'indicatifs d'appel Z8A – Z8Z pour le Soudan du Sud;

–	Résolution 608 (CMR-03): ajouter le Soudan dans une Note du Secrétariat relative au point 2 du reconnaissant, pour faire état de la partition de ce pays en deux Etats indépendants en 2011.

# 3	Résultats obtenus dans l'application des procédures réglementaires prévues dans le Règlement des radiocommunications

La présente section résume les résultats obtenus par le Bureau dans l'application des procédures visées dans les Articles, Appendices, Résolutions et Recommandations du Règlement des radiocommunications, selon le cas. Elle résume également certains des problèmes qui ont été soulevés aux réunions du RRB et qui, de l'avis de celui-ci, devront peut-être être examinés par la Conférence.

## 3.1	Observations relatives à l'Article 5 du RR

### 3.1.1	Introduction d'une nouvelle classe de station – code UC – pour une station terrienne en mouvement associée à une station spatiale du service fixe par satellite dans les bandes énumérées au numéro 5.526

Les administrations souhaitant exploiter des réseaux à satellite conformément au numéro 5.526 du RR ont demandé qu'il soit possible de distinguer les liaisons avec des stations terriennes en mouvement du service fixe par satellite (SFS) des autres liaisons dans les renseignements pour la publication anticipée (API), les demandes de coordination au titre du numéro 9.7 du RR et les renseignements de notification au titre de l'Article 11 du RR.

Le numéro 5.526 est libellé comme suit:

5.526	En Région 2, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, et, en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations terriennes en mouvement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point à point et point-multipoint.

Conformément à cette disposition, les liaisons entre une station terrienne en mouvement (c'est-à-dire une station terrienne située en des points non spécifiés) et une station spatiale associée du service par satellite sont autorisées, pour autant que le réseau à satellite se trouve à la fois dans le SFS et le SMS. Il convient en particulier de noter que si la station spatiale comprend une station de classe EC (classe de station spatiale du SFS) et une station de classe EI (classe de station spatiale du SMS) dans le même faisceau ou dans des faisceaux différents et fonctionne dans les mêmes gammes de fréquences que celles visées au numéro 5.526 ou dans des parties différentes de ces gammes de fréquences, la condition ci-dessus est respectée.

Pour le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite soumises par les administrations au titre du numéro 5.526, le Bureau a défini pour le Tableau 3 de la Préface à la BR IFIC (services spatiaux) la nouvelle classe de station suivante:

UC – Station terrienne en mouvement du service fixe par satellite dans les bandes énumérées au numéro 5.526.

Les administrations ont été informées de cette mesure par le biais de la Lettre circulaire CR/358 et ont été invitées à utiliser le nouveau symbole de classe de station pour la soumission au Bureau d'une fiche de notification relative à un réseau à satellite fonctionnant tant dans le SFS que dans le SMS pour les liaisons entre une station spatiale du SFS et une station terrienne en mouvement utilisant des assignations de fréquence dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz en Région 2, et dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 29,9-30 GHz en Régions 1 et 3, conformément aux attributions spécifiques du SFS et aux conditions prescrites au numéro 5.526. Par conséquent, une liaison entre une station spatiale du SFS et une station terrienne en mouvement peut être enregistrée dans le cadre des procédures pertinentes relatives à la coordination puis à la notification, conformément aux attributions spécifiques du SFS et aux conditions prescrites au numéro 5.526.

Pour définir les besoins de coordination applicables aux liaisons associées à la classe de station terrienne UC, le Bureau utilise les critères existants relatifs aux liaisons du SFS dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30,0 GHz.

S'agissant des activités menées par les commissions d'études (CE) de l'UIT-R sur cette question, la CE 4 a déjà approuvé les Rapports UIT-R S.2223, «Critères techniques et opérationnels applicables aux stations terriennes du SFS OSG placées sur des plates-formes mobiles dans les bandes comprises entre 17,3 et 30,0 GHz», UIT-R S.2261, «Caractéristiques techniques et opérationnelles des stations terriennes placées sur des plates-formes mobiles et fonctionnant dans des systèmes non OSG du SFS dans les bandes de fréquences 17,3-19,3; 19,7-20,2; 27-29,1 et 29,5-30,0 GHz» et UIT-R S.2357, «Lignes directrices techniques et opérationnelles applicables aux stations terriennes placées sur des plates-formes mobiles communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 19,7-20,2 GHz et 29,5-30,0 GHz», tandis que le Groupe de travail (GT) 4A poursuit l'étude des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales OSG et non OSG du SFS, comme indiqué dans différentes annexes des rapports du Président.

Conformément à la Lettre circulaire CR/358, dans le cas d'un réseau à satellite qui comprendrait différents faisceaux avec des assignations de fréquence fonctionnant dans le SFS, c'est-à-dire une station spatiale de classe EC, dans toutes les gammes de fréquences visées au numéro 5.526, pour que les stations terriennes en mouvement (station terrienne de classe UC) soient prises en compte dans ces faisceaux, il faudrait que le réseau à satellite comprenne au moins un faisceau dans une partie des gammes de fréquences visées au numéro 5.526 attribuées au SMS avec les assignations de fréquence associées à la station spatiale de classe EI (ou EG, EJ, EU). En d'autres termes, la nouvelle station terrienne de classe UC peut fonctionner dans tout faisceau EC associé à la station spatiale pertinente dans les bandes de fréquences visées au numéro 5.526, indépendamment de la question de savoir s'il existe une désignation EI associée à ce faisceau et dans la mesure où au moins un faisceau EI fait partie du réseau à satellite.

La Conférence est invitée à examiner la méthode décrite ci-dessus et à prendre les décisions éventuelles qui lui paraîtront pertinentes.

### 3.1.2	Numéros 5.511A et 5.511D du RR

A sa réunion de mai 2013, le Groupe de travail 4A a reçu un document relatif au point 9.2 de l'ordre du jour de la CMR-15 et ce document a été inséré dans l'Annexe 32 du rapport du Président de cette réunion (Document 4A/242). Ce document comprenait un examen des dispositions relatives à l'utilisation de la bande 15,4-15,7 GHz par le service fixe par satellite visant à lever toute ambiguïté concernant la coordination des réseaux du service fixe par satellite (SFS) et des réseaux de Terre conformément au numéro 9.14 du RR. On y trouve des solutions possibles pour supprimer les éventuelles dispositions obsolètes relatives à l'attribution au SFS dans la bande 15,4-15,7 GHz, ainsi que des recommandations sur le meilleur moyen de traiter les questions soulevées. A la réunion qu'il a tenue en octobre 2013, le Groupe de travail a décidé de porter cette question à l'attention du Directeur du Bureau des radiocommunications, afin qu'il l'examine.

L'utilisation de l'attribution à titre primaire au SFS (espace vers Terre) dans la bande 15,43-15,63 GHz est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 2 juin 2000, conformément au numéro 5.511A du RR. En outre, le numéro 5.511D du RR ne s'applique qu'aux réseaux du SFS pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus avant le 21 novembre 1997.

Etant donné que les dates indiquées aux numéros 5.511A et 5.511D du RR sont à présent dépassées (de plus de 15 ans), il semble que la seule raison qui pourrait justifier le maintien en l'état des dispositions précitées soit l'existence d'assignations inscrites du SFS dans des parties des bandes 15,4-15,43 GHz et 15,63-15,7 GHz, conformément au numéro 5.511D du RR, et d'assignations du SFS (espace vers Terre) dans des parties de la bande 15,43-15,63 GHz, conformément au numéro 5.511A du RR.

Fin juin 2015, il n'y avait aucune assignation inscrite du SFS dans la bande 15,4-15,7 GHz.

La Conférence voudra peut-être examiner cette question, pour laquelle une liste détaillée des solutions possibles figure dans l'Annexe 32 du Document 4A/242 (23 mai 2013).

### 3.1.3	Numéro 5.511F du RR

La CMR-12 a approuvé, au titre du point 1.21 de l'ordre du jour, le nouveau renvoi 5.B121, en vue d'examiner la compatibilité entre le service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz et les services passifs dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz. Ce renvoi est devenu le renvoi 5.511F du RR:

5.511F	Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, le niveau de puissance surfacique produit par les stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser – 156 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, sur le site de tout observatoire de radioastronomie pendant plus de 2% du temps.  (CMR-12)

Afin de tenir compte des préoccupations exprimées pendant la CMR-12 au sujet du critère «pendant plus de 2% du temps», le texte ci-après a été consigné au procès-verbal de la 8ème séance plénière de la CMR-12 (voir les § 16.4 à 16.8 du Document 549 de la CMR-12):

«Certaines délégations se sont exprimées en faveur de la suppression de l'expression «pendant plus de 2% du temps» du renvoi 5.B121. Le pourcentage de perte de données pour la radioastronomie fait l'objet de la Recommandation UIT-R RA.1513, dont la révision devrait être entreprise au cours du prochain cycle d'études de l'UIT-R. Dans les études qui seront menées, il conviendra de tenir compte du fait qu'il est fait mention dans le numéro 5.B121 d'une bande dans laquelle s'applique le numéro 5.340; les seuils de brouillage pour cette bande figurent dans la Recommandation UIT-R RA.769. En outre, il conviendra d'étudier quelles seraient les conséquences pour l'exploitation du service de radiolocalisation, au cas où l'expression «pendant plus de 2% du temps» ne figurerait pas dans le renvoi 5.B121. Les conclusions de ces études devraient figurer dans le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications à la CMR-15, pour que cette dernière puisse décider s'il convient de supprimer ou pas l'expression «pendant plus de 2% du temps» du renvoi 5.B121.»

Après la CMR-12, les Groupes de travail concernés de l'UIT-R ont minutieusement étudié la question et sont parvenus à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire que la CMR-15 apporte des modifications au numéro 5.511F du RR.

## 3.2	Observations relatives à la coordination, à la notification et à l'inscription des assignations de fréquence, services aéronautiques, Appendices et Résolutions

La CMR-12 a examiné le rapport sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les incohérences constatées par le Bureau (Document 4 de la CMR-12, Addendum 2) et a adopté des mécanismes appropriés permettant de remédier à bon nombre des problèmes signalés. En ce qui concerne certains points, la CMR-12 a conclu, du fait que les administrations avaient manqué de temps ou n'avaient pas pu procéder à des études suffisantes, qu'aucune modification ne devait être apportée lors de cette conférence, mais a indiqué que les administrations voudraient peut-être étudier les suggestions figurant dans le rapport du Directeur, à temps pour la prochaine conférence. Le Bureau a procédé à un examen de ces questions et, étant donné qu'elles restent pertinentes, énumère ces questions ainsi que de nouvelles questions susceptibles d'être examinées par la Conférence.

### 3.2.1	Difficultés rencontrées et incohérences constatées dans le rapport du Directeur à la CMR-12 qui restent pertinentes

Les difficultés rencontrées et les incohérences constatées dans le rapport du Directeur à la CMR-12 en ce qui concerne les services spatiaux, qui n'ont pas été traitées par la CMR-12 ou qui ne figurent pas dans le rapport de la RPC à la CMR-15, qui restent pertinentes et qui pourraient être examinées par la CMR-15 (point 9 de l'ordre du jour) sont présentées ci-dessous.

#### 3.2.1.1 	Application du numéro 9.11A du RR, relation entre ce numéro et l'Appendice 5 du RR et données requises correspondantes (Document 4 de la CMR-12 (Add.2), § 3.3.2.1)

Le § 1 de l'Appendice 5 du RR dispose que, «aux fins de la coordination au titre de l'Article 9 ..., les assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée …». La Note de bas de page 1 restreint cette application aux assignations dans des bandes attribuées avec égalité des droits, en cas de coordination au titre des numéros 9.15 à 9.19. Le Comité du Règlement des radiocommunications, après avoir examiné l'application de la coordination au titre des numéros 9.11A à 9.14 entre assignations de fréquence dans des bandes attribuées avec des catégories d'attribution différentes et compte tenu des numéros 5.28 à 5.31, a confirmé l'usage suivi par le Bureau depuis 1992 consistant à examiner la coordination au titre des numéros 9.11A à 9.14 entre services ayant le même statut uniquement (voir le Tableau 1 de la Règle de procédure relative à la Résolution 46 (édition de 1994)). Compte tenu toutefois du texte du § 1 de l'Appendice 5, le Comité est d'avis que l'attention d'une future conférence devrait être attirée sur cette divergence (voir le procès-verbal de la 24ème réunion du RRB, 10-18 septembre 2001), en vue d'inclure la teneur de la Règle de procédure ci-dessus dans le Règlement des radiocommunications.

On trouvera ci-dessous des exemples de projets de textes qui pourraient être examinés par la Conférence: Option 1: Modifier la Note 1 de l'Appendice 5 du Règlement des radiocommunications 1 La coordination conformément aux numéros 9.11A à 9.19 s'applique uniquement aux assignations dans des bandes attribuées avec égalité des droits. Option 2: Modifier le § 1 de l'Appendice 5 1 Aux fins de la coordination au titre de l'Article 9, sauf dans le cas prévu au numéro 9.21, et pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits , susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée, selon le cas, et qui sont:

#### 3.2.1.2	Soumission d'une méthode à appliquer pour respecter les limites de puissance surfacique applicables aux faisceaux orientables conformément aux Règles de procédure relatives au numéro 21.16 du RR (Document 4 de la CMR-12 (Add.2), § 3.3.6)

Le § 3 des Règles de procédure relatives au numéro 21.16 du RR dispose que, dans les cas où les assignations de fréquence d'un réseau à satellite utilisant des faisceaux orientables dépassent les limites de puissance surfacique rigoureuses applicables, le Bureau ne formulera une conclusion favorable que si les conditions suivantes sont remplies:

i)	Il existe au moins une position du faisceau orientable où les limites de puissance surfacique applicables sont respectées sans réduction de la densité de puissance notifiée.

ii)	L'administration indique qu'elle respectera les limites de puissance surfacique applicables à l'aide d'une méthode dont elle devra soumettre la description au Bureau. On trouvera dans l'Annexe de cette Règle de procédure un exemple de méthode possible.

Bien que cette Règle de procédure soit en vigueur depuis 1998, le Bureau a constaté que certaines administrations en ignoraient l'existence, ou continuaient de ne pas tenir compte de ces obligations lorsqu'elles soumettent des fiches de notification relatives à une demande de coordination et à la notification.

En conséquence, les assignations de fréquence utilisant des faisceaux orientables font l'objet d'une conclusion défavorable, ce qui nuit aux efforts déployés par l'administration pour la coordination et l'inscription de ces assignations de fréquence.

Compte tenu de ce qui précède, le Bureau souhaite proposer à la Conférence de faire figurer cette obligation dans l'Appendice 4 du Règlement des radiocommunications, pour aider les administrations à respecter les dispositions lorsqu'elles soumettent des fiches de notification relatives à une demande de coordination et à la notification.

#### 3.2.1.3	Repositionnement de satellites (Document 4 de la CMR-12 (Add.2), § 3.3.6)

Le Bureau des radiocommunications a reçu des demandes d'assistance concernant un engin spatial non identifié situé à proximité de l'orbite d'un réseau à satellite inscrit dans le Fichier de référence international des fréquences et exploité conformément au Règlement des radiocommunications. Compte tenu du risque de collision physique et aussi de brouillage préjudiciable, le Bureau a demandé aux administrations susceptibles d'être concernées de bien vouloir vérifier si l'un quelconque de leurs réseaux à satellite était situé au voisinage de l'orbite du réseau à satellite inscrit et de fournir directement à l'administration affectée, avec copie au Bureau, des renseignements, relatifs aux réseaux à satellite concernés, notamment les coordonnées des entités exploitantes.

Le Bureau craint d'être confronté à une situation dans laquelle la dérive de satellites autour de l'orbite des satellites géostationnaires ne serait pas signalée aux administrations exploitant des réseaux à satellite sur l'arc OSG considéré, réseaux qui sont dûment inscrits dans le Fichier de référence. Il est par ailleurs préoccupé par les brouillages préjudiciables et les risques de collision physique qui pourraient en résulter. A cet égard, la Conférence voudra peut-être encourager les administrations à échanger, avec les administrations concernées, des informations sur le mouvement de satellites d'une position orbitale à une autre et à tenir obligatoirement le Bureau informé afin d'éviter de telles situations. Le Bureau pourrait alors apporter son assistance aux administrations concernées en les informant, par exemple par le biais d'un télégramme circulaire et/ou en postant les informations sur le site web.

#### 3.2.1.4	Lanceurs et vols suborbitaux (Document 4 de la CMR-12 (Add.2), § 3.3.9)

Certaines administrations ont appliqué la procédure de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications en vue de l'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence pour des lanceurs de satellites. Une soumission API comportait notamment différents plans orbitaux destinés à représenter les différents types de lancements possibles depuis une installation de lancement donnée, sachant qu'un seul plan orbital a effectivement été utilisé lors d'un lancement et que toutes les porteuses de ce système ont été reçues et émises uniquement pendant les phases de vol de ces lanceurs, dont la durée est comprise entre 30 minutes et trois heures.

Le Bureau constate qu'en plus de ces lanceurs de satellites de plus en plus d'activités et de projets faisant appel à des véhicules conçus pour des vols suborbitaux sont en cours de réalisation. Ces objets ne sont pas appelés à rester longtemps dans l'espace extra-atmosphérique. En effet, la durée d'un vol varie de quelques minutes ou quelques heures à quelques jours avant le retour au sol.

Plusieurs administrations ont demandé au Bureau des précisions sur cette question. A ce jour, celui-ci a reçu une fiche de notification concernant un réseau à satellite non géostationnaire, qu'il a publiée en mai 2015, en vue du déploiement d'un système multisatellites placé à l'étage supérieur d'un lanceur.

Actuellement, les vols suborbitaux peuvent faire appel à une large gamme de technologies et donner lieu à des utilisations opérationnelles très diverses. On peut citer les exemples suivants:

–	aéronef suborbital transportant des passagers, qui décolle d'un aéroport classique, atteint une altitude d'environ 100 km et reste à cette altitude pendant quelques minutes, avant de regagner le même aéroport;

–	aéronef suborbital transportant des passagers à l'autre bout de la planète, qui effectue un vol de plusieurs heures à des attitudes comprises entre 100 et 120 km, et qui atterrit à un aéroport classique sur un continent différent;

–	technologies de propulsion dites hybrides: un engin spatial est lancé par un avion à réaction ou des moteurs-fusées hybrides, atteint l'espace extra-atmosphérique et, après largage, retourne sur Terre comme un vol spatial suborbital;

–	déployeur de satellite attaché à l'étage supérieur d'une fusée ou d'un lanceur, transportant plusieurs petits satellites évoluant en orbite dans l'espace extra-atmosphérique proche pendant plusieurs heures, et destiné au lancement de satellites qui atteindront l'espace extra-atmosphérique; après largage de ces satellites, le déployeur se désintègrera dans l'atmosphère terrestre…

Compte tenu de cette description technique, des paramètres d'exploitation ainsi que des besoins de spectre, il se peut que ces nouveaux projets ne cadrent pas avec la description réglementaire actuelle des services aéronautiques ou des services spatiaux et avec les procédures correspondantes relatives à la reconnaissance internationale de l'utilisation des assignations de fréquence concernées. Cependant, il convient d'encourager les administrations à inscrire les assignations de fréquence utilisées par ces stations.

A cet égard, la Conférence voudra peut-être examiner la pertinence des définitions existantes, des attributions aux services et des procédures à appliquer, ainsi que des renseignements à fournir concernant ces stations ou véhicules, et les revoir en conséquence, et encourager les administrations à inscrire les assignations de fréquence utilisées par ces stations.

### 3.2.2	Article 9 du Règlement des radiocommunications

#### 3.2.2.1	Application du numéro 9.19 du RR aux services de Terre

Le numéro 9.19 du RR traite de la coordination de stations d'émission d'un service de Terre par rapport à une station terrienne type située dans la zone de service d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes utilisées en partage avec égalité des droits entre ces services.

L'Appendice 5 du RR dispose que les bandes de fréquences ci-après sont assujetties à la coordination en vertu du numéro 9.19: 620-790 MHz, 1 452-1 492 MHz, 2 310-2 360 MHz, 2 520-2 670 MHz, 11,7-12,75 GHz, 17,7-17,8 GHz, 40,5-42,5 GHz et 74-76 GHz. L'Appendice 5 indique également que les seuils appliqués pour déclencher la coordination conformément au numéro 9.19 sont le chevauchement des largeurs de bande nécessaires et la valeur de puissance surfacique au bord de la zone de service du SRS supérieure au niveau admissible.

Actuellement, les valeurs de seuil ne sont disponibles que pour la bande 11,7-12,7 GHz et figurent dans l'Annexe 3 de l'Appendice 30 du RR. Pour toutes les autres bandes, les documents de l'UIT-R ne contiennent aucun renseignement sur les valeurs de seuil et la méthode à utiliser pour le calcul de la puissance surfacique au bord de la zone de service.

Il convient de noter qu'en vertu des Règles de procédure relatives au numéro 9.19, le Bureau est chargé, tant qu'il n'existe pas de méthode de calcul et de critères techniques dans la ou les Recommandations UIT-R pertinentes, aux fins de l'application de cette disposition et pour identifier l'administration affectée, d'utiliser provisoirement les limites de puissance surfacique dans la ou les bandes de fréquences les plus proches, s'il en existe, en plus de l'examen du chevauchement de fréquences.

Etant donné que les valeurs de seuil de puissance surfacique ne sont disponibles que pour la bande 11,7-12,7 GHz et que différentes conditions de propagation et divers critères peuvent s'appliquer aux autres bandes, le Bureau, lorsqu'il examine les fiches de notification d'assignations de fréquence aux stations des services de Terre aux termes du numéro 9.19, définit actuellement les besoins de coordination en n'utilisant que le chevauchement de fréquences comme seuil de coordination.

La Conférence voudra peut-être examiner cette pratique suivie par le Bureau et la confirmer, ou donner les instructions nécessaires aux commissions d'études concernées, pour qu'elles déterminent les valeurs de puissance surfacique et les méthodes de calcul applicables afin de définir les besoins de coordination aux termes du numéro 9.19 dans les bandes de fréquences concernées.

#### 3.2.2.2	Observations relatives à l'application du numéro 9.21 du RR aux services de Terre

On trouve dans le RR 30 renvois faisant mention du numéro 9.21 qui sont applicables aux services de Terre, à savoir les renvois 5.61, 5.87A, 5.92, 5.93, 5.123, 5.177, 5.181, 5.190, 5.197, 5.225A, 5.251, 5.252, 5.259, 5.279, 5.292, 5.293, 5.297, 5.309, 5.316A (jusqu'au 16 juin 2015), 5.316B (à compter du 17 juin 2015), 5.322, 5.323, 5.325, 5.326, 5.410, 5.430A, 5.431A, 5.432B, 5.447 et 5.482 du RR. Le Bureau souhaite attirer l'attention de la Conférence sur les deux aspects de l'application de ces renvois par les administrations.

En premier lieu, depuis l'élaboration de cette procédure (qui faisait l'objet au départ de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications, puis qui a donné lieu à une procédure au titre du numéro 9.21 du RR) à la CAMR-79, aucune demande d'application de ladite procédure n'a jamais été reçue pour 27 dispositions qui s'appliquent aux services de Terre. Seules des demandes d'application des numéros 5.177, 5.316A et 5.323 du RR ont été reçues. Pendant la période couverte par le rapport (2012-2015), les demandes d'application de la procédure au titre du numéro 9.21 n'ont concerné que les numéros 5.177 et 5.316A.

En deuxième lieu, les critères d'identification des administrations affectées à respecter pour l'application de la procédure prévue au numéro 9.21 ne sont fournis, en totalité ou en partie, que pour 15 dispositions, à savoir les numéros 5.61, 5.92, 5.93, 5.87A, 5.123, 5.225A, 5.292, 5.293, 5.297, 5.309, 5.316A, 5.316B, 5.323, 5.325 et 5.326. Ces critères figurent soit dans des renvois, par exemple au numéro 5.225A, soit dans des Résolutions de la CMR, par exemple la Résolution 749 (Rév.CMR-12),soit encore dans la Partie B6 Résolution des Règles de Procédure. De tels critères n'existent pas pour les autres dispositions.

A cet égard, le Bureau note que le rapport de la RPC à la CMR-15 contient un certain nombre de propositions d'attribution sous réserve de l'obtention d'un accord au titre du numéro 9.21. Ces propositions figurent dans les paragraphes suivants du rapport: 1/1.1/6.1 (470-694/698 MHz), 1/1.1/6.3 (1 427-1 452 MHz), 1/1.1/6.4 (1 452-1 492 MHz), 1/1.1/6.5 (1 492-1 518 MHz), 1/1.1/6.6 (1 518-1 525 MHz), 1/1.1/6.8 (2 700-2 900 MHz), 1/1.1/6.10 (3 400-3 600 MHz), 1/1.1/6.11 (3 600-3 700 MHz), 1/1.1/6.12 (3 700-3 800 MHz), 1/1.1/6.13 (3 800-4 200 MHz), 1/1.1/6.15 (4 500-4 800 MHz), 1/1.2/5.2 et 1/1.2/5.3 (694-790 MHz).

A l'heure actuelle, il n'existe aucun critère d'identification des administrations affectées au sens du numéro 9.21 pour les cas visés aux § 1/1.1/6.3, 1/1.1/6.4, 1/1.1/6.5 et 1/1.1/6.6, pour les bandes comprises entre 1 427 et 1 525 MHz, et au § 1/1.1/6.8, pour la bande 2 700-2 900 MHz. Si elle approuve les attributions ci-dessus, la CMR-15 est invitée à fournir les critères nécessaires, ou à donner des instructions aux commissions d'études concernées afin qu'elles élaborent de tels critères, de façon à permettre au Bureau d'appliquer comme il convient la procédure décrite au numéro 9.21.

La Conférence voudra peut-être aussi déterminer s'il est possible d'appliquer la valeur de puissance surfacique proposée pour ces renvois aux § 1/1.1/6.10, 1/1.1/6.11, 1/1.1/6.12, 1/1.1/6.13 et 1/1.1/6.15 du rapport de la Réunion de préparation à la conférence (RPC) (Document 3), pour les bandes comprises entre 3 400 et 4 800 MHz pour l'identification des administrations affectées au sens du numéro 9.21 vis-à-vis de tous les services bénéficiant d'une protection, ou s'il est nécessaire d'élaborer d'autres critères.

#### 3.2.2.3	Règle de procédure rendant compte de la pratique suivie par le Bureau au titre du numéro 9.62 du RR, qui consiste à envoyer un rappel prévoyant un délai supplémentaire de 15 jours

A sa 66ème réunion (17-21 mars 2014), le RRB a approuvé les Règles de procédure relatives aux numéros 9.47 et 9.62 du RR rendant compte de la pratique suivie par le Bureau conformément aux numéros 9.47 et 9.62, qui consiste à envoyer un rappel prévoyant un délai supplémentaire de 15 jours pour répondre, compte tenu du numéro 13.12A b) du RR. Lorsqu'il a approuvé ces Règles, eu égard au numéro 13.12A g) du RR, le RRB a chargé le Bureau de les porter à l'attention de la CMR-15.

Compte tenu de ce qui précède, la Conférence voudra peut-être faire figurer ces Règles de procédure dans le Règlement des radiocommunications, comme indiqué ci-dessous: MOD 9.47 Si aucun accusé de réception n'est reçu dans les 30 jours qui suivent les mesures prises aux termes du numéro 9.46, le Bureau envoie immédiatement un rappel prévoyant un nouveau délai de 15 jours pour répondre. Si aucun accusé de réception n'est fourni dans un délai de quinze jours, l'administration qui n'a pas envoyé d'accusé de réception est réputée s'être engagée: MOD 9.62 Si l'administration concernée ne communique toujours pas de réponse dans les 30 jours qui suivent la démarche entreprise par le Bureau aux termes du numéro 9.61, le Bureau envoie immédiatement un rappel indiquant à l'administration qu'elle dispose d'un nouveau délai de 15 jours pour répondre. Si l'administration ne répond toujours pas dans les quinze jours suivant le rappel du Bureau, les dispositions des numéros 9.48 et 9.49 s'appliquent.

Dans certains cas, la coordination peut faire intervenir des services qui ne disposent pas d'attributions avec le même statut. En pareils cas, l'application des numéros 9.48 et 9.49 du RR en cas de non réponse au rappel envoyé par le Bureau conformément aux numéros 9.47 et 9.62 du RR risque d'être contraire à la définition du statut indiqué dans l'attribution. Ainsi, lorsqu'une administration A dont le service Y ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service Y de l'administration B ni prétendre à une protection contre les brouillages préjudiciables causés par ce service mais peut être invité à assurer une coordination avec cette dernière administration, demande l'assistance du Bureau en l'absence de réponse de l'administration B, l'assistance fournie par le Bureau ne devrait pas avoir pour résultat que le service Y de l'administration B ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service X de l'administration A, ni prétendre à une protection contre les brouillages préjudiciables causés par ce service.

Compte tenu de ce qui précède, la Conférence voudra peut-être envisager d'insérer la Note ci-après aux numéros 9.47 et 9.62 du RR. ADD 9.47.1 Les numéros 9.48 et 9.49 s'appliquent lorsque les services concernés bénéficient d'attributions avec égalité des droits et qu'aucune condition particulière du Règlement des radiocommunications ne s'applique entre les services. ADD 9.62.1 Les numéros 9.48 et 9.49 s'appliquent lorsque les services concernés bénéficient d'attributions avec égalité des droits et qu'aucune condition particulière du Règlement des radiocommunications ne s'applique entre les services.

#### 3.2.2.4	Soumission de demandes de coordination concernant les systèmes à satellites non OSG

##### 3.2.2.4.1	Soumission de demandes de coordination concernant les systèmes à satellites non OSG

Depuis novembre 2014, le Bureau a été saisi de nombreuses demandes de coordination concernant des systèmes non OSG fonctionnant dans le SFS et assujettis aux limites de puissance surfacique équivalente (epfd) indiquées dans l'Article 22 et de coordination au titre du numéro 9.7B du Règlement des radiocommunications.

On peut classer les soumissions des administrations concernant des systèmes à satellites non OSG du SFS dans trois grandes catégories:

i)	systèmes à satellites assortis d'un (ou de plusieurs) ensemble(s) de caractéristiques orbitales et d'une (ou de plusieurs) valeur(s) d'inclinaison, pour lesquels il est indiqué que toutes les assignations de fréquence du système seront utilisées simultanément;

ii)	systèmes à satellites assortis de différents ensembles de caractéristiques orbitales et de valeurs d'inclinaison, pour lesquels il est indiqué que les différents ensembles de plans orbitaux s'excluront mutuellement, c'est-à-dire que les satellites exploités sur ces ensembles d'orbites ne fonctionneront pas simultanément et qu'un seul de ces ensembles de plans orbitaux et d'inclinaisons associées sera mis en œuvre et notifié pour inscription dans le Fichier de référence international des fréquences;

iii)	systèmes à satellites assortis de différents ensembles de caractéristiques orbitales et de valeurs d'inclinaison, sans indication précise quant à la configuration du système à satellites non OSG qui sera finalement notifié et inscrit dans le Fichier de référence international des fréquences.

En ce qui concerne les catégories 2 i) et 2 ii) ci-dessus, le Bureau considère qu'une certaine souplesse peut être acceptable au stade de la coordination, s'agissant de l'utilisation en projet de différents ensembles de plans orbitaux et d'inclinaisons, dans la mesure où les différentes configurations de sous-constellations possibles sont suffisamment détaillées pour les discussions relatives à la coordination avec les autres administrations concernées. En outre, la description des différentes sous-configurations du système à satellites non OSG devrait permettre d'examiner comme il se doit les demandes de coordination soumises par rapport aux limites fixées dans l'Article 22 du Règlement des radiocommunications, et notamment aux limites d'epfd.

Toutefois, on peut mettre en doute les soumissions relevant de la catégorie 2 iii), en raison des incertitudes qui entourent les caractéristiques des différents sous-ensembles de systèmes à satellites qui feront effectivement l'objet d'une coordination et de l'examen des limites d'epfd qui sera alors appliqué à tous les satellites et à toutes les orbites visés dans la soumission. A cet égard, le Bureau demande à l'administration notificatrice de préciser si les assignations de fréquence seront utilisées simultanément avec les différents ensembles de paramètres orbitaux (voir le § 2.2.2.4.2 de la Partie I du rapport du Directeur).

Compte tenu de ce qui précède, la Conférence voudra peut-être limiter le degré de souplesse acceptable, dans le cas d'une demande de coordination concernant un système à satellites non OSG: i) aux systèmes à satellites assortis d'un (ou de plusieurs) ensemble(s) de caractéristiques orbitales et d'une (ou de plusieurs) valeur(s) d'inclinaison, pour lesquels toutes les assignations de fréquence seront utilisées simultanément; et ii) aux systèmes à satellites assortis de plusieurs ensembles de caractéristiques orbitales et de valeurs d'inclinaison, pour lesquels il sera toutefois clairement indiqué que les différents sous-ensembles de caractéristiques orbitales s'excluront mutuellement; autrement dit, les assignations de fréquence du système à satellites seront utilisées avec l'un des sous-ensembles de paramètre orbitaux qui sera déterminé au plus tard au stade de la notification et de l'inscription du système à satellites.

##### 3.2.2.4.2	Application de l'Article 22 du Règlement des radiocommunications pour la protection des réseaux du SFS OSG et du SRS OSG vis-à-vis des systèmes du SFS non OSG

La Partie I du rapport du Directeur (voir le Document 4(Add.2), § 2.2.3.5) donne des renseignements actualisés sur l'état d'avancement de l'élaboration du logiciel destiné à valider les niveaux d'epfd produits par les systèmes du SFS non OSG par rapport aux limites fixées dans l'Article 22.

En outre, l'Article 21 comprend certaines limites de puissance surfacique destinées à protéger les services de Terre, en particulier vis-à-vis des systèmes du SFS non OSG.

Les limites d'epfd prescrites à l'Article 22 (ainsi que dans la Recommandation UIT-R S.1503 associée) et les limites de puissance surfacique prescrites à l'Article 21 ont été élaborées au cours de la période d'études antérieure à la CMR-2000, sur la base de certaines hypothèses concernant les constellations du SFS OSG qu'il était prévu d'exploiter à cette époque.

Pour assurer la protection des stations des services de Terre dans la bande 17,7-19,3 GHz, la CMR-2000 a adopté les limites de puissance surfacique suivantes pour tout satellite, conformément au numéro 21.16.6:

−115 − X 					dB(W/(m2 ·MHz)) pour 0°   < 5°

−115 − X + ((10 + X)/20)( − 5))	dB(W/(m2 ·MHz)) pour 5°   < 25°

−105 						dB(W/(m2 ·MHz)) pour 25°   < 90°

où:  est l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal et X est fonction du nombre de satellites dans la constellation du SFS non OSG, n, comme suit:

pour n  50 					X = 0			(dB)

pour 50 < n  288				X = (5/119) (n − 50)	(dB)

pour n > 288					X = (1/69) (n + 402)	(dB)

La fonction d'extrapolation, X, a été élaborée sur la base de constellations de satellites non OSG du SFS comprenant 96, 288 et 840 satellites. Des simulations complémentaires effectuées avec des constellations de satellites non OSG du SFS différentes, comprenant un large éventail de nombres de satellites (63, 126, 189, 252 et 504 satellites) et utilisant la méthode de simulation prudente du gabarit de puissance surfacique ont confirmé la pertinence de cette fonction d'extrapolation. Toutefois, étant donné que dans certaines notifications présentées récemment concernant des systèmes non OSG, le nombre de satellites de la constellation était compris entre 1 000 et 70 000, il se peut que les limites actuelles deviennent très basses et qu'en conséquence, l'examen des assignations de fréquence dans cette bande de fréquences aboutisse à des conclusions défavorables.

En revanche, pour ce qui est de la bande Ku, les études effectuées à cette époque ont fait apparaître que les limites de puissance surfacique existantes prescrites à l'Article 21 pour tout satellite étaient suffisantes pour assurer la protection du SF, dans la bande 10,7-12,75 GHz, contre les brouillages cumulatifs causés par trois systèmes du SFS non OSG non homogènes pris pour hypothèse. Par conséquent, aucune fonction d'extrapolation n'a été ajoutée.

Une administration exploitant un système du SFS non OSG qui respecte les limites d'epfd↓ est réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro 22.2 vis-à-vis de réseaux OSG quelconques, à condition que la puissance epfd↓ rayonnée vers toute station terrienne du SFS OSG en service ne dépasse pas les limites opérationnelles et les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans l'Article 22. Ces limites opérationnelles et ces limites opérationnelles additionnelles correspondent à la protection de réseaux à satellite OSG ayant une inclinaison orbitale de 4,5° au maximum.

Dans ce contexte, le Bureau considère que ces limites opérationnelles et ces limites opérationnelles additionnelles visent à assurer la protection opérationnelle des réseaux du SFS OSG dans le cas d'une inclinaison orbitale de 4,5° au plus contre les brouillages susceptibles d'être causés par des systèmes du SFS non OSG assujettis aux limites d'epfd↓ prescrites à l'Article 22. S'agissant de la relation entre les systèmes du SFS OSG et les systèmes du SFS non OSG en pareils cas, le Bureau considère en outre que les systèmes du SFS non OSG ne doivent pas prétendre à une protection vis-à-vis des réseaux du SFS OSG, quelles que soient les valeurs d'inclinaison orbitale des réseaux OSG (15° au plus). De même, les réseaux du SFS OSG ayant une inclinaison orbitale supérieure à 4,5° ne doivent pas prétendre à une protection vis-à-vis des réseaux du SFS non OSG assujettis aux limites d'epfd↓ fixées à l'Article 22.

En vertu de la Résolution 76 (CMR-2000), il a été décidé que les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes non OSG du SFS doivent prendre toutes les mesures nécessaires, pour faire en sorte que le brouillage cumulatif causé aux réseaux OSG du SFS et aux réseaux OSG du SRS par tous les systèmes non OSG fonctionnant sur la même fréquence dans ces bandes de fréquences n'entraîne pas un dépassement des niveaux de puissance cumulative indiqués dans l'Annexe de cette Résolution.

Dans ce contexte, la CMR-15 voudra peut-être revoir les hypothèses, ou en confirmer la pertinence, qui ont conduit aux valeurs actuelles des limites de puissance figurant dans les Articles 21 et 22 ainsi que les limites de puissance indiquées dans l'Annexe 1 de la Résolution 76, compte tenu des caractéristiques des réseaux soumis dernièrement et du fait que, d'une manière générale, l'exploitation de systèmes du SFS non OSG suscite un intérêt croissant, l'objectif étant de faire en sorte que tous les services existants bénéficient d'une protection suffisante. Afin de faciliter la coordination et le partage des assignations de fréquence, les commissions d'études de l'UIT-R devraient examiner et étudier de manière plus approfondie l'établissement de limites applicables au gain d'antenne hors axe pour les stations terriennes du SFS non OSG, le gain d'antenne du satellite (ouverture du faisceau, diagramme de rayonnement, par exemple) ainsi que l'utilisation, dans toute la mesure possible, de faisceaux orientables. L'algorithme décrit dans la Recommandation UIT-R S.1503-2 a été utilisé en tant que critère fonctionnel des outils logiciels fournis au Bureau pour vérifier la conformité des systèmes non OSG aux Articles pertinents du Règlement des radiocommunications. A cet égard, la CMR-15 voudra peut-être également envisager d'examiner ou de confirmer la pertinence de certaines hypothèses relatives à la Recommandation S.1503-2, telles que la nature des gabarits de puissance surfacique/p.i.r.e. qui doivent être soumis conformément au point A.14 de l'Appendice 4.

##### 3.2.2.4.3	Coordination entre les systèmes du SFS non OSG

Le Bureau a été invité à clarifier la procédure de coordination entre les réseaux OSG, s'agissant de l'élaboration de listes des besoins de coordination sur le plan réglementaire et de la corrélation entre les réseaux à satellite concernés. A cet égard, le Bureau souhaite faire mention de la Règle de procédure relative au numéro 9.6 du Règlement des radiocommunications, qui est applicable à tous les réseaux à satellite OSG et non OSG, et en particulier au § 1 b), qui stipule que les dispositions du numéro 9.6 visent à identifier les administrations auxquelles une demande de coordination doit être adressée, et non à établir un ordre de priorité pour le droit à une position orbitale donnée, au § 1 c), selon lequel le processus de coordination est un processus bilatéral, et au § 1 d), en vertu duquel le fait d'avoir été la première à engager la procédure de publication anticipée (Section I de l'Article 9), ou à formuler la demande de procédure de coordination, ne confère aucune priorité particulière à une administration.

La liste des réseaux non OSG affectés identifiés conformément au numéro 9.12 pour la coordination des réseaux du SFS non OSG nouvellement soumis repose uniquement sur le chevauchement de fréquences. Bien que l'UIT-R ait élaboré des Recommandations qui donnent des exemples de calcul des brouillages relatifs à des systèmes non OSG et décrivent différents critères de protection du SFS, aucune méthode d'évaluation de la compatibilité entre systèmes du SFS non OSG n'a été adoptée à ce jour.

Le Bureau reçoit de plus en plus de demandes de renseignements concernant des méthodes et des approches possibles pour effectuer la coordination entre réseaux du SFS non OSG. Etant donné qu'il ne dispose pas des renseignements pertinents, le Bureau a jusqu'à présent recommandé aux parties concernées de se mettre d'accord, au niveau bilatéral, sur la méthode à utiliser. En raison de la nature même des systèmes du SFS non OSG notifiés à ce jour, qui se caractérisent par un très grand nombre de satellites, une grande diversité de caractéristiques orbitales (altitude et inclinaison du plan) et des couvertures mondiales à la surface de la Terre visible, il faudra peut-être concevoir des méthodes de coordination nouvelles et inédites.

Hormis les paramètres particuliers des stations terriennes et des stations spatiales applicables aux constellations de satellites non OSG indiqués ci-dessus, les administrations et les opérateurs se mettront peut-être d'accord sur une méthode de coordination plus dynamique, fondée par exemple sur la synchronisation en orbite et l'utilisation des systèmes en temps réel, en tenant compte de tous les systèmes OSG en service. En pareil cas, outre la méthode de coordination bilatérale classique, et pour faire en sorte que les données à utiliser avec cette méthode de coordination dynamique soient faciles à obtenir et régulièrement mises à jour, on pourrait envisager d'adopter une nouvelle procédure de coordination, prévoyant la tenue de réunions multilatérales périodiques avec les parties concernées, assorties d'échéances d'exécution en ce qui concerne le développement de la constellation, sur le modèle des réunions de consultation (voir la Résolution 609 (Rév.CMR-07)) ou des réunions de réévaluation (voir la Résolution 222 (Rév.CMR-12)). Dans ce contexte, les accords de coordination entre systèmes du SFS OSG pourront donner lieu à de légères modifications à apporter aux caractéristiques orbitales des systèmes concernés au titre de l'Appendice 4. Il conviendrait peut-être que la CMR-15 examine les incidences de ces modifications apportées par suite des efforts déployés conjointement par les administrations concernées pour parvenir à un accord sur la coordination à la date à partir de laquelle les renseignements de coordination concernant un système doivent être pris en compte conformément au § 1 de l'Appendice 5. La CMR-15 voudra peut-être étudier cette question de manière plus détaillée, en vue d'améliorer l'efficacité d'utilisation de l'orbite et des fréquences pour l'exploitation des systèmes à satellites du SFS non OSG.

##### 3.2.2.4.4	Mise en service d'assignations de fréquence des systèmes à satellites non OSG

La mise en service d'assignations de fréquence à une station spatiale d'un réseau à satellite est régie par les dispositions du numéro 11.44 du Règlement des radiocommunications. Dans la pratique, le Bureau considère, dans le cas d'un réseau à satellite utilisant des orbites de satellites non géostationnaires, qu'une assignation de fréquence à un tel réseau à satellite a été mise en service lorsqu'un seul satellite ayant la capacité d'émettre ou de recevoir sur cette fréquence assignée a été déployé dans l'un des plans orbitaux notifiés, quel que soit le nombre de satellites et de plans orbitaux dans la constellation du réseau à satellite. On considère que l'exploitation de ce satellite pendant une période continue de quatre-vingt-dix jours est nécessaire pour confirmer la mise en service.

Etant donné que le Bureau a reçu à ce jour de nombreux systèmes non OSG et que ces soumissions pourraient avoir un caractère spéculatif, susceptible de conduire à une mise en réserve de fréquences et à une résurgence du phénomène dit des «réseaux à satellite fictifs», la Conférence voudra peut-être envisager de redéfinir la notion de mise en service des réseaux à satellite non OSG.

En ce qui concerne la mise en service d'un réseau à satellite non OSG, on pourrait par exemple opter pour une approche progressive, en fixant des échéances d'exécution fondées soit sur un seul satellite, soit sur un pourcentage du nombre total de satellites déployés à la fin du délai de sept ans (numéro 11.44) ainsi que sur l'achèvement du déploiement total dans un délai raisonnable après la mise en service, en une ou deux étapes (par exemple, date initiale de mise en service plus [3] ans et [6] ans). Le non-respect de ces échéances d'exécution entraînerait, par exemple, la suppression des assignations de fréquence, pour l'échéance correspondant à la fin du délai de sept ans (numéro 11.44), et à un ajustement des renseignements notifiés concernant le système non OSG, sur la base du nombre effectif de satellites exploités et des caractéristiques orbitales existantes à la fin de l'échéance des [3] ans et [6] ans.

### 3.2.3	Article 11 du Règlement des radiocommunications

#### 3.2.3.1	Application du numéro 11.31.1 du RR

Les Règles de procédure relatives au numéro 11.31.1 du RR en vigueur avant la CMR-03 stipulaient que rares étaient les administrations qui formulaient des commentaires sur les Sections spéciales contenant une demande d'accord au titre du numéro 9.21 du RR. En conséquence, le Bureau inscrivait l'assignation avec une conclusion favorable, en indiquant le nom de la ou des administrations ayant encore des objections et en précisant qu'en ce qui concerne cette ou ces administrations, l'inscription était faite en application du numéro 4.4 du RR. La CMR-03 a modifié le numéro 11.31.1 en intégrant les Règles de procédure susmentionnées, qui ont par la suite été supprimées.

Depuis la CMR-03, le comportement des administrations lors de l'application du numéro 9.21 a cependant sensiblement changé, comme le montre le tableau ci-dessous:

| Date de réception de la notification | 01.01.2000- 31.12.2004 | 01.01.2005- 31.12.2009 | 01.01.2010- 31.08.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Demandes au titre du numéro 9.21 (nombre de réseaux à satellite) | 22 | 66 | 62 |
| Rapport moyen entre le nombre d'accords obtenus et le nombre d'administrations ayant présenté des observations | 52,8% | 16,7% | 27,8% |
| Nombre de réseaux pour lesquels la coordination requise a été menée à bonne fin | 10 (45%) | 7 (10%) | 3 (5%) |
| Nombre de réseaux pour lesquels aucun accord n'a été obtenu | 1 (5%) | 34 (52%) | 15 (24%) |

Etant donné qu'un nombre croissant d'administrations formulent des objections au titre du numéro 9.21 et que de moins en moins d'accords sont obtenus au terme de la procédure, la plupart des assignations de fréquence assujetties au numéro 9.21 font l'objet de conclusions favorables relativement au numéro 11.31.1 et sont inscrites sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au(x) service(s) de l'administration (ou des administrations) ayant formulé une objection et auprès de laquelle (ou desquelles) un accord a été recherché et de ne pas prétendre à une protection contre les brouillages qui seraient causés par ce(s) service(s), selon des conditions analogues à celles prescrites au numéro 4.4.

Afin d'encourager les administrations à mener à bonne fin, dans toute la mesure possible, la procédure de recherche d'un accord prévue au numéro 9.21, on pourrait envisager d'appliquer une approche analogue à celle décrite au numéro 11.41.2, en vertu de laquelle l'administration notificatrice devrait indiquer au Bureau que des efforts ont été déployés en vue d'effectuer la coordination au titre du numéro 9.21 avec les administrations ayant formulé des objections et auprès desquelles un accord n'a pas été obtenu.

La Conférence voudra peut-être traiter cette question en modifiant les dispositions pertinentes.

#### 3.2.3.2 	Objection concernant un accord de coordination après la publication de la Partie I-S

Une administration notificatrice peut indiquer dans la soumission relative à la notification d'un réseau à satellite au titre de l'Article 11 qu'un accord de coordination a été obtenu avec une administration affectée. Ces renseignements sont pris en considération dans leur intégralité par le Bureau aux fins de l'examen au titre du numéro 11.32. A la suite de la publication des renseignements dans la BR IFIC (Partie I-S/II-S/III-S), une administration affectée peut informer le Bureau qu'un accord de coordination n'a pas été obtenu, contrairement à ce qui était indiqué dans la publication.

Dès qu'il reçoit ces renseignements, le Bureau demande des précisions à l'administration notificatrice sur le statut de la coordination avec l'administration affectée. Le Bureau note qu'il a reçu très peu de réponses à ses demandes de précisions, ce qui a pour conséquence que bien souvent, le statut de la coordination manque de clarté.

Afin de mieux rendre compte du statut de la coordination d'un réseau à satellite, et de formuler des conclusions fondées sur un statut de coordination précis, le Bureau a mis en place, dernièrement, une procédure d'examen systématique prévoyant ce qui suit:

S'il ne reçoit aucune précision dans un délai de 30 jours à compter de la communication qu'il a envoyée à l'administration notificatrice ayant contesté le statut de la coordination, le Bureau enverra un rappel accordant un nouveau délai de 15 jours pour fournir les précisions finales quant au statut de la coordination avec l'administration affectée. Dans ce rappel, le Bureau indiquera qu'en l'absence de réponse ou d'accord sur le statut de la coordination, il considérera que l'administration notificatrice accepte tacitement que l'accord de coordination n'a pas été obtenu.

Etant donné que les administrations affectées peuvent soumettre des renseignements sur un statut différent de la coordination à tout moment avant ou après les publications de la Partie II-S, et afin de ne pas retarder inutilement le traitement des soumissions relatives à la notification, le Bureau examine les renseignements de notification au titre du numéro 11.32 de la façon suivante:

–	si la procédure de demande de renseignements est achevée avant la réunion hebdomadaire du Bureau sur l'approbation, le statut de la coordination établi sur la base des résultats de la demande de renseignements sera pris en compte lors de la formulation des conclusions;

–	si la procédure de demande de renseignements n'est pas achevée avant la réunion hebdomadaire du Bureau sur l'approbation, les conclusions relatives à l'administration affectée seront fondées sur le statut de la coordination soumis par l'administration notificatrice au moment de la notification. Le Bureau prendra alors les mesures voulues, afin de déterminer s'il y a lieu de revoir ou non les conclusions, une fois que la procédure de demande de renseignements du Bureau est achevée.

La Conférence est invitée à prendre note de l'approche décrite ci-dessus.

#### 3.2.3.3	Notification des stations en mer

##### 3.2.3.3.1	Services spatiaux

Conformément au décide de la Résolution 1 (Rév.CMR-97) figurant dans le Règlement des radiocommunications, «sauf indication contraire spécifiquement stipulée dans des arrangements particuliers communiqués à l'Union par les administrations, toute notification d'une assignation de fréquence à une station doit être faite par l'administration du pays sur le territoire duquel la station est située».

Cette Résolution n'envisage pas la notification d'une assignation de fréquence à une station qui serait située en mer, et non pas sur le territoire d'un pays.

Les activités commerciales et scientifiques en mer étant de plus en plus nombreuses, le Bureau a été saisi d'un certain nombre de demandes de renseignements sur la notification d'assignations de fréquence à des stations terriennes du SFS placées sur des ouvrages en mer.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) dispose que dans la zone économique exclusive, qui est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, l'Etat côtier a juridiction sur la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages. En outre, ladite Convention stipule que dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation de ces îles artificielles, installations et ouvrages.

En conséquence, conformément à l'Article 18 du RR, le Bureau présume que le gouvernement de l'Etat côtier serait l'administration responsable de l'octroi de licences pour les stations (par exemple les stations terriennes du SFS) situées sur des îles artificielles, des installations et des ouvrages de ce type, ainsi que de la notification des assignations de fréquence à ces stations conformément à l'Article 11 du RR.

Compte tenu de ce qui précède, lorsqu'une assignation de fréquence à une station terrienne du SFS placée sur des îles artificielles, des installations et des ouvrage situés dans une zone économique exclusive est notifiée par une administration qui est reconnue au niveau national comme étant l'Etat côtier de cette zone économique exclusive (ZEE) , le Bureau considère que les renseignements de notification sont recevables et traite la notification conformément à l'Article 11.

Il n'existe à ce jour aucune carte détaillée des zones économiques exclusives approuvée au niveau international. En outre, les frontières entre zones économiques exclusives qui se chevauchent font actuellement l'objet de discussions au sein d'un grand nombre d'instances, ce qui risque de compliquer encore la vérification de l'emplacement d'une station par rapport à la zone économique exclusive de l'administration notificatrice.

Lorsqu'il recevait une notification de station terrienne du SFS située en mer, l'approche suivie par le Bureau a donc consisté à accepter et à traiter ces notifications de stations terriennes si elles étaient installées sur des objets artificiels fixes dans la zone économique exclusive de l'administration notificatrice où il n'existe aucun différend international.

En marge de l'examen des stations situées dans la zone économique exclusive d'une administration notificatrice, il faut encore étudier la question plus générale du statut des stations en haute mer, où en principe tout Etat est libre de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la Partie VI de la Convention UNCLOS.

La Conférence voudra peut-être examiner cette question de manière plus détaillée.

##### 3.2.3.3.2	Services de Terre

En ce qui concerne les services de Terre, la notification d'une assignation de fréquence à une station située dans les eaux internationales sur une plate-forme pétrolière est recevable par le Bureau. Lors de la notification de cette station au Bureau, l'administration doit indiquer que l'assignation est exploitée depuis une plate-forme.

Il convient également de noter que près de 15 600 assignations de fréquence à des stations de Terre situées en mer ont été inscrites dans le Fichier de référence entre 1982 et aujourd'hui.

La Conférence voudra peut-être examiner cette question de manière plus détaillée.

#### 3.2.3.4	Fichier de référence international des fréquences et inscription de réseaux à satellite conformément au numéro 11.41 du RR

Le Bureau des radiocommunications a pour tâche de procéder à l'examen réglementaire et technique des réseaux à satellite soumis à l'UIT par les administrations aux fins de la notification et de l'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences, conformément au Règlement des radiocommunications.

En conséquence, étant donné que le principal objectif de l'UIT-R est de garantir l'exploitation exempte de brouillages, le Bureau a également procédé à des analyses, afin de mieux cerner l'évolution et la situation actuelle des assignations de fréquence associées aux réseaux à satellite inscrits dans le Fichier de référence, ainsi que les rapports sur des brouillages préjudiciables causés aux services spatiaux, en vue de fournir à la Conférence les renseignements nécessaires à un examen plus approfondi.

Ce faisant, le Bureau a mis en évidence plusieurs questions, qui sont présentées ci-dessous.

##### 3.2.3.4.1	Evolution et tendances des inscriptions au titre du numéro 11.41

Le nombre d'inscriptions de réseaux à satellite dans le Fichier de référence augmente en moyenne de 4% par an, 55% du nombre total d'assignations de fréquence étant inscrits conformément au numéro 11.41.

Le tableau ci-dessous fait apparaître l'évolution du nombre d'assignations de fréquence de réseaux OSG dans tous les services non planifiés inscrites dans le Fichier de référence.

On trouvera ci-dessous l'évolution du nombre d'assignations de fréquence de réseaux à satellite OSG du service fixe par satellite (à l'exclusion de l'Appendice 30B) dans les bandes C, Ku et Ka ainsi que les assignations inscrites conformément au numéro 11.41:

Assignations de fréquence dans le Fichier de référence 
SFS non planifié

##### 3.2.3.4.2	Rapport entre le numéro 11.41 et les brouillages préjudiciables réels

L'objectif R.1 de l'UIT-R est le suivant: Le premier objectif du Secteur de l'UIT-R, tel qu'il est énoncé dans le Plan stratégique de l'Union pour la période 2016-2019 (Résolution 71 (Rév. Busan, 2014), est de «répondre, de manière rationnelle, équitable, efficace, économique et rapide aux besoins des membres en ce qui concerne les ressources du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites, tout en évitant les brouillages préjudiciables». L'indicateur de résultat associé est le pourcentage de fréquences assignées à des réseaux à satellite et exemptes de brouillage préjudiciable. Sur la base des cas signalés à l'UIT durant les quatre dernières années, la valeur de référence actuelle de cet indicateur est de 99,97%. L'objectif pour 2019 est de 99,99%.

L'expression «exempte de brouillage préjudiciable» désigne la largeur de bande équivalente qui n'est pas affectée par des brouillages préjudiciables. Ces renseignements proviennent des rapports soumis par les administrations qui demandent l'assistance du Bureau au titre du numéro 13.2 du RR ou pour information seulement.

Aux fins de la présente analyse, les expressions «fréquences assignées à des réseaux à satellite» ou «capacité satellitaire» s'entendent de la largeur de bande totale associée à tous les réseaux à satellite OSG inscrits dans le Fichier de référence, comme indiqué dans la formule suivante:

Largeur de bande totale inscrite
	dans le Fichier de référence =

où:	x =	réseau à satellite inscrit dans le Fichier de référence avec le statut 50 et une 			conclusion favorable au titre du numéro 11.31

g = 	Groupe ID d'un réseau à satellite donné «x» avec le statut 50 et une conclusion favorable au titre du numéro 11.31

BW(fmax; fmin)x,g =	largeur de bande (fmax-fmin) associée à ce groupe «x» pour des paires uniques de (fmax;fmin) dans le réseau «g».

Il semble que le pourcentage de capacité satellitaire totale inscrite dans le Fichier de référence sans que des brouillages préjudiciables aient été signalés au Bureau (99,96% en 2012) soit élevé malgré le pourcentage d'assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence avec application du numéro 11.41 (55,78% en 2012). Etant donné que de nombreux accords de coordination n'ont pas été obtenus, on peut s'attendre que les incidents signalés au Bureau soient plus nombreux. Cette incohérence manifeste peut s'expliquer par le fait que les assignations de fréquence des réseaux à satellite réels fonctionnent avec des caractéristiques moins agressives en termes de probabilité de brouillages préjudiciables et de protection que celles qui sont inscrites dans le Fichier de référence. Elle peut aussi s'expliquer par le fait que la notification n'est effectuée au titre du numéro 11.41 que pour les réseaux à satellite pour lesquels la coordination est moins prioritaire, c'est-à-dire ceux qui présentent un plus grand espacement orbital.

On obtiendrait peut-être un scénario plus réaliste conformément à l'objectif R.1 de l'UIT-R précité en envisageant les mesures suivantes:

a)	Mettre à jour les critères et les méthodes de coordination, ainsi que les critères de brouillages admissibles, en tenant compte des avantages déjà rendus possibles par les technologies les plus récentes (par exemple les techniques de codage et de modulation évoluées) pour le scénario de partage entre réseaux à satellite OSG.

b)	Limiter les paramètres notifiés associés aux réseaux à satellite aux caractéristiques réelles du point de vue de la zone de service, des contours du gain d'antenne, des valeurs minimales et maximales des niveaux de puissance, de la température de bruit et du rapport C/N par exemple.

La Conférence voudra peut-être tenir compte de ces observations et des améliorations possibles lorsqu'elle étudiera le point 7 de l'ordre du jour et revoir éventuellement les critères de coordination entre réseaux à satellite OSG.

#### 3.2.3.5	Examen du statut de la coordination des assignations de fréquence inscrites conformément au numéro 11.41 du RR

Les numéros 11.41A et 11.41B du RR définissent les conditions permettant de réexaminer les conclusions relatives à une assignation inscrite au titre du numéro 11.41 en fonction de l'évolution du statut de la coordination.

Par le passé, le Bureau ne procédait pas au réexamen des conclusions conformément au numéro 11.41A en raison de la complexité du processus d'examen prévu au numéro 11.32A du RR. Cependant, grâce à l'optimisation du logiciel d'examen et à l'augmentation globale de la puissance de calcul, le Bureau est à présent en mesure de mettre pleinement en oeuvre le numéro 11.41A pour toutes les demandes d'application du numéro 11.32A/11.41 reçues à compter du 1er janvier 2015.

La nouvelle procédure consiste à répertorier les réseaux des administrations dont les assignations ont constitué la base des conclusions défavorables relativement au numéro 11.32A pour une assignation inscrite conformément au numéro 11.41; ce répertoire sera actualisé chaque fois que l'un de ces réseaux est supprimé.

#### 3.2.3.6	Obligation de notifier la date de mise en service des assignations de fréquence à des liaisons intersatellites de stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires communiquant avec des stations spatiales sur l'orbite des satellites non géostationnaire

Conformément au numéro 11.44B du RR, une assignation de fréquence à une station spatiale sur l'orbite des satellites géostationnaires est considérée comme ayant été mise en service, lorsqu'une station spatiale sur l'orbite des satellites géostationnaires ayant la capacité d'émettre ou de recevoir sur cette fréquence assignée a été déployée à la position orbitale notifiée et maintenue à cette position pendant une période continue de quatre-vingt-dix jours. De plus, l'administration notificatrice de la station spatiale informe le Bureau dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de la période de quatre-vingt-dix jours suivant la mise en service de l'assignation de fréquence.

En conséquence, lorsque les renseignements de notification selon lesquels une assignation de fréquence à une station spatiale sur l'orbite des satellites géostationnaires a déjà été mise en service comportent une date de mise en service antérieure de plus de 120 jours à la date de réception de ces renseignements de notification, la date, située dans les 120 jours avant la date de réception des renseignements de notification, sera inscrite dans le Fichier de référence dans le champ A.2.a en tant que date de mise en service, en lieu et place de la date notifiée soumise dans la fiche de notification de l'Appendice 4, avec une note du Bureau jointe à l'assignation indiquant:

«que le satellite «AAA» (nom du satellite, point A h) de l'Annexe 2 de la Résolution 49) a été déployé et maintenu pour la première fois à la longitude géographique nominale «XXX» (longitude, point A.4.a.1 de l'Appendice 4) sur l'orbite des satellites géostationnaires à compter de la date «JJ.MM.AAAA» (Date, point A.2.a de l'Appendice 4) indiquée dans la soumission initiale au titre de l'Appendice 4 avec les assignations de fréquence du réseau à satellite concerné «BBB» (Identité du réseau à satellite, point A.1.a de l'Appendice 4)».

L'obligation prévue au numéro 11.44B n'est applicable qu'à une assignation de fréquence d'une station spatiale sur l'orbite des satellites géostationnaires, et non pas à une assignation de fréquence d'une station spatiale sur l'orbite des satellites non géostationnaires. En conséquence, dans le cas d'une notification d'une assignation de fréquence à une liaison intersatellite d'une station spatiale sur l'orbite des satellites géostationnaires lorsqu'une extrémité de la liaison est située sur une station spatiale OSG, alors que l'autre est située sur une station spatiale non OSG, la date de mise en service (indiquée dans le Fichier de référence dans le champ A.2.a) de l'assignation de fréquence pourrait être différente pour les stations spatiales OSG et non OSG si la fiche de notification de la station spatiale OSG comporte une date de mise en service antérieure de plus de 120 jours à la date de réception des renseignements de notification.

Compte tenu de ce qui précède, pour les assignations de fréquence à des liaisons intersatellite de stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires, lorsqu'une extrémité de la liaison est située sur une station spatiale OSG alors que l'autre est située sur une station spatiale non OSG, le Bureau accepte les renseignements relatifs à la mise en service soumis par l'administration au Bureau après le délai de 30 jours prévu au numéro 11.44B.

#### 3.2.3.7	Réservation de zones de service sans mise en service ou utilisation continue des assignations de fréquence associées

Le Bureau des radiocommunications reçoit des renseignements concernant une demande de coordination pour des réseaux à satellite, y compris les caractéristiques de faisceaux mondiaux/ régionaux ou de faisceaux orientables, alors que la zone au-dessus de laquelle ces faisceaux peuvent être orientés est définie, par exemple, comme étant mondiale, et pour lesquels les assignations de fréquence sont mises en service ou continuent d'être utilisées sur une partie limitée de la zone de service seulement, par exemple le territoire d'une ou de quelques administrations, ce qui peut conduire à une mise en réserve de la zone de service. Le cadre actuel du Règlement des radiocommunications ne contient aucune disposition permettant d'empêcher une telle utilisation, qui est de ce fait considérée comme conforme audit Règlement.

Afin de faire en sorte que les dispositions des numéros 11.44 et 11.44B du RR soient appliquées conformément au Règlement des radiocommunications, pour les assignations de fréquence associées aux types de faisceaux décrits ci-dessus, on pourrait envisager d'élaborer une disposition réglementaire ou une Résolution qui ferait obligation à l'administration notificatrice du réseau à satellite de confirmer quelle partie de la zone de service couverte par le faisceau a été mise en service et continue d'être utilisée conformément aux numéros 11.44 et 11.44B avant l'expiration d'un délai de [3] ans suivant la date de la mise en service des assignations de fréquence associées au faisceau concerné, afin que les assignations de fréquence continuent d'être prises en compte dans la totalité de la zone de service notifiée. Si l'administration notificatrice du réseau à satellite ne répondait pas, cela entraînerait un examen par le Bureau de la zone de service dans laquelle le service est fourni, conformément au numéro 13.6 du Règlement des radiocommunications.

Le Bureau publierait alors ces renseignements dans une section spéciale, en accordant un délai de [3] mois pour permettre aux administrations figurant dans la liste et aux autres administrations incluses dans la zone de service du faisceau concerné de confirmer l'inclusion de leur pays dans la zone de service, ou de refuser l'inclusion de leur pays dans la zone de service. En l'absence de réponse de la part d'une administration dont le territoire est inclus dans la zone de service dans le délai prescrit, le Bureau insérerait un symbole dans la colonne «Observations» du Fichier de référence concernant les assignations de fréquence du faisceau, pour indiquer les pays n'ayant pas confirmé qu'ils font partie de la zone de service du faisceau.

Le Bureau proposerait alors d'apporter des aménagements à la zone de service de ces faisceaux et mettrait à jour en conséquence l'inscription dans le Fichier de référence. Le Bureau demanderait également à l'administration notificatrice de modifier comme il convient, dans la mesure du possible, les contours associés du gain d'antenne du faisceau. Cet aménagement proposé pourrait faire l'objet d'une décision du Comité.

La Conférence voudra peut-être traiter cette question en modifiant les dispositions pertinentes du RR ou en élaborant une nouvelle Résolution. On trouvera ci-dessous un exemple de modification possible à apporter au Règlement des radiocommunications: ADD 11.44C Une administration, ou une administration agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, communique au Bureau, au plus tard [3] ans après la date notifiée de mise en service d'une assignation conformément aux numéros 11.44 et 11.44B, une liste des pays [ou des zones géographiques], dans la ou les zones de service couvertes par le faisceau du réseau à satellite, où le service est effectivement fourni. Dès qu'il reçoit les renseignements, le Bureau publie [rapidement] ces renseignements dans la BR IFIC [dans un délai de trois mois]. Une administration dont le territoire se trouve dans les zones de service du réseau à satellite, mais qui n'est pas identifiée dans la liste, ou une administration qui a formulé une objection concernant son identification dans la liste, informe l'administration qui a engagé la procédure et le Bureau, dans un délai de [3] mois à compter de la date de publication de la BR IFIC pertinente, qu'elle voit une objection à rester dans la zone de service. Le Bureau exclut le territoire de l'administration qui a formulé une objection de la zone de service du réseau à satellite et informe en conséquence l'administration responsable. S'il ne reçoit aucune réponse dans le délai de [3] mois, le Bureau insère un symbole dans la colonne «Observations» du Fichier de référence, pour indiquer le nom des pays n'ayant pas confirmé qu'ils font partie de la zone de service couverte par le faisceau. Si l'administration notificatrice ne communique pas les renseignements demandés dans le délai de [3] mois ci-dessus, ou en cas de désaccord de l'administration notificatrice concernant l'ajustement de la zone de service, le Bureau applique les dispositions du numéro 13.6 et porte la question à l'attention du Comité du Règlement des radiocommunications. (CMR-15) ADD Renvoi (5.xxx) L'utilisation des bandes [insérer tableau] par [insérer les services pertinents], selon qu'il convient, est subordonnée à l'application du numéro [11.44C]. (CMR-15)

#### 3.2.3.8	Notification de stations terriennes types du service fixe par satellite (SFS)

La notion de station terrienne «type» du service fixe par satellite n'est pas définie dans le Règlement des radiocommunications, mais est largement utilisée et mentionnée aux Articles 9 et 11 du RR. On peut interpréter le numéro 11.17 comme étant un instrument administratif permettant de notifier au Bureau des caractéristiques d'un emplacement non déterminées, ou déterminées de façon vague, au titre de l'Article 11, sous la forme d'une fiche de notification unique, et non pas de plusieurs fiches.

Pour mener à bien la coordination des fréquences des réseaux à satellite, les administrations se mettent souvent d'accord sur les caractéristiques de transmission des assignations de fréquence dans la bande concernée, notamment sur le niveau de p.i.r.e. (liaison montante et liaison descendante) ainsi que sur les stations terriennes types à utiliser dans une zone de service donnée. Il est également fait mention des stations terriennes types, par exemple, pour la coordination des stations terriennes d'un réseau à satellite non géostationnaire du SFS vis-à-vis de stations de Terre (numéro 9.15).

Le partage entre le service fixe (SF) et le SFS dans les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits est maintenant bien établi et repose sur l'utilisation de la notion de zone de coordination de la station terrienne du SFS (Appendice 7 du RR). Afin de garantir l'égalité d'accès aux bandes de fréquences dans les zones frontalières par les stations de Terre, telles que les stations du SF, et les services spatiaux, par exemple les stations terriennes du SFS, qui utilisent ces bandes en partage, le numéro 11.17 limite expressément aux fiches de notification individuelles la notification des stations terriennes dans ces bandes, lorsque la zone de coordination de la station terrienne inclut le territoire d'une autre administration.

En général, dans les bandes de fréquences inférieures à 4 GHz, dans les cas où la zone de coordination d'une station terrienne était étendue et comprenait le territoire d'une autre administration, les stations du SFS n'étaient pas nombreuses et le SF se limitait à des réseaux hertziens comportant peu de stations qui utilisaient des antennes directives. Cependant, les stations terriennes du SFS sont aujourd'hui largement déployées avec des antennes de petite taille, par exemple pour la réception de télévision (TVRO), la réception directe chez le particulier (DTH) et les microstations (VSAT), qui ont pour l'essentiel un caractère ubiquitaire. Cette évolution pose un problème, dans la mesure où pour qu'une station terrienne bénéficie d'une protection, elle doit être notifiée dans le cadre de l'Article 11, ce qui ne peut être fait pour les stations terriennes types.

Par ailleurs, si la zone de service associée à la notification d'une station terrienne type du SFS est indiquée comme étant le territoire d'une administration, le contour de coordination de certaines des stations terriennes correspondantes dans cette zone contiendra nécessairement le territoire des pays voisins, ce qui les empêchera de ce fait de notifier et d'inscrire des stations de Terre dans le Fichier de référence.

En effet, la protection des stations terriennes types du SFS contre les brouillages causés par d'autres réseaux à satellite fonctionnant dans le même sens de transmission découle de la coordination au titre des numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13 du RR, selon le cas, mais ne concerne que la relation entre les réseaux ou les systèmes à satellites. Cette protection découle des assignations de fréquence inscrites de la station spatiale, qui comprennent les caractéristiques des stations terriennes associées. En ce qui concerne la notification des stations terriennes, la Résolution 1 (Rév.CMR-97) est applicable, et pour notifier des stations terriennes dans les bandes utilisées en partage avec les services de Terre avec égalité des droits, les numéros 11.17 et 11.20 du RR exigent la coordination et l'inscription des stations individuelles.

Conformément aux numéros 11.17 et 11.22 du RR, les stations terriennes dont la zone de coordination n'inclut pas le territoire d'une autre administration pourraient être notifiées sous la forme des caractéristiques de la station terrienne type et de la zone géographique d'exploitation prévue. Autrement dit, toutes les stations terriennes situées dans la zone de service en des points où la zone de coordination n'inclut pas le territoire d'une autre administration seraient en mesure de revendiquer une reconnaissance internationale. L'Appendice 7 du RR est utilisé pour vérifier si la zone de coordination d'une station terrienne inclut ou non le territoire d'une autre administration et exige à l'heure actuelle que les zones de coordination soient déterminées pour chaque emplacement individuel, sauf dans le cas d'une station terrienne mobile et d'une station terrienne type du service de radiodiffusion par satellite. Afin de déterminer le contour de coordination d'une station terrienne type du SFS, il faudrait apporter une modification en conséquence à l'Appendice 7.

Dans ce contexte, il convient de noter que le numéro 8.3 du Règlement des radiocommunications dispose que «toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro 11.31 a droit à une reconnaissance internationale». Dans le cas d'une assignation de ce type, ce droit signifie que les autres administrations doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres assignations, afin d'éviter les brouillages préjudiciables. En outre, le statut des assignations de fréquence dans des bandes de fréquences assujetties à une coordination ou relevant d'un plan doit être établi sur la base de l'application des procédures relatives à la coordination ou associées au plan.

Comment une administration obtient-elle une reconnaissance internationale pour l'exploitation d'applications utilisant de très petites antennes, notamment les systèmes TVRO, DTH, VSAT?

Compte tenu de ce qui précède ainsi que des demandes en instance d'administrations invitant le Bureau à accorder une reconnaissance internationale aux millions de stations terriennes utilisées pour les applications utilisant de très petites antennes (par exemple les systèmes TVRO, DTH, VSAT, etc.) exploitées dans le service fixe par satellite et, plus particulièrement, dans les bandes 5 850-6 725 MHz et 3 400-4 200 MHz sur leur territoire national, le Bureau a demandé au Comité du Règlement des radiocommunications, à sa 69ème réunion (1er-9 juin 2015) de faire connaître son avis sur la marche à suivre qui pourrait être adoptée pour examiner plus avant et traiter les demandes de ce type.

Le Comité a étudié de manière approfondie les renseignements fournis par le BR dans le Document RRB15-2/5 et a pris note de l'importance qu'ils pourraient présenter pour les travaux de la CMR-15. Le Comité a également relevé qu'il était déjà proposé de rendre compte de cet aspect de la question à la CMR-15 dans le rapport du Directeur à la Conférence (voir le Document RRB15-2/INFO/2, § 3.2.3.8). Compte tenu de ces considérations, le Comité a prié le BR de fournir à la 70ème réunion du Comité (19-23 octobre 2015) des renseignements complémentaires sur les difficultés prévues et les conséquences, pour le BR, du traitement de ces fiches de notification, et a décidé de poursuivre l'examen de ce point.

A titre d'exemple, on pourrait traiter les demandes ci-dessus de la façon suivante:

Toute administration souhaitant informer les membres du déploiement de nombreuses stations terriennes utilisées pour les applications faisant appel à de très petites antennes (systèmes TVRO, DTH, VSAT par exemple, etc.) dans le SFS sur son territoire, et obtenir une reconnaissance internationale, enverrait au Bureau les caractéristiques techniques détaillées des stations terriennes et des stations spatiales concernées (renseignements de l'Appendice 4 pour la station terrienne type comprenant la zone de service (voir l'Appendice 4, point C.10.d) ainsi que le nombre de stations exploitées ou destinées à être exploitées, et la station spatiale associée). Le Bureau publierait alors ces renseignements dans la Partie IS, examinerait la fiche de notification du point de vue du numéro 11.31 et publierait ces renseignements dans la Partie IIS, en indiquant clairement que cette publication existe uniquement à des fins de reconnaissance internationale et n'a aucun statut découlant de l'application du numéro 11.32 ou 11.32A du Règlement des radiocommunications (on pourrait faire état de cette indication en insérant un nouveau symbole dans la Préface, qui figurerait dans la colonne 13 B2).

La Conférence voudra peut-être étudier et examiner plus avant la question ci-dessus.

#### 3.2.3.9	Nombre  excessif  de caractéristiques notifiées des assignations de fréquence inscrites de réseaux à satellite OSG fonctionnant dans le SFS, le SRS et le SMS et fonctions d’exploitation spatiale associées

Certaines assignations de fréquence de réseaux à satellite inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences comportent des paramètres techniques très divers, et certaines combinaisons de ces paramètres conduisent à des bilans de liaison improbables, qui sont exagérément sensibles aux brouillages (c'est-à-dire qu'ils déclenchent une coordination à des niveaux de puissance très faibles), ou qui donnent lieu à des niveaux de brouillages irréalistes, sans commune mesure avec l'exploitation réelle des assignations de fréquence du réseau à satellite. Il arrive aussi que les liaisons très sensibles imposent des besoins de coordination excessifs avec les réseaux à satellite comportant une date ultérieure de soumission des renseignements de coordination.

Il se peut que ces situations empêchent les administrations de mener à bonne fin la coordination et limitent l'utilisation efficace des ressources spectre/orbites.

Afin d'améliorer cette situation, le Bureau se propose, conformément au numéro 13.6 du Règlement des radiocommunications, de consulter l'administration notificatrice et de demander des précisions, ainsi que des modifications possibles, pour remanier comme il convient les caractéristiques fondamentales d'une inscription figurant dans le Fichier de référence international des fréquences, chaque fois que les caractéristiques notifiées, telles qu'indiquées dans l'Appendice 4, paraissent incohérentes.

Dans cette optique, le Bureau définit actuellement une liste de critères visant à définir les paramètres qui pourraient être en nombre excessif, compte tenu des caractéristiques des systèmes du SFS, du SRS et du SMS ainsi que des liaisons d'exploitation spatiale associées et des limites existantes fixées dans le Règlement des radiocommunications et les Recommandations de l'UIT-R.

Les critères susceptibles d'amener le Bureau à demander des précisions qui ont été identifiés sont les suivants:

1)	Diagrammes d'antenne irréalistes

–	antennes non directives présentant un gain élevé; les diagrammes d'antenne ND-EARTH notifiés avec un gain d'antenne maximale supérieur à 15 dB semblent peu réalistes;

–	les diagrammes d'antenne de référence obsolètes des Recommandations UIT-R S.465-3, S.580-2 et S.580-5 pourraient être remplacés par les versions actuelles de ces diagrammes d'antenne de référence, voire par des diagrammes d'antenne de meilleure qualité;

–	antennes de petites stations terriennes avec un rapport d/λ < 50 qui utilisent la Recommandation UIT-R S.580-6 en tant que diagramme d'antenne de référence, compte non tenu de la Note 3 de cette Recommandation, qui indique que ce diagramme d'antenne ne sera pas utilisé pour les petites stations terriennes.

2)	Température de bruit du satellite en réception

–	température de bruit exagérément basse dans le faisceau du satellite, inférieure à 300 K dans la bande C, à 400 K dans la bande Ku et à 700 K dans la bande Ka.

3)	p.i.r.e. des stations terriennes

–	niveaux de densité de p.i.r.e. hors axe sensiblement supérieurs à ceux indiqués dans la Recommandation UIT-R S.524, qui sont nettement dépassés même lorsqu'on tient compte de la commande de puissance sur la liaison montante;

–	p.i.r.e. maximale supérieure aux valeurs raisonnables (par exemple > 30 dBW/4 kHz).

4)	p.i.r.e. des stations spatiales

–	p.i.r.e. maximale supérieure aux valeurs raisonnables (par exemple > 30 dBW/4 kHz).

5)	Défaut d'alignement entre les contours des zones de service et les contours de gain d'émission/de réception

–	cas dans lesquels la zone de service se limite à une très petite région, mais où les contours de gain s'étendent jusque dans la région visible de la Terre;

–	point de visée de 0 dB situé en dehors de la zone de service.

Sur la base des critères décrits ci-dessus, le Bureau projette d'analyser, au début de 2016, les données notifiées pour chaque réseau à satellite inscrit dans le Fichier de référence international des fréquences, et de se mettre en rapport avec l'administration notificatrice afin de lui demander des précisions, le cas échéant.

### 3.2.4	Observations relatives à d'autres Articles du Règlement des radiocommunications

#### 3.2.4.1	Maintien en position des stations spatiales

A des fins d'exploitation, par exemple pour éviter les risques de collision, pour l'exploitation de satellites pour les opérations de télémesure, poursuite et télécommande (TT&C) et pour les accords de coordination, il faut parfois décaler un satellite par rapport à sa position orbitale nominale (y compris la tolérance de maintien en position de ± 0,1 degré dans le cas de stations spatiales à bord de satellites géostationnaires du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite) pour fournir les services nécessaires. Dans le cas particulier où il demande des éclaircissements conformément au numéro 11.44, 11.44B ou 13.6 du Règlement des radiocommunications sur la mise en service ou l'utilisation continue des caractéristiques notifiées d'un réseau à satellite, le Bureau considère qu'un satellite situé à moins de 0,5° de longitude de la position nominale du réseau à satellite respecte les dispositions du numéro 11.44, 11.44B ou 13.6, selon le cas, à condition que la station spatiale soit associée à une ou plusieurs fiches de notification de réseaux à satellite sur une même position orbitale, que la station spatiale puisse être maintenue en position à moins de ± 0,1° de longitude de sa position nominale, qu'aucun brouillage inacceptable ne soit signalé lorsque l'excursion du satellite dépasse cette tolérance (0,5 degré au plus) et que cette exploitation ne cause pas plus de brouillages, ou ne nécessite pas plus de protection contre les brouillages, que si la station spatiale était exploitée avec une tolérance de maintien en position de ± 0,1°.

A cet égard, il a été demandé au Bureau de déterminer si un satellite situé à moins de 0,5° des positions nominales de deux réseaux à satellite différents pouvait être pris en considération pour la mise en service ou l'utilisation continue des caractéristiques notifiées des deux réseaux à satellite conformément au numéro 11.44, 11.44B ou 13.6. En effet, on pourrait envisager la possibilité de partager une plate-forme de satellites avec des charges utiles différentes, chaque charge utile se rapportant à un seul et même réseau à satellite, par exemple une plate-forme située à moins de 0,5° d'un réseau à satellite X et d'un réseau à satellite Y utilisant une charge utile sur le satellite dans la bande A associée au réseau à satellite X et une charge utile dans la bande B associée au réseau à satellite Y, compte tenu du fait que la plate-forme de satellites peut être maintenue en position à moins de ± 0,1° de longitude de la position nominale des deux réseaux à satellite, qu'aucun brouillage inacceptable ne soit signalé et que cette exploitation ne cause pas plus de brouillages ou ne nécessite pas plus de protection contre les brouillages que si chaque station spatiale était exploitée avec une tolérance de maintien en position de ± 0,1° par rapport à chacun des réseaux à satellite concernés.

A ce stade, le Bureau a indiqué qu'il considérait qu'une telle approche ne relevait pas de sa responsabilité et était contraire à la pratique adoptée jusqu'à présent par le Comité du Règlement des radiocommunications.

La Conférence voudra peut-être étudier et examiner plus avant la question ci-dessus.

#### 3.2.4.2	Traitement des demandes au titre du numéro 23.13B du Règlement des radiocommunications concernant un réseau notifié conformément à l'Appendice 30

Conformément au numéro 23.13B du Règlement des radiocommunications, si dans le délai de quatre mois qui suit la publication de la Section spéciale d'un réseau du service de radiodiffusion par satellite soumis au titre de l'Appendice 30, une administration informe le Bureau que tous les moyens techniques n'ont pas été utilisés pour réduire les rayonnements sur son territoire, le Bureau attire l'attention de l'administration responsable sur les observations reçues.

Bien que le Bureau ne soit assujetti à aucun délai pour agir, dans la pratique, il a à ce jour envoyé immédiatement une télécopie à l'administration ayant formulé des objections ainsi qu'à l'administration responsable, une fois que les observations lui avaient été soumises, en demandant aux deux administrations de déployer tous les efforts possibles pour résoudre le problème. Etant donné que de plus en plus d'observations sont soumises au titre du numéro 23.13B, la méthode actuelle a des incidences sur la charge de travail du Bureau.

Afin de permettre au Bureau de s'acquitter plus efficacement des tâches qui lui sont confiées et d'optimiser les ressources dont il dispose, il est proposé d'envoyer une communication multipays qui s'adresserait, d'une part, à toutes les administrations ayant formulé des observations au titre du numéro 23.13B, et, d'autre part, à l'administration responsable du réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite à la date d'expiration du délai réglementaire de quatre mois prévu pour la soumission des observations relatives aux réseaux à satellite du SRS.

La Conférence est priée d'entériner la méthode proposée ci-dessus.

#### 3.2.4.3	Assignations de fréquence utilisées dans les services spatiaux faisant directement ou indirectement mention des dispositions de l'article 48 de la Constitution

Conformément aux dispositions du numéro 13.6 du RR, le Bureau demande aux administrations notificatrices d'examiner l'utilisation de leurs réseaux à satellite inscrits et de supprimer du Fichier de référence les assignations de fréquences et les réseaux inutilisés. En conséquence, s'il apparaît, d'après les renseignements fiables disponibles, qu'une assignation inscrite n'a pas été mise en service, ou n'est plus en service, le Bureau consulte l'administration notificatrice et lui demande des précisions. Certaines administrations font valoir, dans leurs réponses, que l'exploitation réelle de leurs satellites ne peut être rendue publique, qu'aucun renseignement officiel ou fiable n'a pu être obtenu auprès de sources publiques extérieures et font finalement mention des dispositions de l'article 48 de la Constitution. Jusqu'à présent, le Bureau n'a pas contesté les déclarations de ce type émanant de l'administration notificatrice et n'a donc pas procédé à des vérifications complémentaires concernant ces assignations.

D'après les statistiques figurant dans les dossiers du Bureau, en juin 2015, 15 administrations avaient revendiqué l'utilisation d'assignations de fréquence pour des services de défense nationale, pour un total de 120 réseaux à satellite sur 62 positions orbitales uniques pour des assignations du service de radiodiffusion par satellite, du service fixe par satellite, du service d'exploitation spatiale, du service mobile par satellite, du service de recherche spatiale, du service de météorologie par satellite, du service intersatellites et du service de radionavigation par satellite, et pour la nature du service suivante: station ouverte à la correspondance officielle exclusivement, station ouverte à la correspondance publique, station ouverte à la correspondance publique restreinte, station ouverte exclusivement à la correspondance d'une entreprise privée et station écoulant exclusivement le trafic de service du service intéressé (voir l'Annexe 1).

En raison de la très grande diversité des services et de la nature du service concerné, la Conférence voudra peut-être envisager d'analyser la pertinence des services et la nature des services associée susceptibles de faire directement ou indirectement mention des dispositions de l'article 48 de la Constitution et examiner le traitement ultérieur de ces renseignements conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications.

#### 3.2.4.4	Observations relatives à l'Article 43

Au cours des débats relatifs au point 1.17 de l'ordre du jour de la CMR-15 sur les systèmes de communication hertzienne entre équipements d'avionique à bord d'un aéronef (WAIC), on a relevé une contradiction entre la définition du service mobile aéronautique telle qu'elle figure au numéro 1.32 du RR et les dispositions du numéro 43.1 du RR.

Au sens du numéro 1.32, le service mobile aéronautique s'entend d'un service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, alors que le numéro 43.1 limite le service mobile aéronautique (R) aux communications entre les aéronefs et les stations aéronautiques, sans faire mention des communications entre stations d'aéronef.

La Conférence voudra peut-être envisager d'examiner cette contradiction en modifiant en conséquence le numéro 43.1.

En outre, si la CMR-15 fait des attributions au SMA(R)S qui sont réservées aux systèmes WAIC, il faudra peut-être modifier les numéros 1.32 et 43.1 pour indiquer que le service mobile aéronautique comprend aussi les communications entre deux ou plusieurs points à bord d'un même aéronef, conformément à la définition des systèmes WAIC donnée dans la Résolution 423 (CMR-12).

### 3.2.5	Observations relatives aux Appendices 4 et 8 du Règlement des radiocommunications

#### 3.2.5.1	Eléments de données relatifs aux services de Terre

Pendant la période considérée, le Bureau a reçu un certain nombre de demandes de précisions concernant la notification de certains paramètres de stations des services de Terre Les discussions sur cette question avec les administrations ont fait apparaître que des modifications pourraient être apportées à l'Annexe 1de l'Appendice 4 du RR (voir ci-après).

La CMR-15 voudra peut-être examiner la question et décider d'apporter les modifications voulues à l'Appendice 4.

##### 3.2.5.1.1	Adjonction de nouveaux éléments de données pour les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique

Etant donné que de nouveaux systèmes de transmission pour la radiodiffusion numérique voient le jour, il est nécessaire d'indiquer que les champs «décalage»/1EO, «classe d'émission»/7A et «largeur de bande nécessaire»/7AB sont obligatoires pour les assignations du service de radiodiffusion numérique en ondes métriques/décimétriques ne relevant pas de l'Accord GE06, afin d'identifier le système de transmission.

##### 3.2.5.1.2	Nouveaux éléments de données pour les liaisons passerelles de stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS)

La CMR-12 a autorisé l'utilisation des bandes 6 440-6 520 MHz et 6 560-6 640 MHz pour les liaisons passerelles de stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) dans certains pays conformément au numéro 5.457 du RR. En vertu de la Résolution 150 (CMR-12) connexe, la notification des liaisons passerelles HAPS est devenue obligatoire et les administrations ainsi que le Bureau ont été invités à déterminer les éléments de données relatifs aux stations passerelles HAPS nécessaires pour la notification. A l'issue des consultations nécessaires, le Bureau a établi la liste des éléments de données devant être notifiés et l'a communiquée aux administrations par la Lettre circulaire CR/345 du 8 mai 2013. La CMR-15 voudra peut-être décider d'inclure éventuellement les éléments de données énumérées dans cette Lettre circulaire dans l'Appendice 4 du RR.

#### 3.2.5.2	Eléments de données relatifs aux services spatiaux

##### 3.2.5.2.1	Faisceaux orientables et contours de gain d'antenne couvrant une zone plus étendue que la zone de service soumise pour les réseaux satellite

La CMR-12 a ajouté une note relative au point B.3.b.1 de l'Annexe 2 de l'Appendice 4 du RR, afin d'encourager les administrations à aligner les zones que les faisceaux orientables des satellites couvrent et la zone de service de leurs réseaux, compte dûment tenu de leurs objectifs de service. Il est entendu que, le cas échéant, le Bureau pourrait envoyer une télécopie à l'administration notificatrice, pour lui demander de confirmer ou de fournir l'engagement que sa soumission est conforme aux dispositions du numéro 15.5 du RR, ce qui permettrait de réduire le plus possible les rayonnements inutiles en direction ou en provenance des zones situées en dehors de la zone de service.

A ce jour, le Bureau n'a reçu que peu d'ajustements à la zone de couverture d'un faisceau orientable conformément à la note susmentionnée relative au point B.3.b.1. Dans certains cas, l'administration a insisté pour qu'aucun ajustement ne soit apporté à la zone de couverture. Cependant, le Bureau continue de recevoir des renseignements de coordination sur des réseaux à satellite utilisant des faisceaux orientables dont la zone de service est limitée au territoire d'une ou de quelques administrations avec des zones de couverture mondiales.

Le Bureau a également constaté que dans certains cas, en réponse à des demandes de renseignements qu'il avait formulées, les administrations demandaient que les faisceaux orientables soient remplacés par des faisceaux fixes, afin de maintenir les contours de gain d'antenne soumis.

La Conférence voudra peut-être examiner cette question de manière plus détaillée, afin de garantir que les dispositions du numéro 15.5 sont respectées.

##### 3.2.5.2.2	Traitement des assignations de fréquence dont la largeur de bande est inférieure à la largeur de bande moyenne indiquée

Dans la Note 2 concernant les Tableaux A, B, C et D de l'Annexe 2 de l'Appendice 4 du RR, tel que modifié par la CMR-12, il est suggéré d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 pour le calcul de la densité spectrale de puissance maximale. En particulier, pour l'identification de la densité spectrale de puissance maximale de différents types de porteuses, il est recommandé d'envisager le nombre maximal possible de porteuses occupant une largeur de bande moyenne donnée.

En conséquence, il est important que les administrations se conforment à la Recommandation UIT-R SF.675 pour calculer la densité spectrale de puissance maximale.

En ce qui concerne cette prescription, le Bureau a constaté que pour un grand nombre d'émissions, (50-60%) figurant dans la base de données du SRS dont la largeur de bande nécessaire est inférieure à la largeur de bande moyenne, la densité spectrale de puissance maximale était fondée sur une porteuse unique occupant la largeur de bande moyenne. Cela est contraire aux systèmes réels, pour lesquels on pourrait envisager une exploitation multi-porteuses, compte tenu notamment du fait que la largeur de bande du groupe d'assignations de fréquence dépasse largement la largeur de bande nécessaire d'une émission pour les cas susmentionnés.

En conséquence, le Bureau a rencontré les difficultés ci-après.

a)	Examen de la puissance surfacique au titre de l'Article 21

A l'heure actuelle, lors des examens de la puissance surfacique, dans les cas où la largeur de bande nécessaire de la porteuse est inférieure à la largeur de bande de référence, on utilise la puissance en crête totale maximale d'une porteuse unique pour le calcul de la puissance surfacique. On n'utilise pas la densité spectrale de puissance maximale en pareil cas, en raison des incertitudes quant à la méthode que les administrations utilisent pour calculer cette densité.

Toutefois, étant donné que la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R SF.675 est utilisée par les administrations pour calculer les valeurs de la densité spectrale de puissance soumises dans la fiche de notification, le Bureau estime qu'il serait judicieux d'utiliser, dans les calculs de la puissance surfacique, la densité spectrale de puissance maximale, multipliée par la largeur de bande de référence dans tous les cas (largeur de bande nécessaire supérieure, égale ou inférieure à la largeur de bande de référence).

Le Bureau prie la Conférence de confirmer que cette modification apportée à la méthode de calcul de la puissance surfacique pourrait être jugée acceptable.

b)	Méthode fondée sur le calcul du rapport porteuse/brouillage (C/I) lors de l'examen au titre du numéro 11.32A du RR

Pour le calcul du rapport C/I, on utilise la puissance en crête totale maximale d'une porteuse du signal. Si la largeur de bande de la porteuse utile est plus grande que la largeur de bande de la porteuse brouilleuse, on apporte au rapport C/I qui en résulte des ajustements qui tiennent compte de l'augmentation des brouillages due à des porteuses brouilleuses multiples situées dans la largeur de bande de la porteuse utile. Dans le cas de porteuses à bande étroite, par exemple celles utilisées pour les fonctions TT&C, pour lesquelles aucun fonctionnement multiporteuses n'est envisagé, cette multiplication de la puissance de crête totale maximale risque de conduire à une surestimation des brouillages.

Afin de ne pas surestimer le nombre potentiel de porteuses brouilleuses à l'intérieur du groupe d'assignations de fréquence, on utilise la valeur maximale de la puissance en crête totale pour chaque largeur de bande de satellite contiguë (C.8.d.1), afin de limiter le nombre de porteuses, de telle sorte que:

Nombre de porteuses*valeur maximale de la puissance en crête totale  de la porteuse≤PC.8.d.1

Toutefois, ce mécanisme ne pourrait pas être mis en place à l'heure actuelle pour les calculs sur la liaison montante, étant donné que l'élément de données similaire de l'Appendice 4 limitant la puissance en crête totale cumulative pour les émissions des stations terriennes (C.8.g.1) n'a pas un caractère obligatoire et que les administrations ne soumettent pas ces données. En conséquence, il se peut que la probabilité de brouillage soit surestimée, notamment dans les cas relatifs aux assignations soumises pour les fonctions TT&C.

Pour remédier à cette situation, il est proposé:

–	Pour une largeur de bande de chevauchement (BOverlap) de la porteuse utile avec la ou les porteuses brouilleuses, utiliser la densité spectrale de puissance maximale du signal brouilleur, multipliée par la largeur de bande de chevauchement. Toutefois, dans le cas où la largeur de bande de chevauchement est plus grande que la largeur de bande moyenne, cela pourrait également conduire à une surestimation étant donné que la méthode décrite dans la Recommandation SF.675 ne s'applique qu'à la largeur de bande moyenne.

–	Modifier les éléments de données C.8.g.1, C.8.g.2 et C.8.g.3 de l'Appendice 4, afin de les rendre obligatoires.

–	Dans les cas où la largeur de bande de la porteuse utile est supérieure à la largeur de bande de la porteuse pouilleuse, la limitation de la valeur maximale de la puissance en crête totale pour chaque largeur de bande de satellite contiguë (C.8.d.1) ou de la puissance de crête globale totale des stations terriennes d'émission (C.8.g.1) devrait être ajustée, étant donné que la largeur de bande de chevauchement pourrait être plus petite que la largeur de bande du groupe brouilleur (BGroup); en conséquence, il conviendrait de réduire en conséquence le nombre de porteuses brouilleuses:

PОбщая.adj=PC.8.d.1 или C.8.g.1+10log⁡BOverlapBGroup.

c)	Appendice 30 du RR: examen au titre de l'Article 7.1

Afin de déterminer si une assignation d'un service non planifié déclenche la coordination avec une assignation du SRS assujettie à un Plan, on utilise une limite de puissance surfacique de déclenchement dans une largeur de bande de référence de 27 MHz.

Le Bureau considère une assignation non planifiée comme une porteuse unique dans la largeur de bande de référence de 27 MHz de l'assignation non planifiée. Les brouillages pourraient être sous-estimés, notamment dans le cas de porteuses multiples non planifiées à bande étroite réelles fonctionnant dans la largeur de bande de 27 MHz.

Il est proposé d'utiliser la densité spectrale de puissance maximale d'une porteuse pouilleuse, multipliée par la largeur de bande de la fréquence assignée chevauchant l'assignation brouillée, mais ne dépassant pas 27 MHz. Lorsque cette largeur de bande de calcul dépasse la largeur de bande de la porteuse brouilleuse, il est nécessaire de ramener la puissance brouilleuse qui en résulte à la valeur maximale de la puissance en crête totale pour chaque largeur de bande de satellite contiguë, ajustée en fonction de la largeur de bande de calcul.

Résumé

Toutes les administrations devraient utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 pour le calcul de la densité maximale de puissance par Hz, par exemple la valeur moyenne de la densité de puissance établie sur la largeur de bande de référence, afin que les modifications suggérées permettent de résoudre les difficultés rencontrées.

En conséquence, le Bureau souhaite attirer l'attention des administrations sur cette question. La Conférence voudra peut-être réexaminer cette question et renforcer les procédures ou apporter des modifications à cet égard.

##### 3.2.5.2.3	Valeur du gain d'antenne absolu du satellite inférieure à –10dB

Lors de la vérification des caractéristiques techniques d'un réseau à satellite soumis, le Bureau a constaté que certaines administrations soumettaient des zones de couverture comprenant des contours de gain d'antenne présentant des valeurs du gain d'antenne relatif très faibles, de sorte que la valeur minimale du gain d'antenne absolu est inférieure à –10 dBi. Etant donné qu'en général, les valeurs du gain d'antenne ne sont pas inférieures à –10 dBi, le Bureau a demandé aux administrations notificatrices de supprimer certains contours de gain d'antenne soumis, afin que la valeur minimale du gain d'antenne absolu ne soit pas inférieure à –10 dBi.

En réponse aux demandes de renseignements du Bureau, certaines administrations ont accepté les mesures proposées par le Bureau. Cependant, certaines administrations ont insisté pour conserver les contours de gain d'antenne soumis, ce qui réduit artificiellement la nécessité d'une coordination.

La Conférence voudra peut-être revoir l'élément de données B.3.b de l'Appendice 4, afin d'éviter la soumission de contours de gain d'antenne irréalistes.

##### 3.2.5.2.4	Nombre maximal de points de mesure au titre du point C.11.a. de l'Appendice 4

Conformément au point C.11.a. de l'Annexe 2 de l'Appendice 4, la zone de service d'un réseau figurant dans les Appendices 30, 30A et 30B doit comporter une série d'au plus vingt points de mesure. Etant donné que la zone de service d'une assignation figurant dans les Plans initiaux des Appendices 30 et 30A ou d'un allotissement dans le Plan de l'Appendice 30B est limitée au territoire national, on considère généralement que 20 points de mesure sont suffisants pour protéger le territoire national. Toutefois, comme les administrations soumettent des systèmes additionnels ou des réseaux pour des utilisations additionnelles avec des zones de service multinationales, il est nécessaire de soumettre plus de 20 points de mesure afin d'obtenir une protection suffisante dans toute la zone de service. En conséquence, certaines fiches de notification ont été soumises avec des faisceaux multiples qui se chevauchaient dans la même bande de fréquences ou dans plusieurs zones de service analogues dans chaque faisceau, ce qui rend plus complexe la structure de ces réseaux et entraîne une répétition de données pratiquement identiques dans les bases de données, allongeant ainsi les délais de traitement lors des examens effectués par le Bureau.

Compte tenu de la pratique suivie actuellement par les administrations, qui consiste à augmenter le nombre de points de mesure dans une zone de service, il se peut que la limite actuelle soit trop restrictive.

La Conférence voudra peut-être envisager d'augmenter le nombre maximal de points de mesure – qui est actuellement de 20 –, pour le porter éventuellement à 100 ou 200, au point C.11.a.

Bien entendu, le nombre de points de mesure pour les assignations figurant dans le Plan pour les Régions 1 et 3 des Appendices 30 et 30A et le Plan pour la Région 2 tel qu'il a été établi par la Conférence de 1983 et les allotissement figurant dans le Plan de l'Appendice 30B demeurerait inchangé. Lorsqu'une assignation résultant de la conversion d'un allotissement est réintégré dans le Plan de l'Appendice 30B, l'administration notificatrice peut choisir au plus 20 points de mesure sur son territoire national pour l'allotissement ainsi réintégré.

La Conférence voudra peut-être envisager de maintenir à 20 le nombre maximal de points de mesure pour les allotissements réintégrés.

##### 3.2.5.2.5	Soumission des caractéristiques de puissance pour les notifications au titre de l'Appendice 30B

Conformément à l'Appendice 4, la largeur de bande nécessaire et la classe d'émission doivent être soumis pour chaque porteuse dans une notification au titre de l'Article 8 de l'Appendice 30B, conformément à l'élément de données C.7.a. En conséquence, il devrait être possible de soumettre la valeur maximale de la densité de puissance pour chaque type de porteuse, c'est-à-dire l'élément de données C.8.a.2, dans une notification relevant de l'Article 8 de l'Appendice 30B. Or, dans l'Appendice 4 actuel, les valeurs de densité de puissance ne peuvent être fournies que conformément à l'élément de données C.8.b.2 pour les notifications relevant de l'Appendice 30B.

Compte tenu de ce qui précède, le Bureau propose:

a)	de modifier l'élément de données C.8.a.2 de l'Appendice 4, afin qu'il soit applicable à une notification au titre de l'Article 8 de l'Appendice 30B; et

b)	de modifier l'élément de données C.8.b.2 de l'Appendice 4, afin qu'il soit applicable à une notification au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B

comme indiqué dans le Tableau ci-dessous.

| C.8.a.2 | la densité maximale de puissance, en dB(W/Hz), fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse2 |  | + | C.8.a.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dans le cas de l'Appendice 30B, uniquement pour la notification au titre de l'Article 8 |  |  |  |
|  | A fournir si ni C.8.b.2 ni C.8.b.3.b n'est fourni |  |  |  |

| C.8.b.2 | la densité maximale de puissance, en dB(W/Hz), fournie à l'entrée de l'antenne2 |  | X + | C.8.b.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs doivent inclure la plage maximale de commande de puissance |  |  |  |
|  | Dans le cas de l'Appendice 30B, uniquement pour la notification au titre de l'Article 6 |  |  |  |
|  | A fournir si ni C.8.a.2 ni C.8.b.3.b n'est fourni |  |  |  |

##### 3.2.5.2.6	Zone de service sous un angle d'élévation inférieur à 3°

Le numéro 21.14 du RR dispose ce qui suit: «Les antennes des stations terriennes ne doivent pas être employées, à l'émission, sous des angles de site inférieurs à 3°, mesurés à partir du plan horizontal dans la direction du rayonnement maximal, sauf accord des administrations intéressées et de celles dont les services peuvent être affectés. Dans le cas de la réception par une station terrienne, la valeur ci-dessus doit être utilisée aux fins de la coordination si l'angle de site de fonctionnement est inférieur à cette valeur».

Lors de l'identification des points de mesure les plus défavorables, le logiciel GIBC/AP8/PXT rejette tous les points de la grille sous des angles d'élévation inférieurs à 3° mesurés à partir du plan horizontal dans la direction d'une station spatiale. Ces critères limitent le nombre de points de la grille créés et améliorent le temps de calcul. Dans le cas de stations spatiales fonctionnant avec des stations terriennes spécifiques associées, le point de mesure est défini au préalable et le logiciel GIBC ne vérifie pas si celui-ci est situé ou non sous un angle d'élévation inférieur à 3°.

Etant donné qu'il n'existe aucune limite concernant la soumission d'une zone de service sous un angle d'élévation inférieur à 3° pour les stations spatiales, le Bureau reçoit de temps à autre des observations de la part d'administrations, conformément au numéro 9.41 du RR, qui demandent l'inclusion de leurs réseaux ayant un espacement orbital de plus de 160°. Pour que ces stations spatiales puissent être identifiées comme étant affectées, il conviendrait de placer le point de mesure le plus défavorable sous un angle d'élévation inférieur à 3°.

Compte de ce qui précède, le Bureau souhaite rendre compte de cette situation et demander à la Conférence de décider s'il y a lieu de maintenir la pratique actuelle consistant à limiter à un angle d'élévation de 3° les points de la grille lors de l'identification des administrations et des réseaux affectés au titre des numéros 9.36 et 9.36.2 et, éventuellement, d'étendre cette pratique aux demandes formulées par les administrations au titre du numéro 9.41, ou de supprimer cette limite du logiciel GIBC/AP8/PXT.

S'il est décidé de supprimer cette limite, cela nécessiterait:

a)	La modification des modules GIBC AP8/PXT, y compris l'augmentation du nombre de points de mesure créés. Ces modifications entraîneraient un accroissement de l'ordre de 30% du temps de calcul.

b)	Dans le cas des réseaux à satellite identifiés uniquement au moyen de points de la grille ou de points avec les coordonnées de stations terriennes spécifiques situées sous un angle d'élévation inférieur à 3°, on pourrait également réfléchir à la manière dont les administrations devraient observer la Section IV de l'Article 21 lors de la coordination.

L'une des solutions possibles pourrait être de mettre en évidence ou de faire apparaître ces besoins de coordination dans les publications CR/C, afin d'attirer l'attention des administrations concernées sur ces besoins.

##### 3.2.5.2.7	Renseignements au titre de l'Appendice 4 concernant la publication anticipée des renseignements sur les réseaux ou systèmes à satellites non géostationnaires

a)	Paramètre orbitaux

Un grand nombre de concepteurs de petits satellites, en particulier de nanosatellites et de picosatellites qui sont lancés en tant que charges utiles secondaires, hésitent à engager la procédure de publication anticipée des renseignements (API) au titre de la Sous-Section IA de l'Article 9 du RR en l'absence de paramètre orbitaux exacts au moment de la soumission de réseaux ou de systèmes à satellites. En outre, bon nombre de nanosatellites et de picosatellites ne sont pas équipés de propulseurs et ne peuvent donc pas maintenir une altitude constante sur l'orbite.

En pareils cas, le Bureau recommande aux administrations de soumettre la meilleure estimation de la valeur de l'apogée (élément A.4.b.4.d de l'AP4), du périgée (élément A.4.b.4.e de l'AP4) et de l'inclinaison (élément A.4.b.4.a de l'AP4) pour la soumission des renseignements API, sachant que ces renseignements seront peut-être actualisés au stade de la notification et de l'inscription des assignations de fréquence conformément à l'Article 11 du Règlement des radiocommunications.

Pour tenir compte de la dégradation naturelle des systèmes dépourvus de propulseurs, il serait judicieux de soumettre aussi l'altitude orbitale minimale de la station spatiale au-dessus de la surface de la terre à laquelle le satellite émet (élément A.4.b.4.f de l'AP4) inférieure à la valeur soumise pour le périgée pour donner une indication de l'incapacité d'un satellite de maintenir une altitude constante sur l'orbite. En outre, une observation serait ajoutée dans la section spéciale API pour expliquer que l'altitude minimale sur l'orbite est inférieure au périgée en raison de l'absence de propulseur.

La Conférence voudra peut-être examiner la question ci-dessus.

b)	Soumission de modifications à apporter aux renseignements pour la publication anticipée non subordonnés à une coordination (Article 9, Sous-Section IA)

Conformément au numéro 9.2, qui concerne la modification des renseignements pour la publication anticipée (API) soumis au titre du numéro 9.1, l'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire ou, lorsque la coordination n'est pas exigée au titre de la Section II de l'Article 9, la modification du corps de référence ou la modification du sens de transmission pour une station spatiale utilisant une orbite de satellites non géostationnaires, nécessitera l'application de la procédure de publication anticipée. L'application de la procédure API n'est pas exigée pour les autres modifications apportées aux réseaux.

La CMR-12 a ajouté le numéro 11.28.1, afin qu'une administration qui estime que, du fait de la soumission, au stade de la notification, de modifications des caractéristiques publiées initialement au titre du numéro 9.2B, un brouillage inacceptable risque d'être causé à ses réseaux à satellite ou systèmes à satellites, existants ou en projet, puisse communiquer ses observations à l'administration notificatrice.

En dépit de la possibilité qu'offrent les dispositions du numéro 11.28.1 (modification au stade de la notification), le Bureau a reçu des demandes de modification à apporter aux renseignements pour la publication anticipée concernant des paramètres dont il n'était pas fait mention au numéro 9.2, y compris l'extension des zones de service, l'adjonction de stations terriennes associées, etc. Etant donné que ces modifications, lorsqu'elles sont publiées, offrent aux autres administrations la possibilité de soumettre des commentaires destinés à être publiés dans une section spéciale API/B, et facilitent les procédures permettant aux administrations de résoudre mutuellement d'éventuelles difficultés avant la notification en vue de l'inscription des assignations, le Bureau encourage cette pratique et a continué de publier en conséquence ces modifications apportées aux renseignements pour la publication anticipée.

c)	Cessation des émissions et prescriptions applicables aux stations terriennes

En vertu du numéro 22.1, les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques. Les stations spatiales du service d'amateur par satellite sont assujetties à une autre prescription, au numéro 25.11, selon laquelle les administrations autorisant des stations spatiales de ce service doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le lancement afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions puisse être éliminé immédiatement. Cependant, le Bureau constate que, dans de nombreux renseignements pour la publication anticipée relatifs à des réseaux à satellite fonctionnant dans le service d'amateur par satellite, une seule station terrienne associée spécifique est incluse. En conséquence, le Bureau n'est pas en mesure de vérifier si l'administration a respecté les dispositions obligatoires prévues aux numéros 22.1 et 25.11.

La Conférence voudra peut-être étudier cette question.

##### 3.2.5.2.8	Appendice 8 (Utilisation des renseignements fournis au titre de l'Appendice 4)

Le § 2.4 de l'Appendice 8, intitulé «Utilisation des renseignements fournis au titre de l'Appendice 4», stipule ce qui suit: «Lorsqu'une administration décide d'utiliser les renseignements fournis au titre de l'Appendice 4 avec les procédures de calcul décrites dans les § 2.2.1.1 et 2.2.2.1, en vue de formuler des observations concernant la publication anticipée d'un nouveau réseau, les calculs doivent être effectués pour les deux séries de valeurs fournies pour γ et T. La plus grande des deux valeurs de ΔT/T résultant de ces calculs est celle qu'il convient d'utiliser.»

Les § 2.2.1.1 et § 2.2.2.1 fournissent des explications concernant la méthode de calcul des valeurs de ΔT/T entre réseaux à satellite géostationnaire utilisant en  partage les mêmes bandes de fréquences, s'agissant des renseignements de l'Appendice 4 qui ne sont plus soumis au titre de la Sous-Section IB de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications.

Compte tenu de ce qui précède, le Bureau propose d'apporter une modification au § 2.4 de l'Appendice 8, pour examen par la Conférence: MOD § 2.4 de l'Appendice 8 2.4 Lorsqu'une administration décide d'utiliser les renseignements fournis au titre de l'Appendice 4 avec les procédures de calcul décrites dans les § 2.2.1.1 et 2.2.2.1, en vue de formuler des observations, les calculs doivent être effectués pour les deux séries de valeurs fournies pour  et T. La plus grande des deux valeurs de  T /T résultant de ces calculs est celle qu'il convient d'utiliser.

### 3.2.6	Observations relatives aux Appendices 30 et 30A du RR

#### 3.2.6.1	Délai réglementaire applicable à la mise en service des assignations conformément à l'Article 2A

Le Règlement des radiocommunications n'indique pas clairement si le délai réglementaire applicable aux assignations soumises en vertu de l'Article 2A des Appendices 30 et 30A devrait être déterminé au moment de la soumission ou au moment de la notification/ suppression de ces assignations.

Conformément au § 2A.2.2 de l'Article 2A des Appendices 30 et 30A, le délai réglementaire applicable à la notification et à la mise en service des assignations destinées à assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale, dans le cas où les assignations connexes du SRS ont été soumises au titre du § 4.1.3 ou 4.2.6 de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A en vue d'une inscription dans le Plan pour les Régions 1 et 3 ou d'une modification du Plan pour la Région 2, doit être le délai réglementaire visé au § 4.1.3 ou § 4.2.6 de l'Article 4 pour ces assignations connexes du SRS, à condition que ces assignations connexes du SRS n'aient pas encore été mises en service.

Cependant, conformément au § 2A.2.3 de l'Article 2A des Appendices 30 et 30A, lorsque les assignations connexes du SRS ont déjà été mis en service conformément au Règlement des radiocommunications, le délai réglementaire applicable à la notification et à la mise en service des assignations destinées à assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale doit être le délai réglementaire visé au § 4.1.3 ou § 4.2.6 de l'Article 4, à compter de la date de réception par le Bureau des données complètes au titre de l'Appendice 4 pour les assignations destinées à assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale.

La situation peut être sensiblement différente selon que le délai réglementaire est déterminé au moment de la soumission ou au moment de la notification/ suppression d'assignations relevant de l'Article 2A. Le Bureau a établi le délai réglementaire au moment de la réception d'une soumission au titre de l'Article 2A.

Le Bureau demande à la Conférence de confirmer ou d'infirmer cette pratique. Si cette pratique est confirmée, il est proposé d'ajouter la note suivante relative au § 2A.2 de l'Article 2A des Appendices 30 et 30A: MOD «2A.2 Les assignations destinées à assurer ces fonctions pour permettre l'exploitation d'un réseau à satellite géostationnaire du SRS sont notifiées au titre de l'Article 11 et mises en service dans les délaisn suivants: _______________ n Le délai est établi au moment où la demande est reçue au titre du § 2A.1.4.»

#### 3.2.6.2	Calcul de la valeur de la régulation de puissance pour les assignations figurant dans la Liste

La commande de puissance peut être utilisée pour remédier à l'évanouissement dû à la pluie sur la liaison de connexion. Le § 3.11 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A décrit les procédures à suivre pour déterminer l'accroissement de la p.i.r.e. en cas d'évanouissement dû à la pluie pour une assignation. Ce paragraphe et les Règles de procédure associées relatives à la régulation de puissance indiquent que l'utilisation de la régulation de puissance s'applique uniquement aux assignations du Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, sans faire mention de leur application à la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3.

Néanmoins, l'Appendice 4 permet à une administration de soumettre une valeur de la régulation de puissance pour ses assignations figurant dans la Liste conformément à l'élément de données C.8.i. En conséquence, le Bureau a accepté toutes les soumissions contenant une demande d'utilisation de la régulation de puissance (c'est-à-dire qu'une valeur de la régulation de puissance a été soumise conformément à l'élément de données C.8.i). Au stade de la Partie B, le Bureau calcule les valeurs de la régulation de puissance en utilisant la méthode prescrite au § 3.11 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A (c'est-à-dire celles correspondant aux assignations figurant dans le Plan), informe l'administration responsable des résultats et publie les valeurs finales de la régulation de puissance dans la Section spéciale correspondante de la Partie B.

Compte tenu de ce qui précède, la CMR-15 est priée de bien vouloir préciser si une assignation figurant dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 peut utiliser la régulation de puissance conformément au § 3.11 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A. Dans l'affirmative, il faudrait modifier en conséquence le paragraphe ci-dessus.

#### 3.2.6.3	Modification apportée à une assignation figurant dans la Liste

Une administration a demandé au Bureau s'il était possible de modifier une assignation après l'avoir inscrite avec succès dans la Liste des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3 des Appendices 30 et 30A, afin de faciliter la procédure de recherche d'un accord concernant un réseau à satellite faisant l'objet d'une coordination.

L'Article 4 des Appendices susmentionnés ne comporte aucune disposition particulière permettant de modifier les caractéristiques d'une assignation une fois que celle-ci a été inscrite avec succès dans la Liste des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3, exception faite du § 4.1.23, qui permet de supprimer une assignation de la Liste. Si l'assignation figurant dans la Liste ne convient plus, la seule possibilité qui s'offre à l'administration notificatrice est de soumettre une nouvelle proposition conformément au § 4.1.3 de l'Article 4, afin de remplacer l'assignation figurant dans la Liste.

Il est possible de modifier les caractéristiques d'une soumission au titre de l'Article 4 au stade de la coordination dans le cadre de la procédure de recherche d'un accord avant l'inscription dans la Liste conformément au § 4.1.11, mais pas après cette inscription.

Le Règlement part du principe qu'une fois que la coordination de la proposition initiale est achevée, les caractéristiques finales sont soumises conformément au § 4.1.12, puis les assignations correspondantes sont inscrites dans la Liste, notifiées au titre de l'Article 5 et mises en service pendant une période de 15 ans. Le concept de modification des caractéristiques pour réduire les brouillages causés par une assignation figurant dans la Liste (par exemple la réduction de la puissance ou de la zone de service) n'a jamais été pris en compte au titre de l'Article 4. Cet aspect est traité au § 5.2.1 d) de l'Article 5 des Appendices 30 et 30A.

Compte tenu de ce qui précède, la CMR-15 voudra peut-être étudier cette question, en vue de modifier les dispositions de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A pour permettre la modification d'une assignation après son inscription avec succès dans la Liste des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3, dans les cas où les brouillages causés aux autres réseaux sont réduits.

#### 3.2.6.4	Accord obtenu conformément au paragraphe 4.1.11 des Appendices 30 et 30A

Lorsqu'il examine les demandes de publication dans la Partie B reçues au titre du § 4.1.12 des Appendices 30 et 30A, le Bureau identifie une liste des administrations dont les assignations de fréquence sont considérés comme affectées et subissent davantage de brouillages que ceux résultant du projet initial à la suite des modifications, conformément au § 4.1.11. Le Bureau demande alors à l'administration notificatrice de modifier les caractéristiques soumises, afin d'éliminer l'identification susmentionnée, ou d'appliquer à nouveau les dispositions du § 4.1 des Appendices 30 et 30A.

En réponse à la demande du Bureau, certaines administrations ont indiqué au Bureau que l'accord de l'administration identifiée au titre du § 4.1.11 avait été obtenu.

Etant donné que l'accord selon lequel l'administration accepte davantage de brouillages a été obtenu et que le § 4.1.11 n'exclut pas expressément cette possibilité, le Bureau n'a pas rejeté de tels accords.

Compte tenu de ce qui précède, la CMR-15 voudra peut-être modifier le § 4.1.11 pour autoriser expressément ces accords. On trouvera ci-dessous un exemple de modification possible à apporter au texte du § 4.1.11: «... sont considérés comme affectés et subissent davantage de brouillages que ceux résultant du projet initial à la suite des modifications et où aucun accord n'a été obtenu. (CMR-15)»

#### 3.2.6.5	Application du § 4.1.11 des Appendices 30 et 30A en ce qui concerne les fonctions d'exploitation spatiale soumises conformément à l'Article 2A

Conformément au § 4.1.11 de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A, le Bureau identifie une liste des assignations qui sont considérées comme affectées et subissent davantage de brouillages que ceux résultant du projet initial à la suite des modifications. La liste des assignations à prendre en considération est la suivante:

–	les assignations de toute autre administration reçues par le Bureau conformément au § 4.1.3 ou au § 4.2.6 ou au § 7.1 de l'Article 7 ou au numéro 9.7 avant que ce projet modifié soit reçu au titre du § 4.1.12;

–	les assignations de toute autre administration figurant dans les Plans ou les Listes; ou

–	les services de Terre de toute autre administration.

Cependant, les fonctions d'exploitation spatiale soumises au titre de l'Article 2A des Appendices 30 et 30A ne sont pas incluses dans les assignations susmentionnées.

Etant donné que la coordination entre les assignations devant figurer dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et les assignations destinées à assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale est exigée en vertu du § 2A.1.3 de l'Article 2A des Appendices 30 et 30A, la CMR-15 est invitée à envisager d'inclure les fonctions d'exploitation spatiale soumises au titre de l'Article 2A dans la liste des assignations d'une autre administration visée au § 4.1.11. On trouvera ci-dessous un exemple de modification possible à apporter au texte du § 4.1.11: MOD 4.1.11 «les assignations de toute autre administration reçues par le Bureau conformément au § 4.1.3 ou au § 4.2.6, ou au § 2A.1.4 de l'Article 2A, ou au § 7.1 de l'Article 7 ou au numéro 9.7 avant que ce projet modifié soit reçu au titre du § 4.1.12,»

#### 3.2.6.6	Diagrammes de gain en direction de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) pour une fiche de notification relative à un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,5-12,7 GHz conformément à l'Appendice 30

Conformément à l'élément de données B.3.e de l'Appendice 4, il faut soumettre le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre si la station spatiale fonctionne dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre.

La bande 12,5-12,7 GHz est attribuée au service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace et espace vers Terre et au service de radiodiffusion par satellite en Région 2 conformément à l'Appendice 30. Or, l'Appendice 4 sous sa forme actuelle n'oblige pas les administrations notificatrices à soumettre les diagrammes de gain en direction de l'OSG dans cette bande dans le cas d'une fiche de notification relative à un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite conformément à l'Appendice 30.

Compte tenu de ce qui précède, la CMR-15 est invitée à envisager d'ajouter une disposition selon laquelle le diagramme en question doit être soumis conformément à l'élément de données B.3.e de l'Appendice 4 pour ces fiches de notification. La modification requise consiste à ajouter un signe + dans la colonne «Fiche de notification pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 (Articles 4 et 5» de l'élément de données B.3.e.

#### 3.2.6.7	Valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz établie sur la largeur de bande nécessaire dans le cas d'une fiche de notification relative à un réseau à satellite (liaison de connexion) conformément à l'Appendice 30A dans la bande des 14 GHz (élément de données C.8.h de l'Appendice 4)

Conformément à l'élément de données C.8.h de l'Appendice 4, la valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'entrée de l'antenne, en dB(W/Hz), établie sur la largeur de bande nécessaire, ne doit être fournie que pour la bande 17,3-18,1 GHz dans le cas de l'Appendice 30A.

Or, cette valeur est exigée pour déterminer la nécessité d'une coordination d'une assignation de fréquence à inclure dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 avec des assignations de fréquence du SFS (Terre vers espace) destinées à des liaisons de connexion du SRS en Région 2 dans la bande 14,5-14,8 GHz, comme indiqué au § 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30A et dans les Règles de procédure associées relatives au renvoi 5.510.

Compte tenu de ce qui précède, la CMR-15 est invitée à envisager d'ajouter une disposition selon laquelle les renseignements au titre de l'élément de données C.8.h de l'Appendice 4 pour les fiches de notification de l'Appendice 30A doivent aussi être soumis dans la bande 14,5-14,8 GHz. On trouvera ci-dessous un exemple de modification possible à apporter à l'élément de données C.8.h: «Dans le cas de l'Appendice 30A, à fournir uniquement pour les bandes 14,5-14,8 et 17,3-18,1 GHz.»

#### 3.2.6.8	Utilisation de la polarisation rectiligne pour les réseaux relevant de l'Article 4 en Région 2

Pour calculer le rapport C/I sur la liaison descendante en un point de mesure et le rapport C/I à l'entrée du récepteur d'une station spatiale pour les assignations à des réseaux du SRS et les assignations associées à des réseaux destinés aux liaisons de connexion du SRS en Région 2, on tient compte, entre autres facteurs de propagation radioélectrique, de l'affaiblissement dû à la pluie et de la dépolarisation due à la pluie sur la liaison brouilleuse et la liaison utile, comme indiqué au § 2.2.4 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et au § 2.5 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous.

|  | Trajet du signal utile |  | Trajet du signal brouilleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liaison descendante | Liaison de connexion | Liaison descendante | Liaison de connexion |
| Affaiblissement dû à la pluie | Oui | Oui | Oui | Non |
| Dépolarisation due à la pluie | Oui | Oui | Oui | Non |

En ce qui concerne l'affaiblissement dû à la pluie, on trouve au § 2.2.2 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et au § 2.2 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A des procédures et des équations pour le calcul de cette valeur. De même, on trouve au § 2.3 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et au § 2.4 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A des procédures et des équations pour le calcul de la dépolarisation due à la pluie. Ces textes indiquent que les procédures et les équations concernent des signaux à polarisation circulaire. Or, l'application logicielle MSPACE calcule l'affaiblissement dû à la pluie et la dépolarisation due à la pluie de la même manière pour les assignations utilisant la polarisation circulaire et la polarisation rectiligne.

Dernièrement, le Bureau a constaté que dans un nombre croissant de soumissions au titre de l'Article 4 dans la Région 2 il était proposé d'utiliser des assignations en polarisation rectiligne en plus des assignations en polarisation circulaire. Etant donné qu'aucune disposition n'empêche les administrations de présenter des soumissions au titre de l'Article 4 avec des assignations en polarisation rectiligne, le Bureau accepte ces soumissions.

Etant donné que l'affaiblissement dû à la pluie et la dépolarisation due à la pluie dépendent non seulement de facteurs climatiques, mais aussi des types de polarisation conformément à la Recommandation UIT-R P.618-5 et aux autres Recommandations pertinentes, le Bureau a porté cette question à l'attention du GT 4A à sa réunion de juillet 2014, pour qu'il l'examine.

La Conférence voudra peut-être étudier plus avant la question du calcul de l'affaiblissement dû à la pluie et de la dépolarisation due à la pluie pour les assignations utilisant la polarisation circulaire.

#### 3.2.6.9	Amélioration de la «méthode du cas le plus défavorable»

Le Bureau applique la «méthode du cas le plus défavorable» pour évaluer les brouillages causés par des assignations de radiodiffusion télévisuelle analogique MF, comme indiqué dans la note 38 relative à la Section 3.1 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et à la Note 37 relative à la Section 1.7 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A.

Lors de l'application de cette méthode, le Bureau a constaté qu'il existait des limitations en ce qui concerne la largeur de bande d'une assignation utile, comme indiqué dans les exemples ci-dessous.

Exemple 1: brouillage causé par une assignation de télévision MF à une assignation numérique en bande étroite

Bi = 27 MHz (largeur de bande d'une assignation de radiodiffusion télévisuelle analogique MF brouilleuse)

Bw = 5 MHz (largeur de bande de l'assignation numérique utile)

Ovl = 7,7 MHz (limite de la largeur de bande de chevauchement correspondant au plateau dans le gabarit de protection)

Ov = 1 MHz (largeur de bande de chevauchement entre l'assignation utile et l'assignation brouilleuse)

RelPR = 446,913 dB (rapport de protection relatif)

Comme la valeur du rapport RelPR ne peut être supérieure à 0 dB, la méthode du cas le plus défavorable ne fonctionne pas correctement dans ce cas.

Exemple 2: brouillage causé par une assignation de radiodiffusion télévisuelle MF à une assignation numérique large bande

Bi = 27 MHz

Bw = 100 MHz

Ovl = 30,57 MHz

Ov = 27 MHz

RelPR = −1,255 dB

Etant donné que l'assignation de radiodiffusion télévisuelle MF brouilleuse se trouve entièrement dans l'assignation utile, aucune réduction du rapport de protection ne devrait être appliquée. En conséquence, la méthode du cas le plus défavorable ne fonctionne pas non plus correctement dans ce cas.

La limite imposée à la gamme acceptable de largeurs de bande utiles est comprise entre 10,46 MHz et 85,1 MHz pour les Régions 1 et 3 et entre 11,6 MHz et 49,6 MHz pour la Région 2. Cette limite est fondée sur les largeurs de bande des assignations de radiodiffusion télévisuelle MF figurant dans la base de données de référence des Appendices 30 et 30A (c'est-à-dire 27 MHz à 33 MHz pour les Régions 1 et 3 et 24 MHz pour la Région 2).

Lors du traitement des réseaux à satellite soumis conformément à l'Article 4 des Appendices 30 et 30A, chaque fois que la largeur de bande n'est plus comprise dans les limites précitées, le Bureau recommande à l'administration notificatrice de modifier la largeur de bande pour qu'elle soit conforme aux limites. A ce jour, les administrations notificatrices ont accepté la proposition du Bureau. Cependant, il est nécessaire d'utiliser les assignations numériques large bande pour la radiodiffusion télévisuelle UHD.

Compte tenu de ce qui précède, la Conférence voudra peut-être améliorer la méthode du cas le plus défavorable, afin qu'elle prenne en compte les assignations numériques large bande. A titre de variante, la CMR-15 décidera peut-être de supprimer complètement l'obligation d'appliquer la «méthode du cas le plus défavorable» (les assignations analogiques sont traitées comme des assignations numériques).

#### 3.2.6.10	Critères de coordination conformément au § 9.7 applicables à un réseau à satellite notifié au titre de l'Article 2A (fonction d'exploitation spatiale) dans la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz

Aux termes de la Section 2A.1.2 de l'Article 2A de l'Appendice 30A, la coordination entre les assignations destinées à assurer les fonctions d'exploitation spatiale et les services ne relevant pas d'un Plan est effectuée conformément aux dispositions des numéros 9.7, 9.17, 9.17A et 9.18 et aux dispositions connexes de la Section II de l'Article 9, selon le cas. En conséquence, pour la coordination entre un réseau notifié au titre de l'Article 2A et un réseau existant relevant de l'Article 2A ou un réseau du SFS/SRS non planifié, le numéro 9.7 s'applique.

Pour ce qui est de la coordination au titre du numéro 9.7, il est indiqué ce qui suit dans la colonne «Observations» de l'Appendice 5:

–	en application de l'Article 2A de l'Appendice 30, pour les fonctions d'exploitation spatiale utilisant les bandes de garde définies au § 3.9 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30, le seuil/la condition spécifié(e) pour le SFS dans les bandes 10,95-14,5 GHz, qui est un arc de coordination de ±7 degrés, s'applique;

–	en application de l'Article 2A de l'Appendice 30A, pour les fonctions d'exploitation spatiale utilisant les bandes de garde définies aux § 3.1 et 4.1 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A, le seuil/la condition spécifié(e) pour le SFS dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz, qui est un arc de coordination de ±8 degrés, s'applique.

Les soumissions de réseaux à satellite au titre de l'Article 2A dans les Régions 1 et 3 peuvent comprendre des assignations de fréquence dans les bandes de garde, dans les bandes de fréquences 17,3-18,1 GHz et 14,5-14,8 GHz.

Compte tenu de ce qui précède, la Conférence voudra peut-être confirmer s'il est possible d'appliquer un arc de coordination de ±8 degrés, ou un critère ΔT/T, pour ce type de coordination au titre du numéro 9.7 dans les bandes de garde de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz.

#### 3.2.6.11	Densité de puissance utilisée pour le calcul du rapport ΔT/T conformément au § 2 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30A

La Section 2 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30A indique les valeurs de seuil à utiliser pour déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations terriennes émettrices de liaison de connexion du service fixe par satellite en Région 2 et une station spatiale de réception relevant de l'Appendice 30A dans la bande 17,8-18,1 GHz. Ce texte stipule qu'une valeur de seuil de ΔT/T correspondant à 6% est utilisée, où la valeur de ΔT/T est calculée conformément à la méthode décrite dans l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de bande nécessaire des porteuses de la liaison de connexion.

La valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de bande nécessaire (point c.8.h) n'est pas exigée dans les soumissions de paramètres concernant des services par satellite non planifiés conformément à l'Appendice 4. En conséquence, il est proposé d'utiliser la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, pour les calculs de la valeur du rapport ΔT/T visés dans la Section 2 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30A.

La Conférence voudra peut-être confirmer l'approche décrite ci-dessus.

### 3.2.7	Observations relatives à l'Appendice 30B du RR

#### 3.2.7.1	Inscription provisoire d'une assignation résultant de la conversion d'un allotissement

Lorsqu'une assignation résultant de la conversion d'un allotissement figurant dans le Plan de l'Appendice 30B (avec ou sans modification) est inscrite dans la Liste, elle remplacera l'allotissement initial (c'est-à-dire que l'allotissement sera supprimé du Plan). Si cette assignation est ensuite supprimée conformément au § 6.33 de l'Appendice 30B, l'allotissement sera réintégré avec la même position orbitale et les mêmes paramètres techniques que l'assignation supprimée, exception faite de la zone de service.

Le Bureau a été saisi d'un cas dans lequel une assignation résultant de la conversion d'un allotissement avait fait l'objet d'une conclusion défavorable lors des examens au titre des § 6.21 et 6.22, mais dans lequel l'administration notificatrice avait demandé l'inscription provisoire des assignations dans la Liste conformément au § 6.25 de l'Appendice 30B. Toutefois, au cas où l'assignation est inscrite dans la Liste à titre provisoire, elle doit être supprimée. Le Bureau ne sait pas très bien comment réintégrer l'assignation sous la forme d'un allotissement. Etant donné que les caractéristiques des assignations ne sont parfois pas compatibles avec les assignations qui ont servi de base à la conclusion défavorable, il n'est pas judicieux de se contenter de réintégrer l'assignation supprimée sous la forme d'un allotissement conformément au § 6.33.

Compte tenu de ce qui précède, et afin de garantir l'intégrité du Plan, le Bureau a décidé que lorsqu'une assignation résultant de la conversion d'un allotissement du Plan de l'Appendice 30B est inscrite provisoirement dans la Liste, l'allotissement initial ne sera pas supprimé du Plan tant que l'inscription de l'assignation dans la liste ne devient pas définitive. Lorsque l'assignation issue de la conversion est réintégrée, l'administration notificatrice devra choisir soit de conserver son allotissement initial dans le Plan, soit de le réintégrer avec les caractéristiques figurant dans la Liste, afin de remplacer l'allotissement initial. Dans le deuxième cas, les conditions décrites aux § 6.26 à 6.29 de l'Article 6 de l'Appendice 30B continueront d'être appliquées à l'allotissement réintégré (c'est-à-dire que celui-ci aura le même statut que l'assignation supprimée).

La CMR-15 est invitée à confirmer cette manière de procéder.

#### 3.2.7.2	Points de la grille définis dans la zone de service en mer pour l'examen au titre du § 2.2 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30B

La CMR-07 a introduit l'examen aux points de la grille, conformément au § 2.2 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30B, afin de protéger comme il se doit la zone de service des allotissements figurant dans le Plan de l'Appendice 30B et des assignations figurant dans la Liste vis-à-vis de réseaux notifiés dont les diagrammes d'antenne comportent un certain nombre de «trous» (gain d'antenne très faible dans une zone peu étendue) en direction de certains points de mesure bien précis sur la liaison descendante.

Lorsque cet examen est effectué à l'aide du progiciel GIBC du Bureau, les points de la grille sont définis régulièrement à l'intérieur et le long de la limite de la zone de service des réseaux brouillés. Si une zone de service englobe la mer, les points de la grille sont également produits en mer. En conséquence, l'examen au titre du § 2.2 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30B assure une protection en mer. Par ailleurs, les examens prévus aux § 2.1 et 2.3 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30B ne concernent que les calculs du rapport C/I aux points de mesure et il est demandé que les points de mesure d'un réseau soient situés sur terre, de sorte que la protection des réseaux brouillés ne peut être assurée que sur terre.

Le Bureau souhaite attirer l'attention de la CMR-15 sur les différences susmentionnées entre divers examens au titre de l'Annexe 4 de l'Appendice 30B.

Il convient de souligner que le temps de traitement au moyen du progiciel GIBC du Bureau peut sensiblement augmenter si la zone couverte en mer est exclue de la création de grilles.

#### 3.2.7.3	Soumission de fiches de notification distinctes au titre de l'Appendice 4 conformément au § 6.17 de l'Article 6 et au § 8.1 de l'Article 8 de l'Appendice 30B

Aux termes du § 6.17 actuel de l'Appendice 30B «lorsqu'elle soumet la fiche de notification, l'administration peut demander au Bureau de l'examiner au titre des § 6.19, 6.21 et 6.22 (inscription dans la Liste) et de l'Article 8 du présent Appendice (notification)». Certaines administrations croient comprendre que la fiche de notification au titre de l'Appendice 4 soumise conformément au § 6.17 de l'Appendice 30B est également valable pour l'examen conformément à l'Article 8, de sorte qu'elles ne soumettent pas les données de l'Appendice 4 pour les fiches de notification de l'Article 8.

Afin de préciser que les administrations doivent soumettre deux fiches de notification distinctes au titre de l'Appendice 4, et non pas une seule, pour demander au Bureau d'examiner leur réseau simultanément au titre des § 6.19, 6.21 et 6.22 (inscription dans la Liste) et de l'Article 8 (notification), il est proposé d'apporter l'amélioration suivante à cette disposition: Option 1: MOD 6.17 Si des accords ont été conclus avec les administrations ayant fait l'objet d'une publication conformément au § 6.7, l'administration qui propose l'assignation nouvelle ou modifiée peut demander au Bureau d'inscrire l'assignation dans la Liste, en lui indiquant les caractéristiques définitives de l'assignation ainsi que le nom des administrations avec lesquelles l'accord a été conclu. A cette fin, elle envoie au Bureau les renseignements spécifiés dans l'Appendice 4. Lorsqu'elle soumet la fiche de notification, l'administration peut demander au Bureau d'examiner la fiche au titre des § 6.19, 6.21 et 6.22 (inscription dans la Liste), puis la fiche de notification soumise séparément au titre de l'Article 8 du présent Appendice (notification). Option 2: MOD 6.17 Si des accords ont été conclus avec les administrations ayant fait l'objet d'une publication conformément au § 6.7, l'administration qui propose l'assignation nouvelle ou modifiée peut demander au Bureau d'inscrire l'assignation dans la Liste, en lui indiquant les caractéristiques définitives de l'assignation ainsi que le nom des administrations avec lesquelles l'accord a été conclu. A cette fin, elle envoie au Bureau les renseignements spécifiés dans l'Appendice 4. Lorsqu'elle soumet la fiche de notification, l'administration peut demander au Bureau de l'examiner au titre des § 6.19, 6.21 et 6.22 (inscription dans la Liste).

#### 3.2.7.4	Référence à la date de mise en service dans l'Article 6 de l'Appendice 30B

Au § 6.31 de l'Appendice 30B, il est fait mention de la date prévue de mise en service.

Etant donné qu'il n'est plus nécessaire de soumettre cet élément de données au titre de l'Appendice 4 pour les notifications de l'Article 6, le Bureau soumet à la Conférence les deux options suivantes: Option 1: MOD 6.31 Le délai réglementaire de mise en service d'une assignation à une station spatiale d'un réseau à satellite est de huit ans au maximum à compter de la date de réception par le Bureau de la fiche de notification complète à fournir au titre du § 6.1. Option 2: SUP 6.31 (SUP CMR-15) MOD 6.31bis Le délai réglementaire de mise en service d'une assignation à une station spatiale d'un réseau à satellite est de huit ans au maximum à compter de la date de réception par le Bureau de la fiche de notification complète à fournir au titre du § 6.1 et peut être prolongé une fois de trois ans au maximum en raison d'un échec de lancement dans les cas suivants: – si cet échec entraîne la destruction du satellite destiné à mettre en service l'assignation; – si cet échec entraîne la destruction du satellite lancé pour remplacer un satellite déjà en exploitation qui est destiné à être repositionné pour mettre en service une autre assignation; ou – si le satellite est lancé, mais n'atteint pas la position orbitale qui lui est attribuée. Pour que cette prolongation soit accordée, l'échec de lancement doit s'être produit au moins cinq ans après la date de réception des renseignements complets à fournir au titre de l'Appendice 4. En aucun cas, la période de prolongation du délai réglementaire ne doit être supérieure à la différence entre la période de trois ans et la période restante entre la date de l'échec du lancement et la fin du délai réglementaire. Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, l'administration dispose d'un mois à compter de l'échec du lancement pour informer le Bureau, par écrit, de l'échec de lancement et lui communiquer les renseignements suivants avant la fin du délai réglementaire: – date de l'échec du lancement; – renseignements au titre du principe de diligence due requis conformément à la Résolution 49 (Rév.CMR-12), si les dispositions de cette Résolution s'appliquent au réseau à satellite dans lequel la station spatiale doit fonctionner, pour les assignations, concernant le satellite dont le lancement a échoué, si ces renseignements n'ont pas déjà été fournis. Si, dans l'année qui suit la demande de prolongation, pour un réseau à satellite ou un système à satellites auquel s'appliquent les dispositions de la Résolution 49 (Rév.CMR-12), l'administration n'a pas fourni au Bureau les renseignements actualisés dont il est question dans la Résolution 49 (Rév.CMR-12) concernant le nouveau satellite en cours d'acquisition, les assignations de fréquence correspondantes deviennent caduques. (CMR-15) MOD 6.32 Trente jours avant le délai réglementaire au titre du § 6.31bis, le Bureau envoie un télégramme ou une télécopie de rappel à l'administration notificatrice qui n'a pas mis ses assignations en service, afin de porter cette question à son attention. (CMR-15) MOD 6.33 Lorsque: i) une assignation n'est plus nécessaire; ou ii) une assignation inscrite dans la Liste et mise en service a été suspendue pendant une période de plus de deux ans se terminant après la date d'expiration spécifiée au § 6.31bis; ou ... MOD 6.34 Lorsqu'une assignation de fréquence nouvelle ou modifiée proposée n'a pas rempli toutes les conditions requises pour être inscrite dans la Liste, conformément au § 6.23 ou au § 6.25, avant la date d'expiration indiquée au § 6.31bis en cas de prolongation au titre de cette disposition, le Bureau publie, dans une Section spéciale de la BR IFIC, l'annulation des Sections spéciales correspondantes. (CMR-15) MOD 8.13 Toute notification d'une modification des caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans l'Appendice 4, est examinée par le Bureau conformément au § 8.8 et au § 8.9, si nécessaire. Toute modification des caractéristiques d'une assignation notifiée et dont la mise en service a été confirmée est mise en service dans les huit ans qui suivent la date de notification de ladite modification. Toute modification des caractéristiques d'une assignation notifiée mais non encore mise en service est mise en service dans le délai prévu au § 6.31bis de l'Article 6. (CMR-15)

#### 3.2.7.5	Inscription d'un nouvel allotissement dans le Plan; mise à jour de l'Article 10 de l'Appendice 30B

La CMR-15 voudra peut-être mettre à jour le Tableau de l'Article 10 de l'Appendice 30B pour tenir compte des modifications apportées aux allotissements depuis la CMR-07, comme indiqué ci-dessous. Ces modifications ont déjà été publiées dans la BR IFIC et figurent dans la base de données de référence de l'Appendice 30B.

Six administrations ont obtenu le nouvel allotissement dans le cadre de l'Article 7 de l'Appendice 30B (voir les tableaux ci-dessous).

4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZE00000 | 95,90 | 47,20 | 40,34 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | −9,6 | −42,2 |  |
| BLR00000 | 64,40 | 27,01 | 53,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | −9,4 | −41,3 |  |
| CZE00000 | −31,90 | 15,68 | 49,81 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | −9,6 | −41,3 |  |
| KAZ00000 | 58,50 | 66,36 | 46,72 | 4,60 | 1,69 | 176,88 | −9,6 | −41,0 |  |
| LTU00000 | −9,30 | 23,67 | 55,23 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | −9,6 | −42,8 |  |
| UZB00000 | 110,5 | 65,45 | 41,09 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | −9,6 | −40,3 |  |

10,7-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz, 12,75-13,25 GHz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZE00000 | 95,90 | 47,20 | 40,34 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | −10,2 | −31,0 |  |
| BLR00000 | 64,40 | 27,01 | 53,60 | 1,14 | 0,80 | 25,74 | −3,0 | −30,0 |  |
| CZE00000 | −31,90 | 15,68 | 49,81 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | −8,4 | −30,5 |  |
| KAZ00000 | 58,5 | 66,36 | 46,72 | 4,6 | 1,69 | 176,88 | −0,6 | −28,0 |  |
| LTU00000 | −9,3 | 23,67 | 55,23 | 0,8 | 0,8 | 0,00 | −10,2 | −32,5 |  |
| UZB00000 | 110,5 | 65,45 | 41,09 | 1,49 | 1,05 | 10,98 | −10,2 | −31,0 |  |

Les allotissement de cinq administrations ont été réintégrés en application du § 6.33 b) ou § 6.33 c) de l'Article 6 de l'Appendice 30B comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.

4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBY00000 | 28,9 | 19 | 25,9 | 3,0 | 2,70 | 165 | −6,8 | −39,2 |  |
| MCO00000 | 52,0 |  |  |  |  |  | −15,6 | -28,7 | 3 |
| SEY00000 | 42,25 | 51,50 | −3,20 | 13,80 | 3,80 | 48,50 | −3,0 | −43,8 |  |
| VTN00000 | 107,00 |  |  |  |  |  | −7,1 | −35,8 | 3 |

10,7-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz, 12,75-13,25 GHz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBY00000 | 28,9 | 19 | 25,9 | 3,0 | 2,70 | 165,0 | 3,1 | −27,8 |  |
| SEY00000 | 42,25 | 51,50 | −3,20 | 13,80 | 3,80 | 48,50 | −1,3 | −33,8 |  |
| RUS00002 | 88,1 |  |  |  |  |  | 5,4 | -26,32 | 3 |
| VTN00000 | 107,00 |  |  |  |  |  | 2,9 | −18,6 | 3 |

Col. 10 Remarque 3: Allotissement converti en une assignation comportant un faisceau modelé puis réintégré dans le Plan.

Les allotissement ci-après de deux administrations ont été convertis en assignations et inscrits dans la Liste de l'Appendice 30B.

4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDN00001 | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| SDN00002 | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

10,7-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz, 12,75-13,25 GHz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDN00001 | 23,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| SDN00002 | 23,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MEX00000 | -113,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

La Conférence voudra peut-être modifier en conséquence l'Article 10 de l'Appendice 30B.

#### 3.2.7.6	Période de suspension de trois ans conformément au § 8.17 de l'Article 8 de l'Appendice 30B

Suite à une décision prise par le RRB à sa soixantième réunion en 2012 en vue d'aligner la période de suspension pour qu'elle corresponde à une période de trois ans au lieu de deux ans, la Conférence voudra peut-être modifier en conséquence le § 8.17. (Voir également le Document 3, Chapitre 5, point 5/7/6.)

#### 3.2.7.7	Rétablissement des assignations de fréquence du réseau à satellite CSDRN-M

A sa 66ème réunion, le RRB a examiné de manière approfondie la communication soumise dans le Document RRB14-2/18 par l'Administration de la Fédération de Russie, qui demandait le rétablissement du réseau à satellite (SDRN-M) conformément à l'Appendice 30B. Cette administration avait informé le bureau par télécopie, le 24 décembre 2012, que les assignations de ce réseau avaient été mises en service le 26 juin 2012 et que leur exploitation avait été suspendue à compter du 29 novembre 2012. Le Bureau avait informé l'administration qu'il ne prendrait aucune mesure au sujet des renseignements fournis dans cette télécopie, étant donné que la notification du réseau à satellite (SDRN-M) n'avait pas été reçue. Le 22 novembre 2013, le Bureau avait reçu une notification, conformément au § 8.1 de l'Article 8 de l'Appendice 30B, avec la date initiale de mise en service. Le réseau avait fait l'objet d'une conclusion défavorable conformément au numéro 11.44B du RR et avait été supprimé par le Bureau dans la Section spéciale AP30B/A6A/65 SUP publiée dans la BR IFIC N° 2769 en date du 13 mai 2014.

Dans la décision qu'il a prise lors de cette réunion, le Comité a estimé que le Bureau avait correctement appliqué les dispositions du Règlement des radiocommunications. Le Comité, compte tenu des renseignements fournis par l'Administration de la Fédération de Russie, selon lesquels les réseaux sont en service et fournissent des services liés à la sécurité de la vie humaine pour des vols spatiaux habités ainsi que pour la station spatiale internationale, et ne devraient pas causer de brouillages préjudiciables à d'autres réseaux, a toutefois décidé de rétablir les assignations de fréquence du réseau à satellite CSDRN-M.

Le RRB a également décidé de porter cet assouplissement de l'application du numéro 11.44B du Règlement des radiocommunications concernant ce réseau important à l'attention de la CMR-15, dans le présent rapport, afin que la Conférence entérine cette décision.

### 3.2.8	Observations relatives à la Résolution 49 (Rév.CMR-07)

#### 3.2.8.1	Soumission des renseignements au titre de la Résolution 49 après la date de mise en service, mais avant la notification (§ 12 de l'Annexe 1 de la Résolution 49)

Une administration qui notifie un réseau à satellite conformément à l'Article 11 du RR, à l'Article 5 des Appendices 30 et/ou 30A ou à l'Article 8 de l'Appendice 30B, compte tenu du § 1, 2 ou 3 de l'Annexe 1 de la Résolution 49 (Rév.CMR-12) et conformément au § 12 de l'Annexe 1 de la Résolution 49 (Rév.CMR-12) «envoie au Bureau, dès que possible avant l'expiration du délai de mise en service au numéro 9.1bis, les renseignements requis au titre du principe de diligence due relatifs à l'identité du réseau à satellite et du constructeur de l'engin spatial, comme indiqué dans l'Annexe 2 de la présente Résolution».

En conséquence, le Bureau considère que les renseignements au titre du principe de diligence due conformément à la Résolution 49 (Rév.CMR-12) doivent lui parvenir avant la date confirmée de mise en service. Si tel n'est pas le cas, ces renseignements ne seront pas conformes aux dispositions du § 12 de l'Annexe 1 de la Résolution 49 (Rév.CMR-12).

Cependant, dans la pratique, le Bureau a été confronté au cas dans lequel la soumission des renseignements au titre du principe de diligence due était reçue après la date confirmée de mise en service.

Indépendamment de cet ordre prévu dans la réglementation pour la soumission des renseignements, la stricte application de la conformité au § 12 de l'Annexe 1 de la Résolution 49 aboutirait à la suppression des assignations de fréquence qui ont déjà été mises en service ou qu'il est prévu de notifier dans les délais. En conséquence, le Bureau, dans l'attente d'orientations plus précises, a accepté les soumissions de renseignements au titre du principe de diligence due reçues après la date confirmée de mise en service dans la soumission de la notification.

La Conférence voudra peut-être examiner cette difficulté rencontrée dans l'application du § 12 de l'Annexe 1 de la Résolution 49 (Rév.CMR-12).

#### 3.2.8.2	Rappel concernant la soumission des renseignements actualisés au titre de la Résolution 49 conformément au § 4.1.3bis ou 4.2.6bis de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A et au § 6.31bis de l'Article 6 de l'Appendice 30B en cas d'échec de lancement

Conformément au § 10 de l'Annexe 1 de la Résolution 49, si l'administration notificatrice pour un réseau à satellite n'a pas soumis les renseignements relatifs au principe de diligence due avant l'expiration du délai établi pour la mise en service des assignations de fréquence de la station spatiale, le Bureau envoie un rappel à cette administration six mois avant cette date limite.

Le délai réglementaire de mise en service d'une assignation à une station spatiale d'un réseau à satellite peut être prorogé une fois de trois ans au maximum en raison d'un échec de lancement, conformément au § 4.1.3bis ou 4.2.6bis de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A et au § 6.31bis de l'Article 6 de l'Appendice 30B. Pour que cette prorogation puisse être accordée, l'administration notificatrice doit fournir au Bureau, dans un délai d'un an à compter de la demande de prorogation, les renseignements actualisés visés dans la Résolution 49 concernant le nouveau satellite en cours d'acquisition, sans quoi les assignations de fréquence correspondantes deviendront caduques.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de préciser si le Bureau devrait envoyer un rappel à l'administration notificatrice et à quel moment il doit prendre des mesures dans ce sens avant la date d'expiration du délai d'un an pour soumettre les renseignements actualisés relatifs à la Résolution 49, en cas d'échec de lancement, selon une approche analogue à celle décrite au § 10 de l'Annexe 1 de la Résolution 49.

Si la Conférence décide de demander au Bureau d'envoyer un rappel à l'administration notificatrice au cas où les renseignements actualisés relatifs à la Résolution 49 n'ont pas été soumis, on pourrait par exemple apporter les modifications suivantes au § 4.1.3bis et au § 4.2.6bis de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A et au § 6.31bis de l'Article 6 de l'Appendice 30B: MOD Appendice 30 4.1.3bis … Si, dans l'année qui suit la demande de prolongation, l'administration n'a pas fourni au Bureau les renseignements visés dans la Résolution 49 (Rév.CMR-03)*, mis à jour, concernant le nouveau satellite en cours d'acquisition, les assignations de fréquence correspondantes deviennent caduques. S'il ne reçoit pas ces renseignements, mis à jour, trente jours avant l'expiration du délai d'un an, le Bureau envoie un rappel à l'administration notificatrice. (CMR-15) (Note rédactionnelle: Apporter la même modification au § 4.2.6bis de l'Appendice 30, au § 4.1.3bis de l'Appendice 30A et au § 4.2.6bis de l'Appendice 30A.) MOD Appendice 30B 6.31bis ... Si, dans l'année qui suit la demande de prolongation, pour un réseau à satellite ou un système à satellites auquel s'appliquent les dispositions de la Résolution 49 (Rév.CMR-12), l'administration n'a pas fourni au Bureau les renseignements actualisés dont il est question dans la Résolution 49 (Rév.CMR-12) concernant le nouveau satellite en cours d'acquisition, les assignations de fréquence correspondantes deviennent caduques. S'il ne reçoit pas ces renseignements actualisés trente jours avant l'expiration du délai d'un an, le Bureau envoie un rappel à l'administration notificatrice. (CMR-15)

#### 3.2.8.3	Rappel concernant la mise en service d'assignations de fréquence conformément à la période de prorogation prévue au § 4.1.3bis ou au § 4.2.6bis de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A en cas d'échec de lancement

Afin d'harmoniser les procédures en cas d'échec de lancement pour les Appendices 30, 30A et 30B et étant donné qu'aux termes du § 6.32 de l'Appendice 30B, le Bureau doit envoyer une télécopie de rappel 30 jours avant la date d'expiration de la période de prorogation accordée en raison d'un échec de lancement, la Conférence voudra peut-être étendre de manière analogue cette procédure à l'Article 5 des Appendices 30 et 30A.

On trouvera ci-dessous un exemple de texte harmonisé possible concernant l'Article 5 des Appendices 30 et 30A: MOD 5.3.1 Toute assignation de fréquence notifiée pour laquelle les procédures de l'Article 4 ont été appliquées et qui est inscrite provisoirement au titre du § 5.2.7 doit être mise en service au plus tard à la fin du délai visé au § 4.1.3, 4.1.3bis, 4.2.6 ou 4.2.6bis de l'Article 4. Toute autre assignation de fréquence inscrite provisoirement au titre du § 5.2.7 doit être mise en service à la date spécifiée dans la fiche. A moins qu'il ait été informé par l'administration notificatrice de la mise en service de l'assignation conformément au § 5.2.8, le Bureau, au plus tard quinze jours avant la date notifiée de mise en service ou avant la fin du délai réglementaire prévu au § 4.1.3, 4.1.3bis, 4.2.6 ou 4.2.6bis de l'Article 4, selon le cas, envoie un rappel demandant confirmation de la mise en service de l'assignation dans le délai réglementaire. S'il ne reçoit pas cette confirmation dans les trente jours qui suivent la date notifiée de mise en service ou le délai prévu au § 4.1.3, 4.1.3bis, 4.2.6 ou 4.2.6bis de l'Article 4, selon le cas, le Bureau annule l'inscription dans le Fichier de référence. (CMR-15)

## 3.3	Propulsion électrique des engins spatiaux

La propulsion électrique est aujourd'hui une technologie éprouvée qui est couramment utilisée pour le maintien à poste, la rehausse de l'orbite ou le système de propulsion principale. Les moteurs-fusées électriques délivrent toutefois une poussée plus faible, de plusieurs ordres de grandeur, que les moteurs-fusées chimiques, en raison de l'énergie électrique limitée que l'on peut embarquer dans un véhicule spatial. En conséquence, il peut s'écouler quelques mois, au cours de la phase de lancement et de début d'exploitation en orbite, avant que le satellite ne passe de l'orbite de transfert géostationnaire à sa position finale sur l'orbite des satellites géostationnaires. Pendant cette période, il sera peut-être nécessaire que les assignations de fréquence utilisées pour la commande de l'engin spatial bénéficient d'une reconnaissance et d'une protection internationales accrues.

La Conférence est invitée à examiner la question ci-dessus et à prendre les décisions qu'elle jugera pertinentes.

AnnexE 1

Assignations de fréquence utilisées dans les services spatiaux et faisant directement ou indirectement mention des dispositions 
de l'article 48 de la Constitution

A ce jour, quinze Administrations (AUS, B, CHN, D, F, I, IND, J, LUX, MEX, RUS, THA, TUR, UAE, USA) ont demandé l'application de l'article 48 de la Constitution, soit en faisant directement mention de cette disposition, soit indirectement, en indiquant que les assignations de fréquence de leurs réseaux à satellite étaient destinées à des utilisations militaires, gouvernementales ou liées à la défense nationale. Ces utilisations concernent 120 réseaux à satellite sur 62 positions orbitales uniques.

Le diagramme ci-dessous présente la répartition des bandes de fréquences et des services ainsi que la nature du service de ces réseaux considérés comme faisant directement ou indirectement mention des dispositions de l'article 48 de la Constitution.

Bandes de fréquences (MHz)

Autres

Bandes de fréquences: 240-322, 335,4-399,9, 402,65-402,85, 1 215,6-1 239,6, 1 525-1 559, 1 563,42-1 587,42, 1 627,5-1 630,5, 1 631,5-1 660,5, 1 765,725-1 769,725, 793,752-1 797,752, 1 801,76-1 805,76, 1 805,764-1 809,764, 1 809,768-1 813,768, 1 814,322-1 817,222, 1 821,779-1 825,779, 1 837,795-1 841,795, 2 028,5-2 030,5, 2 030,95-2 036,95, 2 037,5-2 047,5, 2 052,91-2 054,01, 2 054,02-2 056,22, 2 063,969-2 065,969, 2 067,5-2 090,49, 2 094,698-2 099,698, 2 102,5-2 107,5, 2 121-2 265,72, 2 266,05-2 268,95, 2 271-2 295, 2 500-2 520, 2 552-2 588, 2 592-2 628, 2 670-2 690, 3 031,7-3 032,3, 3 032,7-3 033,3, 3 040,7-3 041,3, 3 047,7-3 048,3, 3 048,7-3 049,3, 3 056,7-3 057,3, 3 064,7-3 065,3, 3 072,7-3 073,3, 3 080,7-3 081,3, 3 400-4 200, 4 400-4 800, 5 725-6 725, 7 250-7 750, 7 900-8 400, 10 702-11 700, 12 200-12 750, 13 400-13 640, 13 750-14 740, 14 760-15 340, 17 700-21 200, 21 400-22 000, 27 500-31 000, 42 505-42 595, 42 605-42 695, 42 705-42 795, 42 805-42 895, 42 905-42 995, 43 005-43 095, 43 105-43 195, 43 205-43 295, 43 305-43 395, 43 405-43 495, 43 500-45 600, 59 758-60 058, 60 156-60 456, 61 000-61 300, 61 902-62 202, 62 300-62 600 MHz

Services

Autres

- Exploitation spatiale
- Service de radiodiffusion par satellite
- Recherche spatiale
- Service de météorologie par satellite

Service mobile par satellite

Service fixe par satellite

Répartition des services 
(assignations au titre de l'Article 48)

Nature du service

Station 
- ouverte exclusivement à la correspondance d'une entreprise privée
- écoutant exclusivement le trafic du service intéressé
- ouverte à la correspondance publique restreinte

Station ouverte à la correspondance publique

Station ouverte à la correspondance officielle exclusivement

Répartition de la nature du service (assignations au titre de l'Article 48)

_____________

_______________

Cette révision concerne uniquement les Tableaux 1, 2 et 3 figurant respectivement dans les sections 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3. Les modifications se rapportent aux pages suivantes du RR-12: Tableau 1: Volume 1 du RR: pages 37, 110, 124 et 260. Volume 2 du RR: pages 232, 240, 300 et 613. Tableau 2: Volume 1 du RR: page 287. En outre, de légères modifications de forme ont été apportées en ce qui concerne les références utilisées dans les lignes des trois tableaux.

Voir également le § 2.9 de l'Addendum 1 au Document CMR15/4, concernant la Résolution 907 (CMR-12).

*	Nota de la Secretaría: esta Resolución fue revisada por la CMR-07.

*	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-07 et la CMR-12.

**	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été abrogée par la CMR-12.