| Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015 |  |
| --- | --- |
| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| SÉANCE PLÉNIÈRE | Addendum 6 au Document 8-F |
|  | 9 octobre 2015 |
|  | Original: russe |
| Propositions communes de la Communauté régionale des communications |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |
| Point 1.6 de l'ordre du jour |  |

1.6	envisager la possibilité de faire des attributions additionnelles à titre primaire:

1.6.1	au service fixe par satellite (Terre vers espace et espace vers Terre) de 250 MHz dans la gamme comprise entre 10 GHz et 17 GHz dans la Région 1;

1.6.2	au service fixe par satellite (Terre vers espace) de 250 MHz dans la Région 2 et de 300 MHz dans la Région 3 dans la gamme 13-17 GHz;

et examiner les dispositions réglementaires relatives aux attributions actuelles au service fixe par satellite dans chaque gamme, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R, conformément aux Résolutions 151 (CMR-12) et 152 (CMR-12) respectivement;

Introduction

Les administrations de la RCC estiment que, compte tenu des résultats des études menées par l'UIT-R au titre des Résolutions 151 (CMR-12) et 152 (CMR-12), il convient de prendre les mesures suivantes:

# 1	Point 1.6.1 de l'ordre du jour

Les administrations de la RCC sont favorables à l'attribution additionnelle au SFS (espace vers Terre) des bandes de fréquences 13,4-13,65 GHz ou 14,85-15,1 GHz dans la Région 1, pour l'utilisation des réseaux de communication géostationnaires (SFS OSG); voir l'exemple de texte réglementaire qui figure dans la section 1 (Option 1 ou Option 2) du présent document.

Les administrations de la RCC estiment qu'une nouvelle attribution au SFS OSG (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz est préférable, compte tenu des avantages que cette option comporte du point de vue de la mise en oeuvre technique des systèmes du SFS, et de l'utilisation intensive de la bande 14,85-15,1 GHz par les stations du service fixe.

Les administrations de la RCC sont favorables à une modification de l'attribution existante au SFS (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 14,5-14,75 GHz dans la Région 1, pour autoriser dans cette bande l'exploitation des liaisons des systèmes OSG du SFS (Terre vers espace) autres que les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite; voir l'exemple de texte réglementaire qui figure dans la section 2 du présent document.

Les administrations de la RCC sont défavorables à l'attribution des bandes de fréquences 13,4-13,75 GHz et 14,8-15,35 GHz au SFS OSG (Terre vers espace) dans la Région 1; voir l'exemple de texte réglementaire qui figure dans la section 3.2 du présent document.

# 2	Point 1.6.2 de l'ordre du jour

Les administrations de la RCC n'ont pas d'objection à une modification de l'attribution existante au SFS OSG (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 14,5-14,75 GHz dans la Région 2 et dans la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz dans la Région 3, et sont favorables à l'exemple de texte réglementaire qui figure dans la section 2 du présent document.

Les administrations de la RCC estiment qu'en cas d'attribution à titre primaire au SFS OSG (Terre vers espace) de 250 MHz dans la Région 2 et de 300 MHz dans la Région 3 dans des bandes de fréquences comprises entre 13 et 17 GHz, il faudra assurer la protection des services existants auxquels ces bandes sont attribuées dans la Région 1.

Les administrations de la RCC sont défavorables à l'attribution des bandes de fréquences 13,4-13,75 GHz et 14,8-15,35 GHz au SFS OSG (Terre vers espace) dans les Régions 2 et 3; voir l'exemple de texte réglementaire qui figure dans la section 3.2 du présent document.

# 3	Point 1.6 de l'ordre du jour: aspects généraux

Les administrations de la RCC estiment que l'attribution de fréquences additionnelles au SFS OSG à l'échelle mondiale (dans les trois Régions de l'UIT) est préférable à une attribution régionale (dans une seule Région) du point de vue de la planification des réseaux de communication par satellite et de l'efficacité de la couverture territoriale; voir l'exemple de texte réglementaire qui figure dans la section 2 du présent document.

Les administrations de la RCC sont défavorables à l'attribution des bandes de fréquences 10,6-10,68 GHz et 15,35-15,4 GHz au SFS, étant donné qu'il serait difficile d'assurer la compatibilité avec les stations des services passifs exploitées dans ces bandes; voir l'exemple de texte réglementaire qui figure dans les sections 3.1 et 3.2 du présent document.

Les administrations de la RCC proposent de clore le point 1.6 de l'ordre du jour de la CMR-15 et de supprimer la Résolution 151 (CMR-12) et la Résolution 152 (CMR-12); voir l'exemple de texte réglementaire qui figure dans la section 4 du présent document.

Propositions

Section 1

Option 1: Attribution de la bande 13,4-13,65 GHz au SFS OSG 
(espace vers Terre) dans la Région 1

Article 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	RCC/8A6/1

11,7-14 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,4-13,65 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.A161 ADD 5.C161 RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE ADD 5.B161 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) |  | 13,4-13,65 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE ADD 5.B161 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) |  |  |
| 5.499 5.500 5.501 5.501B |  | 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |  |
| 13,65-13,75 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE MOD 5.501A Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |  |

Motifs:	Attribuer la bande 13,4-13,65 GHz au SFS (espace vers Terre) dans la Région 1.

ADD	RCC/8A6/2

5.A161	L'utilisation de la bande 13,4-13,65 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis des systèmes à satellites exploités dans le service de recherche spatiale (espace-espace) pour la retransmission de données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations spatiales associées sur l'orbite des satellites non géostationnaires, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015.     (CMR-15)

Motifs:	Limiter l'utilisation de la nouvelle attribution au SFS (espace vers Terre) dans la Région 1 aux systèmes OSG du SFS et appliquer les dispositions du numéro 9.21 du RR à la coordination des assignations de fréquence au titre de la nouvelle attribution au SFS OSG (espace vers Terre) avec les assignations de fréquence des liaisons interorbitales directes (espace vers espace) (satellite OSG SRD vers satellite non OSG SRD) des systèmes SRD dans le service de recherche spatiale dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz. Il est entendu que la coordination des assignations de fréquence au titre de la nouvelle attribution au SFS OSG (espace vers Terre) avec les assignations de fréquence pour les liaisons de connexion retour (espace vers Terre) (satellite OSG SRD vers station terrienne SRD) du service de recherche spatiale relève du numéro 9.7 du RR.

ADD	RCC/8A6/3

5.B161	L'attribution de la bande 13,4-13,65 GHz à titre primaire au service de recherche spatiale dans la Région 1 est limitée aux détecteurs actifs spatioportés ainsi qu'aux systèmes à satellites exploités dans le service de recherche spatiale (espace vers Terre et espace-espace) pour la retransmission de données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations terriennes et des stations spatiales sur l'orbite des satellites non géostationnaires associées, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015. Les systèmes à satellites du service de recherche spatiale (espace vers Terre et espace-espace) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe, mobile, de radiolocalisation et d'exploration de la Terre par satellite (active) ni demander à être protégés vis-à-vis de ces stations. Les autres utilisations de la bande par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire.     (CMR-15)

Motifs:	Etant donné que seules les assignations de fréquence auxquelles la bande de fréquences considérée est attribuée avec égalité des droits sont prises en considération pour la coordination au titre de l'Article 9 du RR, il est proposé de modifier le renvoi 5.501А et d'ajouter un nouveau renvoi afin de relever le statut des assignations de fréquence des systèmes SRD du service de recherche spatiale (espace vers Terre et espace-espace) qui ont déjà été notifiées au BR de l'UIT pour leur conférer un statut primaire vis-à-vis du SFS. Le statut des autres utilisations du service de recherche spatiale reste inchangé. Les systèmes SRD du service de recherche spatiale conservent un statut secondaire dans les Régions 2 et 3, étant donné que les satellites du SFS de la Région 1 ne causent pas de brouillages aux stations terriennes du service de recherche spatiale de la Région 2. En ce qui concerne les stations du SFS de la Région 1, il est, dans tous les cas, nécessaire de rechercher l'accord des autres administrations (conformément au numéro 9.21 du RR) qui exploitent des systèmes SRD du service de recherche spatiale dans la Région 1, lorsqu'un utilisateur non OSG de ces systèmes peut éventuellement se trouver au-dessus du territoire des Régions 2 ou 3. Le sens de transmission des liaisons des systèmes SRD du service de recherche spatiale (espace vers Terre et espace-espace) est défini dans les Recommandations pertinentes et n'est donc pas indiqué dans des renvois de l'Article 5 du RR.

ADD	RCC/8A6/4

5.C161	Dans la bande 13,4-13,65 GHz, les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ne doivent pas demander de protection vis-à-vis des stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (active) qui fonctionnent conformément aux dispositions du présent Règlement. Les numéros 5.43A et 22.2 ne s'appliquent pas.     (CMR-15)

Motifs:	Les études ont montré que les stations terriennes de réception du SFS peuvent subir des brouillages causés par le SETS (active) qui soient supérieurs au critère de protection du SFS, mais seulement pendant un faible pourcentage de temps (0,01% à 0,1%), acceptable pour le SFS.

MOD	RCC/8A6/5

5.501A	L'attribution de la bande 13,65-13,75 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire.     (CMR-15)

Motifs:	Faire en sorte que les systèmes du service de recherche spatiale (espace vers Terre et espace vers espace) déjà notifiés soient exploités sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) nouvellement notifiées.

ARTICLE 21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section I – Choix des emplacements et des fréquences

MOD	RCC/8A6/6

_______________

1 	21.2.1	Pour leur propre protection, il convient que les stations de réception du service fixe ou du service mobile qui fonctionnent dans des bandes partagées avec les services de radiocommunication spatiale (dans le sens espace vers Terre) évitent d'orienter leurs antennes dans la direction de l'orbite des satellites géostationnaires, si leur sensibilité est suffisamment élevée pour qu'il puisse en résulter des brouillages importants de la part des émissions des stations spatiales. En particulier, dans les bandes 13,4-13,65 GHz et 21,4-22 GHz, il est recommandé de maintenir un écart angulaire d'au moins 1,5° par rapport à la direction de l'orbite des satellites géostationnaires.    (CMR-15)

Motifs:	Protéger les stations de réception des services de Terre (SF, SM) contre les brouillages causés par les systèmes OSG du SFS (espace vers Terre).

Section V – Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

MOD	RCC/8A6/7

TABLEAU 21-4 (suite)     (Rév.CMR-15)

| Bande de fréquences | Service* |  | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  | Largeur de bande de réfé- rence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0°-5° |  | 5°-25° |  |  |  | 25°-90° |  |  |
| Bande de fréquences | Service* |  | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  | Largeur de bande de réfé- rence |
|  |  |  |  | 0°-5° |  | 5°-25° |  |  |  | 25°-90° |  |  |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) |  | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) 19 |  | –129 18 |  |  | –129  0,75(– 5) 18 |  |  | –114 18 |  | 1 MHz |
| 13,4-13,65 GHz (Région 1) |  | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) |  |  | 0°-0,6° | 0,6°-1,25° |  | 1,25°-21,25° | 21,25°-70° |  | 70°-90° | 1 MHz |  |
|  |  |  |  |  | −137,5 | −136,5 |  | −130,5 | −127,5 |  | −122,0 |  |  |

Motifs:	Indiquer dans l'Article 21 du RR les limites de puissance surfacique applicables aux systèmes OSG du SFS (espace vers Terre) pour protéger les attributions aux services de Terre (SF, SM).

APPENDICE 5 (RÉV.CMR-12)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être
effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9

MOD	RCC/8A6/8

TABLEAU 5-1     (Rév.CMR-15)

Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 9.7 OSG/OSG | Une station d'un réseau à satellite qui utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, dans tout service de radiocommunications spatiales dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé. | 1) 3 400-4 200 MHz l5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz 7 025-7 075 MHz 2) 10,95-11,2 GHz 11,45-11,7 GHz 11,7-12,2 GHz (Région 2) 12,2-12,5 GHz (Région 3) 12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 3) 12,7-12,75 GHz (Région 2) et 13,75-14,5 GHz 2bis) 13,4-13,65 GHz (Région 1) | i) Les largeurs de bande se chevauchent et ii) tout réseau du service fixe par satellite (SFS) et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8°* par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS i) Les largeurs de bande se chevauchent et ii) tout réseau du SFS ou du service de radiodiffusion par satellite (SRS) ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 7° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) tout réseau du service de recherche spatiale ou tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ±7°* par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du service de recherche spatiale. |  | En ce qui concerne les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition dans les bandes visées aux 1), 2), 2bis), 3), 4), 5), 6), 7) et 8), une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, de figurer dans des demandes de coordination, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée avec la méthode des § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration affectée, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 |

Motifs:	Spécifier l'ordre et le mécanisme de coordination conformément aux dispositions du numéro 9.7 du RR entre les réseaux du SFS nouvellement notifiés et les réseaux du service de recherche spatiale.

* NOTE – Il s'agit là des valeurs actuelles de l'arc de coordination. La taille de l'arc de coordination pourra changer en fonction des décisions que prendra la CMR-15, et ces valeurs devront être ajustées en conséquence.

MOD	RCC/8A6/9

TABLEAU 5-1 (fin)     ((Rév.CMR-15)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 9.21 de Terre, OSG, non OSG/ de Terre, OSG, non OSG | Station d'un service pour lequel la nécessité d'obtenir l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence au numéro 9.21 | Bande(s) indiquée(s) dans le renvoi pertinent, à l'exception de la bande 13,4-13,65 GHz dans la Région 1. | L'incompatibilité est reconnue après application des Appendices 7, 8, des Annexes techniques de l'Appendice 30 ou 30A, des valeurs de puissance surfacique précisées dans certains renvois, ou dans d'autres dispositions techniques du Règlement des radiocommunications ou dans des Recommandations de l'UIT-R, selon le cas | Méthodes décrites dans les Appendices 7, 8, 30 et 30A, dans d'autres dispositions techniques du Règlement des radiocommunications ou de Recommandations de l'UIT-R ou adaptées de celles-ci |  |
|  |  | 13,4-13,65 GHz (Région 1) | i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) tout réseau du service de recherche spatiale ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ±(21°) par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS. |  |  |

Motifs:	Définir une procédure de coordination conformément aux dispositions du numéro 9.21 du RR entre les réseaux du SFS nouvellement notifiés et les réseaux du service de recherche spatiale.

APPENDICE 7 (RÉV.CMR-12)

Méthodes de détermination de la zone de coordination autour 
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences 
comprises entre 100 MHz et 105 GHz

ANNEXE 7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

# 3	Gain d'antenne d'une station terrienne de réception en direction de l'horizon vis-à-vis d'une station terrienne d'émission

MOD	RCC/8A6/10

TABLEAU 8c (Rév.CMR-15)

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne de réception

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception |  |  | Fixe par satellite |  | Fixe par satellite, radiorepérage par satellite | Fixe par satellite | Fixe par satellite |  | Météorologie par satellite 7, 8 | Météorologie par satellite 9 | Exploration de la Terre par satellite 7 | Exploration de la Terre par satellite 9 | Recherche spatiale 10 |  | Fixe par satellite |  | Radiodiffusion par satellite |  | Fixe par satellite 9 | Radio-diffusion par satellite | Fixe par satellite 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espace lointain |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 4,500-4,800 |  | 5,150-5,216 | 6,700-7,075 | 7,250-7,750 |  | 7,450-7,550 | 7,750-7,900 | 8,025-8,400 | 8,025-8,400 | 8,400-8,450 | 8,450-8,500 | 10,7-12,75 13,4-13,657 |  | 12,5-12,75 12 |  | 15,4-15,7 | 17,7-17,8 | 17,7-18,8 19,3-19,7 |
| Désignation du service de Terre, émission |  |  | Fixe, mobile |  | Radionavigation aéronautique | Fixe, mobile | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile | Fixe, mobile | Fixe, mobile | Fixe, mobile | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Radionavi-gation aéronau-tique | Fixe | Fixe, mobile |
| Méthode à utiliser |  |  | § 2.1 |  | § 2.1 | § 2.2 | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 | § 2.2 | § 2.1 | § 2.2 | § 2.2 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 1.4.5 |  |  | § 1.4.5 | § 2.1 |
| Modulation au niveau de la station terrienne 1 |  |  | A | N |  | N | A | N | N | N | N | N | N | N | A | N | A | N | – |  | N |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  | 0,03 | 0,005 |  | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,083 | 0,011 | 0,001 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |
|  | n |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |
|  | p (%) |  | 0,01 | 0,0017 |  | 0,0017 | 0,01 | 0,0017 | 0,001 | 0,0005 | 0,0415 | 0,0055 | 0,001 | 0,05 | 0,015 | 0,0015 | 0,03 | 0,003 | 0,0015 |  | 0,0015 |
|  | NL (dB) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Ms (dB) |  | 7 | 2 |  | 2 | 7 | 2 | – | – | 2 | 4,7 | 0,5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 |  | 6 |
|  | W (dB) |  | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |
| Paramètres de la station de Terre | E (dBW) en B 2 | A | 92 3 | 92 3 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 5 | 25 5 | 40 | 40 | 55 | 55 |  |  | 35 |
|  |  | N | 42 4 | 42 4 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | –18 | –18 | 43 | 43 | 42 | 42 |  | 40 | 40 |
|  | Pt (dBW) en B | A | 40 3 | 40 3 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | –17 5 | –17 5 | –5 | –5 | 10 | 10 |  |  | –10 |
|  |  | N | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –60 | –60 | –2 | –2 | –3 | –3 |  | –7 | –5 |
|  | Gx (dBi) |  | 52 3, 4 | 52 3, 4 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 47 | 45 |
| Largeur de bande de référence 6 | B (Hz) |  | 106 | 106 |  | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 106 | 106 | 1 | 1 | 106 | 106 | 27 106 | 27 106 |  |  | 106 |
| Puissance de brouillage admissible | Pr ( p) (dBW) en B |  |  |  |  | –151,2 |  |  | –125 | –125 | –154 11 | –142 | –220 | –216 |  |  | –131 | –131 |  |  |  |
| Notes relatives au Tableau 8c: 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 2 E est définie comme étant la puissance isotrope rayonnée équivalente de la station de Terre brouilleuse dans la largeur de bande de référence. 3 Dans cette bande, on a utilisé les paramètres des stations de Terre associées aux systèmes transhorizon. Si une administration estime qu'il ne faut pas prendre en considération les systèmes transhorizon, on peut utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 3,4-4,2 GHz pour déterminer la zone de coordination. 4 Les systèmes numériques sont supposés être des systèmes non transhorizon. Par conséquent, Gx = 42,0 dBi. Pour des systèmes transhorizon numériques, on a utilisé les paramètres des systèmes transhorizon analogiques. 5 Ces valeurs sont estimées pour une largeur de bande de 1 Hz et sont de 30 dB inférieures à la puissance totale supposée pour l'émission. 6 Dans certains systèmes du service fixe par satellite, il peut être souhaitable de choisir une largeur de bande de référence B plus grande. Toutefois, un tel choix se traduira par des distances de coordination plus petites et toute décision ultérieure de réduire la largeur de bande de référence nécessitera peut-être une nouvelle coordination de la station terrienne. 7 Systèmes à satellites géostationnaires. 8 Les satellites de météorologie non géostationnaires notifiés conformément au numéro 5.461A peuvent utiliser les mêmes paramètres de coordination. 9 Systèmes à satellites non géostationnaires. 10 Les stations terriennes du service de recherche spatiale dans la bande 8,4–8,5 GHz fonctionnent avec des satellites non géostationnaires. 11 Pour de grandes stations terriennes: Pr ( p ) = (G – 180) dBW Pour de petites stations terriennes: Pr (20%) = 2 (G – 26) – 140 dBW pour 26 < G ≤ 29 dBi Pr (20%) = G – 163 dBW pour G > 29 dBi Pr ( p )% = G – 163 dBW pour G ≤ 26 dBi 12 S'appliquent au service de radiodiffusion par satellite dans les bandes non planifiées en Région 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Spécifier les distances de coordination à observer pour protéger la station terrienne de réception du SFS contre les brouillages produits par les stations de Terre du SF et du SM, distances calculées à partir du critère de brouillage admissible I/N = 6% (voir la Recommandation UIT-R S.1432).

Section 1

Option 2:  Attribution de la bande de fréquences 14,85-15,1 GHz au SFS OSG (espace vers Terre) dans la Région 1

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	RCC/8A6/11

14-15,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,8-14,85 FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.339 | 14,8-15,35 FIXE MOBILE Recherche spatiale ADD 5.K161 |  |
| 14,85-15,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.J161 ADD 5.L161 MOBILE Recherche spatiale ADD 5.K161 5.339 |  |  |
| 15,1-15,35 FIXE MOBILE Recherche spatiale |  |  |
| 5.339 | 5.339 |  |

Motifs:	Attribuer la bande 14,85-15,1 GHz au SFS (espace vers Terre) dans la Région 1.

ADD	RCC/8A6/12

5.J161	L'utilisation de la bande 14,85-15,1 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires, sous réserve de l'application des dispositions du numéro 9.7 pour la coordination avec les systèmes à satellites exploités dans le service de recherche spatiale (Terre vers espace et espace-espace) pour la retransmission de données vers des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires depuis des stations terriennes et des stations spatiales sur l'orbite des satellites non géostationnaires associées, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015.     (CMR-15)

Motifs:	Limiter l'utilisation de la nouvelle attribution au SFS (espace vers Terre) dans la Région 1 aux systèmes OSG du SFS et indiquer les modalités de partage entre les réseaux OSG du SFS nouvellement notifiés et les systèmes du service de recherche spatiale (Terre vers espace et espace-espace) déjà notifiés au Bureau et utilisés pour retransmettre des données depuis une station spatiale non OSG vers une station spatiale OSG. Il est entendu que la coordination des réseaux OSG du SFS nouvellement notifiés avec les systèmes du service de recherche spatiale déjà notifiés au Bureau relève du numéro 9.7 du RR.

ADD	RCC/8A6/13

5.K161	La bande 14,85-15,1 GHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale à titre primaire. Toutefois, cette utilisation est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires exploités dans le service de recherche spatiale (Terre vers espace et espace-espace) pour la retransmission de données vers des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires depuis des stations terriennes et des stations spatiales sur l'orbite des satellites non géostationnaires associées ainsi qu'aux systèmes à satellites non géostationnaires exploités dans le service de recherche spatiale (espace vers Terre), pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015. Les stations du service de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe et mobile ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.     (CMR-15)

Motifs:	Etant donné que seules les assignations de fréquence auxquelles la bande de fréquences considérée est attribuée avec égalité des droits sont prises en considération pour la coordination au titre de l'Article 9 du RR, un nouveau renvoi est ajouté afin de relever le statut des assignations de fréquence aux systèmes du service de recherche spatiale (Terre vers espace et espace vers Terre) notifiés au BR avant la CMR-15 pour leur conférer un statut primaire vis-à-vis du SFS. Cette utilisation du service de recherche spatiale concerne toutes les Régions, étant donné que les stations spatiales d'émission du SFS qui couvrent le territoire de la Région 1 peuvent causer des brouillages à des stations spatiales de réception du service de recherche spatiale sur l'orbite OSG associées à des stations terriennes situées dans les Régions 2 et 3.

ADD	RCC/8A6/14

5.L161	Dans la bande 14,85-15,1 GHz, les systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de recherche spatiale (espace vers Terre) pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015. Les numéros 5.43A et 22.2 ne s'appliquent pas dans ce cas.     (CMR-15)

Motifs:	Faire en sorte que les systèmes du service de recherche spatiale déjà notifiés soient exploités sur la base de l'égalité des droits avec les stations nouvellement notifiées du service fixe par satellite (espace vers Terre).

ARTICLE 21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section I – Choix des emplacements et des fréquences

MOD	RCC/8A6/15

_______________

1 	21.2.1	Pour leur propre protection, il convient que les stations de réception du service fixe ou du service mobile qui fonctionnent dans des bandes partagées avec les services de radiocommunication spatiale (dans le sens espace vers Terre) évitent d'orienter leurs antennes dans la direction de l'orbite des satellites géostationnaires, si leur sensibilité est suffisamment élevée pour qu'il puisse en résulter des brouillages importants de la part des émissions des stations spatiales. En particulier, dans les bandes 14,85-15,1 GHz et 21,4-22 GHz, il est recommandé de maintenir un écart angulaire d'au moins 1,5° par rapport à la direction de l'orbite des satellites géostationnaires.    (CMR-15)

Motifs:	Protéger les stations de réception des services de Terre (SF, SM) contre les brouillages causés par les systèmes OSG du SFS (espace vers Terre).

Section V – Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

MOD	RCC/8A6/16

TABLEAU  21-4 (suite)     (Rév.CMR-15)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de réfé- rence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) 19 | –129 18 | –129  0,75(– 5) 18 | –114 18 | 1 MHz |
| 14,85-15,1 GHz (Région 1) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) | −132 | −132 + 0,5(δ − 5) | −122 | 1 MHz |

Motifs:	Indiquer dans l'Article 21 du RR les limites de puissance surfacique applicables aux systèmes OSG du SFS (espace vers Terre) pour protéger les attributions aux services de Terre (SF, SM) et au service de radiolocalisation.

APPENDICE 5 (RÉV.CMR-12)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être
effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9

MOD	RCC/8A6/17

TABLEAU 5-1     (Rév.CMR-12)

Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 9.7 OSG/OSG | Une station d'un réseau à satellite qui utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, dans tout service de radiocommunications spatiales dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé. | 1) 3 400-4 200 MHz l5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz 7 025-7 075 MHz 2) 10,95-11,2 GHz 11,45-11,7 GHz 11,7-12,2 GHz (Région 2) 12,2-12,5 GHz (Région 3) 12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 3) 12,7-12,75 GHz (Région 2) et 13,75-14,5 GHz | i) Les largeurs de bande se chevauchent et ii) tout réseau du service fixe par satellite (SFS) et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS i) Les largeurs de bande se chevauchent et ii) tout réseau du SFS ou du service de radiodiffusion par satellite (SRS) ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 7° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan |  | En ce qui concerne les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition dans les bandes visées aux 1), 2), 2bis), 3), 4), 5), 6), 7) et 8), une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, de figurer dans des demandes de coordination, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée avec la méthode des § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration affectée, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 |
|  |  | 2bis) 14,85-15,1 GHz (Région 1) | i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) tout réseau du service de recherche spatiale ou tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ±7°* par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du service de recherche spatiale. |  |  |

Motifs:	Spécifier l'ordre et le mécanisme de coordination conformément aux dispositions du numéro 9.7 du RR entre les réseaux du SFS nouvellement notifiés et les réseaux du service de recherche spatiale.

* NOTE – Il s'agit là des valeurs actuelles de l'arc de coordination. La taille de l'arc de coordination pourra changer en fonction des décisions que prendra la CMR-15, et ces valeurs devront être ajustées en conséquence.

APPENDICE 7 (RÉV.CMR-12)

Méthodes de détermination de la zone de coordination autour 
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences 
comprises entre 100 MHz et 105 GHz

ANNEXE 7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

# 3	Gain d'antenne d'une station terrienne de réception en direction de l'horizon vis-à-vis d'une station terrienne d'émission

MOD	RCC/8A6/18

TABLEAU 8c (Rév.CMR-12)

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne de réception

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception |  |  | Fixe par satellite |  | Fixe par satellite, radiorepérage par satellite | Fixe par satellite | Fixe par satellite |  | Météorologie par satellite 7, 8 | Météorologie par satellite 9 | Exploration de la Terre par satellite 7 | Exploration de la Terre par satellite 9 | Recherche spatiale 10 |  | Fixe par satellite |  | Radiodiffusion par satellite |  | Fixe par satellite 9 | Radio-diffusion par satellite | Fixe par satellite 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espace lointain |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 4,500-4,800 |  | 5,150-5,216 | 6,700-7,075 | 7,250-7,750 |  | 7,450-7,550 | 7,750-7,900 | 8,025-8,400 | 8,025-8,400 | 8,400-8,450 | 8,450-8,500 | 10,7-12,75 |  | 12,5-12,75 12 |  | 15,4-15,7 | 17,7-17,8 | 14,85-15,17 17,7-18,8 19,3-19,7 |
| Désignation du service de Terre, émission |  |  | Fixe, mobile |  | Radionavigation aéronautique | Fixe, mobile | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile | Fixe, mobile | Fixe, mobile | Fixe, mobile | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Radionavi-gation aéronau-tique | Fixe | Fixe, mobile |
| Méthode à utiliser |  |  | § 2.1 |  | § 2.1 | § 2.2 | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 | § 2.2 | § 2.1 | § 2.2 | § 2.2 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 1.4.5 |  |  | § 1.4.5 | § 2.1 |
| Modulation au niveau de la station terrienne 1 |  |  | A | N |  | N | A | N | N | N | N | N | N | N | A | N | A | N | – |  | N |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  | 0,03 | 0,005 |  | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,083 | 0,011 | 0,001 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |
|  | n |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |
|  | p (%) |  | 0,01 | 0,0017 |  | 0,0017 | 0,01 | 0,0017 | 0,001 | 0,0005 | 0,0415 | 0,0055 | 0,001 | 0,05 | 0,015 | 0,0015 | 0,03 | 0,003 | 0,0015 |  | 0,0015 |
|  | NL (dB) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Ms (dB) |  | 7 | 2 |  | 2 | 7 | 2 | – | – | 2 | 4,7 | 0,5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 |  | 6 |
|  | W (dB) |  | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |
| Paramètres de la station de Terre | E (dBW) en B 2 | A | 92 3 | 92 3 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 5 | 25 5 | 40 | 40 | 55 | 55 |  |  | 35 |
|  |  | N | 42 4 | 42 4 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | –18 | –18 | 43 | 43 | 42 | 42 |  | 40 | 40 |
|  | Pt (dBW) en B | A | 40 3 | 40 3 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | –17 5 | –17 5 | –5 | –5 | 10 | 10 |  |  | –10 |
|  |  | N | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –60 | –60 | –2 | –2 | –3 | –3 |  | –7 | –5 |
|  | Gx (dBi) |  | 52 3, 4 | 52 3, 4 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 47 | 45 |
| Largeur de bande de référence 6 | B (Hz) |  | 106 | 106 |  | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 106 | 106 | 1 | 1 | 106 | 106 | 27 106 | 27 106 |  |  | 106 |
| Puissance de brouillage admissible | Pr ( p) (dBW) en B |  |  |  |  | –151,2 |  |  | –125 | –125 | –154 11 | –142 | –220 | –216 |  |  | –131 | –131 |  |  |  |
| Notes relatives au Tableau 8c: 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 2 E est définie comme étant la puissance isotrope rayonnée équivalente de la station de Terre brouilleuse dans la largeur de bande de référence. 3 Dans cette bande, on a utilisé les paramètres des stations de Terre associées aux systèmes transhorizon. Si une administration estime qu'il ne faut pas prendre en considération les systèmes transhorizon, on peut utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 3,4-4,2 GHz pour déterminer la zone de coordination. 4 Les systèmes numériques sont supposés être des systèmes non transhorizon. Par conséquent, Gx = 42,0 dBi. Pour des systèmes transhorizon numériques, on a utilisé les paramètres des systèmes transhorizon analogiques. 5 Ces valeurs sont estimées pour une largeur de bande de 1 Hz et sont de 30 dB inférieures à la puissance totale supposée pour l'émission. 6 Dans certains systèmes du service fixe par satellite, il peut être souhaitable de choisir une largeur de bande de référence B plus grande. Toutefois, un tel choix se traduira par des distances de coordination plus petites et toute décision ultérieure de réduire la largeur de bande de référence nécessitera peut-être une nouvelle coordination de la station terrienne. 7 Systèmes à satellites géostationnaires. 8 Les satellites de météorologie non géostationnaires notifiés conformément au numéro 5.461A peuvent utiliser les mêmes paramètres de coordination. 9 Systèmes à satellites non géostationnaires. 10 Les stations terriennes du service de recherche spatiale dans la bande 8,4–8,5 GHz fonctionnent avec des satellites non géostationnaires. 11 Pour de grandes stations terriennes: Pr ( p ) = (G – 180) dBW Pour de petites stations terriennes: Pr (20%) = 2 (G – 26) – 140 dBW pour 26 < G ≤ 29 dBi Pr (20%) = G – 163 dBW pour G > 29 dBi Pr ( p )% = G – 163 dBW pour G ≤ 26 dBi 12 S'appliquent au service de radiodiffusion par satellite dans les bandes non planifiées en Région 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Spécifier les distances de coordination applicables pour protéger la station terrienne de réception du SFS contre les brouillages produits par les stations de Terre du SF et du SM, distances calculées à partir du critère de brouillage admissible I/N = 6% (voir la Recommandation UIT-R S.1432).

MOD	RCC/8A6/19

TABLEAU 9b (Rév.CMR-15)

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission fonctionnant 
dans des bandes utilisées en partage dans les deux sens de transmission avec des stations terriennes de réception

| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne d'émission |  | Fixe par satellite |  |  | Fixe par satellite |  |  | Service de recherche spatiale | Fixe par satellite 3 | Fixe par satellite | Fixe par satellite | Fixe par satellite 3 | Fixe par satellite 3 | Exploration de la Terre par satellite, recherche spatiale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 10,7-11,7 |  |  | 12,5-12,75 |  |  | 14,85-15,1 | 15,43-15,65 | 17,3-17,8 | 17,7-18,4 | 19,3-19,6 | 19,3-19,6 | 40,0-40,5 |  |  |
| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne de réception |  | Fixe par satellite |  |  | Fixe par satellite |  |  | Fixe par satellite | Fixe par satellite 3 | Radiodiffu-sion par satellite | Fixe par satellite, météorologie par satellite | Fixe par satellite 3 | Fixe par satellite 4 | Fixe par satellite, mobile par satellite |  |  |
| Orbite 7 |  | OSG |  | Non OSG | OSG |  | Non OSG | OSG | Non OSG |  | OSG | Non OSG | OSG | OSG |  | Non OSG |
| Modulation au niveau de la station terrienne de réception 1 |  | A | N | N | A | N |  | N |  |  | N | N |  |  |  |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne de réception | p0 (%) | 0,03 | 0,003 |  | 0,03 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,003 |  |  |
|  | n | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | p (%) | 0,015 | 0,0015 |  | 0,015 | 0,0015 |  | 0,0015 | 0,0015 |  | 0,0015 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 |  |  |
|  | NL (dB) | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  | Ms (dB) | 7 | 4 |  | 7 | 4 |  | 6 | 4 |  | 6 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  | W (dB) | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Paramètres de la station terrienne de réception | Gm (dBi) 2 |  |  | 51,9 |  |  | 31,2 | 37,6 | 48,4 |  | 58,6 | 53,2 | 49,5 | 50,8 |  | 54,4 |
|  | Gr 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 11 | 9 | 10 |  | 9 | 10 | 10 | 9 |  | 7 12 |
|  | mín 6 | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 10° | 5° | 5° |  | 5° | 5° | 10° | 10° |  | 10° |
|  | Te (K) 8 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) | 106 | 106 |  | 106 | 106 |  | 106 | 2 106 |  | 106 | 106 |  |  |  |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr ( p) (dBW) en B | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –141 |  | –138 | –141 |  |  |  |  |
| Notes relatives au Tableau 9b: 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 2 Gain dans l'axe de l'antenne de la station terrienne de réception. 3 Liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. 4 Systèmes à satellites géostationnaires. 5 Gain d'antenne de la station terrienne de réception en direction de l'horizon (voir le § 3 du corps de l'Appendice). 6 Angle d'élévation minimal d'exploitation en degrés (systèmes non géostationnaires ou géostationnaires). 7 Orbite du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne de réception (systèmes non géostationnaires ou géostationnaires). 8 Température de bruit thermique du système de réception aux bornes de l'antenne de réception (par ciel clair). Se reporter au § 2.1 de cette Annexe pour les valeurs manquantes. 9 Le gain d'antenne en direction de l'horizon est calculé selon la méthode décrite dans l'Annexe 5. Lorsqu'aucune valeur de Gm n'est précisée, il convient d'utiliser une valeur de 42 dBi. 10 Le gain d'antenne en direction de l'horizon est calculé selon la méthode décrite dans l'Annexe 5 à l'exception du fait que le diagramme d'antenne suivant peut être utilisé en lieu et place de celui donné au § 3 de l'Annexe 3: G  32 – 25 log  pour 1   48; et G  –10 pour 48   180 (se reporter à l'Annexe 3 pour les définitions des symboles). 11 Gain d'antenne en direction de l'horizon dans le cas non géostationnaire, Ge  Gmax (voir le § 2.2 du corps du présent Appendice) pour G  36 – 25 log () > –6 (se reporter à l'Annexe 3 pour la définition des symboles). 12 Gain d'antenne en direction de l'horizon dans le cas non géostationnaire, Ge  Gmax (voir le § 2.2 du corps du présent Appendice) pour G  32 – 25 log ()  –10 (se reporter à l'Annexe 3 pour la définition des symboles). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Spécifier les distances de coordination applicables pour protéger la station terrienne de réception du SFS contre les brouillages produits par les stations de Terre du SF et du SM, distances calculées à partir du critère de brouillage admissible I/N = 6% (voir la Recommandation UIT-R S.1432).

Section 2

Attribution au SFS OSG de 250 MHz dans la bande 14,50-14,75 GHz dans les Régions 1 et 2 et de 300 MHz dans la bande 14,50-14,80 GHz dans la Région 3

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	RCC/8A6/20

14-15,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,5-14,75 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.510 ADD 5.F16 MOBILE Recherche spatiale ADD 5.I16 |  |  |
| 14,75-14,8 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.510 ADD 5.E16 MOBILE Recherche spatiale ADD 5.I16 |  | 14,75-14,8 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.510 ADD 5.F16 MOBILE Recherche spatiale ADD 5.I16 |

Motifs:	Modifier les conditions de l'attribution existante au SFS (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les Régions 1 et 2 et dans la bande 14,5-14,8 GHz dans la Région 3, de façon à autoriser dans ces bandes l'exploitation des liaisons des systèmes OSG du SFS (Terre vers espace) autres que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite.

MOD	RCC/8A6/21

5.510	L'utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite doit être conforme au Plan et se limite aux pays situés hors de l'Europe.     (CMR-15)

Motifs:	La bande de fréquences 14,5-14,8 GHz est utilisée dans les Régions 1 et 3 par des stations qui relèvent du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite. En vertu de l'Appendice 30 du RR, cette utilisation est réservée aux pays situés hors de l'Europe.

ADD	RCC/8A6/22

5.E16	L'attribution de la bande 14,75-14,8 GHz au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans les Régions 1 et 2 est limitée aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite. Cette utilisation est réservée aux pays situés hors de l'Europe.     (CMR-15)

Motifs:	L'attribution de la bande de fréquences 14,75-14,8 GHz dans les Régions 1 et 2 reste inchangée.

ADD	RCC/8A6/23

5.F16	L'utilisation de la bande 14,5-14,75 GHz dans les Régions 1 et 2 et de la bande 14,5-14,8 GHz dans la Région 3 au service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires.     (CMR-15)

Motifs:	Limiter l'utilisation de la bande 14,5-14,75 GHz dans les Régions 1 et 2 et de la bande 14,5-14,8 GHz dans la Région 3 aux systèmes OSG du SFS (Terre vers espace).

ADD	RCC/8A6/24

5.I16	La bande 14,5-14,8 GHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale à titre primaire. Toutefois, cette utilisation est limitée aux systèmes à satellites exploités dans le service de recherche spatiale (Terre vers espace) pour la retransmission de données vers des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires depuis des stations terriennes associées, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015. Les stations du service de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe et mobile ni aux stations du service fixe par satellite qui assurent des liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite, ces liaisons relevant de l'Appendice 30A dans les Régions 1 et 3, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.     (CMR-15)

Motifs:	Etant donné que seules les assignations auxquelles la bande de fréquences considérée est attribuée avec égalité des droits sont prises en considération pour la coordination au titre de l'Article 9 du RR, un nouveau renvoi est ajouté afin de relever le statut des assignations de fréquence aux systèmes SRD du service de recherche spatiale (Terre vers espace) déjà notifiés au BR pour leur conférer un statut primaire vis-à-vis du SFS non planifié; le statut des autres utilisations du service de recherche spatiale reste inchangé.

APPENDICE 5 (RÉV.CMR-12)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être
effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9

MOD	RCC/8A6/25

TABLEAU 5-1     (Rév.CMR-12)

Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 9.7 OSG/OSG | Une station d'un réseau à satellite qui utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, dans tout service de radiocommunications spatiales dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé. | 1) 3 400-4 200 MHz l5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz 7 025-7 075 MHz 2) 10,95-11,2 GHz 11,45-11,7 GHz 11,7-12,2 GHz (Région 2) 12,2-12,5 GHz (Région 3) 12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 3) 12,7-12,75 GHz (Région 2) et 13,75-14,5 GHz | i) Les largeurs de bande se chevauchent et ii) tout réseau du service fixe par satellite (SFS) et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS i) Les largeurs de bande se chevauchent et ii) tout réseau du SFS ou du service de radiodiffusion par satellite (SRS) ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 7° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan |  | En ce qui concerne les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition dans les bandes visées aux 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) et 8), une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, de figurer dans des demandes de coordination, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée avec la méthode des § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration affectée, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 |
|  |  |  | iii) dans la bande 14,5-14,8 GHz, tout réseau du service de recherche spatiale ou tout réseau du SFS qui ne relèvent du Plan, et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ±7°* par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du service de recherche spatiale ou du SFS qui ne relève pas du Plan. |  |  |

Motifs:	Préciser l'ordre et le mécanisme de coordination conformément aux dispositions du numéro 9.7 du RR entre les réseaux du SFS nouvellement notifiés et les réseaux du service de recherche spatiale.

* NOTE – Il s'agit là des valeurs actuelles de l'arc de coordination. La taille de l'arc de coordination pourra changer en fonction des décisions que prendra la CMR-15, et ces valeurs devront être ajustées en conséquence.

APPENDICE 7 (RÉV.CMR-12)

Méthodes de détermination de la zone de coordination autour 
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences 
comprises entre 100 MHz et 105 GHz

ANNEXE 7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

# 3	Gain d'antenne d'une station terrienne de réception en direction de l'horizon vis-à-vis d'une station terrienne d'émission

MOD	RCC/8A6/26

TABLEAU 10 (rév.CMR-15)

Distances de coordination prédéterminées

| Situation de partage de fréquences |  | Distance de coordination (dans les situations de partage concernant des services ayant des attributions avec égalité des droits) (km) |
| --- | --- | --- |
| Type de station terrienne | Type de station de Terre |  |
| Stations au sol dans les bandes au-dessous de 1 GHz pour lesquelles le numéro 9.11A s'applique. Stations mobiles au sol dans les bandes situées entre 1-3 GHz pour lesquelles le numéro 9.11A s'applique | Mobile (aéronef) | 500 |
| Aéronef (mobile) (toutes les bandes) | Station au sol | 500 |
| Aéronef (mobile) (toutes les bandes) | Mobile (aéronef) | 1 000 |
| Station au sol dans les bandes suivantes: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Station du service des auxiliaires de la météorologie (radiosonde) | 580 |
| Station d'aéronef (mobile) dans les bandes suivantes: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Station du service des auxiliaires de la météorologie (radiosonde) | 1 080 |
| Stations au sol du service de radiorepérage par satellite (SRRS) dans les bandes suivantes: 1 610-1 626,5 MHz 2 483,5-2 500 MHz 2 500-2 516,5 MHz | Station au sol | 100 |
| Station terrienne aéroportée du service de radiorepérage par satellite (SRRS) dans les bandes suivantes: 1 610-1 626,5 MHz 2 483,5-2 500 MHz 2 500-2 516,5 MHz | Station au sol | 400 |
| Station terrienne de réception du service de météorologie par satellite | Station du service des auxiliaires de la météorologie | On considère que la distance de coordination est la distance de visibilité en fonction de l'angle d'élévation de la station terrienne par rapport à l'horizon pour une radiosonde située à une altitude de 20 km au-dessus du niveau moyen de la mer, en prenant pour hypothèse un rayon de la Terre égal à 4/3 (voir la Note 1) |
| Station terrienne d'une liaison de connexion du SMS non OSG (toutes bandes) | Mobile (aéronef) | 500 |
| Stations au sol dans les bandes pour lesquelles la situation de partage des fréquences n'est pas couverte dans les lignes précédentes | Mobile (aéronef) | 500 (voir la Note 2) |
| NOTE 1 – La distance de coordination, d (km), pour les stations terriennes fixes du service de météorologie par satellite par rapport aux stations du service des auxiliaires de la météorologie, suppose une altitude de radiosonde de 20 km et est donnée en fonction de l'angle d'élévation de l'horizon physique h (degrés) pour chaque azimut, par la formule suivante: pour h ≥ 11° pour 0° < h < 11° pour h ≤ 0° Les distances de coordination minimale et maximale sont respectivement de 100 km et 582 km et correspondent à des angles d'horizon physique supérieurs à 11 et inferieurs à 0. (CMR-2000) NOTE 2 – La distance de coordination dans la bande 14,5-14,8 GHz pour les stations terriennes d'émission du service fixe par satellite vis-à-vis des stations de réception du service mobile aéronautique est de 575 km. (CMR-15) |  |  |

Motifs:	Sur la base des résultats des études de compatibilité entre le SFS (Terre vers espace) et le SMA, il est proposé d'établir une distance de coordination de 575 km pour protéger les stations du SMA dans la bande 14,5-14,8 GHz, compte tenu du cas le plus défavorable en termes de brouillages.

MOD	RCC/8A6/27

APPENDICE 30A  (RÉV.CMR-15)*

Dispositions et Plans et Liste1 des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 12,2-12,7 GHz
en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans les bandes 14,5-14,8 GHz2
et 17,3-18,1 GHz en Régions 1 et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2     (Rév.CMR-15)

(Voir les Articles 9 et 11)     (CMR-03)

ARTICLE 4     (RÉv.CMR-03)

Procédures relatives aux modifications apportées au Plan des liaisons
de connexion de la Région 2 et aux utilisations additionnelles
dans les Régions 1 et 3

MOD	RCC/8A6/28

## 4.1	Dispositions applicables aux Régions 1 et 3

4.1.1	Une administration qui envisage d'inscrire une assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion doit obtenir l'accord des administrations dont les services sont considérés comme défavorablement influencés, c'est-à-dire les administrations 4, 5:

a)	des Régions 1 et 3 ayant une assignation de fréquence à une liaison de connexion du service fixe par satellite (Terre vers espace) avec une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite qui figure dans le Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 avec la largeur de bande nécessaire, dont une portion quelconque tombe à l'intérieur de la largeur de bande nécessaire de l'assignation en projet; ou

b)	des Régions 1 et 3 ayant une assignation de fréquence à une liaison de connexion figurant dans les Listes des liaisons de connexion ou pour laquelle des renseignements complets au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau des radiocommunications conformément au § 4.1.3 et dont une portion quelconque tombe à l'intérieur de la largeur de bande nécessaire de l'assignation en projet; ou

c)	de la Région 2 ayant une assignation de fréquence conforme au Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou pour laquelle des projets de modification de ce Plan ont été reçus par le Bureau conformément au § 4.2.6 à une liaison de connexion du service fixe par satellite (Terre vers espace) avec une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite avec la largeur de bande nécessaire, dont une portion quelconque tombe à l'intérieur de la largeur de bande nécessaire de l'assignation en projet; ou

d)	ayant une assignation à une liaison de connexion du service fixe par satellite (Terre vers espace) avec une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans la bande 17,8-18,1 GHz en Région 2, ou une assignation de fréquence dans la bande 14,5-14,8 GHz dans le service fixe par satellite (Terre vers espace) qui ne relève pas du présent Appendice, inscrite dans le Fichier de référence, ou coordonnée ou en cours de coordination conformément au numéro 9.7 ou au § 7.1 de l'Article 7, avec la largeur de bande nécessaire, dont une portion quelconque est située à l'intérieur de la largeur de bande nécessaire de l'assignation en projet.     (CMR-15)

Motifs:	Une administration qui projette d'inscrire une assignation de fréquence nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion doit obtenir l'accord des administrations qui disposent d'assignations de fréquence dans le SFS non planifié dans la bande 14,5-14,8 GHz. Par conséquent, après la CMR-15, pour inscrire dans la Liste des liaisons de connexion du SRS des assignations de fréquence nouvelles (ou modifiées) dans la bande 14,5-14,8 GHz, une coordination sera nécessaire avec les assignations de fréquence du SFS non planifié (Terre vers espace) déjà notifiées (selon un ordre de priorité par date de notification).

MOD	RCC/8A6/29

ARTICLE 7     (Rév.CMR-15)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 1 dans la bande 17,3-18,1 GHz et dans les Régions 2 et 3 dans la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Régions 1 et 2 dans la bande 14,5-14,8 GHz, et en Région 3 dans la bande 14,5-14,8 GHz, lorsque ces stations ne relèvent pas du Plan, et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2 dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence à des liaisons de connexion de stations de radiodiffusion par satellite dans les bandes 14,5-14,8 GHz et 17,3-18,1 GHz en Régions 1 et 3 ou dans la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 sont concernées28

MOD	RCC/8A6/30

Section I – Coordination de stations spatiales d'émission ou de stations terriennes d'émission du service fixe par satellite ou de stations spatiales d'émission du
service de radiodiffusion par satellite avec des assignations à des liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite

7.1	Les dispositions du numéro 9.729 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans la Région 1 dans la bande 17,3-18,1 GHz, aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans les Régions 2 et 3 dans la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite dans les Régions 1 et 2 dans la bande 14,5-14,75 GHz, et dans la Région 3 dans la bande 14,5-14,8 GHz, lorsque ces stations ne relèvent pas du Plan, et aux stations spatiales d'émission du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 dans la bande 17,3-17,8 GHz.     (CMR-15)

7.2	Lorsqu'on applique les procédures visées au § 7.1, les dispositions de l'Appendice 5 sont remplacées par ce qui suit:

7.2.1	Les assignations de fréquence à prendre en compte sont les suivantes:

a)	assignations conformes au Plan régional approprié de l'Appendice 30A;

b)	assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3;

c)	assignations pour lesquelles la procédure de l'Article 4 du présent Appendice a été engagée, à compter de la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 au titre du § 4.1.3 ou 4.2.6.     (CMR-15)

7.2.2	Les critères à appliquer sont ceux donnés dans l'Annexe 4.

Motifs:	Déterminer l'ordre et le mécanisme de coordination des stations terriennes d'émission du SFS, lorsque des assignations de fréquences à des liaisons de connexion pour des stations spatiales du SRS sont concernées. Le numéro 9.7 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 s'appliquent aux stations terriennes d'émission du SFS non planifié dans les Régions 1 et 2 dans la bande 14,5-14,75 GHz et dans la Région 3 dans la bande 14,5-14,8 GHz, pour ce qui est de la coordination avec les assignations de fréquence aux liaisons de connexion du SRS.

ADD	RCC/8A6/31

7.2bis	Pour appliquer les procédures visées au § 7.1 pour les assignations de fréquence du SFS dans la bande 14,5-14,8 GHz qui ne relèvent pas du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, les dispositions du numéro 11.41 sont remplacées par la disposition suivante. Le numéro 11.41.2 continue de s'appliquer.

7.2bis.1	Si, après le renvoi d'une fiche de notification en application du numéro 11.38, l'administration notificatrice présente à nouveau la fiche de notification et insiste pour qu'elle soit réexaminée, et si l'assignation qui a constitué la base de la conclusion défavorable n'est ni une assignation du Plan pour les Régions 1 et 3, ni une assignation dont l'inscription dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 est définitive, le Bureau inscrit l'assignation dans le Fichier de référence en indiquant les administrations dont les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable (voir aussi le numéro 11.42).     (CMR-15)

Motifs:	Définir une procédure pour la notification et l'inscription des assignations de fréquence du SFS non planifié en cas de renvoi d'une fiche de notification à la suite d'une conclusion défavorable en application du numéro 11.38 du RR.

MOD	RCC/8A6/32

ANNEXE 1

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est affecté par un projet de modification au Plan des liaisons
de connexion de la Région 2 ou par un projet d'assignation nouvelle ou
modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 ou,
le cas échéant, lorsqu'il faut rechercher l'accord de toute autre
administration conformément au présent Appendice     (Rév.CMR-15)

MOD	RCC/8A6/33

# 6	Limites applicables pour protéger une assignation de fréquence dans la bande 17,8-18,1 GHz (Région 2) à une station spatiale de réception de liaison de connexion du service fixe par satellite (Terre vers espace) ), ou une assignation de fréquence dans les bandes 14,5-14,75 GHz (Régions 1 et 2) et 14,5-14,8 GHz (Région 3) à une station spatiale de réception du service fixe par satellite (Terre vers espace), lorsque cette assignation de fréquence ne relève pas du Plan     (Rév.CMR-15)

En ce qui concerne le § 4.1.1 d) de l'Article 4, une administration est considérée comme affectée par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite de cette administration, en Région 2, ou à la station spatiale de réception de la liaison montante du service fixe par satellite de cette administration, lorsque la station spatiale en question ne relève pas du Plan, dans toutes les Régions, entraîne une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de réception qui dépasse la valeur seuil de T / T correspondant à 6%, où T / T est calculé conformément à la méthode indiquée à l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximale par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de la bande nécessaire des porteuses de liaison montante.     (CMR-15)

Motifs:	Définir les limites à appliquer pour assurer la protection d'une assignation de fréquence à une station spatiale de réception du SFS non planifié dans les bandes 14,5-14,75 GHz (Régions 1 et 2) et 14,5-14,8 GHz (Région 3), lorsque cette assignation de fréquence est affectée par un projet d'inscription d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3.

MOD	RCC/8A6/34

ANNEXE  4     (RÉv.CMR-15)

Critères de partage entre services

MOD	RCC/8A6/35

# 2	Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre, d'une part, des stations terriennes d'émission de liaisons de connexion du service fixe par satellite en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz ou des stations terriennes d'émission du service fixe par satellite dans les bandes 14,5-14,75 GHz (en Région 1 et 2) et 14,5-14,8 GHz (en Région 3) qui ne relèvent pas du Plan, et, d'autre part, une station spatiale de réception figurant dans le Plan ou la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste, dans les bandes 14,5-14,8 GHz ou 17,8-18,1 GHz     (Rév.CMR-15)

En ce qui concerne le § 7.1 de l'Article 7, la coordination d'une station terrienne d'émission du service fixe par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste est nécessaire, lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration provoque une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur de seuil de T/T correspondant à 6%, où T/T est calculé conformément à la méthode présentée dans l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de bande nécessaire des porteuses de liaison montante.     (CMR-15)

Motifs:	Définir les valeurs de seuil à appliquer pour déterminer quand la coordination est nécessaire entre les stations terriennes d'émission du SFS non planifié dans les bandes 14,5-14,75 GHz (Régions 1 et 2) et 14,5-14,8 GHz (Région 3) et les stations spatiales de réception qui relèvent du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 dans la bande 14,5-14,8 GHz.

Section 3.1

Non attribution de certaines bandes de fréquences au SFS OSG 
(espace vers Terre)

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

NOC	RCC/8A6/36

10-11,7 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 10,6-10,68 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Radiolocalisation 5.149 5.482 5.482A |  |  |

NOC	RCC/8A6/37

14-15,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 15,35-15,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.511 |  |  |

Motifs:	Il serait difficile d'assurer la compatibilité avec les services passifs exploités dans ces bandes de fréquences.

Section 3.2

Non attribution de certaines bandes de fréquences au SFS OSG 
(Terre vers espace)

NOC	RCC/8A6/38

10-11,7 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 10,6-10,68 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Radiolocalisation 5.149 5.482 5.482A |  |  |

NOC	RCC/8A6/39

11,7-14 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,4-13,75 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.501A Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |  |

NOC	RCC/8A6/40

14-15,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,8-15,35 FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.339 |  |  |
| 15,35-15,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.511 |  |  |

Motifs:	Il serait difficile d'assurer la compatibilité avec les services passifs exploités dans ces bandes de fréquences.

Section 4

Clôture du point 1.6 de l'ordre du jour de la CMR-15 et suppression des Résolutions 151 (CMR-12) et 152 (CMR-12)

SUP	RCC/8A6/41

RÉSOLUTION 151 (CMR-12)

Attributions additionnelles à titre primaire au service fixe par satellite dans 
les bandes de fréquences comprises entre 10 et 17 GHz dans la Région 1

SUP	RCC/8A6/42

RÉSOLUTION 152 (CMR-12)

Attributions additionnelles à titre primaire au service fixe par satellite 
dans le sens Terre vers espace, dans les bandes de fréquences comprises entre 13 et 17 GHz, dans la Région 2 et la Région 3

Motifs:	Il est proposé de supprimer ces Résolutions, étant donné que les études à mener au titre des points 1.6.1 et 1.6.2 de l'ordre du jour ont été menées à bien.

______________

_______________

*	L'expression «assignation de fréquence à une station spatiale», partout où elle figure dans le présent Appendice, doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à une position orbitale donnée.     (CMR-03)

1	La Liste des utilisations additionnelles des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 est annexée au Fichier de référence international des fréquences (voir la Résolution 542 (CMR-2000)**).     (CMR-03)

2	Cette utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz est réservée aux pays extérieurs à l'Europe.

**	Note du Secrétariat: Cette Resolution a été abrogée par la CMR-03.

Note du Secrétariat: Les références à un Article avec son numéro en romain se réfèrent à un Article du présent Appendice.

4 	L'accord avec les administrations ayant une assignation de fréquence dans la bande 14,5-14,8 GHz ou 17,7-18,1 GHz à une station de Terre ou ayant une assignation de fréquence dans la bande 17,7-18,1 GHz à une station terrienne du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou ayant une assignation de fréquence dans la bande 17,3-17,8 GHz dans le service de radiodiffusion par satellite doit respectivement être recherché au titre du numéro 9.17, 9.17A ou 9.19.

5	La coordination au titre du numéro 9.17 ou 9.17A n'est pas requise pour une station terrienne d'une administration sur le territoire de laquelle cette station terrienne est située et pour laquelle les procédures des anciens § 4.2.1.2 et 4.2.1.3 de l'Appendice 30A (CMR-97) ont été appliquées avec succès par cette administration avant le 3 juin 2000 vis-à-vis de stations de Terre ou de stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé.     (CMR-03)

28	Les présentes dispositions ne remplacent pas les procédures prescrites dans les Articles 9 et 11 lorsque des stations autres que les stations des liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite relevant d'un Plan sont concernées.     (CMR-03)

29	Les dispositions de la Résolution 33 (Rév.CMR-97)* s'appliquent aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite pour lesquelles les renseignements pour la publication anticipée ou la demande de coordination ont été reçus par le Bureau avant le 1er janvier 1999.

*	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-03.