| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 6 к Документу 8-R |
|  | 9 октября 2015 года |
|  | Оригинал: русский |
| Общие предложения Регионального содружества в области связи |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.6 повестки дня |  |

1.6	рассмотреть возможные дополнительные первичные распределения:

1.6.1	250 МГц фиксированной спутниковой службе (Земля-космос и космос-Земля) в диапазоне между 10 ГГц и 17 ГГц в Районе 1;

1.6.2	250 МГц в Районе 2 и 300 МГц в Районе 3 фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в диапазоне 13−17 ГГц;

и рассмотреть регламентарные положения в отношении существующих распределений фиксированной спутниковой службе в каждом из диапазонов, учитывая результаты исследований МСЭ-R, в соответствии с Резолюциями 151 (ВКР-12) и 152 (ВКР-12), соответственно;

Введение

АС РСС считают, что по результатам исследований МСЭ-R, проведенных в соответствии с Резолюциями 151 (ВКР-12) и 152 (ВКР-12) должны быть использованы следующие положения:

# 1	Пункт 1.6.1 повестки дня

АС РСС поддерживают полосы радиочастот 13,4−13,65 ГГц или 14,85−15,1 ГГц для нового распределения ФСС (космос-Земля) в Районе 1 для использования геостационарных сетей связи (ГСО ФСС), см. пример регуляторного текста, приведенный в разделе 1 (опция 1 или опция 2) этого документа.

АС РСС рассматривают новое распределение полосы радиочастот 13,4−13,65 ГГц для ГСО ФСС (космос-Земля) в качестве предпочтительного, учитывая преимущества технической реализации систем ФСС в данной полосе, а также принимая во внимание интенсивное использование полосы 14,85−15,1 ГГц станциями фиксированной службы.

АС РСС поддерживают полосу радиочастот 14,5−14,75 ГГц для изменения существующего распределения ГСО ФСС (Земля-космос) в Районе 1, см. пример регуляторного текста, приведенный в разделе 2 этого документа.

АС РСС возражают против распределения полос радиочастот 13,4−13,75 ГГц и 14,8−15,35 ГГц для ГСО ФСС (Земля-космос) в Районе 1, см. пример регуляторного текста в разделе 3.2 этого документа.

# 2	Пункт 1.6.2 повестки дня

АС РСС не возражают против изменения существующего распределения ГСО ФСС (Земля-космос) полос радиочастот 14,5−14,75 ГГц в Районе 2 и 14,5−14,8 ГГц в Районе 3 и поддерживают пример регуляторного текста, приведенный в разделе 2 этого документа.

АС РСС считают, что при первичном распределении ГСО ФСС (Земля-космос) 250 МГц в Районе 2 и 300 МГц в Районе 3 в полосах частот между 13 и 17 ГГц, должна быть обеспечена защита существующих служб, которым распределены эти полосы радиочастот в Районе 1.

АС РСС возражают против распределения полос частот 13,4−13,75 ГГц и 14,8−15,35 ГГц для ГСО ФСС (Земля-космос) в Районах 2 и 3, см. пример регуляторного текста в разделе 3.2 этого документа.

# 3	Пункт 1.6 повестки дня – общая часть

АС РСС считают, что распределение дополнительного спектра ГСО ФСС на всемирной основе (во всех трех Районах МСЭ) имеет преимущество по сравнению с региональным распределением (в одном Районе) при планировании сетей спутниковой связи и организации эффективного покрытия территории, см. пример регуляторного текста в разделе 2 этого документа.

АС РСС возражают против распределения ГСО ФСС полос радиочастот 10,6−10,68 ГГц и 15,35−15,4 ГГц ФСС ввиду трудности обеспечения совместимости со станциями пассивных служб, которые работают в этих полосах радиочастот, см. примеры регуляторного текста в разделах 3.1 и 3.2 этого документа.

АС РСС предлагают завершить пункт 1.6 повестки дня ВКР-15 и аннулировать Резолюции 151 (ВКР-12) и 152 (ВКР-12), см. пример регуляторного текста в разделе 4 этого документа.

Предложения

Раздел 1

Опция 1 – Распределение полосы 13,4–13,65 ГГц ГСО ФСС (космос-Земля) в Районе 1

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	RCC/8A6/1

11,7–14 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 13,4–13,65 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ADD 5.A161 ADD 5.C161 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ADD 5.B161 Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 13,4–13,65 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ADD 5.B161 Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) |  |
| 5.499 5.500 5.501 5.501B | 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |
| 13,65–13,75 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MOD 5.501A Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |

Основания:	Распределить полосу 13,4−13,65 ГГц ФСС (космос-Земля) в Районе 1.

ADD	RCC/8A6/2

5.A161	Использование полосы 13,4−13,65 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниковыми системами и при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении спутниковых систем, работающих в службе космических исследований (космос-космос) для ретрансляции данных от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарной спутниковой орбите, в отношении которых информация для предварительной публикации получена Бюро до 27 ноября 2015 года‎.     (ВКР-15)

Основания:	Ограничить использование нового распределения ФСС (космос-Земля) в Районе 1 системами ГСО ФСС. Применять положения п. 9.21 РР для координации частотных присвоений нового распределения ГСО ФСС (космос-Земля) с частотными присвоениями прямых межорбитальных линий (космос-космос) (ГСО спутник систем СРД − спутник НГСО СРД) систем СРД в службе космических исследований в полосе частот 13,4−13,65 ГГц. При этом понимается, что координация частотных присвоений нового распределения ГСО ФСС (космос-Земля) с частотными присвоениями обратных фидерных линий (космос-Земля) (ГСО спутник систем СРД − земная станция СРД) систем СРД в службе космических исследований осуществляется в соответствии с положениями п. 9.7 РР.

ADD	RCC/8A6/3

5.B161	Распределение полосы 13,4–13,65 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками на борту космических кораблей, а также спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-Земля) и/или (космос-космос) для ретрансляции данных от космической станции на геостационарной спутниковой орбите связанной с ней земной станции и космической станции на негеостационарной спутниковой орбите, относительно которых Бюро получило информацию для предварительной публикации до 27 ноября 2015 года. Спутниковые системы службы космических исследований (космос-Земля) и/или (космос-космос) не должны создавать вредных помех станциям фиксированной, подвижной, радиолокационной службы и спутниковой службы исследования Земли (активной) или требовать защиты от них. В других случаях эта полоса используется службой космических исследований на вторичной основе.     (ВКР-15)

Основания:	Поскольку при осуществлении координации в соответствии со Статьей 9 РР учитываются только те частотные присвоения, которые имеют распределение рассматриваемой полосы частот на равной основе, предлагается внести изменение в примечание п. 5.501А и добавить новое примечание, в соответствии с которым статус частотных присвоений СРД СКИ (космос-Земля и космос-космос) в Районе 1, заявленных в БР МСЭ, будет повышен до первичного по отношению к ФСС. Другое использование систем СКИ не изменяет их статус. Системы СРД СКИ в Районах 2 и 3 сохраняют вторичную основу поскольку спутники ФСС в Районе 1 не оказывают помехового влияния на ЗС СКИ в Районе 2. В отношении станций ФСС в Районе 1 в любом случае следует добиваться согласия других администраций (по п. 9.21 РР), эксплуатирующих СРД СКИ в Районе 1, с пользователем НГСО, который потенциально может находиться над территориями Районов 2 и 3. Направление линий СРД СКИ (космос-Земля и космос-космос) определяется соответствующими Рекомендациями и поэтому не оговорено в примечаниях Статьи 5 РР.

ADD	RCC/8A6/4

5.C161	В полосе 13,4−13,65 ГГц геостационарные спутниковые сети фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) не должны требовать защиты от космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), работающих в соответствии с настоящим Регламентом. Пункты 5.43A и 22.2 в этом случае не применяются.     (ВКР-15)

Основания:	Исследования показали, что приемные земные станции ФСС могут получать от космических станций ССИЗ (активная) помеху, превышающую защитный критерий ФСС, только в течение малого процента времени (0,01−0,1%), который является приемлемым для ФСС.

MOD	RCC/8A6/5

5.501A	Распределение полосы 13,65–13,75 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками на борту космических кораблей. В других случаях эта полоса используется службой космических исследований на вторичной основе.     (ВКР-15)

Основания:	Обеспечить работу систем СКИ, заявленных в Бюро, на линиях космос-Земля и космос-космос на равной основе с вновь регистрируемыми стациями фиксированной спутниковой службы (космос-Земля).

СТАТЬЯ 21

Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц

Раздел I  – Выбор местоположения и частот

MOD	RCC/8A6/6

_______________

1	21.2.1	Для своей защиты приемные станции фиксированной или подвижной служб, работающие в полосах частот, используемых совместно со службами космической радиосвязи (космос-Земля), должны также избегать направления своих антенн на геостационарную спутниковую орбиту, если их чувствительность достаточно высока для того, чтобы помехи от передач космической станции могли оказаться значительными. В частности, рекомендуется, чтобы в полосах 13,4−13,65 ГГц и 21,4−22 ГГц минимальный угол разноса по отношению к направлению на геостационарную спутниковую орбиту поддерживался на уровне 1,5°.     (ВКР-15)

Основания:	Для защиты приемных станций наземных служб (ФС, ПС) от помех систем ГСО ФСС (космос-Земля).

Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой космическими станциями

MOD	RCC/8A6/7

ТАБЛИЦА  21-4  (продолжение)     (Пересм. ВКР-15)

| Полоса частот | Служба* | Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости |  |  |  |  |  |  | Эталонная ширина полосы частот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°–5° |  | 5°–25° |  |  | 25°–90° |  |  |
| 12,2–12,75 ГГц7 (Район 3) 12,5–12,75 ГГц7 (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.494 и 5.496) | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (геостационарная спутниковая орбита) | –148 |  | –148 + 0,5(δ – 5) |  |  | –138 |  | 4 кГц |
| 13,4−13,65 ГГц (Район 1) | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (геостационарная спутниковая орбита) | 0°–0,6° | 0,6°–1,25° |  | 1,25°–21,25° | 21,25°–70° |  | 70°–90° | 1 МГц |
|  |  | −137,5 | −136,5 |  | −130,5 | −127,5 |  | −122,0 |  |

Основания:	Включить пределы п.п.м. для систем ГСО ФСС (космос-Земля) в Статью 21 РР, чтобы защитить распределения наземных служб (ФС, ПС) и РЛС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-12)

Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9

MOD	RCC/8A6/8

ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-15)

Технические условия для координации
(См. Статью 9)

| Ссылка на положение Статьи 9 | Описание случая | Полосы частот (и Район) службы, для которой проводится координация | Пороговые уровни/условия | Метод расчета | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 9.7 ГСО/ГСО | Станция спутниковой сети, использующей геостационарную спутниковую орбиту (ГСО), в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подпадает под действие Плана, относительно любой другой спутниковой сети, использующей данную орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подпадает под действие Плана, за исключением координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи | 1) 3 400–4 200 МГц 5 725–5 850 МГц (Район 1) и 5 850–6 725 МГц 7 025–7 075 МГц | i) имеется перекрытие полос частот; и ii) любая сеть фиксированной спутниковой службы (ФСС) и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±8° от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС |  | В отношении космических служб, перечисленных в графе "Пороговые уровни/условия", в полосах согласно пп. 1), 2), 2bis), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) администрация может обратиться с просьбой, в соответствии с п. 9.41, о включении ее в запросы на координацию, указав сети, для которых значение Т/Т, рассчитанное по методу, изложенному в § 2.2.1.2 и 3.2 Приложения 8, превышает 6%. Бюро, изучая, по просьбе затронутой администрации, данную информацию в соответствии с п. 9.42, должно использовать метод расчета, указанный в § 2.2.1.2 и 3.2 Приложения 8 |
|  |  | 2) 10,95–11,2 ГГц 11,45–11,7 ГГц 11,7–12,2 ГГц (Район 2) 12,2–12,5 ГГц (Район 3) 12,5–12,75 ГГц (Районы 1 и 3) 12,7–12,75 ГГц (Район 2) и 13,75–14,5 ГГц | i) имеется перекрытие полос частот; и ii) любая сеть ФСС или радиовещательной спутниковой службы (РСС), не подпадающая под действие Плана, и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±7° от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС или РСС, не подпадающей под действие Плана |  |  |
|  |  | 2bis) 13,4−13,65 ГГц (Район 1) | i) имеется перекрытие полос частот; и ii) любая сеть службы космических исследований (СКИ) или любая сеть ФСС и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±7°* от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС или СКИ |  |  |

Основания:	Определить порядок и механизм координации согласно положениям п. 9.7 РР между вновь заявляемыми сетями ФСС и сетями СКИ.

*	ПРИМЕЧАНИЕ. – Это текущие значения координационной дуги. В зависимости от решений ВКР-15 размер координационной дуги может измениться, и эти значения должны быть скорректированы соответствующим образом.

MOD	RCC/8A6/9

ТАБЛИЦА  5-1 (окончание)     (Пересм. ВКР-15)

| Ссылка на положение Статьи 9 | Описание случая | Полосы частот (и Район) службы, для которой проводится координация | Пороговые уровни/условия | Метод расчета | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 9.21 наземная, ГСО, НГСО/ наземная, ГСО, НГСО | Станция службы, в отношении которой требование получить согласие других администраций включено в примечания к Таблице распределения частот со ссылкой на п. 9.21 |  | Полоса (полосы) частот, указанная в соответствующем примечании, кроме 13,4−13,65 ГГц в Районе 1 |  | Несовместимость определяется посредством использования Приложений 7, 8, технических дополнений к Приложениям 30 или 30А, значений п.п.м., указанных в некоторых примечаниях, других технических положений Регламента радиосвязи или Рекомендаций МСЭ-R, в зависимости от случая |  | Методы, указанные в (или преобразо-ванные из) Приложениях 7, 8, 30, 30A, других технических положениях Регламента радиосвязи или Рекомендациях МСЭ-R |  |  |  |
|  |  |  | 13,4−13,65 ГГц в Районе 1 |  | i) имеется перекрытие полос частот; и ii) любая сеть службы космических исследований (СКИ) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±21° от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС |  |  |  |  |  |

Основания:	Определить процедуру координации в соответствии с положениями п. 9.21 РР между вновь заявляемыми сетями ФСС и сетями СКИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (Пересм. ВКР-12)

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции 
в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц

ДОПОЛНЕНИЕ  7

Системные параметры и предварительно установленные координационные расстояния, необходимые для определения координационной зоны
вокруг земной станции

# 3	Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта относительно передающей земной станции

MOD	RCC/8A6/10

ТАБЛИЦА  8с     (Пересм. ВКР-15)

Параметры, необходимые для определения координационного расстояния для приемной земной станции

| Название приемной космической службы радиосвязи |  |  | Фиксиро-ванная спутниковая |  | Фиксиро-ванная спутниковая, спутниковая служба радио-определения | Фиксиро-ванная спутниковая | Фиксиро-ванная спутниковая |  | Метео-рологи-ческая спутни-ковая 7, 8 | Метео-рологи-ческая спутни-ковая 9 | Спутнико-вая служба исследо- вания Земли 7 | Спутнико-вая служба исследо-вания Земли 9 | Космические исследования 10 |  | Фиксированная спутниковая |  | Радио-вещательная спутниковая |  | Фикси- рованная спутни- ковая 9 | Радио-веща-тельная спутни-ковая | Фиксиро-ванная спутни- ковая 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дальний космос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полосы частот (ГГц) |  |  | 4,500–4,800 |  | 5,150–5,216 | 6,700–7,075 | 7,250–7,750 |  | 7,450–7,550 | 7,750–7,900 | 8,025–8,400 | 8,025–8,400 | 8,400–8,450 | 8,450–8,500 | 10,7–12,75 13,4−13,657 |  | 12,5–12,75 12 |  | 15,4–15,7 | 17,7–17,8 | 17,7–18,8 19,3–19,7 |
| Названия передающих наземных служб |  |  | Фиксированная, подвижная |  | Воздушная радионавига-ционная | Фиксиро- ванная, подвижная | Фиксиро- ванная, подвижная |  | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксированная, подвижная |  | Фиксированная, подвижная |  | Фиксированная, подвижная |  | Воздушная радионавига-ционная | фиксиро-ванная | Фиксиро-ванная, подвижная |
| Метод, который следует использовать |  |  | § 2.1 |  | § 2.1 | § 2.2 | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 | § 2.2 | § 2.1 | § 2.2 | § 2.2 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 1.4.5 |  |  | § 1.4.5 | § 2.1 |
| Модуляция на земной станции 1 |  |  | A | N |  | N | A | N | N | N | N | N | N | N | A | N | A | N | – |  | N |
| Параметры и критерии помех для земной станции | p0(%) |  | 0,03 | 0,005 |  | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,083 | 0,011 | 0,001 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |
|  | n |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |
|  | p (%) |  | 0,01 | 0,0017 |  | 0,0017 | 0,01 | 0,0017 | 0,001 | 0,0005 | 0,0415 | 0,0055 | 0,001 | 0,05 | 0,015 | 0,0015 | 0,03 | 0,003 | 0,0015 |  | 0,0015 |
|  | NL (дБ) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Ms (дБ) |  | 7 | 2 |  | 2 | 7 | 2 | – | – | 2 | 4,7 | 0,5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 |  | 6 |
|  | W (дБ) |  | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |
| Параметры наземной станции | E (дБВт) в полосе B 2 | A | 92 3 | 92 3 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 5 | 25 5 | 40 | 40 | 55 | 55 |  |  | 35 |
|  |  | N | 42 4 | 42 4 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | –18 | –18 | 43 | 43 | 42 | 42 |  | 40 | 40 |
|  | Pt (дБВт) в полосе B | A | 40 3 | 40 3 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | –17 5 | –17 5 | –5 | –5 | 10 | 10 |  |  | –10 |
|  |  | N | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –60 | –60 | –2 | –2 | –3 | –3 |  | –7 | –5 |
|  | Gx (дБи) |  | 52 3, 4 | 52 3, 4 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 47 | 45 |
| Эталонная ширина полосы 6 | B (Гц) |  | 106 | 106 |  | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 106 | 106 | 1 | 1 | 106 | 106 | 27 106 | 27 106 |  |  | 106 |
| Допустимая мощность помехи | Pr( p) (дБВт) в полосе B |  |  |  |  | –151,2 |  |  | –125 | –125 | –154 11 | –142 | –220 | –216 |  |  | –131 | –131 |  |  |  |

Примечания к Таблице 8с:

1	А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция.

2	Е определяется как эквивалентная изотропно излучаемая мощность мешающей наземной станции в эталонной полосе частот.

3	В этой полосе использованы параметры наземных станций, относящихся к тропосферным системам. Если администрация считает, что тропосферные системы рассматривать не нужно, то для определения координационной зоны можно использовать параметры радиорелейных систем прямой видимости, работающих в полосе частот 3,4–4,2 ГГц.

4	Предполагается, что цифровые системы не являются тропосферными. Поэтому Gx = 42,0 дБи. Для цифровых тропосферных систем использованы представленные выше параметры тропосферных аналоговых систем.

5	Эти значения определены для полосы шириной в 1 Гц; они на 30 дБ ниже общей предполагаемой мощности излучения.

6	В некоторых системах фиксированной спутниковой службы может оказаться целесообразным использовать более широкую эталонную полосу В. Однако расширенная полоса приведет к уменьшению координационных расстояний, а принятые в дальнейшем решения о сужении эталонной полосы могут потребовать повторной координации земной станции.

7	Геостационарные спутниковые системы.

8	Для негеостационарных спутников метеорологической спутниковой службы, заявленных в соответствии с п. 5.461A, можно использовать те же параметры координации.

9	Негеостационарные спутниковые системы.

10	Земные станции службы космических исследований в полосе частот 8,4–8,5 ГГц работают с негеостационарными спутниками.

11	Для больших земных станций: 	Pr(p) = (G – 180)	дБВт

Для малых земных станций:	Pr(20%) = 2 (G – 26) – 140	дБВт	при  26  <	G  ≤  29 дБи

Pr(20%) = G – 163	дБВт	при	G  >  29 дБи

Pr(р)% = G – 163	дБВт	при	G  ≤  26 дБи.

12	Применяется к радиовещательной спутниковой службе в непланируемых полосах для Района 3.

Основания:	Определить координационные расстояния для приемной земной станции ФСС, чтобы защитить ее от помех, создаваемых наземными станциями ФС и ПС, на основе критерия допустимых помех I/N = 6%, см. Рекомендацию МСЭ-R S.1432.

Раздел 1

Опция 2 – Распределение полосы 14,85–15,1 ГГц ГСО ФСС (космос-Земля) в Районе 1

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	RCC/8A6/11

14–15,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 14,8–14,85 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.339 | 14,8–15,35 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований ADD 5.K161 |  |
| 14,85–15,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ADD 5.J161 ADD 5.L161 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований ADD 5.K161 5.339 |  |  |
| 15,1–15,35 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований |  |  |
| 5.339 | 5.339 |  |

Основания:	Распределить полосу 14,85−15,1 ГГц ФСС (космос-Земля) в Районе 1.

ADD	RCC/8A6/12

5.J161	Использование полосы 14,85−15,1 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничивается геостационарными спутниковыми системами при условии применения положений п. 9.7 для координации со спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (Земля-космос и космос-космос) для передачи данных космическим станциям на геостационарной спутниковой орбите от связанных с ними земных станций и космических станций на негеостационарной спутниковой орбите, в отношении которых информация для предварительной публикации получена Бюро до 27 ноября 2015 года.     (ВКР-15)

Основания:	Ограничить использование нового распределения ФСС (космос-Земля) в Районе 1 системами ГСО ФСС, а также определить условия совместного использования частот вновь регистрируемыми сетями ГСО ФСС и системами СКИ, которые уже заявлены в Бюро и работают на линии Земля-космос и космос-космос, ретранслируя данные от космической станции пользователя НГСО космической станции ГСО. При этом понимается, что координация вновь регистрируемых сетей ГСО ФСС и заявленных в Бюро систем СКИ осуществляется в соответствии с п. 9.7 РР.

ADD	RCC/8A6/13

5.K161	Полоса 14,85−15,1 ГГц также распределена службе космических исследований на первичной основе. Однако такое использование ограничивается геостационарными спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (Земля-космос и космос-космос) и для передачи данных космическим станциям на геостационарной спутниковой орбите от связанных с ними земных станций и космических станций на негеостационарной спутниковой орбите, а также негеостационарными спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-Земля), в отношении которых информация для предварительной публикации получена Бюро до 27 ноября 2015 года. Станции службы космических исследований не должны создавать вредных помех станциям фиксированной и подвижной служб или требовать защиты от них.     (ВКР-15)

Основания:	Поскольку при проведении координации в соответствии со Статьей 9 РР учитываются только те частотные присвоения, которым рассматриваемая полоса частот распределена на равной основе добавляется новое Примечание, в соответствии с которым статус заявленных в Бюро частотных присвоений систем СКИ (Земля-космос и космос-космос), заявленных до ВКР-15, поднимается до первичного по отношению к ФСС. Такое использование систем СКИ применяется ко всем Районам, поскольку передающие КС ФСС, обслуживающие территорию Района 1 могут оказывать помеховое воздействие приемным КС СКИ на ГСО, функционирующим с ЗС в Районах 2 и 3.

ADD	RCC/8A6/14

5.L161	В полосе 14,85−15,1 ГГц геостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) не должны требовать защиты от негеостационарных спутниковых систем службы космических исследований (космос-Земля), в отношении которых информация для предварительной публикации получена Бюро до 27 ноября 2015 года. В этом случае пп. 5.43А и 22.2 не применяются.     (ВКР-15)

Основания:	Обеспечить работу систем СКИ, заявленных в Бюро, на равной основе с вновь регистрируемыми стациями фиксированной спутниковой службы (космос-Земля).

СТАТЬЯ 21

Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц

Раздел I  – Выбор местоположения и частот

MOD	RCC/8A6/15

_______________

1	21.2.1	Для своей защиты приемные станции фиксированной или подвижной служб, работающие в полосах частот, используемых совместно со службами космической радиосвязи (космос-Земля), должны также избегать направления своих антенн на геостационарную спутниковую орбиту, если их чувствительность достаточно высока для того, чтобы помехи от передач космической станции могли оказаться значительными. В частности, рекомендуется, чтобы в полосах 14,85−15,1 ГГц и 21,4−22 ГГц минимальный угол разноса по отношению к направлению на геостационарную спутниковую орбиту поддерживался на уровне 1,5°.     (ВКР-15)

Основания:	Для защиты приемных станций наземных служб (ФС, ПС) от помех систем ГСО ФСС (космос-Земля).

Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой космическими станциями

MOD	RCC/8A6/16

ТАБЛИЦА  21-4  (продолжение)     (Пересм. ВКР-15)

| Полоса частот | Служба* | Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости |  |  | Эталонная ширина полосы частот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°–5° | 5°–25° | 25°–90° |  |
| 12,2–12,75 ГГц7 (Район 3) 12,5–12,75 ГГц7 (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.494 и 5.496) | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (геостационарная спутниковая орбита) | –148 | –148 + 0,5(δ – 5) | –138 | 4 кГц |
| 14,85−15,1 ГГц (Район 1) | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (геостационарная спутниковая орбита) | −132 | –132 + 0,5(δ – 5) | −122 | 1 МГц |

Основания:	Включить пределы п.п.м. для систем ГСО ФСС (космос-Земля) в Статью 21 РР, чтобы защитить распределения наземных служб (ФС, ПС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-12)

Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9

MOD	RCC/8A6/17

ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-15)

Технические условия для координации
(См. Статью 9)

| Ссылка на положение Статьи 9 | Описание случая | Полосы частот (и Район) службы, для которой проводится координация | Пороговые уровни/условия | Метод расчета | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 9.7 ГСО/ГСО | Станция спутниковой сети, использующей геостационарную спутниковую орбиту (ГСО), в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подпадает под действие Плана, относительно любой другой спутниковой сети, использующей данную орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подпадает под действие Плана, за исключением координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи | 1) 3 400–4 200 МГц 5 725–5 850 МГц (Район 1) и 5 850–6 725 МГц 7 025–7 075 МГц | i) имеется перекрытие полос частот; и ii) любая сеть фиксированной спутниковой службы (ФСС) и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±8° от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС |  | В отношении космических служб, перечисленных в графе "Пороговые уровни/условия", в полосах согласно пп. 1), 2), 2bis), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) администрация может обратиться с просьбой, в соответствии с п. 9.41, о включении ее в запросы на координацию, указав сети, для которых значение Т/Т, рассчитанное по методу, изложенному в § 2.2.1.2 и 3.2 Приложения 8, превышает 6%. Бюро, изучая, по просьбе затронутой администрации, данную информацию в соответствии с п. 9.42, должно использовать метод расчета, указанный в § 2.2.1.2 и 3.2 Приложения 8 |
|  |  | 2) 10,95–11,2 ГГц 11,45–11,7 ГГц 11,7–12,2 ГГц (Район 2) 12,2–12,5 ГГц (Район 3) 12,5–12,75 ГГц (Районы 1 и 3) 12,7–12,75 ГГц (Район 2) и 13,75–14,5 ГГц | i) имеется перекрытие полос частот; и ii) любая сеть ФСС или радиовещательной спутниковой службы (РСС), не подпадающая под действие Плана, и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±7° от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС или РСС, не подпадающей под действие Плана |  |  |
|  |  | 2bis) 14,85−15,1 ГГц (Район 1) | i) имеется перекрытие полос частот; и ii) любая сеть службы космических исследований (СКИ) или любая сеть ФСС и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±7°* от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС или СКИ |  |  |

Основания:	Определить порядок и механизм координации в соответствии с положениями п. 9.7 РР между вновь заявляемыми сетями ФСС и сетями СКИ.

*	ПРИМЕЧАНИЕ. – Это текущие значения координационной дуги. В зависимости от решений ВКР-15 размер координационной дуги может измениться, и эти значения должны быть скорректированы соответствующим образом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (Пересм. ВКР-12)

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции 
в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц

ДОПОЛНЕНИЕ  7

Системные параметры и предварительно установленные координационные расстояния, необходимые для определения координационной зоны
вокруг земной станции

# 3	Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта относительно передающей земной станции

MOD	RCC/8A6/18

ТАБЛИЦА  8с     (Пересм. ВКР-15)

Параметры, необходимые для определения координационного расстояния для приемной земной станции

| Название приемной космической службы радиосвязи |  |  | Фиксиро-ванная спутниковая |  | Фиксиро-ванная спутниковая, спутниковая служба радио-определения | Фиксиро-ванная спутниковая | Фиксиро-ванная спутниковая |  | Метео-рологи-ческая спутни-ковая 7, 8 | Метео-рологи-ческая спутни-ковая 9 | Спутнико-вая служба исследо- вания Земли 7 | Спутнико-вая служба исследо-вания Земли 9 | Космические исследования 10 |  | Фиксированная спутниковая |  | Радио-вещательная спутниковая |  | Фикси- рованная спутни- ковая 9 | Радио-веща-тельная спутни-ковая | Фиксиро-ванная спутни- ковая 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дальний космос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полосы частот (ГГц) |  |  | 4,500–4,800 |  | 5,150–5,216 | 6,700–7,075 | 7,250–7,750 |  | 7,450–7,550 | 7,750–7,900 | 8,025–8,400 | 8,025–8,400 | 8,400–8,450 | 8,450–8,500 | 10,7–12,75 |  | 12,5–12,75 12 |  | 15,4–15,7 | 17,7–17,8 | 14,85−15,17 17,7–18,8 19,3–19,7 |
| Названия передающих наземных служб |  |  | Фиксированная, подвижная |  | Воздушная радионавига-ционная | Фиксиро- ванная, подвижная | Фиксиро- ванная, подвижная |  | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксированная, подвижная |  | Фиксированная, подвижная |  | Фиксированная, подвижная |  | Воздушная радионавига-ционная | фиксиро-ванная | Фиксиро-ванная, подвижная |
| Метод, который следует использовать |  |  | § 2.1 |  | § 2.1 | § 2.2 | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 | § 2.2 | § 2.1 | § 2.2 | § 2.2 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 1.4.5 |  |  | § 1.4.5 | § 2.1 |
| Модуляция на земной станции 1 |  |  | A | N |  | N | A | N | N | N | N | N | N | N | A | N | A | N | – |  | N |
| Параметры и критерии помех для земной станции | p0(%) |  | 0,03 | 0,005 |  | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,083 | 0,011 | 0,001 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |
|  | n |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |
|  | p (%) |  | 0,01 | 0,0017 |  | 0,0017 | 0,01 | 0,0017 | 0,001 | 0,0005 | 0,0415 | 0,0055 | 0,001 | 0,05 | 0,015 | 0,0015 | 0,03 | 0,003 | 0,0015 |  | 0,0015 |
|  | NL (дБ) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Ms (дБ) |  | 7 | 2 |  | 2 | 7 | 2 | – | – | 2 | 4,7 | 0,5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 |  | 6 |
|  | W (дБ) |  | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |
| Параметры наземной станции | E (дБВт) в полосе B 2 | A | 92 3 | 92 3 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 5 | 25 5 | 40 | 40 | 55 | 55 |  |  | 35 |
|  |  | N | 42 4 | 42 4 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | –18 | –18 | 43 | 43 | 42 | 42 |  | 40 | 40 |
|  | Pt (дБВт) в полосе B | A | 40 3 | 40 3 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | –17 5 | –17 5 | –5 | –5 | 10 | 10 |  |  | –10 |
|  |  | N | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –60 | –60 | –2 | –2 | –3 | –3 |  | –7 | –5 |
|  | Gx (дБи) |  | 52 3, 4 | 52 3, 4 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 47 | 45 |
| Эталонная ширина полосы 6 | B (Гц) |  | 106 | 106 |  | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 106 | 106 | 1 | 1 | 106 | 106 | 27 106 | 27 106 |  |  | 106 |
| Допустимая мощность помехи | Pr( p) (дБВт) в полосе B |  |  |  |  | –151,2 |  |  | –125 | –125 | –154 11 | –142 | –220 | –216 |  |  | –131 | –131 |  |  |  |

Примечания к Таблице 8с:

1	А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция.

2	Е определяется как эквивалентная изотропно излучаемая мощность мешающей наземной станции в эталонной полосе частот.

3	В этой полосе использованы параметры наземных станций, относящихся к тропосферным системам. Если администрация считает, что тропосферные системы рассматривать не нужно, то для определения координационной зоны можно использовать параметры радиорелейных систем прямой видимости, работающих в полосе частот 3,4–4,2 ГГц.

4	Предполагается, что цифровые системы не являются тропосферными. Поэтому Gx = 42,0 дБи. Для цифровых тропосферных систем использованы представленные выше параметры тропосферных аналоговых систем.

5	Эти значения определены для полосы шириной в 1 Гц; они на 30 дБ ниже общей предполагаемой мощности излучения.

6	В некоторых системах фиксированной спутниковой службы может оказаться целесообразным использовать более широкую эталонную полосу В. Однако расширенная полоса приведет к уменьшению координационных расстояний, а принятые в дальнейшем решения о сужении эталонной полосы могут потребовать повторной координации земной станции.

7	Геостационарные спутниковые системы.

8	Для негеостационарных спутников метеорологической спутниковой службы, заявленных в соответствии с п. 5.461A, можно использовать те же параметры координации.

9	Негеостационарные спутниковые системы.

10	Земные станции службы космических исследований в полосе частот 8,4–8,5 ГГц работают с негеостационарными спутниками.

11	Для больших земных станций: 	Pr(p) = (G – 180)	дБВт

Для малых земных станций:	Pr(20%) = 2 (G – 26) – 140	дБВт	при  26  <	G  ≤  29 дБи

Pr(20%) = G – 163	дБВт	при	G  >  29 дБи

Pr(р)% = G – 163	дБВт	при	G  ≤  26 дБи.

12	Применяется к радиовещательной спутниковой службе в непланируемых полосах для Района 3.

Основания:	Определить координационные расстояния для приемной земной станции ФСС, чтобы защитить ее от помех, создаваемых наземными станциями ФС и ПС, на основе критерия допустимых помех I/N = 6%, см. Рекомендацию МСЭ-R S.1432.

MOD	RCC/8A6/19

ТАБЛИЦА  9b     (Пересм. ВКР-15)

Параметры, необходимые при определении координационного расстояния для передающей земной станции в полосах частот, 
распределенных для двух направлений и используемых совместно с приемными земными станциями

| Название космической службы, в которой работает передающая земная станция |  | Фиксированная спутниковая |  |  | Фиксированная спутниковая |  |  | Служба космических исследований | Фиксиро- ванная спутниковая 3 | Фиксиро- ванная спутниковая | Фиксированная спутниковая | Фиксиро- ванная спутниковая 3 | Фиксиро- ванная спут- никовая 4 | Спутниковая служба исследования Земли, космические исследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полосы частот (ГГц) |  | 10,7–11,7 |  |  | 12,5–12,75 |  |  | 14,85−15,1 | 15,43–15,65 | 17,3–17,8 | 17,7–18,4 | 19,3–19,6 | 19,3–19,6 | 40,0–40,500 |  |
| Название космической службы, в которой работает приемная земная станция |  | Фиксированная спутниковая |  |  | Фиксированная спутниковая |  |  | Фиксированная спутниковая | Фиксированная спутниковая 3 | Радиовеща- тельная спутниковая | Фиксированная спутниковая, метеорологиче- ская спутниковая | Фиксированная спутниковая 3 | Фиксиро- ванная спутниковая 4 | Фиксированная спутниковая, подвижная спутниковая |  |
| Орбита 7 |  | ГСО |  | НГСО | ГСО |  | НГСО | ГСО | НГСО |  | ГСО | НГСО | ГСО | ГСО | НГСО |
| Модуляция на приемной земной станции 1 |  | A | N | N | A | N |  | N |  |  | N | N |  |  |  |
| Параметры и критерии помех для приемной земной станции | p0 (%) | 0,03 | 0,003 |  | 0,03 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,003 |  |
|  | n | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | p (%) | 0,015 | 0,0015 |  | 0,015 | 0,0015 |  | 0,0015 | 0,0015 |  | 0,0015 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 |  |
|  | NL (дБ) | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Ms (дБ) | 7 | 4 |  | 7 | 4 |  | 6 | 4 |  | 6 | 5 | 6 | 6 |  |
|  | W (дБ) | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Параметры приемной земной станции | Gm (дБи) 2 |  |  | 51,9 |  |  | 31,2 | 37,6 | 48,4 |  | 58,6 | 53,2 | 49,5 | 50,8 | 54,4 |
|  | Gr 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 11 | 9 | 10 |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 12 |
|  | εmin 6 | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 10° | 5° | 5° |  | 5° | 5° | 10° | 10° | 10° |
|  | Te (K) 8 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Эталонная ширина полосы | B (Гц) | 106 | 106 |  | 106 | 106 |  | 106 | 2 × 106 |  | 106 | 106 |  |  |  |
| Допустимая мощность помехи | Pr( p) (дБВт) в полосе B | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –141 |  | –138 | –141 |  |  |  |

Примечания к Таблице 9b:

1	А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция.

2	Усиление антенны приемной земной станции в направлении оси.

3	Фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы.

4	Геостационарные спутниковые системы.

5	Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта (см. § 3 основной части настоящего Приложения).

6	Минимальный рабочий угол места в градусах (НГСО или ГСО).

7	Орбита космической службы, в которой работает приемная земная станция (ГСО или НГСО).

8	Температура теплового шума приемной системы на выходе приемной антенны (в условиях ясного неба). Недостающие значения см. в § 2.1 настоящего Дополнении.

9	Усиление антенны в направлении горизонта рассчитывается с помощью процедуры, приведенной в Дополнении 5. Если значение Gm не указано, должна использоваться величина 42 дБи.

10	Усиление антенны в направлении горизонта рассчитывается с помощью процедуры, приведенной в Дополнении 5, за исключением того, что вместо диаграммы направленности из § 3 Дополнения 3 может использоваться следующая диаграмма направленности антенны: G = 32 – 25 log φ  при 1° ≤ φ < 48°; и G = –10 при 48° ≤ φ < 180° (условные обозначения см. в Дополнении 3).

11	Усиление антенны в направлении горизонта для случая негеостационарной орбиты, Ge = Gmax (см. § 2.2 основной части настоящего Приложения) при G = 36 – 25 log (φ) > –6 (условные обозначения см. в Дополнении 3).

12	Усиление антенны в направлении горизонта для случая негеостационарной орбиты, Ge = Gmax (см. § 2.2 основной части настоящего Приложения) при G = 32 – 25 log (φ) > –10 (условные обозначения см. в Дополнении 3).

Основания:	Определить координационные расстояния между передающей ЗС СКИ и приемной ЗС ФСС в полосе частот 14,85−15,1 ГГц.

Раздел 2

Распределение ГСО ФСС (Земля-космос) 250 МГц в полосе 14,50–14,75 ГГц 
в Районах 1 и 2 и 300 МГц в полосе 14,50–14,80 ГГц в Районе 3

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	RCC/8A6/20

14–15,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 14,5–14,75 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) MOD 5.510 ADD 5.F16 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований ADD 5.I16 |  |
| 14,75–14,8 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) MOD 5.510 ADD 5.E16 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований ADD 5.I16 |  | 14,75–14,8 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) MOD 5.510 ADD 5.F16 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований ADD 5.I16 |

Основания:	Изменить условия существующего распределения ФСС (Земля-космос) в полосах частот 14,5−14,75 ГГц в Районах 1 и 2 и 14,5−14,8 ГГц в Районе 3 для работы линий ГСО ФСС (Земля-космос) не ограниченных фидерными линиями в радиовещательной спутниковой службе.

MOD	RCC/8A6/21

5.510	Использование полосы 14,5–14,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы должно осуществляться в соответствии с Планом и ограничивается странами, находящимися вне Европы.     (ВКР-15)

Основания:	Полоса частот 14,5−14,8 ГГц в Районах 1 и 3 используется станциями в Плане или Списке частотных присвоений для фидерных линий в радиовещательной спутниковой службе. Такое использование в соответствии с Приложением 30А РР резервируется для стран, находящихся вне Европы.

ADD	RCC/8A6/22

5.E16	Использование полосы 14,75–14,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) в Районах 1 и 2 ограничивается фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы. Такое использование резервируется для стран, находящихся вне Европы.     (ВКР-15)

Основания:	Распределение полосы частот 14,75–14,8 ГГц в Районах 1 и 2 не меняется.

ADD	RCC/8A6/23

5.F16	Распределение полосы 14,5−14,75 ГГц в Районах 1 и 2 и полосы 14,5−14,8 ГГц в Районе 3 для фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничивается геостационарными спутниковыми системами.     (ВКР-15)

Основания:	Ограничить использование полосы 14,5−14,75 ГГц в Районах 1 и 2 и полосы 14,5−14,8 ГГц в Районе 3 системами ГСО ФСС (Земля-космос).

ADD	RCC/8A6/24

5.I16	Полоса 14,5–14,8 ГГц также распределена службе космических исследований на первичной основе. Вместе с тем такое использование ограничивается спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (Земля-космос) для передачи данных космическим станциям на геостационарной спутниковой орбите от связанных с ними земных станций, в отношении которых информация для предварительной публикации была получена БР до 27 ноября 2015 года. Станции службы космических исследований не должны создавать вредных помех станциям фиксированной и подвижной служб, станциям фиксированной спутниковой службы, ограничивающимся фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы, работающими в соответствии с Приложением 30А, и фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы в Районе 2, и не должны требовать защиты от них.     (ВКР-15)

Основания:	Поскольку при проведении координации по Статье 9 РР учитываются только те частотные присвоения, которым рассматриваемая полоса частот распределена на равной основе, добавлено новое примечание, по которому статус заявленных в БР МСЭ частотных присвоений систем ССРД СКИ (Земля-космос) поднимается до первичного по отношению к неплановой ФСС, другое использование систем в рамках СКИ не меняет статус.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-12)

Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9

MOD	RCC/8A6/25

ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-15)

Технические условия для координации
(См. Статью 9)

| Ссылка на положение Статьи 9 | Описание случая | Полосы частот (и Район) службы, для которой проводится координация | Пороговые уровни/условия | Метод расчета | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 9.7 ГСО/ГСО | Станция спутниковой сети, использующей геостационарную спутниковую орбиту (ГСО), в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подпадает под действие Плана, относительно любой другой спутниковой сети, использующей данную орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подпадает под действие Плана, за исключением координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи | 1) 3 400–4 200 МГц 5 725–5 850 МГц (Район 1) и 5 850–6 725 МГц 7 025–7 075 МГц | i) имеется перекрытие полос частот; и ii) любая сеть фиксированной спутниковой службы (ФСС) и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±8°* от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС |  | В отношении космических служб, перечисленных в графе "Пороговые уровни/условия", в полосах согласно пп. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) администрация может обратиться с просьбой, в соответствии с п. 9.41, о включении ее в запросы на координацию, указав сети, для которых значение Т/Т, рассчитанное по методу, изложенному в § 2.2.1.2 и 3.2 Приложения 8, превышает 6%. Бюро, изучая, по просьбе затронутой администрации, данную информацию в соответствии с п. 9.42, должно использовать метод расчета, указанный в § 2.2.1.2 и 3.2 Приложения 8 |
|  |  | 2) 10,95–11,2 ГГц 11,45–11,7 ГГц 11,7–12,2 ГГц (Район 2) 12,2–12,5 ГГц (Район 3) 12,5–12,75 ГГц (Районы 1 и 3) 12,7–12,75 ГГц (Район 2) 13,75–14,75 ГГц и 14,75–14,8 ГГц (Район 3) | i) имеется перекрытие полос частот; ii) любая сеть ФСС или радиовещательной спутниковой службы (РСС), не подпадающая под действие Плана, и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±7°* от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС или РСС, не подпадающей под действие Плана; iii) в полосе 14,5-14,8 ГГц любая сеть службы космических исследований (СКИ) или любая сеть ФСС, не подпадающая под действие Плана, и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±7°* от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети СКИ или ФСС, не подпадающей под действие Плана |  |  |

Основания:	Определить порядок и механизм координации в соответствии с положениями п. 9.7 РР между вновь заявляемыми сетями ФСС и сетями СКИ.

*	ПРИМЕЧАНИЕ. – Это текущие значения координационной дуги. В зависимости от решений ВКР-15 размер координационной дуги может измениться, и эти значения должны быть скорректированы соответствующим образом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (Пересм. ВКР-12)

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции 
в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц

ДОПОЛНЕНИЕ  7

Системные параметры и предварительно установленные координационные расстояния, необходимые для определения координационной зоны
вокруг земной станции

# 3	Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта относительно передающей земной станции

MOD	RCC/8A6/26

TAБЛИЦА  10     (Пересм. ВКР-15)

Предварительно установленные координационные расстояния

| Ситуация совместного использования полос частот |  | Координационное расстояние (для ситуаций совместного использования полос частот, включая службы, распределенные с равными правами) (км) |
| --- | --- | --- |
| Тип земной станции | Тип наземной станции |  |
| Наземного базирования в полосах частот ниже 1 ГГц, к которой применяется положение п. 9.11А. Наземного базирования, подвижная в полосах частот диапазона 13 ГГц, к которой применяется положение п. 9.11А | Подвижная (воздушное судно) | 500 |
| Воздушное судно (подвижная) (все полосы частот) | Наземного базирования | 500 |
| Воздушное судно (подвижная) (все полосы частот) | Подвижная (воздушное судно) | 1 000 |
| Наземного базирования в полосах частот: 400,15–401 МГц 1 668,4–1 675 МГц | Станция вспомогательной службы метеорологии (радиозонд) | 580 |
| Воздушное судно (подвижная) в полосах частот: 400,15–401 МГц 1 668,4–1 675 МГц | Станция вспомогательной службы метеорологии (радиозонд) | 1 080 |
| Наземного базирования в спутниковой службе радиоопределения (ССРО) в полосах частот: 1 610–1 626,5 МГц 2 483,5–2 500 МГц 2 500–2 516,5 МГц | Наземного базирования | 100 |
| Земная станция на борту воздушного судна в спутниковой службе радиоопределения (ССРО) в полосах частот: 1 610–1 626,5 МГц 2 483,5–2 500 МГц 2 500–2 516,5 МГц | Наземного базирования | 400 |
| Приемные земные станции в метеорологической спутниковой службе | Станция вспомогательной службы метеорологии | Считается, что координационное расстояние должно быть расстоянием видимости как функция угла места горизонта земной станции для радиозонда на высоте 20 км над средним уровнем моря, принимая радиус Земли = 4/3 (см. Примечание 1) |
| Земные станции фидерной линии НГСО ПСС (все полосы частот) | Подвижная (воздушное судно) | 500 (см. Примечание 2) |
| Наземного базирования в полосах, в которых ситуация совместного использования полос частот не охвачена в вышеприведенных строках | Подвижная (воздушное судно) | 500 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Координационное расстояние, d (км), для фиксированных земных станций метеорологической спутниковой службы относительно станций вспомогательной службы метеорологии предполагает высоту радиозонда 20 км и определяется как функция угла места физического горизонта, εh (градусы), для каждого азимута следующим образом: при h ≥ 11° при 0° < εh < 11° при h ≤ 0°. Минимальные и максимальные координационные расстояния равны 100 км и 582 км и соответствуют физическим углам горизонта больше 11° и меньше 0°. (ВКР-2000) ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Координационное расстояние в полосе 14,5−14,8 ГГц для передающих земных станций фиксированной спутниковой службы относительно приемных станций воздушной подвижной службы составляет 575 км. |  |  |

Основания:	По результатам проведенных исследований совместимости между ФСС (Земля-космос) и ВПС для защиты станций ВПС в полосе 14,5−14,8 ГГц предлагается использовать координационное расстояние 575 км, исходя из наихудшего помехового сценария.

MOD	RCC/8A6/27

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)*

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий 
радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1, 
12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3) 
в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3
и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (Пересм. ВКР-15)

(Cм. Статьи 9 и 11)     (ВКР-03)

СТАТЬЯ  4     (Пересм. ВКР-15)

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий 
Района 2 или в присвоения для дополнительного 
использования в Районах 1 и 3

MOD	RCC/8A6/28

## 4.1	Положения, применимые к Районам 1 и 3

4.1.1	Администрация, предлагающая включить в Список для фидерных линий новое или измененное частотное присвоение, должна добиваться согласия администраций, службы которых могут быть затронуты, т. е. администраций4, 5:

a)	Районов 1 и 3, имеющих частотное присвоение фидерной линии в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для космической станции радиовещательной спутниковой службы, которое включено в План для фидерных линий Районов 1 и 3 с необходимой шириной полосы, какая-либо часть которой попадает в необходимую ширину полосы предлагаемого присвоения; или

b)	Районов 1 и 3, имеющих частотное присвоение фидерной линии, включенное в Список для фидерных линий, или в отношении которого Бюро получило полную информацию согласно Приложению 4 в соответствии с положениями § 4.1.3 и какая-либо часть которого попадает в необходимую ширину полосы предлагаемого присвоения; или

c)	Района 2, имеющих частотное присвоение фидерной линии в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для космической станции радиовещательной спутниковой службы, которое соответствует Плану для фидерных линий Района 2, или в отношении которого Бюро получило предлагаемые изменения в соответствии с положениями § 4.2.6, с необходимой шириной полосы, какая-либо часть которой попадает в необходимую ширину полосы предлагаемого присвоения; или

d)	Района 2, имеющих частотное присвоение фидерной линии в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе 17,8–18,1 ГГц для космической станции радиовещательной спутниковой службы или частотное присвоение в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос), не подпадающее под действие настоящего Приложения, в полосе 14,5–14,8 ГГц, которое занесено в Справочный регистр или скоординировано или координируется согласно положениям п. 9.7 или § 7.1 Статьи 7, с необходимой шириной полосы, какая-либо часть которой попадает в необходимую ширину полосы предлагаемого присвоения.     (Пересм. ВКР-15)

Основания:	Администрация, предлагающая включить в Список для фидерных линий новое или измененное частотное присвоение, должна добиваться согласия администраций, имеющих частотные присвоения неплановой ФСС в полосе 14,5−14,8 ГГц. Таким образом, после ВКР-15 для включения в Список для фидерных линий РСС новых (измененных) частотных присвоений в полосе 14,5−14,8 ГГц потребуется координация с заявленными (приоритет по дате заявления) частотными присвоениями неплановой ФСС (Земля-космос).

MOD	RCC/8A6/29

СТАТЬЯ  7     (Пересм. ВКР-15)

Координация, заявление и регистрация в Международном справочном регистре частот частотных присвоений станциям фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) в Районе 1 в полосе 17,3–18,1 ГГц 
и в Районах 2 и 3 в полосе 17,7–18,1 ГГц, станциям фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в Районе 2 в полосе 17,8–18,1 ГГц, станциям фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в Районах 1 и 2 в полосе 14,5−14,75 ГГц и в Районе 3 в полосе 14,5−14,8 ГГц, в случае если эти станции не подпадают под действие Плана 
и станциям радиовещательной спутниковой службы в Районе 2 
в полосе 17,3–17,8 ГГц, когда затрагиваются частотные присвоения 
фидерным линиям для радиовещательных спутниковых станций 
в полосах 14,5–14,8 ГГц и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3 
или в полосе 17,3–17,8 ГГц в Районе 228

MOD	RCC/8A6/30

Раздел I  –  Координация передающих космических или земных станций 
фиксированной спутниковой службы или передающих космических станций радиовещательной спутниковой службы с частотными присвоениями 
фидерных линий радиовещательной спутниковой службы

7.1	Положения п. 9.729 и связанные с ними положения Статей 9 и 11 применимы к передающим космическим станциям фиксированной спутниковой службы в Районе 1 в полосе 17,318,1 ГГц, к передающим космическим станциям фиксированной спутниковой службы в Районах 2 и 3 в полосе 17,7–18,1 ГГц, к передающим земным станциям фиксированной спутниковой службы в Районе 2 в полосе 17,8–18,1 ГГц, к передающим земным станциям фиксированной спутниковой службы в Районах 1 и 2 в полосе 14,5−14,75 ГГц и в Районе 3 в ‎полосе 14,5−14,8 ГГц, в случае если эти станции не подпадают под действие ‎Плана‎, и к передающим космическим станциям радиовещательной спутниковой службы в Районе 2 в полосе 17,3–17,8 ГГц.     (Пересм. ВКР-15)

7.2	При применении процедур, упомянутых в § 7.1, положения Приложения 5 заменяются следующими:

7.2.1	К частотным присвоениям, которые необходимо учитывать, относятся:

a)	присвоения, соответствующие надлежащему Региональному плану для фидерных линий в Приложении 30A;

b)	присвоения, включенные в Список для фидерных линий Районов 1 и 3;

c)	присвоения, для которых процедура Статьи 4 была начата с даты получения полной информации по Приложению 4 согласно § 4.1.3 или 4.2.6.     (ВКР-15)

7.2.2	Критерии, которые должны применяться, указаны в Дополнении 4.

Основания:	Определить порядок и механизм координации передающих земных станций ФСС, когда затрагиваются частотные присвоения фидерным линиям для спутниковых станций РСС. Положения п.9.7 и связанные с ними положения Статей 9 и 11 применимы к передающим неплановым ЗС ФСС в Районах 1 и 2 в полосе 14.5-14.75 ГГц и в Районе 3 в полосе 14.5-14.8 ГГц для координации с частотными присвоениями фидерных линий РСС.

ADD	RCC/8A6/31

7.2bis	При применении процедур, упомянутых в § 7.1, к частотным присвоениям ФСС в полосе 14,5−14,8 ГГц, не подпадающим под действие ‎Плана или Списка для фидерных линий Районов 1 и 3, положение п. 11.41 заменяется приведенным ниже положением. Пункт 11.41.2 продолжает применяться.

7.2bis.1	Если после возврата заявки согласно п. 11.38 заявляющая администрация повторно представит эту заявку и будет настаивать на ее повторном рассмотрении, а присвоение, которое послужило основанием для неблагоприятного заключения, не является присвоением в Плане для Районов 1 и 3 или присвоением для окончательной записи в Списке фидерных линий Районов 1 и 3 во время возвращения заявки в соответствии с п. 11.38, Бюро должно внести данное присвоение в Справочный регистр с указанием администраций, частотные присвоения которых послужили основанием для неблагоприятного заключения (см. также п. 11.42).     (ВКР-15)

Основания:	Определить порядок заявления и регистрации частотных присвоений неплановой ФСС в случае возврата заявки при неблагоприятном заключении согласно п. 11.38 РР.

MOD	RCC/8A6/32

ДОПОЛНЕНИЕ  1

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо администрации затронутой предлагаемым изменением Плана для фидерных линий 
Района 2 или предлагаемым новым или измененным присвоением 
в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или когда необходимо 
в соответствии с настоящим Приложением получить согласие 
какой-либо другой администрации     (Пересм. ВКР-15)

MOD	RCC/8A6/33

# 6	Пределы, применяемые для защиты частотного присвоения приемной космической станции фидерной линии фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе 17,8–18,1 ГГц (Район 2) или частотного присвоения в полосах 14,5-14,75 ГГц (в Районах 1 и 2) и 14,5-14,8 ГГц (в Районе 3) приемной космической станции фиксированной спутниковой службы (Земля-космос), в случае если это частотное присвоение не подпадает под действие Плана     (Пересм. ВКР-15)

В соответствии с § 4.1.1 d) Статьи 4 администрация считается затронутой предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3, если плотность потока мощности, поступающего на приемную космическую станцию фидерной линии радиовещательной спутниковой службы Района 2 или на приемную космическую станцию линий вверх ‎фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) этой администрации во всех Районах, которая не подпадает под действие Плана, приведет к увеличению шумовой температуры приемной космической станции, превышающему пороговую величину T/Т, соответствующую 6%, где T/Т рассчитывается по методу, приведенному в Приложении 8, за исключением того, что величины максимальной плотности мощности на герц, усредненные по наихудшей полосе 1 МГц, заменяются величинами плотности мощности на герц, усредненными по всей необходимой ширине полосы несущих частот линии вверх.     (Пересм. ВКР-15)

Основания:	Определить пределы, применяемые для защиты частотного присвоения приемной космической станции неплановой ФСС в полосах 14,5−14,75 ГГц (Районы 1 и 2) и 14,5−14,8 ГГц (Район 3), когда такое присвоение является затронутым предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3.

MOD	RCC/8A6/34

ДОПОЛНЕНИЕ 4     (Пересм. ВКР-15)

Критерии совместного использования частот службами

MOD	RCC/8A6/35

# 2	Пороговые величины, позволяющие определить, когда требуется координация между передающими земными станциями фидерных линий фиксированной спутниковой службы в Районе 2 в полосе 17,8−18,1 ГГц или передающими земными станциями фиксированной спутниковой службы в полосах 14,5-14,75 ГГц (в Районах 1 и 2) и 14,5−14,8 ГГц (в Районе 3), не подпадающими под действие Плана с одной стороны, и приемной космической станцией в Плане или Списке или предложенной новой или измененной приемной космической станцией в Списке в полосах частот 14,5–14,8 или 17,8–18,1 ГГц, с другой стороны     (Пересм. ВКР-15)

В соответствии с § 7.1 Статьи 7 координация передающей земной станции фиксированной спутниковой службы с приемной космической станцией фидерной линии радиовещательной спутниковой службы в Плане или Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или предложенной новой или измененной приемной космической станцией в Списке необходима, если плотность потока мощности, поступающего на приемную космическую станцию фидерной линии радиовещательной спутниковой службы другой администрации, вызовет увеличение шумовой температуры космической станции фидерной линии, которая превысит пороговую величину T/T, соответствующую 6%, где отношение T/T рассчитывается на основе метода, приведенного в Приложении 8, за исключением того, что максимальные значения плотности мощности на герц, усредненные по худшей полосе 1 МГц, заменяются значениями плотности мощности на герц, усредненными по всей необходимой ширине полосы несущих частот линии вверх.     (Пересм. ВКР-15)

Основания:	Установить пороговые величины, позволяющие определить, когда требуется координация между передающими земными станциями неплановой ФСС в полосах 14,5−14,75 ГГц (Районы 1 и 2) и 14,5−14,8 ГГц (Район 3) и приемной космической станцией в Плане или Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 в полосе 14,5−14,8 ГГц.

Раздел 3.1

Не распределять указанные полосы радиочастот ГСО ФСС (космос-Земля)

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

NOC	RCC/8A6/36

10–11,7 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 10,6–10,68 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Радиолокационная 5.149 5.482 5.482A |  |

NOC	RCC/8A6/37

14–15,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 15,35–15,4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.511 |  |

Основания:	Трудности обеспечения совместимости с пассивными службами, которые работают в этих полосах радиочастот.

Раздел 3.2

Не распределять указанные полосы радиочастот ГСО ФСС (Земля-космос)

NOC	RCC/8A6/38

10–11,7 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 10,6–10,68 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Радиолокационная 5.149 5.482 5.482A |  |

NOC	RCC/8A6/39

11,7–14 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 13,4–13,75 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |

NOC	RCC/8A6/40

14–15,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 14,8–15,35 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.339 |  |
| 15,35–15,4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.511 |  |

Основания:	Трудности обеспечения совместимости с активными и пассивными службами, которые работают в этих полосах радиочастот.

Раздел 4

Завершить пункт 1.6 повестки дня ВКР-15 и аннулировать 
Резолюции 151 (ВКР-12) и 152 (ВКР-12)

SUP	RCC/8A6/41

РЕЗОЛЮЦИЯ 151 (ВКР-12)

Дополнительные первичные распределения фиксированной спутниковой службе в полосах частот между 10 ГГц и 17 ГГц в Районе 1

SUP	RCC/8A6/42

РЕЗОЛЮЦИЯ 152 (ВКР-12)

Дополнительные первичные распределения фиксированной спутниковой службе в направлении Земля-космос в полосах частот между 13 и 17 ГГц 
в Районе 2 и Районе 3

Основания:	Данные Резолюции предлагается аннулировать, с учетом завершения исследований по пунктам 1.6.1 и 1.6.2 повестки дня ВКР-15.

______________

_______________

* 	Выражение "частотное присвоение для космической станции", используемое в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению, связанному с данной орбитальной позицией.     (ВКР-03)

1 	Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 прилагается к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).     (ВКР-03)

2 	Такое использование полосы частот 14,5–14,8 ГГц резервируется для стран вне Европы.

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения.

4	Согласие администраций, имеющих частотное присвоение наземной станции в полосах 14,514,8 ГГц или 17,7–18,1 ГГц, или имеющих частотное присвоение земной станции в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в полосе 17,7–18,1 ГГц, или имеющих частотное присвоение в радиовещательной спутниковой службе в полосе 17,3–17,8 ГГц, должно быть получено согласно пп. 9.17, 9.17А или 9.19, соответственно.

5 	Координация согласно пп. 9.17 или 9.17А не требуется для земной станции администрации, на территории которой расположена эта земная станция и для которой данной администрацией до 3 июня 2000 года успешно применены процедуры бывших § 4.2.1.2 и 4.2.1.3 Приложения 30A (ВКР-97) в отношении наземных станций или земных станций, работающих в противоположном направлении передачи.     (ВКР-03)

28 	Эти положения не заменяют процедур, предусмотренных в Статьях 9 и 11, если затрагиваются станции, отличные от станций для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, подчиняющихся Плану.     (ВКР-03)

29 	Положения Резолюции 33 (Пересм. ВКР-97)* применяются для космических станций радиовещательной спутниковой службы, в отношении которых информация для предварительной публикации или запрос на координацию были получены Бюро до 1 января 1999 года.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-03.