| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15) جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| --- | --- |
| الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 11 للوثيقة 25-A |
|  | 10 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالعربية |
| مقترحات مشتركة مقدمة من الدول العربية |  |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |  |
| البنـد 11.1 من جدول الأعمال |  |

11.1	النظر في توزيع أولي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (أرض-فضاء) في المدى GHz 8-7، وفقاً للقرار 650 (WRC-12)؛

مقدمة

يدعو القرار 650 (WRC-12) قطاع الاتصالات الراديوية إلى إجراء دراسة بشأن المتطلبات من الطيف في مدى التردد GHz 8-7 لعمليات التحكم عن بُعد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) بغية استكمال عمليات القياس عن بُعد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) في نطاق التردد MHz 8 400-8 025، وإجراء دراسات عن التوافق بين أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) والخدمات الحالية، على أن تكون الأولوية لنطاق التردد MHz 7 235-7 145، ثم لأجزاء أخرى من مدى التردد GHz 8-7 وذلك فقط إذا ما تبين أن نطاق التردد MHz 7 235-7 145 غير مناسب.

وأشارت دراسات قطاع الاتصالات الراديوية إلى أن متطلبات الطيف في أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية تتراوح بين 38 وMHz 56. ويلزم MHz 38 من الطيف للحالة التي يكون فيها التوزيع في نطاقات تردد لا يكون فيها تقاسم مع خدمات فضائية أخرى، بينما يلزم طيف بعرض MHz 56 للحالة التي يكون فيها التوزيع في نطاقات فيها تقاسم مع خدمات فضائية أخرى (مثل نطاق التردد MHz 7 235-7 190).

وخلصت دراسات قطاع الاتصالات الراديوية إلى أن التقاسم ممكن في نطاق التردد MHz 7 250-7 190 مما يغطي متطلبات الطيف المحددة.

وبناءً على نتائج الدراسات فإن إدارات الدول العربية تقترح إضافة توزيع أولي عالمي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (أرض-فضاء) في نطاق التردد MHz 7 250-7 190 إلى جدول توزيع نطاقات التردد في المادة 5 من لوائح الراديو وإدراج أحكام فيما يتعلق بهذا التوزيع تنص على ما يلي:

-	فيما يخص تشغيل أنظمة الخدمة EESS في نطاق التردد 7 235-7 190 MHz يجب الحصول على الموافقة بموجب الرقم 9.21 من لوائح الراديو فيما يخص الخدمة SOS المشغلة وفقا للرقم 5.459 من لوائح الراديو؛

-	أن لا تطالب المحطات الفضائية في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) بالحماية من المحطات الأرضية الحالية والمستقبلية في الخدمتين الثابتة والمتنقلة في نطاق التردد MHz 7 250-7 190 وألا يطبق الرقم 43A.5 من لوائح الراديو؛

-	أن لا تطالب المحطات الفضائية في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) بالحماية من المحطات الأرضية لخدمة الأبحاث الفضائية (SRS) في نطاق التردد MHz 7 235-7 190.

وبالإضافة إلى ذلك، يقترح تعديل الجدول 7ب في التذييل 7 للوائح الراديو ليشمل التوزيع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS)، وتعديل الجدول 3-21 في المادة 21 من لوائح الراديو لتوسيع مدى التردد MHz 7 235-7 190 إلى MHz 7 250-7 190. وبالتالي يقترح إلغاء القرار 650 (WRC-12).

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD	ARB/25A11/1

MHz 7 250-5 570

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 7 190-7 145 ثابتة متنقلة أبحاث فضائية (فضاء سحيق) )أرض-فضاء) 459.5 458.5 |  |  |
| 7 235-7 190 خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) ADD A111.5 B111.5 ADD ثابتة متنقلة أبحاث فضائية (أرض-فضاء)460.5 MOD 458.5 459.5 |  |  |
| 7 250-7 235 خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) ADD A111.5 B111.5 ADD ثابتة متنقلة 458.5 |  |  |

MOD	ARB/25A11/2

460.5	يجب ألا يجري أي إرسال من خدمة الأبحاث الفضائية (أرض-فضاء) نحو الفضاء السحيق في نطاق التردد MHz 7 235-7 190. ويتعين على السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في خدمة الأبحاث الفضائية في نطاق التردد MHz 7 235-7 190 ألا تطالب بالحماية من المحطات القائمة والمحطات المستقبلية في الخدمتين الثابتة والمتنقلة، ولا ينطبق الرقم 43A.5.(WRC-15)

الأسباب:	لتوفير توزيع جديد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) في نطاق التردد MHz 7 250-7 190. ويمكن تنفيذ وظيفة القياس عن بُعد والتتبع والتحكم (TT&C) بإقران هذا التوزيع الجديد مع التوزيع القائم بالفعل لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) في نطاق التردد MHz 8 400-8 025. ويتمثل التغيير المترتب على ذلك في حذف الجملة الأولى. وإضافة عبارة "مركبات فضائية عاملة" توخياً لمزيد من الدقة.

ADD	ARB/25A11/3

A111.5	يخضع استعمال خدمة استكشاف الأرض الساتلية للنطاق MHz 7 235-7 190 (أرض-فضاء) لموافقة يتم الحصول عليها بموجب الرقم 21.9 فيما يتعلق بخدمة العمليات الفضائية طبقاً للرقم 459.5. ويجب ألا تطالب المحطات الفضائية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) بالحماية من المحطات الحالية والمستقبلية في الخدمتين الثابتة والمتنقلة اللتين تعملان في نطاق التردد MHZ 7 250-7 190 ولا ينطبق الرقم 43A.5.(WRC-15)

الأسباب:	لضمان التوافق بين الخدمتين SOS وEESS وضمان حماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة.

ADD	ARB/25A11/4

B111.5	يجب ألا تطالب المحطات الفضائية في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) بالحماية من إرسالات محطات خدمة الأبحاث الفضائية (أرض-فضاء) في نطاق التردد MHz 7 235-7 190. (WRC-15)

الأسباب:	في بعض الحالات المتعلقة بالتشغيل على نفس التردد، لا سيما عندما تكون المحطات الأرضية مشتركة في نفس الموقع جغرافياً أو متجاورة، فإن سويات التداخل الصادر عن الوصلات الصاعدة لخدمة الأبحاث الفضائية القريبة من الأرض نحو سواتل خدمة استكشاف الأرض الساتلية تتجاوز المعايير السارية للاتحاد.

SUP	ARB/25A11/5

القـرار 650 (WRC-12)

توزيع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) 
في المدى GHz 8-7

الأسباب:	لم يعد هذا القرار ضرورياً.

MOD	ARB/25A11/6

التذييـل 7 (Rev.WRC-15)

طرائق تحديد منطقة التنسيق حول محطة أرضية تعمل في نطاقات التردد
المحصورة بين MHz 100 وGHz 105

الملحـق 7

معلمات النظام ومسافات التنسيق المعينة مسبقاً لتحديد
منطقة التنسيق حول محطة أرضية

# 3	الكسب في اتجاه الأفق لهوائي محطة استقبال أرضية حيال محطة إرسال أرضية

MOD	ARB/25A11/7

الجدول 7ب (Rev.WRC-15)

المعلمات اللازمة لتعيين مسافة التنسيق في حالة محطة إرسال أرضية

| تسمية خدمة الاتصال الراديوي الفضائي للإرسال |  |  | ثابتة ساتلية ومتنقلة ساتلية | متنقلة ساتلية للطيران (R) | متنقلة ساتلية للطيران (R) | ثابتة ساتلية | ثابتة ساتلية | ثابتة ساتلية | ثابتة ساتلية |  | خدمة استكشاف الأرض الساتلية وعمليات فضائية وأبحاث فضائية |  | ثابتة ساتلية ومتنقلة ساتلية وأرصاد جوية ساتلية |  | ثابتة ساتلية |  | ثابتة ساتلية |  | ثابتة ساتلية | ثابتة ساتلية3 | ثابتة ساتلية |  | ثابتة ساتلية3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاقات التردد (GHz) |  |  | 2,655-2,690 | 5,091-5,030 | 5,091-5,030 | 5,150-5,091 | 5,150-5,091 | 5,850-5,725 | 7,075-5,725 |  | 57,250-7,100 |  | 8,400-7,900 |  | 11,7-10,7 |  | 14,8-12,5 |  | 14,3-13,75 | 15,65-15,43 | 18,4-17,7 |  | 19,3-19,7 |
| تسمية خدمة الأرض للاستقبال |  |  | ثابتة ومتنقلة | ملاحة راديوية للطيران | متنقلة للطيران (R) | ملاحة راديوية للطيران | متنقلة للطيران (R) | تحديد راديوي للموقع | ثابتة ومتنقلة |  | ثابتة ومتنقلة |  | ثابتة ومتنقلة |  | ثابتة ومتنقلة |  | ثابتة ومتنقلة |  | تحديد راديوي للموقع وملاحة راديوية (برية فقط) | ملاحة راديوية للطيران | ثابتة ومتنقلة |  | ثابتة ومتنقلة |
| الطريقة المستعملة (الفقرات) |  |  | 1.2 | 1.2،2.2 | 1.2،2.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2،2.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2،2.2 |  | 1.2 |  | 1.2،2.2 |  | 2.2 |
| التشكيل في محطة الأرض1 |  |  | A |  |  |  |  |  | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | – |  | N |  | N |
| معلمات ومعايير التداخل في محطة الأرض |  | p0 (%) | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  | 0,005 |  | 0,005 |
|  |  | n | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | p (%) | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,01 |  | 0,0025 |  | 0,0025 |
|  |  | NL (dB) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Ms (dB) | 2 26 |  |  |  |  |  | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 40 | 33 | 40 | 1 |  | 25 |  | 25 |
|  |  | W (dB) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| معلمات محطة الأرض |  | GX (dBi) 4 | 2 49 | 6 | 10 | 6 | 6 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 36 |  | 48 |  | 48 |
|  |  | Te (K) | 2 500 |  |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 500 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | 2 636 |  | 1 100 |  | 1 100 |
| عرض النطاق المرجعي |  | B (Hz) | 4×310 | 150×310 | 37,5×310 | 150×310 | 610 |  | 4×310 | 610 | 4×310 | 610 | 4×310 | 610 | 4×310 | 106 | 4×310 | 610 | 710 |  | 610 |  | 610 |
| قدرة التداخل المسموح به |  | Pr(p) (dBW) في B | -140 | −160 | −157 | -160 | -143 |  | -131 | -103 | -131 | -103 | -131 | -103 | -128 | -98 | -128 | -98 | -131 |  | -113 |  | -113 |
| 1 A: تشكيل تماثلي، N: تشكيل رقمي. 2 استخدمت معلمات المحطة للأرض المرتبطة بالأنظمة عبر الأفق. ويمكن أيضاً استعمال معلمات المرحلات الراديوية في خط البصر المرتبطة بنطاق التردد MHz 7 075-5 725 لتحديد كفاف إضافي سوى أن dBi 37 = GX. 3 وصلات التغذية في أنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية. 4 لم تؤخذ بالحسبان الخسارات في وصلات التغذية. 5 نطاقات التردد الفعلية هي MHz 7 250-7 190 لخدمة استكشاف الأرض الساتلية وMHz 7 155-7 100 وMHz 7 235-7 190 لخدمة العمليات الفضائية وMHz 7 235-7 145 لخدمة الأبحاث الفضائية. (WRC-15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الأسباب:	التغييرات الحاصلة نتيجة لإدراج توزيع جديد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض−فضاء) في الجدول 7ب في التذييل 7 (المعلمات اللازمة لتحديد مسافة التنسيق لمحطة إرسال أرضية).

المـادة 21

خدمات الأرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم
نطاقات تردد تفوق GHz 1

القسم III  -  حدود القدرة التي تنطبق على المحطات الأرضية

MOD	ARB/25A11/8

الجدول 3-21 (Rev.WRC-15)

| نطاق الترددات |  | الخدمات |
| --- | --- | --- |
| MHz 2 110-2 025 MHz 5 725-5 670 MHz 5 755-5 7256 | (للبلدان المعددة في الرقم 454.5 تجاه البلدان المعددة في الرقمين 453.5 و455.5) (للإقليم 1 تجاه البلدان المعددة في الرقمين 453.5 و455.5) | خدمة استكشاف الأرض الساتلية الخدمة الثابتة الساتلية خدمة الأرصاد الجوية الساتلية الخدمة المتنقلة الساتلية خدمة العمليات الفضائية |
| 6MHz 5 850-5 755 | (للإقليم 1 تجاه البلدان المعددة في الأرقام 453.5 و455.5 و456.5) | خدمة الأبحاث الفضائية |
| MHz 7 075-5 850 |  |  |
| MHz 7 250-7 190 |  |  |
| MHz 8 400-7 900 |  |  |
| 6GHz 11,7-10,7 | (للإقليم 1) |  |
| 6GHz 12,75-12,5 | (للإقليم 1 تجاه البلدان المعددة في الرقم 494.5) |  |
| 6GHz 12,75-12,7 | (للإقليم 2) |  |
| GHz 13,25-12.75 |  |  |
| GHz 14,25-14,0 | (بالنسبة إلى البلدان المعددة في الرقم 505.5) |  |
| GHz 14,3-14,25 | (بالنسبة إلى البلدان المعددة في الأرقام 505.5 و508.5 و509.5) |  |
| 6GHz 14,4-14,3 | (للإقليمين 1 و3) |  |
| GHz 14,8-14,4 |  |  |

الأسباب:	التغييرات الحاصلة نتيجة للنظر في توزيع جديد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) في نطاق التردد MHz 7 250-7 190.

___________

___________________

6	1.12.21	ينص الرقم 8.4 على المساواة في الحقوق بشأن تشغيل الخدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات مختلفة من الفئة ذاتها في أقاليم مختلفة. وعليه، ينبغي للإدارات أن تحترم، قدر المستطاع عملياً، جميع الحدود التي ترد في التوصيات ITU-R بخصوص التداخل بين الأقاليم.