| Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015 |  |
| --- | --- |
| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| SÉANCE PLÉNIÈRE | Addendum 11 au Document 25-F |
|  | 10 septembre 2015 |
|  | Original: arabe |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| Point 1.11 de l'ordre du jour |  |

1.11	envisager une attribution à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) dans la gamme 7-8 GHz, conformément à la Résolution 650 (CMR-12);

Introduction

Par sa Résolution 650, la CMR-12 a invité l'UIT-R à étudier les besoins de spectre dans la gamme de fréquences 7-8 GHz pour les systèmes de télécommande du SETS (Terre vers espace), afin de compléter les opérations de télémesure du SETS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 8 025-8 400 MHz, et à procéder à des études de compatibilité entre les systèmes du SETS (Terre vers espace) et les services existants, en priorité dans la bande de fréquences 7 145-7 235 MHz, puis dans d'autres parties de la gamme de fréquences 7-8 GHz, uniquement s'il s'avère que la bande de fréquences 7 145-7 235 MHz ne convient pas.

Les études de l'UIT-R ont indiqué que les besoins de spectre pour les nouveaux systèmes du SETS sont compris entre 38 et 56 MHz: 38 MHz sont nécessaires dans les cas où l'attribution est faite dans des bandes de fréquences qui ne sont pas utilisées en partage avec d'autres services spatiaux, tandis que 56 MHz sont nécessaires dans les cas où l'attribution se situe dans des bandes utilisées en partage avec d'autres services spatiaux (par exemple la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz).

Les études menées par l'UIT-R ont fait ressortir que le partage serait possible dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz, ce qui permettrait de répondre aux besoins de fréquences identifiés.

Au vu des résultats des études, les administrations des Etats arabes proposent d'ajouter une attribution à titre primaire à l'échelle mondiale au SETS (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Article 5 du RR et d'insérer des dispositions relatives à cette attribution, selon lesquelles:

–	l'exploitation des systèmes du SETS dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz est subordonnée à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 du RR en ce qui concerne les systèmes du SES exploités conformément au numéro 5.459 du RR;

–	les stations spatiales du SETS (Terre vers espace) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations existantes ou futures du SF et du SM dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz et les dispositions du numéro 5.43A du RR ne s'appliquent pas;

–	les stations spatiales du SETS (Terre vers espace) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service de recherche spatiale dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz.

En outre, il est proposé de modifier le Tableau 7b de l'Appendice 7 du RR pour y ajouter l'attribution au SETS et de modifier le Tableau 21-3 de l'Article 21 du RR pour étendre la gamme de fréquences 7 190-7 235 MHz à 7 190-7 250 MHz. En conséquence, la suppression de la Résolution 650 (CMR-12) est proposée.

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	ARB/25A11/1

5 570-7 250 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 7 145-7 190 FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) 5.458 5.459 |  |  |
| 7 190-7 235 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.A111 ADD 5.B111 FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) MOD 5.460 5.458 5.459 |  |  |
| 7 235-7 250 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.A111 ADD 5.B111 FIXE MOBILE 5.458 |  |  |

MOD	ARB/25A11/2

5.460	Aucune émission du service de recherche spatiale (Terre vers espace) vers l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz. Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile et le numéro 5.43A ne s'applique pas.     (CMR-15)

Motifs:	Faire une nouvelle attribution au SETS (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz. Pour mettre en œuvre les fonctions de télémesure, de poursuite et de télécommande (TT&C), on pourrait apparier cette nouvelle attribution avec l'attribution actuelle au SETS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 8 025-8 400 MHz. La première phrase est supprimée en conséquence. Il convient d'ajouter les termes «un engin spatial fonctionnant dans» dans un souci de précision.

ADD	ARB/25A11/3

5.A111	L'utilisation de la bande 7 190-7 235 MHz (Terre vers espace) par le service d'exploration de la Terre par satellite est subordonnée à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service d'exploitation spatiale fonctionnant conformément au numéro 5.459. Les stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz et les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas.     (CMR-15)

Motifs:	Assurer la compatibilité entre le SES et le SETS et assurer la protection du SF et du SM.

ADD	ARB/25A11/4

5.B111	Les stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des émissions des stations du service de recherche spatiale dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz.     (CMR-15)

Motifs:	Dans certains cas de fonctionnement sur la même fréquence, en particulier lorsque les stations terriennes sont situées soit dans la même zone géographique, soit à proximité, les niveaux des brouillages causés par le service de recherche spatiale au voisinage de la Terre en liaison montante aux satellites du SETS dépasseraient les critères applicables de l'UIT.

SUP	ARB/25A11/5

RÉSOLUTION 650 (CMR-12)

Attribution au service d'exploration de la Terre par satellite 
(Terre vers espace) dans la gamme 7-8 GHz

Motifs:	Cette Résolution n'a plus lieu d'être.

MOD	ARB/25A11/6

APPENDICE 7 (RÉV.CMR-15)

Méthodes de détermination de la zone de coordination autour 
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences 
comprises entre 100 MHz et 105 GHz

ANNEXE 7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

# 3	Gain d'antenne d'une station terrienne de réception en direction de l'horizon vis-à-vis d'une station terrienne d'émission

MOD	ARB/25A11/7

TABLEAU 7b (Rév.CMR-15)

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | Fixe par satellite, mobile par satellite | Service mobile aéronautique (R) par satellite | Service mobile aéronautique (R) par satellite | Fixe par satellite | Fixe par satellite | Fixe par satellite | Fixe par satellite |  | Exploration de la Terre par satellite, exploitation spatiale, recherche spatiale |  | Fixe par satellite, mobile par satellite, météorologie par satellite |  | Fixe par satellite |  | Fixe par satellite |  | Fixe par satellite | Fixe par satellite 3 | Fixe par satellite | Fixe par satellite3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 2,655-2,690 | 5,030-5,091 | 5,030-5,091 | 5,091-5,150 | 5,091-5,150 | 5,725-5,850 | 5,725-7,075 |  | 7,100-7,250 5 |  | 7,900-8,400 |  | 10,7-11,7 |  | 12,5-14,8 |  | 13,75-14,3 | 15,43-15,65 | 17,7-18,4 | 19,3-19,7 |
| Désignation du service de Terre, réception |  | Fixe, mobile | Radionavi-gation aéronautique | Mobile aéronautique (R) | Radionavi-gation aéronautique | Mobile aéronautique (R) | Radio- localisation | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Fixe, mobile |  | Radiolocalisation, radionavigation (terrestre uniquement) | Radionavigation aéronautique | Fixe, mobile | Fixe, mobile |
| Méthode à utiliser |  | § 2.1 | § 2.1, § 2.2 | § 2.1, § 2.2 |  |  | § 2.1 | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 2.1 |  | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 | § 2.2 |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  | A |  |  |  |  |  | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | – |  | N | N |
| Paramètres et critères de brouillage de la station de Terre | p0 (%) | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  | 0,005 | 0,005 |
|  | n | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |
|  | p (%) | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,01 |  | 0,0025 | 0,0025 |
|  | NL (dB) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Ms (dB) | 26 2 |  |  |  |  |  | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 40 | 33 | 40 | 1 |  | 25 | 25 |
|  | W (dB) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Paramètres de la station de Terre | Gx (dBi)4 | 49 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 36 |  | 48 | 48 |
|  | Te (K) | 500 2 |  |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 500 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | 2 636 |  | 1 100 | 1 100 |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) | 4 103 | 150 103 | 37,5 103 | 150 103 | 106 |  | 4 103 | 106 | 4 103 | 106 | 4 103 | 106 | 4 103 | 106 | 4 103 | 106 | 107 |  | 106 | 106 |
| Puissance de brouillage admissible | Pr(p) (dBW) en B | –140 | –160 | –157 | –160 | –143 |  | –131 | –103 | –131 | –103 | –131 | –103 | –128 | –98 | –128 | –98 | –131 |  | –113 | –113 |

1	A: modulation analogique; N: modulation numérique.

2	On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée à des systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande 5 725-7 075 MHz pour déterminer un contour supplémentaire étant entendu que Gx = 37 dBi.

3	Liaisons de connexion de systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite.

4	Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte.

5	Les bandes considérées sont 7 190-7 250 MHz pour le service d'exploration de la Terre par satellite, 7 100-7 155 MHz et 7 190-7 235 MHz pour le service d'exploitation spatiale et 7 145-7 235 MHz pour le service de recherche spatiale.     (CMR-15)

Motifs:	Modifications découlant de l'adjonction de la nouvelle attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) dans le Tableau 7b (Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission) de l'Appendice 7.

ARTICLE 21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section III – Limites de puissance applicables aux stations terriennes

MOD	ARB/25A11/8

TABLEAU  21-3    (Rév.CMR-15)

| Bande de fréquences |  | Services |
| --- | --- | --- |
| 2 025-2 110 MHz 5 670-5 725 MHz 5 725-5 755 MHz6 | (pour les pays énumérés au numéro 5.454 vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) | Exploration de la Terre par satellite Fixe par satellite Météorologie par satellite Mobile par satellite Exploitation spatiale |
| 5 755-5 850 MHz6 | (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.453, 5.455 et 5.456) | Recherche spatiale |
| 5 850-7 075 MHz |  |  |
| 7 190-7 250 MHz |  |  |
| 7 900-8 400 MHz |  |  |
| 10,7-11,7 GHz6 | (pour la Région 1) |  |
| 12,5-12,75 GHz6 | (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés au numéro 5.494) |  |
| 12,7-12,75 GHz6 | (pour la Région 2) |  |
| 12,75-13,25 GHz |  |  |
| 14,0-14,25 GHz | (vis-à-vis des pays énumérés au numéro 5.505) |  |
| 14,25-14,3 GHz | (vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.505, 5.508 et 5.509) |  |
| 14,3-14,4 GHz6 | (pour les Régions 1 et 3) |  |
| 14,4-14,8 GHz |  |  |

Motifs:	Modifications découlant de la nouvelle attribution envisagée pour le SETS (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz.

______________

_______________