| 世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 |  |
| 全体会议 | 文件 25(Add.16)(Add.2)-C |
|  | 2015年9月10日 |
|  | 原文：阿拉伯文 |
| 阿拉伯国家共同提案 |  |
| 有关大会工作的提案 |  |
| 议项1.16 |  |

1.16	根据第360号决议（WRC-12），审议有助于引入可能的新自动识别系统（AIS）技术应用和新应用方面的规则条款并考虑相关的频谱划分，以改善水上无线电通信；

问题B

引言

根据ITU-R关于为水上行业提供VHF数据交换系统（VDES）的研究结果，阿拉伯国家主管部门提出以下建议：

为引入VDES的地面部分，建议为此确定《无线电规则》附录18的双工信道24、84、25和85。

同时，还建议合并这些信道以便为VDE地面部分提供更好的数据速率。这将通过《无线电规则》附录18新增注解AAA)予以实现。

提案

MOD	ARB/25A16A2/1

附录18（WRC-15，修订版）

VHF水上移动频段内的发射频率表

（见第52条）

.../...

| 频道标识 | 注释 | 发射频率 (MHz) |  | 船舶之间 | 港口作业 及船舶移动 |  | 公众通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发自船舶 电台 | 发自海岸 电台 |  | 单频 | 双频 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | w), y) | 157.025 | 161.625 |  | x | x | x |
| 21 | w), y) | 157.050 | 161.650 |  | x | x | x |
| 81 | w), y) | 157.075 | 161.675 |  | x | x | x |
| 22 | w), y) | 157.100 | 161.700 |  | x | x | x |
| 82 | w), x), y) | 157.125 | 161.725 |  | x | x | x |
| 23 | w), x), y) | 157.150 | 161.750 |  | x | x | x |
| 83 | w), x), y) | 157.175 | 161.775 |  | x | x | x |
| 24 | w), ww), x), AAA) | 157.200 | 161.800 |  | x | x | x |
| 1024 | BBB) | 157.200 |  |  |  |  |  |
| 2024 | CCC) | 161.800 | 161.800 | x |  |  |  |
| 84 | w), ww), x), AAA) | 157.225 | 161.825 |  | x | x | x |
| 1084 | BBB) | 157.225 |  |  |  |  |  |
| 2084 | CCC) | 161.825 | 161.825 | x |  |  |  |
| 25 | w), ww), x), AAA) | 157.250 | 161.850 |  | x | x | x |
| 1025 | BBB) | 157.250 |  |  |  |  |  |
| 2025 | CCC) | 161.850 | 161.850 | x |  |  |  |
| 85 | w), ww), x), AAA) | 157.275 | 161.875 |  | x | x | x |
| 1085 | BBB) | 157.275 |  |  |  |  |  |
| 2085 | CCC) | 161.875 | 161.875 | x |  |  |  |
| 26 | w), ww), x) | 157.300 | 161.900 |  | x | x | x |
| 1026 | BBB) | 157.300 |  |  |  |  |  |
| 2026 | CCC) | 161.900 | 161.900 | x |  |  |  |
| 86 | w), ww), x) | 157.325 | 161.925 |  | x | x | x |
| 1086 | BBB) | 157.325 |  |  |  |  |  |
| 2086 | CCC) | 161.925 | 161.925 | x |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

理由：	按以下方式在《无线电规则》附录18中引入VDES：

VDE 1下端频率（信道1024、1084、1025和1085）为船舶海岸VDE。

VDE 1上端频率（信道2024、2084、2025和2085）为海岸船舶和船舶-船舶VDE。

SAT Up3信道1024、1084、1025、1085、1026和1086）为卫星船舶VDE上行链路。

卫星下行链路（信道2024、2084、2025、2085、2026和2086）为卫星船舶VDE下行链路。

有关表格的注释

一般性注释

NOC	ARB/25A16A2/2

注解a)至e)

具体注解

NOC	ARB/25A16A2/3

注解f)至s)

MOD	ARB/25A16A2/4

w)	在1区和3区：

截至2017年1月1日，157.025-157.325 MHz频段和161.625-161.925 MHz频段（对应于80、21、81、22、82、23、83、24、84、25、85、26和86频道）可用于新技术，但须与受影响的主管部门开展协调。将这些频道或频率用于新技术的电台，既不得对根据第5条工作的电台造成干扰，也不得要求它们提供保护。

自2017年1月1日起，157.025-157.175 MHz频段和161.625-161.775 MHz频段对（对应于80、21、81、22、82、23和83频道）被确定用于最新版ITU-R M.1842建议书所述的数字系统。有此愿望的主管部门亦可将这些频段用于最新版ITU-R M.1084建议书所述模拟调制，前提是不对使用数字调制发射的水上移动业务电台造成干扰或寻求其保护，并须与受影响的主管部门进行协调。

自2017年1月1日起，157.200-157.325 MHz和161.800-161.925 MHz频段（对应信道24、84、25、85、26、86)确定用于ITU-R.M.[VDES]建议书最新版本所述VHF数据交换系统（VDES）。（WRC-15）

理由：	WRC-12确定了2017年1月1日这一日期。

NOC	ARB/25A16A2/5

注ww)

ADD	ARB/25A16A2/6

AAA)	自2019年1月1日起，信道24、84、25和85可能合并以便构成带宽为100 kHz的独特双工信道，从而操作ITU-R M.[VDES]建议书最新版本所述的VDES。（WRC-15）

理由：	合并这些信道将为VDE地面系统带来更好的数据速率。

ADD	ARB/25A16A2/7

BBB)	自2019年1月1日起，划分给水上卫星移动业务（地对空）的信道1024、1084、1025、1085、1026和1086的合并须按照ITU-R M.[VDES]最新版本所述用于接收来自船舶的VDES报文。    (WRC-15)

理由：	为VDES的卫星上行链路确定信道。

ADD	ARB/25A16A2/8

CCC)	自2019年1月1日起，划分给水上卫星移动业务（空对地）的信道2024、2084、2025、2085、2026和2086的合并须按照ITU-R M.[VDES]建议书所述用于接收来自卫星的VDES报文。在此建议书中，该合并被称为SAT下行链路。（WRC-15）

理由：	为VDES的卫星下行链路确定信道。

NOC	ARB/25A16A2/9

注解x)至 y)

SUP	ARB/25A16A2/10

第360号决议（WRC-12）

审议增强型自动识别系统技术应用和增强型
水上无线电通信方面的规则性条款与频谱划分

理由：	建议废止第360号决议（WRC-12），因为在WRC-15大会完成研究并确定了加强水上无线电通信的频率后已没必要。

______________

____________________