| 世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 |  |
| 全体会议 | 文件 25(Add.16)(Add.4)-C |
|  | 2015年9月10日 |
|  | 原文：阿拉伯文 |
| 阿拉伯国家共同提案 |  |
| 有关大会工作的提案 |  |
| 议项1.16 |  |

1.16	根据第360号决议（WRC-12），审议有助于引入可能的新自动识别系统（AIS）技术应用和新应用方面的规则条款并考虑相关的频谱划分，以改善水上无线电通信；

问题D

引言

根据ITU-R为水上行业提供VHF数据交换系统而开展研究的结果，阿拉伯国家主管部门提出以下建议：

在一些区域，信道80、21、81、22、82、23和83可以使用，情况如下（见WRC-15的CPM报告第3/1.16/3.2节表3/1.16/3-2）：

−	将信道80、21、81和22以多个连续25 kHz信道的方式用于区域范围内使用的船舶和海岸电台的发射。

−	可将信道82用于区域范围内使用的船舶和海岸电台发射。

−	将信道23和83以多个连续25 kHz信道的方式用于区域范围内使用的船舶和海岸电台的发射。

提案

MOD	ARB/25A16A4/1

附录18（WRC-15，修订版）

VHF水上移动频段内的发射频率表

（见第52条）

.../...

| 频道标识 | 注释 | 发射频率 (MHz) |  | 船舶之间 | 港口作业 及船舶移动 |  | 公众通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发自船舶 电台 | 发自海岸 电台 |  | 单频 | 双频 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 80 | w), y), xx) | 157.025 | 161.625 |  | x | x | x |
| 1080 | w), y), xx) | 157.025 | 157.025 | x | x |  |  |
| 2080 | w), y), xx) | 161.625 | 161.625 | x | x |  |  |
| 21 | w), y), xx) | 157.050 | 161.650 |  | x | x | x |
| 1021 | w), y), xx) | 157.050 | 157.050 | x | x |  |  |
| 2021 | w), y), xx) | 161.650 | 161.650 | x | x |  |  |
| 81 | w), y), xx) | 157.075 | 161.675 |  | x | x | x |
| 1081 | w), y), xx) | 157.075 | 157.075 | x | x |  |  |
| 2081 | w), y), xx) | 161.675 | 161.675 | x | x |  |  |
| 22 | w), y), xx) | 157.100 | 161.700 |  | x | x | x |
| 1022 | w), y), xx) | 157.100 | 157.100 | x | x |  |  |
| 2022 | w), y), xx) | 161.700 | 161.700 | x | x |  |  |
| 82 | w), x), y) | 157.125 | 161.725 |  | x | x | x |
| 1082 | w), x), y) | 157.125 | 157.125 | x | x |  |  |
| 2082 | w), x), y) | 161.725 | 161.725 | x | x |  |  |
| 23 | w), x), y), xxx) | 157.150 | 161.750 |  | x | x | x |
| 1023 | w), x), y), xxx) | 157.150 | 157.150 | x | x |  |  |
| 2023 | w), x), y), xxx) | 161.750 | 161.750 | x | x |  |  |
| 83 | w), x), y), xxx) | 157.175 | 161.775 |  | x | x | x |
| 1083 | w), x), y), xxx) | 157.175 | 157.175 | x | x |  |  |
| 2083 | w), x), y), xxx) | 161.775 | 161.775 | x | x |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

有关表格的注释

一般性注解

NOC	ARB/25A16A4/2

注解a)至e)

具体注解

NOC	ARB/25A16A4/3

注解f)至z)

ADD	ARB/25A16A4/4

xx)	可指配给使用多个连续25 kHz信道的宽带数字系统。

ADD	ARB/25A16A4/5

xxx)	可指配给使用连续25 kHz信道操作的50 kHz带宽数字系统。

理由：	为在区域范围使用VDES确定信道。

______________

____________________