| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 2 к Документу 25(Add.23)-R |
|  | 10 сентября 2015 года |
|  | Оригинал: арабский |
| Общие предложения арабских государств |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 9.2(9.2.2) повестки дня |  |

9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:

9.2	о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи; и

9.2(9.2.2) 	Внесение уточнений в некоторые положения Регламента радиосвязи об использовании частотных распределений для дальнего космоса

Введение

Целью данного пункта повестки дня является разъяснение использования распределений СКИ (дальний космос) в связи с некоторыми положениями Регламента радиосвязи. В рамках исследований МСЭ-R, проводимых по пункту 1.9.1 повестки дня, рассматривались примечания 5.460 и 5.465 Статьи 5 РР в аспекте воздействия использования распределений СКИ (дальний космос) в тех случаях, когда космический аппарат использует эти распределения вблизи Земли. По итогам этих исследований был сделан вывод, что определение службы космических исследований (СКИ) следует изменить и внести соответствующие изменения в эти примечания. СК определил этот вопрос в качестве одного из вопросов, который следует рассмотреть в рамках пункта 9.2 повестки дня.

При рассмотрении формулировок пп. 5.460 и 5.465 Статьи 5 РР, которые применяются в отношении распределений службе космических исследований в полосах 7145–7235 МГц и 8400–8500 МГц, был сделан вывод, что эти примечания можно истолковать таким образом, что их соблюдение окажется физически невозможным, что приведет к ограничению использования частот, которые оказываются несовместимыми с проектным решением космического корабля, предназначенного для работы в дальнем космосе. Для решения этого вопроса было предложено внести изменения в определение службы космических исследований в Статье 1 РР, для того чтобы указать, что станция дальнего космоса может использовать частотное распределение СКИ для дальнего космоса в тех случаях, когда ей необходимо вести работу в зоне космического пространства между Землей и дальним космосом (т. е. в околоземном пространстве) во время запуска и на этапах работы на начальной орбите, при облетах Земли или на этапе возвращения на Землю. Были предложены также логически вытекающие изменения к примечаниям 5.460 и 5.465 РР.

В соответствии с этим администрации арабских государств поддерживают внесение поправок в Статью 4 РР путем включения нового абзаца, содержащего описание разрешенного использования распределений СКИ (дальний космос) вблизи Земли.

Предложение

СТАТЬЯ 4

Присвоение и использование частот

ADD	ARB/25A23A2/1

4.XX	Использование распределений службе космических исследований, предназначенных для работы в дальнем космосе, должно ограничиваться космическими сетями, которые работают главным образом в зоне дальнего космоса или в ее направлении. Таким космическим сетям разрешается также использовать эти распределения во время запуска и на этапах работы на околоземной орбите.     (ВКР-15)

______________

_______________