| Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015 |  |
| --- | --- |
| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| SÉANCE PLÉNIÈRE | Addendum 2 au Document 25(Add.9)-F |
|  | 10 septembre 2015 |
|  | Original: arabe |
| Propositions communes des États arabes |  |
| propositions pour les travaux de la conference |  |
| Point 1.9.2 de l'ordre du jour |  |

1.9	examiner, conformément à la Résolution 758 (CMR-12):

1.9.2	la possibilité d'attribuer les bandes 7 375-7 750 MHz et 8 025-8 400 MHz au service mobile maritime par satellite, et des mesures réglementaires additionnelles, en fonction des résultats des études pertinentes;

Introduction

Par sa Résolution 758, la CMR-12 a invité l'UIT-R à procéder à des études techniques et réglementaires concernant la possibilité d'attribuer les bandes de fréquences 7 375-7 750 MHz et 8 025-8 400 MHz ou des parties de ces bandes au service mobile maritime par satellite (SMMS), tout en garantissant la compatibilité avec les services existants.

Les études menées par l'UIT-R montrent que de nombreuses stations terriennes exploitées partout dans le monde dans les services scientifiques, ainsi que des stations terriennes fixes et mobiles doivent être protégées contre les brouillages préjudiciables causés par des stations du SMMS dans ces bandes de fréquences. Selon ces études, il faut des distances séparation de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres pour protéger les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) ainsi que les stations fixes contre les brouillages.

Propositions

Vu les résultats des études de l’UIT-R les Administrations des Etats arabes proposent qu’aucune attribution ne soit faite au SMMS dans les bandes 7 375-7 750 MHz et 8 025-8 400 MHz, conformément aux propositions suivantes:

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

NOC	ARB/25A9A2/1

7 250-8 500 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 7 300-7 450 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.461 |  |  |
| 7 450-7 550 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.461A |  |  |
| 7 550-7 750 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |  |  |

NOC	ARB/25A9A2/2

7 250-8 500 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 8 025-8 175 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A |  |  |
| 8 175-8 215 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A |  |  |
| 8 215-8 400 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A |  |  |

Motifs:	Réaffirmer qu’aucune fréquence ne doit être attribuée au SMMS dans les bandes 7 375-7 750 MHz et 8 025-8 400 MHz.

SUP	ARB/25A9A2/3

RÉSOLUTION 758 (CMR-12)

Attribution au service fixe par satellite et au service mobile maritime 
par satellite dans la gamme 7/8 GHz

Motifs:	Cette Résolution n'a plus lieu d'être.

______________

_______________