| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Пересмотр 1 Документа 28(Add.1)-R |
|  | 13 октября 2015 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения африканских стран |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.1 повестки дня |  |

1.1	рассмотреть дополнительные распределения спектра подвижной службе на первичной основе и определение дополнительных полос частот для Международной подвижной электросвязи (IMT), а также соответствующие регламентарные положения в целях содействия развитию применений наземной подвижной широкополосной связи в соответствии с Резолюцией 233 (ВКР-12);

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

# 1)	Полоса № 1: 470−694 МГц

NOC	AFCP/28A1/1

460–890 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 470–790 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 470–512 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.292 5.293 | 470–585 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 512–608 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.297 | 5.291 5.298 |
|  |  | 585–610 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.305 5.306 5.307 |
|  | 608–614 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Подвижная спутниковая, за исключением воздушной подвижной спутниковой (Земля-космос) |  |
|  |  | 610–890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.313А 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 614–698 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.293 5.309 5.311А |  |
|  | ... |  |
| 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 5.312A |  |  |
| ... |  | 5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320 |

Основания:

1	Исследования МСЭ свидетельствуют, что в этой полосе совместное использование частот в совмещенном канале в одной и той же зоне не представляется целесообразным.

2	Координацию между соседними странами в том случае, когда одна страна развертывает IMT, а другая − РВ, будет крайне трудно осуществлять (в некоторых случаях необходимо будет обеспечить, чтобы расстояние от границы составляло до 427 км).

3	В большинстве стран Района 1 существуют напряженные планы использовать эту полосу для ЦНТ.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 470−694 МГц. См. предложения по пункту 1.2 повестки дня в отношении полосы частот 694−790 МГц.

# 2)	Полоса № 2: 1350−1400 МГц

MOD	AFCP/28A1/2

1300–1525 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 350–1 400 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A11 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 1 350–1 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.338А |  |
| 5.149 5.338 5.338А 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |

Основания:	В целях обеспечения оптимального использования этой полосы частот и поддержки непрерывного роста систем IMT.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 1350−1400 МГц.

ADD	AFCP/28A1/3

5.A11	Дополнительное распределение: В [названия стран] полоса частот 1350−1400 МГц распределена подвижной службе, за исключением воздушной подвижной службы, на первичной основе и определена также для Международной подвижной электросвязи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. При таком использовании должна применяться Резолюция 750 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15)

Основания:	В целях обеспечения оптимального использования этой полосы частот и поддержки непрерывного роста систем IMT.

# 3)	Полоса № 3: 1427−1452 МГц

MOD	AFCP/28A1/4

1300–1525 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 427–1 429 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.B11 5.338А 5.341 |  |
| 1 429–1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.B11 5.338А 5.341 5.342 | 1 429–1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 5.338А 5.341 |  |

Основания:	В целях обеспечения оптимального использования этой полосы частот и поддержки непрерывного роста систем IMT.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 1427−1452 МГц.

ADD	AFCP/28A1/5

5.B11	В [Районы/названия стран] полоса частот 1427−1452 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. При таком использовании должна применяться Резолюция 750 (Пересм. ВКР-15), которая включает условия использования, в надлежащем случае.     (ВКР-15)

Основания:	В целях обеспечения оптимального использования этой полосы частот и поддержки непрерывного роста систем IMT.

# 4)	Полоса № 4: 1452−1492 МГц

MOD	AFCP/28A1/6

1300–1525 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 452–1 492 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.C11 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В | 1 452–1 492 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В |  |
| 5.341 5.342 5.345 | 5.341 5.344 5.345 |  |

Основания:	В целях обеспечения оптимального использования этой полосы частот и поддержки непрерывного роста систем IMT.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 1452−1492 МГц.

ADD	AFCP/28A1/7

5.C11	В [Районы/названия стран] полосы частот 1452−1492 МГц или участки этих полос частот определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-15)

Основания:	В целях обеспечения оптимального использования этой полосы частот и поддержки непрерывного роста систем IMT.

# 5)	Полоса № 5: 1492−1518 МГц

MOD	AFCP/28A1/8

1300–1525 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной ADD 5.D11 | 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 | 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

Основания:	В целях обеспечения оптимального использования этой полосы частот и поддержки непрерывного роста систем IMT.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 1492−1518 МГц.

ADD	AFCP/28A1/9

5.D11	В [Районы/названия стран] полосы частот 1492−1518 МГц или участки этих полос частот определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-15)

Основания:	В целях обеспечения оптимального использования этой полосы частот и поддержки непрерывного роста систем IMT.

# 6)	Полоса № 6: 1518–1525 МГц

NOC	AFCP/28A1/10

1300–1525 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А | 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А | 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 1518−1525 МГц.

7)	Полоса № 7: 1695–1710 МГц

NOC	AFCP/28A1/11

1660–1710 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 690–1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 1 690–1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 |  |
| 1 700–1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  | 1 700–1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
| 5.289 5.341 |  | 5.289 5.341 5.384 |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 1695−1710 МГц.

# 8)	Полоса № 11: 3600−3700 МГц

NOC	AFCP/28A1/12

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| ... | 3 500–3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.433 | 3 500–3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433A Радиолокационная 5.433 |
| 3 600–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная |  | 3 600–3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.435 |
|  | 3 700–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 3600−3700 МГц.

# 9)	Полоса № 12: 3700−3800 МГц

NOC	AFCP/28A1/13

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| ... | 3 500–3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.433 | 3 500–3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433A Радиолокационная 5.433 |
| 3 600–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная |  | 3 600–3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.435 |
|  | 3 700–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 3700−3800 МГц.

# 10)	Полоса № 13: 3800−4200 МГц

NOC	AFCP/28A1/14

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| ... | 3 500–3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.433 | 3 500–3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433A Радиолокационная 5.433 |
| 3 600–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная |  | 3 600–3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.435 |
|  | 3 700–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 3800−4200 МГц.

# 11)	Полоса № 14: 4400−4500 МГц

NOC	AFCP/28A1/15

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 4 400–4 500 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440А |  |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 4400−4500 МГц.

# 12)	Полоса № 15: 4500−4800 МГц

NOC	AFCP/28A1/16

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 4 500–4 800 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.440А |  |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 4500−4800 МГц.

# 13)	Полоса № 17: 5350−5470 МГц

NOC	AFCP/28A1/17

4800–5570 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 350–5 460 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448C |  |
| 5 460–5 470 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448B |  |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 5350−5470 МГц.

# 14)	Полоса № 18: 5725−5850 МГц

NOC	AFCP/28A1/18

5570–7250 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 725–5 830 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос ) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская | 5 725–5 830 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |
| 5 830–5 850 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) | 5 830–5 850 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 5725−5850 МГц.

# 15)	Полоса № 19: 5925−6425 МГц

NOC	AFCP/28A1/19

5570–7250 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 925–6 700 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.457 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В ПОДВИЖНАЯ 5.457С 5.149 5.440 5.458 |  |

Основания:	В целях защиты существующих служб.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Настоящее предложение применяется только в отношении полосы частот 5925−6425 МГц.

______________

_______________