| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15) جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| --- | --- |
| الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 13 للوثيقة 28-A |
|  | 16 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| مقترحـات إفريقيـة مشتركـة |  |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |  |
| البنـد 13.1 من جدول الأعمال |  |

13.1	استعراض الرقم 268.5 بهدف دراسة إمكانية زيادة حد المسافة km 5 والسماح باستخدام خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء-فضاء) في عمليات الجوار القريب، للمركبات الفضائية في اتصالاتها مع المركبات الفضائية المأهولة في المدار وفقاً للقرار 652 (WRC-12)؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD	AFCP/28A13/1

MHz 460-410

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 420-410 ثابتة متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران أبحاث فضائية (فضاء-فضاء) 268.5 MOD |  |  |

الأسباب:

1	من شأن هذا الأسلوب أن يسمح للمركبات المقتربة من المحطة الفضائية الدولية، سواء كانت مأهولة أو روبوتية، بالاتصال عبر مسافات أطول لضمان سلامة العمليات ومناورات الالتحام.

2	سيسمح هذا الأسلوب بمواصلة تطوير المرافق الفضائية بما يوفر المزيد من الدعم للكثير من الأنشطة الفضائية المخطط لها والمتوقعة.

3	سيضمن هذا الأسلوب الحماية للخدمتين الثابتة والمتنقلة.

ملاحظة - يتعلق هذا المقترح بمدى التردد MHz 420-410 فقط.

MOD	AFCP/28A13/2

268.5	إن استعمال خدمة الأبحاث الفضائية لنطاق التردد MHz 420-410 يقتصر على الاتصالات (فضاء-فضاء) مع المركبات الفضائية المأهولة في المدار. وإن كثافة تدفق القدرة التي تنتجها على سطح الأرض إرسالات صادرة عن محطات إرسال لخدمة الأبحاث الفضائية (فضاء-فضاء) في نطاق التردد MHz 420-410 يجب ألا تتجاوز dB(W/m2) 153– من أجل ◦5    ◦0 وdB(W/m2) (5–) 0,077+153– من أجل ◦70    ◦5 وdB(W/m2) 148– من أجل ◦90    ◦70، حيث  هو زاوية الوصول لموجة التردد الراديوية وعرض النطاق المرجعي يبلغ kHz 4. ويجب على محطات خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء-فضاء) في هذا النطاق ألا تطلب حماية من محطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة وألا تعرقل تطور أعمال هذه المحطات ولا استعمالاتها. ولا ينطبق الرقم 10.4.      (WRC-15).

SUP	AFCP/28A13/3

القـرار 652 (WRC-12)

استخدام خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء-فضاء) للنطاق MHz 420-410

الأسباب:	إذا تمت الموافقة على الأسلوب المقترح في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015، سيصبح هذا القرار غير ضروري.

___________

___________________