| 世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 |  |
| 全体会议 | 文件 28 (Add.15)-C |
|  | 2015年9月16日 |
|  | 原文：英文 |
| 非洲共同提案 |  |
| 有关大会工作的提案 |  |
| 议项1.15 |  |

1.15	根据第358号决议（WRC-12）考虑水上移动业务船载通信电台的频谱需求；

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD	AFCP/28A15/1

410-460 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 456-459 固定 移动 5.286AA 5.271 MOD 5.287 5.288 |  |  |

注:	该提案只适用于456-459 MHz频段中的457.5125-457.5875 MHz频率范围。

MOD	AFCP/28A15/2

460-890 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 460-470 固定 移动 5.286AA 卫星气象（空对地） MOD 5.287 5.288 5.289 5.290 |  |  |

注:	该提案只适用于460-470 MHz频段中的467.5125-467.5875 MHz频率范围。

MOD	AFCP/28A15/3

5.287	水上移动业务对457.5125-457.5875 MHz和467.5125-467.5875 MHz频段的使用仅限于船载通信。设备特性和信道安排须符合ITU-R M.1174-3建议书。亦可在遵守有关主管部门国内规则的条件下，在领水内使用这些频率。（WRC--15）

理由：

1)	为UHF频段的船载通信确定新的频率不合情理，因此没有必要。

2)	通过系统利用为船载通信确定的所有信道的12.5 kHz和6.25 kHz的信道间隔，可更有效使用现有频率。

3)	亦可利用基于数字技术的其他技术高效使用现有频谱。

SUP	AFCP/28A15/4

第358号决议（WRC-12）

审议改善和扩大特高频频段内水上移动业务中的
船载通信台站

理由：	如WRC-15就拟议方法达成一致，则不再需要第358号决议。

______________

____________________